- Охрана труда.

Охрана труда и окружающей среды при разработке, изготовлении и испытаниях прибора.

- 1.1. Обоснование выбранной темы. Связь с дипломным проектом.

- 1.2. Выявление опасных и вредных производственных факторов на технологических операциях

- 1.3. Воздействие вредных факторов на организм человека, и на окружающую среду

- 1.4. Сравнение вредных факторов с допустимыми. Вывод о необходимости защитных мер

- 1.5. Описание предлагаемых устройств, методов и средств борьбы с выявленными вредностями и опасностями

- 1.6. Расчет защиты от электромагнитных излучений

- 1.1. Обоснование выбранной темы. Связь с дипломным проектом.

Прибор типа "ПОМП" является новейшей разработкой в семействе акустических приборов предназначенных для поиска утечек воды в водопроводных и тепло-сетях. Необходимость прибора в народном хозяйстве очевидна, водопроводные трубы постоянно "стареют", пролегая под землей, они, неявно создают трудности в обслуживании. Протекшая труба требует немедленного ремонта (что весьма трудоемкая задача), но трубопроводы пролегают иногда на глубине до 4-х метров, и на протяжении до 800 км. Для замены поврежденного участка, необходимо сначала локализировать дефект. Прибор может применяться для обнаружения мест утечек других жидкостей из подземных трубопроводов, а также и для обнаружения мест повреждений кабелей акустическим методом (при совместном использовании с генератором ударных волн).

Использование прибора в поиске утечек само по себе содействует охране окружающей среды, так как поиск утечки из трубы осуществляется значительно быстрее и эффективнее, чем традиционными методами. Минимизируется время вредных выбросов в окружающую среду жидкости (нефть, горячая вода).

В производстве прибора задействуются различные материалы, использование которых наносит вред окружающей среде и обслуживающему персоналу. Изготовление прибора состоит из нескольких технологических этапов. В дипломном проекте предлагаются методы борьбы с опасностями на каждом этапе.

- 1.2. Выявление опасных и вредных производственных факторов на технологических операциях

Вредные и опасные факторы характерные для производства, настройки и эксплуатации прибора ПОМП, для удобства, сведены в таблицу 6.

Таблица 1

| Операция | Факторы |
| --- | --- |
| Травление платы | Работа с вредными веществами и реактивамиы |
| Монтаж элементов | Освещение рабочего места, Утомляемость, Кондиционирование воздуха (Дым от пайки) |
| Настройка прибора | Возможность поражения током |

- 1.3. Воздействие вредных факторов на организм человека, и на окружающую среду

1.3.1. Опасность поражения электрическим током оператора.

Прибор представляет для человека большую потенциальную опасность, так как в процессе эксплуатации или проведения профилактических работ человек может коснуться частей, находящихся под напряжением. Специфическая опасность электроустановок: токоведущие проводники, корпуса и прочего оборудования, оказавшегося под напряжением в результате повреждения (пробоя) изоляции, не подают каких-либо сигналов, которые предупреждали бы человека об опасности. Реакция человека на электрический ток возникает лишь при протекании его через тело человека.

1.3.2. Вентиляция воздуха в сборочном цехе.

В помещениях предусматривается система отопления. Она должна обеспечить достаточное, постоянное и равномерное нагревание воздуха в помещениях в холодный период года, а также безопасность в отношении пожара и взрыва. Система отопления рассчитывается на возмещение потерь теплоты через конструкции здания, на нагрев проникающего в помещение холодного воздуха и поступающих материалов и оборудования.

Для обеспечения установленных норм микроклиматических параметров и чистоты воздуха в цехах и других помещениях применяют вентиляцию. В помещении необходимо обеспечить приток свежего воздуха количество которого определяется технико-экономическим расчетом и выбором схемы системы вентиляции.

1.3.3. Освещение цеха

К современному производственному освещению, предъявляются высокие требования как гигиенического, так и технико-экономического характера. Правильно спроектированное и выполненное освещение обеспечивает высокий уровень работоспособности, оказывает положительное психологическое воздействие на работающих, способствует повышению производительности труда

1.3.4. Шум и защита от него

Шум в цехах производят все движущиеся аппараты: сборочные роботы, станки, передвижные лаборатории, электрокары. Практически каждый прибор оборудован системой охлаждения, которая тоже создает шум. С физиологической точки зрения шум рассматривают как звук, мешающий сосредоточиться настройщику или сборщику на выполнении работы и негативно влияющий на здоровье человека.

Действие шума не ограничивается воздействием только на органы слуха. Через нервные волокна шум передается в центральную и вегетативную нервные системы, а через них воздействует на внутренние органы, приводя к значительным изменениям в функциональном состоянии организма. Все это приводит к значительному снижению производительности труда, росту количества ошибок в работе. Воздействие шума на вегетативную нервную систему проявляется даже при небольших уровнях звука 40—70 дБ, что приводит к нарушению периферического кровообращения, за счет сужения капилляров кожного покрова и слизистых оболочек.

- 1.4. Сравнение вредных факторов с допустимыми. Вывод о необходимости защитных мер

В таблице указаны факторы влияющие на трудоспособность персонала и на состояние окружающей среды. Также приведена необходимость защитных мер от этих факторов, с описанием средств борьбы.

Таблица 2

| Фактор | Характеристика фактора | Необходимость защитных мер. Описание средств борьбы с выявленными опасностями |
| --- | --- | --- |
| Освещение | Равномерность | Расчет освещения рабочих мест, эффективное расположение осветительных приборов и рациональное использование естественного освещения. Освещение должно быть комфортным и достаточным. Не вызывать утомления. |
| Мерцание | Мерцание освещения должно быть не заметным для работников. | Вместо газоразрядных ламп устанавливают лампы накаливания. |
| Кондицио- нирование воздуха | Местный обдув | Установка вентиляторов на рабочем месте Расчет и установка кондиционеров и вентиляции на предприятии. |
| Электро- безопасность | Поражение током | Составление правил техники безопасности и обязательное обучени персонала. Изолирование токопровобящих элементов. |
| Вредные вещества | Активные вещества | Защитные костюмы, перчатки, механизация процесса травления плат. |

- 1.5. Описание предлагаемых устройств, методов и средств борьбы с выявленными вредностями и опасностями

1.5.1. Защита от поражения электрическим током

При проведении работ в цехах в целях предупреждения электротравматизма очень важно выполнять и соблюдать соответствующие организационные и технические мероприятия. Применение только одних организационных мероприятий по предупреждению поражения электрическим током недостаточно, поэтому используют и технические средства. Техническим средства предусмотренные проектом: электрическая изоляция токоведущих частей, которые могут оказаться под напряжением; выравнивание потенциалов.

Физический смысл изоляции как защитной меры заключается в ограничении силы тока, протекающего через тело человека при различных обстоятельствах, возникающих в процессе эксплуатации прибора. Защитное заземление в электроустановках с изолированной нейтралью при замыкании токоведущих частей на корпус ток замыкания проходит через сопротивление изоляции неповрежденных фаз. При этом на элементах поврежденных электроустановок возникает напряжение, пропорциональное току замыкания и сопротивлению растекания его в земле. Уменьшая сопротивление растеканию тока, добиваются снижения напряжения на корпусах электроустановок в аварийном состоянии. Помещения цеха должны быть оборудованы шиной защитного заземления, электрически соединенной с заземлителем.

1.5.2. Требования к системам освещения в помещении цехов

- Соответствие уровня освещенности рабочих мест характеру выполняемой зрительной работы.

- Достаточно равномерное распределение яркости на рабочих поверхностях и в окружаемом пространстве.

- Отсутствие резких теней, прямой и отраженной блескости.

- Постоянство освещенности во времени.

- Оптимальная направленность излучаемого осветительными приборами светового потока.

- Долговечность, экономичность, электро- и пожаробезопасность, эстетичность, удобство и простота эксплуатации.

1.5.3. Требования к естественному освещению

В цехах, как правило, применяют одностороннее боковое естественное освещение. Причем светопроемы с целью уменьшения солнечной инсоляции устраивают с северной, северо-восточной или северо-западной ориентацией. В тех случаях, когда естественного освещения недостаточно, устраивают совмещенное освещение.

1.5.4. Защита от шума

Наиболее рациональной мерой является уменьшение шума в источнике или же изменение направленности излучения. Однако это требует конструкторской переделки шумоизлучающего узла или механизма в целом, что для приборов цеха не приемлимо.

Шум от источников аэродинамического шума можно уменьшить применением виброизолирующих прокладок, устанавливаемых между основанием прибора и опорной поверхностью. В качестве прокладок используют резину, войлок, пробку, различной конструкции амортизаторы.

Настольные приборы должны быть установлены на мягкие коврики из синтетических материалов, а под ножки столов, на которых они установлены, - прокладки из мягкой резины, войлока толщиной 6-8 мм. Крепление прокладок возможно путем приклейки их к опорным частям. Замена прокладок из резины производится через 4-5 лет, из войлока - 2-2,5 года. Совместно с функцией защиты от шума, прокладки выполняют роль демпфирующих элементов, что важно при точной пайке.

- 1.6. Расчет защиты от электромагнитных излучений

Расчет выполняется для определенного предприятия: (прим: место прохождения преддипломной практики). Данный расчет не характерен для обычного предприятия, но представляет особый интерес для Себа. Причина в том, что предприятие находится на территории «энергетиков», и защита от электромагнитных излучений просто необходима.