Как «профи» используют ПК

Леонтьев Б. К.

Как стать начинающим фрикером

Scan, OCR by NETz Team

http://NETzor.ORG http://DUMPz.ru

NT Press Москва, 2006

УДК 004.738.5 ББК 32.973.26-018.2

Л47

Подписано в печать 28.09.2005. Формат 70x90/16. Гарнитура "Ньютон". Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,2. Тираж 3000 экз. Зак. № 5903

Леонтьев, Б.К.

Л47       Как стать начинающим фрикером / Б.К.Леонтьев. — М.: НТ Пресс, 2006. — 319, [1] с. — (Как «профи» используют ПК).

ISBN 5-477-00233-6

Фрикер - это телефонный хакер, но чтобы стать фрикером не обязательно ломать АТС, достаточно лишь изучить все то, что относится к телефонам. Данное издание посвящено безопасности, а также применению электронных устройств для получения (или защиты) информации. Вы узнаете всё о работе АТС, о том, как можно отправить бесплатно факс в любую точку мира и что конкретно для этого необходимо. Также вы узнаете, как перепрограммировав пейджер, использовать его практически на «халяву», существенно снизив размер вносимой абонентской платы и многое другое. Но цель автора этого проекта - дать «ищущему» пользователю максимум информации для того, чтобы он сам мог решить стоит ли применить свои знания в незаконной деятельности или стать профессиональным участником рынка телекоммуникаций.

Издание предназначено для пользователей персонального компьютера, которые интересуются проблемами взлома и защиты телефонных линий, и желают получить исчерпывающие сведения о способах несанкционированного получения информации.

УДК 004.738.5 ББК 32.973.26-018.2

Все права защищены. Любая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельца авторских прав.

Материал, изложенный в данной книге, многократно проверен. Но, поскольку вероятность технических ошибок все равно остается, издательство не может гарантировать абсолютную точность и правильность приводимых сведений. В связи с этим издательство не несет ответственности за возможный ущерб любого вида, связанный с применением содержащихся здесь сведений.

©Леонтьев Б. К., 2006 © НТ Пресс, 2006

Содержание

Телефонные хакеры

# Никаких вступлений! Задраить люки! Погружаемся!	7

# Что умеет ваша АТС	9

Методы получения конфиденциальной информации	10

Как построены телефонные сети	13

Абонентские и соединительные линии	19

Подстанции	19

АТС декадно-шаговой системы	20

АТС на 1000 номеров	21

АТС координатной системы	22

Устройство и принцип действия МКС	23

Абонентская высокочастотная установка	25

Вводные устройства телефонной сети	25

Кабельные боксы	25

Распределительные коробки	26

Кабельные ящики	26

Кросс	27

Угольные разрядники	27

Испытания абонентских линий	28

Принцип работы АОН	28

Дополнительные услуги электронных АТС	36

Бесплатный «межгород»	39

Как бесплатно отправить факс в любую точку мира	41

Усилитель сигнала телефонной линии	42

Тонкости автоответчиков	42

Как не платить МГТС за «повременку»	44

Синий блок	45

Модемы и фрикинг	51

Подробнее о командах модема	59

Регистрация модемов и борьба с этой самой регистрацией	67

Фрикинг Контроллера транковой платы	69

Фрикинг телефонных карточек	70

Фальшивый номер звонящего абонента	71

Russian GrayBox	72

«Кульный девайс»	72

Системы сигнализации	72

Телефонные блокираторы	73

Фрикинг таксофонных карточек	74

Секреты

Фрикинг таксофонов	79

Модернизация телефонных карт	80

Ломаем АТС	81

Фрикинг определителей и автоответчиков	82

Технология изготовления магнитных карточек	83

Red Box	85

Blue Box	88

Black Box	89

Для чего нужны все эти «цветные коробочки»	89

ANAC-номер	94

Ringback-номер	101

Loop	105

CNA-номер	106

Proctor Test Set	108

Scanning	108

DTMF-частоты	109

Частоты телефонных тонов	109

LASS-коды	109

На каких частотах работают беспроводные телефоны	112

Caller-ID	112

РВХ	116

VMB	116

Зачем нужны ABCD тоны	117

Кредитные карты	117

Тайны маленькой синей коробочки	120

Чтение пейджерных сообщений с помощью компьютера	149

Вопросы и ответы	151

Мобильная связь

Стандарты сотовой связи	164

Безопасность	168

Проблемы защиты	170

Фрикинг	172

Алгоритмы шифрования	175

Секретные коды сотовых телефонов Ericsson	176

Эмулятор SIM-карточки сотовых телефонов	178

Сотовые системы-двойники	179

AKEY и как он работает	179

SIS и как она работает	181

Недокументированные возможности сотовых телефонов	181

Системы сотовой связи и прослушивание	184

Фрикинг пейджеров	184

Как расшить Motorola GP-68	185

Рассказ взломщика сотовых телефонов	186

Несанкционированный доступ к услугам связи	195

Трюки с пейджером	199

Прогнозы по пакетной коммутации в D-AMPS/AMPS	204

GSM-безопасность	205

Миниатюрная, камера для сотовых телефонов	206

Персональный навигационный телефон, оснащенный цифровыми картами	206

Проблемы у аккумуляторов сотовых телефонов	207

Сотовый телефон заменит паспорт!	211

ОпСоСы

Московские ОпСоСы (Операторы сотовой связи)	214

Заметки об ОпСоСах	214

Стандарты и операторы	278

Прямой (кривой номер), АОН, БП и переадресация	284

Кредитные или авансовые?	292

Рекомендации по покупке телефонов	294

ОпСоСная реклама	306

Вопросы и ответы	312

Телефонные хакеры

Никаких вступлений! Задраить люки! Погружаемся!

Phreaking — это всякие интересности с телекоммуникационными системами.

Фрикер — это телефонный хакер, но чтобы стать фрикером не обязательно «фрик-нуть» все АТС рядом с тобой, достаточно лишь изучать все, что относится к телефонам. Заниматься фрикингом можно как хобби — когда есть свободное время. Во всяких манифестах написано, что заниматься этим можно'только ради интереса, но если есть возможность подцепить бабло, то почему бы не попробовать? Главное чтобы было желание, а я помогу чем смогу.

Фрикинг можно разделить на несколько направлений — пранк, боксинг. Что такое боксинг? Это сборка различных устройств для добавления к телефону. Всего боксов около 200. Функции их различны — от бесплатных звонков до взлома ББС'ок. Боксы можно также разделить на шесть групп, в которой шестая группа — шутки. Многие боксы уже устарели, некоторые не работали никогда. Вы наверняка слышали про Blue Box. Эта штука позволяла контролировать тандем на телефонной станции и бесплатно звонить за границу. Одно новшество — отказ от внешнего контроля — положило конец «блу боксу» (в Штатах точно), хотя в некоторых странах может еще работать. Так или иначе, дело это опасное, поскольку создатель «блу бокса» отсидел за свое изобретение и нынче этим не занимается.

8   Телефонные хакеры

Пожалуй самые популярные боксы — Beige, Red, Black. Эти боксы на 100% реальны. Второй можно отбросить сразу, так как он используется для бесплатных звонков с уличного телефона, работающего на монетках. А вот о первом поговорим серьезно.

В США у телефонных монтеров (или как там их) есть такой прибор, называемый headset. Этот «хэдсэт» нужен для проверки телефонных линий. В случае, если немного поразмыслить, то для такого «девайса» можно найти много применений — прослушивание, бесплатные звонки. Поскольку такой девайс купить нельзя (оригинальный), мы сделаем его сами. Что нужно:

1. Телефон (ломать не будем).

2. Четырехжильный телефрнный провод с квадратными защелкивающимися штекерами на обоих концах.

3. Кусачки (ножницы, нож).

4. Клипсы — крокодильчики (2 шт.).

5. И, как всегда, — драйверы mozgi.sys, prjamie_ruki.sys.

Значит так, срезаем с провода один штекер и снимаем оболочку. Ты увидишь 4 проводка — красный, зеленый, черный и желтый. Два последних нам не нужны, так что — режь на фиг. Красный и зеленый оголяем и прикрепляем к ним клипсы. Второй конец провода (со штекером) вставляем в телефон. Все! У тебя есть Beige Box! А на хрен, это нужно? Бокс мы склепали, теперь Надо его испытать. Где-нибудь недалеко от твоей квартиры/дома есть небольшой щиток. Смело вскрывай. Теперь ищи телефонный провод, в одном месте он вскрыт и прикручен болтами. Крепи к болтам клипсы- Вот ты и получил долгожданный гудок Конечно ты не дурак и не собираешься пользоваться этим девайсом... Проблема' в том, что этот бокс простой, и тебя легко могут поймать. Для того, чтобы этого не случилось, нужно сделать Advanced Beige Box. Отличается от обычного он только телефоном — тебе нужен телефон со светоди-одом, показывающим, когда телефон работает, и с кнопкой Mute. Хотя от шипения, когда ты подключаешься, не избавит ничто. Предшественник Beige — Bud отличается тем, что фрикер проводит провод к себе домой (если такого фрикера поймают — бить будут больнее). Ну что? Чувствуешь себя умнее? Теперь ты немного смыслишь во фрикинге.

Что умеет ваша АТС   9

Что умеет ваша АТС

На всех АТС установлено оборудование, позволяющее однозначно определить, звонили вы по такому-то номеру или нет.

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

08.11.95 N 135 О ПОРЯДКЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ЭЛЕКТРОННЫХ АТС НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Во исполнение Закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» от 12.08.95 N 144-ФЗ система технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) должна устанавливаться на отечественных и импортных электронных телефонных станциях всех телефонных сетей: общего пользования, ведомственных и выделенных сетей, независимо от форм собственности. Технические средства СОРМ должны входить в состав штатного оборудования электронных телефонных станций следующих типов: МЦК, АМТС, ЭАТС (городских, сельских, комбинированных) , УПАТС.

С целью практического внедрения системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на электронных телефонных станциях приказываю: [...]

6. Руководителям организаций связи;

6.1. Работы, связанные с внедрением СОРМ, считать конфиденциальными и проводить их ограниченным кругом сотрудников.

6.2. С 01.01.96 осуществлять заключение контрактов на поставку электронных телефонных станций с учетом откорректированных технических условий, включающих требования СОРМ.

6.3. С 01.01.96 осуществлять заказ на установку аппаратно-программных средств СОРМ на действующих электронных станциях в соответствии с разработанными ранее и согласованными с территориальными подразделениями ФСБ планами мероприятий по внедрению СОРМ (письмо Министерства связи Российской Федерации от 11.11.94 N 252-у).

10 Телефонные хакеры

6.4. Обеспечивать финансирование работ по заказу и установке станционной части СОРМ, состоящей из аппаратно-программных средств и входящей в состав штатного оборудования электронных телефонных станций, линейного оборудования и аппаратуры передачи данных (модем), размещаемых на ПУ, которые приобретаются в рамках обшего контракта и должны соответствовать спецификациям, согласованным территориальным подразделением ФСБ. 6/5. Мероприятия по внедрению СОРМ проводить по согласованию с территориальными подразделениями ФСБ.

Методы получения конфиденциальной информации

Методы получения информации частного и коммерческого характера можно классифицировать по возможным каналам утечки:

• Акустический контроль помещения, автомобиля, непосредственно человека.

• Контроль и прослушивание телефонных каналов связи, перехват факсовой и модемной связи.

• Перехват компьютерной информации, в том числе радиоизлучений компьютера, несанкционированное внедрение в базы данных.

• Скрытая фото- и видеосъемка, специальная оптика.

• Визуальное наблюдение за объектом.

• Несанкционированное получение информации о личности путем подкупа или шантажа должностных лиц соответствующих служб.

• Путем подкупа или шантажа сотрудников, знакомых, обслуживающего персонала или родственников, знающих о роде деятельности.

Наиболее информативными методами получения конфиденциальных сведений из вышеперечисленных являются акустический контроль и перехват переговоров в линиях связи, причем оба метода предусматривают использование специальных технических средств несанкционированного съема информации.

Акустический контроль

Для перехвата и регистрации акустической информации существует огромный штат средств разведки: микрофоны, электронные стетоскопы, акустические закладки,

Методы получения конфиденциальной информации   11

направленные и лазерные микрофоны, аппаратура магнитной записи. Набор средств акустической разведки, используемых для решения конкретной задачи, сильно зависит от возможности доступа агента в контролируемое помещение или к интересующим лицам.

В том случае, если имеется постоянный доступ к объекту контроля, могут быть использованы простейшие миниатюрные микрофоны, соединительные линии которых выводят в соседние помещения для регистрации и дальнейшего прослушивания акустической информации. Такие микрофоны диаметром 2,5 мм могут улавливать нормальный человеческий голос с расстояния до 20 м.

В случае, если агенты не имеют постоянного доступа к объекту, но имеется возможность его кратковременного посещения под различными предлогами, то для акустической разведки используются миниатюрные диктофоны и магнитофоны, закамуфлированные под предметы повседневного обихода: книгу, письменные приборы, пачку сигарет. Помимо этого, диктофон может находиться у одного из лиц, присутствующих на закрытом совещании. В этом случае часто используют выносной микрофон, спрятанный под одеждой или закамуфлированный под часы, авторучку, пуговицу.

Современные диктофоны обеспечивают непрерывную запись речевой информации от 30 минут до 7-8 часов, они оснащены системами акустопуска (VOX, VAS), автореверса, индикации даты и времени записи, дистанционного управления. В качестве носителя информации кроме магнитной ленты используются цифровые микрочипы и минидиски.

В случае, если агентам не удается проникнуть на объект даже на короткое время, но есть доступ в соседние помещения, то для ведения разведки используются электронные стетоскопы, чувствительным элементом которых является пьезоэлемент. Электронные стетоскопы усиливают акустический сигнал, распространяющийся сквозь стены, пол, потолок в 20-30 тысяч раз и способны улавливать шорохи и тиканье часов через бетонные стены толщиной до 1 м.

Наряду с диктофонами, для перехвата акустической информации используются акустические закладки, несанкционированно и скрытно устанавливаемые в помещениях, автомашинах. В качестве канала передачи перехваченной информации используются радио и оптический каналы, силовые, слаботочные и обесточенные коммуникации.

Наибольшее распространение получили радиозакладки, которые можно классифицировать по нескольким критериям:

• По используемому диапазону частот.

• По мощности излучения: маломощные — до 10 мВт, средней мощности — от 10 мВт до 100 мВт, большой мощности — свыше 100 мВт.

• По виду используемых сигналов: простой сигнал (с AM, FM и WFM), сложный сигнал (ППРЧ, шумоподобные сигналы).

12  Телефонные хакеры

• По способу модуляции: с модуляцией несущей, с модуляцией промежуточной частоты.

• По способу стабилизации частоты: нестабилизированные, со схемотехнической стабилизацией (мягкий канал), с кварцевой стабилизацией (хварцо-ванные).

• По исполнению: в виде отдельного модуля, закамуфлированные под различные предметы (авторучка, калькулятор, электротройник, деревянный брусок).

Срок службы радиозакладки сильно зависит от типа питания. При использовании аккумуляторных батарей время непрерывной работы — от нескольких часов (авторучка — 2 часа) до нескольких суток (калькулятор — 15 суток). Если используется внешнее питание от телефонной линии, электросети, цепей питания бытовой аппаратуры, то срок службы радиозакладок практически не ограничен. Радиозакладки обеспечивают дальность передачи от десятков метров (авторучка  50 метров) до 1 километра. При использовании ретрансляторов дальность передачи перехваченной информации увеличивается до десятков километров. С целью повышения скрытности работы радиозакладки оборудуются системами акустопуска, дистанционного управления, пакетной передачи, используются шумоподобные, скремблированные, шифрованные сигналы.

Прием информации от радиозакладок обычно осуществляется на широкополосный приемник — «радиосканер».

Сетевые закладки, использующие в качестве канала передачи информации электросеть, устанавливаются в электророзетки, удлинители, пилоты, бытовую аппаратуру или непосредственно в силовую сеть. Их недостатком является малая дальность передачи (в пределах одного здания от трансформаторной подстанции). Преимущество еетевой закладки — сложность обнаружения. Приемная часть выполнена в виде спецприемника.

Для перехвата акустической информации с передачей по телефонной линии используется «телефонное ухо». После дозвона на абонентский номер по определенной схеме, агенту предоставляется возможность прослушивать помещение даже из другого города.

Прослушивание телефонных переговоров

Прослушивание телефонных каналов связи объекта в настоящее время является одним из основных способов получения конфиденциальной информации. Съем информации с телефонной линии связи может осуществляться либо непосредственным подключением к линии (в разрыв или параллельно), либо бесконтактно при помощи индуктивного датчика.

Как построены телефонные сети   13

Факт контактного подключения к линии легко обнаружить, использование же индуктивного подключения не нарушает целостности кабеля и не вносит изменения в параметры телефонной линии.

Сигналы с телефонной линии могут записываться на магнитофон (используется специальный адаптер) или передаваться по радиоканалу.

Выполняются телефонные закладки в виде отдельных модулей (брусок) или камуфлируются под элементы телефонного оборудования: адаптеры, розетки, телефонные и микрофонные капсюли, конденсаторы. Телефонные закладки устанавливаются непосредственно в телефонный аппарат, телефонную трубку, розетку, а также непосредственно на телефонную линию. Передача инфррмации от телефонной закладки начинается в момент поднятия трубки абонентом.

Наряду с телефонными и радиозакладками используются комбинированные закладки, которые при ведении телефонных переговоров осуществляют их перехват, а по окончании — автоматически переключаются на перехват акустической информации.

Как построены телефонные сети

Связь между абонентскими устройствами осуществляется с помощью узлов коммутации, в которых информация концентрируется и затем направляется по определенным путям. Для этого узлы коммутации соединяются между собой линейными сооружениями (соединительными линиями), в которые входят системы каналообра-зующего оборудования, организующие необходимые пучки каналов по кабельным, радиорелейным и спутниковым линиям связи. Совокупность узлов коммутации, оконечных абонентских устройств и соединяющих их каналов и линий связи называют сетью телефонной связи.

Телефонная связь

Телефонная связь является одним из видов Электрической связи. Для совершенствования системы электрической связи в России ведется большая работа по созданию Единой автоматизированной сети связи (ЕАСС). Сеть ЕАСС предназначена для передачи различных видов информации: телефонных и телеграфных сообщений программ звукового вещания и телевидения, передачи газет, данных и фототелеграмм.

Для качественной передачи различных видов информации организуют стандартные (типовые) каналы, которые характеризуются определенными параметрами. Одним из таких параметров является ширина эффективно передаваемой полосы частот, составляющая 300-3400 Гц для передачи телефонных сообщений.

Для передачи программ телевидения, высокоскоростной передачи данных необходимы каналы с более широкой полосой частот — групповые тракты. Типовые кана-

14   Телефонные хакеры

лы передачи и групповые тракты составляют первичную сеть, которая является основой ЕАСС и охватывает всю территорию СССР; из типовых каналов и групповых трактов первичной сети создаются вторичные сети ЕАСС.

Классификация телефонных сетей

Сети связи создаются для передачи информации между абонентами и бывают коммутируемыми и некоммутируемыми. Сеть называется коммутируемой, когда тракт передачи информации создается по запросу абонента на время передачи сообщения, и некоммутируемой, когда тракт передачи информации обеспечивается постоянным соединением между определенными абонентами и нет необходимости в коммутации.

Телефонные сети являются коммутируемыми.

Общегосударственная телефонная сеть состоит из междугородной телефонной сети и зоновых телефонных сетей. Междугородная телефонная сеть обеспечивает соединение автоматических междугородных телефонных станций (АМТС) различных зон.

Зоновая телефонная сеть состоит из местных телефонных сетей, расположенных на территории зоны и внутризоновой телефонной сети. Местные телефонные сети разделяются на городские, обслуживающие город и ближайшие пригороды (ГТС), и сельские (-СТС), обеспечивающие связь в пределах сельского административного района.

Учрежденческо-пронзводственная телефонная сеть (УПТС) служит для внутренней связи предприятий, учреждений, организаций и может быть соединена с сетью общего пользования либо быть автономной.

Построение телефонных сетей

Зоновая телефонная сеть включает всех абонентов определенной территории, охватываемой единой семизначной нумерацией, и является частью ОАКТС. Территории зоновых сетей совпадают с территориями административных областей (республик). В зависимости от конфигурации области и телефонной плотности территории, нескольких областей могут быть объединены в одну зону и, наоборот, одна область может быть разделена на две зоны и более. Зоновая сеть включает в себя ГТС и СТС, причем на территории одной зоны может быть несколько ГТС и СТС. Крупные города с семизначной нумерацией выделяются в самостоятельные зоны.

Сельские телефонные сети охватывают более обширные территории, чем городские, но плотность телефонных аппаратов значительно меньше, поэтому емкость автоматических телефонных станций (АТС) в сельских местностях значительно меньше, чем в городах.

Сельская телефонная сеть подразделяется на одноступенчатую и двухступенчатую. В районном центре сельскей местности устанавливается центральная станция

Как построены телефонные сети   15

(ЦС), которая является коммутационным узлом и выполняет одновременно функции городской телефонной станции районного центра. Из-за большой территории СТС и малой плотности телефонных аппаратов непосредственное включение всех абонентских линий в ЦС экономически не оправдано. Поэтому на СТС применяют уз-лообразование с различной степенью децентрализации станционного оборудования.

В настоящее время используют одно- и двухступенчатое построение СТС. При одноступенчатом построении СТС кроме ЦС имеются оконечные телефонные станции ОС, включаемые непосредственно в ЦС районного центра. В этом случае, в соединении между сельскими абонентами двух различных ОС участвует только один узел автоматической коммутации — станции ЦС.

На СТС, занимающих большую территорию, из экономических соображений, применяют двухступенчатое построение с различными коммутационными узлами. В этом случае на СТС устанавливают ЦС, ОС и узловые станции (УС). Наибольшее количество станций, через которые могут соединяться абоненты на СТС, достигает пяти (ОС - УС - ЦС - УС - ОС).

Зоновая сеть

Зоновые сети имеют оконечные АМТС, входящие в междугородную телефонную сеть. Через АМТС междугородная сеть объединяет все зоновые сети в единую ОАКТС. Городская и сельская телефонные сети связаны с АМТС своей зоны. В случае, если в зоне несколько таких АМТС, одна из них является основной, причем АМТС одной зоны связываются между собой каналами по принципу «каждая с каждой». С АМТС зоны непосредственно соединяются районные АТС (РАТС) или междугородные узлы входящего сообщения городских телефонных сетей (УВСМ).

Для объединения зоновых телефонных сетей России в общегосударственную создается междугородная телефонная сеть, в которую входят узлы автоматической коммутации первого класса (УАК-1) и второго класса (УАК-Н).

ОАКТС

Все узлы автоматической коммутации УАК-1 соединяются между собой по принципу «каждый с каждым», обслуживают определенные территориальные районы и являются центром сети радиально-узлового построения. Узлы автоматической коммутации УАК-1 объединяют УАК-11 и АМТС. Все АМТС, расположенные на зоновых сетях, являются оконечными станциями междугородной сети, а УАК — транзитными. При большой нагрузке между АМТС устанавливается непосредственная связь.

Городская телефонная сеть состоит из комплекса сооружений (станционное оборудование, здание, линейные сооружения, абонентские устройства и др.), обеспечивающих телефонной связью абонентов города и прилегающие к нему пригороды.

16  Телефонные хакеры

Стоимость линейных сооружений в значительной степени зависит от принципа построения ГТС и ее емкости.

По принципу построения ГТС делятся на нерайоннроваиные и районированные. Районированные телефонные сети, в свою очередь, подразделяются на ГТС без узлов, ГТС с узлами входящего сообщения (УВС), а также с узлами исходящего (УИС) и входящего сообщений.

Простейшей является нерайонированная телефонная сеть, имеющая одну АТС, линейные сооружения которой состоят только из абонентских линий. На нерайони-рованной сети могут быть соединительные линии (СЛ, СЛМ, ЗСЛ), необходимые для связи АТС с учрежденческо-производственной телефонной станцией УПАТС и междугородной телефонной станцией АМТС.

К. городской автоматической телефонной станции (ГАТС) подключены индивидуальные абонентские линии, абонентские линии со спаренными телефонными аппаратами и линии таксофонов. Одновременно ГАТС связана односторонними соединительными линиями с АМТС и УПАТС. К АМТС подключены междугородные каналы и переговорные пункты: центральный (ЦПП) и районный (РПП). Кроме того, ГАТС выполняет роль связующего звена между УПАТС и.АМТС, не имеющими непосредственной связи между собой.

Емкость нерайонированных телефонных сетей не превышает обычно 8000 номеров. Такие телефонные сети строятся в большинстве районных центров нашей страны.

- С увеличением емкости ГТС, нерайонированная сеть оказывается неэкономичной из-за большой протяженности абонентских линий (эксплуатация которых высока, а использование мало), а также высокой стоимости строительства. Повышение использования линейных сооружений может быть достигнуто районированием (децентрализацией станционного оборудования), которое рекомендуется производить, начиная с емкости 10 000 номеров.

Районированная ГТС без узлов

При емкости ГТС от 10 000 до 50 000 номеров территория города делится на районы, обслуживаемые районными АТС (РАТС). Протяженность абонентских линии на районированной ГТС сокращается, так как АТС приближается к местам установки телефонных аппаратов. Районные АТС соединяют между собой линиями (СЛ) по принципу «каждая с каждой», при этом достигается более высокое использование пучков СЛ. Так как телефонное сообщение, возникающее на каждой РАТС, распределяется по небольшому числу направлений, пучки СЛ между РАТС получаются крупными.

Нумерация абонентских линий на таких ГТС пятизначная, первая цифра номера является кодом РАТС. С увеличением емкости районированной ГТС растет число РАТС, а следовательно, число пучков СЛ, что уменьшает их использование. При

Как построены телефонные сети

большом числе РАТС связь их по принципу «каждая с каждой» становится экономически нецелесообразной.

При емкости ГТС от 50 000 до 500 000 номеров сеть наиболее экономично строить с УВС. При таком построении ГТС делится на узловые районы, в каждом из которых Может быть установлено несколько РАТС, соединяющихся между собой по принципу «каждая с каждой». Связь между РАТС одного узлового района может осуществляться через УВС. Для соединения между собой абоненте разных узловых районов в каждом из них устанавливается УВС.

Районированная ГТС с УВС

Каждая РАТС телефонной сети соединяется с УВС других узловых районов сети исходящими, а со своим УВС — входящими СЛ. При наличии УВС на ГТС пучки СЛ от РАТС к УВС других узловых районов и от УВС к своим РАТС укрупняются. На районированных ГТС с УВС применяют шестизначную нумерацию, первая цифра является кодом узлового района, а вторая — кодом РАТС.

В настоящее время многие ГТС России построены с УВС. С ростом числа РАТС, эффект узлообразования возрастает. При емкости ГТС более 500 000 номеров, даже при наличии на сети УВС, число пучков СЛ становится очень большим, емкость и использование их уменьшаются. В этом случае использование СЛ увеличивают образованием на районированной телефонной сети, кроме УВС — УИС. Территория города делится на миллионные зоны, каждая из которых может включать в себя до десяти узловых районов емкостью до 100 000 номеров каждый. Концентрируемая на УИС исходящая телефонная нагрузка по крупным пучкам СЛ поступает к УВС других узловых районов. Число и протяженность пучков СЛ значительно уменьшаются, а использование их возрастает.

В пределах узлового района РАТС соединяются между собой по принципу «каждая с каждой», а с РАТС других узловых районов — через УИС и УВС.

На ГТС с УИС и УВС применяют семизначную нумерацию; первая цифра номера определяет код миллионной зоны, вторая — код узлового района, а третья — код РАТС.

Районированная ГТС с УВС и УИС

Абонентские линии являются линиями двустороннего действия, то есть по этой линии абонент вызывает станцию и станцию абонента. Соединительные линии между РАТС являются линиями одностороннего действия, поэтому для каждой РАТС необходимы два вида пучков СЛ — один для исходящей связи, второй — для входящей.

Под системой нумерации понимают определенную комбинацию цифр, характеризующую телефонный адрес вызываемого абонента и передаваемую на телефонную станцию абонентом.

18   Телефонные хакеры

Общегосударственная автоматически коммутируемая телефонная сеть должна обеспечивать минимальную значность номера и неизменность системы нумерации в течение длительного периода (до 50 лет).

Нумерация может быть закрытой и открытой. Нумерация называется закрытой (единой), если абонент вызывается набором одного и того же номера независимо от места нахождения вызывающего пункта. При закрытой системе нумерации номер вызывающего абонента не зависит от вида связи — местной, зоновой или междугородной. Нумерация называется открытой, если зависит от вида связи: местной, зоновой или междугородной.

В ОАКТС принята открытая система нумерации с постоянными ходами. Междугородный номер абонента на сети страны содержит десять цифр и имеет структуру АВСабххххх, где ABC — постоянный трехзначный код зоны, аб — код местной ети или стотысячной группы абонентов, а последние пять цифр ххххх — пятизначный номер абонента.

В соответствии с принятым в СССР зоновым принципом нумерации вся территория страны была разделена на 166 телефонных зон с единой семизначной нумерацией абонентов.

При автоматической междугородной связи абонент в первую очередь набирает установленный (единый в СССР) индекс выхода на АМТС — цифру 8, а затем код зоны ABC и после этого семь цифр зонового абонентского номера. При вызове абонентов ГТС областного центра с пятизначной или шестизначной местной нумерацией местный номер абонента должен дополняться до зонового (семизначного) соответственно цифрами 22 или 2. При вызове абонентов ГТС областного центра, где не организована зона (нет АМТС), временно допускается дополнять нулями местный номер абонента до зонового. Например, при вызове абонента г. Нальчика нужно набрать: 8 866 00 2 48 26.

В качестве А могут быть использованы все цифры, кроме 1 и 2, а в качестве В и С — любые цифры. Первая цифра абонентского номера не может быть 8 и 0 при се-ми-шести-пятизначной нумерации.

При внутризоновой связи вместо ABC набирается цифра 2 (то есть 82 аб ххххх), которая является внутризоновым кодом. В качестве а могут быть использованы цифры кроме 8 и 0, а в качестве б — любые цифры.

На ГТС России, как правило, применяют закрытую систему нумерации. Число знаков в номере абонента зависит только от емкости ГТС. В случае, если на ГТС принята семизначная нумерация, то местный и зоновый номера совпадают (к примеру, ГТС Москвы, Ленинграда, Киева).

При автоматической международной телефонной связи абонент должен набрать: цифры 8, 10, международный номер (где 10 — индекс выхода на автоматическую международную телефонную сеть). Полный международный номер вызываемого абонента может иметь 11-12 знаков.

Абонентские и соединительные линии   19

Абонентские и соединительные линии

Абонентские линии представляют собой наименее используемую часть сооружений ГТС. Наибольшее раепространение получило спаренное включение двух телефонных аппаратов в одну абонентскую линию. При этом, каждый из аппаратов имеет самостоятельный номер.

Для спаренного включения ранее применяли релейные блокираторы. В настоящее время используют диодно-транзисторные приставки, смонтированные непосредственно в телефонной розетке.

К недостаткам спаренного включения относятся: невозможность одновременного ведения разговора, перехват вызова одного абонента другим, если последний снимает микротелефонную трубку первым, сложность предоставления междугородных переговоров, невозможность связи между спаренными телефонными аппаратами.

В настоящее время для коллективного включения двух аппаратов в одну абонентскую линию применяют абонентскую высокочастотную установку (АВУ). В данном случае разделение цепей происходит по частоте, поэтому при включении двух аппаратов с АВУ, оба абонента могут пользоваться связью одновременно, а не поочередно.

Во избежание усложнения абонентской проводки, спаренное включениедопус-кается только для телефонных аппаратов квартирного сектора, расположенных в непосредственной близости один от другого.

Экономического эффекта от широкого применения спаренного включения аппаратов на ГТС достигают только при большой протяженности абонентских линий. С увеличением телефонной плотности ГТС, длина абонентских линий сокращается и, следовательно, экономическая целесообразность спаренного включения уменьшается. Однако на нерайонированный ГТС, а также при большой протяженности абонентских линий спаренное включение будет применяться еще длительное время (к примеру, на СТС).

Подстанции

Подстанции представляют собой часть оборудования РАТС, установленного в отдельном помещении вблизи места сосредоточения аппаратов абонентов. Подстанция с «опорной» РАТС соединяется пучком исходящих и двумя пучками входящих СЛ (для местной и междугородной связи), число которых значительно меньше числа абонентских линий. Нумерация абонентов подстанции входит в нумерацию «опорной» РАТС.

В настоящее время на телефонных сетях широко применяют подстанции ПСК-1000.

20   Телефонные хакеры

Межстанционные соединительные линии являются важнейшей частью тракта наГТС.

На районированных ГТС, особенно в крупных городах, расход кабеля на межстанционные связи может превышать расход кабеля на абонентские линии. Поэтому большое значение имеет увеличение использования СЛ. Одним из способов такого увеличения является укрупнение пучков линий рациональным построением ГТС — узлообразованием.

Другой способ — применение различных систем передачи — аппаратуры высокочастотного телефонирования КРР «КАМА», позволяющей по одной паре кабеля передавать одновременно 30 телефонных разговоров, и аппаратуры с импульсно-кодо-вой модуляцией ИКМ-30.

В настоящее время разработаны новые принципы построения телефонных сетей, воснову которых положено объединение систем передачи и коммутации на основе импульсно-кодовой модуляции. Такое построение телефонных сетей называется единой системой «уплотнение — коммутация», а ГТС, построенные по этому принципу, называются интегральными телефонными сетями.

АТС декадно-шаговой системы

Шаговые и декадно-шаговые искатели. Искатели называют шаговыми (ШИ) потому, что их контактные щетки передвигаются по ламелям контактного поля шаг за шагом при каждом притяжении якоря электромагнита и совершают только вращательное движение.

Емкость контактного поля искателей, используемых на городских АТС, от 11 (ШИ-11) до 17 (ШИ-17) ламелей, расположенных по дуге. В искателе ШИ-11 имеются четыре щетки, изолированные друг от друга, а в ШИ-17 — пять.

Для АТС большой емкости разработан декадно-шаговый искатель, щетки которого совершают подъемное и вращательное движения. Декадно-шаговый искатель имеет определенное число групп контактных ламелей, расположенных в вертикальном и горизонтальном направлениях. Он состоит из контактного поля, в которое можно включить до 100 абонентских линий, и движущего механизма. Контактное поле искателя ДШИ-100 включает три секции a, b и с. В каждую секцию входит десять горизонтальных рядов (декад) по десять контактных ламелей в ряду. Контактные ламели имеют длинные выступающие штифты с прорезями для включения жил кабеля многократного поля. Контактное поле смонтировано на штативе, оно не съемное.

Функциональные схемы дают возможность представить взаимосвязь отдельных частей какой-либо системы или устройства. Например, функциональная схема АТС на 100 номеров может показывать, что каждая абонентская линия включена в щетки линейного искателя ЛИ и параллельно в ламели контактного поля всех линейных искателей данной станции. Вследствие того, что каждая абонентская линия непосред-

АТС на 1000 номеров   21

ственно соединена со своим (индивидуальным) искателем, для стономерной АТС потребуется сто достаточно сложных и дорогих искателей ДШИ-100, использование которых ограничено, так как из ста абонентов одновременно разговаривают не более 10-15 пар. Кроме того, емкость такой АТС ограничена емкостью контактного поля ДШИ-100 (не более 100 номеров). .

Для сокращения количества ДШИ-100 и увеличения емкости АТС до необходимого числа номеров, применяют способ последовательного (группового) искания, а в качестве индивидуальных абонентских искателей, называемых предыскателями ПИ, используют ШИ-11 или ШИ-17. Сто предыскателей объединены в группу запараллеливанием одноименных ламелей контактных полей всех ПИ (то есть первая ламель поля первого ПИ соединена с первой ламелью поля второго ПИ подряд до сотого ПИ). Аналогично соединены остальные десять ламелей. Десять объединенных выходов от ста ПИ соединены с щетками десяти промежуточных групповых ГИ искателей ДШИ-100. Так как станция на 1000 номеров состоит из десяти сотенных групп, то на промежуточной ступени искания используется сто ГИ (по десять на группу).

Первая ламель первого горизонтального ряда (декады) контактного поля ГИ соединена с первыми ламелями первых декад (горизонтальных рядов) всех ГИ.

Так же соединяются вторые и остальные восемь ламелей первых декад. Соединение ламелей в остальных девяти декадах осуществляется аналогично.

АТС на 1000 номеров

Функциональные схемы АТС на 1000 номеров создаются через,десять групп выходов от десяти декад контактного поля ГИ по десять линий в каждом выходе (от каждой декады). Десять линий от первой декады групповых искателей соединяются со щетками десяти линейных искателей ЛИ (ДШИ-100) первой сотенной группы — первой сотни абонентских линий, многократно включенных в ламели контактных полей этих ЛИ. Десять линий от второй декады ГИ соединены со щетками десяти искателей второй сотни. Аналогично соединяются Линии остальных восьми декад группового искателя со щетками ЛИ соответствующих сотен.

Когда абонент снимает микротелефонную трубку с аппарата, к примеру ТА 100, щетки предыскателя ПИ придут во вращение и автоматически остановятся на первой (любой из десяти) свободной линии к ГИ. Тогда из управляющей схемы ГИ к абоненту поступит сигнал ответа станции и он может начать набор требуемого номера, к примеру ТА011. При наборе цифры (ноль), щетки ГИ в соответствии с числом импульсов, созданных номеронабирателем, делают десять подъемных шагов, после чего автоматически начинают вращаться по ламелям выбранной (нулевой) декады и останавливаются на первой (любой из десяти) свободной линии к щеткам ЛИ нулевой сотни. При наборе второй цифры (единицы) щетки ЛИ делают один подъемный шаг, а при наборе третьей цифры (также единицы) — один вращательный шаг. С этого мо-

22   Телефонные хакеры

мента начинается проба линии на занятость. В случае, если линия свободна, в аппарат ТА011 поступают периодические посылки вызова. В момент снятия микротелефонной трубки с аппарата ТА011, посылки вызова автоматически прекращаются, и абоненты могут разговаривать. Когда абоненты закончат разговор и положат микротелефонные трубки на свои аппараты, приборы ПИ, ГИ и ЛИ автоматически возвратятся в исходное положение.

Для увеличения емкости АТС до 10 000 номеров потребуется ввести вторую ступень ГИ. В этом случае нумерация линий будет четырехзначной. Число ПИ на АТС соответствует емкости станции, число же ступеней ГИ и ЛИ зависит от емкости станции и нагрузки (числа вызовов, потерь в процессе соединения, продолжительности разговора).

АТС координатной системы

Устройство декадно-шагового искателя достаточно сложно, требует значительных затрат ручного труда в процессе изготовления и эксплуатации, что затрудняет автоматизацию его производства и техническое обслуживание. Контакты искателей, создаваемые подвижными щетками с ламелями поля, недостаточно надежны и могут быть источниками помех, ухудшающих качество телефонной передачи.

Декадно-шаговые искатели приспособлены для коммутации трех проводов (искатель имеет три щетки: а, b, с), а при автоматизации междугородной связи нужно коммутировать большее число проводов, что связано со значительным удорожанием и снижением надежности работы ДШИ.

Декадно-шаговые искатели имеют малую доступность к линиям и приборам последующей ступени искания (Д=10), что обуславливает низкое использование приборов и линий.

Это привело к необходимости перейти на новую, более совершенную систему коммутационного оборудования. В настоящее время на городских, междугородных и сельских телефонных сетях нашей страны широко используют координатную систему, которая характеризуется: применением в качестве основного коммутационного устройства многократного координатного соединителя (МКС); звеньевым построением ступеней искания; установлением соединений обходным способом; регистровым управлением.

Многократный координатный соединитель является прибором релейного действия и по сравнению с ДШИ имеет более простое устройство, что позволяет удешевить эксплуатационное обслуживание коммутационного оборудования. Кроме того, МКС обладает хорошим качеством коммутации разговорного тракта.

Устройство и принцип действия i .. к   _"

Устройство и принцип действия МКС

При использовании в качестве коммутационного быстродействующего прибора МКС, применяют обходной способ установления соединения. Увеличение провод-ности коммутации до шести и более проводов в координатных АТС легко достигается без заметного удорожания стоимости оборудования.

Соединитель МКС является основным коммутационным механизмом координатной системы АТС.

В координатных АТС применяют различные по своей конструкции и коммутационным возможностям МКС.

Основными конструктивными элементами МКС являются вертикальные блоки (вертикали) и выбирающие планки с выбирающими электромагнитами.

Число вертикальных блоков и выбирающих планок зависит от типа МКС. В настоящее время отечественная промышленность выпускает МКС различных типов — 20x10x6; 10x10x6; 10x10x12; 10x12x12 и 20x20x3, Первая цифра обозначает число вертикальных блоков МКС, вторая цифра — емкость контактного поля одного блока и третья — проводность МКС.

Вертикальный блок состоит из групп контактных пружин релейного типа, число которых равно числу неподвижных контактных струн, удерживающего электромагнита и вертикальной (удерживающей) планки, служащей продолжением его якоря.

Совокупность контактных пружин и струн вертикальных блоков образует контактное поле МКС, емкость которого может быть 100, 120 или 200. Устойчивость работы контактов поля достигается установлением на одной пружине двух контактов рядом.

Каждая горизонтальная группа контактных пружин имеет свою подвижную гребенку — толкатель.

Число выбирающих пальцев — два на каждой выбирающей планке, единица (основание) соответствует числу вертикалей МКС. Выбирающие пальцы изготовлены из гибкой стальной проволоки, один конец которой свернут в спираль для придания пальцу необходимой гибкости и крепления его к язычкам выбирающей планки-. На выбирающие пальцы обычно надевают специальные кольца для уменьшения их вибрации при повороте выбирающей планки.

Принцип действия

Замыкание подвижных контактных пружин с неподвижными вертикальными струнами осуществляется при срабатывании одного из выбирающих и одного из удерживающих электромагнитов. Первоначально срабатывает один из выбирающих электромагнитов, и выбирающая планка вместе со всеми выбирающими пальцами поворачивается на определенный угол (поворот планки ограничен ходом якоря вы-

Телефонное хакеры

бирающего электромагнита). Свободный конец выбирающего пальца попадает в углубление подвижной гребенки (толкатель). Вcлел за выбирающим электромагнитом срабатывает удерживающий электромагнит и поворачивает удерживающую планку. Время коммутации (образования одного контакта) в пределах одного МКС — 50 мс.

В каждой удерживающей планке против подвижных гребенок имеются отверстия, в которые попадают левые концы тех гребенок, углубления которых не перекрыты выбирающими пальцами. Удерживающая планка при повороте давит на палец, который в свою очередь давит на подвижную гребенку, имеющую углубление, перекрытое выбирающим пальцем. Следовательно, подвижная гребенка при движении вправо будет перемещать подвижные контактные пружины до замыкания их с неподвижными вертикальными струнами. После этого выбирающий электромагнит выключается и выбирающая планка под действием возвратной пружины на штифт возвращается в исходное положение, а удерживающий электромагнит остается в работе на все время соединения.

Палец выбирающей планки остается зажатым между удерживающей планкой и подвижной гребенкой. Причем этот же выбирающий электромагнит с выбирающей планкой может осуществить соединения в пределах других вертикальных блоков. В итоге, горизонтальная группа контактных пружин замыкается с вертикальными струнами в результате взаимодействия двух планок — выбирающей и удерживающей.

По окончании соединения, удерживающий электромагнит отпускает свой якорь и удерживающая планка под действием возвратной пружины приходит в исходное положение, освободив при этом зажатый выбирающий палец. В результате этого, подвижная гребенка с подвижными контактными пружинами возвращается в исходное

Многократные координатные соединители делятся на двух- и трехпозиционные. Двухпозиционными называют такие МКС, в которых подключение любого входа к выходу осуществляется срабатыванием выбирающего и удерживающего электромагнитов. В трехпозиционных МКС любой вход к выходу подключается в результате срабатывания трех электромагнитов.

Удерживающие электромагниты МКС, так же как и выбирающие, снабжены контактными группами, которые замыкаются, размыкаются или переключаются при срабатывании соответствующего удерживающего и выбирающего электромагнитов. Контакты выбирающих ВМ и удерживающих УМ электромагнитов получили название головных.

Наличие головных контактов, используемых в различных управляющих цепях, повышает коммутационные возможности МКС. Головные контакты УМ обычно расположены над контактным полем вертикального блока, а контакты ВМ — с левой или правой стороны от соответствующего электромагнита. Между двумя группами головных контактов ВМ одной выбирающей планки расположен штифт.

Абонентская высокочастотная установка   25

Абонентская высокочастотная установка

Абонентская высокочастотная установка (АВУ) предназначена для организации на абонентской линии ГТС одного дополнительного телефонного канала, кроме обычного канала, расположенного в тональном диапазоне частот. При этом по НЧ каналу, как и по абонентской линии, допускается спаренное включение телефонных аппаратов.

Дополнительный канал образуется путем высокочастотного уплотнения абонентской линии с частотным разделением каналов.

Установка рассчитана для работы по существующим кабелям городских телефонных сетей марок Т и ТПП с жилами диаметром 0,4-0,7 мм. Максимальная длина связи зависит от типа абонентской линии и определяется допустимым затуханием сигнала на частоте 800 Гц. Установка обеспечивает нормальную работу в стационарных условиях в закрытых помещениях при температуре от +5 до +40°, относительной влажности от 45 до 80% и атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт. ст. Электропитание станционного комплекта установки осуществляется от источников постоянного тока с номинальным напряжением 60 В, а абонентского высокочастотного комплекта - от сети переменного тока 220/127 В через выпрямитель с обеспечением резервного питания от химических источников постоянного тока.

Сам высокочастотный (ВЧ) канал организован по двухполосной системе с использованием метода амплитудной модуляции с передачей несущей и боковых частот. От абонента к станции передается несущая частота 28 кГц, а в обратном направлении — 64 кГц.

Вводные устройства телефонной сети

От АТС плавно приближаемся к конечному потребителю. Концы кабелей на линии вводят в оконечные устройства: боксы, распределительные коробки и кабельные ящики. Эти устройства защищают концы кабелей от проникновения влаги и создают удобство для присоединения проводника к любой жиле кабеля.

Кабельные боксы

Бокс БКТ представляет собой чугунную коробку со съемной задней крышкой. На лицевой стенке бокса прорезаны окна, в которых укреплены пластмассовые колодки со сквозными клеммами, называемые плинтами. С наружной стороны плинта сквозная клемма имеет винт для присоединения проводника, а с внутренней — металлическую

26   Телефонные хакеры

луженую пластинку с отверстием (перо), к которой припаивают жилу кабеля. В нижней части бокса сделано отверстие с запрессованной луженой стальной втулкой, через которую конец кабеля вводят внутрь бокса и закрепляют его во втулке. Каждая колодка снабжена 20 клеммами, расположенными в два ряда, для включения 10 пар жил.

Боксы выпускают емкостью 100x2, 50x2, 30x2 и 20x2. Соответственно на них установлено 10, 5, 3 и 2 плинта. Нумерация плинтов на боксах и пар на плинтах начинается с нуля. Боксы устанавливают обычно в помещении или в специальных шкафах, называемых распределительными. Корпус бокса снабжен лапками для укрепления его болтами на каркасе распределительного шкафа.

Распределительные коробки

Распределительная коробка КРТ-10 состоит из чугунного корпуса и откидной крышки. Внутри корпуса укреплен бокс 10x2 с одним плинтом. Кабели, введенные в различные здания, распаивают в перчатках на десятипарные и включают их в распределительные коробки, устанавливаемые на лестничных клетках и в коридорах. Распределительные коробки крепят к стенке за лапки двумя шурупами.

Кроме распределительных коробок КРТ-10 промышленность выпускает распределительные коробки КРТП в пластмассовом корпусе наклонного типа.

Кабельные ящики

Кабельный ящик по существу является боксом. Его устанавливают непосредственно на кабельных опорах или на чердаках зданий при переходе кабельной линии в воздушную.

На плинте кабельного ящика укреплены предохранители и угольные разрядники, защищающие кабель от опасных напряжений и сильных токов, которые могут возникнуть в проводах воздушной линии. Кроме того, плинт закрыт металлической крышкой, которая защищает его от атмосферных осадков и механических повреждений. Для вывода из-под крышки изолированных проводников, присоединяемых к проводам воздушной линии, в основании сделано два специальных отверстия. Кабельные ящики крепят к столбу или доске за лапки двумя шурупами.

На ГТС применяются кабельные ящики двух типов: ЯКГ-10-2 для включения десяти пар проводов с одним десятипарным плинтом и ЯКГ-20-2 для включения 20 пар проводов с двумя плинтами.

Кросс

Кроссом называют одно из помещений телефонной станции, в котором линейные (магистральные) кабели соединяются со станционными. В кроссе установлен щит переключений, представляющий собой стальной каркас, на одной стороне которого (станционной) укреплены рамки со штифтами, а на другой (линейной) — защитные полосы (обычно на 100 двухпроводных линий каждая). К выводам защитных полос припаивают жилы линейных кабелей, а к штифтам рамок — жилы кабелей, идущих от станции. Жилы линейных и станционных кабелей соединяются (кроссируются) между собой гибкими проводами (называемыми кроссовыми шнурами).

На защитной полосе укреплены пружинные держатели, в которых расположены термические катушки ТК-0,25 (предохранители на 0,25 А) и угольные разрядники УР-500, кроме того, испытательные гнезда, необходимые для подключения испытательного прибора, когда требуется проверить линию и абонентские устройства телефонной станции.

Угольные разрядники

Угольные разрядники УР-500 предохраняют станционные приборы от повреждений их высоким напряжением, а термические катушки ТК-0,25 — от повреждений боль-Угольный разрядник состоит из двух сложенных вместе угольных колодочек, между которыми проложена слюдяная прокладка с вырезом, создающая между колодочками воздушный промежуток в пределах 0,06-0,08 мм.

Когда колодочки вставлены в пружинный держатель защитной полосы, одна из них соединяется с проводом абонентской линии, а другая заземляется. В случае, если напряжение между проводом и землей достигает 500 В, то воздушный промежуток пробивается и заряд уходит в землю, не причиняя вреда станционным приборам.

Если через приборы станции, а следовательно, и через обмотку термической катушки проходит ток 0,25 А в течение 10 с, то обмотка нагревается, и сплав, которым запаян штифт, размягчается настолько, что под действием пружин и держателя он смещается внутрь термической катушки. Вследствие этого пружина держателя освобождается, отходит в сторону и размыкает цепь тока, опасного для приборов станции. При этом замыкается сигнальная пружина, в результате чего срабатывает сигнализация о перегорании предохранителя.

Следует иметь в виду, что в условиях эксплуатации могут встретиться защитные полосы и термические катушки, конструктивно несколько отличающиеся от описанных, однако принцип действия устройств защиты совершенно одинаков.

Кросс

28   Телефонные хакеры

Испытания абонентских линий

Для испытания абонентских линий (как по заявкам, поступающим в бюро ремонта, так и плановых) в кроссах телефонных станций небольшой емкости имеются испытательные приборы, а в кроссах станций большой емкости — испытательно-измерительные столы.

На ручной телефонной станции проверочное устройство испытательного прибора, или испытательно-измерительный стол, подключается к линии с помощью шнура со специальным (особой конструкции) четырехпроводным штепселем, вставляемым в испытательные гнезда защитной полосы, а на автоматических телефонных станциях — с помощью специального устройства АУД (прибор для автоматической установки данных) путем набора последних четырех знаков номера телефона, линию которого нужно проверить.

Испытательный прибор или испытательно-измерительный стол может служить для контроля отдельно абонентской линии, идущей только к телефонному аппарату или только к станции. Во время таких испытаний имеется возможность проверить: прохождение разговора, прохождение вызова, наличие обрыва проводов или короткого замыкания между ними и наличие сообщения проводов проверяемой линии с проводами другой линии.

Принцип работы АОН

Сведения о номере телефона вызывающего абонента необходимы в первую очередь для выписки счета на оплату междугородного разговора. Аппаратура АОН кроме автоматической выдачи номера вызывающего абонента позволяет осуществить выдачу номера категории, присвоенного тому или иному абоненту.

Учитывая диапазон пропускания разговорного тракта, информация о номере передается в виде звуковых частот, а точнее — в виде двухтональных сигналов стандарта МКТТ.

Категории абонентов

Существует десять видов категорий:

• Абоненты квартирные, учрежденческие, имеющие право междугородней и международной связи.

Принцип работы АОН

• Абоненты гостиниц, имеющие право на те же виды связи (эта категория абонентов.выделена, поскольку в этом случае счет должен быть выставлен немедленно).

• Абоненты, не имеющие права выхода на междугородные и международные сета (к примеру, общежития).

• Абоненты, имеющие преимущество при установлении связи (приоритет).

• Абоненты, имеющие право связи без тарификации.

• Категория междугородных телефонов-автоматов.

• Абоненты, имеющие право кроме связи с междугородными и международными сетями получать дополнительные платные услуги.

• Абоненты, имеющие преимущество при установлении связи в междугородных сетях и право на платные услуги.

• Категория городских телефонов-автоматов.

• Резерв.

Выдача номера и категории телефона вызывающего абонента

Выдача номера и категории телефона вызывающего абонента осуществляется многочастотным безынтервальным способом «два из шести». Для этой цели пользуются частоты 700, 900, 1100, 1300, 1500 и 1700 Гц. Действующее значение сигнала — 0,33 В. Всего применяется 12 комбинаций частот.

1

700, 900

2

700,1100

3

900,1100

4

700, 130

5

900, 1300

30   Телефонные хакеры

6

1100,130

7

700, 1500

8

900, 1500

9

1100, 1500

О

1300, 1500 Начало 1100, 1700 Повтор

1300, 1700

«Начало» — обозначает начало или окончание пакета двухчастотных посылок. ' «Повтор» — применяется в случае, когда в номере вызывающего абонента подряд следуют одинаковые цифры. При беспаузном способе передачи информации отличить такие комбинации друг от друга невозможно. Длительность каждой двухчастот-ной посылки — 40 ± 2 мс.

Информация о категории и номере вызывающего абонента содержит 10 двухчастотных посылок.

Аппаратура АОН

Аппаратура АОН состоит из передающих и приемных устройств. Передающие устанавливаются на районных АТС, приемные — на автоматических междугородных телефонных станциях (АМТС). Приемным устройством также может служить ТА с АОН.

Принцип работы АОН   31

Подключение аппаратуры АОН к АТС

После набора номера вызываемого абонента и занятия приемного устройства на АМТС (или ответа ТА местной связи), срабатывает реле определения номера К2 на время 400 мс. При этом замыкается контакт К2.3 и подключается передающее устройство АОН.

Абонентская линия отключается контактами К2.1 и К2.2. Это нужно для того, чтобы сигналы, появляющиеся на выходе микрофона в телефоне вызывающего абонента, не влияли на передачу информации. В случае, если за это время (400 мс) по соединительной линии от приемного устройства поступит синусоидальный сигнал запроса частотой 500 Гц±1% с уровнем 4,3 дБ и длительностью 100 мс, то схема об-щестативной вьщержки времени продлевает время удержания реле К2 еще на 500 мс для передачи информации о категории и номере телефона вызывающего абонента.

Переменный ток сигнала запроса индуцируется в обмотку III трансформатора Т2 и через абонентский комплект поступает в передающее устройство АОН. Последнее, получив' частотный запрос, начинает выдачу информации. Информация из передающего устройства АОН передается в обмотку III трансформатора, индуцируется в обмотки I и II и передается по соединительной линии на АМТС. Приемные устройства на АМТС преобразуют частотные комбинации в числовой код и запоминают поступивший номер.

После получения сведений о номере и категории вызывающего абонента на АМТС начинается установление соединения к абоненту другого города.

Для повышения надежности определения номера и категории телефона вызывающего абонента в системе АОН принят трехкратный запуск передающих устройств. Так, если при первом запуске АОН на приемном конце номер не определился (по каким-либо причинам информация АОН не была принята), то приемные устройства кратковременно освобождаются (без нарушения соединения) и снова посылают сигнал запроса для запуска передающих устройств. В случае, если и при этом информация не будет принята, то формируется третий сигнал запроса, В случае отсутствия определения номера и после третьего запуска выход на АМТС прерывается.

Передающее устройство АОН будет работать аналогично, если сигнал запроса будет передаваться не с приемного устройства АМТС, а с местного телефона с АОН.

Аппаратура АОН на АТС

Аппаратура АОН состоит из передающих и приемных устройств. Передающие устройства устанавливаются на районных АТС, приемные — на автоматической междугородной телефонной станции (АМТС). Приемным устройством также может служить телефонный аппарат (ТА) местной связи с АОН. После набора номера вызываемого абонента и занятия приемного устройства на АМТС (или ответа ТА местной связи), срабатывает реле определения номера на время 400 мс. При этом за-

32   Телефонные хакеры

мыкается контакт и подключается передающее устройство (ПУ) АОН. Абонентская линия отключается. Это нужно для того, чтобы сигналы, появляющиеся на выходе микрофона в телефоне вызывающего абонента, не влияли на передачу информации. В случае, если за это время (400 мс) по соединительной линии от приемного устройства поступит сигнал запроса частотой 500 Гц±1% с уровнем 4,3 дБ и длительностью 100 мс, то схема общестативной выдержки времени (СОВВ) продлевает время удержания реле еще На 500 мс для передачи информации о категории и номере телефона вызывающего абонента.

Переменный ток сигнала запроса индуцируется в обмотку трансформатора и через абонентский комплект поступает в передающее устройство АОН. Последнее, получив частотный запрос, начинает выдачу информации. Информация из передающего устройства АОН передается в обмотку трансформатора, индуцируется в другие обмотки и передается по соединительной линии на АМТС.

Приемные устройства на АМТС преобразуют частотные комбинации в числовой код и запоминают поступивший номер.

После получения сведений о номере и категории вызывающего абонента, на АМТС начинается установление соединения к абоненту другого города.

Для повышения надежности определения номера и категории телефона вызывающего абонента, в системе АОН принят трехкратный запуск передающих устройств. Так, если при первом запуске АОН, на приемной стороне номер не определился (по каким либо причинам информация АОН не была принята или была принята искаженной), то приемные устройства кратковременно освобождаются (без нарушения соединения) и снова посылают сигнал запроса для запуска передающих устройств. В случае, если и при этом информация не будет принята, то формируется третий сигнал запроса. В случае отсутствия определения номера и после третьего запуска выход на АМТС прерывается.

Передающее устройство АОН будет работать аналогично, если сигнал запроса будет передаваться не с приемного устройства АМТС, а с местного телефона с АОН. Отличие заключается лишь в том, что если в течение определенного промежутка времени передающее устройство АТС не получит запроса по той или иной причине, или само передающее устройство не. выдаст информацию — подключается разговорный тракт и последующие запросы местного ТА с АОН просто бесполезны. Однако при определении междугороднего номера, некоторое количество последовательно идущих запросов выигрывает время для подключения соединительного тракта вызывающего абонента и определения его номера.

Станционная аппаратура АОН

Информация из передающего устройства аппаратуры определения номера (ПЭУ АОН) передается по запросу из УЗПИ (устройства запроса и приема информации). Сигнал «Запрос АОН» из УЗПИ передается частотой 500 +/-5Гц с уровнем -4,3 дб в

Принцип работы АОН   33

сочетании с линейным сигналом «Ответ», плюсом по разговорному проводу. Длительность линейного сигнала составляет 1,8 +/-0,2с, частотный сигнал передается с задержкой на 250-275 мс длительностью не менее 90 мс. Информация передается многочастотным способом методом «безынтервальный пакет». При передаче «безынтервального пакета» две одинаковые кодовые комбинации не могут следовать одна за другой. В случае наличия в абонентском номере двух и более следующих подряд одинаковых цифр, каждая вторая цифра заменяется служебным знаком — кодовой комбинацией. Кодовая комбинация отмечает начало и конец пакета. Действующее значение сигнала — 0,33 В. Информация передается беспаузным способом (метод «безынтервальный пакет») в следующем порядке:

1. Цифра категории абонента.

2. Цифра единиц номера.

3. Цифра десятка номера.

4. Цифра тысячи номера.

5. 3-я цифра индекса станции.

6. 2-я цифра индекса станции.

7. 1-я цифра индекса станции.

8. Код «начало-конец».

Отклонение каждой сигнальной частоты относительно ее номинального значения +/-15 Гц. Длительность 40 +/-2 мс. Уровень (дб): -6,5 до 27,4 (29,0; 31,0; 32,6; 34,3; 36,0 соответственно).

Каждый абонент имеет свою категорию (квартирный телефон, учреждение, гостиничный, крутой user, телефон общего пользования). Имеются 10 различных категорий, от номера которых зависит право пользования междугородней и международной связью и чем-то еще.

В УЗПИ десятая цифра сравнивается с первой и при их совпадении принятая информация считается достоверной. В случае, если принятая информация не достоверна, то УЗПИ посылает повторный запрос. Информация из ПЭУ АОН может запрашиваться до трех раз.

Частоты, использующиеся при передаче «безынтервального пакета»

Вся информация формируется комбинациями из двух частот на основе 6 базовых:

F0=700 Гц F1=900 Гц F2=1100 Гц F4=1300 Гц

34   Телефонные хакеры

F7=1500 Гц Fl 1=1700 Гц

0 – F4 F7 6 - F2 F4

1 – FO Fl 7 - FO F7

2 – FO F2 8 — Fl F7 3-F1F29-F2F7

4 – FO F4 «начало-конец» — F2 Fl 1

5 – Fl F4 «повтор» — F4 Fl 1

Длительность передачи каждой частотной комбинации (по ГОСТам) 40 мс (а реально может колебаться примерно от 25 мс аж до 70 мс).

ПЭУ АОН передает («дублирует») информацию несколько раз, оканчиваться пакет может также «на любом месте». В итоге, при определении номера надо учитывать появление кода «начало-конец».

Пример: номер 1234567, категория 9, может быть выдан так:

где _ — код «начало-конец».

4321_97 654321_97 654

Может быть и такой вариант:

1_97 654321_97654321_976 54321_9

И такой:

4321_97654

Две одинаковые кодовые комбинации не могут следовать друг за другом, при этом если встречаются две повторяющиеся, то первая из них заменяется на код «повтор». Пример: номер 2250145, категория 5. Один из вариантов пакета может быть такой:

Р54105Р2_Р54105Р2_

где символом Р обозначен код «повтор».

В случае, если в населенном пункте используется количество цифр в номере меньше 7, то из этого следует что:

1. В случае, если это областной/зональный центр, то номер дополняется «спереди» до 7 цифр нулями или двойками, а полученная информация выдается

Принцип работы АОН

как указано выше, к примеру номер в Харькове — 411199, категория 3, будет выдан так:

ЗР91Р140_ЗР91Р140_

2. В случае, если это другой населенный пункт, подключенный к зональной междугородней станции (находящейся в зональном центре), то номер дополняется «спереди» до 7 цифр теми цифрами, которые используются в коде этого населенного пункта при связи внутри зоны (это так называемый «зональный номер»). Например, код города Бельцы (зональный центр Кишинев) внутри зоны: 231 (где первая цифра обозначает связь внутри зоны), за пределами зоны: 04231 (где первые 3 цифры — код направления, то есть зональной междугородней станции). Берем последние две цифры кода и дополняем ими номер (к примеру, 12345, категория 1), получаем: 3112345 — это и есть зональный номер. Именно он и будет транслироваться аппаратурой АОН, пример пакета:

15432Р13_15432Р13_15432

3. В некоторых населенных пунктах, где нумерация менее, чем 7-значная, могут наблюдаться станции, где аппаратура АОН выдает нестандартный пакет. Но это следует считать отклонением от общепринятого стандарта на сигналы ПЭУ АОН.

Система защиты от определения телефонного номера

Система защиты от определения телефонного номера позволяет реализовать возможности по защите от определения вашего номера при телефонном обращении к абоненту, у которого установлены системы АОН. Данную систему можно использовать как встроенной в телефонный аппарат, так и в виде отдельной приставки к телефонному аппарату.

Система защиты от определения телефонного номера (анти-АОН) обеспечивает защиту вашего номера от определения абонентом при использовании им системы АОН любого типа. Технические характеристики телефонного аппарата, оснащенного анти-АОНом, можно условно разделить на две группы. В первую группу входят характеристики, присущие данному телефонному аппарату (электроакустические параметры). Эти характеристики полностью определяются используемым базовым аппаратом.

Вторая группа характеристик определяется специфической функцией, выполняемой данной системой. Следует отметить, что для выполнения этой функции данная система накладывает существенно более жесткие требования на телефонный канал и удовлетворительно может работать лишь с телефонными линиями, характеристики

36   Телефонные хакеры

которых соответствуют нормам. Данная система построена на базе жесткого логического комплекта серии SN7440. Основой является задающий генератор, настроенный на частоту 12,626262 Гц. Вторым функциональным узлом является усилительный каскад, собранный на транзисторе 2N2904, усиливающий импульсы тактового генератора, необходимые для работы третьего функционального узла — исполнительной части. Исполнительная часть представляет собой реле типа РЭС64А.

Работа системы защиты основана на воздействии на тракт приема информации систем АОН, обходя блокировку голосового тракта вызывающего абонента и невозможностью передачи по ней каких-либо цифровых или аналоговых сигналов во время передачи информации о его номере. Осуществляется это путем передачи на станцию нетональной информации посредством замыкания линии с частотой 12,626262 Гц.

Дополнительные услуги электронных АТС

Электронные АТС имеют ряд дополнительных услуг, которые по умолчанию отключены. За дополнительные услуги, видимо, нужно платить дополнительные деньги. Ваша телефонная станция должна быть электронного типа, а ваш аппарат должен поддерживать тональный набор номера.

Прямая связь с выдержкой в пять секунд

В случае, если в течение пяти секунд после поднятия трубки не набирать номер, то включается прямая связь.

Запись номера прямой связи

*52*999 99 99#

Проверка:

*#52*999 99  99#

Отмена:

#52#

где 999 99 99 — номер вызываемого абонента.

Дополнительные услуги электронных АТС   37

Сокращенный набор номера

Назначение:

*51*99*999  99 99#

Проверка:

*#51*99*999  99 99#

Отмена:

#51*99#

Использование:

**99

где 99 — код сокращенного набора, а 999-99-99 — полный номер.

Безусловная переадресация поступающих вызовов

Запись:

*21*999 99 99#

Проверка:

*#21*999 99 99#

Отмена:

#21#

где 999 99 99 номер переадресации.

38   Телефонные хакеры

Переадресация поступающих вызовов в случае занятости

Запись:

*22*999 99 99#

Проверка:

*#22*999 99  99#

Отмена:

#22#

где 999 99 99 номер переадресации.

Временное ограничение поступающих вызовов «35»

Ограничение:

*3 5*код-пароль# Проверка: *#35*код-пароль# Отмена:

#35*код-пароль#

Временное ограничение исходящей связи и поступающих вызовов

Ограничение:

*34*код-пароль# Проверка:

*#34*код-пароль#

Бесплатный «межгород»   39

Отмена:

#34*код-пароль#

Бесплатный «межгород»

Как известно, доступ на междугороднюю сеть осуществляется так: после набора абонентом восьмерки, междугородняя телефонная станция (МАТС) посылает на АТС звонящего абонента запрос-АОН на определение номера, АТС на него выдает номер в многочастотной форме. Метод обмана заключается в следующем: МАТС посылает запрос на определение номера, но номер выдаст не ваша АТС, а вы.

Таким образом: попробуйте у себя дома набрать индекс выхода на междугороднюю сеть — цифру «8» и внимательно проанализируйте звуки в телефонной трубке. В случае, если после набора «8» вас отключили примерно на 1 секунду, а потом вы услышали длинный гудок, значит ваш номер определился и вам предоставили выход на межгород. Теперь попробуйте сбрасывать и повторять набор «8».

На некоторых АТС, особенно в час наибольшей нагрузки, аппаратура определения не всегда срабатывает и не отвечает на запросы. Именно это и нужно! Необходимо, чтобы после набора «8» в линии были слышны запросы на АОН от МАТС. Обычно их три штуки (хотя, может быть по-разному) и интервалы между ними обычно около секунды. После этого последуют короткие гудки, так как номер не определился. Именно в тот момент, когда идут эти запросы, сразу нужно в линию пустить «ответ АОН», в нем будет закодирован номер абонента, кому следует прислать счет за разговор. При этом совсем не обязательно подключать компьютер к телефонной линии, сигнал можно послать, даже прислонив динамик к трубке, так как система — очень примитивная.

В случае, если вы пустите в линию сигнал, содержащий номер 0000000, то счет вряд ли кому-нибудь придет, так как такого номера не существует. Таким образом, wav-файл с сигналом откройте на каком либо звуковом редакторе или плейере, поставьте режим «loop», чтобы сигнал проигрывался бесконечно по кругу и пускайте в нужный момент. Метод работает только на «дряхлых» АТС.

А что делать тем, у кого на АТС исправно работает аппаратура АОН? В случае, если ваша АТС всегда выдает ваш номер к МАТС, то можно поступить следующим образом:

• подключить выход звуковой карты к телефонной линии (естественно, не напрямую);

• набрать «8»;

• включить анти-АОН и во время его действия пустить в линию ложный «ответ АОН».

40   Телефонные хакеры

Анти-АОН должен быть отрегулирован на минимальную частоту работы, при которой он все же имеет эффективность. Дело в том, что во время действия Анти-АОНа, ваша АТС не может послать «ответ АОН». При этом в промежутках между замыканием и размыканием линии Анти-АОНом (3-5 Hz), вы можете посылать туда все, что захотите. Когда Анти-АОН прекратит работу, ваша АТС пошлет истинный «ответ АОН», правда теперь он уже никому не нужен.

Звонить таким образом сложно, нужно «набить руку», но когда научитесь — будет очень удобно и приятно часами разговаривать по междугородке. В случае, если вы прочитали и ничего не поняли, то советуем вам сначала ознакомиться с принципом работы АОНа, Анти-АОНа и АТС.

Как бесплатно позвонить в любую точку мира

Для этого вы должны скачать программу Net2Phone с сервера http://www.net2phone. com. Рекомендуется использовать версии не ранее 7.6 (у новых версий есть кое-какие недоработки).

После этого ее нужно установить и зарегистрировать (для этого не нужна кредитная карта). После регистрации вам дается некий кредит — в $3. При средней цене звонка 10 центов в минуту вам этой суммы хватит минут на 20-30.

Как звонить?

Дело в том, что данный сервис находится в США и воспринимает номера, как местные, штатовские. Для того, чтобы позвонить в другую страну, нужно собственно перед номером добавить три цифры — 011 (это код выхода на международную линию). Вы должны помнить также, как составляется полный номер нужного телефона:

Код страны + код города + номер телефона

К примеру, чтобы позвонить на телефон 111-111 в Харькове с помощью сервера Net2Phone, нужно набрать в окне программы следующий номер:

011380572111111

где:

• 011 — код выхода на международную линию.

• 380 — код страны (Украины).

• 572 — код города (Харькова). Ноль в начале кода убирается.

• 111111 — номер телефона в Харькове (только не вздумайте туда звонить, такого номера не существует, его привели только в качестве примера).

Как бесплатно отправить факс в любую точку мира   АЛ

Естественно, чтобы звонить и разговаривать у вас должны быть звуковые колонки и микрофон. Их можно заменить наушниками с минимикрофоном. Скорость должна быть не ниже 28800, а лучше 33600.

А что делать, если кредит закончился, а звонить все еще хочется? Есть два способа:   "

• Заплатить через кредитную карту и использовать дальше данный сервис, теперь уже платно.

• Убрать программу Net2Phone и затем установить ее заново.

Кроме того, вы можете сколько угодно звонить на бесплатные номера в США. Это номера, которые начинаются с 1-800-***-****. Это обычно номера различных коммерческих фирм. В случае, если у вас unlimited Internet — вы можете попрактиковаться в разговорном английском, постоянно болтая с сотрудниками, которые сидят на этих номерах. Есть большой каталог подобных номеров: http://www.800inter. com.

Как бесплатно отправить факс в любую точку мира

Отправка факсов за рубеж обычно отнимает кучу времени, и, соответственно, довольно много денег. Уже давно появилась возможность отправления факс-сообщений через Internet. Расходы при этом значительно меньшие. Но как отправить сообщение по факсу совершенно бесплатно?

Есть такая возможность!

Есть.такой платный факс-сервер: http://www.faxaway.com. Он предоставляет услуги по отправке факс-сообщений в любую точку мира (не бесплатно, конечно). Однако он позволяет отправить одно тестовое сообщение совершенно бесплатно. Как же работает такая отправка?

Вы создаете электронное сообщение. При этом электронный адрес формируется таким образом:

<полный номер факса>@faxaway.com

Полный номер факса — это код страны + код города + сам номер.

Номер факса в Харькове — это 380 (код страны) + 572 (код города) + сам номер.

К примеру, чтобы оправить сообщение на факс в Харькове, номер которого 111-111, нужно написать письмо на следующий адрес — 380572111111@ faxaway.com. К письму можно прикладывать графические файлы в формате .TIFF, JPG, .GIF,

42   Телефонные хакеры

.BMP. Можно также пересылать документы Word, Excel. Для того, чтобы отправить сообщения на русском, нужно использовать Unicode.

Таким образом, вы имеете право отправить только одно сообщение. Второе сообщение уже не будет отправлено. Как обойти это ограничение?

Дело в том, что на этом сервере опознавание идет по полю From в заголовке вашего письма. Поэтому если каждый раз менять ваш обратный адрес перед отправкой данного сообщения — вы сможете очень долго бесплатно оправлять факсы. К примеру, просто каждый раз добавляйте новую цифру к вашему имени пользователя электронной почты — вот так — userl@mail.ru, user2@mail.ru, user3@mail.ru. Вы, правда, не получите сообщение — доставлено ваше письмо или нет, но это не страшно. Обычно факс доставляется за 5-10 минут, если конечно же принимающий факс работает.

Усилитель сигнала телефонной линии

Усилитель представляет собой устройство (двухполюсник) с отрицательным дифференциальным сопротивлением, подключаемый параллельно телефонной линии, и позволяет компенсировать затухание полезного сигнала (от удаленного модема) на сопротивлении линии за счет увеличения эквивалентного входного сопротивления вашего модема.

Усилитель подключается к линии параллельно модему, причем полярность роли не играет.

Усилитель предназначен для работы только в том случае, если сигнал от удаленного модема настолько слаб, что его несущая не опознается вашим модемом, и соответственно, связь не устанавливается.

Тонкости автоответчиков

Доступ к автоответчикам Panasonic

Телефоны и факсы «Panasonic» со встроенным автоответчиком имеют чудесную функцию: дистанционное управление автоответчиком. Впрочем, автоответчики других фирм тоже это умеют, но они менее распространены. Таким образом: вы можете, находясь в любом месте, где есть телефон, дистанционно прослушать все или только новые сообщения на кассете чужого автоответчика, перемотать ленту и, что самое веселое, можете перезаписать новый Greeting Message (приветствие автоответчика). Очень милый способ подшутить над приятелем или сделать гадость враждебной фир-

Тонкости автоответчиков   43

ме. Для этого надо набрать номер «жертвы», дождаться, когда автоответчик начнет говорить свой Greeting Message и в тоновом режиме набрать код доступа из трех цифр. По умолчанию, с завода, это три единицы (1-1-1). Как правило, 99% пользователей этот код не меняют. Впрочем, даже если и поменяли, можно соорудить программу и пропищать через модем все комбинации от 1-0-0 до 9-9-9. Ноль первым быть не должен. Где-то в середине поймаётся. Проблема только в распознавании ответа «доступ разрешен».

Это своеобразный сигнал, напоминающий журавлиное «курлы-курлы».

Существенная деталь. Надо успеть ввести код, пока автоответчик говорит. В этом случае вы не оставите никаких следов доступа. В случае, если автоответчик переключится в режим записи, то доступ в большинстве моделей произойдет, но на кассете останется запись тонов одной-двух цифр. Достаточно успеть нажать одну цифру, даже неправильную, (кроме нуля) и запись на кассету уже не включится. После этого можно продолжать вводить или подбирать цифры. Ограничения времени и попыток нет, во всяком случае, в наиболее известных моделях. Пищать можно чем угодно, лишь бы DTMF был стандартный.

Управляющие коды

[0] — пропустить Greeting Message. Сразу начнется запись на кассету.

[6] — повторить Greeting Message. Эти два кода можно использовать, не зная пароля. Остальные — только после ввода пароля.

[4] — воспроизвести новые сообщения, записанные с момента последнего прослушивания.

[5] — воспроизвести все сообщения.

[1] — перемотать назад на одно сообщение (около 15 секунд). Для полной перемотки.нажать и держать.

[2] — пропустить очередное сообщение/перемотать вперед.

[3] — сбросить магнитофон. При этом теряется информация о наличии новых (непрослушанных) записей и очередные записи пишутся с текущего положения ленты.

[7] — начать запись нового Greeting Message.

[9] — Stop записи Greeting Message. После этого, нажав [0], можете послушать, как записалось.

Не все автоответчики позволяют переписать Greeting Message, но практически все откликаются на команды магнитофона. А некоторые даже код доступа не требуют. Проверено обзвоном рекламных объявлений различных фирм в заведомо нерабочее время.

Коды управления автоответчиков «General Electric»

Вот информация из инструкции автоответчика модели 2-9815. Коды полностью отличны от «порнослоников»:

• Repeat Message [2] (start/stop);

• Incoming Message Reset [8];

• Record Memo [5] (start/stop);

• Record Announcement [4] (start/stop);

• Room Monitor [3] (start) [6] (stop);

• Rewind [1];

• Fast Forward [9].

Хочется заметить, что, код доступа — 478 (на нижней крышке и не меняется).

Описанный автоответчик — без чипа для записи сообщений — все пишется на микрокассету. Многие люди используют подобные модели из-за их дешевизны и довольно стабильной работы.

Как не платить МГТС за «повременку»

Как известно, при соединении абонентов напряжение в линии падает с 60 В до 5...8 В. Именно при данном напряжении включается детектор состояния линии и МГТС начинает начислять на наш разговор денежки. Причем схема может работать независимо от того, местное или междугороднее соединение происходит. Однако, пока второй абонент не снял трубку, напряжение в линии еще слишком высокое для срабатывания схемы. В итоге, пока вы слышите сигнал КПВ, деньги еще не начисляются, хот реально соединение уже произошло.

Все, что для этого нужно сделать — это предотвратить падение напряжения в линии после снятия трубки вторым абонентом, удерживая его в пределах 21...36 В.

Для увеличения падения напряжения на стороне абонента служит стабилитрон с напряжением стабилизации 12...30 В. Конденсатор, включенный параллельно стабилитрону служит для прохождения разговорного переменного тока, что повышает громкость разговора. Можно обойтись без диодного моста, но тогда девайс надо включать в соответствии с полярностью телефонной линии. Для более четкой работы модема можно запараллелить диоды моста конденсаторами по 0,1 мФ. Для голоса они не требуются.

Напряжение (тип) стабилитрона подбирается экспериментально в зависимости от конкретной АТС. Начинайте с большего напряжения. Уменьшайте его лишь до тех пор, пока станция не станет отрабатывать прекращение индукторного вызова. Дело в том, что оборудование определения состояния линии на АТС имеет технологический

«зазор» между напряжением прекращения вызова и разговорным напряжением для четкого срабатывания. Напряжение, получившееся в результате подбора стабилитро-на, должно как раз находиться посередине этого зазора. В итоге, вызывная ;мг отключается, а начислительная еще не включается, что позволяет разгова^» вать бесплатно. АТС в это время думает, что второй абонент еще не снял трубку своего аппарата, а первый терпеливо ожидает, когда второй наконец проснется.

Возможно, они установят оборудование, которое будет следить за такой подо- чи-тельной «настойчивостью» вызывающих абонентов и ограничивать время для и . "та на звонок, скажем, пятью минутами. Пока что вы можете трезвонить кому-то ско. ь-ко вам хочется, но неизвестно, что будет потом. Возможно, будет использоватьс та же система междугородней автоматической связи без каких, бы то ни было усс„ ■-шенствований.

Хочется заметить, что МГТС собирается брать деньги за пользование АОЕ : \ Интересно, как они будут это определять? Каждому из вас приходилось слышать г и поднятии трубки нечто типа «у-лю-лю-лю-лю». Это глючная схема АТС воображ : себе, что вы пользуетесь АОН и выдает вам в ответ номер звонящего абонента.

Частота запроса на АОН слишком близко расположена к частоте основных тоновых сигналов АТС, а длительность запроса мала. АТС сама становится жертвой некачественности и помешности своих линий. Но! Как бы теперь мы не стали жертвами. Ведь зафиксировав запрос по системе АОН, пусть и ложный, АТС пришлет вам счет.

Часто можно слышать тон-код ответа АТС. Вот и докажите, что вы не верблюд.

Синий блок

Принципы действия

В давние времена, на заре телефонии, междугородние звонки коммутировались операторами, голосом сообщавшими следующему по маршруту звонка оператору об установке соединения. В итоге, для осуществления дальних звонков задействовалась целая цепочка операторов.

С внедрением автоматической дальней связи была установлена система дистанционного управления удаленным коммутирующим оборудованием. Дело в том, что пульсовой набор (использующий прерывание постоянного тока) не может пройти непосредственно сквозь каналы дальней связи, имеющими по пути множество усилителей и преобразователей сигнала, типа аппаратуры уплотнения. В итоге, для управления удаленной стороной, требовалось либо использование специальных управляющих каналов, либо передача тоновых сигналов вне полосы частот обычной телефонной связи, либо передача внутри этой полосы (ЗОО-ЗООО Гц).

46   Телефонные хакеры

Передача внеполосных сигналов требовала расширения полосы для транковых (между центральными АТС пунктов связи) каналов, что требовало замены всех усилительных устройств и приводило к уменьшению количества уплотненных каналов по каждой паре. Все это было связано с дополнительными затратами, и AT&T, впервые внедрявшая автоматическую телефонию, избрала самый дешевый способ — передачу управления в рабочей полосе телефонного канала.

К настоящему времени эта сигнальная система стала стандартом де-факто по всему миру и описана в рекомендациях МККТТ. Страны, присоединявшиеся к всемирной системе связи, вынуждены были использовать этот не идеальный интерфейс или устанавливать согласующее (транслирующее) оборудование.

Для понимания процесса дальней связи следует понять общие принципы построения телефонных сетей. Различают несколько уровней (рангов) сети. Первый уровень — местный (локальный), использующий локальные АТС, с основным абонентским пулом на 10 000 номеров. Экономически выгодно объединять на одной станции несколько (2-5) таких пулов. Емкость пула рбусловлена техническими соображениями и тесно связана с конструкцией коммутирующих устройств. Так, в координатных коммутаторах используется так называемый тандем, соединяющий абонентский шлейф одним своим подвижным плечом с одним проводом из сборок абонентских шлейфов, коммутируя номера диапазона ??-** (соединение тысяч-сотен), а другим — с'другим проводом сборок, выполняя соединение десятков-единиц. Технически, устройство представляет из себя подвижный в двух плоскостях контакт, скользящий по наборному полю. Набор тысяч двигает контакт по вертикали, а сотен — по горизонтали. Набор десятков-единиц приводит в движение второй аппарат тандема.

Абонент, снявший трубку на своем аппарате, подключается к свободному тандему, о чем его извещает сигнал готовности станции (непрерывный тон частотой 425 Гц). В случае занятости всех наборных аппаратов, абоненту посылается сигнал занятости станции — «указательный сигнал» (редкая ситуация на современных АТС, оснащенных достаточным количеством наборных аппаратов).

На каждой станции имеются каналы передачи набора на удаленные станции. Набор первых цифр (префикса) выбирает удаленную станцию (или эту же станцию для «соседних» префиксов)'. По каналу передачи дальнейший набор проходит на удаленную станцию (того же уровня) (на каждый префикс — свой канал, при этом используется один физический канал на несколько исходящих связей с другими АТС за счет ИКМ-мультиплексного уплотнения, или, на более современных, — пакетное уплотнение и передача по протоколу Х.25) и происходит уже на ней на выбранном тандеме. При дальнем соединении набор кода дальней связи (в Москве — цифра 8) подключает абонента к станции дальней связи. Набор кода региона указывает станции выбрать маршрут связи по стране. При наборе международного кода дальнейший запрос передается на международную станцию.

На станции дальней связи включается также расчетное оборудование, которое по системе АОН определяет номер вызывающего абонента и готовится начислять счет за

Синий блок   47

разговор. С этих пор дальнейший набор идет на дальнем конце и невозможен с использованием постоянного тока. Поэтому на станции дальней связи включено оборудование, транслирующее пульсовой набор в двухчастотный код (стандарт определен спецификацией МККТТ R1-2). По окончании набора номера это оборудование формирует управляющий кадр, обрамленный кодами КР1 в начале кадра и ST в конце, и посылает вызываемой стороне. Например, номер в Техасе, Амарильо, набираемый клиентом как 1+806-258-1234 транслируется в KP1+806-258-1234+ST. В итоге, двух-частотная (ДЧ) посылка содержит код региона (806), префикс станции региона (258) и номер в абонентском пуле (1234). Важно отметить, что префикс кода региона дополняется слева нулями до трех знаков. Так, к примеру, код Японии (81) представляется как 081, а России (7) — 007, хотя вызывающий абонент набирает 81 или 7 соот-

Кроме того, оборудование может транслировать номер для соединения по другим маршрутам, скажем, в Японию через Америку, если линии заняты плотным траффи-ком или неисправны. Для маршрутизации на удаленной стороне (в стране назначения) может быть запрошена автоматическая операторская служба, возвращающая код маршрута, используемого для связи с данной страной в данный момент. В итоге, реально посылаемый закодированный в ДЧ-посылке номер может отличаться от набираемого клиентом и определяется работой оборудования.

Важно понимать, что Передача набора в ДЧ-посылках идет между центральными станциями дальней связи регионов, по транковой сети (каналы СЛ), а пульсовой набор используется только в абонентской линии (каналы АЛ) для передачи от абонента до его АТС.

Так как для передачи ДЧ посылок используются сигналы в полосе частот, укладывающейся в разговорную, существует возможность непосредственной передачи таких посылок от клиента к оборудованию. В некоторых обстоятельствах оборудование будет принимать эти посылки и выполнять соединения, подчиняясь им. Система выделения транковых каналов действует следующим образом: когда станция дальней связи (на вызывающей стороне) получает запрос на соединение, она просматривает имеющиеся свободные транковые линии. Для сигнализации о том, что линия свободна, используется поданный на нее тональный сигнал частотой 2600 Гц (передатчик ±2 Гц, приемник ±20 Гц на уровне -6 дБ). Регистр просматривает все имеющиеся линии по очереди на предмет наличия на линиях этой частоты и, найдя такую, производит подключение к ней, считая ее свободной. При этом сигнал 2600 Гц снимается с линии, инициируя ее занятость (параметры приемника частоты 2600 Гц нормируются также на помехоустойчивость к срабатыванию от разговорных токов (с вероятностью 10-4) и задержку срабатывания на соединение — 50.. 120 мс, на разъединение — 30..80 мс). Дальняя станция вызываемой стороны, заметив пропадание сигнала 2600 на одной из линий, подключает свои ДЧ-транслятор и тандем на линию, и, таким образом, становится готова к приему и набору номера, передаваемого с вызывающей станции, что и происходит.

48   Телефонные хакеры

Когда вызываемый абонент поднимает трубку, происходит снятие линии с тандема и непосредственное соединение абонента с ней, освобождая тандем для других наборов. Происходит разговор. Когда вызываемый абонент вешает трубку, дальняя станция отключает линию от его шлейфа и подает в нее сигнал 2600 Гц, означающий что разговор окончен и линия свободна.. Вызывающая сторона, приняв этот сигнал, завершает начисление счета за разговор и отключает вызывающего абонента от тран ка. Именно поэтому (что сразу по приходу сигнала 2600 Гц транк отключается), вызывающий абонент не слышит этого сигнала, а вовсе не потому, как пишут зарубежные коллеги, что в цепях установлены полосовые фильтры. Никакая такая фильтрация в разговорной полосе частот не производится.

Перехват управления состоит в том, чтобы после установки соединения послать в линию с вызывающей стороны сигнал частотой 2600 Гц. Оборудование на обеих станциях интерпретирует это как команду разорвать соединение, что и произойдет. Абоненты на обеих сторонах услышат короткие гудки. Однако, оборудование производит сброс не сразу, а спустя примерно 2 сек. В случае, если сигнал 2600 прервать до истечения этого времени (0.8 сек), транк будет отключен, но вызывающий абонент останется подключенным к своей АТС дальней связи.

Окончание действия сигнала станция интерпретирует как входящий запрос от удаленной станции, куда производилось последнее подключение (оборудование еще не сбросилось). Самое важное, что станция абонента будет:

• ждать прихода ДЧ посылки с удаленной станции;

• не начислять счет, так как это — дело удаленной станции.

Соответственно, вызывающий абонент при помощи Синего Блока выдает в линию эмуляцию ДЧ посылки удаленной станции, заставляя оборудование своей станции выполнять соединение. Его станция будет думать, что работает под управлением удаленной станции, и выполнит указанное ей (а на самом деле — абонентом-блюбок-сером) соединение. Завершение связи достигается посылкой абонентом в линию сигнала 2600 Гц и опусканием своей трубки, что означает для станции АТС1, что удаленный абонент повесил трубку и его станция АТС2 освободила транк. В случае, если Абонент 1 не опустит трубку и снимет сигнал 2600 Гц по истечении 1..,2 с, он опять получит АТС1 в свое распоряжение.

Параметры сигналов

Для захвата/сброса транковой сети в разных регионах используются разные частоты, к примеру в США и Канаде это — 2600 Гц.

Синий блок   49 Варианты построения

Аналоговый вариант

• простота;

• экономичность;

• возможна перенастройка на другие частоты;

• нет выдержек времени и памяти набираемого номера;

• использование дорогих многооборотных сопротивлений;

• необходима настройка с помощью частотомера;

• уход частоты от температуры.

В этом случае используются два ГУН (генератора, управляемого напряжением), выполненных на интегральной микросхеме, лавсановые конденсаторы с малым ТКЕ, многооборотные подстроенные резисторы. Клавиатура замыкающая, одноконтактная. Один вывод каждой кнопки соединен с общим проводом, второй — через двади-ода — с соответствующей парой частотозадающих резисторов (один от ГУН 1, другой от ГУН2). Выходные сигналы ГУНов смешиваются и через усилитель поступают на телефонный капсюль. Во избежание генерации неправильных тонов следует избегать одновременного нажатия на несколько кнопок сразу.

Данная конструкция наиболее целесообразна для самостоятельного изготовления в домашних условиях при условии ограниченных навыков радиоконструирования, а также для опытных целей.

Но дискретной логике

• точное формирование частот;

• формирование набранной цепочки набора из памяти;

• дешевые широкораспространенные детали;

• сложность схемы;

• неэкономичность ТТЛ плюс экономичность КМОП:

В этом случае схема содержит кварцованный генератор образцовой частоты, два счетчика-делителя с переменным (загружаемым) коэффициентом деления, клавиатуру, ОЗУ набираемого номера, два малых ПЗУ для перекодирования цифр в коэффициенты деления счетчиков. Дополнительно может иметься цифровой индикатор динамического действия.

Нажатие кнопок клавиатуры приводит к записи в ОЗУ кода нажатой клавиши. Записав в ОЗУ набираемый номер, нажимают кнопку «набрать». Тактовая схема подает в ОЗУ по первой фазе сигнал считывания. Номера из ОЗУ помещаются на шины адреса обеих ПЗУ, соединенных попарно вместе. На шинах данных ПЗУ появляется

50   Телефонные хакеры

код, соответствующий нужному коэффициенту деления счетчиков. По тактовому сигналу 2-й фазы эти коэффициенты загружаются в счетчики и на их выходах появляются сигналы составляющих частот, образуемые делением образцовой частоты на загруженные коэффициенты. Сигналы складываются, усиливаются и подаются на телефонный капсюль. Для формирования пауз используется коэффициент деления, равный единице. При этом частота на выходе получается очень высокой и отфильтровывается входной цепью усилителя, не проходя на выход блока.

Конструкция наиболее целесообразна для изготовления продвинутыми радиолюбителями, не имеющими возможностей (навыков) работы с микропроцессорной базой.

Но микропроцессоре серии Z80+

• точное формирование частот;

• формирование набранной цепочки набора из памяти;

• «записная книжка» номеров в ОЗУ;

• база данных (к примеру, коды стран/городов) в ПЗУ;

• гибкие возможности настройки/программирования;

• сложность;

• неэкономичность.

Данный вариант представляет из себя специализированный микроконтроллер. В его состав входят: микросхема порта в/в, ЦПУ, небольшое рабочее ОЗУ, ПЗУ и тактовый генератор. Дополнительно применяется цифровой семисегментный динамический индикатор. Развертка индикатора, формирование временных интервалов и прочие функции управляются ЦПУ по программе, записанной в ПЗУ. Также в ПЗУ записываются образцы формируемых блоком звуков. При этом кодируется не вся длительность звука, а лишь один период повторяющейся последовательности интерференционной картины смеси двух частот.

Воспроизведение сигнала любой длительности задается количеством повторенных периодов. Такой способ позволяет использовать ПЗУ малой емкости с меньшим энергопотреблением, и при этом еще хватает места, чтобы разместить, к примеру, дополнительно сигналы DTMF, сигналы захвата линии разных регионов и справочник кодов стран/городов мира плюс справочник кодов операторских маршрутов этих стран. Блок практически не нуждается в настройке, начиная работать сразу после включения, допускает модернизацию простой заменой ПЗУ и представляется наиболее подходящим и технологичным для коммерческого изготовления в малой серии.

Модемы и фрик...     51

Компьютерный вариант

•    немобильность.

Представляет собой компьютерную реализацию Синег~ Блока, использую1 звуковую карту для посылки сигналов в телефонную линию. Звуковая карта пр: единяется к линии через адаптер, включающий в себя гальваническую развяз противоместную схему для возможности записи и анализа обратных сигналов.

Модемы и фрикинг

Модуляция-демодуляция...

Понятие «модем» является сокращением от известного компьютерного термина модулятор-демодулятор. Модем — это устройство, которое преобразовывает цифровые данные, исходящие из компьютера, в аналоговые сигналы, которые могут передаваться по телефонной линии. Все это дело называется 'модуляцией. Аналоговые сигналы затем снова преобразовываются в цифровые данные. Это дело называется демодуляцией.

Схема весьма простая. В модем из центрального процессора компьютера поступает цифровая информация в виде нулей и единиц. Модем анализирует эту информацию и преобразовывает ее в аналоговые сигналы, которые и передаются через телефонную линию. Другой модем получает эти сигналы, преобразовывает их опять в цифровые данные и посылает эти данные назад в центральный процессор удаленного компьютера.

Аналоговый и цифровой сигналы

Телефонная связь осуществляется через так называемые аналоговые (звуковые) сигналы. Аналоговый сигнал идентифицирует информацию, которая передается непрерывно, в то время как цифровой сигнал идентифицирует только те данные, которые определены на конкретном этапе передачи. Преимущество аналоговой информации перед цифровой есть способность полностью представить непрерывный поток информации. С другой стороны, на цифровых данных меньше сказываются разного рода шумы и скрежеты. В компьютерах данные хранятся в индивидуальных битах, суть которых есть 1 (начать) или 0 (закончить).

Если все это дело представить графически, то аналоговые сигналы есть синусоидальные волны, в то время как цифровые сигналы представляются в виде прямо-

52   Телефонные хакеры

угольных волн. Например, звук является аналоговым сигналом, поскольку звук всегда изменяется. В итоге, в процессе пересылки информации по телефонной линии, модем получает цифровые данные от компьютера и преобразовывает их в аналоговы "• сигнал. Второй модем, находящийся на другом конце линии, преобразовывает эти аналоговые сигналы в исходные цифровые данные.

Интерфейсы

Вы можете использовать модем в вашем компьютере с помощью одного из двух интерфейсов. Ими являются:

• MNP-5. Последовательный интерфейс RS-232.

• MNP-5. Четырехконтактный телефонный кабель RJ-11.

Например, внешний модем подключается к компьютеру посредством кабег-RS-232, а к телефонной линии — с помощью кабеля RJ11.

Сжатие данных

В процессе передачи данных необходима скорость большая, чем 600 битов за секунд; (bps или бит/сек). Связано это с тем, что модемы должны собрать биты информацк-и передавать их далее через более сложный аналоговый сигнал (весьма мудреная схе ма). Сам процесс подобной передачи допускает передачу многих битов данных в од но и то же время. Понятно, что компьютеры более чувствительны к передаваемо01 информации и поэтому воспринимают ее намного быстрее, чем модем. Это обстоя тельство порождает дополнительное время модема, соответствующее тем битам дан ных, которые нужно как-то сгруппировать и применить к ним те или иные алгорит мы сжатия'. Так появились два так называемых протокола сжатия:

• MNP-5 (протокол передачи, имеющий степень сжатия 2:1).

• V.42bis (протокол передачи, имеющий степень сжатия 4:1).

Протокол MNP-5 обычно используется при передаче тех или иных уже сжаты> файлов, а протокол V.42bis применятся даже к несжатым файлам, так как он може, ускорять передачу именно таких данных.

Нужно сказать, что при передаче файлов, если протокол V.42bis вообще недоступен, то лучше всего отключить и протокол MNP-5.

Модемы и фрикинг   53

Коррекция ошибок

Коррекция ошибок — метод, с помощью которого модемы тестируют пересылаемую информацию на предмет наличия в ней гех или иных повреждений, возникших в течение передачи. Модем разбивает подобную информацию на маленькие пакеты, которые называются фреймами. Передающий модем присоединяет так называемую контрольную сумму к каждому из этих фреймов. Модем получения проверяет, соответствует ли контрольная сумма посланной информации. Если — нет, то фрейм опять пересылается.

Фрейм является одним из ключевых терминов передачи данных. Под фреймом понимают базовый блок данных с заголовком, с присоединенной к этому заголовку информацией и данными, которые и завершают сам фрейм. Добавленная информация включает номер фрейма, данные о размере передаваемого блока, синхронизирующие символы, адрес станции, код коррекции ошибок, данные переменного объема и так называемые индикаторы: Начало передачи (стартовый бит)/Конец передачи (стоп-бит). Это означает, что фрейм является пакетом информации, который передается как одно целое.

MNP2-4 и V.42

Несмотря на то, что коррекция ошибок может замедлять передачу данных на шумных линиях, этот метод обеспечивает надежную связь. Протоколы MNP2-4 и V.42 являются протоколами коррекции ошибок. Эти протоколы определяют, каким образом модемы проверяют данные.

Flow Controf

В процессе передачи один модем может пересылать данные намного быстрее, чем другой модем может принимать эти данные. Так называемый метод управления потоком позволяет сообщить принимающему модему информацию о том, чтобы этот модем в какие-то моменты времени приостанавливал прием данных. Управление потоком может быть реализовано как на программном (XON/XOFF — Старт-сиг-нал/Стоп-сигнал), так и на аппаратном (RTS/CTS) уровнях. Управление потоком на программном уровне осуществляется через пересылку определенного знака. После того, как сигнал' получен, передается другой символ.

Управление потоком на программном уровне возможно лишь в том случае, если используется последовательный кабель. Так как управление потоком на программном уровне регулирует процесс передачи посредством пересылки некоторых символов, то может возникнуть сбой или даже окончание сеанса связи. Объясняется это тем, что тот или иной шум в линии может сгенерировать совершенно аналогичный сигнал.

54   Телефонные хакеры

Например, при управлении потоком на программном уровне, бинарные файлы не могут пересылаться, поскольку подобные файлы могут содержать управляющие

"ИМВОЛЫ.

Через управление потоком на аппаратном уровне RTS/CTS передача информации осуществляется намного быстрее и безопаснее, чем через управление потоком ш программном уровне.

FIFO

Буфер FIFO чем-то похож на перевалочную базу: пока данные поступают в модем, часть их отправляется в емкость буфера, что дает некоторый выигрыш при переключении с одной задачи на другую.

S-регистры

S-регистры находятся где-то внутри самого модема. Именно в этих самых регистрах хранятся установки, которые тем или иным образом могут влиять на поведение модема. В модеме присутствует масса регистров, но только первые 12 из них считаются стандартными регистрами.

S-регистры устанавливаются таким образом, что посылают в модем команд^ ATSN=xx, где N соответствует номеру устанавливаемого регистра, а хх определяет сам регистр. Например, через регистр SO вы можете задать количество звонков дл.. ответа.

IRQ

Периферийные устройства связываются с процессором компьютера через так называемые прерывания IRQ. Прерывания являются сигналами, которые заставляют процессор приостановить ту или иную операцию и передать ее выполнение так называемому обработчику прерываний.

Когда центральный процессор получает прерывание, он просто приостанавливает процесс'И перепоручает прерванную задачу программе-посреднику с именем Interrupt Handler. Все это дело работает независимо от того, была обнаружена ошибка в работе того или иного процесса или нет.

СОМ-порт

Последовательный порт узнать весьма просто. Вы можете это сделать, просто посмотрев на разъем. СОМ-порт использует 25-контактный разъем с двумя рядами контактов, один из которых длиннее других. При этом, практически все последовательные

Модемы и фрикинг    5

кабели имеют именно 25-контактные разъемы с обеих сторон (в остальных случаях требуется специальный адаптер).

СОМ-порт (последовательный порт) является портом, через который компьютеры связываются с устройствами, такими как модем и мышь. Стандартные персональные компьютеры имеют четыре последовательных порта. Порты С0М1 и COM2 обычно используются компьютером в качестве внешних портов. По умолчанию все четыре последовательных порта имеют два прерывания IRQ:

• СОМ 1 привязан к IRQ4 (3F8-3FF).

• COM2 привязан к IRQ3 (2F8-2FF).

• COM3 привязан к IRQ4 (3E8-3FF).

• COM4 привязан к IRQ3 (2E8-2EF).

Тут-то как раз и могут возникать конфликты, так как внешние порты других устройств ввода-вывода I/O или контроллеров могут использовать те же прерывания IRQ.

Поэтому, назначив модему СОМ-порт или IRQ, вы должны проверить другие устройства на предмет наличия у них тех же последовательных портов и прерываний.

Нужно сказать, что подключенные к телефонной линии параллельно модему устройства (особенно АОН) могут очень ощутимо ухудшать качество работы вашего модема. Поэтому рекомендуется подключать телефоны через предназначенное для этого гнездо в модеме. Только в этом случае он будет отключать их от линии при работе.

Флэш-память

Флэш-память — постоянная память или ППЗУ (постоянное перепрограммируемое запоминающее устройство), которая может быть стерта и снова запрограммирована.

Перепрограммированию подлежат все модемы, в названии которых присутствует строка «V.Everylhing». Кроме того, модемы «Courier V.34 dual standart» подлежат программной модернизации в случае, если в строке Options в ответе на команду ATI7 присутствует протокол V.FC. В случае, если же в модеме нет этого-протокола, модернизация в «Courier V.Everylhing» осуществляется заменой дочерней платы.

Существуют две модификации модемов Courier V.Everylhing — с так называемой частотой супервизора 20.16 MHz и 25 MHz. Для каждого из них существуют свои версии прошив'ок, и они не являются взаимозаменяемыми, то есть прошивка от модели 20.16 MHz не подойдет для модели 25 MHz, и наоборот.

Память NVRAM

Все настройки модема сводятся к правильной установке значений регистров NVRAM. NVRAM — программируемая пользователем память, сохраняющая данные

56   Телефонные хакеры

при выключении питания. NVRAM используется в модемах для хранения конфигурации по умолчанию, загружаемой в RAM при включении. Программирование NVRAM осуществляется в любой терминальной программе с помощью АТ-команд. Полный перечень команд может быть получен из документации на модем или получен в терминальной программе по командам АТ$, AT&S, ATSS, АТ%$. Запишите . NVRAM фабричные настройки с аппаратным контролем данных — команда AT&F1. затем внесите коррективы по настройке модема в совокупности с конкретной телефонной линией и запишите их в NVRAM по команде AT&W. Дальнейшую инициализацию модема нужно производить через команду ATZ.4.

Правильное подключение модема к линии

Как ни странно, большинство модемов в квартирах подключены неправильно. Во многих случаях это является причиной плохой связи или низкой скорости. Правильное подключение помогает иногда значительно улучшить качество связи.

У всех типов модемов сзади имеется две розетки стандарта AT&T, помеченные примерно как LINE и PHONE. Назначение первой — это подключение линии, а второй — телефона. Неработающий модем представляет собой прозрачное устройство, то есть реле внутри него напрямую соединяет контакты обеих розеток, позволяя телефону нормально работать, пока модемом не пользуются. Когда модем активируете^ («снимает трубку»), реле отключает розетку LINE от розетки PHONE и подключае схемы модема на линию. В итоге, дальнейшая линия отсекается, и состояние телефона и линии никак не влияет на работу модема.

На самом деле, модем обычно неправильно подключают как параллельный телефон, а розетку PHONE или вообще не используют, или подключают телефон на сто ле рядом с компьютером (у вас так?). Тем самым, при работе модема он отключает только один телефон, а все остальные аппараты в квартире остаются на линии. Это и является причиной плохого соединения. Дело в том, что телефонные аппараты име ют помехоподавительные конденсаторы, всегда подключенные на линию, устраняю щие неприятные щелчки и трески при разговоре, но негативно влияющие на цифровую связь.

Также к линии оказывается постоянно подключена звонковая цепь, состоящая и конденсатора и катушки звонка. При плавном изменении постоянного напряжения.. линии в течение сеанса связи, эта цепь вносит фазовые искажения сигнала, влияющие на устойчивость всех современных протоколов (использующих фазовую модуляцию). Вносит свою отрицательную лепту и лишняя разветвленность проводки, набирающая дополнительные помехи.

В итоге, становится ясно, что правильное подключение модема должно обеспечивать отключение всех именующихся на линии телефонных аппаратов. Модем дол жен быть самым первым устройством на линии, включенной в розетку LINE. До этой розетки к линии ничего не должно быть подключено. Вся остальная квартирная теле-

Модемы и фрикинг   57

фонная проводка вместе со всеми телефонными аппаратами должна быть включена в розетку PHONE.

Дальнейшее улучшение линии следует производить заменой обычной телефонной лапши, ужасной с точки зрения помехозащищенности и фазовой стабильности, на витую пару. Это относится только к части проводки от распаечного щитка до розетки LINE модема. Проводка от розетки PHONE может быть любой. Витую пару можно достать на телефонной станции или около строящихся телефонных станций найти кусок телефонного кабеля и распороть его. Кабель состоит из пучка витых пар. Желательно только скрутить пару немного сильнее. Для этого один ее конец привязывают, а второй зажимают в патрон ручной дрели. Электродрель не годится, трудно контролировать процесс закрутки и можно оборвать пару.

Проводку прокладывают от телефонного щитка. Телефонная распаечная коробка имеет 10 пар клемм, а квартир на этаже обычно по 4, поэтому коробки ставят не на каждом этаже. Найдите свою «лапшу» и продерните ее в щитке для того, чтобы найти свою коробку. Это удобно делать с напарником. В случае, если коробка стоит прямо на вашем этаже, вам повезло — чем короче проводка, тем меньше помех.

Витую пару прокладывают вдали от силовых проводок по кратчайшему пути. По всей длине не должно быть скруток. В случае, если же провод пришлось сращивать, скрутки следует пропаять. Разговорный ток в телефонной линии довольно большой (до 50 мА), поэтому все соединения должны быть пропаяны, иначе из-за окисления они станут причиной шорохов и тресков, что пагубно влияет на качество связи.

К сожалению, между АТС даже по Москве установлена доисторическая аппаратура уплотнения, не пропускающая положенной полосы частот и вносящая безобразное количество помех и искажений. К счастью, кроссировка осуществляется каждый раз по-разному, так что перезвон часто радикально улучшает связь.

В заключение просьба к людям, работающим в лаборатории и имеющим измеритель АЧХ или хотя бы ЗГ и вольтметр переменного тока и два телефона на линиях: снимите АЧХ связи и параметры уровней сигнала, звоня с одного телефона на другой. Насколько разительно они отличаются раз от разу? Чем это можно объяснить? Как это увязать с тем, что существуют определенные стандарты? Кто отвечает за их соблюдение? (Да и как можно обеспечить верхнюю частоту 3 кГц, когда уплотнение использует частоты 3,8/4,2/4,6... кГц и фильтр второго порядка?) Вот такая, блин, телефония...

Настройка модема на плохих линиях

Модемы типа US Robotics Sportster и им подобные не имеют, к сожалению, специальной настройки на параметры приема/передачи а также измерения этих параметров. Такими возможностями обладают модемы Inpro, а также сотовые модемы Zyxel и Motorolla. Однако команды и регистры таких настроек специфичны для разных моделей и не совпадают. Они подробно описаны в инструкциях к модемам.

58   Телефонные хакеры

Все, что можно сделать для простых модемов под Windows 95, это отменить реагирование на потерю несущей. Дело в том, что для российских линий типично пропадание сигнала на большое время или резкие щелчки, после которых наступает затухание на 1..2 сек, нарушающие нормальное распознавание несущей модемом. Время ожидания несущей задается в регистре S10 и измеряется в 1/10 сек. Однако значение 255 интерпретируется модемом как бесконечно долгое ожидание несущей (авось да появится). Неудобство данного метода состоит в том, что при серьезном сбое связи или отключении удаленного модема от линии, местный модем не выдает сообщение NO CARRIER и не прерывает связь автоматически. Это приходится делать вручную. Для постоянного контроля линии рекомендуется оставлять звук все время включенным, использовав команду М2. При этом, чтобы шипение не раздражало, громкосп надо оставить минимальную. Для внешних модемов, имеющих плавный регулятор громкости, это не является проблемой. Однако внутренние модемы иногда имеют чересчур большую громкость даже на уровне L1. Можно решить эту задачу, обложиь пищик своего модема ватой и накрыв поверх половинкой яйца от киндер-сюрприз; (подходит по диаметру). Также можно попробовать винные пробки и баночки от фо топленки. Это исключает необходимость перепаивать плату модема. Громкость регу лируется количеством набитой ваты.

Прослушивание работы модема на линии дает ощущение качества связи по коли честву ретрейнов (длинных и коротких). Короткий ретрейн (пересогласование моде мами параметров связи, когда количество сбойных блоков данных превышает неко торый предел), длится около 1 секунды и звучит как короткий тон. При коротком ретрейне модемы могут менять только скорость обмена. Некоторые модемы могут пытаться и повысить скорость, если за длительное время не было ни одного сбойн-го блока. Обычно такие модемы поддерживают уровень сбойных блоков на уровн 2...5%, оптимизируя таким образом общую скорость обмена. Длинный ретрейн пр водится при потере несущей или приходе слишком большого количества ошибс. .Длится разное время, напоминает начальную установку связи (хэндшейк) и, при н. удаче, может закончиться обрывом связи. Большое количество длинных ретрейн -(больше 1 в минуту) свидетельствует о плохом качестве связи и требует снижения скс роста (возможно, ограничения ее вручную).

Причина этого в том, что в начальный момент времени модему все же удается у( тановить высокую скорость обмена, но оказывается, что он завышает свои возмо.. ности и в дальнейшем связь прерывается бесконечной серией ретрейнов. Рано шп поздно одна из них окажется неудачной и связь будет прервана. На практике замечь но, что насильное ограничение скорости обмена зачастую дает заметный выигрыш . общей производительности связи.

Так, верные 9600 или 7200 на плохой линии дают более быстрый обмен, чем по стоянно ретрейнящий 28800.

Помимо этого, неадаптированные модемы плохо распознают сигнал «занято».

Подробнее о командах модема   59

Гораздо хуже, что иногда они не распознают диалтон (звук свободной линии перед набором номера). Если это так, то следует изменить список реакций модема командой X.

Все изменяемые параметры удобнее всего прописать в строку инициализации модема. К несчастью, Windows 95 поддерживает всего одну такую строку, хотя для разных каналов связи желательно было бы иметь индивидуальные параметры. Эта стока доступна в Панели управления, секция Модемы, кнопка Свойства, язычок Установка связи, кнопка Дополнительно.

Подробнее о командах модема

Возможности улучшения коннекта

Существуют две известные возможности при прочих равных условиях выжимать из нашей убогой связи чуть большее.

Первая — народная примета, что перед последней цифрой набираемого номера следует выдержать небольшую паузу. Это достигается включением запятой в набираемый номер. Необходимо несколько расширить применение паузы, основываясь на структуре АТС (на примере Москвы). Дело в том, что первые три цифры номера, указывающие АТС, набираются на вашей станции, и таким образом, она получает доступ к удаленной АТС. Последующие 4 цифры набираются уже на удаленной Станции (указывая конкретного абонента). При расстановке пауз следует учитывать, что старые АТС (особенно шаговые) любят подтормозить, и набор для них желательно перемежать запятыми. Это дает время для осуществления переходных процессов в оборудовании. Новые станции более шустрые и поспевают хорошо соединять даже при быстром наборе. Вы можете посмотреть станции в списке типов АТС Москвы. К примеру, ваша АТС новая, а дальняя — старого типа. Тогда номер будет выглядеть при-мернотак: 123,4,5,6,,7. Послетретьей цифры коммутацию продолжает удаленная старая АТС, которая должна иметь время, чтобы приготовиться к набору. Перед последней цифрой выдерживается увеличенная пауза. В случае, если же ваша АТС — старая, а дальняя — нового типа, номер будет выглядеть так: 1,2,3,456,7.

Второй способ улучшения связи был открыт случайно, и пока нет уверенности, что он будет действовать везде. Применяется, когда связь настолько плоха, что модемы затрудняются даже провести хэндшейк. Набираем: 8-гудок-РЯЕ-1234567 (где PRE — код вашего города, Москва = 095). Механический голос ответит, что «неправильно набран номер». Кладите трубку и тут же, не ожидая ни секунды, диальте модемом. При применении этого способа, был отмечен вдвое более сильный уровень приходящего сигнала, нежели обычно (основное затруднение связи — низкая гром-

60   Телефонные хакеры

кость ответа). Почему это действует, не известно. Возможно, выход на межгород подключает какой-либо усилитель сигнала. Или просто это оказывает существенную встряску всей их бесовской механике... Еще раз заметим, что диал следует делать немедленно после того как трубка была повешена. Пауза более 2 секунд фатальна. На второй диал также не действует.

Команды модемов US Robotics Sportster

$

Показать список основных команд.

А

Включить ответ вручную. Модем снимает трубку и отвечает на звонок.

А/

Выполнить последнюю команду еще раз. Не требует префикса AT.

AT

Префикс командной строки модема.

Вх

0 — использовать V.22 для скорости 1,2 и V.21 для скорости 0,31 — использовать аль тернативные протоколы Bell-212 и Bell-103 соответственно.

Коллекция модемных прошивок

Асеех 1414 v.32bis

AT&F&DO\N3\Q3 Appie Express Modem

AT&F&D0&Q0

Подробнее о командах модема   61

Appie Express Modem

AT&F\N3&K3

AT&TDataPort 14.4

AT\N7%Cl&Cl&D0\Q3

Asian Micro Sources Modem

AT&FlVlElX4\Q4

Best Data Smart One 14.4

AT&Q5%Cl&Cl&D0&K0

Boca 14.4Kbps v.32bis

AT&F&Cl\N3

Boca Research V.32bis

AT&Q5%Cl&Cl&D0&K3

Cardinal 14.4    .

AT&F&C1&D0&Q5

Compudyne 1442F

AT&F&C1

CPC Turbo Modem*

AT\N6%C1&C1&DO\Q3\V1

Data Race Apex V.32/V.32bis

AT\N7%C1&C1&DO\Q3

Data Race APl 1496

AT\N7%Cl&Cl&D0\Q3

62   Телефонные хакеры

Digicom Eagie 9600/Scout Pius

AT&F&DO

Focus 14.4

AT&Q5%C I &C l&D0&K3S36=7

Giobai Village PowerPort

AT\J0\N3%Cl&Cl&D0\Vl\Q3

Giobai Vinage PowerPort Goid/Siiver

AT&Fl\Q3

Giobai Vinage TeiePort Gold

AT&Fl%ClWl

Giobai Vinage TeiePort Mercury

AT&F1&K3

Giobai Vinage TeiePort Silver

AT\J0\N3%C I &C I &D0\Q3\Vl

Hayes Accura 144

AT&F

Hayes Optima 14400 v.32bis

AT&F&DO

Hayes V-Series/Uitra

AT&Q5S36=7&Cl&D0&K3

Intel 14.4 EX

AT&F&DO

Подробнее о командах модема

Intel 14.4EX

AT\N3%Cl&Cl&D0\Q3

Intel 96EX

AT\N3%Cl&Cl&D0\Q3

line Link 14.4 E

AT&F&C1

Macintosh Express Modem

AT&F\N3&D3&Q5

Macronix

ATS36=7&Q5%Cl&Cl&D0&K3

Macronix Maxiite 14.4

AT&F&Cl&Q9\N3

Magic 14.4 V.32bis

AT&F&Cl

MegaHertz V.32bis

ATS36=7&Q5%Cl&Cl&D0&K3

Microcom Desk Porte/QX/4232 bis

AT&F&DO

Microcom QX/V.32c

AT&Q5%C3&Cl&D0\J0\Q3

Muititech MT 932 Series

AT&F&D0&E4

64   Телефонные хакеры

Muri"-Jh MT1432 Series

AT&F&DO&Ql&Ell

MuifitechMT1432ZDX

AT&F&DO

Murtilech MuitiModem 224E/V.32

AT&E1&E15&C1&D0&E4SBA0

PowerUser 14.4E

AT&F&Cl

Practical Peripherals 14400FXMT

AT&F&Cl

Practical Peripherals 14400FXSA

AT&F&ClS37=9N0

Practical Peripherals 96O0SA/14400SA

ATS36=7&Q5&C 1&D&K3

Prometheus Pro Modem Ultima

AT&F&DO

Prometheus Ultima/Home Office

AT\N3%Cl&Cl&D0\J0\Vl\Q3

Prometoeus V.32/V.32bis

AT&Cl&D0*El*F3*Sl

PSI Comstation V

AT&F&Cl&D0&K3&Q5\N3

Подробнее о командах модема   65

PSI PowerModem II/IV

M&Q5%C1&C1&DO&K3

Quicktei Xeba 14.4

AT&F&Cl

Racai AlM 3223

AT&F&DO

Racai AlM 3226 V.32bis

AT&F&Cl

Spectra Pocket Modem 14.4

AT&F

SpectraCom V.32bis PocketFax

AT&Q3S36=7%Cl&Cl&t>0&K3

Supra 14.4 lC

AT&Fl

Supra 2400 V.42bis

AT&Q5S36=7%Cl&Cl&D0&K3

SupraFAXModem v32/32 bis

AT&Fl&Q5S36=7%Cl&Cl&D0&K3

SupraFAXModem v.32bis

AT&Fl

Teiebit QBiazer

AT&FS58=2S 180= IS 190=0

66   Телефонные хакеры

Teiebit WoridBiazer

AT&F9X2

UDSFastaikV.32bx

AT&F&C1\N3\Q3

UDS Motorola V.3225l/V.3229l

AT&F&C1\Q3

USRobotics Courier HST Dual

AT&F&C1&D0

USRobotics Courier V.32 bis/as

AT&F&D0&H1&K2

USRobotics Mac & Fax

AT&F&D0&H1&R2

USRobotics Sportster 14.4

AT&F&Hl&Cl&DO

USRobotics Sportster 9600

AT&F&Hl

Wang 14.4

AT&F&Cl&DO

Zoitrix 14.4

AT&F&Cl&DO

Zoom 14.4 V.32/V.32bis

AT&F&Cl

Регистрация модемов и борьба с этой самой регистрацией   67

Zoom V.32/V.32bis

AT&Q5S36=7%C1&C1&DO&K3

ZyxeiU-1496

AT&F&DO

ZyxeiV.32bis

AT&C1&D0&H3&K4&N0

Регистрация модемов и борьба с этой самой регистрацией

Способы обнаружения модемов

Прозвонка. Компьютер с модемом обзванивает телефоны по списку, ожидая CONNECT. Наиболее распространенный способ. Как правило, это делается по ночам.

Ручное прослушивание линии. Может применяться там, где отсутствует специальное оборудование для обнаружения модемов. Очевидно, что прослушиваться будут только те линии, которые «привлекли внимание» высокой активностью в ночное время.

Автоматическое прослушивание линии. Применяются девайсы, по очереди подключающиеся к линиям и слушающие несущую.

Обработка статистики. На электронных АТС, умеющих регистрировать время работы линии, возможно обнаружение путем обработки log'oe.

Способы «борьбы» с модемами

Отключение телефона — объяснений не требует.

Фильтр. Некое устройство включается в линию и изменяет ее характеристики, делая коннект невозможным. Возможно, существуют разные фильтры.

68   Телефонные хакеры

Технические средства противодействия

Увеличение значения SO в модеме/Способ рассчитан на то, что у обзванивающего модема «не хватит терпения». Из общих соображений, вряд ли у него S7 > 60. Соответственно, установка S0=10-15 значительно снижает вероятность обнаружения. Даже если противник примет контрмеры в виде увеличения S7 — это вдвое замедлит скорость его работы.

Плюсы: применим на всех системах, не требует изменений в МО.

Минусы: необходимость оповещения всех даунлинков, увеличение продолжительности установления связи.

Реверт. То е£ть вызывающий модем первым подает голос. Реализуется командами ATDP...,,,R на вызывающей стороне, на вызываемой — S0=0, в ответ на RINC (или несколько RING) — АТНЮ. Для каких-то модемов эти команды могут оказаться другими.

Плюсы: продолжительность установления связи не увеличивается.

Минусы: необходимость оповещения даунлинков, не все системы могут бьт настроены для такого режима.

Использование модемов с АОНной прошивкой. При входящем звонке ответ модем.' включается только для «разрешенных» номеров.

Плюсы: гарантирует от обнаружения «прозвонкой», не требует оповещения даун линков.

Минусы: требуется соответствующий модем и значительные переделки МО.

Организационные меры борьбы

Информирование. В случае, если на вас наехали, обязательно сообщайте об этом в Internet. В случае, если вы уже не имеете связи, — сделайте это с машины друга, через любую BBS. He умирайте в одиночку. Сообщайте о придуманных вами способах обороны/атаки, о том^ какие способы вы применили и об эффективности их при-

Формирование «общественного мнения». Для разоблачения антинародной сущности телефонистов следует использовать все доступные средства. В случае «обзвонки» следует поднимать волну народного гнева против «хулиганов, звонящих в ночное время».

Юридическая сторона вопроса

В случае претензий со стороны АТС «у вас не зарегистрирован модем» следует просто отрицать это. Может ли кто-нибудь предложить корректную процедуру доказательства наличия у вас модема? При попытке доказать это, АТС будет вынуждена раскрыть свой способ обнаружения модема. При этом «прозвонка» является хули-

Фрикинг контроллера транковой платы   69

ганством, а прослушивание — прослушиванием, со всеми вытекающими... Даже если АТС (вдруг?!) найдет «неотразимое» доказательство — у вас есть способ отразить и его: «Моей линией пользуется кто-то другой».

Отключение телефона. В случае, если с вами поступили таким образом — вы впра-пе потребовать защиты своих прав через суд. АТС не сможет обосновать свои действия з суде. Ни до отключения, ни до суда дело не дойдет, если вы сможете все лоходчиво!объяснить работнику АТС. Тут уж все зависит от вашего ораторского искусства.

Фрикинг контроллера транковой платы

Для того, чтобы зайти в контроллер по служебному паролю, нужно знать номер телефона, к которому он подключен. Модем может быть любым. Необходимо набрать номер телефона следующей командой:

АТРР1234567 г

Либо с параллельного телефона набрать номер, а после ответа модема на контроллере набрать в терминале АТА и нажать Enter.

Пробелов между номером и командой «г» может быть от 1 до 3. В зависимости от количества пробелов изменяется время ожидания. После снятия модемом контрол-. ера трубки, ваш модем начинает устанавливать связь. Далее вы видите на экране сообщение:

CONNECT12GО/NONE

Необходимо ввести один из служебных паролей:

О(пробел)(пробел)О

или

5(*)0(пробел)

(Скобки вводить не надо).

Да1лее действуете в соответствии с описанием на контроллер ST-852.

Один из паролей работает на старой версии контроллера, другой — на новой. Но хочется отметить, что способ связи с помощью команды ATDP... не блещет удобствами. Связь устанавливается не всегда, так как модем начинает устанавливать связь то раньше, то позже, и поэтому рекомендуется набирать номер вручную, предваритель-

70   Телефонные хакеры

но открыв терминальную программу и набрав АТА, и после снятия удаленным моде мом трубки нажимать клавишу Enter, завершая ввод команды.

Нечего и говорить, что эти пароли работают и при связи через Сот-порт!

В случае, если вам попала в руки транк-плата и вы мечтаете использовать ее у себя в радиостанции или хотите посмотреть ее содержимое!

Например, Motorola GP-68. Бывают «тупые» провайдеры, которые при забытш ими же поставленного пароля, просто выбрасывают транк-плату. Глупо. Достаем Транк Плату (ТП) из радиостанции и ищем чип, у которого восемь ног, это и ecti последовательная флэш память, в которой хранятся все настройки ТП (пароль, ког абонента, количество сканируемых каналов). В случае, если вам надо знать, что внут ри ее записано, то придется ее выпаять и прочитать на программаторе или любыи процессором по протоколу, описанному специально для этой памяти. В данной плате установлена память фирмы ISSIIS93C56-3. Скачать описание этой микросхемы мож но по адресу www.issi.com или поискать через www.altavista.digital.com «is93c56-3».

Вам будет несложно разобраться, где и что находится в памяти, там ничего не за кодировано и читается прекрасно, только «задом наперед».

Например, пароль выглядит 05 04 03 02 01. Как известно, пароль по умолчани. 12345. Необходимо заметить, что системные параметры читаются из памяти в процес сор только при включении питания станции.

Если вам наплевать, что внутри памяти, то вперед! Ставим ТП на место, припаи ваем провод на корпус, а второй конец, на 6 ногу микросхемы памяти и... включая питание, откусываем провод, выключаем, включаем Р/С и... транк-плата девственн чистая, то есть по умолчанию.

Это происходит потому, что процессор не может получить выходные данные oi микросхемы памяти (так как мы закоротили DOUT) и сам зашивает в нее все пар-метры по умолчанию. Войти в режим программирования ТП можно удержание] кнопки «решетка» и одновременным включением питания, далее 12345 и опять «решетка», высокий тон значит вход, а низкий тон... (наверное, корявые руки или длинные ногти).

Можно, поставить в транк-плату процессор, который будет сканировать из эфирг пэйдж-коды и подсовывать процессору ТП. И тогда звоните сколько влезет, выследить вас тяжело.

Фрикинг телефонных карточек

Чип, который стоит в телефонных карточках, зависит от производителя карточки. В( французских карточках, которые еще продаются в Москве, стоит чип ST1331 фирмы SGS-Thomson.

Телефонную карточку восстановить нельзя. Карта устроена таким образом, что деньги на ней можно только уменьшать. Для этого обычно используется восьмерич-

Фальшивый номер звонящего абонента   71

иый счетчик на EEPROM с хитрой логикой управления, позволяющей записывать в счетчик только значения, которые меньше текущего значения счетчика.

Эмулятор карточки — это устройство, собранное на микроконтроллере, эмулирующее работу телефонной карточки. Эмулятор можно сделать для любой телефонной карты.

Фальшивый номер звонящего абонента

Когда-то это была веселая шутка — подделывать номер какой-нибудь радиостанции и звонить людям — раздавать подарки. Это рделать не сложно. Ваша задача: позвонить с телефона, с которого не определяется номер и послать в нужный момент сигнал «ответ АОН». Этот сигнал содержит номер и категорию абонента. Этот сигнал длиной 3(>0 мс постоянно повторяется 2-4 раза при стандартном определений номера на АТС. Вам лучше прокручивать его секунды две.

Таким образом:

• открывается wav файл с сигналом в звуковом редакторе или плейере;

• ставится режим loop для того, чтобы данный сигнал постоянно повторялся;

• прикладывается к телефонной трубке (к микрофону) колонка саундблас-тера;

• ставится нормальный уровень громкости (немного выше среднего);

• звонится человеку, у которого АОН, с телефона, номер которого не опреде-.   ляется. Как только на том конце поднимут трубку — АОН начнет пипикать

(это запросы на выдачу сигнала «ответ АОН»);

• как только будут услышаны эти запросы, нажимается пуск.

Через пару секунд можете выключать.

Номер подделан — можете пудрить мозги вашему собеседнику.

Сигнал можно сгенерировать с помощью специальной программы Blue box generator или в программе Sound Forge: Toois\Synthesis\DTMF,MF. Тип сигнала MF, длина 0.040, пауза и break 0.001, от Fade in the edges «птичку» убрать, в строке Dial string записать lxxxxxxx*, где ххххххх — это семизначный номер, записанный задом наперед!!! В случае, если количество цифр номера меньше семи, дополните его кодом города. Просмотрите всю комбинацию справа налево, если заметите, что цифра повторяется (левая цифра повторяет правую), то замените повторяющуюся (левую) цифру на символ «В», так как не должно быть рядом стоящих цифр. И не забудьте про звездочку в конце.

72   Телефонные хакеры

Например,

номер (8-09612)56789=19876521*;

номер (8-095)3881299=1В921В83*

Russian GrayBox

Russian GrayBox — устройство для подмены номера по запросу АО междугородней АТС. На некоторых типах АТС возможно создать ситуацию, когда запрос АОН междугородней АТС попадает непосредственно на ваш абонентский комплект, а не блокируется станционной аппаратурой. Russian GrayBox эмулирует ответ вашей АТС и посылает ложный безынтервальный пакет с чужим номером. В этом случае АТС считает, что звонок по межгороду идет с другого номера (который подставлен в безынтервальном пакете) и счет за переговоры приходит на другой номер.

Russian GrayBox работает только на старых типах АТС. Найти их в крупных городах практически невозможно. Устройство Russian GrayBox существует как в переносимом, так и в упрощенном портативном варианте в виде бипера.

«Кульный девайс»

Кульный девайс — это фрикерский комплекс, позволяющий вести эксперименты с системой телефонной сигнализации на территории бывшего СССР. С помощью него можно, к примеру, позвонить по межгороду по очень низкой цене. Или попробовать подсоединиться к занятой линии. Сделать «кульный девайс» очень просто: надо взять любой модем, умеющий генерировать однотональные и двухтональные сигналы произвольной частоты, амплитуды и длительности в линию. Такими модемами являются, к примеру, модифицированный USR Sportster (Russian Courier), модифицированный USR Courier или Digicomm Connection 14.4+ и другие. Затем нужно написать соответствующую управляющую программу на компьютере.

Системы сигнализации

В основном, используются две системы, доступные для исследований: одночастотная и двухчастотная. Одночастотная система использует сигнал 2600 Hz и сигналы «2 из 6» для передачи контрольной информации и набора номера, двухчастотная система использует для этих целей различные комбинации частот 1200 и 1600 Hz. Система

Телефонные блокираторы   73

двухчастотной сигнализации является более старой и в настоящее время используется все реже. Определить тип сигнализации, используемой в междугороднем канале, можно на слух: если при соединении или разъединении слышен однотональный сигнал, то используется одночастотная система, если слышен характерный двухтональный сигнал — используется система 1200/1600.

Телефонные блокираторы

Блокиратор предназначен для подключения дополнительного телефона к любой телефонной линии наряду с основным телефоном, при этом за основным телефоном сохраняется полный приоритет, а именно:

• если на основном телефоне поднята трубка, то с дополнительного телефона позвонить и прослушать разговор на основном телефоне нельзя;

• если трубка основного телефона поднимается во время разговора на дополнительном, то разговор на дополнительном телефоне прерывается и он от-лслючается от линии.

Блокиратор имеет индикаторный светодиод, который индицирует подключение основного телефона к линии. Его свечение означает, что поднята трубка основного телефона либо идет звонок вызова на основной телефон. Подключается: -60В линии к общему проводу блокиратора, в разрыв провода и +60В хозяина, затем +L к линии (входной) и TF0 к хозяину (выходной). Подключаться удобнее следующим образом:

• Тестером все промеряется и подключается со строгим соблюдением концов и*полярности.

• Перерезается провод +60В между нашими двумя проводами. При отключенном питании линия подключена к хозяину.

Тянуть удобнее всего обычной телефонной «лапшой» в два провода (четыре жилы), при этом один целиком земляной (две жилы), а другой к плюсовому проводу линии в соответствии с описанным выше. Две телефонных лапшички и приколачивать к стене удобнее и меньше обращает внимания на себя. Скрутки засовываются глубоко в кабельный канал.

74   Телефонные хакеры

Фрикинг таксофонных карточек

Не так давно на российского потребителя обрушился целый поток новых платежньг средств: таксофонные карты, магнитные карты метро, банковские карты. Коснемс> пока только таксофонных карт. Наверное, каждый задавался вопросом, как же устроена и как работает таксофонная карта, и можно ли ее обмануть. Ответ на второй вог рос пока умолчим, а вот на первый попробуем ответить в доступной и популярно форме. Разговор пойдет конкретно про таксофонные карты компании «Санкт-Пе тербургские таксофоны». Для других карт приведенная информация может не соответствовать действительности.

Таксофонная карта соответствует международному стандарту ISO 7816 в части 1 и 2.

ISO 8716-1:1987 Карточки идентификационные.

Часть 1. Физические характеристики. СТК 1 код В 4 с.  изд.1

ISO 8716-2:1988 Карточки идентификационные. Карточки на интегральных схемах с контактами. Часть 2.  Размеры и расположение контактов. СТК 1 код D 7 с.  изд.1

Кристалл на карте представляет собой электрически программируемое ПЗУ последовательным побитным выводом информации, изготовленное по технологиг NMOS. В этом ПЗУ используется 128 бит. Для того, чтобы перепрограммировать кар ту, нужно стереть информацию из ПЗУ, но чип защищен от ультрафиолетового облу чения специальной смолой. Даже если вам удастся стереть чип, то нужно будет перепрограммировать специальную область производителя — первые 64 бита, а она защищена от записи плавким предохранителем, который пережигается на фабрик* при производстве чипа. Основной способ обмана таксофонов — изготовление эмуля торов, то есть устройств, эмулирующих работу настоящей карты. Это довольно легко сделать на современных однокристальных микроЭВМ. Основной способ защиты таксофонов от таких эмуляторов — измерение межэлектродных сопротивлений, емкостей и сравнение их с номинальными, что позволяет таксофону отличить эмулятор от настоящей карты.

Чтение информации с карты

Внутри карточки находится счетчик адреса разрядностью 9 бит. То есть после чтения каждых 512 бит все начинается сначала. Счетчик может быть только увеличен. В случае, если вы хотите считать бит с адресом меньше текущего, то счетчик нужно сбросить в 0, а затем увеличить до необходимого значения. Операция сброса выглядит так: надо установить высокий уровень сигнала Reset (2 контакт карты), а затем установить и сбросить сигнал Ок. После сброса сигнала Reset на выходе (7 контакт карты) будет доступен бит с адресом 0.

Теперь нужно подавать тактовые импульсы на вход Clk (3 контакт карты). По фронту импульса происходит увеличение на единицу внутреннего счетчика адреса. ■ По спаду тактового импульса следующий бит данных появляется на выходе. Обычно удобнее представлять информацию в виде байтов. Для этого каждые 8 считанных бит группируют в байт, считая, что первым считывается наименее значащий бит.

В итоге, последовательно считывая 1,0,0,1,0,1,1,1, получим байт0хЕ9.

Чтение через параллельный порт компьютера

Поскольку все сигналы соответствуют уровню ТТЛ, то логично использовать для чтения информации обыкновенный принтерный порт. Не думаю, что надо приводить здесь полное техническое описание работы параллельного порта, назначение контактов и описание портов ввода-вывода — это все можно найти в специальной технической литературе.

Аппаратные средства

Аппаратные средства представляют собой ответную часть разъема параллельного порта, кусок монтажного провода и считывающее устройство, которое может представлять собой обыкновенный кусок текстолита с отверстиями, в которые вставлены штырьки. Правда, в этом случае карточку надо будет прижимать руками.

Программные средства

Используем порт LPT1. Запись в принтерный порт осуществляется через порт 0x378. Записанный байтлоявляется на выходных контактах. Мы используем бит 0 для сигнала Reset и бит 1 для сигнала Clk. Чтение выполняется через порт 0x379. В самом старшем бите появится инвертированное значение с входного контакта 11 (Busy).

Что именно записано на карте

Теперь мы и подошли к самому интересному месту — назначению каждого бита, записанного на карте. Естественно, что на картах других городов это назначение будет другим, но мы, как обещали, говорим о питерских карточках. На карточке используются только 16 байт. Все остальные равны OxFF. В процессе исследований было п*, анализировано около 300 карточек.

Примеры дампов памяти карт

• Эта карта на 50 единиц закончилась. Номер 0050415503, Годна,до 30.09.2

Е9,   30,  FF,   01,  Fl,  E2,   80,  СО 00,   00,  .00,   00,   00,   FF,   18,   ЕА

• Эта карта на 400 единиц также пуста. Номер 0400155921. Годна до 30.09.20(

00,   00,   00,   00,   00,  FF,  D9,  79

• Вот карта на 1000 единиц. Осталось 998. Номер 1000013039. Годна i 31.12.2006

00,   01,   7F,   OF,   3F,   FF,   68,   6В

• Потом я. позвонил по этой карте. Осталось 6 единиц.

' Е9,   30,   FF,   01,   F7,   3F/ 59,   DC 00,   00,   00,   00,   3F,   FF,   68,   6В

• Наконец, она закончилась.

Е9,   30,   FF,   01,   F7,   3F,   59,   DC 00,   00,   00,   00,   00,   FF,   68,   6В

Назначение полей

• Первые 4 байта — какой-то идентификатор. На всех картах Е9, 30, FF, 01.

• Следующие 4 байта — серийный номер карты. Расположив биты в байтах i обратном порядке, а затем и сами байты, получим 32 разрядное целое бе: знака. К примеру, байты F7, 3F, 59, DC с обратным порядком бит выглядя-; как EF, FC, 9А, ЗВ. Получим номер карты 0x3B9AFCEF или 1000013039 i десятичном виде. Нетрудно Заметить, что номер, напечатанный на карте всегда состоит из 10 цифр, а первые 4 цифры — емкость карточки.

Фрикинг таксофонных карточек   Т1

• Следующие 5 байт— количество единиц, оставшихся на карточке. Формат хранения очень интересный: используется количество единичных битов в байте, начиная с младшего. Соответственно значение байта 07 соответствует 3 единицам, значение IF — пяти, a 7F — семи единицам. Максимальное количество единиц, хранящихся в байте — семь. Соответственно используется восьмеричная система счисления. В итоге, байты 00, 01, 7F, OF, 3F соответствуют 01 746 в восьмеричной системе или 998 единиц в десятичной системе. Максимальное количество единиц может выражаться числом 77777 в восьмеричной или 32767 в десятичной системе.

• Следующий байт всегда равен FF. Похоже, он не используется.

• Два последних байта, по-видимому, выражают CRC или другой контрольный код для первых 8 постоянных'байт, так как при расходовании единиц .они не меняются, но на каждой карточке они свои. Пока их назначение

Обнаружилось, что срок годности не записан на карте. По всей видимости, он как-то связан с номером карты. Возможно, каждому сроку годности соответствуют определенный диапазон номеров.

Как уже говорилось, из 10 цифр номера первые 4 выражают емкость карты. Оставшиеся 6 не идентифицируют карту однозначно, так как уже выпущено более миллиона карт. Всего при подобной системе нумерации может существовать 6 миллионов карт:

• На 25 единиц с номерами от 0025000000 до 0025999999

• На 50 единиц с номерами от 0050000000 до 0050999999

• На 100 единиц с номерами от 0100000000 до 0100999999

• На 200 единиц с номерами от 0200000000 до 0200999999

• На 400 единиц с номерами от 0400000000 до 0400999999

• На 1000 единиц с номерами от 1000000000 до 1000999999

Устройство для чтения/записи магнитных карточек

Для изготовления устройства, которое, разумеется, можно применять не только для чтения, но и записи магнитных карточек, удобно использовать готовый лентопротяжный механизм магнитофона или плейера. Карточка при этом протягивается так же как и лента, между тонвалом и тонроликом. Но надо иметь в виду — металлический тонвал проскальзывает по пластиковой поверхности телефонной карточки. Автор надел на тонвал тонкую ПВХ трубочку от изоляции импортного экранированного провода, предварительно окунув ее в ацетон. После высыхания ацетона можно включить моторчик ЛПМ и подшлифовать внешнюю поверхность трубки мелкой наждачкой. Подготовка приводного вала — очень важный момент! Именно от вала в

78   Телефонные хакеры

основном зависит равномерность скорости подачи карточки. Впрочем, остальные v лы тоже требуют аккуратности. Несмотря на это, устройство полностью можно из товить за пару выходных дней.

После подготовки вала нужно изготовить направляющий тракт. Его конструкци зависит от конкретного ЛПМ. В качестве исходного материала можно использоват двухсторонний фольгированный стеклотекстолит. Его легко обрабатывать и соед нять детали пайкой, без дополнительных крепежных деталей. В конструкции испол зуется пара светодиод-фотодиод для регистрации моментов начала и окончания пр хождения карточки через ЛПМ. Необходимо учитывать, что запись начинает примерно в 3 мм от края карточки и располагать головку так, чтобы тонвал успел ; хватить и начать протаскивать карточку до того, как начало записи окажется в рар чей зоне головки. Примерно в этот же момент должен срабатывать и оптодатчик. меня карточка после прохождения ЛПМ по инерции проскакивает дальше и откр вает оптодатчик снова. Но лучше поставить второй оптодатчик на окончание картою ки, чуть правее оси магнитного зазора головки.

Особую сложность представляет только узел крепления головки, так как над1 прижимать головку к карточке, а не наоборот. Плошадка с прикрепленной к ней п ловкой равномерно прижимается четырьмя пружинками. Прижимное усилие до; жно быть небольшим, так как магнитный слой намагничен очень сильно. Сохрак~ на возможность регулировки.азимута головки. Провода, идущие от головки -тонкие неэкранированные, не должны мешать смещению площадки с головке: Они подведены к контактным площадкам недалеко от головки. Далее идут экраш рованные провода. Моторчик питается непосредственно от 5-вольтового напряж. ния питания всей схемы. Моторчик от плейера обеспечивает при этом необходиму скорость движения карточки. Помехи легко шунтируются керамическим конденея тором, расположенным на выводах моторчика.

Секреты

Фрикинг таксофонов

Способ первый

На старых автоматах иногда не работает, но на новых без проблем! Фокус заключается в том, что, после того как на том конце поднимут трубку, нужно резко дернуть рычаг сброса вниз, не забыв его отпустить. И пожалуйста говорите... В случае, если дернуть медленно может разъединить. В случае, если слишком быстро — не всегда соединяет. Просто передерните этот рычажок под трубкой. Работает безотказно!

Способ второй

Когда жетон торчит в монетоприемнике, створки закрыты. При поднятии трубки отвечающим створки отодвигаются или приподнимаются и опускаются, роняя ваше богатство вниз. С момента опускания створок вниз и до момента задевания летящим жетоном рычага внутри аппарата вы ничего не слышите. Так и будет, если жетон не заденет этот рычаг. В случае, если створки не смогли приподняться, то звук не исчезает, и вы можете свободно говорить. Используя ключ или спички, вы можете надавить на створки, и, пока не отпустите, можно разговаривать. Надавливать нужно в левую или правую часть щели — вы почувствуете, что они пружинят.

80   Секреты

Способ третий

Единственный Жетон, который вам дорог, как память, как можно сильнее запихайте в щель телефона. Надавите на него посильнее (одновременно придерживая) и держите так. Створки не приподнимутся — звук не исчезнет.

Способ четвертый

Сделайте из плохо гнущейся проволоки подобие клюшки.

Опустите ее в правую часть щели загнутой частью направо и, при соединении, нащупайте ею рычажок внутри аппарата. Трахать до полного оргазма (телефон сообщит вам об этом сладострастными звуками включенных микрофона и динамика).

Способ использовался во Владивостоке для междугородных переговоров. Там же, возле автоматов, нас научили правильно им пользоваться, я даже видел у одного из звонящих клюшку с декоративной деревянной ручкой.

Способ пятый

Кусок провода. Один конец вставьте в микрофон, установив контакт с его поверхностью, другой — зажмите в железном шнуре трубки (земля). При полном контакте можно не ломать оборудование и не мучить ass автомату; спокойно при этом разговаривая. Током не стукнет.

Способ шестой

Видели ли вы автоматы с расширенной путем раздалбливания щелью монетоприемника? Это сделано не зря. Опущенная вместо жетона крупная монета застрянет в желудке у жетоноядной твари.

При нажатии на рычаг в животе у нее будет булькать, но акта дефекации в коробку с жетонами не произойдет. Наберите номер, дождитесь поднятия трубки. Теперь аккуратно рычагом (не сбросьте связь) подергайте так, чтобы звук появился. Он появится.

Модернизация телефонных карт

Как сделать вечную телефонную карту: нужно всего-то раздобыть телефонную карту, желательно пустую и не на помойке. Далее нужно взять фольгу (хоть от конфет «Мишка на сервере»). Я выдрал фольгу от сигарет. Фольгу нужно разрезать чуть боль-

Ломаем АТС   81

ше, чем контактный чип. Еще нужно будет немного скотча. Скотч — это такая лента липкая, прилипает, где попало, и прозрачная. Разрезанную фольгу прикладываем на контактный чип и аккуратненько обклеиваем по краям скотчем. Вы заметили — по краям, не по центру, а по краям. Карточка готова к эксплуатации.

Ломаем АТС

Определение номера возможно только один раз, примерно в течение 0,3 секунды после соединения. АТС работает таким образом, что, когда абонент, которому звонишь, берет трубку, АТС в это время отключает тебя на десятые доли секунды, ну вот, как раз где-то на 0,3.

И после того, как АТС тебя отключила, если у того абонента стоит АОН, он начинает слать запросы (тональные посылки), их можно услышать в трубку, но если пауза перед определением получается слишком большая, то просто можно услышать щелчок, АТС начинает слать ответ, происходит определение номера, после чего пойдут длинные гудки, но посылаемые не АТС, а уже АОНом, определившим твой номер или заглючившим и не определившим твой номер. Некоторые АТС «все равно» шлют ответ, не обращая внимание, стоит там АОН или нет. Сам этот ответ не слышно, так как АТС тебя в это время отключает, а абонент, которому звонишь, его может прекрасно услышать в динамик АОНа, если там есть функция «прослушивание ответа АТС в режиме автоподнятия». В случае, если же нету, то его можно прекрасно услышать, если на АОНе стоит определение после поднятия трубки. Для того, чтобы звонить на «чей-нибудь» номер, нужно сначала заблокировать АТС, чтобы она не слала ответ. Для этого на АОНах есть функция Анти-АОН, или, если нету, то можно воспользоваться просто набором цифр, к примеру «0», так как «0» самый «большой».

И это надо делать не сразу! Это делается после того, как происходит соединение! Потому что на современных АОНах можно ставить до 99-ти запросов! И если нажать Анти-АОН сразу, то АТС на этот момент, пока работает Анти-АОН, отвечать не будет, но стоит только ему «закончиться», а АОН все еще будет слать запросы, то АТС сразу же ответит!

Можно сделать так, подержать подольше Анти-АОН, АОН закончит слать запросы, ну, номер не определится, собственно для чего Анти-АОН и нужен. Но если звонить по межгороду, АТС сделает несколько запросов, номер не определится, и тебя «выкинут».

Так вот, Анти-АОН включается сразу же после того, как только услышал запрос АОНа или щелчок. Удерживать около 0,5 сек, потом сразу нажать «#»! АОН будет продолжать слать запросы, но уже бесполезно. Однако если звонить по межгороду, то это не бесполезно! И в этот момент, пока АОН шлет запросы, нужно посылать свой ответ.

82   Секреты

Что для этого нужно? Для этого нужен Sound Blaster, самый древний дисковый телефон (главное, чтобы трубка работала) и какой-нибудь *.WAV recoder. Вытаскиваешь из трубки два провода и вставляешь в MiC Blaster5 а (рекомендую припаять к проводам штекер, а не совать так). Потом ставишь на АОНе определение после поднятия, берешь, просишь, чтобы тебе кто-нибудь позвонил. После того, как у тебя зазвонил телефон, включаешь REC в своем .WAV редакторе и поднимаешь трубку на любом телефоне, записываешь ответ от АТС, потом говоришь «спасибо» тому, кто тебе звонил, редактируешь .WAV, убираешь все лишнее.

И все Ok! Да, АТС отвечает не один раз, а от 2-х до 4-х. В принципе, это не мешает делу. Но когда будешь редактировать, будет очень неудобно, советую обрезать! После того, как отредактировал свой .WAV, перетыкиваешь штекер в Speaker, звонишь кому-нибудь еще (можно тому же), после того как АОН поднимает трубку, блокируешь определение и нажимаешь PiAY (засылаешь этот ответ). Я думаю, что своих корешей (или кого-то там еще) подставлять нехорошо. Для этого, берешь и извращаешься с WAVjom... А лучше, берешь в recoder'e функцию «Reverse» и сам понимаешь. Кому придет идея в голову посмотреть номер наоборот?

Да, в телефоне не семь цифр, а восемь! Последняя означает категорию абонента, она почти у всех «1», так что номер в обратную сторону будет начинаться на цифру «1». «3» — это абонент без выхода на междугороднюю связь, не редактируй .WAV так, чтобы последняя цифра была «3»! Да, если эта 8-я цифра будет «4» или «7», то счет никому не придет!

На межгороде определение происходит после набора номера, а на некоторых, особенно на декадно-шаговых АТС, после выхода на межгород «8». Запрос можно и не услышать, можно услышать просто щелчок. Но там нужно быстрее слать ответ! Там такая хитрая система, что, если номер не определится, даже если вы сделаете все как надо, АТС сделает еще запрос и номер все равно определится! Ну, послал ответ, а там базарь, сколько хочешь, а счеток тихо мирно набегает...

Фрикинг определителей и автоответчиков

Первый способ обмана определителя действует только на старых моделях. Для этого надо позвонить на взламываемый определитель и, пока твой номер не определился, перейти в тоновый режим и набрать ложный номер.

Второй способ заключается в анонимном выходе на международную линию. Тут есть много способов. Можно послать прямо на линию через модем (когда прямой гудок) ноту «Ля» первой октавы длительностью 0,001 сек. Можно в HiperTerminal из Windows набрать команду ATDP8W15(095) для плохих линий или команду ATDP{0FH}(095) для обычных и хороших линий.

Технология изготовления магнитных карточек   83

пить таким способом и в другие страны, но тогда тебя выследят моментально. Можно еще записать звук нажатия кнопки 8 и совсем чуть-чуть изменить его в любом редакторе. Заметь, надо не применять эффекты, а изменять длину «полосочек». Можно записать чужой звук и потом звонить якобы с его телефона.

Насчет ноты «Ля». Это можно сделать с помощью программы SoundForge. Но там надо будет поставить в параметрах сигнал MF, длину 0,04, паузу и обрыв через 0,001. В поле dial string надо вписать [*******. Вместо ******* надо вписать номер, от чьего имени ты будешь звонить в обратном порядке. Повторяющиеся символы заменяются па В. Дело в том, что всего при наборе номера звуки бывают 16-ти высот. Следова-1ельно, 0123456789ABCDEF. Например, номер 123-66-99 будет выглядеть как IB9B6321.

Есть способ в юзанье специальных программ для Internet-телефонии. Там все просто — оплачиваешь по левой кредитке и вперед. Причем, большинство сайтов, предоставляющих эту услугу, пропускают сгенерированные кредитки.

Теперь про автоответчики. Для того, чтобы захватить контроль над автоответчиком, надо позвонить на него, перейти в тоновый режим и набрать его код. Дело в том, что большинство юзеров автоответчиков настолько тупы, что не в состоянии сменить себе этот код. После того как ты узнаешь модель автоответчика (для этого нужен подход к клиенту), узнай стандартный код для этой модели. Для этих целей и существуют магазины. Иди в любой магазин и попроси дать посмотреть мануал по нужной тебе модели. Вот код у тебя в руках. Функции автоответчика тоже можно узнать из мануала.

Теперь про таксофоны. Способов взломать — куча, но я тебе поведаю только об одном. Действует он только на телефоны фирмы У РМЕТ. Всовываешь карточку, снимаешь трубку, набираешь телефон, кладешь трубку, вытаскиваешь карточку, набираешь **0?. Вместо знака вопроса нужно набрать 1, 2 или 3. Без разницы. Этот способ не действует на некоторых АТС. Дело в том, что АТС запоминает последний набранный номер. Команда **0 вызывает повтор номера. Автомат нажатие * не различает, для автомата ты набрал 01/02/03. То есть АТС повторяет номер, а автомат думает, что $ы звонишь в 01/02/03 и включает микрофон.

Технология изготовления магнитных карточек

В качестве примера рассмотрим таксофонную магнитную карту Urmet Patent. Таксофоны, использующие эти карты, имеются, в частности, во многих городах России. Карта представляет собой прямоугольник из упругого тонкого пластика, на который с одной стороны наносится полоска магнитного материала, с другой стороны — рекламная картинка. Левый верхний угол отрывной. Он играет роль пломбы, подтверждающей, что до вас этой картой никто не пользовался. Перед началом эксплуатации с! о удаляют.

84   Секреты

Далее мы рассмотрим, как самостоятельно изготовить такую карту с применением немного необычной технологии. Пока не будем касаться вопроса схемотехники и конструкции устройства для чтения-записи информации, а поговорим о самой карточке. Считывание магнитной записи с карточки имеет свои особенности. В обычном магнитофоне лента плотно прижимается к головке специальной подпружиненной подушечкой и, к тому же, немного огибает головку. Это удается сделать, потому что лента очень тонкая и мягкая. С карточкой так не получится. Из-за того, что карточка жесткая и ее материал имеет некоторые остаточные неровности, не удается : обеспечить идеальное прилегание считывающей головки к магнитному носителю. I При сильном прижиме головки к карточке может возникнуть ее притормаживание в подающем тракте и возникнет сильный износ головки и носителя самой карточки. Поэтому реально головка практически не касается дорожки на карточке, находясь на микронном расстоянии от нее. Применяются либо обычные индукционные головки, либо полупроводниковые магниточувствительные приборы. Карточку обычно носят в кошельке или кармане, где ее магнитный слой может поцарапаться, но нужно гарантировать клиенту устойчивое считывание карточки даже при наличии микродефектов. Все эти проблемы на практике решают, применяя достаточно толстый слой магнитного носителя, имеющего высокую коэрцитивность (способность к намагничиванию).

Для изготовления самодельной карточки нам понадобятся:

• Старые гибкие диски 5,25м.

• Тонкий плотный картон.

• Самоклеящаяся бумага.

• Клей ПВА.

• Утюг и ножницы.

Нельзя просто приклеить полоску магнитного носителя, вырезанную из материала дискеты на кусок картона, так как крайне сложно нанести быстросохнущий клей очень тонким ровным слоем и аккуратно приклеить магнитную полоску так, чтобы клей не выступал из-под ее краев.

Таким образом, сначала делаем заготовку, по размеру близкую к карточке, но чуть больше. Берем тонкий картон, по толщине примерно, как маленький календарик. Но необходимо, чтобы у него была только одна глянцевая сторона, поэтому календарик не подойдет — ПВА плохо прилипнет. Берем импортную самоклеящуюся бумагу с отрывной основой. Такую цветную бумагу можно купить в магазине канцтоваров. Аккуратно смазываем клеем ПВА шершавую сторону картона и бумагу. Не испачкайте обратную сторону картона. Складываем намазанные слои, кладем заготовку на плотную ровную поверхность и через газетку проглаживаем утюгом. Утюг включаем на «шелк» или чуть горячее. Кто делал «дембельский альбом», уже натренирован в таком методе склеивания. Гладим с двух сторон. Через несколько минут бутерброд будет готов.

Red Box   85

В случае, если его сильно коробит после остывания и не удается отгладить, значит картон не подходит. Попробуйте другой картон, можно вообще без глянца. Разберите дискету, вырежьте из нее полоску, равную по ширине заводской, но чуть длиннее. Из бумажной заготовки по образцу вырежьте саму карточку. Отслоите защитный слой от самоклеящейся бумаги и аккуратно приклейте в нужное место магнитную полоску. Перед этим вымойте руки и вообще будьте очень аккуратны. Малейшая соринка, попавшая под магнитную полоску, погубит вашу работу. Оторвать полоску обратно вы уже не сможете. Возьмите тонкую писчую бумагу и подклейте встык к краям магнитной полоски. Подберите бумагу по толщине магнитной ленты. Не используйте кальку и подобную ей вощеную бумагу. Она может отклеиться от основы. Обрежьте излишки бумаги по краям. Бритвенным лезвием срежьте излишки магнитной полоски, сняв небольшую фасочку по краям. Удалите, при необходимости, заусенцы по краям карточки. Болванка для последующей записи готова. Метод не так сложен, как это может показаться, и позволяет делать болванки чуть ли не партиями.

Red Box

Когда монета опускается в таксофон, тот испускает набор тоновых сигналов в сторону ACTS (Automated Coin Toll System — система автоматического контроля оплаты разговора). Red Box «обманывает» ACTS, заставляя ее «поверить» в то, что вы поместили монету в аппарат. Red Box просто проигрывает тоны ACTS в микрофон телефона. ACTS принимает эти тоны и позволяет сделать необходимый звонок. Работающие тона:

Сигнал монеты в 5 центов

1700+ 2200 0,060s on

Сигнал монеты в 10 центов

1700 + 2200 0,060s on, 0,060s off, повторить дважды

Сигнал монеты в 25 центов

1700 + 2200 33ms on, 33ms off, повторить 5 раз

S6   Секреты

Как сделать Red Box

Red Box обычно производятся из различных типов номеронабирателей Radio Shack, открыток фирмы Hallmark или собираются из находящихся под рукой электронных компонентов.

Для того чтобы сделать Red Box из номеронабирателя Radio Shack 43-141 или ; 43-146, откройте его и замените кварцевый резонатор на новый. Цель этой операции состоит в том, чтобы заставить кнопку (*) вашего номеронабирателя генерировать тон в 1700 Mhz и 2200 Mhz вместо изначального 941 Mhz и 1209 MhzTOHa. Точное значение нового резонатора должно быть 6,466806 для создания чистого тона в 1700 Mhz и 6,513698 для тона в 2200 Mhz.

Кристалл с близким значением создаст тон, который может вписаться в рамки допуска ACTS. Чаще всего выбирают кристалл в 6,5536 Mhz, потому что его легко заказать. Старый кристалл — это большая блестящая металлическая деталь, помеченная «3 579545 Mhz». Когда закончите переустановку кристалла, запрограммируйте кнопку Р1 на пятикратный набор (*). При нажатии Р1 каждый раз будет моделироваться сигнал 25-центовой монеты.

Где можно достать кристалл в 6,5536 Mhz

Проще всего его купить в местном магазине электроники. Кристаллы распространяются компанией Radio Shack, и ваш магазин должен сначала заказать их. На это уйдет приблизительно две недели. Кроме того, многие сотрудники Radio Shack не знают об этой услуге.

Можно заказать кристалл по почте. При этом плата за пересылку и обработку груза намного превысят цену самого кристалла. Самое лучшее собрать знакомых, купить кристалл в складчину и совместно его потом использовать. Или купить пять или шесть кристаллов самому и перепродать их позже. Вот некоторые адреса, по которым можно заказать кристаллы:

Digi-Key

701 Brooks Avenue South

P.O. Box 677

Thief River Falls, MN 56701-0677

(800) 344-4539

Part Number: X415-ND

(Примечание: 6,500 Mhz и только .197 x .433 x .149)

Part Number: X018-ND

Red Box   87

JDR Mlcrodevlces:

2233 Branham Lane San Jose, CA 95124 (800)538-5000 Part Number: 6.5536MHZ

Tandy Express Order Marketing

401 NE 38th Street Fort Worth, TX 76106 (800)241-8742 Part Number: 10068625

Aatronics

2300 Zanker Road San Jose CA 95131 (408) 943-9774 Voice (408) 943-9776 Fax (408) 943-0622 BBS Part Number: 92A057

Mouser

(800) 346-6873

Part Number: 332-1066

Biue Saguaro

P.O. Box 37061 Tucson, AZ 85740 Part Number: 1458b

Unicorn Electronics

10000 Canoga Ave, Unit c-2 Chatsworth, Ca 91311 Phone: 1-800-824-3432 Part Number: CR6.5

88   Секреты

Таксофоны, с которыми работает Red Box

Red Box работает с таксофонами компании TelCo и не работает с таксофонами фирмы СОСОТ.

Как уже говорилось выше, Red Box «надувает» ACTS, заставляя ее «поверить» в то, что разговор уже оплачен. ACTS — программное обеспечение телефонной компании — произносит «Пожалуйста, заплатите столько-то центов» и, слушая, ждет опускание монет.

Таксофоны СОСОТ не используют ACTS. Модели таксофонов этой фирмы сами контролируют оплату разговоров.

Как позвонить по местному номеру, используя Red Box

Таксофоны не используют ACTS для внутригородских звонков. Для того чтобы использовать вашу Red Box при местном звонке, нужно ввести ACTS в заблуждение относительно месторасположения запрашиваемого номера.

Первый способ это сделать — набрать 10288-ххх-хххх (в некоторых районах). Это представит ваш разговор как междугородний и приведет к включению ACTS.

В других районах можно позвонить в справочную и узнать телефонный номер нужного вам человека. Оператор продиктует номер, а затем вы услышите примерно такое сообщение: «Ваш звонок может быть автоматически завершен за дополнительные 35 центов». После того, как это случится, вы сможете использовать тона ACTS.

Blue Box

Blue Box использует тон в 2600 hz для управления телефонными переключателями, использующими полосу передачи сигналов. Абонент может затем обратиться к специальной функции переключателя, обычно с целью установления дальней телефонной связи, используя тона, обеспечиваемые Blue Box.

Иногда встречаются сообщения или ссылки на такую информацию: «Совместное использование ESS и Blue box невозможно». Это неверно. Когда я жил в штате Коннектикут, то запросто использовал Blue box под Step by Step, # 1AESS и DMS-100. Этс было действительно просто: даже если я инициализировал свое обращение к 800 номеру из разных мест (из офиса 5-го уровня, из здания финансовой биржи), то все равно звонок проходил через определитель суммы оплаты междугороднего разговор; (New Haven № 5 Crossbar toll в главном офисе Tandem'a). На главной линии между 5-л уровнем (компания, офис) и 4-м уровнем (телефонная финчасть, в нашем случае Nev Haven #5 Xbar) для передачи сигналов использовалась полоса частот MF, и поэтом' независимо от того, в какой город или регион я звонил, мое обращение шло по такш

Black Box   89

линиям, что я мог использовать свой Blue box хоть до посинения. Начальная АТС (SXS/ESS/ и т. д.) абсолютно не мешала мне включать Blue box.

Хотя появление ESS (и других электронных коммутаторов) сделало применение Blue Ьох'ов несколько проблематичным, все же это не является причиной для отказа от использования этих устройств. Главная проблема скрыта в параметрах опции «forward audio mute» — одной из возможностей CCIS (вне несущей полосы). К сожалению, 99% служб, подобных упомянутой выше New Haven #5 Xbar, использует именно CCIS. Для большинства любителей Blue Ьох'ов это настоящее бедствие. Пытаясь решить проблему, вы в поисках линии, использующей передачу сигналов в MF-частотах, неизбежно выйдете на блок сети, оборудованный CCIS. Здесь вам надо найти коммутатор на 2600 hz. Главная ваша цель — так или иначе заполучить в свое распоряжение линии, где»все еще используются MF-частоты для передача сигналов, но для этого вам придется как-то обходить или отключать опцию «audio mute» в CCIS. (Маленькая подсказка: приглядитесь поближе к WATS расширителям.)

Black Box

Black Box — это резистор (и часто одновременно и конденсатор), помещенный в телефонной розетке вашей линии для того, чтобы оборудование телефонной компании считало, что при входящем звонке вы не взяли трубку и не ответили. В результате тому, кто вам звонил, не будет предъявлен счет за телефонный разговор. Black Box не работает под ESS.

Для чего нужны все эти «цветные коробочки»

Acrylic

Перехват «тройных» звонков, дозвон и программируемая пересылка сообщений на старых 4-проводных системах.

Aqua

Перехват напряжения, используемого ФБР в системах lock-in-trace/trap-trace.

Beige

Телефонная трубка JIинемана.

90   Секреты

Вюск

Позволяет тому, кто совершает звонок, избежать предъявления счета за услуги.

Blast

Усилитель телефонного микрофона.

Biotto

Устраивает короткое замыкание для всех телефонов, расположенных в определенном районе.

Blue

Подражает настоящему оператору, перекрывая магистраль с тоном в 2600 hz.

Brown

Создает единую телефонную линию из двух.

Bud

Подсоединение к телефонной линии соседей.

Chartreuse

Использует электричество вашей телефонной линии.

Cheese

Соединяет два телефона для создания дивертера.

Chrome

Манипулирует сигналами дистанционного управления.

Clear

Телефонная спираль датчика и маленький усилитель используются для свободног дозвона с телефонов фирмы Fortress.

Co/or

Сигнал на линии активизирует телефонный регистратор.

Для чего нужны все эти «цветные коробочки»   91

Copper

Устанавливает помехи на расширителе при перекрестной связи.

Crimson

Клавиша «hold».

Dark

Переадресует исходящие или входящие звонки на другой телефон.

Daygio

Подсоединение к телефонной линии соседей.

Divertor

Переадресует исходящие или входящие звонки на другой телефон.

DlOC

Создает единую телефонную линию из двух.

Gold

Установка маршрута удаленного соединения.

Green

Подражает сигналам «Монета опущена», «Возврат монеты» и ringback-номеру.

Infinity

Дистанционно активизирует ответвление телефонной линии.

Jack

Touch-tone ключ pad.

Light

Индикатор использования.

92   Секреты

Lunch

АМ-передатчик.

Magenta

Соединяют одну удаленную телефонную линию с другой.

Mauve

Ответвление телефонной линии без прямого подсоединения.

Neon

Внешний микрофон.

Noise

Создает шумы на линии.

Olive

Внешний звонок.

Party

Создает единую телефонную линию из двух.

Реап

Генератор звуков.

Pink

Создает единую телефонную линию из двух.

Риле

Телефонная клавиша «hold».

Rainbow

Уничтожает следы пребывания, запуская в телефонную линию 120 v (шутка).

Для чего нужны все эти «цветные коробочки»   93

Razz

11одсоединение к телефонной линии соседей.

Red

Дает возможность свободно пользоваться таксофоном, генерируя тон 25-центовой монеты.

Rock

Добавляет музыку на вашу телефонную линию.

Scanet

Является причиной, по которой телефонная линия соседей некорректно работает.

Shver

( оздает DTMF-тоны для А, В, С и D.

Static

<                                     охранят высокое напряжение на телефонной линии.

Switch

Добавляет возможность сохранения сообщений, огоньки индикаторов, конференц-i иязь.

Гол

<                     'игнал на линии активизирует телефонный регистратор.

hon

<                   )Г>ращают фазу мощности к вашему дому, и ваш электросчетчик крутится медленнее.

IV Cable

-Нидит» звуковые волны на вашем TV.

94   Секреты

Urine

Создает серьезное нарушение между звонком и каркасом защиты в другой телефонной трубке.

Vioirt

Предохранят таксофон от «зависания».

White

Переносная вспомогательная DTMF-клавиатура.

Yeuow

Добавляет параллельный телефон.

ANAC-номер

ANAC (Automatic Number Announcement CircuiO-номер — это телефонный номер, который воспроизводит номер вызвавшего его телефона. ANAC-номера очень удобны в случае, если вам нужно узнать номер телефона из двухпроводной линии.

ANAC-номер и ваш регион

Как найти ваш ANAC-номер: в списке, помещенном ниже, отыщите ваш NPA (Код региона) и пробуйте набрать расположенный рядом с кодом номер. В случае, если это не получится, наберите 1 плюс номер, расположенный рядом с кодом. В случае, если и это не сработает, пробуйте набрать общий номер, к примеру 311, 958 и 200-222-2222. В случае, если вы найдете ANAC-номер своей области, пожалуйста, сообщите о нем нам.

Обратите внимание, что часто ANAC-номер неодинаков для различных моделей переключателей в одном и том же городе. Географические названия в списке НЕ полностью соответствуют зоне действия ANAC-номера, они (географические названия) предназначены только для удобства поиска.

Многие компании используют возможности номера «800», благодаря которым можно определить, с какого номера вам звонят. Большая часть из них подразумевает оперирование с несколькими меню для того, чтобы получить искомый номер телефона.

ANAC-номер   95

(800) 238-4959

Система голосовой электронной почты.

(800)328-2630

Секс по телефону.

(800) 568-3197

Автоматизированная линия блокирования компании Info Access Telephone.

(800) 571-8859

Секс по телефону.

(800) 692-6447 (800) MY-ANMS.

(800) 455-3256

Неизвестная линия.

404-988-9664

Это не-«800» ANAC, работающий в масштабе всей страны. Единственное неудобство этого номера — то, что с ним можно связаться лишь через AT&T Carrier.

Access Code 10732

Другой общенациональный не-«800» AN АС — это номер Глена Роберта (Glen Robert) из Full Disclosure Magazine, 10555-1-708-356-9646.

Пожалуйста, по возможности пользуйтесь местными ANAC-номерами, поскольку неправильное обращение может уничтожить «800» ANAC-номера.

Внимание: приведенные здесь геофафические названия могут рассматриваться только как ссылки. ANAC-номера могут варьироваться в пределах одного и того же города.

| NPA | ANAC номер |  | Район |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | 958 |  | Хакенсак/Джерси-сити/Ньюарк/Патерсон, |  |  |
|  |  |  | Нью-Джерси |  |  |
| 202 | 811 |  | Округ Колумбия |  |  |
| 203 | 970 |  | Центральные области |  |  |
| 96 Секреты |  |  |  |  |  |
| 205 |  | 300-222-2222 |  | Бирмингем, Алабама |  |
| 205 |  | 300-555-5555 |  | Маленькие городки в Алабаме |  |
| 205 |  | 300-648-1111 |  | Дора, Алабама |  |
| 205 |  | 300-765-4321 |  | Бессемер, Алабама |  |
| 205 |  | 300-798-1111 |  | Форестдейл, Алабама |  |
| 205 |  | 300-833-3333 |  | Бирмингем, Алабама |  |
| 205 |  | 557-2311 |  | Бирмингем, Алабама |  |
| 205 |  | 811 |  | Пел-сити/Кропуел/Линкольн, Алабама |  |
| 205 |  | 841-1111 |  | Таррант, Алабама |  |
| 205 |  | 908-222-2222 |  | Бирмингем, Алабама |  |
| 206 |  | 411 |  | Вашингтон (восточный) |  |
| 207 |  | 958 |  | Мэн |  |
| 209 |  | 830-2121 |  | Стоктон, Калифорния |  |
| 209 |  | 211-9779 |  | Стоктон, Калифорния |  |
| 210 |  | 830 |  | Браунсвиль/Ларедо/Сан-Антонио, Техас |  |
| 212 |  | 958 |  | Манхеттен, Нью-Йорк |  |
| 213 |  | 114 |  | Лос-Анджелес, Калифорния (GTE) |  |
| 213 |  | 1223 |  | Лос-Анджелес, Калифорния |  |
| 213 |  | 211-2345 |  | Лос-Анджелес, Калифорния (English |  |
|  |  |  |  | формат) |  |
| 213 |  | 211-2346 |  | Лос-Анджелес, Калифорния (DTMF формат) |  |
| 213 |  | 760-2??? |  | Лос-Анджелес, Калифорния (DMS АТС) |  |
| 213 |  | 61056 |  | Лос-Анджелес, Калифорния |  |
| 214 |  | 570 |  | Даллас, Техас |  |
| 214 |  | 790 |  | Даллас, Техас (GTE) |  |
| 214 |  | 970-222-2222 |  | Даллас, Техас |  |
| 214 |  | 970-611-1111 |  | Даллас, Техас (Southwestern Bell) |  |
| 215 |  | 410-хххх |  | Филадельфия, Пенсильвания |  |
| 215 |  | 511 |  | Филадельфия, Пенсильвания |  |
| 215 |  | 958 |  | Филадельфия, Пенсильвания |  |
| 216 |  | 200-ХХХХ |  | Аркон/Кантон/Кливленд/Лорейн/Янгстаун, |  |
|  |  |  |  | Огайо |  |
| 216 |  | 331 |  | Аркон/Кантон/Кливленд/Лорейн/Янгстаун, |  |
|  |  |  |  | Огайо |  |
| 216 |  | 959-9892 |  | Аркон/Кантон/Кливленд/Лорейн/Янгстаун, |  |
|  |  |  |  | Огайо |  |
| 217 |  | 200~ххх-хххх |  | Чэмпейн-Урбана/Спрингфилд, Иллинойс |  |
| 219 |  | 550 |  | Гэри/Хаммонд/Мичиган/Саубенд, Индиана |  |
| 219 |  | 559 |  | Гэри/Хаммонд/Мичиган/Саубенд, Индиана |  |
| 301 |  | 958-9968 |  | Хейгерстаун/Роксвиль, Мэриленд |  |
| 310 |  | 114 |  | Лонг Бич, Калифорния (многие GTE АТС) |  |

ANAC-номер   97

| 1223 | Лонг Бич, Калифорния (какая-то 1AESS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АТС) |  |  |
| 211-2345 | Лонг Бич, Калифорния (English формат) |  |  |
| 211-2346 | Лонг Бич, Калифорния (DTMF формат) |  |  |
| 200 | Чикаго, Иллинойс |  |  |
| 290 | Чикаго, Иллинойс |  |  |
| 1-200-8825 | Чикаго, Иллинойс |  |  |
| 1-200-5551212 | }Чикаго, Иллинойс |  |  |
| 200-200-2002 | Анн Арбор/Дирборн/Детройт, Мичиган |  |  |
| 200-222-2222 | Анн Арбор/Дирборн/Детройт, Мичиган |  |  |
| 200-ххх-хххх | Анн Арбор/Дирборн/Детройт, Мичиган |  |  |
| 2002002002000 Анн Арбор/Дирборн/Детройт, Мичиган |  |  |  |
| 410-хххх# | Колумбия/Джефферсон-сити/Сент-Льюис, |  |  |
|  | Миссури |  |  |
| 953 | Сиракьюс/Отика, Нью-Йорк |  |  |
| 958 | Сиракьюс/Отика, Нью-Йорк |  |  |
| 998 | Сиракьюс/Отика, Нью-Йорк |  |  |
| 310-222-2222 | Индианаполис/Кокомо, Индиана |  |  |
| 559-222-2222 | Индианаполис/Кокомо, Индиана |  |  |
| 743-1218 | Индианаполис/Кокомо, Индиана |  |  |
| 5572411 | Монтгомери, Алабама |  |  |
| 5572311 | Монтгомери, Алабама |  |  |
| 200-200-4444 | Род-Айленд |  |  |
| 222-2222 | Род-Айленд |  |  |
| 311 | Линкольн, Новая Англия |  |  |
| 311 | Атланта, Джорджия |  |  |
| 940-ххх-хххх | Атланта, Джорджия |  |  |
| 990 | Атланта, Джорджия |  |  |
| 890-7777777 | Энид/Оклахома, Оклахома |  |  |
| 897 | Энид/Оклахома, Оклахома |  |  |
| 200-222-2222 | Орландо/Уэст-Палм-Бич, Флорида |  |  |
| 300-ххх-хххх | Сан-Хосе, Калифорния |  |  |
| 760 | Сан-Хосе, Калифорния |  |  |
| 940 | Сан-Хосе, Калифорния |  |  |
| 951 | Бомонт/Галвестон, Техас |  |  |
| 97 0-хххх | Бомонт/Галвестон, Техас |  |  |
| 200-6969 | Анаполис/Балтимор, Мэриленд |  |  |
| 200-555-1212 | Анаполис/Балтимор, Мэриленд |  |  |
| 811 | Анаполис/Балтимор, Мэриленд |  |  |
| 711-6633 | Питтсбург, Пенсильвания |  |  |
| 711-4411 | Питтсбург, Пенсильвания |  |  |
| 999-хххх | Питтсбург, Пенсильвания |  |  |
| 98 Секреты |  |  |  |
| 413 | 958 | Питтсвил/Спрингфилд, Миннесота |  |
| 413 | 200-555-5555 | Питтсвил/Спрингфилд, Миннесота |  |
| 414 | 330-2234 | Фон-дю-Лак/Грин Бей/Милуоки/Расин, |  |
|  |  | Висконсин |  |
| 415 | 200-555-1212 | Сан-Франциско, Калифорния |  |
| 415 | 211-2111 | Сан-Франциско, Калифорния |  |
| 415 | 2222 | Сан-Франциско, Калифорния |  |
| 415 | 640 | Сан-Франциско, Калифорния |  |
| 415 | 760-2878 | Сан-Франциско, Калифорния |  |
| 415 | 7600-2222 | Сан-Франциско, Калифорния |  |
| 419 | 311 | Толедо, Огайо |  |
| 502 | 2002222222 | Франкфорт/Луисвиль/Педака/Шелбивилл, |  |
|  |  | Кентукки |  |
| 502 | 997-555-1212 | Франкфорт/Луисвиль/Педака/Шелбивилл, |  |
|  |  | Кентукки |  |
| 503 | 611 | Портланд, Орегон |  |
| 503 | 999 | Портланд, Орегон (GTE) |  |
| 504 | 99882233 | Батон-Руж/Новый Орлеан, Луизиана |  |
| 504 | 201-269-1111 | Батон-Руж/Новый Орлеан, Луизиана |  |
| 504 | 998 | Батон-Руж/Новый Орлеан, Луизиана |  |
| 504 | 99851-0...0 | Батон-Руж/Новый Орлеан, Луизиана |  |
| 508 | 958 | Фол Ривер/Нью Бедфорд/Ворчестер, |  |
|  |  | Миннесота |  |
| 508 | 200-222-1234 | Фол Ривер/Нью Бедфорд/Ворчестер, |  |
|  |  | Миннесота |  |
| 508 | 200-222-2222 | Фол Ривер/Нью Бедфорд/Ворчестер, |  |
|  |  | Миннесота |  |
| 508 | 26011 | Фол Ривер/Нью Бедфорд/Ворчестер, |  |
|  |  | Миннесота |  |
| 509 | 560 | Спокан/Уолла-Уолла/Якима, Вашингтон |  |
| 510 | 760-1111 | Окленд, Калифорния |  |
| 512 | 830 | Остин/Корпус-Кристи, Техас |  |
| 512 | 970-хххх | Остин/Корпус-Кристи, Техас |  |
| 515 | 5463 | Де-Мойн, Айова |  |
| 515 | 811 | Де-Мойн, Айова |  |
| 516 | 958 | Хемпстед/Лонг-Айленд, Нью-Йорк |  |
| 516 | 968 | Хемпстед/Лонг-Айленд, Нью-Йорк |  |
| 517 | 200-222-2222 | Бей-Сити/Джексон/Лансинг, Мичиган |  |
| 517 | 2002002002200 Бей-Сити/Джексон/Лансинг, Мичиган |  |  |
| 518 | 511 | Олбани/Шенектади/Трой, Нью-Йорк |  |
| 518 | 997 | Олбани/Шенектади/Трой, Нью-Йорк |  |
| 518 | 998 | Олбани/Шенектади/Трой, Нью-Йорк |  |

ANAC-номер   99

| 200-222-2222 | Нью-Гемпшир |
| --- | --- |
| 997-555-1212 | Эшланд/Винчестер, Кентукки |
| 711 | Эшланд/Винчестер, Кентукки |
| 993 | Бингемтон/Элмайра, Нью-Йорк |
| 958 | Атлантик-сити/Камден/Трентон/Вайнленд, |
|  | Нью-Джерси |
| 958 | Аллентайн/Рединг, Пенсильвания |
| 958-4100 | Аллентайн/Рединг, Пенсильвания |
| 511 | Миннеаполис/Сент-Пол, Миннесота |
| 200 | Колумбус/Стубенвиль, Огайо |
| 571 | Колумбус/Стубенвилл, Огайо |
| 2002002200200 | Чаттануга/Ноксвилл/Нашвилл, Теннесси |
| 2002222222 | Чаттануга/Ноксвилл/Нашвилл, Теннесси |
| 830 | Нашвилл, Теннесси |
| 200-222-2222 | Батл-Крик/Гранд-Рапиде/Каламазу, Мичиган |
| 200-222-1234 | Бостон, Массачусетс |
| 200-222-2222 | Бостон, Массачусетс |
| 200-444-4444 | Бостон, Массачусетс (Вобурн, |
|  | Массачусетс) |
| 220-2622 | Бостон, Массачусетс |
| 958 | Бостон, Массачусетс |
| 2 00-ххх-хххх | Олтон/Каиро/Монтвернон, Иллинойс |
| 930 | Олтон/Каиро/Монтвернон, Иллинойс |
| 211-2001 | Сан-Диего, Калифорния |
| 211-2121 | Сан-Диего, Калифорния |
| 811 | Александрия/Арлингтон/Роанок, Виргиния |
| 311 | Ашвилл/Шарлотт, Северная Каролина |
| 211-2222 | Уайрека, Калифорния |
| 1-200-5551212 | Чикаго/Элджин, Иллинойс |
| 1-200-8825 | Чикаго/Элджин, Иллинойс |
| 200-6153 | Чикаго/Элджин, Иллинойс |
| 724-9951 | Чикаго/Элджин, Иллинойс * |
| 356-9646 | Чикаго/Элджин, Иллинойс |
| 380 | Хьюстон, Техас |
| 97 0-хххх | Хьюстон, Техас |
| 811 | Хамбле, Техас |
| 114 | Анахейм, Калифорния (GTE) |
| 211-2121 | Анахейм, Калифорния (PacBell) |
| 211-2222 | Анахейм, Калифорния (Pacbell) |
| 511 | Буффало/Ниагара-Фолс/Рочестер, Нью-Йорк |
|  | (Rochester Tel) |

100 Секреты

| 716 | 990 | Буффало/Ниагара-Фолс/Рочестер, Нью-Йорк• |
| --- | --- | --- |
|  |  | (Rochester Tel) |
| '717 | 958 | Гаррисберг/Скрантон/Уилкс-Барре, |
|  |  | Пенсильвания |
| 718 | 958 | Бронкс/Бруклин/Статен Айленд |
| 802 | 2-222-2222222 | Вермонт |
| 802 | 200-222-2222 | Вермонт |
| 802 | 1-700-2222222 | Вермонт |
| 802 | 111-2222 | Вермонт |
| 805 | 114 | Бейкерсфилд/Санта Барбара, Калифорния |
| 805 | 211-2345 | Бейкерсфилд/Санта Барбара, Калифорния |
| 805 | 211-2346 | Бейкерсфилд/Санта Барбара, Калифорния |
|  |  | (Returns DTMF) |
| 805 | 830 | Бейкерсфилд/Санта Барбара, Калифорния |
| 806 | 97 0-хххх | Амарилло/Лаббок, Техас |
| 810 | 2002002002200 | Флинт/Понтиак/Саутфилд/Трои, Мичиган |
| 812 | 410-555-1212 | Эвансвилл, Индиана |
| 813 | 311 | Форт-Майерс/Сент-Питерсберг/Тампа, |
|  |  | Флорида |
| 815 | 200-ххх-хххх | Ла-Саль/Рокфорд, Иллинойс |
| 815 | 290 | Ла-Саль/Рокфорд, Иллинойс |
| 817 | 211 | Форт-Уэрт/Уэйко, Техас |
| 817 | 970-611-1111 | Форт-Уэрт/Уэйко, Техас (Southwestern |
|  |  | Bell) |
| 818 | 1223 | Пасадена, Калифорния (ряд 1AESS АТС) |
| 818 | 211-2345 | Пасадена, Калифорния (English формат) |
| 818 | 211-2346 | Пасадена, Калифорния (DTMF формат) |
| 903 | 970-611-1111 | Тайлер, Техас |
| 904 | 200-222-222 | Джексонвилл/Пенсакола/Таллахасси, Флорида |
| 906 , | 1-200-2222222 Марикетт/Су-Сент-Мари, Мичиган |  |
| 907 | 811 | Аляска |
| 908 | 958 | Нью-Брансуик, Нью-Джерси |
| 910 | 200 | Файеттвилл/Гринсборо/Роли/Уинстон-Сейлем, |
|  |  | Северная Каролина |
| 910 | 311 | Файеттвилл/Гринсборо/Роли/Уинстон-Сейлем, |
|  |  | Северная Каролина |
| 910 | 988 | Файеттвилл/Гринсборо/Роли/Уинстон-Сейлем, |
|  |  | Северная Каролина |
| 914 | 990-1111 | Пикскилл/Покипси/Уайт-Плейнс/Йонкерс, |
|  |  | Нью-Йорк |
| 915 | 97 0-хххх | Абилин/Эль Пасо, Техас |
| 916 | 211-2222 | Сакраменто, Калифорния (Рас Bell) |

Rjngback-номер   101

| 916 | 461 | Сакраменто, Калифорния (Roseville |
| --- | --- | --- |
|  |  | Telepohone) |
| 919 | 200 | Дарем, Северная Каролина |
| 919 | 711 | Дарем, Северная Каролина |
| Канада: |  |  |
| 204 | 644-4444 | Манитоба |
| 306 | 115 | Саскачеван |
| 403 | 311 | Альберта, Юкон и Северо-западные |
|  |  | территории |
| 403 | 908-222-2222 | Альберта, Юкон |
| 403 | 999 | Альберта, Юкон |
| 416 | 997-хххх | Торонто, Онтарио |
| 506 | 1-555-1313 | Нью-Брансуик |
| 514 | 32 0-хххх | Монреаль, Квебек |
| 519 | 32 0-хххх | Лондон, Онтарио |
| 604 | 1116 | Британская Колумбия |
| 604 | 1211 | Британская Колумбия |
| 604 | 211 | Британская Колумбия |
| 613 | 320-2232 | Оттава, Онтарио |
| 705 | 320-4567 | Норт-Бэй/СугСент-Мари, Онтарио |
| Австралия: |  |  |
| +61 | 03-552-4111 | Провинция Виктория |
| + 612 | 19123 | Все главные города страны |
| Великобритания: |  |  |
| 175 |  |  |
| Израиль: |  |  |
| 110 |  |  |

Ringback-номер

Ringback-номер — номер, при соединении с которым сигнал вызова немедленно вернется к телефону, с которого был сделан звонок.

102   Секреты

В большинстве случае вы вызываете ringback-номер, быстро вешаете трубку и через небольшой промежуток времени снимаете ее опять. Так вы выбираетесь из ловушки, и в трубке будут слышаться различные звуки. После этого вы можете отключиться. Через несколько секунд вам позвонят.

Ringback-номер и ваш регион

В приводимом ниже списке «х» означает «вставьте соответствующие цифры из номера, с которого вы звоните». «?» означает, что номер варьируется в регионе от АТС к АТС или время от времени меняется. Попробуйте все возможные комбинации.

В случае, если в списке нет ringback для вашего NPA, попробуйте общие номера типа 951-ххх-хххх, 954, 957 и 958. Также можно попробовать номера, приведенные для другой NPA, обслуживаемой вашей же телефонной компанией.

Внимание: приведенные здесь географические названия могут рассматриваться только как ссылки. ANAC-номера могут варьироваться в пределах одного и того же города.

| NPA | Ringback-номер | Регион |
| --- | --- | --- |
| 201 | 55?-xxxx | Хакенсак/Джерси-сити/Ньюарк/ |
|  |  | Патерсон, Нью-Джерси |
| 202 | 958-xxxx | Округ Колумбия |
| 203 | 99?-xxxx | Центральный район |
| 206 | 571-xxxx | Вашингтон |
| 208 | 99xxx-xxxx | Айдахо |
| 213 | l-95x-xxxx | Лос-Анджелес, Калифорния |
| 215 | 811-xxxx | Филадельфия, Пенсильвания |
| 216, | 551-xxxx | Аркон/Кантон/Кливленд/ |
|  |  | Лорейн/Янгстаун, Огайо |
| 219 | 571-xxx-xxxx | Гэри/Хаммонд/Мичиган/Саубенд, |
|  |  | Индиана |
| 219 | 777-xxx-xxxx | Гэри/Хаммонд/Мичиган/ |
|  |  | Саубенд, Индиана |
| 301 | 579-xxxx | Хейгерстаун/Роксвиль, Мэриленд |
| 301 | 958-xxxx | Хейгерстаун/Роксвиль, Мэриленд |
| 303 | 99X-xxxx | Гранд-Джанкшен, Колорадо |
| 304 | 998-xxxx | Западная Виргиния |
| 305 | 999-xxxx | Форт-Лодердейл/Ки-Уэст/Майами, |
|  |  | Флорида |
| 312 | 511-xxxx | Чикаго, Иллинойс |
| 312 | 511-xxx-xxxx | Чикаго, Иллинойс |
| 312 | 57?-xxxx | Чикаго, Иллинойс |

Ringback-номер   103

| 98х-хххх | Сиракыос/Отика, Нью-Йорк |
| --- | --- |
| 777-хххх | Индианаполис/Кокомо, Индиана |
| ууу-хххх | Индианаполис/Кокомо, Индиана |
| 79х-хххх | Давенпорт/Дубьюк, Айова |
| 901-хххх | Монтгомери, Алабама |
| 98?-хххх | Род-Айленд |
| 450-хххх | Атланта, Джоджия |
| 988-хххх | Орландо/Уэст-Палм-Бич, Флорида |
| 985-хххх | Питтсбург, Пенсильвания |
| 977-хххх | Фон-дю-Лак/Грин Бей/Милуоки/Расин, |
|  | Висконсин |
| 97 8-хххх | Фон-дю-Лак/Грин Бей/Милуоки/Расин, |
|  | Висконсин |
| 350-хххх | Сан-Франциско, Калифорния |
| 551-хххх | Джоплин/Спрингфилд, Миссури |
| 221-ххх-хххх | Арканзас |
| 721-ххх-хххх | Арканзас |
| 988 | Франкфорт/Луисвиль/Педака/ |
|  | Шелбивилл, Кентукки |
| 541-ХХХХ | Орегон |
| 99х-хххх | Батон-Руж/Новый Орлеан, Луизиана |
| 9988776655 | Батон-Руж/Новый Орлеан, Луизиана |
| 95Х-хххх | Остин, Техас |
| 951-хххх | Цинциннати/Дейтон, Огайо |
| 955-хххх | Цинциннати/Дейтон, Огайо |
| 99?-хххх | Цинциннати/Дейтон, Огайо |
|  | (X = 0, 1, 2, 3, 4, 8 или 9) |
| 660-ххх-хххх | Хемпстед/Лонг-Айленд, Нью-Йорк |
| 777-хххх | Миссисипи |
| 55?-хххх | Атлантик-сити/Камден/Трентон/ |
|  | Вайнленд, Нью-Джерси |
| 811-хххх | Аллентайн/Рединг, Пенсильвания |
| 511 | Миннеаполис/Сент-Пол, Миннесота |
| 999-ххх-хххх | Миннеаполис/Сент-Пол, Миннесота |
| 998-хххх | Колумбус/Стубенвиль, Огайо |
| 920-ХХХХ | Чаттануга/Ноксвилл/Нашвилл, |
|  | Теннесси |
| 930-хххх | Чаттануга/Ноксвилл/Нашвилл, |
|  | Теннесси |
| 946-хххх | Батл-Крик/Гранд-Рапиде/Каламазу, |
|  | Мичиган |
| 331-хххх | Сан-Диего, Калифорния |

104 Секреты

Канада:

| 619 |  | 332-хххх | Сан-Диего, Калифорния |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 703 |  | 958-хххх | Александрия/Арлингтон/Роанок, |  |  |
|  |  |  | Виргиния |  |  |
| 7 08 |  | . 511-хххх | Чикаго/Элджин, Иллинойс |  |  |
| 714 |  | 330? | Анахейм, Калифорния (GTE) |  |  |
| 714 |  | 33?-хххх | Анахейм, Калифорния (PacBell) |  |  |
| 716 |  | 981-хххх | Рочестер, Нью-Йорк (Rochester Tel) |  |  |
| 718 |  | 660-хххх | Бронкс/Бруклин/Квинс/Статен |  |  |
|  |  |  | Айленд, Нью-Йорк |  |  |
| 719 |  | 99х~хххх | Колорадо Спирнгс/Лидвилл/Пуэбло, |  |  |
|  |  |  | Колорадо |  |  |
| 801 |  | 93 8-хххх | Юта |  |  |
| 801 |  | 939-хххх | Юта |  |  |
| 802 |  | 987-хххх | Вермонт |  |  |
| 804 |  | 260 | Шарлоттесвил/Ньюпорт-Ньюс/Норфолк/ |  |  |
|  |  |  | Ричмонд, Виргиния |  |  |
| 805 |  | 114 | Бейкерсфилд/Санта Барбара, |  |  |
|  |  |  | Калифорния |  |  |
| 805 |  | 980-хххх | Бейкерсфилд/Санта Барбара, |  |  |
|  |  |  | Калифорния |  |  |
| 810 |  | 951-ххх-хххх | Понтиак/Саутфилд/Трои, Мичиган |  |  |
| 813 |  | 711 | Форт-Майерс/Сент-Питерсберг/Тампа, |  |  |
|  |  |  | Флорида |  |  |
| 817 |  | 971 | Форт-Уэрт/Уэйко, Техас |  |  |
| 906 |  | 951-ххх-хххх | Марикетт/Су-Сент-Мари, Мичиган |  |  |
| 908 |  | 55?-хххх | Нью-Брансуик, Нью-Джерси |  |  |
| 908 |  | 953 | Нью-Брансуик, Нью-Джерси |  |  |
| 913 |  | 951-хххх | Лоуренс/Салайна/Топика, Канзас |  |  |
| U 914 |  | 660-хххх-хххх | Пикскилл/Покипси/Уайт-Плейнс/ |  |  |
|  |  |  | Йонкерс, Нью-Йорк |  |  |
| 204 | 590-ххх-хххх |  |  | Манитоба |  |
| 416 | 57х-хххх |  |  | Торонто, Онтарио |  |
| 416 | 99х-хххх |  |  | Торонто, Онтарио |  |
| 416 | 999-ххх-хххх |  |  | Торонто, Онтарио |  |
| 506 | 572 + ххх-хххх |  |  | Нью-Брансуик |  |
| 514 | 320-ххх-хххх |  |  | Монреаль, Квебек |  |
| 519 | 999^ххх-хххх |  |  | Лондон, Онтарио |  |
| 613 | 999-ххх-хххх |  |  | Оттава, Онтарио |  |
| 705 | 999-ххх-хххх |  |  | Норт-Бэй/Су-Сент-Мари, Онтарио |  |

Loop   105

Австралия:

+61199

Бразилия:

109 или 199

Голландия:

99-хххххх

Новая Зеландия:

137

Швеция:

0058

Великобритания:

174 или' 1744 или 175 или 0500-89-0011

Loop

Loop — это пара телефонных номеров, обычно последовательных, подобно 836-9998 и 836-9999. Они используются телефонной компанией для тестирования. Что же хорошего могут дать нам 1оор'ы? Что ж, они полезны по многим параметрам. Вот простой пример использования loop'a.

Каждый loop имеет два конца, «высокий» и «низкий». Один конец дает (обычно) постоянный, громкий тон, когда это Вызываемый. Другой конец тих. Обычно loop не звонит одновременно. Когда сигнал поступает одновременно к обоим концам, звонящие на каждый из концов loop'a люди могут беседовать через loop друг с другом. На некоторых loop'ax установлены речевые фильтры и они не пропускают ничего, кроме постоянного тона; от них вам будет мало толку. А нужны 1оор'ы вот для чего: вы можете использовать рабочие 1оор'ы для мелкого хулиганства с телефонными счетами! Сначала позвоните на тот конец, который дает громкий тон. Затем, если оператор или кто-то другой вызовет другой конец, тон станет тише. Дальше действуйте, как если бы просто зазвонил телефон и вы сняли трубку... скажите «Привет», «Алло», «Чу», «Ё-мое» или что еще вам взбредет в голову. Оператор просто решит, что не туда попал, и все! Теперь счет телефона пойдет по loop'y, и его получит ваш локальный

106   Секреты

RBOC! Попробуйте использовать эту методику периодически. Loop может оказаться полезен в случае, когда вам нужно пообщаться с кем-то, кому вы не хотите давать номер своего телефона.

CNA-номер

CNA — это сокращение от Customer Name and Address. CNA-номер — справочный номер, используемый сотрудниками телефонных компаний для определения имени и адреса хозяина телефонного аппарата. В случае, если оператор телефонной сети обнаружит незарегистрированную линию, то он сможет обратиться к ANI-номеру и определить номер телефона-нарушителя, а затем вызвать оператора CNA и узнать имя владельца и его адрес.

Обычные CNA-номера доступны только сотрудникам телефонных компаний. Частные граждане могут легально получить предоставляемую системой CNA информацию, прибегнув к услугам частных компаний. Их две:

• Unidirectory (900) 933-3330

• Telename (900) 884-1212

Обратите внимание, что телефоны компаний начинаются с (900) и, следовательно, будут вам стоить примерно $1 в минуту.

В случае, если вы житель 312-го или 708-го регионов, то вы можете обратиться в компанию AmeriTech, предоставляющей услуги CNA широкой публике. Ее номер — 796-9600. Стоимость одного звонка — $35; за один раз вы можете запросить информацию о двух номерах.

Если вы живете в 415-м регионе, то здесь свободный доступ к системе CNA обеспечивается компанией Pacific Bell по телефону (415) 781-5271.

Телефонная компания, услуги CNA и ваш регион

• 203 (203) 771-8080 Центральный район

• 312 (312) 796-9600 Чикаго, Иллинойс

• 506 (506) 555-1313 Нью-Брансуик

• 513 (513) 397-9110 Цинцинати/Дейтон, Огайо

• 516 (516) 321-5700 Хемпстед/Лонг-Айленд, Нью-Йорк

• 518 (518) 471-8111 Олбани/Шенектади/Трой, Нью-Йорк

• 614 (614) 464-0123 Колумбус/Стубенвиль, Огайо

• 813 (813) 270-8711 Форт-Майерс/Сент-Питерсберг/Тампа, Флорида

CNA-номер   107

Proctor Test Set

Proctor Test Set — это устройство, используемое telco personell для диагностики телефонных линий. Вы набираете номер Proctor Test Set, нажимаете кнопки на тоновом номеронабирателе и выбираете необходимый вам тест.

Proctor Test Set и ваш регион

805      111         Бейкерсфилд/Санта Барбара, Калифорния

909      117         Тайлер, Техас

913       611-1111     Лоуренс/Салайна/Топика, Канзас

Scanning

Scanning — это набор большого количества телефонных номеров с целью обнаружения интересующего человека (или компьютера) или тона. Scanning может выполняться вручную, хотя набор нескольких тысяч номеров вручную — чрезвычайно утомительная работа, отнимающая много времени.

Лучше использовать специальную scanning-программу, иногда называемую «war dialer» или «demon dialer». В настоящее время лучшей из доступных пользователям PC-DOS scanning-программ является ToneLoc, созданная Minor Threat и Mucho Maas. ToneLoc можно скачать с ftp.paranoia.com /pub/toneloc/.

«War dialer» набирает телефонные номера и регистрирует их ответы в журнале. Вы же потом просто выбираете номера, помеченные как «сапу» или «tone».

Законно ли использование scanning-программ?

Обвинить кого-либо в использовании этих программ достаточно сложно, так как если нарушитель соединится с каким-то номером всего лишь раз, его будет невозможно определить. Невозможно даже представить себе толпу тех, до кого дозвонился компьютер со scanning-программой, преследующую нарушителя спокойствия. Известно, правда, что некоторые офисы телефонных компаний странно реагируют на использование scanning-программ. Иногда после того, как начато сканирование, оказывается, что ваш телефон на несколько часов отключен. Впрочем, это необязательно. Лучше всего, конечно, сначала выяснить, не подпадают ли ваши действия под какой-нибудь дурацкий закон, запрещающий этот вид деятельности. В случае, если же такого закона нет, то единственный способ выяснить, что же произойдет, это начать сканирование.

DTMF-частоты   109

DTMF-частоты

DTMF — сокращение от Dual Tone Multi Frequency. Эти частоты — те тона, которые вы слышите, нажимая какую-нибудь кнопку на своем телефоне. Тон кнопки — сумма тонов строки и столбца. Клавиш А, В, С и D на стандартных телефонах не существует.

1336     1477     1633

Частоты телефонных тонов

| Тип | Hz |  |  | On | Off |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тон набора номера | 350 | и | 440 | --- | --- |
| Сигнал «занято» | 480 | и | 620 | 0.5 | 0.5 |
| Потеря при перегрузке | 480 | и | 620 | 0.2 | 0.3 |
| Обратный звонок (норм.) | 440 | и | . 480 | 2.0 | 4.0 |
| Обратный звонок (РВХ) | 440 | и | 480 | 1.5 | 4.5 |
| Переназначение локальное | 480 | и | 620 | 3.0 | 2.0 |
| Неправильно набран номер | 200 | и | 400 |  |  |
| Предупреждение о скором |  |  |  |  |  |
| рас с оединении | 1400 |  | и 2060 | 0.1 | 0.1 |
| Рассоединение | 2450 |  | и 2600 | --- | --- |

LASS-коды

Ниже приводим список стандартных кодов Local Area Signalling Services (LASS) и Custom Calling Feature Control Codes (в различных регионах они могут быть незначительно изменены)

| Кольцо селекторной связи 1(..) | *51 | 1151 |  | [3] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кольцо селекторной связи 2 (. .) | *52 | 1152 |  | [3] |  |
| Кольцо селекторной связи 3 (. .) | *53 | 1153 |  | [3] |  |
| Хранение Расширения | *54 | 1154 |  | [3] |  |
| Заказчик инициировал след | *57 | 1157 |  |  |  |
| Выборочное отклонение обращения | *60 | 1160 |  |  |  |
| (или Экран Обращения) |  |  |  |  |  |
| Выборочная различная тревога | *61 | 1161 |  |  |  |
| Выборочное принятие вызова | *62 | 1162 |  |  |  |
| Выборочная пересылка обращения | *63 | 1163 |  |  |  |
| ICLID активация | *65 | 1165 |  |  |  |
| Вызовите возврат (исходящий) | *бб | 1166 |  |  |  |
| Дисплей номера, блокирующий | *67 | 1167 |  | [4] |  |
| Компьютерное ограничение |  |  |  |  |  |
| доступа | *68 | 1168 |  |  |  |
| Вызовите возврат (входящий) | *69 | 1169 |  |  |  |
| Ожидание обращения отключает | *70 | 1170 |  | [4] |  |
| Низкая передача обращения |  |  |  |  |  |
| ответа | *71 | 1171 |  |  |  |
| Использование чувствительных |  |  |  |  |  |
| способов прозвона | *71 | 1171 |  |  |  |
| Пересылка обращения (начало) | *72/72# |  | 1172 |  |  |
| Пересылка обращения (отмена) | *73/73# |  | 1173 |  |  |
| Быстрый набор (8 номеров) | *74/74# |  | 1174 |  |  |
| Быстрый набор (30 номеров) | *75/75# |  | 1175 |  |  |
| Анонимное отклонение |  |  |  |  |  |
| обращения | *77 | 1177 |  | [5] | [М:*58] |
| Отключение экрана обращения | *80 | 1160 |  | [М: | *50] |
| (или вызов экрана) |  |  |  |  |  |
| Различные выборочные |  |  |  |  |  |
| отключения | *81 | 1161 |  | [М: | *51] |
| Выборочное отключение приема | *82 | 1162 |  |  |  |
| Выборочное отключение |  |  |  |  |  |
| пересылки | *83 | 1163 |  | [М: | *53] |
| Отключение ICLID | *85 | 1165 |  |  |  |
| Вызов возврата |  |  |  |  |  |
| (отмена снаружи) | *86 | 1186 |  | [б] | [M:*56J |
| Отмена обращения | *87 | 1187 |  | [5] | [М:*681 |
| Вызов возврата |  |  |  |  |  |
| (внутр. отмена) | *89 | 1189 |  | [б] | [М:*59] |

LASS-коаы   111

Счета:

(С1)

Означает, что код используется для обслуживания одной ячейки.

(1)

Для ячеек в Питтсбурге и для РА А/С 412 в некоторых других областях.

(2)

Показывает, что вы не местный и (не всегда) ваш номер.

(3)

Находится на территории Пак Бэлл; селекторный вызов вызывает отличительный звонок, который будет сгенерирован на электрической линии; удерживает линию, пока не будет поднята трубка на параллельном аппарате.

(4)

Применяется единожды, перед каждым звонком.

(5)

A.C.R.-блоки вызванивают тех, кто блокировал ID вызывающего оператора (используется на некоторых территориях).

(6)

Отменяет дальнейшие попытки возврата.

(М:*хх)

Альтернативный код, используемый для MLVP (multi-line variety package) Bellcore. Действует под различными именами в различных RBOC'ax. В системе Bellsouth, к примеру, именуется Prestige. Это — соглашение, аналогичное ЭССЕКС, для одиночных или множественных небольших групп телефонных линий.

Причина различия кодов для некоторых операций в MLVP состоит в том, что коду call-pickup соответствует — *8 в MLVP, так что все *8х коды перекодируются в *5х.

112   Секреты

На каких частотах работают беспроводные телефоны

Ниже помещаем список частот, на которых работают телефоны 46/49 MHz первого поколения.

Канал

Переноской передатчик

Стационарный передатчик

1         49.670                                                       MHz

46.610 MHz

2          49.845

46.630

3          49.860

46.670

4         49.770

46.710

5         49.875

46.730

6         49.830

46.770

7         49.890

46.830

8         49.930

46.870

9         49.990

46.930

10        49.970

46.970

Новые беспроводные телефоны на 900 MHz работают в следующем диапазоне частот: от 902 до 228 MHz, с каналом, располагающим между 30-100 KHz.

Caller-ID

Calling Number Delivery (CND), более известный как Caller-ID, — это вид телефонного обслуживания для частных клиентов и предприятий малого бизнеса. Caller-ID позволяет обращаться к Customer Premises Equipment (CPE) для получения номера стороны вызова и даты/времени обращения в течение первого четырехсекундного интервала во время звонка.

Параметры

Данные выводятся на экран по следующим дефинициям:

Link Type (тип связи)

2-wire, simplex (двухпроводная, симплексная)

Caller-ID   113

Transmission Scheme (схема передачи)

Analog, phase-coherent FSK (Аналог, фаза-когерентный FSK)

Logical 1   (mark)

1200 +/- 12 Hz

Logical 0   (space)

2200 +/- 22 Hz

Transmission Rate: 1200 bps

Transmission Level (уровень передачи)

13.5 +/- dBm into 900 ohm load

Протокол

Протокол использует 8-разрядные слова (байты), каждый из которых ограничен начальным и стоповым битами. CND-сообщение использует перечисленные ниже форматы Single Data Message.

Channel Siezure Signal

Захват канала — это 30 продолжающихся байтов 0х55Н (01010101), обеспечивающих обнаруживаемые альтернативные функции СРЕ (то есть буферирование данных для модема).

Carrier Signal

Этот сигнал состоит из 130 +/- 25 MS метки (1200 Hz) для создания условий для приемника данных.

Message Type Word

Показывает параметры обслуживания и совместимости с сообщением данных. Слово типа сообщения для CND — ОхО4Н (00000100).

Message Length Word

Определяет общее число последовательных слов данных.

Data Words

Data Words (слова данных) закодированы в ASCII и содержат следующую информацию:

114   Секреты

• Первые два слова обозначают месяц.

• Следующие два слова обозначают день месяца.

• Следующие два слова обозначают час по местному времени.

• Следующие два слова обозначают минуту после часа.

• Последующие слова, расположенные в поле данных, обозначают номер стороны вызова.

В случае, если номер стороны вызова не доступен из центрального офиса, поле данных будет содержать ASCII-символ «О».

В случае, если вызывающая сторона запрашивает возможности системы безопасности, поле данных будет содержать ASCII-символ «Р».

Checksum Word

Содержит дополнение в двоичной системе исчисления по модулю 256 суммы других слов в сообщении (то есть message type, message length и data words). Принимающее оборудование получения может вычислять по модулю 256 суммы полученных слов и добавить эту сумму к checksum word. Результат, равный нулю, обычно указывает на то, что сообщение было получено правильно. Повторная передача сообщения не производится.

Вот пример полученного CND-сообщения, начинающегося с message type word:

04 12 30 39 33  30 31 32 32  34 36 30 39 35 35 35 31 32  31 32  51

04h= Calling number delivery information code  (message type

word)

12h= 18 decimal; Number of data words (date,time, and directory

number words)

ASCII 30,39= 09; September

ASCII 33,30= 30; 30th day

ASCII 31,32= 12; 12:00 PM

ASCII 32,34= 24; 24 minutes (i.e., 12:24 PM)

ASCII 36,30,39,35,35,35,31,32,31,32= (609) 555-1212; calling

party's directory number

51h= Checksum Word

Запрос Data Access Arrangement (DAA)

Для того чтобы обеспечить получение CND-информации, модем должен проверить телефонную линию между первым и вторым кольцевым пакетом в обход DAA, чтобы в прямом смысле избежать ловушки, которая блокировала бы передачу CND местным центральным ведомством. Простая модификация существующей DAA-схемы поможет легко справиться с этой задачей.

Caller-ID   115

Требования к модему

Хотя данные, указывающие параметры интерфейса соответствуют спецификации на модемы Bell 202, для считывания СРЕ не обязательно иметь Бэлл 202 модем. А V. 23 I200 бит/сек модем может использоваться для демодуляции Бэлл 202 сигналов.

Бит индикации звонка на модеме может быть использован для мониторинга телефонной линии на предмет CND информации. После того, как установлен бит RI, указывающий на первый звонок, главная ЭВМ ждет момента, кода этот бит опять сбросится.

Главная ЭВМ затем конфигурирует модем, чтобы контролировать телефонную линию на предмет CND информации.

Передача сигналов

Согласно спецификации Bellcore, CND передача старт-сигналов начинается через 300 MS после первого звонка и стоп-сигналов по крайней мере за 475 MS до второго звонка.

Приложения

Получив однажды CND-информацию, пользователь может обрабатывать информацию множеством способов.

1. Дата, время и номер стороны вызова могут быть индицированы.

2. Используя поисковую таблицу, можно определить настоящее имя, скрывающееся за номером стороны вызова; эта информация также индицируется.

3. CND-информацию можно еще использовать следующими способами:

• Как приложения на доске объявлений.

• Помещение в черный список приложений.

• Для хранения пользовательского журнала системы.

• В качестве поддержки базы данных телемаркетинга.

Как блокировать CalleMD

Прежде чем приступить к выполнению одного из представленных ниже вариантов блокировки Caller-ID, обязательно все тщательно проверьте. Некоторые из публикуемых способов прекрасно работают в одном регионе и не дают никакого результата в другом.

116   Секреты

• Наберите *67 прежде, чем набирать основной номер (141 в Великобритании).

• Наберите номер локального TelCo и пусть он установит блок Caller-ID на используемой линии.

• Наберите 0 и попросите оператора вам перезвонить.

• Наберите обращение, используя предварительно оплаченную телефонную карточку.

• Наберите номер через Security Consultants (консультантов защиты) службы (900) PREVENT, если звонок внутри страны (имеются в виду США; $1,99 в минуту) или (900) STONEWALL, если звонок международный ($3,99/ minute).

Безбоязненно и бесплатно используйте таксофон по назначению.

рвх

РВХ расшифровывается как Private Branch Exchange.

РВХ — маленькая АТС, принадлежащая компании или организации. Скажем, в фирме работает тысяча человек. Без РВХ вы должны были бы установить тысячу телефонных линий. Однако только 10% сослуживцев говорит по телефону одновременно. Представьте, что у вас есть компьютер, который автоматически находит свободную внешнюю линию каждый раз, когда кто-то из ваших коллег снимает трубку. Используя подобную систему, вы могли бы оплачивать только 100 телефонных линий вместо 1000. Это и есть РВХ.

VMB

VMB — это аббревиатура от Voice Mail Box. VMB представляет собой компьютер, который действует как автоответчик и эксплуатируется сотнями или тысячами пользователей. Каждый пользователь регистрирует в системе свой собственный Voice Mail Box (речевой почтовый ящик). Каждый почтовый ящик имеет номер и пароль для входа.

Без пароля вы можете только оставлять сообщения, адресованные пользователям VMB-системы. С паролем вы сможете читать сообщения и получите доступ к управлению почтовым ящиком. Часто почтовые ящики создаются по умолчанию, встречаются также заброшенные ящики, которые больше не используются своим хозяином, К ним можно попробовать подобрать пароль. Бывает, что пароль соответствует номеру почтового ящика или представляет собой простую комбинацию цифр типа 1234.

Зачем нужны ABCD тоны   117

Зачем нужны ABCD тоны

ABCD тоны — это просто дополнительные DTFM тоны, которые могут использоваться также, как и стандартные (0-9). ABCD тоны используются в военной телефонной сети США (AutoVon), в некоторых ACD-системах (Automatic Call Distributor), для генерирования сообщений управления в некоторых РВХ-системах и в некоторых любительских автоматических радиореаниматорах.

В сети Auto Von специальные телефоны оборудованы клавишами ABCD.

За этими клавишами определены значения:

• А — Срочная передача.

• В — Приоритет отмены срочной передачи.

• С — Приоритетная связь.

• D — Приоритетная отмена.

Разовое использование встроенного режима поддержки ACD-системы операторами Directory Assistance позволит вам объединить двух любителей телефонных разговоров.

Генерирует ABCD-тоны уже известная нам Silver Box.

Кредитные карты

Кредитные карты используют технологию Luhn Check Digit Algorithm. Основная ее цель состоит в том, чтобы вовремя заметить ошибки, допущенные при вводе данных, но это удваивает еженедельную работу службы безопасности.

На карте с четным числом цифр удвойте каждую нечетную цифру (первую, третью) и вычтите 9, если результат больше 9. Также сложите все четные цифры. Результат должен-быть кратен 10, иначе карта не действительна. В случае, если в номере карты нечетное число цифр, то выполните те же самые операции, но только удваивая все четные цифры (вторую, четвертую).

Как узнать, какой банк выдал кредитную карту

1033

Manufacturers Hanover Trust

118   Секреты

1035

Citibank

1263

Chemical Bank

1665

Chase Manhattan

4024

Bank of America

4128

Citicorp

4209

New Era Bank

4302 HHBC

4310

Imperial Savings

4313 MBNA

4317

California Federal

4851

BankAmericard

Зачем нужны ABCD тоны   119

5282

Wells Fargo

5424

Citibank

5470

Wells Faigo

5432

Bank of New York

6017 MBNA

Как размещаются данные на магнитных полосах карточки

Стандартная карточка может иметь любую из трех дорожек или комбинацию из них.

Первый трек — это первая стандартизированная дорожка. Он был разработан International Air Transportation Association (IATA) и все еще используется этой ассоциацией. Параметры дорожки: 210 бит на дюйм с участком памяти для 79 символов, включая первичный номер счета (до 18 цифр) и имя (до 26 алфавитно-цифровых символов).

Второй трек был разработан American Bankers Association (ABA) для совершения финансовых операций в режиме on-line. Параметры дорожки: 75 bpi с участком памяти для 40 цифр. Это включает номер счета (до 19 цифр).

Третий трек также используется при ведении финансовых, операций. Отличие этой дорожки от предыдущей состоит в различной способности для чтения-записи. Параметры: 210 bpi с участком памяти для 107 числовых цифр, включая закодированный PIN, код страны, валютный блок, уполномоченное количество, подразделение считает информацию и другие ограничения.

120   Секреты

Тайны маленькой синей коробочки

История настолько невероятная, что можно посочувствовать телефонным компаниям.

Я знакомлюсь с Блю-боксом и его возможностями

Я нахожусь в дорого обставленной гостиной Эла Гилбертсона (настоящее имя изменено), создателя блю-бокса. Гилбертсон держит в руке один из своих блестящих, чер- . ных с серебром блю-боксов, указывая на тринадцать маленьких красных кнопок на панели. Он быстро нажимает на кнопки, при этом устройство издает электронный писк различной частоты. Он пытается объяснить мне, каким образом блю-бокс подчиняет его владельцу всю телефонную сеть планеты, спутники, кабельные сети и прочее. Только и всего.

Что делает блю-бокс?

В случае, если обобщать, он предоставляет пользователю права доступа супероператора. Этой кнопкой, захватывается тандем, — Эл нажимает верхнюю кнопку указательным пальцем, — и блю-бокс издает пронзительный писк, а так, — бл:о-бркс снова пищит, — можно контролировать междугородние коммутационные системы телефонной компании через любой телефонный аппарат, включая телефоны-автоматы. И при этом совершенно анонимно.

Оператор действует из определенного места: телефонная компания знает, где он находится и что делает. Ас помощью блю-бокса, после того как захватишь транк, скажем, с бесплатного номера Холидэй Инн, они не знают, кто ты и откуда, они не знают, как ты проскользнул в их сети и подключился к этому бесплатному номеру.

Они даже не подозревают, что вообще происходит что-нибудь незаконное. Кроме того, можно замаскировать свое реальное местонахождение. Можно позвонить соседу через местную линию, потом через Ливерпуль по кабелю и обратно сюда через спутник.

Можно из одного телефона-автомата позвонить на соседний, при этом звонок пройдет по сетям вокруг планеты. И вдобавок ко всему получить обратно свою десятицентовую монету.

Что, и они не могут выследить звонок и начислить за него плату?

В случае, если будешь делать все правильно, то нет. Но ты увидишь, что бесплатные звонки — это не самое интересное. Гораздо более захватывает ощущение власти, которое испытываешь, держа эту крошку в руке. Я наблюдал за людьми, которые впервые приобрели блю-бокс и обнаружили, что могут устанавливать связь с любой точкой на земном шаре. Они совсем не разговаривают с людьми, которым звонят. Просто говорят «здрасьте» и думают, куда бы позвонить еще. У них немного крыша едет.

Тайны маленькой синей коробочки   121

Он смотрит на аккуратное маленькое устройство в своей ладони и нажимает на кнопки.

Я думаю, все дело в компактном размере моих моделей. Повсюду делают кучу Г>лю-боксов, но мои самые маленькие и навороченные с технической точки зрения. Жаль, что не могу показать тебе модель-прототип, которую мы изготовили для одного синдиката.

Он вздыхает: «У нас был заказ на тысячу пищалок от одного синдиката в Лас-Вегасе».

Они пользуются ими, чтобы делать ставки по телефону, часами занимают телефонные линии, что может влететь в копеечку, если платить, конечно. Сделка была на тысячу блю-боксов по $300 за штуку. До этого мы продавали их в розницу по $1500 за штуку, но, видишь ли, трудно было отказаться от контракта на $300 000. У нас был договор на производство с филиппинцами. Все было готово. Да и вообще, модель, которая была подготовлена для ограниченно серийного производства, запросто помещалась в коробку из-под «Мальборо». У нее были сенсорные кнопки. Выглядела как обычное портативное радио.

На самом деле, в модели был встроен СВ приемник на один канал, чтобы в случае чего, можно было включить радио, и никто бы ни о чем не догадался. Я там все продумал — в устройство был засыпан термит, воспламеняющийся от радио сигнала, с тем, чтобы в случае опасности, блю-бокс превратился бы в пепел за считанные секунды. Он был красивый. Маленькое красивое устройство. Нужно было видеть лица этих мужиков из синдиката, когда они впервые его опробовали. Они вцепились в него мертвой хваткой и повторяли: «Не могу поверить. Не могу поверить». Действительно, фудно поверить, пока сам не попробуешь.

Испытание Блю-бокса: Мы устанавливаем связь

Через два дня около одиннадцати вечера, Фрейзер Люси держит блю-бокс в одной руке и трубку телефона — в другой. Он стоит в телефонной будке неподалеку от закрытого мотеля.

Я стою снаружи.

Фрейзер обожает демонстрировать возможности своего блю-бокса. Еще несколько недель назад, до того, как компания «Пасифик Телефоун» произвела несколько арестов в городе, Фрейзер Люси любил брать блю-бокс с собой на вечеринки. (Его коробочка, как и большинство других, вовсе не синяя. Их стали называть синими либо потому, что первое устройство, конфискованное телефонной компанией, было синего цвета, или для того, чтобы не путать ее с «черными коробочками».)

Черные коробочки —- это устройства, обычно представляющие собой набор резисторов и при подключении к домашним телефонам делающие входящие звонки бесплатными.) Он никогда его не подводил: пара «писков» и Фрейзер становился центром внимания в самых хипповых компаниях, показывая разные телефонные фо-

122   Секреты

кусы и дозваниваясь по любым номерам. Он даже начал делать заказы производителю в Мексике и стал дилером.

Теперь Фрейзер с осторожностью демонстрирует свой блю-бокд, но ему никогда не надоедает развлекаться с его помощью. «Каждый раз, как в первый раз», — говорит он мне.

Фрейзер опускает десять центов в слот телефона-автомата. Он ждет сигнала готовности и подносит трубку к моему уху. Я слышу гудок. Фрейзер с видом бывалого человека начинает объяснять, что к чему, одновременно действуя. «Сейчас я набираю бесплатный номер. Подойдет любой бесплатный номер. Сегодня это будет *** (он называет известную компанию по прокату автомобилей). Слышишь, звонит? Теперь смотри». — Он прикладывает блю-бокс к микрофону телефонной трубки, так что двенадцать черных кнопок смотрят вверх. Нажимает серебряную кнопку — ту, что сверху — и я слышу пронзительный сигнал. «Это 2600 колебаний в секунду, если быть точным», — говорит Люси. «Теперь слушай скорее». Он протягивает мне трубку. Сигнал вызова прекратился. Линия слегка «кашляет», раздается писк, а после этого ничего, кроме монотонного слабого шума.

«Ну вот мы и на месте, — улыбается Люси, забирает у меня трубку и снова прикладывает к ней блю-бокс. — Мы на тандеме, на междугороднем транке. Теперь можно звонить куда угодно». Сперва он решает проверить связь с Лондоном. Для этого он выбирает специальный телефон-автомат, расположенный рядом с вокзалом Ватерлоо.

Именно этот автомат популярен среди фрикеров, поскольку рядом с ним всегда есть люди, готовые поднять трубку и немного поговорить.

Он нажимает на кнопку, помеченную «КР», на лицевой стороне блю-бокса. «Это Key Pulse. Эта кнопка сообщает тандему, что мы готовы давать ему команды. Для начала наберем КР J82 START, что перебросит нас за океан». Я слышу щелчки. «Пожалуй, соединимся с Европой через спутник. На самом деле кабель быстрее и качество немного выше, но мне нравится соединяться через спутник. Поэтому я просто набираю КР 0 44. Ноль для спутникового соединения, а 44 — код Англии. ОК, мы уже там. В Ливерпуле. Теперь я набираю код Лондона, то есть I, и номер того самого телефона-автомата. Вот, послушай, идет вызов».

Я слышу тихий сигнал вызова в Лондоне. Кто-то снимает трубку.

— Алло, — говорит голос в Лондоне.

— Алло. Кто говорит? — спрашивает Фрейзер.

— Привет. Здесь рядом никого нет. Я просто проходил мимо и снял трубку. Это общественный телефон. На самом деле, здесь рядом звонка никто не ждет.

— Алло. Не вешай трубку. Я звоню из Штатов.

— Да? Ну и зачем? Это же общественный телефон.

— Ну знаешь, просто проверить, что происходит в Лондоне. Как вы там?

— Сейчас пять часов утра. Идет дождь.

Тайны маленькой синей коробочки   123

Лондонский прохожий оказывается призывником ВВС, возвращающимся на базу в Линкольншире с большого похмелья после полутора суток беспробудных возлияний. Они с Фрейзером говорят о дожде и приходят к выводу, что лучше когда светит солнышко. Они прощаются, и Фрейзер вешает трубку. Автомат возвращает его десять центов.

— Ну не здорово ли, — ухмыляется он. Вот так запросто в Лондон.

Фрейзер с любовью сжимает блю-бокс в ладони: «Я же тебе говорил, что это не враки».

— Слушай, если ты не против, я позвоню подружке в Париж. Я всегда звоню ей в это время. Она просто бесится от этого. Теперь я воспользуюсь бесплатным номером *** (называет другую компанию по прокату автомобилей), и мы соединимся с Европой через кабель, 133; 33 — это код Франции, а I устанавливает кабельную связь. Ну, поехали. Блин, занято. С кем это она болтает в такой час?

Мимо мотеля проезжает полицейский автомобиль. Автомобиль не останавливается, но Фрейзер заметно нервничает. Мы садимся в его машину и едем в противоположном направлении до бензоколонки «TEXACO», закрытой на ночь. Мы подъезжаем к телефонной будке около пожарного гидранта. Фрейзер забегает в будку и снова пытается дозвониться в Париж. Опять занято.

— Не могу понять, с кем она болтает. Может быть линии заняты. Жалко, что я не умею пока вклиниваться в разговор в Европе с помощью этой штуки.

Фрейзер начинает «шалить», как говорят фрикеры. Он набирает бесплатный номер национального расчетного центра по обслуживанию пластиковых карт и вводит сигналы, соединяющие его со службой точного времени в Сиднее, Австралия. Он звонит в службу погоды в Риме, конечно же, на итальянском. Звонит другу в Бостон и разговаривает о срочно необходимом ему оборудовании. Парижский номер опять занят. Он набирает службу «Dial a Disc» в Лондоне, и мы слушаем песню «Double Barrel» в исполнении Дэвида и Энсил Коллинз, хит номер один на этой неделе в Лондоне. Звонит другому дилеру и говорит с ним условными фразами. Звонит Джо Энгрессиа, слепому гению в области телефонного фрикинга, и выражает ему свое почтение.

Наконец Фрейзер дозванивается до подружки в Париже.

Они вместе приходят к выводу, что линии, наверное, были заняты и ругают Парижскую телефонную сеть. В два тридцать утра Фрейзер вешает трубку, кладет в карман свои десять центов и уезжает, держа руль в одной руке и свой любимый маленький блю-бокс в другой.

Междугородние звонки могут стоить дешевле, чем вы думаете

— Видишь ли, пару лет назад телефонная компания допустила серьезную ошибку, — объясняет Гилбертсон у себя дома пару дней спустя. — Они толком не подумали и позволили одному техническому журналу опубликовать подлинные частоты, ис-

124   Секреты

пользуемые для генерирования мультичастотных тонов. Это была просто теоретическая заметка одного инженера из Белл Телефоун Лабораториз о коммутационной системе, и он мимоходом указал в заметке эти самые частоты. Еще до того, как наткнуться на этот журнал в библиотеке одного технического колледжа, я несколько лет развлекался с этими тонами. Так вот, я бросился прямиком в лабораторию и через двенадцать часов первый работающий блю-бокс был готов. Он, конечно же был более громоздкий, чем мои нынешние модели, но работал.

— Информация в этом журнале, который люди из Белл Лэб пишут для других инженеров-телефонистов, абсолютно свободно доступна широкой публике. Ну или по крайней мере была доступна. Можешь попробовать достать экземпляр журнала в библиотеке какого-нибудь технического колледжа. Белл засекретил весь тираж и изъял из обращения, — говорит мне Гилбертсон,

— Но все, поезд ушел. Информация стала достоянием общественности. А раз так, то технология создания своего собственного устройства доступна даже любому двенадцатилетнему пацану, вернее, любому слепому двенадцатилетнему пацану. И изготовить устройство он сможет гораздо быстрее, чем я. Слепые детки всегда этим промышляли.

Они конечно же не в состоянии собрать такой же компактный блю-бокс, как мой, но возможности их модели будут куда как шире.

— В смысле?

— Ладно, слушай. Около двадцати лет назад AT&T приняла многомиллионное решение перевести все свои междугородние линии связи на управление двенадцатью комбинациями двенадцати же электронных тонов. Именно эти тоны ты слышишь иногда при междугородней связи.

— Они не стали ничего особо усложнять — тон для каждой цифры представляет собой комбинацию двух отдельных тонов. Например, 1300 колебаний в секунду плюс 900 колебаний в секунду при одновременном воспроизведении дадут тон для цифры 5. Так вот, эти фрикеры стали доставать себе электроорганы. В общем, пойдет даже самый дешевый домашний электроорган. И поскольку частоты стали доступными всем — один слепой фрикер даже занес их в «говорящую» книгу для слепых — им просто осталось подобрать на органе музыкальные ноты, соответствующие телефонным тонам. Потом они записывают их на магнитофон. Например, чтобы получить тон, соответствующий цифре 1 по стандартам Ма Белл, надо просто одновременно нажать на органе ноты F-5 и А-5 (900 и 700 колебаний в секунду соответственно). Для цифры 2 — F-5 и С-6 (1100 и 700 Гц). Фрикеры составили полный список тонов и соответствующих им нот, так что теперь не ошибешься.

Он показывает мне список всех остальных цифр и комбинаций органных клавиш для их генерирования.

— На самом деле, записывать тоны на пленку надо на скорости 3,75 дюйма в секунду, а воспроизводить — со скоростью 7,5 дюймов в секунду. Тогда все получится правильно, — добавляет он.

— Хорошо, а как ввести эти тоны в сеть, после того, как их запишешь?

Тайны маленькой синей коробочки   125

— Ну, они берут свой орган и магнитофон и начинают набивать на органе целые комбинации номеров, включая междугородние коды, команды маршрутизации, сигналы «КР» и «Старт». Или если у них нет органа, кто-нибудь из других фрикеров даст им кассету со всеми тонами, где голос сообщает «Номер один», после чего звучит тон «Номер два». Так что при наличии двух магнитофонов можно комбинировать любые номера, переключаясь с одного магнитофона на другой. Любой придурок с дешевым магнитофоном может при желании звонить на халяву.

— Ты хочешь сказать, что нужно просто поднести магнитофон к телефонной трубке, включить запись, и телефон подумает, что тоны сгенерированы им самим?

— Именно. Пока частоты находятся в пределах 30 колебаний в секунду, телефон считает, что слышит свой собственный голос. Дедушкой фрикинга был один слепой парень с абсолютным слухом, Джо Энгрессиа, который просто свистел в трубку. Телефонист, конечно, мог отличить его свист от электронного, а коммутационное оборудование — нет. Чем больше телефонная компания, тем меньше в ней живых телефонистов и тем уязвимее для фрикинга она становится.

Пояснение для тех, кто ничего не понял

— Но погоди, — останавливаю я Гилбертсона. В случае, если можно так здорово подражать оборудованию, то почему телефонная компания не выставляет счета за эти звонки?

— О'кей. Вот тут-то и появляется на сцене сигнал 2600 Гц. Пожалуй, лучше я начну с самого начала.

Сперва он описывает мне устройство телефонной сети страны как огромной паутины транков, исходящих от одних коммутационных узлов к другим. Коммутационный узел состоит из тысяч междугородних тандемов постоянно свистящих или передающих тоны другим удаленным коммутационным узлам.

Понятие тандема является ключевым для всей системы. Он представляет собой линию с подключенными к ней реле, которая может посылать сигналы любому другому тандему на любом коммутационном узле страны. Он может делать это напрямую или создавая обходной маршрут через несколько других тандемов, если все прямые маршруты заняты.

Например, если вы хотите позвонить из Нью-Йорка в Лос-Анджелес при большой загруженности трафиком линий между двумя городами, ваш нью-йоркский тандем автоматически попробует установить связь через другой наиболее оптимальный маршрут, по которому ваш вызов пойдет, скажем, в Новый Орлеан, затем в Сан-Франциско или обратно в Новый Орлеан, назад в Атланту и оттуда через Альбукерке в Лос-Анджелес.

Когда тандем не используется и ждет, пока кто-нибудь позвонит по межгороду, он свистит. Одна сторона тандема, обращенная к твоему домашнему телефону, свистит сигнал частотой 2600 колебаний в секунду по всем линиям, обслуживаемым

126   Секреты

твоей подстанцией, и тем самым сообщает о своей доступности на тот случай, если кто-нибудь захочет набрать междугородний номер.

Другая сторона тандема свистит 2600 колебаний в секунду в междугородние тран-ки, информируя всю остальную телефонную сеть, что он в настоящий момент не использует данный транк для передачи разговора.

При наборе междугороднего номера ты первым делом соединяешься с тандемом. По нему посылается набранный тобой номер. Эта исходящая сторона тандема перестает свистеть 2600 в транк. После того, как тандем перестал подавать сигнал 2600 в транк, говорят, что произошел «захват транка», и по нему теперь возможна передача набранного тобой номера — преобразованного в мультичастотные тоны — на тандем в зоне набранного междугороднего кода.

Так вот когда обладатель блю-бокса хочет позвонить из Нового Орлеана в Нью-Йорк, он первым делом набирает бесплатный номер компании, головной офис которой находится в Лос-Анджелесе.

Посылающая сторона новоорлеанского тандема перестает подавать 2600 в транк, идущий до Лос-Анджелеса, происходит захват транка.

Новоорлеанский тандем начинает посылать тоновые сигналы в тандем в Лос-Анджелесе, который до этого подавал сигнал «свободен».

Принимающая сторона лос-анджелесского тандема перестает свистеть 2600 Гц, принимает тоновые сигналы номера и начинает набор бесплатного номера в Лос-Анджелесе. Одновременно тарификационное оборудование в Новом Орлеане делает запись о том, что был произведен звонок из Нового Орлеана в Лос-Анджелес по бесплатному номеру, и присваивает звонку кодовый номер. До этого момента все происходит как обычно.

Но тут фрикер прижимает свой блю-бокс к трубке и нажимает кнопку, посылая сигнал 2600 с новоорлеанского тандема в тандем Лос-Анджелеса. Лос-анджелесский тандем видит, что через линию снова идет сигнал 2600 Гц и думает, что абонент в Новом Орлеане повесил трубку, поскольку транк подает сигнал «свободен». Тандем в Лос-Анджелесе немедленно прерывает вызов местного абонента. Но как только фрикер отпускает кнопку, тандем в Лос-Анджелесе начинает думать, что транк снова занят, поскольку сигнал 2600 пропал, и ожидает приема новых цифровых тонов — чтобы узнать, по какому номеру звонить.

В итоге, пользователь блю-бокса из Нового Орлеана может теперь управлять тандемом в Лос-Анджелесе, как захочет.

Фрикер набирает затем десять цифр номера в Нью-Йорке и тем самым приказывает лос-анджелесскому тандему перевести звонок в Нью-Йорк.

Что он и делает. Когда вызываемый абонент в Нью-Йорке поднимет трубку, сторона новоорлеанского тандема, обращенная к звонящему, прекращает подавать в линию 2600 и начинает передавать его голос в Нью-Йорк через лос-анджелесский тандем. На тарификационной пленке делается отметка, что был набран бесплатный номер в Лос-Анджелесе.

Тайны маленькой синей коробочки   127

Когда разговор с Нью-Йорком окончится, соответствующая запись появится и на пленке.

В три часа на следующее утро, когда главный тарификационный компьютер телефонной компании начнет производить учет междугородних звонков за предыдущие сутки, выяснится, что с домашнего номера в Новом Орлеане был произведен звонок по бесплатному номеру в Лос-Анджелесе, ну и, разумеется, компьютер не включает звонки по бесплатным (начинающимся на 1-800) номерам в месячный счет за услуги связи.

Единственное, что они могут доказать, это то, что ты позвонил по бесплатному номеру, — завершает свой рассказ Гилбертсон.

— Конечно, если ты по глупости в течение двух часов разговаривал с бесплатным абонентом, и телефонная компания установила специальный компьютер для отслеживания подобных вещей, у них может возникнуть резонный вопрос, почему ты два часа разговаривал по бесплатному номеру со службой набора рекрутов в армию, если у тебя «белый билет».

Но если проделывать это с телефона-автомата, они, конечно, обнаружат нечто интересное на следующее утро, но тебя уже и след простынет. При использовании телефонов-автоматов безопасность практически стопроцентная.

— А как же насчет недавней серии арестов людей с блю-боксами по всей стране—в Нью-Йорке, Кливленде и других городах? — спрашиваю я. — Что ж они так легко попались?

— Насколько я знаю, они допустили одну грубую ошибку: они захватывали тран-ки при помощи кода города и номера 555-1212 вместо бесплатного номера. Когда человек набирает 555, это легко определить, поскольку при наборе такого номера делается соответствующая запись, и компьютер при выставлении тебе счета за двухчасовой звонок в Огайо автоматически сообщает эту информацию агентам по безопасности.

Тот, кто продал этим ребятам блю-боксы, толком не объяснил, как ими пользоваться, что, конечно, крайне безответственно. А те дурачки тоже хороши: все время звонили с домашнего номера.

Интересно то, что после этих арестов блю-боксы стали еще большими партиями завозиться в страну. Ма Белл в беде.

— А что, если фрикер будет постоянно пользоваться телефонами-автоматами и бесплатными номерами, телефонная компания не сможет ему ничего сделать?

— Нет, если они, конечно, не заменят по всей стране систему междугородней связи, на что у них уйдет несколько миллиардов долларов и двадцать лет. Сейчас они ни черта не могут поделать. Они в полной заднице.

128   Секреты

Капитан Кранч демонстрирует свое знаменитое устройство

В США существует подпольная телефонная сеть. Гилбертсон обнаружил это в тот же день, года известия о его подвигах появились в прессе. В тот вечер его телефон надрывался от звонков.

Фрикеры из Сиэтла, Флориды, Нью-Йорка, Сан-Хосе и Лос-Анджелеса звонили ему и сообщали о фрикерском подполье. Один из них просто сказал:

— Повесь трубку и набери этот номер.

Когда Гилбертсон набрал номер, он очутился на сеансе конференц-связи с десятком фрикеров. Связь была организована через коммутационный узел в Британской Колумбии.

Они представились телефонными фрикерами, рассказали ему о своих блю-бок-сах, которые, кстати, они называли «мультичастотниками», и прочих фрикерских штучках. Они посвятили его во многие свои тайны, посчитав факт преследования со стороны телефонной компании хорошим доказательством его благонадежности.

И, как вспоминает Гилбертсон, он был буквально ошеломлен осведомленностью фрикеров в технических вопросах.

Я спросил его, как выйти на контакт с фрикерами. Он порылся в ящике со старыми электронными схемами и достал листок с десятком номеров в разных регионах страны.

— Это центры, — говорит он мне. Рядом с номерами он записывает имена или прозвища типа Капитан Кранч, Доктор Нет, Фрэнк Карсон, Марти Фримэн, Питер Перпендикулярный Прыщ, Алефноль и Чеширский Кот. Рядом с именами слепых фрикеров он ставит галочки. Всего пять галочек.

Я спрашиваю его о Капитане Кранче.

Он, наверное, самый легендарный фрикер. Он выбрал себе это прозвище в честь знаменитого свистка из упаковок Капитан Кранч. (Несколько лет назад, объясняет Гилбертсон, производители овсяной каши марки Капитан Кранч стали класть игрушечный свисток в каждую упаковку для привлечения покупателей. И какой-то фрикер случайно обнаружил, что этот свисток выдает звук частотой 2600 Гц. Когда человек, называющий себя Капитаном Кранчем, был переведен со своим батальоном ВВС на службу в Англию, он помогал своим товарищам звонить бесплатно при помощи этого самого свистка.)

— Капитан Кранч это один из самых заслуженных фрикеров, — говорит Гилбертсон. — В сущности, он инженер, который развлекался с телефоном и однажды попался на этом, но остановиться уже не мог.

Сейчас он разъезжает по стране на фургоне Фольксваген, напичканном целым коммутационным узлом и навороченным компьютеризированным мультичастотным генератором сзади. Он обычно подъезжает к телефонной будке на каком-нибудь безлюдном шоссе, протягивает кабель от своего фургона и часами, а иногда и сутками, напролет развлекается с телефонной сетью.

Тайны маленькой синей коробочки   129

Вернувшись в мотель, я набрал номер Капитана Кранча, который мне дал Гил-бертсон, и спросил Г*** Т***, то есть его реальное имя или, по крайней мере, имя, которое он использует, когда не занимается фрикингом.

Когда Г*** Т*** подошел к телефону, я сказал ему, что пишу статью в журнал «Эсквайр» 6 телефонных фрикерах. Он разозлился.

— Я этим больше не занимаюсь. А если и занимаюсь, то только по одной причине. Только для того, чтобы больше узнать о системе. Телефонная компания — это Система. Компьютер — это тоже Система. Понимаешь? В случае, если я что-то и делаю, то только для пополнения знаний о системе. Компьютеры, системы — это моя стихия. Телефонная компания на самом деле не что иное, как компьютер.

В голосе Капитана начинает звучать сдерживаемое возбуждение, когда речь заходит о системах. Он начинает отчетливо произносить каждый слог.

— Ма Белл — это та система, которую я хочу исследовать. Это очень изящная система, но она в дерьме. Это ужасно, потому что Ма Белл такая изящная система, но она в дерьме. Я узнал об этом от пары слепых ребят, которые просили меня изготовить устройство. Необычное устройство. Они сказали, что с его помощью можно звонить бесплатно. Это меня не интересовало. Но когда эти самые слепые пацаны сказали мне, что с его помощью также можно прозваниваться на компьютеры, мои глаза загорелись. Я хотел побольше узнать о компьютерах. Я хотел узнать все о компьютерах Ма Белл. Поэтому я собрал это устройство, но собрал его неправильно, и Ма Белл вышла на мой след. Ма Белл имеет возможность отслеживать подобные штучки. Поэтому я больше не пользуюсь такими устройствами. Никогда. Разве что для исследовательских целей. — Он на время прерывается.

— Так ты, значит, хочешь написать статью. Ты платишь за этот звонок? Повесь трубку и набери вот этот номер. — Он говорит мне номер с междугородним кодом за тысячи миль от своего местонахождения. Я набираю номер.

— Привет еще раз. Это Капитан Кранч. Ты говоришь со мной через бесплатную петлю в Портленде, Орегон. Ты знаешь, что такое бесплатная петля? Я тебе расскажу.

Он объясняет мне, что почти на каждой телефонной подстанции есть тестовые номера, которые позволяют проверять качество связи с другими подстанциями. Большинство таких номеров отличаются друг от друга на единицу, к примеру 302 956 -0041 и 302 9560042. Так вот какие-то фрикеры обнаружили, что если двое из разных концов страны одновременно позвонят по двум таким номерам, то они смогут разговаривать, как если бы позвонили друг другу. И, конечно же, бесплатно для обоих.

– Сейчас наши голоса закольцовываются через коммутатор в Канаде, — говорит Капитан.

— Мой голос идет гуда и обратно к тебе. И абсолютно бесплатно. Фрикеры и я составили длинный список таких последовательных номеров. Ты удивишься, если увидишь список. Я бы тебе его показал, но не могу. Я завязал. Я не собираюсь развлекаться с Ма Белл. Мне виднее. В случае, если я что-нибудь и предпринимаю, то исключительно в познавательных целях. Тут можно многому научиться. Ты когда-нибудь слышал об одновременной стыковке восьми тандемов? Тебе знаком звук

130   Секреты

стыковки и расстыковки тандемов? Дай мне твой номер. О'кей. Повесь трубку и подожди немного.

Через минуту телефон зазвонил, и я услышал голос Капитана Кранча на том конце провода. Его голос звучал еще более возбужденно.

—- Я хотел продемонстрировать тебе, что значит стыковать тандемы. (Когда Капитан п^   шосит слово «стыковать», кажется, что он облизывает губы.)

— K тебе нравится соединение, через которое мы сейчас говорим? — спрашивает меня Капитан. — Это просто тандем. Сейчас я покажу тебе, что значит стыковать тандемы. Надо несколько раз пересечь страну, а затем соединиться с Москвой.

— Слушай, — продолжает Капитан Кранч. — Слушай. Я тут занял линию на местной подстанции и хочу, чтобы ты услышал, как я буду стыковать тандемы. Слушай. У тебя крыша поедет.

Сперва я слышу пулеметную очередь тональных сигналов, похожих на звуки флейты, затем пауза, потом еще серия тонов, еще и еще. После каждой серии звучит щелчок.

— Мы сейчас состыковали четыре тандема, — говорит Капитан Кранч, как бы издалека.

— Сейчас состыковано четыре тандема. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что мой голос четыре раза пересекает страну туда и обратно, прежде чем дойти до тебя. В свое время я стыковал по двадцать тандемов кряду. Сейчас, как я и говорил, я прозвонюсь в Москву.

Звучит новая серия сигналов, короткая пауза, затем сигнал вызова.

— Алло, — говорит удаленный голос.

— Алло. Это американское посольство в Москве?

— Да, сэр. А кто звонит? - говорит голос.

— Да-а-а. Это проверка связи с Нью-Йорком. Мы звоним, чтобы проверить, какие у вас линии. Все там, в Москве, в порядке?

— В порядке?

— Нуда. Как вы там поживаете?

— Да вроде бы все нормально.

— О'кей. Спасибо.

Оба абонента повесили трубку, и в линии некоторое время еще слышались постепенно затухающие гудки.

Заметно, что Капитан доволен.

— Ну теперь-то ты мне веришь? Ты знаешь, что я не против сделать? Я хочу позвонить твоему редактору из «Эсквайра» и продемонстрировать ему, что значит стыковать тандемы. У него крыша поедет от моего шоу. Какой у него телефон?

Я спрашиваю у Капитана, при помощи какого устройства он все это проделывает. Капитану нравится вопрос.

— А ты заметил, что это нечто особенное, так ведь? Десять импульсов в секунду Это быстрее, чем оборудование АТС. Поверь мне, это устройство — самое знамени тое в стране. Другого такого нет. Поверь мне.

Тайны маленькой синей коробочки   131

— Да, я слышал о нем. Мне какие-то фрикеры рассказали.

— Они ссылались на мое устройство? Как они его описывали? Просто любопытно, не говорили ли они, что это навороченное устройство с компьютерным управлением, с акустическим соединением для приема сигналов и многоканальным коммутационным узлом? Не говорили ли они, что погрешность частоты не превышает 0,05%, а погрешность амплитудных колебаний — 0,01 децибел?

— Импульсы, которые ты слышал, совершенны. Они быстрее АТСных. Это из-за высококачественных усилителей. Эти усилители созданы для сверхстабильного усиления, сверхнизкого искажения сигнала и правильной передачи частот. Они не сказали тебе, что прибор может работать при температуре от -55°С до + 125°С?

Я признаю, что ничего из этою я не знал.

— Я эту штуку сам построил, — продолжает Капитан. — В случае, если бы ты сам захотел собрать нечто подобное и покупал бы детали у оптовиков, тебе потребовалось бы по меньшей мере $ 1500. А я просто одно время работал на компанию по производству полупроводников, и мне это ни копейки не стоило. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Они рассказывали тебе, как я однажды произвел телефонный звонок вокруг света? Я тебе расскажу. Я набрал Токио, оттуда соединился с Индией, из .Индии — с Грецией, из Греции — с Преторией, из Южной Африки — с Южной Америкой, оттуда—с Лондоном, лондонский телефонист соединил меня с нью-йоркским телефонистом, из Нью-Йорка я позвонил оператору в Калифорнии, который набрал номер телефона, расположенного возле меня.

Естественно, мне приходилось кричать в трубку, чтобы услышать себя. И эхо было сильным. Фантастика.

Задержка составляла двадцать секунд, но я мог слышать свой собственный голос и разговаривать с собой.

— Ты хочешь сказать, что говорил в одну трубку, твой голос облетал весь мир и возвращался к тебе из другой трубки? - спросил я Капитана. В этом мне виделось нечто смутно автоэротичное, только в сложно-электронной форме.

— Именно, — сказал Капитан. Я также посылал свой голос вокруг света в одном направлении, с востока на запад, и одновременно в обратном направлении — с запада на восток, при этом оба сигнала проходили через кабель в первом случае и через спутник — во втором. Сигналы возвращались ко мне одновременно. Чудеса, с ума сойти можно.

— Ты хочешь сказать, что ты сидишь с двумя трубками и разговариваешь сам с собой вокруг света? -- спросил я недоверчиво.

—Да. Именно так. Я соединяю обе линии, сижу и разговариваю.

— Ну и что же ты говоришь в трубку сам себе?

— Ну, знаешь. Алло, проверка связи, раз, два, три, — говорит он приглушенно. — Алло, проверка связи, раз, два, три, - - отвечает он себе громко. — Алло, проверка связи, раз, два, три, — повторяет он снова приглушенно. -— Алло, проверка связи, раз, два, три, — повторяет он громко. — Иногда я говорю просто: Алло, алло, алло, алло, алло, — смеется он.

132   Секреты

Почему капитан Кранч больше не прослушивает телефонные линии

С помощью служебных кодов телефонных компаний фрикеры нашли простой способ прослушивать телефонные разговоры. Операторы телефонной станции сидят перед панелью с контрольными штекерами.

Это устройство позволяет им подключиться к разговору в чрезвычайном случае и проверить состояние линии. Фрикеры научились при помощи особых сигналов связываться с таким оператором. Они представляются телефонистом из другой местности, проверяющим междугородние транки. Как только оператор переключает фрике-ра на тестовый транк, фрикер незаметно проскальзывает на любую из десятков тысяч линий на данной подстанции, при этом ни оператор, ни, разумеется, пользователи сети не знают, что их разговор прослушивается.

Под конец нашей часовой беседы я спрашиваю у Капитана, не пробовал ли он прослушивать телефоны.

— Нет. Этим я не занимаюсь. По-моему, это некрасиво, — говорит он убежденно. — Я, конечно, имею подобную возможность, но никогда ею не пользовался. Ну разве что однажды, только однажды.

Эта девчонка, Линда, я просто хотел выяснить: нуты понимаешь. Я хотел позвонить ей и назначить свидание. Мы с ней уже виделись на предыдущей неделе, и мне показалось, что я ей пришелся по вкусу. Так вот, я набираю ее номер, а там занято. Я снова набираю — опять занято. Я только недавно узнал этот способ незаметно подключаться к телефонным линиям, и я говорю себе: «Гммм. Почему бы не проверить этот способ? Она, наверное, удивится, если мой голос вдруг окажется у нее в трубке. В любом случае это ее впечатлит». Ну, я так и сделал. Я стал подавать сигналы в линию. Моя пищалка позволяет обойтись без оператора, если подавать сигналы непосредственно в трубку.

Я подключился к линии, а она болтала с другим парнем. Сладенько так болтала. Мне стало так противно, что я не проронил ни звука. Я дождался, пока они окончат флиртовать и повесят трубку. Потом я сразу же набрал ее номер и сказал: «Линда, между нами все кончено». Она, конечно, не могла понять, что же на самом деле произошло.

Но это был единственный случай. Я надеялся удивить ее, произвести впечатление. Это были мои единственные намерения, а вылилось это в совсем другое. С тех пор я никогда не прослушиваю телефоны.

Спустя некоторое время мой первый разговор с Капитаном подходит к концу.

— Послушай, — говорит он, немного приободрясь. Когда я повешу трубку, ты услышишь звук расстыковки тандемов. Слой за слоем, пока ничего не останется. Щелк, щелк, щелк, — завершает он, плавно переходя на шепот.

Он вешает трубку. Телефон неожиданно начинают сотрясать спазмы: щелк, щелк, щелк: и навороченная схема соединения растворяется, как улыбка Чеширского кота.

Тайны маленькой синей коробочки   133

Мультичастотное буги

Следующим телефонным номером из списка предоставленного мне изобретателем блю-бокса был номер в городе Мемфис. Номер Джо Энгрессиа, первого и, пожалуй, самого знающего из слепых фрикеров.

Три года назад об Энгрессиа влечение девяти дней шумели все газеты и журналы по всей Америке — его поймали, когда он высвистывал бесплатные междугородние подключения для сокурсников в Университете Южной Флориды. У Энгрессиа врожденный совершенный слух, он мог высвистывать сигналы телефонной станции лучше, чем сама станция.

Энгрессиа мог бы так и продолжать высвистывать для нескольких друзей, если бы телефонная компания не пожелала придать делу огласку. Его предупредили в колледже и подвергли дисциплинарному наказанию. После сообщений СМИ о талантах Энгрессиа, парню стали поступать странные звонки. Звонили какие-то пацаны из Лос-Анджелеса, которые могли выкидывать разные штуки с сетями «General Telephone and Electronics». Звонили группы практически слепых подростков из Калифорнии, которые ставили увлекательные эксперименты со свистками «Капитан Кранч» и тестовыми петлями. Звонили из Сиэтла, Кембриджа, штат Массачусетс, Нью-Йорка и из других точек страны. Некоторые из звонивших фрикеров уже имели магнитные записи тонов и мультичастотные генераторы. Некоторые с удивлением узнавали о существовании единомышленников в других уголках страны.

Публичное представление Энгрессиа стало катализатором для объединения доселе разрозненных центров фрикинга. Они все связывались с Энгрессиа. Делились с ним своими идеями, рассказывали о своих проектах, задавали вопросы. А он сообщал звонящим координаты других фрикерских групп и объединений, называл телефоны, и примерно через год сам собой сформировался единый всеамериканский фрикер-ский андеграунд.

Сейчас Джо Энгрессиа только двадцать два года, но среди фрикеров он считается ^стариком», уважаемым так же, как Александр Грэм Белл среди телефонистов. Ему больше почти не приходится звонить самому. Фрикеры постоянно звонят ему и сообщают о своих новых находках и изобретениях. Каждую ночь он сидит, как слепой паук, в своей крохотной квартирке и принимает сигналы со всех концов своей паутины. Он гордится, что ему так часто звонят.

Но когда я застал его тем вечером в его квартире в Мемфисе, Джо Энгрессиа был одинок и подавлен.

— Боже, как я рад, что хоть кто-нибудь позвонил. Я не знаю почему, но сегодня на удивление мало звонков. Этот козел сегодня снова нажрался и полез ко мне с грязными предложениями. Я уже устал повторять ему, что мы с ним по этому вопросу никогда не договоримся, если ты, кончено, понимаешь, о чем я. Но он никак не въезжает. Он напивается все сильнее, и я не знаю, что ему далее в голову взбредет. Просто я здесь совсем один, только что переехал в Мемфис, впервые живу самостоятельно, и мне очень не хотелось бы, чтобы все это разрушилось. Но я с ним спать не собираюсь.

134   Секреты

Просто секс меня не очень волнует, и даже хотя я и не могу видеть его, я знаю, что он УРОД-

— Ты слышал? Это он стучит бутылкой в стену. Милашка. Ладно, ну его на фиг. Ты пишешь статью о фрикерах? Тогда слушай. Это Мультичастотное буги.

Разумеется, в линии слышится хриплая версия известного буги «Muskrat Ramble», каждая нота которого представлена в виде тонального сигнала. Музыка останавливается. В телефонной трубке слышится громоподобный голос: «Вопрос в том, может ли слепой собрать усилитель?».

Грохот прекращается. Его сменяет высокий голос, похожий на голос телефонистки: «Это телефонная компания Southern Braile Tel. & Tel. Мы готовы принять ваш звонок».

Потом звучит последовательность мультичастотных сигналов, мягкий щелчок и густой голос: «В случае, если вам требуется помощь по дому, обратитесь в службу приходящих домработниц. Точное время в Гонолулу 16:32».

Джо снова говорит своим нормальным голосом: «Мы смотрим друг другу в глаза? Си, си, говорит слепой мексиканец. Гммм. Ты хочешь узнать погоду в Токио?».

Этот фрикерский водевиль на время отвлекает Джо от мыслей о его мучителе.

— Ты можешь спросить, почему я в Мемфисе и почему я должен зависеть от этого педика.

Просто я впервые могу жить сам по себе и звонить сам по себе. Мне запретили доступ во все телефонные компании дома во Флориде, они слишком хорошо меня знают, а студенты в Университете не любили меня за то, что я постоянно висел на телефоне-автомате в общежитии, и смеялись над моей толстой задницей, которая у меня на самом деле толстая, но мне неприятно постоянно об этом слышать. А если я не могу заниматься фрикингом, я просто погибаю. Три четверти прожитого мной времени было посвящено фрикингу.

— Я переехал в Мемфис, потому что хотел жить самостоятельной жизнью и потому что здесь находятся телефонные узлы интересных систем, и они меня пока не знают, так что я могу «путешествовать» в свое удовольствие.

«Путешествие» начинается, по объяснению Джо, со звонка в машинный зал центральной АТС. Он вежливо говорит телефонисту, что он слепой студент, интересующийся телефонными системами, и просит совершить экскурсию по АТС. Во время такой экскурсии Джо обожает трогать руками реле, гладить коммутаторы и прочие устройства.

Поэтому, когда Джо начинает «фрикать», он чувствует и слышит переключение каждого реле, каждой линии и тандема. Вся система компании Белл пляшет под его дудку.

Всего месяц назад Джо снял в банке все свои сбережения и уехал из дома, невзирая на протесты матери. «Я практически бежал из дома», — говорит он. Джо снял небольшую квартиру на Юнион Авеню и начал совершать «путешествия». Он ехал автобусом за сотню миль к югу в штат Миссисипи, чтобы лично ознакомиться с допотопным оборудованием компании Белл, все еще используемым в некоторых ре-

Тайны маленькой синей коробочки   135

гионах. Он ехал на автобусе за триста миль в Шарлотт, Северная Каролина, чтобы взглянуть на новейшее экспериментальное оборудование. Он нанимал такси и ехал за двенадцать миль в пригород, чтобы совершить «экскурсию» по помещениям одной маленькой -телефонной компании, которая имела интересную схему коммутации. Это было лучшее время его жизни, говорит Джо. максимум свободы и удовольствия, которые он когда-нибудь имел.

В течение того месяца он очень редко занимался междугородним фрикингом со своего собственного телефона. Как он говорит, он хотел получить работу в телефонной компании и потому держался в стороне от незаконной деятельности.

— Меня устроила бы любая работа, даже должность самого младшего оператора. Да они, по всей видимости, и не предложили бы мне ничего большего из-за моей слепоты, хотя я и знаю намного больше, чем многие зрячие телефонисты. Но я не в обиде. Я хочу работать на Ма Белл. Я не испытываю по отношению к этой компании такой ненависти, как Гилбертсон и некоторые другие фрикеры. Я не ставлю задачей навредить Ма Белл. Я получаю удовольствие исключительно от процесса познания. В случае, если ты знаешь систему так же близко, как я, ты начинаешь видеть в ней некую красу. Но я не в курсе, насколько хорошо они осведомлены обо мне. Я очень тонко чувствую состояние линии, по которой разговариваю, и у меня есть подозрение, что за мной наблюдают в последнее время. Периодически мне приходится звонить телефонистам (что не совсем законно).

Однажды я наелся ЛСД и у меня начались слуховые глюки, как будто я попался в ловушку, и меня бомбили какие-то самолеты, и неожиданно мне надо было при помощи фрикинга выбираться оттуда. Почему-то мне было нужно позвонить в Канзас-Сити.

Поступает предупреждение

В этот момент — в час ночи по местному времени — громкий стук в дверь гостиничного номера прерывает нашу беседу. В двери стоит охранник в униформе и сообщает, что пока я разговаривал по телефону, на мое имя поступил экстренный вызов, и администратор попросил позвать меня.

Через две секунды после того, как я прощаюсь с Джо и вешаю трубку, раздается телефонный звонок.

— С кем ты разговаривал? — интересуется взволнованный голос Капитана Кран-ча. Я звоню, чтобы предупредить тебя кое о чем. Будь осторожен. Я не хочу, чтобы информация, которую ты получаешь, поступила в распоряжение радикального андеграунда. Я не хочу, чтобы она попала не в те руки. Что если я скажу тебе, что три фрикера при желании могут парализовать телефонную сеть всей страны? Всей страны! Я знаю, как это можно сделать. Но я не скажу Один мой принтепь уже пробовал парализовать транки между Сиэтлом и Нью-Йорком при помощи компьютеризированного генератора мультичастотных тонов. Но есть и более простые способы сделать это.

136   Секреты

— Всего три человека? — спрашиваю я. — Разве это возможно?

— Ты когда-нибудь слышал о защитной частоте междугородних линий? Ты знаешь что-нибудь о стыковании тандемов при помощи 17 и 2600? В случае, если нет, то я советую тебе узнать про это. Я тебе сам рассказывать не буду. Но что бы ты ни делал, не дай бог, если это попадет в лапы радикального андеграунда.

Позже Гилбертсон, изобретатель блю-бокса, признался, что хотя он всегда и сохранял скептическое отношение к рассказам Капитана о возможности саботировать работу телефонной сети при помощи занятия транков, недавно ему продемонстрировали нечто, что разубедило его в тщетности рассказов Капитана. «Мне кажется, что для этого понадобится больше, чем три аппарата, подобных аппарату Капитана Кранча». Но даже хотя рассказам Капитана верится с трудом, он все-таки зачастую знает, о чем говорит.

— Ты знаешь, — продолжает Капитан увещевающим тоном, — ты знаешь, начинающие фрикеры постоянно звонят в Москву. Представь, если бы все звонили в Москву. Я не принадлежу к ультраправым. Но мне дорога моя жизнь. Мне не хотелось бы, чтобы коммунисты прилетели сюда и сбросили бомбу мне на голову. Вот почему я советую тебе распространять информацию с осторожностью.

Капитан неожиданно переключается на поношение фрикеров, ненавидящих телефонные компании.

— Они не могут понять, что Ма Белл знает все об их штучках. Ма Белл знает. Послушай, мне что-то не нравится. Кажется, к нашей линии только что кто-то подключился. Я не параноик, но такие вещи всегда замечаю. Ну даже если это так и есть, они знают, что я знаю, что они знают, что у меня есть устройство для стирания магнитных записей. Я совершенно чист. — Капитан делает паузу, очевидно, разрываясь между желанием показать телефонной компании, что не делает ничего противозаконного, и стремлением продемонстрировать мне свою удаль.

— Ма Белл знает на что я способен. А способен я на многое. Я могу определять обратную связь, переключение тандемов, все, что происходит на линии. У меня хороший слух выработался. Ты понимаешь, о чем я? Мои уши равноценны оборудованию за $20 000. Я могу слышать то, что они не могут со всем своим оборудованием. У меня были проблемы с работой. Я терял работу. Но я хочу показать Ма Белл, насколько я хорош. Я не хочу вредить компании, я хочу работать на нее. Я хочу работать ей на благо. Я хочу помочь ей избавиться от недостатков и стать совершенной. На данный момент это моя главная цель в жизни. — Капитан заканчивает свои увещевания и говорит, что больше не может разговаривать. — На этот вечер у меня тут одно мероприятие запланировано, — объясняет он и вешает трубку.

Перед сном я перезваниваю Джо Энгрессиа. Он сообщает, что его мучитель наконец-то заснул.

— Он конечно, не в ж... надрался, но все равно порядочно. Я назначаю встречу с Джо через два дня в Мемфисе.

Тайны маленькой синей коробочки   137

Телефонный звонок фрикера все улаживает

На следующий день я посещаю встречу четырех фрикеров в *** (один из калифорнийских пригородов). Встреча происходит в комфортабельном доме в несколько этажей. На кухонном столе свалены портативные магнитофоны, кассеты с записями мультичастотных тонов, телефонные провода, принадлежащие присутствующим фрикерам. Рядом лежит внушительных размеров блю-бокс с тринадцатью кнопками для активации разных тонов.

Родители слепого фрикера — хозяина квартиры, Ральфа, сидят в соседней комнате с другими детьми. Они не вполне в курсе, чем Ральф с друзьями занимаются и законно ли это, но их сын слеп, и родители рады любому его хобби.

Группа разрабатывает проект по проведению исторической конференции «2111», восстанавливает некоторые бесплатные «петли» и пытается разобраться в новых уловках телефонистов против фрикеров. Вскоре мне удалось увидеть Рэнди в деле. Рэнди бледен, мягкотел, носит мешковатые штаны и неглаженную белую футболку, периодически вытягивает шею, как черепаха. Его глаза постоянно в движении, немного косят, а лоб — в прыщах. Ему всего шестнадцать.

Но когда Рэнди говорит в трубку, его голос становится столь поразительно солидным, что приходится снова взглянуть на него, дабы убедиться, что голос действительно принадлежит нескладному подростку Рэнди. Представьте голос матерого нефтяника-буровика или просмоленного сорокалетнего Мальборо-мэна. Представьте голос удачливого биржевика, рассказывающего, как он сбивает Доу-Джонс на 30 процентов. Теперь представьте голос, который звучал бы одновременно и как Стивен Фетчит. Это голос шестнадцатилетнего Рэнди.

Он разговаривает с телефонистом из Детройта. Телефонная компания в Детройте без видимой причины закрыла две бесплатные петли, хотя они, конечно, могли обнаружить активную деятельность фрикеров. Рэнди рассказывает оператору, как разблокировать петлю и снова сделать ее бесплатной:

— Как жизнь, дружище? Ага. Я за пультом здесь в Тулса, Оклахома, мы пытались проверить ваши петли, так они постоянно заняты с обоих концов... Нуда, там постоянно «BY». Как ты думаешь, на них карты кинуть можно? У тебя 08 в номерной группе есть? А-а-а, ну в принципе все нормально, у нас такое уже было, надо сеть проверить. Вот, слушай: твой бокс 05, вертикальная группа 03, горизонтальная — 5, вертикальный файл 3. Да, мы подождем... О'кей, нашел? Отлично. Хорошо, мы хотели бы расчистить «бизю». Да. Тебе только надо найти ключ на крепежной панели. Это в твоем транковом боксе. О'кей? Теперь переставь ключ из NOR в LCT. Не знаю почему, но у нас с этим проблемы. О'кей. Спасибо, дружище. Пока.

Рэнди кладет трубку, сообщает, что у оператора мало опыта работы с петлями на транковом боксе, но петлю удалось восстановить.

Довольный фрикер Эд заносит петлю в свой список работающих соединений. Эд великолепный исследователь. С невероятной дотошностью он распутывает лабиринты и хитросплетения телефонных соединений, выходит на подстанции и релейные

138   Секреты

узлы, чтобы найти одну-единственную бесплатную петлю. На это у нею уходят многие дни и часы. Ему удалось составить список, состоящий из восьмисот номеров ц сорока разных штатах, по которым можно звонить бесплатно из любой точки страны.

Исследователь Эд, девятнадцатилетний студент-инженер, также прекрасно разбирается в технике. В возрасте семнадцати лет он самостоятельно с нуля собрал работающий блю-бокс (в отличие от остальных, Эд не слепой). Этим вечером, раздав присутствующим последнюю версию своего списка бесплатных номеров (набранного шрифтом Брайля для слепых фрикеров), Эд сообщает о своем новом открытии:

— Наконец, все работает, я проверял. С помощью этой схемы любой телефон с тональным набором превращается в мультичастотник.

Тоновые сигналы, которые вы слышите в трубке, это совсем не те сигналы, которыми управляется междугородняя связь. Фрикеры считают, что AT&T специально разработала для телефонных аппаратов другой набор тонов, иначе каждый аппарат мог бы управлять междугородней коммутационной системой. Схема Эда позволяет оснащать каждый телефон с тоновым набором шестью мастер-кодами, то есть по сути превращает его в блю-бокс.

Эд показывает мне схему и спецификацию радиодеталей:

— Собрать схему непросто, но все детали можно купить хоть в «Юном технике».

Эд интересуется у Ральфа, удалось ли тому восстановить конференц-связь с другими фрикерам и. Последняя крупная конференция — историческая конференция «2111» — была проведена через неиспользуемый телексный транк где-то в дебрях коммутационного узла 4А в Ванкувере, Канада. В течение долгих месяцев фрикеры могли дозваниваться в Ванкувер, набирать «604» (код Ванкувера), а затем — «2111* (внутренний номер для телексного транка), чтобы в любое время дня и ночи очутиться в центре разговора других фрикеров из разных концов страны, операторов с Бермудских островов, Токио или Лондона, симпатизирующих фрикерам, разнообразных гостей и техников. На конференции обменивались огромным количеством разнообразной информации. Фрикеры выпытывали друг у друга секреты и строили коварные планы против телефонных компаний. Ральф давал концерты «Мульги частотно го бу-ги» с помощью электрооргана, Капитан Кранч демонстрировал свою фрикерскую доблесть, делая «кругосветные» звонки, и пошл ил по поводу своих подружек. (Капитан живет сразу несколькими фантазиями к восторгу слепых фрикеров, которые поощряют его на новые подвиги от имени их всех.) Немного нахальная фрикерская банда с Северо-запада учинила внутренние разборки прямо на конференции, развязав на некоторое время партизанскую войну; Карл, специалист по «международным тоновым отношениям» показал недарно обнаруженные прямые линии на остров Бахрейн в Персидском заливе, представил присутствующим своего нового друга — фрикера из Претории и объяснил принцип действия новых линий связи между Оклендом и Вьетнамом. (Многие фрикеры зарабатывают карманные деньги, помогая родственникам военнослужащих прозвониться во Вьетнам всего за пять долларов за час транстихоокеанского разговора.)

Тайны маленькой синей коробочки   139

Сутки напролет линия в конференции была занята. Слепые фрикеры со всей страны, одинокие и изолированные в окружении зрячих братьев и сестер или запертые в компании других слепых в специальных школах, знали, что они в любое время могут позвонить на конференцию и перекинуться парой слов с такими же слепыми ребятами с другого конца Америки. По словам слепых, для них нет особой разницы разговаривать по телефону или сидя рядом друг с другом в одной комнате. Чисто физически в Ванкуверском узле связи находилась просто одна титановая пластина размером два на два. Но для слепых ребят быть «там» означало восхитительное чувство общности с внешним миром, которого они добивались своим мастерством и умением.

Однако в прошлом году первого апреля Ванкуверская Конференция прекратила свое существование. Фрикеры предвидели это. Ванкуверские телефонные узлы переходили с пошаговой системы на систему 4А, и в процессе такого перехода телексную линию 2111 предполагалось закрыть. Фрикеры узнали точную дату отключения линии за неделю из внутренних переговоров служащих телефонной компании.

В течение последовавших безумных семи дней каждый американский фрикер сутками просиживал на номере 2111. Опытные фрикеры объясняли новичкам, как дозвониться до Конференции, чтобы те могли хоть понять, что это такое, пока Конференцию не отключили. Самые искушенные тщетно сканировали междугородние номера в поисках возможности установления новой конферснц-линии. Наконец, ранним -утром первого апреля все было кончено.

— У меня было предчувствие за пару часов до полуночи, — вспоминает Ральф. Было такое ощущение, что с линиями что-то творится. Какие-то помехи, писки, перерывы. Некоторые фрикеры были отключены и прозвонились снова. Некоторые обнаружили, что уже не могут дозвониться. Я потерял связь около часа ночи, но сумел снова дозвониться и удерживать линию до конца. Это произошло около четырех утра. Нас оставалось четверо на линии, когда конференции настал конец. Мы, конечно, снова пытались прозвониться, но без толку.

Легендарный Марк Берна оказывается «полуночным незнакомцем»

Марк Бернэ. Я встречал это имя и раньше. Я видел его в списке фрикеров Гил-бертсона.

Калифорнийские фрикеры упоминали Марка Бернэ, как, возможно, первого и самого заслуженного фрикера Западного побережья. И действительно: практически каждый фрикер Запада США может проследить свою личную историю либо непосредственно к Марку Бернэ или кому-либо из его учеников.

Говорят, что пять лет тому назад этот самый Марк Бернэ (это псевдоним) разъезжал по всему Западному побережью, расклеивая в телефонных будках небольшие объявления.

140   Секреты

В объявлениях было нечто вроде: «Хотите услышать интересную магнитофонную запись? Позвоните по указанным номерам». Указанные номера выводили на бесплатные петли. Когда любопытствующие звонили по ним, они слышали предварительно записанный на магнитофон рассказ Бернэ о том, как пользоваться петлями. Бернэ также сообщал дополнительные номера петель и в завершение произносил следующее: «Сегодня вечером в шесть часов эта запись остановится, и вы с друзьями сможете испытать линию. Приятного времяпрепровождения».

— По началу я был разочарован низким числом звонящих, — сказал мне Бернэ, когда мне наконец удалось связаться с ним по одному из его многочисленных номеров. В начале разговора Бернэ, как и большинство других бывалых фрикеров, поспешил заверить меня, что «не делает ничего незаконного».

— Я не только облазил все побережье, расклеивая эти объявления, но даже по ночам разбрасывал их перед школами, оставлял в кондитерских лавках, расклеивал на главных улицах небольших городов. Поначалу никто особенно не интересовался. Я часами слушал линию, но никто не объявлялся. Я не мог понять, почему люди такие нелюбопытные. Наконец прозвонились две девчонки из Орегона, рассказали своим друзьям, и тут началось.

Еще до своих поездок Бернэ собрал вокруг себя на лос-анджелесских петлях внушительную группу фрикеров (эра блю-боксов еще не наступила). Бернз не утверждает, что открыл эти самые иегли. Пальму первооткрывателя он отдает восемнадцатилетнему школьнику из Лонг Бич, имя которого он забыл и который, как он утверждает, однажды «просто исчез». Когда Бернэ сам независимо от того парня обнаружил петли, основываясь на смутных намеках в старых номерах «Automatic Electric Technical Journal», выяснилось, что десятки друзей того парня-первооткрывателя уже давно пользовались петлями.

Тем не менее именно один из учеников Бернэ открыл для слепых мир фрикинга. Парень из Сиэтла, узнавший о петлях из магнитофонной записи Бернэ, рассказал своему слепому другу, а тот — другим слепым ребятам в зимнем лагере для слепых в Лос-Анджелесе.

Когда сезон в лагере закончился, и дети разъехались по домам, каждый привез в свой родной город недавно открытую тайну.

Именно так первые слепые познакомились с фрикингом. Для них, да и для большинства других фрикеров, открытие петель стало отправной точкой для изучения более сложных фрикерских методов, а также отличным средством для обмена опытом.

Год спустя один слепой парень, переехавший на Восток, привез с собой в летний лагерь для слепых в Вермонте секрет фрикинга.

Секрет распространился по всему Восточному побережью. И все изначально из объявления Марка Бернэ.

Бернэ, которому нынче около тридцати, увлекся фрикингом в возрасте пятнадцати лет, когда его семья переехала жить в пригород Лос-Анджелеса, телефонная сеть которого была построена на оборудовании «General Telephone and Electronics». Он был очарован различиями между оборудованием «Bell» и «G.T.&E». Он обнаружил,

Тайны маленькой синей коробочки   141

что особым образом нажимая на рычаг телефона, можно вытворять занятные фокусы. Он научился отличать мельчайшие различия в щелчках и шорохах, слышимых в линии. Он узнал, что может обойти реле телефонной зоны Лос-Анджелеса, если будет правильно совмещать нажатия на рычаг телефона с определенными щелчками в линии. Независимые телефонные компании — их существует еще около 1900, большая часть является лишь осколками огромной империи Ма Белл — всегда были излюбленным объектом для фрикинга, сначала в качестве инструмента познания, а позже — как трамплин для манипуляций с громадной системой Белл. Фрикер, находящийся на территории Ма Белл, может прозвониться в систему какой-нибудь независимой компании и через нее получить контроль над системой Белл.

— Я просто влюблен в электронику, — говорит Бернэ. Там столько возможностей для манипуляций. Столько интересных поломок.

Вскоре после этого Бернэ закончил колледж (получив сразу две специальности: по химии и философии). В это же время Бернэ переключился с системы «G.T.&E.» на Белл, совершил свое легендарное путешествие с расклеиванием объявлений и в конце концов обосновался на Северо-западе тихоокеанского побережья. Он обнаружил, что хотя Белл и не ломается так часто, как «G.T.&E.», там тоже есть достаточно возможностей «поэкспериментировать».

Бернэ освоил блю-боксы. Он создал свою собственную лабораторию по изучению телефонных систем. Он продолжал свою проповедническую деятельность, расклеивая объявления. Он установил два телефонных номера, один с записью наставлений начинающим фрикерам, второй — с последними новостями и техническими новинками, собранными со всей страны.

Сейчас, как признался мне сам Бернэ, он больше не занимается фрикингом в чистом виде. «В последнее время мне больше нравится играть с компьютером, чем с телефоном».

— Мое кредо по отношению к компьютерам такое же, как и к телефонам — узнать, как одержать верх над системой, как узнать то, что я, по идее, не должен знать, как заставить систему делать то, что она, по идее, не должна делать.

На самом деле, как признался Бернэ, его недавно уволили с работы (он работал программистом) за то, что он слишком вольно обращался с системой. Он обслуживал центральный сервер крупной корпорации, доступ к которому имели так же другие компании.

Доступ разрешался только тем программистам и компаниям, которые имели специальные пароли. При этом каждый пароль позволял пользователю работать только с отдельной частью сервера. Такая система паролей предотвращала хищение информации компаниями друг у друга.

— Я смог написать программу, позволяющую расшифровывать пароли всех пользователей, — сообщает Бернэ. Я начал развлекаться с этими паролями. Намекал пользователям системы, что я знаю их пароли. Я подбрасывал администраторам системы записки, рассказывающие о моем знании, с подписью «Полуночный Незнакомец».

142   Секреты

Я все больше и больше изощрялся, давая им понять о своих потенциальных возможностях. Я более чем уверен, что они и представить не могли, на что я способен. Но ответа я не получал.

Они регулярно меняли пароли, но я узнавал новые пароли и давал им это'понять. Но они так ни разу и не ответили непосредственно Полуночному Незнакомцу.

В конце концов я написал программу, которая предотвращала возможность вычисления паролей. В сущности я подсказал им, как уничтожить меня, Полуночного Незнакомца. Это была очень изящная программа. Я стал оставлять улики. Я хотел, чтобы они воспользовались программой, а я в свою очередь создал бы что-нибудь еще более продвинутое, чтобы обойти ее. Но они не хотели играть в эти игры.

Я хотел, чтобы меня поймали. То есть я, конечно, не хотел, чтобы меня лично поймали, но я хотел, чтобы они заметили меня и признали мое существование. Я хотел, чтобы они хогь как-нибудь ответили.

В конце концов инженеры системы достаточно озаботились безопасностью информации в системе. Но вместо того, чтобы ответить Полуночному Незнакомцу в его элегантной манере, они призвали на помощь службу безопасности, допросили всех сотрудников, нашли стукача, который раскрыл личность Полуночного Незнакомца и уволили его.

— Поначалу служба безопасности советовала компании нанять меня на полный рабочий день, чтобы найти другие дыры в системе и других компьютерных фрикеров. Я может быть на это и согласился бы. Но я скорее всего стал бы тройным агентом, а не двойным, как они того хотели. Наверное, я попытался бы воскресить Полуночного Незнакомца и ловил бы сам себя. Кто знает. В любом случае начальство не приняло эту идею.

Говорят, что, сидя дома, можно залезть в банк данных ФБР

Компьютерный фрикинг может стать новым масштабным явлением. Он полностью соответствует чаяниям телефонных фрикеров. Гилбсртсон, изобрекггель блю-бокса и извечный фрикер, тоже переключился с телефонного фрикинга на компьютерный. До вовлечения в бизнес по производству блю-боксов Гилбертсон, высококвалифицированный программист, разрабатывал программы для операций па международном фондовом рынке.

Но всерьез заниматься компьютерами он начал, когда узнал, что может использовать блю-бокс в тандеме с терминалом, установленным на его рабочем месте. Терминал и клавиатура были оснащены устройством акустического совмещения, и соединив телефонный аппарат с терминалом, а загем блю-бокс с телефонным аппаратом, Гилбергсон мог устанавливать удаленное соединение с другими компьютерами при сохранении полной анонимности и бесплатно, программировать такие компьютеры бе.* каких-либо ограничений, загружать в них ложную информацию, скачивать различные данные. Он обьяснил мне, что подключаемся к компьютерам еж\д\юишм об-

Тайны маленькой синей коробочки   143

разом: занимает все линии, подключается к тестовому транку и подслушивает пароли пользователей системы, а потом имитирует их сигналами блю-бокса.

Гилбертсон говорит, что нет ничего невозможного в том, чтобы залезть в центральный банк ланных ФБР через терминал местного отделения полиции и «подправить» некоторые данные в архивах ФБР.

Он утверждает, что таким образом однажды смог перепрограммировать центральный компьютер одного учреждения, и благодаря этому целая часть сети была отведена для его личного использования, при этом будучи скрытой от посторонних глаз. Мне однако не удалось перепроверить подлинность этой информации.

Как и Капитан Кранч, как Александр Грэм Белл (псевдоним одного инженера с Восточного побережья, который утверждает, что изобрел блэк-бокс, и продает блэк-и блю-боксы игрокам в азартные игры и радикалам-подпольщикам), как большинство телефонных фрикеров, Гилбертсон начал свою «карьеру» в подростковом возрасте, пытаясь взломать телефоны-автоматы. Сперва изучить, а потом взломать. Обрядом посвящения во фрикеры было достать десяти центовую монету из телефона-автомата. Освоив восемнадцать основных способов по извлечению монет из автоматов, Гилбертсон также научился делать мастер-ключи к контейнерам с монетами и мог теперь доставать не только свои монеты.

Он где-то украл телефонное оборудование и собрал дома свой собственный коммутационный узел. Он научился делать простой «брэд-бокс», какой использовался букмекерами в тридцатые годы (букмекер давал номер своим клиентам-игрокам; телефон с этим номеров устанавливался в квартире у какой-нибудь старой вдовы, но подключался к аппарату в конторе букмекера на другом конце города; и когда полицейские выслеживали номер, они находили всего лишь старую вдову.

Через некоторое время после того дня, когда в глубинах технической библиотеки Гилбертсон наткнулся на журнал с описанием частот управляющих сигналов телефонной системы и собрал свой первый блю-бокс, через некоторое время после этого Гилбертсон прервал многообещающую карьеру в области химии и начал торговать блю-боксами по $1 500 за штуку.

— Мне пришлось оставить химию. Мне стало там просто скучно, — сказал он мне однажды вечером. Мы беседовали в гостях у человека, служившего посредником между Гилбертсоном и синдикатом в сделке по продаже блю-боксов на сумму $300 000, которая провалилась из-за юридических неувязок. В комнате курили.

— Ничего интересного узнать я там больше не мог, — продолжал он. Химия становится скучным предметом, когда добираешься до самых вершин. Я не знаю. Я, наверное, не смогу объяснить, почему там скучно. Это нужно самому испытать. Но в то же самое время ты получаешь, я не знаю, ложное чувство всемогущества. В этом смысле химия похожа на фрикинг. Вся система под контролем. И в системе есть дыры, и ты проникаешь через эти дыры, как Алиса из сказки Кэрролла, и ты притворяешься, что на самом деле ничего предосудительного не делаешь, или по крайней мере это не совсем ты, кто вытворяет все фокусы. Чистой воды Льюис Кэрролл. Химия и фрикинг. Наверное поэтому среди фрикеров попадаются псевдонимы типа «Чеши-

144   Секреты

рский Кот», «Червовый Король» или «Снарк». Но во фрикинге есть нечто, чего не найдешь в химии. Он поднимает на меня взгляд:

— Ты когда-нибудь что-нибудь крал?

— Ну-у-у...да,я...

— Тогда ты можешь все понять! Ты знаешь то чувство, которое овладевает тобой. Это не просто знание, как в химии. Это запретное знание. Можно узнать все обо всем под солнцем и умереть со скуки. Но зная, что это незаконно... Смотри: можно быть маленьким, но умным и шустрым и при этом надувать кого-нибудь большого, сильного и очень опасного.

Люди типа Гилбертсона и Александра Грэма Белла постоянно говорят об обмане телефонных компаний и взломе Ма Белл. Но если им показать одну-единственную кнопку, нажав на которую можно превратить всю систему связи AT&T в кучу обломков, они вряд ли нажмут на эту кнопку. Фрикеру нужна телефонная сеть так же, как католику нужна церковь, как Сатане нужен Господь, как Полуночному Незнакомцу больше всего нужно было внимание со стороны операторов компьютера.

Позже тем вечером Гилбертсон закончил свой рассказ о том восторге, который он испытал, когда блю-боксы заполонили страну, когда он понял, что «на этот раз телефонисты сели в лужу». Неожиданно он сменил тему.

Разумеется, я одновременно люблю и ненавижу Ма Белл. Мне она даже чем-то нравится. Наверное, я бы очень расстроился, если бы компания распалась на несколько более мелких организаций. Есть что-то привлекательное в том, что при всем ее великолепии, в системе находится множество недостатков. Именно благодаря таким недостаткам я могу проникнуть в систему. В этом есть что-то завораживающее, заставляющее тебя искать новых встреч с системой. Я спрашиваю, что произойдет, когда все запретные тайны телефонной системы будут познаны.

— Не могу точно сказать, может быть устроюсь туда на работу на некоторое время.

— Может быть даже в службу безопасности?

— Да, я именно так бы и поступил. Мне безразлично, на какой стороне выступать.

— Что, и ты даже помогал бы вычислять других фрикеров? —- спросил я, вспомнив развлечение Марка Бернэ.

— Да, это было бы занятно. Да, я смог бы обхитрить многих фрикеров. Конечно, если бы я достиг высокого уровня мастерства в этом деле, мне снова стало бы скучно. И тогда пришлось бы надеяться, что появятся еще более изощренные фрикеры, чем я. Это внесло бы определенный интерес в игру. Может, мне даже пришлось бы их выручать. Ну, ребята, мне не хотелось бы, чтобы это стало известно всем, но не пробовали ли вы?... Игру можно было бы все усложнять и усложнять.

Дилер первый раз за вечер вступает в разговор. Все это время он смотрел на переливающиеся узоры на стене, выложенной цветной плиткой с иллюминацией. (На самом деле никаких узоров там нет: цвет и яркость каждой плитки определяются компьютерным генератором произвольных чисел, собранным Гилбертсоиом и следящим за тем, чтобы рисунок на плитках не повторялся.)

Тайны маленькой синей коробочки   145

— То, о чем вы говорите, это милые игры, — говорит дилер товарищу. — Но я не ьыл бы против, если бы фрикерам хорошенько врезали. Телефон потерял всякую конфиденциальность. Нельзя свободно говорить по телефону, о чем хочешь, надо прибегать ко всем этим параноидальным штучкам. Круга ли говорить по телефону? Го есть, даже если это и круто, если вам приходится спрашивать «круто ли это». то это уже не круто. Как тс слепые пацаны, люди будут строить свои co6ci венные телефонные сети, если они хотят вести конфиденциальные разговоры. Остальное вы знаете. В линии вы больше не услышите тишины. У них на межгороде установлена система разделения: вы прерываете на время разговор, а они на время паузы занимают вашу линию под чей-нибудь еще разговор. Вместо паузы, когда кто-нибудь дышит и трубку или вздыхает, вы слышите пустоту, и связь восстанавливается только после первого произнесенного слова, начало которого тоже может быть обрегшю. Тишина в расчет не берется: вы оплачиваете длительность всего разговора, а они у вас отнимают паузы. Говорить не круто, и поэтому вы не слышите человека, когда он молчит. Что в этом телефоне хорошего? Пусть им всем врежут.

Аресты в Мемфисе

Джо Энгрессиа никогда не хотел мешать Ма Белл. Он всегда мечтал там работать.

В тот день, когда я навестил Джо в его тесной квартирке в Мемфисе, ои был огорчен очередным отказом в приеме на работу в телефонной компании.

— Они специально затягивают. Сегодня я получил письмо о том, чго они вынуж дены отсрочить интервью. Мне письмо хозяин дома прочитал. Они привели какую-то отговорку насчет получения бумаг о моей инвалидности, но мне кажется, чю причина совсем не в этом.

Я включил 40 Вт лампочку в комнате Джо — он иногда забывает сделать это при посещениях гостей — в комнате было столько оборудования, что можно было открывать маленькую телефонную станцию.

Один телефон стоит у него на столе, второй — в открытом выдвижном ящике стола. Рядом с настольным телефоном лежит мультичастотник с крупными кнопками размером с сигаретную пачку, а рядом с ним -— какое-то устройство с клеммами и зажимами «крокодилами». Тут же размещается печатная машинка со шрифтом Брайля. На полу возле стола вверх дном, как дохлая черепаха, лежит наполовину выпотрошенный корпус старого эбонитового телефона. В другом углу комнаты на драном пыльном диване лежат еще два телефона, один из которых с тональным набором номера; два магнитофона; куча телефонных деталей и кассет и игрушечный телефон в натуральную величину.

Наш разговор прерывается каждые десять минут звонками фрикеров со всей страны, в комнате Джо трезвонит все за исключением разве что игрушечного телефона и печатной машинки Брайля. Один четырнадцатилетний слепой пацан из Коннектикута звонит и сообщает, что у него появилась подружка. Он хочет поболтать с Джо

146   Секреты

о подружках. Джо говорит ему, что они созвонятся позже вечером, когда будут одни на линии. Джо делает глубокий вдох и свистит в трубку с частотой 2600. Джо приятно, когда ему звонят, но этим вечером он чем-то обеспокоен и нахмурен. Помимо отказа от приема на работу он еще узнал сегодня, что дом, где он снимает квартиру, подлежит сносу в течение двух месяцев в связи с реконструкцией квартала. Невзирая на всю свою убогость, квартира на Юнион Авеню была первым собственным пристанищем Джо, и он боится, что не успеет найти себе новую квартиру до сноса этой.

Но что действительно заботит Джо, так это то, что телефонисты не слушают его.

— Недавно я проверял бесплатные (800) номера и обнаружил, что по некоторым номерам в Нью Хэмпшире нельзя прозвониться из Миссури и Канзаса. Мелочь, конечно, но меня такие неполадки раздражают, я начинаю плохо думать о всей системе связи. Ну, так я позвонил на АТС и сообщил о неполадке, а они — ноль внимания.

Сегодня я разговаривал с ними в третий раз, и вместо того, чтобы все исправить, они на меня наорали. Меня это бесит: я пытаюсь им помочь, а они... Никак не могу понять их логику: ты пытаешься им помочь, а они говорят, что ты мошенник, обманывающий телефонную компанию.

Одним воскресным вечером Джо пригласил меня отужинать в отеле Холидэй Инн. Джо часто по воскресеньям выгребает из копилки деньги, заказывает такси и едет ужинать в один из тринадцати ресторанов Холидэй Инн в Мемфисе. (В Мемфисе находится штаб-квартира Холидэй Инн. Джо любит эти гостиницы с тех пор, как впервые в одиночку съездил в Джексонвилл, Флорида, с целью изучения станционного оборудования Белл и останавливался в номере Холидэй Инн.)

Он любит эти отели за то, что они символизируют для него свободу, а также потому, что в этих гостиницах по всей стране обстановка в номерах одна и та же, и Джо чувствует себя там, как дома. Почти, как на телефонной станции.

За ужином в ресторане Pinnacle медицинского центра Холидэй Инн на Мэдисон Авеню в Мемфисе Джо рассказывает мне о ключевых моментах своей жизни как фри-кера.

В возрасте семи лет Джо научился первому фокусу с телефоном.

Злобная нянька, устав от возни Джо с телефонным аппаратом, поставила замок на диск телефона. «Меня это так взбесило. Стоит телефон, ая не могу им воспользоваться... И в ярости я стал поднимать и бросать трубку. И тут я заметил, что если бросить трубку один раз, телефон наберет цифру «I». Ну я попробовал стукнуть по рычагу два раза...» Через несколько минут Джо уже умел набирать номер при помощи повторных нажатий на рычаг аппарата. «Меня обуял такой восторг. Я даже сейчас помню, как я смеялся и уронил телефон на пол».

В восемь Джо научился свистеть. «Однажды я слушал, как автоматический голос сообщал, что такой-то номер в Лос-Анджелесе не работает — я уже тогда в столь нежном возрасте звонил в Лос-Анджелес, но главным образом по неработающим номерам, так как такие звонки были бесплатными, и днями слушал робота-автоответчика. Ну, я одновременно и свистел, потому что слушать магнитофонную запись достаточно скучно, даже если она из Лос-Анджелеса, и неожиданно в процессе моего свиста

Тайны маленькой синей коробочки   147

ипись отключилась. Я попробовал посвистеть еще, и произошло то же самое. Тогда я позвонил на АТС и сказал буквально следующее:

— Меня зовут Джо. Мне восемь лет и я хочу знать, почему, когда я насвистываю мелодию, телефон отключается. Мне попытались объяснить, но я мало что понял — слишком много технических подробностей. Я продолжал свои исследования, и ник-ю не мог помешать мне заниматься любимым делом. Телефон был моей жизнью, я шал, что могу попасть в тюрьму, но я готов был заплатить любую цену за то, чтобы продолжать заниматься любимым делом.

Когда мы только входили в квартиру Джо на Юнион Авеню, раздался телефонный звонок.

Звонил Капитан Кранч. Капитан следил за мной по пятам, звоня во все места, посещаемые мной, и рассказывая мне о фрикерах, с которыми я знакомился. По словам Капитана, на этот раз он звонил из места, которое он сам описал как «нычка в горах Сьерра Невада». Он выпаливает залпы мультичастотных тонов и сообщает Джо, что сегодня вечером собирается заняться делом.

— Пофрикать по особенному, — как он выразился. Джо хихикнул.

Капитан напомнил мне, что то, что он говорил о возможности парализовать телефонную сеть всей страны, было сущей правдой, хотя ни он, ни другие фрикеры не применяли это умение для саботажа.

Они лишь узнали о такой возможности, чтобы помочь телефонным компаниям.

— Мы им сильно помогаем. Например, в случае с неполадкой на линии Нью Хэмпшир/Миссури. Мы помогаем им даже больше, чем они знают.

После того, как мы прощаемся с Капитаном и Джо «отсвистывает» его от линии, Джо рассказывает мне о своем сне, который беспокоил его предыдущей ночью: «Меня поймали и посадили в тюрьму. Меня долго везли. Везли в тюрьму далеко-далеко отсюда».

Мы остановились на ночь в Холидэй Инн, и это была моя последняя возможность потрогать телефон, и я все плакал, и горничная гостиницы сказала мне: «Послушай, дорогой, в Холидэй Инн нельзя плакать. Здесь надо всегда улыбаться. Особенно в свою последнюю ночь здесь». Мне от этих слов стало только горше и я плакал до изнеможения.

Через две недели после того, как я попрощался с Джо Энгрессиа, сотрудники службы безопасности телефонной компании и Мемфисской полиции ворвались в квартиру Джо.

Потрясая ордером, который они позже прикололи к стене, они конфисковали все оборудование в квартире, включая игрушечный телефон. Джо поместили под арест и отвезли в городскую тюрьму, где он провел ночь, так как не имел ни денег, ни друзей в Мемфисе, которые могли бы внести за него залог.

Не совсем ясно, с кем и о чем говорил Джо в ту ночь, но кто-то однозначно сказал ему, что телефонная компания имела неоспоримые улики против него, благодаря признаниям, которые Джо сделал тайному агенту компании.

148   Секреты

К утру Джо был убежден, что журналист из Эсквайра, с которым он беседовал па ру недель тому назад, и был тем тайным агентом.

Можно только представить, что он думал о человеке, которого он не мог видеть И который коварно втерся в его доверие, слушал признания Джо о его мечтах и снах с единственной целью упечь его за решетку.

— Я действительно думал, что это был журналист, — сказал Энгрессиа на пресс-конференции в Мемфисе. — Я ему все выложил... — Чувствуя себя преданным, Джо продолжал свои признания полиции и прессе.

Как выяснилось, телефонная компания на самом деле использовала тайного агента для уличения Джо, хотя это и не был журналист из Эсквайра.

Занятно, что агенты безопасности всполошились и начали собирать дело на Джо из-за одного из его проявлений любви к системе: Джо позвонил в техническую службу компании и сообщил, что обнаружил группу поврежденных междугородних тран-ков, а также пожаловался на повреждение линии Нью Хэмпшир/Миссури. Джо всегда любил линии Ма Белл за их чистоту и надежную работу.

Подозрительный телефонист сообщил о Джо службе безопасности, которые выяснили, что на имя Джо никогда не выставлялись счета за межгород.

Потом агенты узнали, что Джо собирается совершить экскурсию на местную АТС, и поместили туда одного из своих людей. Он прикинулся телефонистом-стажером и водил Джо по станции. Он был крайне приветлив и учтив. По окончании экскурсии агент предложил Джо подвезти его до дома и по дороге спросил — «как технарь технаря» — о «тех самых блю-боксах», о которых столько говорят.

Джо говорил о блю-боксах без опаски и хвастался другими своими достижениями.

На следующее утро служба безопасности телефонной компании установила на линию Джо записывающее устройство, которое в конце концов зафиксировало незаконный звонок. Тогда они запросили ордер на обыск и ворвались в квартиру.

На суде Джо отрицал свою вину в обладании блю-боксом и краже услуг у телефонной компании. Сочувствующий судья сузил спектр обвинений до злостного хулиганства и признал Джо виновным по этому пункту, приговорив к двум месячным срокам условно, обязав Джо более никогда не хулиганить с телефоном. Джо пообещал, но телефонная компания отказалась включать Джо телефон. В течение двух недель после суда до Джо нельзя было дозвониться иначе как по телефону-автомату в подъезде, причем хозяин дома вел учет всех звонков.

Фрикер по имени Карл смог связаться с Джо после суда и сказал, что тот был практически повержен всей этой историей.

— Больше всего меня беспокоит, — сказал мне Карл, —- что на этот раз Джо говорил правду.

Я имею в виду его обещание. Что он больше никогда не будет заниматься фри-кингом. Он мне то же самое сказал. Что больше никогда. Никогда в жизни. Он ска-

Чтение пейджерных сообщений с помощью компьютере   149

сию. Его невозможно было слушать, когда он говорил об этом. Я не знаю. Может ему <>г этого становилось легче. Хотя бы по телефону. Карл сообшил также, что вес фри-керское сообщество ополчилось на ту телефонную компанию за ее отношение к Джо. «Все то время, пока Джо жил мечтой о получении работы на телефонной компании, они собирали на него досье. Меня это просто бесит. Джо большую часть жизни потра-1ил, помогая им. Ублюдки. Они полагают, что история с Джо может послужи*ь уроком остальным. Ни с того ни с сего они стали донимать нас тут на побережье. Агенты прослушивают линии. Они только что наехали на одного парня и отрезали ему ;вязъ. Но как бы Джо не повел себя дальше, мы больше не будем терпеть эту ложь». Примерно две недели спустя у меня звонит телефон и около десятка фрикеров по очереди приветствуют меня из разных точек страны. Среди них Карл, Эл и Капитан Кранч. С помощью недовольного жизнью телефониста восстановлена всеамериканская фрикерская конференция через АТС города ***.

— Сегодня у нас в гостях особый человек, — говорит Карл,

Я слышу голос Джо. Он счастливым голосом сообщает, что переехал и местечко под названием Миллингтон, Теннеси, за пятнадцать миль от Мемфиса, и получи и работу в качестве мастера по ремонту телефонных аппаратов в небольшой независимой компании.

Он надеется, что однажды получит место оператора-телефониста.

— Именно о такой работе я мечтал. Они узнали обо мне из всей юй шумихи иск руг процесса. Может быть Ма Белл невольно оказала мне добрую \слугу, пргслоиан меня. Только подумать: целый день у меня в руках будут телефоны.

— Ты слышал выражение: «Не плюй в колодец?» -- спрашивает меня Фрикер Карл. Так вот я думаю, они скоро сильно пожалеют о своем поступке по отношению к Джо pi остальным нам.

Чтение пейджерных сообщений с помощью компьютера

Чтение пейджерных сообщений практически любой российской пейджерной компании с применением компьютера не составляет никакого труда. Также легко осуществляется и передача на любой пейджер. Но вы должны знать — ЛЮБОЕ использование полученной таким образом информации против третьих лиц является преступлением. Вы должны использовать информацию, представленную ниже. ТОЛЬКО для радиолюбительских целей! За рубежом радиолюбительский пейджинг является очень популярным увлечением.

Многие радиолюбители на своих сайтах предлагают рекристаллинг (замену кварцевого резонатора) для перестройки пейджера на любительский диапазон. Стоит это у них порядка 20 долларов с пересылкой по почте. О сколько-нибудь серьез-

150   Секреты

ном развитии любительского пейджинга в России пока ничего не известно. Вам потребуется:

1. Компьютер, имеющий саундбластер или свободный СОМ-порт. Для передачи наличие СОМ-порта обязательно.

2. УКВ-радиостанция. Большинство пейджинговых компаний России работают в диапазоне около 160 МГц (к примеру, 159,020 МГц и 159,050 МГц). Идеально подойдет «незашитый» Kenwood, Motorola, Alinco или аналогичный аппарат. Можно, конечно, и самодельный.

3. Собственно программа. Рекомендую РОС32. В документации к программе подробно описаны подключение и настройка, поэтому не буду повторяться. Коротко изложу несколько важных моментов. Программа прекрасно работает на прием со всеми звуковыми картами, обеспечивающими качественную запись звука. Но для устойчивого декодирования ОБЯЗАТЕЛЬНО надо подключать линейный вход саундкарты непосредственно к выходу дискриминатора приемника. При прохождении через УНЧ фронты сигнала значительно искажаются и читаемость сообщений всего 7-8%, а с дискриминатора — 99-100% при тех же условиях приема. Будьте очень аккуратны при работе.

Программа потребует настройки кодовой таблицы (их может быть несколько). Начальная таблица имеет имя Default.tbl. Сделайте ее копию и начинайте настраивать. Запустите программу на прием сообщений. Во встроенном блокноте Windows Notepad откройте ваш файл кодовой таблицы. Столбец слева — принимаемый код, справа — его отображение на экране.

Посмотрите на принимаемых сообщениях, какие буквы нужно исправлять, и замените их в кодовой таблице. Сохраните файл и переустановите его в меню Properties. При необходимости повторите процесс.

Проблема в том, что даже в одной пейджинговой компании могут быть пейджеры разных типов, с разными кодировками. Например, с транслитерацией, когда русские слова пишут латинскими буквами. Они различаются диапазоном номеров либо номером функции.

Одновременно правильно декодировать сообщения для разных систем не получится, так как действует только одна таблица кодов, не переключаемая динамически. Этот недостаток программы, вероятно, будет вскоре исправлен.

Вопросы и ответы   151

Вопросы и ответы

Что такое сканирующий телефон?

Сканирующий телефон — это переделанная соответствующим образом трубка обычного радиотелефона. Чаще всего это Sanyo и Panasonic. Каждая модель телефона имеет несколько частотных каналов для работы. При установлении связи в обычном режиме трубка и база ищут свободный канал, затем обмениваются определенным кодом, соответствующим только этой паре трубка-база. База опознает свою трубку, подключается к телефонной линии, и вы говорите по телефону. Радиус действия современных бытовых радиотелефонов достигает около 500 м без дополнительных приспособлений. То есть можно звонить, находясь в соседнем доме, на улице, в автомобиле. Телефонный пират имеет трубку, которая сканирует частотные каналы и, обнаружив на каком-либо базу, начинает подбирать коды доступа. Базы не защищены от такого подбора, и один из кодов подходит. Трубка запоминает этот код в своей памяти. Теперь пират может звонить с этой базы, как со своего телефона, к примеру п Нью-Йорк. На домашнем телефоне хозяин легко может обнаружить пирата, заметив, что телефон работает «сам по себе». В случае, если же звонить с номера какой-либо фирмы в выходной день, вряд ли пирату помешают, пока не придет счет с МТТС: Хочется заметить, что имея не очень навороченный «Панасоник» выпуска примерно 92-95 гг. без всякой переделки трубки можно просто проехать на машине или пройтись пешком по районам сосредоточения всевозможных офисов (такие районы есть в любом городе) и вашей трубке обязательно ответит чья-то база. Кодов-то всего у них 256, 512, максимум 1024. Один гражданин таким образом звонил с балкона своего дома через базу в офисе фирмы, расположенной поблизости.

Как защитить свой телефонный номер от сканирующих телефонов?

Владелец любого радиотелефона может стать жертвой радиопиратов. Чужие звонки в пределах города мешают, но денег не стоят. Материальный ущерб владельцу телефона наносят чужие междугородные и международные звонки. В случае, если вы редко звоните по межгороду, то можете попросить отключить на ГТС «восьмерку». В большинстве городов после этого вы вообще не сможете звонить по межгороду. В некоторых городах вы сможете заказать межгород и международку через диспетчера. При установлении связи диспетчер перезвонит вам и уточнит, действительно ли вы заказали этот разговор. Минусы: дольше дозваниваться и за услуги диспетчера вы платите дополнительно стоимость трех минут (в большинстве городов). Более удобный способ — приобрести на радиорынке или в радиомагазине устройство защиты телефона от пиратов. Оно смонтировано в корпусе обычной телефонной розетки и позволяет установить доступ к городской линии только после набора известного вам пароля из четырех цифр. Можно самостоятельно заблокировать «восьмерку». Хочется заметить,

152   Секреты

что я не согласен, что это устройство защищает плохо из-за того, что пароль можн< подобрать простым перебором. Радиопират, трубка которого в плотном микрорайон! может выловить до Ю-15 чужих баз, работает просто, как говорят воры, «на рывок» Не вышло с одной — уйдет к другой. А чтобы еще и доступ к линии подбирать... Со всем уж маньяком надо быть. Совсем крутым способом защиты является передели базы.

Владельцы телефонов, подключенных к АТС с импульсным набором номера, мо* гут переводить свой телефон в тоновый режим на то время, пока сами не звонят. Способ нехитрый, а помогает.

Где взять схему переговорного устройство по линии 220В?

Любители мастерить могут найти базовую схему на сайте http://www.logicnet ru/~electron/. Там же есть множество других интересных схем. Можно заглянуть также на http://www.chat.ru/-nikbol/.

Сконируются аи радиотелефоны стандарт DECT?

В принципе — почему бы и нет? Раз уж DAMPC декодируют запросто. Но о том, что кто-то делает это на высоком уровне, пригодном для массового тиражирования, я не слышал. Аппараты стандарта DECT все-таки достаточно дороги и не очень широко распространены. Но я не говорю про «компетентные органы», у которых аппаратура декодирования появляется одновременно с появлением стандарта кодирования. Если не раньше.

Как бороться с помехами в телефонной сети? Существуют ли фильтры?

Однажды, в каком-то компьютерном журнале я видел рекламу девайсов под названием «Фильтр-усилитель телефонной линии» зарубежного производства. Стоил сей аппарат порядка 140 долларов и, якобы, усиливал сигнал в обе стороны и эффективно фильтровал от помех. Больше я подобной рекламы не встречал и живьем зверька не видел. Но вообще-то, усилить сигнал — это полдела и не столь большое достижение. А что касается помех (импульсных), то они имеют широчайший спектр, случайную негармоническую огибающую и прочие гадкие свойства. Отфильтровать активным фильтром такие помехи и не угробить полезный сигнал практически невозможно, если говорить о модемном сигнале. Глубоко влезать в теорию некогда, поверьте простой логике — если бы физическая фильтрация линии имела смысл, эти девайсы продавали бы на каждом углу, их бы засунули в чипы всевозможных модемов, а не доводили бы до невиданных высот программные методы фильтрации и коррекции.

Вопросы и ответы   153

А можно ли вообще в нашей стране звонить по межгороду/международке на халяву?

Да, можно. Используя несколько методов:

1. Звонить с чужого телефона (двойникового сотовика, панасотовика).

2. Использовать Russian GrayBox.

3. Использовать кульный девайс.

В случаях 1, 2 счет за телефонные переговоры приходит другому человеку. В случае 3 можно поговорить с Америкой по цене звонка в Подмосковье.

Что такое «Russian GrayBox»?

Russian GrayBox — устройство для подмены номера по запросу АО междугородней ЛТС. На некоторых типах АТС возможно создать ситуацию, когда запрос АОН междугородней АТС попадает непосредственно на ваш абонентский комплект, а не блокируется станционной аппаратурой. Russian GrayBox эмулирует ответ вашей АТС и посылает ложный безинтервальный пакет с чужим номером, в этом случае АТС счи-1ает, что звонок по межгороду идет с другого номера (который подставлен в безинтер-иальном пакете) и счет за переговоры приходит на другой номер. Надо сказать, что Russian GrayBox работает только на старых типах АТС, найти их в крупных городах практически невозможно. Устройство Russian GrayBox существует как в переносимом, так и в упрощенном портативном варианте в виде бипера.

Что такое «кульный девайс»?

Кульный девайс — это фрикерский комплекс, позволяющий вести эксперименты с системой телефонной сигнализации на территории бывшего СССР. С помощью него можно, к примеру, позвонить по межгороду по очень низкой цене. Или попробовать подсоединиться к занятой линии.

Как сделать «кульный девайс»?

Сделать «кульный девайс» очень просто: надо взять любой модем, умеющий генерировать однотональные и двухтональные сигналы произвольной частоты, амплитуды и длительности в линию. Такими модемами являются, к примеру, модифицированный USR Sportster (или Russian Courier), модифицированный USR Courier, Digicomm Connection 14.4+ и другие. Затем нужно написать соответствующую управляющую программу на компьютере.

154   Секреты

Какие системы сигнализации существуют на территории бывшего СССР?

В основном используются две системы, доступные для исследований: одночастотн& и двухчастотная. Одночастотная система использует сигнал 2600 Hz и сигналы «2 и! 6» для передачи контрольной информации и набора номера, двухчастотная систем! использует для этих целей различные комбинации частот 1200 и 1600 Hz.

Система двухчастотиой сигнализации является более старой и в настоящее врем] используется все реже. Определить тип сигнализации, используемой в междугород нем канале, можно на слух: если при соединении или разъединении слышен одното нальный сигнал, то используется одночастотная система, если слышен характерны! двухтональный сигнал — используется система 1200/1600.

Какие сотовые телефоны ломаются?

Ломаются любые телефоны, если их сбросить с десятого этажа на асфальт.

Какие сотовые системы имеют двойников и какие сотовые телефоны можно приспособить для создания двойника?

В России двойников имеют следующие сотовые и транковые системы:

• AMPS/DAMPS (без защиты A-Key) — «Фора» (Петербург)

• NMT-450 (без SIS-кода) — Еще жив в Минске

• МРТ-1327 (транк) - АМТ, АСВТ

• SmarTrunk (транк) — *.*

Не имеют двойников компании БиЛайн (протокол DAMPS IS-54) и МСС (про токол NMT 450i), так как применяются системы аутентификации: А-Кеу и SIS-codi соответственно (в системе компании БиЛайн двойники возможны только на незащи щенных роуминговых номерах).

Для создания двойника можно приспособить любой телефон, который может ра ботать в системе, где работает телефон владельца. Для этого потребуется всего лиш разобраться в управляющей программе хост-процессора телефона.

Какие процессоры используются в сотовых телефонах?

Это зависит от модели телефона и фирмы-производителя. Вот примерный список:

• Motorola Хост: 68НС11, DSP: AT&T16XX, МС566ХХ

• Ericsson Хост: ARM7TDMI core, DSP: Texas Instruments

• Nokia Хост: Н8/ХХХ, Z80

Вопросы и ответы   155

Я нашел на улице отключенный сотовый телефон. Как бы сделать так, чтобы по нему бесплатно можно было звонить?

)io сделать весьма непросто. Все зависит от модели телефона, протокола его работы, иида используемой в вашей местности сотовой связи и других параметров. В этом сиучае лучше обратиться к специалистам.

Где лучше прочитать про модификацию сотовых телефонов?

http://radiophone.dhp.com

Какие системы защиты от двойников существуют в сотовых сетях?

И сети DAMPS для защиты может применяться протокол аутентификации А-Кеу, в сети NMT — система SIS (Subscriber Identity Security).

Что такое AKEY и как он работает?

AKEY это тривиальное название системы аутентификации, используемой в сетях AMPS/DAMPS. Собственно AKEY представляет из себя восьмибайтовое число-ключ, хранящееся в сотовом телефоне абонента и являющееся уникальным для каждого абонента. AKEY вводится при продаже телефона клиента и хранится в базе. AKEY не меняется и остается постоянным при нормальной работе телефона.

На основе AKEY (постоянный ключ) с помощью хеш-функции CAVE, использующей в качестве входных параметров, помимо AKEY, ESN, MIN телефона, а также случайное число, присланное по эфиру с базовой станции, генерируется временный ключ, называемый SSD_A (тоже 8 байт). Этот ключ в дальнейшем и используется при аутентификации для генерации ответного значения. Постоянный AKEY не используется при аутентификации и служит только для расчета временного ключа. При установлении соединения система передает сотовому телефону случайное число, которое шифруется по алгоритму CAVE (Cellular Authentication and Voice Encryption) с использованием временного ключа SSD_A и других уникальных параметров телефона (ESN, MIN) в качестве ключа. Ответ посылается на базовую станцию, которая, в свою очередь, независимо от телефона генерирует ответное число (все параметры телефона, в том числе и AKEY, и текущий SSD_A, хранятся в базе на станции) и сравнивает сто с полученным. В случае несовпадения числа, принятого от телефона с независимо посчитанным числом, аутентификация считается неудачной и телефону отказывается в соединении.

Периодически (примерно раз в неделю) станция посылает сотовому телефону сообщения о генерации нового временного ключа, SSD_A, по получении этого сообщения (SSD_UPDATE) телефон рассчитывает новый временный ключ SSDA, используя уже известный постоянный AKEY, ESN, MIN и случайное число со станции. В итоге, сам ключ аутентификации (SSDA) является временным и периодически

156   Секреты

меняется, и становится бессмысленным «клонирование» трубок (а также нахождений SSD_A методом последовательного перебора), поскольку после первого же измене* ния ключа работать дальше будет только один телефон с новым ключом.

Нельзя ли расшифровать АКод по посылкам со станции и ответам трубки?

Это можно сделать только методом прямого перебора кодов, да и то с ограничениями! Функция CAVE является односторонний хеш-функцией с маленькой разрядность^ выходного кода, поэтому вычислить ключ по данным, передаваемым по эфиру практически невозможно.

Что таксе SIS и как он работает?

SIS (Subscriber Identity Security) -- система аутентификации и защиты информации пользователей сотовой сети NMT-450i. Принцип действия SIS аналогичен AKEY? при запросе на соединение станция посылает сотовому телефону случайное число, которое обрабатывается хеш-функцией SIS в телефоне с использованием 120-бито-вого уникального ключа пользователя, часть результата хеш-функции посылается на базовую станцию ал я сравнения, другая часть используется для шифрования набираемою tioMcpa. Б отличие or AKEY, SIS не меняется и всегда остается постоянным для KOiiKptiHoro телефона, а также обеспечивает шифрование набираемого номера (в системе AKEY тоже предусмотрена возможность шифрования номера, однако она не исио ищется в российских системах). Также, в отличие от AKEY, SIS-код зашивается п телефон производителем и не может быть изменен провайдером услуг (AKEY обычно может вводиться с клавиатуры).

Какие системы сотовой связи защищены от прослушивания?

I Ыклкие. Аналоговые системы (NMT, AMPS, DAMPS в аналоговом режиме) без труда прослушиваются обычным приемником-сканером, который имеет возможность насiройки на диапазон сотовой системы. Цифровые системы (DAMPS/TDMA, OSM) прослушиваются специально модифицированными телефонными аппаратами

той же системы.

Что-такое панасотовая связь?

Это радиотелефонная связь с помощью «панасотовиков» — модифицированных трубок телефонов Panasonic-7980, -9080, -9050, Sanyo CLT-55, 65, 75 KM.

Модифицированная трубка обладает способностью подключаться к чужим теле-фокны ^ базам аналогичной модели и звонить с них.

Вопросы и ответы   157

V меня есть трубка Sanyo ClT-55 KM (Panasonic-9080). Как бы из нее сделать чюнасотовик»?

Гн юбраться с эфирным протоколом работы телефона, сделать сканер кодов на под-нодищем микроконтроллере и встроить его в телефон.

Какие радиотелефоны не имеют защиты от двойников?

Ниже список моделей (возможно, неполный):

• Panasonic-9080

• Panasonic-7980

• Sanyo CLT-x5

• Senao-xxx (дальнобойные)

/Co/cos протокол работы пейджера? Есть ли где-нибудь доступная документация по этому протоколу?

11сйджерные системы на территории бывшего СССР в основном работают в протоко-лс POCSAG. Этот протокол стандартизован CCIR (теперь ITU). Техническая спецификация на протокол POCSAG содержится в соответствующей рекомендации 1TU (насколько я помню, R.584-1). Эту рекомендацию на русском языке можно найти, к примеру, в ГПТБ. Существуют и «самодельные» описания протокола POCSAG, к примеру в комплекте пёйджерного декодера PD 2.хх содержится текстовый файл с кратким описанием протокола. Спецификацию POCSAG можно без труда найти и и Internet.

Как сделать сканер POCSAG?

Нужно взять NFM-приемник на частоту нужной компании-провайдера, к примеру 160.0375 для RadioPage, выход с детектора приемника пропустить через компаратор для преобразования в логические уровни RS-232, а цифровой выход с компаратора подать на 5 и 6 пин 25-пинового разъема RS-232. Разъем присоединить к СОМ-порту компьютера и запустить соответствующую программу, принимающую и декодирующую пейджерные сообщения.

Какие существуют программы-декодеры POCSAG?

Мне известны следующие программы-декодеры:

1. PageMaster (поддержка русских кодировок, фильтры, удобный интерфейс, но не очень хороший приемник).

158   Секреты

2. Prizma-1 (поддержка русских кодировок, хороший цифровой декоде фильтры, интерфейс крайне корявый).

3. Prizma-8 (тоже, что Prizma-1, но декодирует одновременно 8 каналов).

4. PD 2.хх (буржуйский декодер, нет поддержка русских кодировок, интс фейса нет вообще).

Можно ли сделать двойника на пейджер?

Можно.

Как сделать двойника на пейджер?

Надо сделать следующее:

1. Определить капкод пейджера по его номеру.

2. Зашить полученный капкод с помощью программатора во второй пейджер

Какой чип стоит в телефонных карточках?

Зависит от производителя карточки. Во французских карточках, которые еще прода. ются в Москве, стоит чип ST1331 фирмы SGS-Thomson.

Как работают телефонные карточки? Где взять описание протокола, распиновку контактной площадки?

Надо прочитать SmartCard FAQ by Stephane Bausson. Этот FAQ можно найти Internet.

Можно как-нибудь телефонную карточку восстановить?

Нет, нельзя. Карта устроена таким образом, что деньги на ней можно только умень шать. Для этого обычно используется восьмеричный счетчик на EEPROM с хитрой логикой управления, позволяющей записывать в счетчик только значения, которьи меньше текущего значения счетчика.

Странно, а мне один дядька говорил, что у него есть вечная карточка...

У него не карточка, а эмулятор. Это устройство, собранное на микроконтроллере эмулирует работу телефонной карточки. Эмулятор можно сделать для любой теле фон ной карты.

Что может быть за пейдже -двойник?

Вопросы и ответы   159

Что может быть, если поймают с эмулятором телефонной карточки?

( корее всего, ничего. Однако есть статья 187 УК: «Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов».

Чго может быть, если поймают с панасотовым телефоном?

( татья XXX УК: «Нарушение тайны телефонных переговоров граждан», или что-то в >гом роде.

Как смотреть НТВ+ и другие каналы, кодированные в системе Nagravision-Syster, если нет возможности смотреть их официально?

< путниковое телевидение существует как бесплатное, так и коммерческое, для просмотра которого надо платить телекомпании абонентскую плату. Для того чтобы обеспечить сбор абонентской платы, телекомпании кодируют свой сигнал, то есть делают невозможным просмотр его без специального декодера. Телекомпания НТВ+ использует Французскую систему кодирования Nagravision-Syster, в которой используется перемешивание строк по особому алгоритму, в соответствии с таблицей перестановки строк. Кроме того, применяется инверсия спектра звукового сопровождения частой 12,8 кГц, что очень сильно искажает звук, делая невозможным его прослушивание. Вдобавок ко всему, для разграничения доступа оплативших и не оплативших подписку абонентов, применяется система адресного кодирования — то есть телекомпания имеет возможность сигналом со спутника избирательно выключать декодеры не оплативших абонентов. Достигается это тем, что у подписчиков имеются индивидуальные ключи, представляющие собой микросхему памяти, в которой содержится индивидуальный код, а также обновляемая через спутник информация о состоянии подписки. Эту же систему кодирования применяют телекомпании Германии, Франции, Польши, а также рада других стран. Не смотря на то, что этой системе уже более десяти лет, протокол обмена данными между ключом и декодером телевизионными пиратами изучен мало (наверное, просто это было никому не нужно), о работающих эмуляторах ключей пока не слышно.

Система кодирования Nagravision-Syster была взломана другим способом — появились пиратские декодеры, которые работают безо всяких ключей на принципе подбора кода путем сравнения и поиска похожих строк. Такие декодеры открывают все каналы, на которые они рассчитаны и совершенно бесплатно. К сожалению, купить такой декодер у нас пока невозможно, а сделать тоже очень сложно в основном из-за отсутствия необходимой информации.

Но недавно появилась возможность смотреть НТВ+ и другие каналы кодированные в Nagravision-Syster с помощью персонального компьютера, используя тот же принцип, что и у пиратского декодера, но реализуя его с помощью специальной программы. Этот способ получил общее название PC-TV. PC-TV позволяет смотреть все каналы, кодированные в Nagravision.

160   Секреты

Для просмотра кодированных каналов таким способом, во-первых, нужен наст роенный комплект спутникового телевидения, состоящий как минимум из антеннь (тарелки), конвертера и ресивера. Эта система должна обеспечивать уверенный при ем тех кодированных каналов, которые вы хотите смотреть. Для случая с НТВ+ доста точно иметь родной «НТВшный» комплект с «тарелкой» того диаметра, который дос таточен для приема сигнала в вашей местности, можно без оригинального декодера.

Во-вторых, нужен достаточно мощный IBM совместимый персональный компь ютер, минимум — Р-166ММХ, 32 Mb RAM, видеоадаптер PCI 4Mb, желательно P-I с как можно большей тактовой частотой и оперативной памятью 64 Mb. Объем и с ко рость жесткого диска, а также другие параметры, существенно не влияют.

В-третьих, для ввода изображения в компьютер, нужна карта видеовхода, постро* енная на одном из следующих чипов — ВТ848, ВТ849, ВТ878, ВТ879. Сейчас такиЦ карт выпускается достаточно много, разными фирмами, под разными названиями^ например: MiroPCTV, AverMedia различных модификаций, Fly Video (наверное, самый дешевый вариант), MR Vision TV Link, ТЕЛЕМАСТЕР. Продолжать список можно еще, но нет смысла — подойдет любая карта, лишь бы она была сделана на чи«+ пе серии ВТ8ХХ. Карты отличаются друг от друга наличием и качеством встроенного TV тюнера для просмотра обычных эфирных телеканалов, наличием дистанционного управления тюнером, количеством видеовходов 1 или 2, качеством и удобством прилагаемого к ней софта и некоторыми другими наворотами, которые никаким образом не связаны с нашей задачей, так как в данном случае требуется только видеовход. В последнее время стали появляться версии программ для видеоадаптеров на чипе ATI с видеовходом (без ВТ8ХХ), но так как у меня такой карты нет, то я их не тестировал и ничего про них сказать не могу.

На сегодняшний день написано несколько программ —декодеров, которые совершенствовались их авторами (и не только авторами, потому что почти все они публиковались вместе с исходными текстами) и имеют каждая по несколько версий. У каждой программы есть свои достоинства и недостатки, и стоит попробовать их все, чтобы сделать для себя выбор. Лично мне более других понравилась MoreTV ЗЛО — на мой взгляд, это наиболее удачная программа, которая позволяет смотреть каналы как в стандарте PAL, так и SECAM (НТВ-г). У нее реализовано автоматическое включение-выключение декодирования при переходе от кодированных к некодированным каналам, прямое взаимодействие с картой видеоввода (достаточно установить драйвер карты, соф! можно не ставить, программа сама настраивает карту), имеются удобные оперативные регулировки с помощью горячих клавиш, достаточно легка в настройке. К недостаткам данной программы можно отнести не очень хорошую чистоту цвета в режиме SECAM (хсмя у некоторых других программ при просмотре SECAM цвет вообще отсутст вует) и интерфейс на немецком языке. Надо учесть, что для видеоадаптеров с видеовходом на чипе ATI, должна быть специальная версия программы — MorcATI-TV.

Т "з

Вопросы и ответы   161

клгного кабеля, такого же, каким вы подключаете телевизор к ресиверу или видеомагнитофону. Установите драйвер и программное обеспечение карты, руководствуясь инструкцией, прилагаемой к ней.

В результате, если вы сделали все правильно, то при включенном ресивере и запущенной программе от карты, вы должны получить на экране компьютера устойчи-иое изображение того канала, на который настроен в данный момент ваш ресивер, в том виде, в каком оно передается со спутника (то есть если канал кодированный, то изображение будет напоминать фотографию). Не забудьте, что декодер в настройках ресивера должен быть выключен.

Теперь можно приступить к установке и настройке программы-декодера. Программы в основном не требуют инсталляции и достаточно просто распаковать архив в любую директорию, желательно в корневом каталоге вашего жесткого диска. В дальнейшем речь пойдет о настройках программы MoreTV ЗЛО — если вы ее сумеете запустить, то и с остальными программами вы сумеете разобраться сами.

Первым делом скопируйте в каталог с программой файл Key.txt предназначенный для НТВ+, если вы настроили ресивер для его приема. Учтите, что Key.txt для НТВ+ и для других каналов разные! Не забудьте переименовать файл Key2.txt (извле-. ченный из архива) в Key.txt (без цифры) и запустите программу.

На экране появится окно настроек программы. В рамке «Video» установите для начала разрешение 640x480YUY2 и поставьте флажок SECAM. В рамке «Hardware» выберите из списка вашу карту (если ее нет в списке, сильно не расстраивайтесь, выберите любую другую, лишь бы на таком же чипе, как у вас), марку тюнера можно не устанавливать — он нужен только при приеме кодированных каналов с эфирной антенны, РЬЬдля начала лучше не включать. В рамке «Dekodiemng» установите количество тестовых строк равным 30 и сохраните настройки (средняя кнопка). Теперь можно запускать собственно программу (верхняя кнопка).

Первый запуск программы может продлиться несколько дольше, чем обычно (в это время программа создает в своем каталоге индексный файл с именем MoreTV_XX.idx, где XX — количество тестовых строк), в дальнейшем программа будет запускаться практически мгновенно. Вы должны увидеть на экране декодированное изображение. В случае, если экран останется синим, проверьте все соединения, а если у вашей карты два входа, попробуйте подать сигнал на другой вход. В случае, если изображение есть, но не декодированное, проверьте, тот ли Key.txt вы используете (если открыть его блокнотом, он должен начинаться так: 0 I 234567254789 10 11 14 17 16 19 22 25). В случае, если все заработало, попробуйте поэкспериментировать с настройками программы для достижения лучшего качества изображения.

«Горячие клавиши» программы: Esc — стоп кадр, F1 — восстановление после стоп кадра, F2 — включение декодера (включен/выключен/авто), F3 — F8 — изменение формата и размера декодируемого изображения, F10 — выход из программы, F11 — Турбо/стандартный декодер, F12 — синхронизация по фазе, Insert — контрастность +, Deiet — контрастность -, Ноте — насыщенность +, End -- насыщенность -, PgUp — яркость +, PgDn — яркость -, остальные клавиши предназначены для на-

162   Секреты

стройки и переключения каналов встроенного TV тюнера и для нас значения не имеют.

Программа MoreTV не имеет встроенного декодера звука. На сегодняшний день есть три способа прослушивания звукового сопровождения. Способ первый, самый простой и самый худший. Скачайте одну из программ — аудио-декодеров (лично мне больше нравится DCPlus), соедините выход звука ресивера с линейным входом звуковой карты вашего компьютера, в настройках стандартного регулятора громкости Windows включите линейный вход на запись, и обязательно выключите на воспроизведении (чтобы предотвратить проникновение кодированного звука непосредственно со входа на выход без обработки программой). Запустите программу с установками по умолчанию, и звук должен заработать. Качество звука регулируется настройками программы. Не забудьте, что для этого ваша звуковая карта обязательно должна поддерживать Full Duplex — то есть одновременную запись и воспроизведение звука, и эта опция должна быть активизирована в настройках звуковой карты (установить флажок «разрешить двунаправленную работу»). Кроме того, одновременная работа программ аудио- и видеодекодеров возможна только на достаточно быстрых машинах, а если конфигурация вашего компьютера соответствует только минимальным требованиям, то этот способ для вас непригоден (в зависимости от используемой программы и ее настройки будет «заикаться» звук либо срываться картинка).

Второй способ подойдет тем, у кого есть оригинальный декодер с неоплаченным ключом и кто не боится держать в руках паяльник. Аккуратно вскройте декодер, найдите микросхему с надписью EURO@DEC 5096 ELEXC7397A. Отпаяйте сопротивление от седьмой ноги микросхемы и подайте на эту ногу микросхемы логическую единицу (+5 В) через сопротивление 1-10 к (найдите напряжение +5 В с помощью тестера по цепям питания). Соблюдайте осторожность, так как на плате декодера присутствует высокое напряжение!!! Ошибка в ваших действиях может привести к серьезной поломке декодера!!! После этой переделки декодер открывает звук и без оплаты. Третий способ годится для опытных радиолюбителей. Соберите самодельный декодер по приведенной схеме. Этот способ наиболее сложен, но наверно самый лучший, так как не требует наличия оригинального декодера, не занимает ресурсы компьютера, звук не запаздывает по отношению к видео, как в программных декодерах.

После того, как у вас все получилось, возможно вам захочется вывести изображение на телевизор. Для этого ваш видеоадаптер должен иметь TV-OUT. Практически все современные модели видеоадаптеров имеют модификации с выходом на телевизор. Это видеоадаптеры на таких чипах как: RIVA TNT, RIVA 128, ATI, INTEL 740, S3 VIRGE GX2, а также некоторые другие. Телевизор подключается к выходу видеоадаптера (чаще всего это обычный «тюльпан») кабелем, аналогичным тому, которым вы подавали сигнал на вход карты видеовхода. Настраивается адаптер в соответствии с руководством пользователя, прилагаемого к нему. Надо заметить, что практически все видеоадаптеры «усекают» или «поджимают» изображение по вертикали примерно на 5-10%. Это связано с несоответствием количества строк в телевизионном стандар-

Вопросы и ответы   163

те и изображении, формируемом видеоадаптером. Существуют специальные дополнительные карты — TVOUT, которые преобразуют стандартное SVGA изображение, формируемое любым видеоадаптером, в полноценный сигнал формата PAL, но я встречал о них информацию только в Internet и пока не разу не видел их в продаже.

Часто задают вопрос — часто ли телекомпании меняют код, и отличается ли он на разных каналах одного пакета программ? Здесь можно пояснить, что программные декодеры не требуют никаких кодов, они их подбирают «на ходу» методом сравнения соседних строк. В алгоритме декодирования используется только таблица перестановки строк (файл Key.txt) одна для всех каналов НТВ+. В оригинальных декодерах эта таблица содержится в программе-прошивке центрального процессора, то есть программируется однократно при изготовлении декодера. Соответственно сменить эту таблицу можно, только заменив все декодеры у официальных подписчиков.

Иногда задают вопрос — можно ли все-таки сделать аппаратный декодер, то есть обойтись без компьютера? В принципе это возможно, на сайте www.eurosat.com/salp описан декодер, декодирующий все французские каналы. Так как PC TV с ключом Key.txt, подходящим для НТВ+, открывает французские каналы, логично предположить, что данный аппаратный декодер будет открывать и НТВ+, однако я не знаю случаев, чтобы это кто-то проверил на практике. Изготовление данного декодера технологически сложно и может обойтись не в одну сотню долларов, а также нет никакой гарантии успеха этого предприятия, и поэтому на сегодняшний день наиболее простым способом просмотра каналов кодированных в Nagravision является PC TV.

Мобильная связь

Стандарты сотовой связи

В России функционируют федеральные сети стандартов GSM 900/1800 и NMT-450, а также региональные сети AMPS/DAMPS.

В настоящий момент в России насчитывается более 80 миллионов абонентов мобильной связи, что соответствует уровню охвата 55%. Количество абонентов мобильной связи увеличивается в 1,5-1,8 раза ежегодно. Так, к 1 марта 2005 года число абонентов сотовой связи в стране уже достигло 80 миллионов, что в два раза больше, чем пользователей фиксированной (стационарной) связи. А в Москве, которая по информационным технологиям идет, как обычно, впереди всей России, охват мобильной связью достиг 106,7%.

Частотный ресурс является самым ценным в мобильной связи, и Россия наконец-то отнесена к европейским государствам — с соответствующим распределением частот. Это означает, что для высвобождения необходимых полос частот для сетей GSM будут выводиться из эксплуатации устаревшие радиоэлектронные средства фиксированной службы правительственного и гражданского назначения, работающие в этом частотном диапазоне. Для ускорения этого процесса заинтересованные операторы могут переводить эти средства в другие диапазоны, к примеру 2025-2110 МГц.

Стандарты сотовой связи   165

Согласно проекту «Концепции программы развития связи и информатизации Российской Федерации до 2015 г.», предполагается, что количество абонентов мобильной связи к 2010 г. достигнет 15 млн. (показатель проникновения 9,3%).

Дальнейшее развитие мобильной связи в России должно происходить в русле существующих мировых тенденций, связанных прежде всего с внедрением технологий подвижной связи 3-го поколения. Поскольку внедрение систем 3-го поколения начнется с небольшого числа крупных городов, в которых могут быть востребованы в приемлемом объеме современные услуги, «зонтичное» покрытие территории в масштабах лицензируемого региона, страны и всего земного шара может быть осуществлено только при взаимодействии с существующими сетями 2-го поколения. Техническая возможность такого взаимодействия заложена, оборудование систем 3-го поколения в виде так называемой «обратной совместимости».

Существующие в России сети трех стандартов целесообразно развивать следующим образом. Аналоговые сети стандарта NMT-450 с целью повышения их инвестиционной привлекательности и исходя из геополитических интересов России модернизируются на базе технологии GSM. При этом сети стандарта NMT-450 должны продолжать обслуживание собственных абонентов и предоставлять услуги роуминга в течение срока действия нынешних NMT-лицензий, а при наличии экономической целесообразности и в течение более длительного срока.

Аналого-цифровые сети стандарта AMPS/DAMPS после завершения перевода на цифровой вариант (в версии TDMA IS-136) могут эволюционировать к 3-му поколению в диапазоне 800 МГц поэтапно с использованием технологии радиоинтерфейса IMT-SC, завершающейся введением версии стандарта EDGE (Enhanced Data Rates for the GSM Evolution).

Сети стандарта GSM должны эволюционировать к 3-му поколению в соответствии с последними версиями стандартов ETSI. На первом этапе может быть использована технология HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), обеспечивающая скорости передачи данных до 57,6 Кбит/с в режиме с коммутацией каналов. Более радикальный способ увеличения пропускной способности состоит использовании технологии GPRS (General Packet Radio Service), основанной на режиме коммутации пакетов при передаче со скоростью 115 Кбит/с. Этот режим обеспечит «постоянное» подключение абонентов к сети с взиманием платы только за объем переданных данных. В качестве последнего шага на пути эволюционного перехода к 3-му поколению следует использовать технологию EDGE, обеспечивающую передачу данных со скоростями до 384 Кбит/с с реализацией полного набора услуг 3-го поколения.

GSM

GSM является цифровой сотовой связью с рабочей частотой 900 МГц. По воздуху сигнал передается в цифровом формате, за счет этого сохраняется высокое качество связи. Средний GSM-аппарат без вспомогательного оборудования может работать на

166   Мобильная связь

расстоянии до 1500 метров от станции. Большое распространение система GSM получила во многих странах Европы. Постепенно распространяется и на других континентах.

SIM-карточки

SIM (Subscriber Identity Module) карта представляет собой чип, в который «прошит» определенный абонентный номер. В SIM-карте имеется память для записной книжки, рассчитанная на 100 или более номеров. Для защитных функций SIM-карте присваиваются коды PIN (Personal Identification Number) и PUK (Personal Unlocked Key). Код PIN нужно вводить при включении аппарата, таким образом человек, не знающий его, включить аппарат не сможет.

Можно выключить запрос кода PIN, а также этот код можно поменять. Это делается с помощью меню телефона или командой:

04 старый PIN новый PIN новый PIN

В случае, если код PIN был неправильно набран 3 раза, карта блокируется и запрашивает PUK код, который состоит из 8 цифр. Для того, чтобы разблокировать карту нужно ввести команду:

0 5  PUK новый PIN новый PIN

В случае, если код PUK был введен неправильно 10 раз и вся информация с карточки была стерта, или PUK код был утерян, нужно обращаться к своему оператору сети. В память карты также записаны код PIN2 и для его изменения PUK2. Изменение PIN2 осуществляется с помощью команды:

042 старый PIN2 новый PIN2 новый PIN2

или:

052 PUK2 новый PIN2 новый PIN2

Код PIN2 используется при сбрасывании счетчиков разговора, при вкл./выкл. запрета вызовов — это зависит от модели телефона.

Станции GSM

Площадь, охватываемая сетью GSM, разбита на ячейки, посреди которых находятся передающие станции. Обычно станция имеет шесть передатчиков/которые располо-

Стандарты сотовой связи   167

жены с диаграммой направленности 120 градусов и равномерно покрывают площадь. Одна средняя станция одновременно может обслуживать до 80 каналов. Зона покрытия соседних станций соприкасается. При передвижении телефонного аппарата между станциями, происходит его регистрация.

В пригородах и районах для размещения передатчиков используются вышки в несколько секций. Их часто можно увидеть расположенными вдоль шоссе. А также кое-где в городах, где нет достаточно высоких домов.

В городах, где есть достаточно высокие дома, передатчики расположены прямо на крышах домов. В таких случаях количество передатчиков может меняться в зависимости от внешних факторов.

CMG

Система CMG вводится в действие на системе «Белсел» (Белоруссия, NMT450). Предназначена для защиты информации на сотовой сети, будет соединена с базой данных более 30 000 абонентов «Белсел». Сопряжение «Белсел» с «Сотел» организует ЗАО «Межрегионтранзиттелеком».

FraudBuster

FraudBuster — система обнаружения фрода и формирования профиля абонента, предназначена для обнаружения и борьбы, в том числе и с новыми видами фрода. Система, выбранная на 99,01 уже 27 сотовыми компаниями в мире, способна накапливать данные о вызовах каждого конкретного абонента и создавать на этой основе индивидуальные профили каждого абонента. Они затем дополняются, анализируются по мере совершения новых звонков и способны немедленно обнаруживать аномальную активность, которая может свидетельствовать о факте фрода. Поскольку инфраструктура не связана с концепцией системы защиты, то она подходит для систем GSM, AMPS, CDMA, TDMA и iDEN.

Несмотря на повсеместное внедрение систем защиты сотовой связи от фрода — проблема несанкционированного подключения и воровства эфирного времени в сотовых системах, к примеру в США, стоит весьма серьезно.

Клонирование, согласно исследованию, уже не является значимым фактором, так как с ним научились эффективно бороться. В качестве превентивных мер предлагается использование PIN, RF-отпечатков (fingerprints), аутентификации, проверки баз данных абонентов, систем с предоплатой, систем безопасности и биллинга в реальном времени. По-видимому, даже появление новых систем защиты не позволит полностью решить проблему защиты от фрода, так что сотовым операторам нужно следить за появлением все новых способов фрода и своевременно предпринимать соответствующие защитные меры.

168   Мобильная связь

Предоплаченный сервис, который так усердно внедряется во всем мире, по мнению экспертов может стать основным источником проблем с фродом в ближайшем будущем. Есть мнение, что уже сейчас операторы столкнулись с фродом, теряя столько же денег, сколько и при традиционной системе контрактов. Предоплаченный сервис воспринимался как панацея от неплатежей, и традиционного фрода, особенно его ранняя версия, когда услуги продавались по принципу «используй-или-пропадет» — то есть нужно было воспользоваться предоплаченными минутами в определенный период времени. В то же время, это привлекало прежде всего тех, кто мог иметь проблемы с кредитной историей или не хотел платить абонентской платы, собираясь использовать телефон лишь в каких-то редких ситуациях, и в то же время был готов платить больше за минуту разговора в экстренной ситуации.

Сегодня предоплаченную карточку можно свободно купить и именно такие акка-унты открыты для 40% новых мобильных абонентов по всему миру. В качестве уязвимых с точки зрения фрода специалисты отметили Smart карты, основанные на SIM (Subscriber Identification Modules), в которые могут быть внесены изменения; система ваучеров, использующаяся для покупки времени, которая может быть нарушена при печати или при продаже. И, как обычно, предоплата может осуществляться краденными или поддельными чеками или банковскими картами.

Безопасность

Так уж устроен мир, что любое техническое изобретение человеческого разума, расширяющее наши возможности и создающее для нас дополнительный комфорт, неизбежно содержит в себе и отрицательные стороны, которые могут представлять потенциальную опасность для пользователя. Не являются исключением в этом плане и современные средства беспроводной персональной связи. Да, они несоизмеримо расширили нашу свободу, отвязав нас от телефонного аппарата на рабочем столе и дав нам возможность в любое время и в любом месте связаться с необходимым корреспондентом. Но немногие знают, что эти «чудеса техники» скрывают в себе весьма опасные «ловушки». И для того, чтобы однажды ваш помощник (скажем, сотовый телефон) не превратился в вашего врага, эти «ловушки» следует хорошо изучить.

Для того, чтобы лучше понять проблемы, связанные с использованием беспроводных средств связи, давайте вспомним, что эти средства из себя представляют и как работают.

Современные беспроводные средства персональной связи включают в себя мобильные телефоны сотовой связи, пейджеры и беспроводные стационарные радиотелефоны.

Безопасность   169

Сотовые телефоны

Мобильные телефоны сотовой связи фактически являются сложной миниатюрной приемо-передающей радиостанцией. Каждому сотовому телефонному аппарату присваивается свой электронный серийный номер (ESN), который кодируется в микрочипе телефона при его изготовлении и сообщается изготовителями аппаратуры специалистам, осуществляющим его обслуживание. Кроме того, некоторые изготовители указывают этот номер в руководстве для пользователя. При подключении аппарата к сотовой системе связи, техники компании, предоставляющей услуги этой связи, дополнительно заносят в микрочип телефона еще и мобильный идентификационный номер (MIN). Мобильный сотовый телефон имеет большую, а иногда и неограниченную дальность действия, которую обеспечивает сотовая структура зон связи. Вся территория, обслуживаемая сотовой системой связи, разделена на отдельные, прилегающие друг к другу, зоны связи или «соты».

Телефонный обмен в каждой такой зоне управляется базовой станцией, способной принимать и передавать сигналы на большом количестве радиочастот. Кроме того, эта станция подключена к обычной проводной телефонной сети и оснащена аппаратурой преобразования высокочастотного сигнала сотового телефона в низкочастотный сигнал проводного телефона и наоборот, чем обеспечивается сопряжение обеих систем.

Периодически (с интервалом 30-60 минут) базовая станция излучает служебный сигнал. Приняв его, мобильный телефон автоматически добавляет к нему свои MIN-и ESN-номера и передает получившуюся кодовую комбинацию на базовую станцию. В результате этого осуществляется идентификация конкретного сотового телефона, номера счета его владельца и привязка аппарата к определенной зоне, в которой он находится в данный момент времени. Когда пользователь звонит по своему телефону, базовая станция выделяет ему одну из свободных частот той зоны, в которой он находится, вносит соответствующие изменения в его счет и передает его вызов по назначению. В случае, если мобильный пользователь во время разговора перемещается из одной зоны связи в другую, базовая станция покидаемой зоны автоматически переводит сигнал на свободную частоту новой зоны.

Пейджеры

Пейджеры представляют собой мобильные радиоприемники с устройством регистрации сообщений в буквенном, цифровом или смешанном представлении, работающие, в основном, в диапазоне 100-400 МГц. Система пейджинговой связи принимает сообщение от телефонного абонента, кодирует его в нужный формат и передает на пейджер вызываемого абонента.

170   Мобильная связь

Беспроводные радиотелефоны

Стационарный беспроводный радиотелефон объединяет в себе обычный проводный телефон, представленный самим аппаратом, Подключенным к телефонной сети, и приемопередающее радиоустройство в виде телефонной трубки, обеспечивающей двусторонний обмен сигналами с базовым аппаратом. В зависимости от типа радиотелефона, дальность связи между трубкой и аппаратом, с учетом наличия помех и переотражающих поверхностей, составляет в среднем до 50 метров.

Проблема безопасности при пользовании сотовым телефоном и другими мобильными средствами персональной беспроводной связи имеет два аспекта: физическая безопасность пользователя и безопасность информации, передаваемой с помощью этих устройств. Здесь сразу следует оговориться, что угрозу физической безопасности создает только мобильный сотовый телефон, так как пейджеры и стационарные радиотелефоны являются неизлучающими или слабо излучающими устройствами и характеризуются отличными от сотовых телефонов условиями и порядком пользования.

Проблемы защиты

Вы, наверное, не раз слышали рекламу компаний, предоставляющих услуги сотовой связи: «Надежная связь по доступной цене!>>. Давайте проанализируем, действительно ли она так уж надежна. С технической точки зрения — да. А с точки зрения безопасности передаваемой информации?

В настоящее время электронный перехват разговоров, ведущихся по сотовому или беспроводному радиотелефону, стал широко распространенным явлением.

Так, к примеру, в Канаде, по статистическим данным, от 20 до 80% радиообмена, ведущегося с помощью сотовых телефонов, случайно или преднамеренно прослушивается посторонними лицами.

Электронный перехват сотовой связи не только легко осуществить, он к тому же не требует больших затрат на аппаратуру, и его почти невозможно обнаружить. На Западе прослушивание и/или запись разговоров, ведущихся с помощью беспроводных средств связи, практикуют правоохранительные органы, частные детективы, промышленные шпионы, представители прессы, телефонные компании, компьютерные хакеры.

В западных странах уже давно известно, что мобильные сотовые телефоны, особенно аналоговые, являются самыми уязвимыми с точки зрения защиты передаваемой информации.

Принцип передачи информации такими устройствами основан на излучении в эфир радиосигнала, поэтому любой человек, настроив соответствующее радиоприемное устройство на ту же частоту, может услышать каждое ваше слово. Для этого даже

Проблемы защиты   171

не нужно иметь особо сложной аппаратуры. Разговор, ведущийся с сотового телефона, может быть прослушан с помощью продающихся на Западе программируемых сканеров с полосой приема 30 КГц, способных осуществлять поиск в диапазоне 860-890 МГц. Для этой же цели можно использовать и обычные сканеры после их небольшой модификации, которая, кстати, весьма подробно описана в Internet. Перехватить разговор можно даже путем медленной перестройки УКВ-тюнера в телевизорах старых моделей в верхней полосе телевизионных каналов (от 67 до 69), а иногда и с помощью обычного радиотюнера. Наконец, такой перехват можно осуществить с помощью ПК.

Легче всего перехватываются неподвижные или стационарные сотовые телефоны, труднее — мобильные, так как перемещение абонента в процессе разговора сопровождается снижением мощности сигнала и переходом на другие частоты в случае передачи сигнала с одной базовой станции на другую.

Более совершенны с точки зрения защиты информации цифровые сотовые телефоны, передающие информацию в виде цифрового кода. Однако, используемый в них алгоритм шифрования Cellular Message Encryption Algorithm (CMEA) может быть вскрыт опытным специалистом в течение нескольких минут с помощью персонального компьютера. Что касается цифровых кодов, набираемых на клавиатуре цифрового сотового телефона (телефонные номера, номера кредитных карт или персональные идентификационные номера PIN), то они могут быть легко перехвачены с помощью того же цифрового сканера.

Не менее уязвимыми с точки зрения безопасности информации являются беспроводные радиотелефоны. Они при работе используют две радиочастоты: одну — для передачи сигнала от аппарата к трубке (на ней прослушиваются оба абонента), другую — от трубки к аппарату (на ней прослушивается только абонент, говорящий в эту трубку). Наличие двух частот еще больше расширяет возможности для перехвата.

Перехват радиотелефона можно осуществить с помощью другого радиотелефона, работающего на тех же частотах, радиоприемника или сканера, работающих в диапазоне 46-50 МГц. Дальность перехвата в зависимости от конкретных условий составляет в среднем до 400 метров, а при использовании дополнительной дипольной антенны диапазона 46-49 МГц — до 1,5 км.

Следует отметить, что такие часто рекламируемые возможности беспроводного телефона, как «цифровой код безопасности» (digital security code) и «снижение уровня помех» (interference reduction), нисколько не предотвращают возможность перехвата разговоров. Они только препятствуют несанкционированному использованию этого телефона и не дают соседствующим радиотелефонам звонить одновременно. Сложнее перехватить цифровые радиотелефоны, которые могут использовать при работе от 10 до 30 частот с автоматической их сменой. Однако и их перехват не представляет особой трудности при наличии радиосканера.

Такими же уязвимыми в отношении безопасности передаваемой информации являются и пейджеры. В большинстве своем они используют протокол POSCAG, который практически не обеспечивает защиты от перехвата. Сообщения в пейджинговой системе связи могут перехватываться радиоприемниками или сканерами, оборудо-

172   Мобильная связь

ванными устройствами, способными декодировать коды ASCII, Baudot, CTCSS, POCSAG и GOLAY. Существует также целый ряд программных средств, которые позволяют ПК в сочетании со сканером автоматически захватывать рабочую частоту нужного пейджера или контролировать весь обмен в конкретном канале пейджинго-вой связи. Эти программы предусматривают возможность перехвата до 5000 пейджеров одновременно и хранение всей переданной на них информации.

Фрикинг

Фрикинг (мошенничество) в сотовых системах связи, известное еще под названием «клонирование», основано на том, что абонент использует чужой идентификационный номер (а, следовательно, и счет) в корыстных интересах. В связи с развитием быстродействующих цифровых сотовых технологий, способы мошенничества становятся все более изощренными, но общая схема их такова: мошенники перехватывают с помощью сканеров идентифицирующий сигнал чужого телефона, которым он отвечает на запрос базовой станции, выделяют из него идентификационные номера M1N и ESN и перепрограммируют этими номерами микрочип своего телефона. В результате, стоимость разговора с этого аппарата заносится базовой станцией на счет того абонента, у которого эти номера были украдены.

Например, в больших городах Запада, чаще всего в аэропортах, работают мошенники, которые, клонировав ESN-номер чьего-либо мобильного телефона, предоставляют за плату возможность другим людям звонить с этого телефона в отдаленные страны за счет того, чей номер выкрали.

Кража номеров осуществляется, как правило, в деловых районах и в местах скопления большого количества людей: дорожные пробки на шоссе, парки, аэропорты, — с помощью очень легкого, малогабаритного, автоматического оборудования. Выбрав удобное место и включив свою аппаратуру, мошенник может за короткий промежуток времени наполнить память своего устройства большим количеством номеров.

Наиболее опасным устройством является так называемый сотовый кэш-бокс, представляющий собой комбинацию сканера, компьютера и сотового телефона. Он легко выявляет и запоминает номера MIN и ESN и автоматически перепрограммирует себя на них. Использовав пару MIN/ESN один раз, он стирает ее из памяти и выбирает другую. Такой аппарат делает выявление мошенничества практически невозможным. Несмотря на то, что эта аппаратура на Западе пока еще редка и дорога, она уже существует и представляет растущую опасность для пользователей сотовой связи.

фрикинг   173

Местоположение абонента

Оставим в стороне такую очевидную возможность, как выявление адреса абонента сотовой системы связи через компанию, предоставляющую ему эти услуги. Немногие знают, что наличие мобильного сотового телефона позволяет определить как текущее местоположение его владельца, так и проследить его перемещения в прошлом.

Текущее положение может выявляться двумя способами. Первым из них является обычный метод триангуляции (пеленгования), определяющий направление на работающий передатчик из нескольких (обычно трех) точек и дающий засечку местоположения источника радиосигналов. Необходимая для этого аппаратура хорошо разработана, обладает высокой точностью и вполне доступна.

Второй метод — через компьютер предоставляющей связь компании, который постоянно регистрирует, где находится тот или иной абонент в данный момент времени даже в том случае, когда он не ведет никаких разговоров (по идентифицирующим служебным сигналам, автоматически передаваемым телефоном на базовую станцию, о которых мы говорили выше). Точность определения местонахождения абонента в этом случае зависит от целого ряда факторов: топографии местности, наличия помех и переотражений от зданий, положения базовых станций, количества работающих в настоящий момент телефонов в данной соте. Большое значение имеет и размер соты, в которой находится абонент, поэтому точность определения его положения в городе гораздо выше, чем в сельской местности (размер соты в городе составляет около 1 кв. км против 50-70 кв. км на открытой местности), и, по имеющимся данным, составляет несколько сот метров.

Наконец, анализ данных о сеансах связи абонента с различными базовыми станциями (через какую и на какую базовую станцию передавался вызов, дата вызова) позволяет восстановить все перемещения абонента в прошлом. Такие данные автоматически регистрируются в компьютерах компаний, предоставляющих услуги сотовой связи, поскольку оплата этих услуг основана на длительности использования системы связи. В зависимости от фирмы, услугами которой пользуется абонент, эти данные могут храниться от 60 дней до 7 лет.

Такой метод восстановления картины перемещений абонента очень широко применяется полицией многих западных стран при расследованиях, поскольку дает возможность восстановить с точностью до минут, где был подозреваемый, с кем встречался (если у второго тоже был сотовый телефон), где и как долго происходила встреча или был ли подозреваемый поблизости от места преступления в момент его совершения.

Советы

Проблема безопасности при использовании современных беспроводных средств связи достаточно серьезна, но, используя здравый смысл и известные приемы противо-

174   Мобильная связь

действия, ее можно в той или иной степени решить. Не будем затрагивать тех мер, которые могут предпринять только провайдеры связи (к примеру, введение цифровы> систем). Поговорим о том, что можете сделать вы сами.

Для предотвращения перехвата информации:

Используйте общепринятые меры по предупреждению раскрытия информации: избегайте или сведите к минимуму передачу конфиденциальной информации, такой как номера кредитных карт, финансовые вопросы, пароли. Прибегайте в этих целях к более надежным проводным телефонам, убедившись, однако, что ваш собеседник не использует в этот момент радиотелефон. Не используйте сотовые или беспроводные телефоны для ведения деловых разговоров.

Помните, что труднее перехватить разговор, который ведется с движущегося автомобиля, так как расстояние между ним и перехватывающей аппаратурой (если та находится не в автомобиле) увеличивается и сигнал ослабевает. Кроме того, при этом ваш сигнал переводится с одной базовой станции на другую с одновременной сменой рабочей частоты, что не позволяет перехватить весь разговор целиком, поскольку для нахождения этой новой частоты требуется время.

Используйте системы связи, в которых данные передаются с большой скоростью при частой автоматической смене частот в течение разговора.

Используйте, при возможности, цифровые сотовые телефоны.

Отключите полностью свой сотовый телефон, если не хотите, чтобы ваше местоположение стало кому-то известно.

В случае использования беспроводного радиотелефона:

• при покупке выясните, какую защиту он предусматривает;

• используйте радиотелефоны с автоматической сменой рабочих частот типа «spread spectrum» или цифровые, работающие на частотах порядка 900 МГц;

• по возможности, используйте радиотелефоны со встроенным чипом для шифрования сигнала.

Для предотвращения мошенничества:

• узнайте у фирмы-производителя, какие средства против мошенничества интегрированы в ваш аппарат;

• держите документы с ESN-номером вашего телефона в надежном месте;

• ежемесячно и тщательно проверяйте счета на пользование сотовой связью;

• в случае кражи или пропажи вашего сотового телефона сразу предупредите фирму, предоставляющую вам услуги сотовой связи;

• держите телефон отключенным до того момента, пока вы не решили им воспользоваться. Этот способ самый легкий и дешевый, но следует помнить, что для опытного специалиста достаточно одного вашего выхода на связь, чтобы выявить MIN/ESN номера вашего аппарата;

Алгоритмы шифрования   175

регулярно меняйте через компанию, предоставляющую вам услуги сотовой связи, MIN-номер вашего аппарата. Этот способ несколько сложнее предыдущего и требует времени;

попросите компанию, предоставляющую вам услуги сотовой связи, установить для вашего телефона дополнительный 4-х значный PIN-код, набираемый перед разговором. Этот код затрудняет деятельность мошенников, так как они обычно перехватывают только MIN и ESN номера, но, к сожалению, небольшая модификация аппаратуры перехвата позволяет выявить и его;

наиболее эффективным методом противодействия является шифрование MIN/ESN номера (вместе с голосовым сигналом) по случайному закону.

Алгоритмы шифрования

Два выдающихся израильских фрикера повергли в шок специалистов по защите информации, заявив, что они нашли способ извлечь криптографические ключи DES из ПК и смарт-карт. Ади Шамир, один из трех авторов разработки методологии шифрования с открытыми ключами, и Эли Бихам утверждают, что они могут получить даже 168-разрядный секретный ключ Triple-DES. Криптографы использовали нагревание или излучение для изменения битовой последовательности ключа. Затем, применив методику под названием Differential Fault Analysis (DFA), они сравнивали шифрованный вывод с поврежденной и неповрежденной карт для поиска ключа.

56-разрядный стандарт DES одобрен правительством США для использования в банковской сфере и широко реализован в программных и аппаратных продуктах.

Эксперты по защите информации считают, что открытие Шамира и Бихама поставило под сомнение возможность использования смарт-карт с шифрованием, в особенности для электронных расчетов.

Получив криптографический ключ, мошенники могут снять всю наличность с карты. Эксперты добавляют также, что организации, использующие DES, с целью предотвращения DFA-атак должны будут закрыть посторонним физический доступ к устройствам шифрования DES.

При помощи аналогичного метода ученые из Bellcore взломали защиту смарт-карты с шифрованием по методу открытых ключей RSA. Такая технология взлома, вполне вероятно, вскоре пополнит арсенал фрикеров.

Смарт-карты с микропроцессорами для хранения персональных данных и электронной наличности весьма популярны, особенно в Европе. Вильям Каелли, профессор Квинсландского технологического университета, полагает, что к 2000 году будет использоваться свыше 300 млн карт.

Каелли утверждает, что некоторые изготовители карт, к примеру Siemens Gmbh, подходят к производству этого продукта очень ответственно. Однако на рынке боль-

176   Мобильная связь

шинство карт настолько плохи, что мошенники со считывателем смарт-карт ценой 180 долларов и компьютером могут без труда записать процесс шифрования.

Стив Велловин, ученый из AT&T Laboratories, считает, что открытие Bellcore и Шамира-Бихама будет иметь серьезные последствия для разработок в области смарт-карт и электронной наличности.

Белловин добавляет, что в конечном счете это открытие позволяет нам лучше понять уязвимые места устройств шифрования данных, используемых в банках и других организациях для передачи больших объемов информации.

Оборудование нужно постоянно проверять на наличие слабых мест. Например, 40-разрядный ключ может быть легко найден при помощи так называемого метода грубой силы, то есть прямого перебора на компьютере в поисках ключа.

В свое время Netscape Communications подверглась публичному унижению — студенты из Беркли без труда взломали систему шифрования Navigator. Это стало возможным из-за неудачного выбора генератора случайных чисел. Netscape немедленно исправила выявленный недостаток.

Одна компания — Access Data — зарабатывает себе на жизнь тем, что взламывает системы шифрования по заказу следственных органов и корпораций.

По словам президента Access Data Эрика Томпсона, его компания взломала 90% систем шифрования в проверяемых ею коммерческих программах шифрования от Microsoft, Borland International и IBM, в частности посредством атаки на используемые программами системы паролей.

Секретные коды сотовых телефонов Ericsson

Описанные ниже манипуляции гарантированно подходят для сотовых телефонов Ericsson DH336, DH338, DH343, DH353, а также DF388. Скорее всего, подойдут и для других модификаций Ericsson, но это уже надо пробовать.

В память упомянутых телефонов могут быть записаны четыре набора данных, включающих в себя городской номер и пароль для его изменения, идентификатор системы и некоторые другие параметры для систем, поддерживающих услуги пей-джинга и голосовой почты. Переключаться между этими наборами установок можно из обычного меню, если вам известен пароль. По умолчанию это четыре нуля. Для чего это нужно? Например, вы можете с одним аппаратом быть официально прописаны в четырех разных городах у четырех разных провайдеров. Приехав в другой город, вы включаете соответствующий городской номер и тарифицируетесь именно у данного провайдера. Это не автоматический роуминг, а именно переключение вручную. У каждой сотовой системы в каждом городе свой идентификационный номер. Таким образом, зная служебные коды трубки, вы можете изменить прописанный в ней городской номер, изменить номер сотовой системы, записать три дополнительных городских номера, изменить или установить пароли для их защиты.

Секретные коды сотовых телефонов Ericsson   177

К сожалению, таким способом вы не сможете создать полный двойник трубки. Дело в том, что во флэш-память каждой трубки на заводе зашивают ее личный Equipment Serial Number (ESN#) из 11 знаков. Он цифрами и штрих-кодом записан на шдней стенке трубки. Изменить этот номер можно только программированием с помощью специального программатора. Схемы программатора и разводка выводов трубок известны, а программу, как таковую, найти пока не удалось. Зарубежные фри-керы как-то ловко умалчивают этот вопрос, а отечественные утверждают, что перепрограммирование ESN# невозможно, по крайней мере для последних моделей, и трубу можно просто убить. Этот вопрос еще надо уточнить.

При активизации трубки у провайдера, ее ESN# записывается в память системного компьютера, и при установлении связи проверяется соответствие ESN# и городского номера. При несовпадении, трубка от системы отключается. Однако и на этом уровне можно делать интересные вещи. Программируем в трубку городской номер чьей-нибудь трубки из этой же системы. При входящем звонке на этот номер если:

• вы находитесь в зонах действия разных сот, ваши две трубки подтверждают прием звонка одновременно с разных сот (это делается всегда, даже если вы не ответили), у системы «едет крыша» и после первого же звонка она снимает вызов. Все. Вы блокировали входящие звонки на вторую трубку.

• вы находитесь на одной соте, звонки идут сколько угодно на обе трубки, вы ответить не можете, второй говорит нормально. Вы регистрируете время прихода всех его звонков и как быстро он берет трубку (по факту прекращения вызова).

А теперь долгожданные коды:

• Test Mode: 904059 [MENU] Для того, чтобы выйти из этого режима, просто отключите батарейку.

• Reset Counters: 904060 [MENU] якобы сбрасывает все счетчики, не обнуляемые в обычном режиме. Можете испытать на свой страх и риск.

• Short Programming Mode: 987 [MENU]. На дисплее ваш Ю-значный городской номер. Введите другой, просто нажмите [RCl]. На дисплее номер вашей системы. При необходимости введите другой. Для окончания программирования нажмите [YES] или [SEND], для продолжения программирования оставшихся трех наборов [RCl].

• Long Programming Mode: 923885 [MENU] Методика та же, что и в коротком методе, только отображается еще куча всякой всячины, типа Initial Paging Channel, но нам это ничего не даст.

Процесс интуитивно понятен, хоть и различается в деталях для разных моделей, поэтому подробно его описывать не имеет смысла. Пробуйте сами. На всякий случай записывайте все значения перед тем, как их изменить.

178   Мобильная связь

Эмулятор SIM-карточки сотовых телефонов

Как сделать маленький и автономный эмулятор SIM-карточки? Есть несколько путей.

1. Самый крутой путь — достать где-то чистые SIM-карточки, которые предназначены для сотовых операторов. Правда, они не совсем чистые, на них должен быть уже зашит криптографический алгоритм СОМР128, и надо иметь для этих карточек вразумительную инструкцию по программированию шифровального ключа Ki. Дело в том, что в разных SIM-карточках ключ может находиться в совершенно разных местах. Что касается криптографического алгоритма, то он тоже может прошиваться в разных местах на карточке (нет единого стандарта, да он и ни к чему). Крипто-алгоритм (в данном случае СОМР128) обычно находится в масочном ПЗУ карточки, и любой доступ к нему извне закрыт. Было бы, конечно, хорошо, если бы его можно было оттуда выдрать, но это невозможно!

Программа алгоритма написана на спец-ассемблере с применением других специальных средств и поэтому имеет чрезвычайно маленький объем (чуть более 1 Кб), для работы ей достаточно всего 12 8 байт ОЗУ. Скорость вычисления результата 0,6 секунды (650 000 операций).

Программу ASIM мы не рассматриваем, так как для эмуляции SIM-карточки она удобна только в «лабораторных» (домашних) условиях,  но никак не в мобильном варианте!

2. В случае, если найдутся крутые программисты, которые смогут на ассемблере и с учетом специфических особенностей операционной системы процессорных смарткарт стандарта ISO 7816 реализовать опубликованный теперь и ставший широким достоянием хакеров всего мира алгоритм СОМР128 так, чтобы после компиляции программа занимала не более 2 Кб и могла спокойно работать с оперативной памятью 128 байт, то останется только заняться поисками подходящего типа процессорной смарткарты (а в них обычно используется процессор 8051 или 6805 производства фирмы Motorola или SGS Thomson). При желании, можно доставать такие карты (чистые, без крипто-алгоритма DES или какого-либо другого) по средней цене 10-15 долларов за штуку. Эти карточки будут иметь процессор 6805 или 8051, ОЗУ 128 байт, ПЗУ 6 Кб, ППЗУ 3 Кб. В крайнем случае, можно достать более дорогие карты на базе процессора Motorola MC68HC05SC48 с ОЗУ 240 байт, ПЗУ 13 Кб и ППЗУ 8 Кб. Далее будем думать, как зашить в них эту программу крипто-алгоритма, шифровальный ключ Ki, а также мобильный номер 1MSI.

3. Самый реальный путь — сделать эмулятор SIM-карточки на куске текстолита, но без каких либо проводов, идущих на компьютер. На этой плате уста-

Сотовые системы-двойники   179

навливается несколько микросхем: процессор Atmel AT89C51 (или АТ89С52), внешнее ОЗУ на базе флэш-памяти, внешнее ППЗУ 64 Кб. Туда зашивается уже широко известная и готовая немецкая программа SIM_EMU.EXE (43 Кб). Может быть ее придется немного доработать. Питание на эту плату эмулятора подается, естественно, от телефона.

Сотовые системы-двойники

В России двойников имеют следующие сотовые и транковые системы:

• AMPS/DAMPS (без защиты A-Key) — «Фора» (Петербург).

• NMT-450 (без SIS-кода) — Еще жив в Минске.

• MPT-1327 (транк) - АМТ, АСВТ.

• SmarTrunk (транк).

Не имеют двойников компании БиЛайн (протокол DAMPS IS-54) и МСС (протокол NMT 450i), так как применяются системы аутентификации: А-Кеу и SIS-code соответственно. В системе компании БиЛайн двойники возможны только на незащищенных роуминговых номерах.

Для создания двойника можно приспособить любой телефон, который может работать в системе, где работает телефон владельца. Для этого потребуется всего лишь разобраться в управляющей программе хост-процессора телефона.

Для защиты от двойников в сети DAMPS может применяться протокол аутентификации А-Кеу, в сети NMT — система SIS (Subscriber Identity Security).

AKEY и как он работает

AKEY это тривиальное название системы аутентификации, используемой в сетях AMPS/DAMPS. Собственно AKEY представляет из себя восьмибайтовое число-ключ, хранящееся в сотовом телефоне абонента и являющееся уникальным для каждого абонента. AKEY вводится при продаже телефона клиента и хранится в базе. AKEY не меняется и остается постоянным при нормальной работе телефона. На основе AKEY (постоянный ключ) с помощью хеш-функции CAVE, использующей в качестве входных параметров, помимо AKEY, ESN, MIN телефона, а также случайное число, присланное по эфиру с базовой станции, генерируется временный ключ, называемый SSD_A (тоже 8 байт). Этот ключ в дальнейшем и используется при аутентификации для генерации ответного значения. Постоянный AKEY не используется при аутентификации и служит только для расчета временного ключа.

180   Мобильная связь

При установлении соединения, система передает сотовому телефону случайное число, которое шифруется по алгоритму CAVE (Cellular Authentication and Voice Encryption) с использованием временного ключа SSD_A и других уникальных параметров телефона (ESN, MIN) в качестве ключа. Ответ посылается на базовую станцию, которая, в свою очередь, независимо от телефона генерирует ответное число (все параметры телефона, в том числе и AKEY, и текущий SSD_A, хранятся в базе на станции) и сравнивает его с полученным. В случае несовпадения числа, принятого от телефона с независимо посчитанным числом, аутентификация считается неудачной и телефону отказывается в соединении.

Периодически (примерно раз в неделю) станция посылает сотовому телефону сообщения о генерации нового временного ключа, SSD_A, по получении этого сообщения (SSDJUPDATE) телефон рассчитывает новый временный ключ SSD_A, используя уже известный постоянный AKEY, ESN, MIN и случайное число со станции. В итоге, сам ключ аутентификации (SSD_A) является временным и периодически меняется, и становится бессмысленным «клонирование» трубок (а также нахождение SSD_A методом последовательного перебора), поскольку после первого же изменения ключа работать дальше будет только один телефон с новым ключом.

Как расшифровать АКод

Расшифровать АКод по посылкам со станции и ответам трубки можно только методом прямого перебора кодов, да и то с ограничениями. Функция CAVE является односторонний хеш-функцией с маленькой разрядностью выходного кода, поэтому вычислить ключ по данным, передаваемым по эфиру практически невозможно.

Список процессоров, использующихся в трех популярных сотовых телефонах

Motorola

68НСН, DSP: AT&T 16XX, МС566ХХ

Ericsson

ARM7TDMI core, DSP: Texas Instruments

Nokia H8/XXX, Z80

SIS и как она работает   181

SIS и как она работает

SIS (Subscriber Identity Security) — система аутентификации и защиты информации пользователей сотовой сети NMT-4501. Принцип действия SIS аналогичен AKEY: при запросе на соединение, станция посылает сотовому телефону случайное число, которое обрабатывается хеш-функцией SIS в телефоне с использованием 120-битового уникального ключа пользователя, часть результата хеш-функции посылается на базовую станцию для сравнения, другая часть используется для шифрования набираемого номера.

В отличие от AKEY, SIS не меняется и всегда остается постоянным для конкретного телефона, а также обеспечивает шифрование набираемого номера (в системе AKEY тоже предусмотрена возможность шифрования номера, однако она не используется в Российских системах). Также, в отличие от AKEY, SIS-код зашивается в телефон производителем и не может быть изменен провайдером услуг (AKEY обычно может вводится с клавиатуры).

Недокументированные возможности сотовых телефонов

Некоторые возможности современных сотовых телефонов были и остаются неизвестными для широкой публики. Оно пожалуй и правильно. Не всегда нужно, а порой и опасно это для стандартного потребителя. Но ряд наиболее простых и интересных функций, по моему, заслуживает того, чтобы ими можно было поделиться.

Nokia 6110, Nokia 5110

• *#0000# (Software Version, Software Date, NSE-3 = for use in GSM 900)

• *#92702689# (Warranty Menu)

• *4720# (activate Half Rate — less quality, but more battery capacity)

• #4720# (deactivate Half Rate)

• *3370# (activate Enhanced Full Rate — better speech quality, less battery capacity)

• *3370# (deactivate Enhanced Full Rate)

182   Мобильная связь

Nokia 2110 (i), 2110e, 9000 (i), 8110, РТ-11 и разновидности

Попробуйте набрать кнопками — *#170602112302# — на экране должна появиться версия софта, установленного в аппарате. В случае, если у вас версия позже 5.31, то наберите - *#682371158412125#.

Кроме того, набрав *#3283# или *#DATE#, получите дату производства своей машинки. Для Nokia 1995 года это будет месяц и год, для 1996 — календарная неделя и год. С моделей начала 1996 года изменена раскладка клавиш — *DATE# — *#2172#. Для старых Nokia, можно попробовать *#9999#. В модели — 8110 для выяснения версии софта просто наберите — *#8110#. Для 3110, соответственно, — *#3110#. Для 3810 — *#3810#. Заодно уж, в связи с тем, что Security Code Generator для Nokia давно перестал являться привилегией серьезных «фрикеров», а поступил и в распоряжение «чайников», было бы нелишним сменить код вашего аппарата. Речь идет о режиме «телефон», активирующем возможность использования чужой SIM-карты. В случае, если вы оставили предустановленный производителем код, он может быть легко взломан, ибо имеет жесткую привязку к IMEI самого аппарата.

Hagenuk Global

Для отображения версии ПО — ####21#. Как вариант — ##9140*83#75*2#.

Motorola 8200 и разновидности

Нажмите и удерживайте кнопку * до тех пор пока на дисплее не появится []. В итоге введите сочетание [][][] 113[]1[] и просто нажмите ОК, этим вы включите Monitor-Modus. Сочетание [][][]003[] 1 [] и нажатие ОК удалит телефонную книгу из меню. Сочетанием [][][]003[]0[] вы вернете ее обратно. Таким же образом, но с цифрами 004 вы можете удалить пункт меню — Сообщения. С помощью [][][]008[]1[] и ОК можно добавить в меню установок пункт выбора линии при разговоре с двумя абонентами. Благодаря [][][]070[]0[] вы можете вернуть все установки вашего телефона в исходное состояние.

Philips PR 747

Для вызова версии ПО попробуйте *#8377#. Как вариант — *#5644#

Siemens S 4, Sony CM-DX1000 и разновидности

Выбрав в меню опцию «информация» и нажав кнопку «выбор», вы получаете идентификационный номер аппарата. Сразу после этого попробуйте набрать — 6573555,

Недокументированные возможности   183

()664867, 7684666, 7775978 или 8795777. Теоретически, в результате вы должны получить дополнительную опцию в меню сеть, которая позволит вам обзавестись информацией о поле приема, используемом канале GSM и многое другое. Для старых аппаратов попробуйте — 5553756.

Siemens S1, S3, Р1, Marathon и им подобные

Нажав сочетание Меню, 97 или 98, левую кнопку меню, 5553756, красную кнопку, вы должны получить доступ в служебную зону вашего аппарата. Для Р1 — просто нажми-ic и удерживайте 8 до тех пор, пока не появится V, после этого просто нажмите #, появившиеся цифры, это версия ПО. Или для активации служебной зоны попробуйте нажать 5, удерживать до появления М, потом #.

SiemensS6MS10

К сожалению «Monitor-Modus» реализуется в этих моделях только с помощью дополнительного программного обеспечения. Небольшим утешением может послужить хохма в S4 и S10 — внесите в телефонную книгу номер: +12022243121. И наслаждайтесь.

Ericsson GH 197/198, GH 337,318/388 и им подобные

Благодаря сочетанию — стрелка вверх, *, стрелка вниз, стрелка вниз, *, стрелка вниз, *, вы получите доступ в служебную зону аппарата. Для GH337 — кнопку стрелка вверх, заменяет левая кнопка со стрелкой. Вниз — соответственно, правая. Или — стрелка вверх, *, стрелка вниз, стрелка вниз, *, стрелка вверх, *.

В служебной зоне, вы можете получить информацию о состоянии вашего аппарата. Например, цифры 951024 1054 означают, что дата выпуска вашего программного обеспечения — 24.10.95, 10 часов 45 минут. Нажав любую кнопку, выбирайте дальнейшие опции. В режиме «Flash», можно стартовать аппарат по новой, если рухнет весь софт. Режим «Init EEProm MMI» позволит вернуть все установочные значения в «начальное» состояние. «TEXT CHECK» — позволит отобразить на дисплее все 254 варианта сообщений на выбранном вами языке.

Для всех (практически) аппаратов

Для проверки «левоты» машинки попробуйте — *#06# — будет вызван IMEI (International Mobile Equipment Identifier) и вы получите родной номер своего аппарата.

184   Мобильная связь

Системы сотовой связи и прослушивание

В настоящее время никакие системы сотовой связи не защищены от прослушивания Аналоговые системы (NMT, AMPS, DAMPS в аналоговом режиме) без труда прослу« шиваются обычным приемником-сканером, который имеет возможность настройю на диапазон сотовой системы. Цифровые системы (DAMPS/TDMA, GSM) прослушиваются специально модифицированными телефонными аппаратами той ж< системы.

Фрикинг пейджеров

Пейджерные системы на территории бывшего СССР в основном работают в протоко* ле POCSAG. Этох протокол стандартизован CCIR (теперь ITU). Техническая спецификация на протокол POCSAG содержится в соответствующей рекомендации ITU (R.584-1). Эту рекомендацию на русском языке можно найти, к примеру, в ГПТБ. Существуют и «самодельные» описания протокола POCSAG, к примеру в комплекте пейджерного декодера PD 2.хх содержится текстовый файл с кратким описанием протокола. Для того, чтобы просканировать пейджинговую систему, нужно изготовить так называемый сканер POCSAG.

Для этого нужно взять NFM-приемник на частоту нужной компании-провайде^ ра, к примеру 160.0375 для RadioPage, выход с детектора приемника пропустить через компаратор для преобразования в логические уровни RS-232, а цифровой выход с компаратора подать на 5 и 6 пин 25-пинового разъема RS-232. Разъем присоединит! к СОМ-порту компьютера и запустить соответствующую программу, принимающук и декодирующую пейджерные сообщения.

На свете для этих дел существуют программы-декодеры POCSAG:

• PageMaster (поддержка русских кодировок, фильтры, удобный интерфейс но не очень хороший приемник).

• Prizma-1 (поддержка русских кодировок, хороший цифровой декодер фильтры, интерфейс крайне корявый).

• Prizma-8 (тоже, что Prizma-1, но декодирует одновременно 8 каналов).

• PD 2.хх (буржуйский декодер, нет поддержки русских кодировок, интерфейса нет вообще).

Для того, чтобы сделать двойника на пейджер, нужно определить капкод пейдже ра по его номеру и зашить полученный капкод с помощью программатора во второ! пейджер.

Как расшить Motorola GP-68   185

Как расшить Motorola GP-68

Чуть ниже процессора, примерно около сантиметра, есть низкоомная перемычка (похожа на сопротивление). Ее надо удалить и станция сможет «покидать» режим памяти и предоставлять вам набор любой частоты прямо с клавиатуры от 136 до 174 MHz. Эта перемычка может быть замкнута каким-нибудь «дядькой» до вас, жирной каплей олова.

Для этого вам понадобятся очень чувствительные реле с током срабатывания око-по 10 мА и падением напряжения на обмотке, но не более 5 вольт.

Можно сделать и другую схему, работающую по тому же принципу, но в качестве развязывающих элементов применить оптроны.

При опущенных обеих трубках, постоянный ток АТС через обмотки реле не течет, так как внутри телефонного аппарата стоит развязывающая емкость (через нее к линии подключен звонок).

При поднятии трубки, на телефоне возникает ток, срабатывает реле и отключает аппарат. При этом, если на свободный вывод реле, отключающий один из аппаратов подать напряжение около 60 вольт (как напряжение ожидания со станции), то этот телефон становится приоритетным: если он отключен от линии, то подключен к эк-пиваленту линии и при поднятии на нем трубки все равно отключится второй телефон.

Обмотки реле шунтируются большими емкостями для того:

• чтобы реле не представляли сопротивления для частот голосового диапазона;

• чтобы реле не срабатывали и не представляли сопротивления для вызывного сигнала (постоянная составляющая при этом гасится на внутренней емкости телефона 1 мкф);

• чтобы при наборе на одном аппарате не звякал звонок на другом.

Эксперименты показали, что достаточно электролитов 200 мкф. Но лучше побольше.

186   Мобильная связь

Рассказ взломщика сотовых телефонов

Скука

Дело было в конце 1993 года, бизнес с девчонками к тому моменту уже кончился Жизнь и бизнес вернулись в обычное, скучное русло — выдушивание из иностранце! денег на «русское программирование». Писать об этом отдельно не имеет смысла, по тому что все было предельно цинично и скучно — якобы десяток русских програм мистов и художников были заняты в крупном программном проекте. На деле же во делал один студент, а разница между его зарплатой и получаемыми деньгами и был; источником моего существования.

Все изменилось, когда выяснилось, что знакомый видеопират пользуется взло манным сотовым телефоном.

Взломанный телефон — это как? А так — звонишь ты, а платит кто-то другой (ил] вообще никто). Ты на время присваиваешь номер чужого телефона, и счет за твои пе реговоры приходит хозяину номера (в принципе, он может и отказаться платить за чу жие разговоры).

Мой сегмент рынка

Тусовка этого видеофила боялась бандитов как черт ладана, поэтому продвигала пи ратчинку среди своих друзей, коммерсантов средней руки. У меня же, напротш имелся вполне положительный опыт взаимодействия с этими самыми ужасным бандитами. Мне сразу стало понятно, что это — идеальный товар для людей, заняты разнообразной незаконной деятельностью. Судите сами — никаких следов (звонил] с разных номеров), не подслушать (кого подслушивать-то?), да и объем звонков у т* ких людей, как правило, столь велик, что никаких денег на честный телефон ъ хватит.

Первое, что нужно было решить для себя, где переделывать телефоны. Можг было воспользоваться услугами уже существовавшей тусовки, но такое решение npi вело бы к зависимости от них и их ценовой политики. Памятуя о том, что сделаннс одним может повторить другой, я обратился к знакомому нищему электронщику.

Гений без штанов

Знакомство с ним произошло за полгода до описываемых событий, когда изучал* вопрос о создании перехватчика для автомобильной сигнализации. Потом расска> об этом поподробнее. Пока что замечу, что она была создана, но наладить массовь

Рассказ взломщика сотовых телефонов   187

сбыт — ввиду сложности использования — не удалось. Примерно во время нашего шакомства он продал свой телевизор и музыкальный центр, чтобы на что-то жить. Он сразу согласился стать главным техническим специалистом. Еще бы — эта тема махла деньгами.

Не то чтобы он действительно был гением. Со временем я понял, что 90% его крутости и «профессионализма» — просто понты. Но, надо отдать ему должное, он и его команда (всего 4 человека) обладали фантастической работоспособностью и решали-гаки любые технологические задачи.

Реклама

Для начала были извещены все специфические знакомые. Они узнали, что телефоны — отключенные за неуплату или со сложной судьбой — теперь можно не выбрасывать и не отдавать детишкам. Теперь у них может появиться новая жизнь. Как обычно, этот контингент реагировал с гипертрофированным энтузиазмом. Именно в те времена появилась фразочка о «мешках телефонов». Реальность, как всегда, оказалась много скромнее.

Первый заказ

I (ервый заказ пришел из тюрьмы. Ну, не совсем тюрьмы — из изолятора временного содержания. И волновали людей не деньги, а секретность. Помню, мы даже внутренности телефона протерли — уничтожали отпечатки пальцев. Не все шло гладко, но результат был! Клиент (а это была девушка, хозяйка агентства недвижимости) оста-нась очень довольна и рассказала своим знакомым. Заказы посыпались.

Первая фаза

('начала мы «делали» аппараты единственной на тот момент сотовой компании. Де-нали просто — подменяли номер внутри аппарата, прописывая другой, и все. Почти никакой защиты там не было. Номер хранился в энергонезависимой памяти (!• EPROM) телефона.

Раз разобравшись, как ее редактировать, мы уже легко повторяли операцию. Поначалу мы не продумали как следует ценовую политику и делали аппараты практически за бесценок — клиент платил один раз $150 (кажется) и потом, за каждую смену номера, еще $45.

Учитывая, что минута разговора по городу стоила $3, цены были более чем божес-1.ПМИ. Скоро стало ясно, что долго так продолжаться не может — мы неграмотно действовали, «выдавая» один и тот же номер сразу нескольким клиентам. В результа-\с они мешали друг другу: система обладала смешным свойством — с данного номера

188   Мобильная связь

звонить может только один человек. Второй «срубает» первого с линии (я упрощаю, но эффект именно такой). Тогда мы и придумали вторую фазу.

Технология

Пора объяснить поподробнее, как же это — пиратировать чужой номер. В случае, если неинтересно, можно смело читать следующий пункт. Ничего сверхзанимательного здесь нет, просто хочется все расставить на свои места. Пока мы обсуждаем систему NMT-450. В Москве аппаратурой этой системы пользуется Московская Сотовая (МСС), по России — это СОТЕЛ. В те времена телефонные аппараты системы NMT-450 были практически не защищены от взлома. Каждый аппарат в системе идентифицировался десятизначным кодом.

Расскажу о нем подробнее. Сразу хочу предупредить, что все это уже давно неактуально, потому что усилиями хакеров фирму Nokia вынудили разработать достойную систему защиты (SIS). Рассмотрим на примере Москвы. Допустим, у абонента номер телефона 8-гудок-2-900-4455 (совершенно случайно выбранный номер, не звоните туда!). Тогда в его аппарате могло быть прописано следующее: 480-4455-123, где 48 — код города Москва в системе NNT-450,04455 — идентификатор собственно абонента (последние 5 цифр номера), а последние три цифры — защита. Слабая такая защита. Дело в том, что обойти ее было проще простого — прописать туда три нуля (для продвинутых — «двоичных» нуля; если среди этих цифирей встречался нуль, он был «десятичным», то есть «А»). В итоге, чтобы «подсесть» на телефон знакомого с номером 8-гудок-2-905-1112, нужно было записать в свой аппарат 485-И12 (защиту мы даже не учитывали — всегда обнуляли).

Вторая фаза

Целей у второй фазы операции было две: во-первых, облегчить жизнь клиентам, чтобы им не приходилось приезжать к нам за новыми номерами, во-вторых, нормализовать ценовую политику, то есть брать с клиентов больше денег.

Мы сделали так, что клиент теперь смог сам менять номер в своем телефонном аппарате. Стало очень удобно — кончились деньги у одного, «пересел» на любого другого. В некоторых моделях аппаратов оказалось достаточно немного подправить программу (это же компьютер, как ни крути), для других было разработано специальное устройство, которое вставлялось внутрь и, как паук, подключалось к десятку контактов. Цены мы тоже подняли — стали брать за модификацию аппарата от $300 до $400. Тут нужно заметить, что это мы брали столько, наши дилеры отрывались по полной программе — доходило аж до восьми сотен.

Рассказ взломщика сотовых телефонов   189

Кошмар

Через каких-то 10 месяцев именно этим словом определялось состояние функционеров операторов NMT-450. В некоторых городах пиратов было почти 10%, а объем неоплаченных разговоров — все 90%. Это уже не говоря о недовольстве клиентов. В общем, стало пахнуть керосином. Операторам в крупных городах пришлось срочно менять оборудование и аппараты абонентам, чтобы перейти на систему защиты SIS.

Приколы

Мы тяжело работали, но и веселья было предостаточно. С тех времен в обиходе остались несколько фраз. «Таскать телефоны мешками» — одна из них. Еще был прикольный случай, когда мы с приятелем зашли на Модную Большую Биржу. Там торговали металлом, валютой и еще хрен знает чем. Зашли мы к знакомому Большому Функционеру. Оба — с пиратскими телефонами. Когда ему понадобилось куда-то позвонить, мы оба предложили наши трубки. Он замешкался (напоминаю, тариф был около $3 минута), а мы ему и говорим: «Думаешь, мы платим?» Он, вероятно, решил, что мы — крутые бандиты и за нас платят какие-то люди. «Но ведь кто-то же платит!» — только и смог выдавить из себя Большой Функционер. Это фраза тоже осталась с нами навсегда.

Так кто же все-таки платил?

Сложный вопрос. Сначала, пока операторы не поверили в саму возможность взлома, они не принимали претензий. Но со временем, когда жалобы стали массовыми, в офисе стали происходить эксцессы с рукоприкладством (ясно, кто мог себе позволить платить по $3 в минуту?). Тогда операторы стали давать клиенту распечатку его звонков и просить его вычеркнуть незнакомые номера. После этого счет корректировался. Так все и устаканилось до момента, когда все 100% абонентов были переведены на защиту.

Что же они не пытались бороться?

Все просто — никакого закона мы не нарушали, а наша крыша сразу договорилась с крышей сотового оператора (по их понятиям, «нельзя запретить вору воровать» или что-то в этом духе). В общем, чувствовали мы себя как сыр в масле. Наши клиенты тоже почти ничего не нарушали. Я сразу им объяснял, что, во-первых, доказать ничего нельзя, а во-вторых, даже если сознаться, то привлекут по двум нестрашным статьям административного кодекса — незаконное использование услуг и неразрешенный радиопередатчик. В общем, штраф в несколько МРОТов и все.

190   Мобильная связь

Ну защитились они, и что дальше?

А дальше мы переключились на другую систему (AMPS//NAMPS/DAMPS), которая была защищена не намного лучше.

С введением защиты тема не умерла. Разумеется, мы знали о такой возможности и заранее к этому готовились. И вот, как сейчас помню, 1 апреля, в день, когда круп* нейшие NMT-операторы заявили о 100% переводе своих клиентов на систему SIS, мы сделали первый, пока пробный, выход в эфир пиратированного телефона другой системы. В этот раз повезло операторам, которые использовали телефоны стандарта AMPS и его модификаций (NAMPS, DAMPS). В Москве это BeeLine (Билайн).

Тут особого ума не надо — их же хакают по всей планете! А вот и нет! То есть ха-кают, конечно. И 90% всех телефонов на земле именно этой системы. Но, во-первых, технология у американских фрикеров, мягко говоря, инфернальная. А во-вторых, несмотря на сотни криков, по делу в Internet так ничего и не нашлось. Только пустые разговоры и — редко-редко — взломанная управляющая программа из телефона какой-нибудь античной модели. Дело в том, что американцы, когда создавали стандарт AMPS, думали головой, в отличие от европейцев с их NMT. И защиту, какую-никакую, но заложили. Нужно заметить, что до нас по-хорошему, чисто, эту защиту никто так и не взломал. Все известные мне американские хакеры-фрикеры пользовались обходными путями.

И что же там была за защита? Для своего бремени — очень даже неплохая. У каждого телефонного аппарата есть неизменяемый заводской серийный номер ESN (Electronic Serial Number). Он выдается раз и навсегда (технология не предусматривает его замену). При продаже телефона оператор заполняет NAM (Number Address Module), где хранится номер телефона и еще кое-какая техническая информация. Так вот, комбинация ESN и NAM и есть уникальный идентификатор абонента.

Для того, чтобы имитировать такой телефон (то есть подсесть на него), нужно знать ESN и NAM. Откуда можно взять эту информацию? Есть два способа — социально-инженерный и технологический. Первый — это trashing и подобные фокусы.

Trashing — это копание в мусоре, который выкидывают из магазинов, в надежде найти выброшенную копию контракта или что-нибудь еще (к примеру, номер чужой кредитной карты). К слову, в штатах мусор является федеральной собственностью, так что за копание в помойке можно схлопотать срок. В совке все проще.

Без мусора тоже можно обойтись — к примеру, снять девочку, которая контракты выписывает, и за шоколадки/секс получать от нее чужие секреты. Опытный жулик может таким образом обеспечить свои потребности, но коммерчески это неприменимо. Значит, остается второй способ — нужно искать технологическое решение. Тут тоже есть варианты. Можно купить промышленное устройство. Для этого нужно подделать бумаги, дающие право приобретать такое оборудование (абы кому такое не по л ют — тольк  по в   хо нителямУ    н скоест  нем     е деньги —    во   т ч-

Рассказ взломщика сотовых телефонов   191

оборудование, которое заодно может и то, что требуется для взлома. Это примерно, как вместо отмычки покупать гранатомет — препятствие в виде замка и двери будет устранено в обоих случаях. Так что лучше сделать такой агрегат самостоятельно.

Как?

Тут-то и началось самое интересное. Выяснилось, что никакой полезной информации нет. В Internet'e удалось найти только самое общее описание, и оно содержало огромное количество неточностей и ошибок. Пришла пора рассказать обо всем подробно.

Технология, часть 2

Опять же, если неинтересно, эту главку можно пропустить. Для интересующихся расскажу, как же оно действует. Разумеется, упрощенно, только то, что относится непосредственно к взлому. Взлом состоит из двух частей — сначала нужно чужую информацию добыть, и потом нужно ее записать в свой аппарат. Для установления связи аппарат сообщает о себе пару ESN+NAM (американские фрикеры их так и называют — pairs). Базовая станция (в народе — сота) эту информацию принимает и запрашивает у главного компьютера, существует такая пара или нет. В случае, если существует, то соединение происходит. Здесь важно то, что пара передается в эфире как есть, то есть без кодирования. И ее можно перехватить. Для этого нужно сделать приемник и декодер. Вместо приемника можно использовать радиосканер, только придется попотеть, чтобы найти нужный (в большинстве сканеров нужный диапазон закрыт). Дальше нужно декодировать принятый сигнал. Метод кодировки там — NRZ (non-return to zero).

В аппарате нужно модифицировать программу так, чтобы он позволял несложно и оперативно менять ESN+NAM.

Ловилка

Сначала мы сделали приемник. Мы не хотели связываться с поиском правильного радио-сканера, поэтому собрали приемник сами. Конечно, катушки никто не наматывал, все было собрано из модулей. Потом к нему подцепили персональный компьютер, и первый NRZ-декодер был просто программой под Windows (или DOS, не помню уже). Именно так мы получили первые пары. Попробовали. Получилось. Тогда сделали первую автономную ловилку — коробочку размером с пару видеокассет, с антенной, жидкокристаллическим окошечком на 4 строчки и разъемом для подключения к последовательному порту компьютера (RS-232). Она перехватывала сигнал от любого телефона системы AMPS в радиусе 100-120 метров, показывала в окошке пой-

192   Мобильная связь

манный номер, ESN и еще кое-что, к взлому непосредственно не относившееся. С этой коробочкой мы объездили не один город. Она до сих пор где-то валяется как память, хотя почти сразу были сделаны более совершенные устройства.

Аппараты

Потом руки дошли и до взлома аппаратов. Сначала возникла проблема с идентификацией процессора, который жил внутри телефонов Motorola. Из общих соображений было ясно, что это, скорее всего, процессор той же фирмы. Однако модель удалось определить не сразу. Кажется, его звали МС68НС1 ] А (впрочем, после стольких лет могу и ошибаться). Первое, что мы попытались сделать, это определить его цоко-левку (то есть взаимное расположение ног). Это оказалось непросто — хотя в те времена Motorola уже начала выкладывать документацию на web, по закону подлости, именно этого процессора там не было. Тогда я вспомнил, что один мой приятель в Израиле работает на фирме Motorola. Я ему позвонил, он сходил в библиотеку фирмы, и через пару часов из нашего факса вылез требуемый документ. Работа закипела. Я написал простенький табличный дизассемблер и сделал табличку для нашего процессора. Электронщики возились очень долго, зато и результат превзошел ожидания — в аппарат можно было записать сразу 10 разных пар и быстро переключаться между ними.

Сбыт

Работу с клиентами я с самого начала поставил на «ура». Результатом стало то, что почти все наши старые клиенты пришли снова. При этом они и платили снова, никаких скидок (кроме символических) им не делали. Просто они прекрасно помнили, как это сладко — болтать часами на халяву. Вместе с нашим телефонным аппаратом клиент получал список пар (для простоты — список), строчек около 100. Когда текущий список заканчивался, всем раздавался новый. Списки составлял я. Люди, имевшие «честные» аппараты и боявшиеся получить чужие счета, стали спрашивать через друзей — можно ли исключить их номер из списка. «За деньги мы можем все» — говаривал, бывало, мой приятель — адвокат из Израиля. Так же отвечал и я. За какие-то $100 номер телефона счастливчика навечно пропадал из наших списков.

Телефоны продавались по $600-800 за штуку. Спрос был так высок, что я с трудом успевал покупать сырье — отключенные за неуплату или проблемные трубки и микросхемы памяти (ROM, по-русски ПЗУ), куда прописывалась новая программа. Из-за того, что сырья катастрофически на хватало, пришлось покупать его за границей, и я освоил кардинг.

Дело дошло до того, что на офисе, где я сидел, появилась табличка — «Прием денег круглосуточно». Это было веселое время.

Рассказ взломщика сотовых телефонов   193

Дилеры

С первым своим дилером я познакомился, прочитав его объявление в Релкоме (была такая сеть, еще до появления в России полноценного Internet). Он продавал телефоны. Я предложил ему переделывать телефоны у нас, он согласился, и работа закипела. Но это был единственный случай, когда кого-то нашли по объявлению. В остальных случаях мне помогали мои клиенты и крыша — все ездили на родину с телефонами, и всегда находился молодой деятельный парнишка, который разворачивал у себя в городе каналы сбыта. Наши телефоны долетали аж до Иркутска и Владивостока.

Реклама, часть 2

Заодно с перехватом телефонных пар электронщики разобрались и с кодированием пейджеров, а мы продавали результаты перехвата. Нужно отметить, что это было еще до выхода известного указа о спецтехнике. Именно это я и решил прорекламировать. Заказов было не очень много, но контингент обращавшихся был что надо — мелкие торговцы, жулики, разнообразные службы безопасности банков. Большинству из них я впарил и по пиратскому телефону — соглядатаи, как правило, сами отменные параноики. И идея звонить, не оставляя следов в своем счете, им нравилась.

Заграница

Мы славно развернулись в России и ближнем зарубежье. Но не давала покоя мысль о том, что крупнейший в мире рынок — обе Америки — нами не охвачен. Но торговать там так же, как в России, не представлялось возможным. Здесь мы имели дилеров с ловилками в большинстве городов, которые осуществляли послепродажный сервис — давали номера. В Америке же борьбой с сотовыми пиратами занимается Секретная Служба тамошнего министерства финансов, поэтому встречаться с клиентом второй раз очень опасно. Не то чтобы они уж очень эффективно борются, но щеки надувают и пропаганду разводят нешуточную. Когда стало ясно, что так торговать не получится, мы вернулись к идее, которую обсуждали с самого начала, но за ненадобностью не реализовали — засунуть ловилку в аппарат.

Такого еще никто не сделал!

Электронщики засели за свои осциллофафы и прочую дребедень, и через некоторое время вынесли вердикт — радио-тракт внутри аппарата подходит для перехвата. На человеческом русском это значило — сканер на фиг не нужен, в качестве сканера бу-

194   Мобильная связь

дет выступать сам аппарат. Оставался NRZ-декодер. Его ничего не стоило сделать программным, то есть внести еще изменений в код программы телефона. Но тако< решение было бы слишком легко скопировать (а к тому моменту наши программы воровали все подряд). И мы выбрали аппаратное решение — на-базе процессора Z8 Это теперь я рассказываю, что там стоял за процессор, тогда же мы его так корежили напильником, что понять это было невозможно. Такую штуку хрен скопируешь И, что интересно, ее так никто и не скопировал. Наиболее талантливая тусовка кон< курентов просто создала собственное устройство с точно таким же интерфейсом. У них это отняло 1,5 года — было за что биться.

Что же получилось?

Получилось в кайф! В кармане лежал телефон, и если в радиусе 30-40 метров (не 100-120, как в случае со сканером, но и этого более чем достаточно) кто-то звонил или кому-то звонили, он перехватывал пару, запоминал ее и говорил «пииииип». На экране появлялась надпись:

SCAN nn

где nn — номер ячейки. Это просто для понта сделали, чтобы веселее было. В аппарате было 100 ячеек памяти. В них накапливались пойманные пары. Самые свежие затирали самые старые. Каждый раз аппарат звонил с другого номера. Это обеспечивало абсолютную безопасность — кто заметит, что в его счете ОДИН непонятный звонок? Да никто! А если и заметит, то не будет кричать — подумаешь, ошибся. Еще наш аппарат отвечал на звонок почти вдвое быстрее стандартного. То есть, если взять себе какой-нибудь из пойманных номеров и раздать его друзьям, дозваниваться будут на наш телефон, а не хозяину. Сильно?

И как там Америка?

Увы. С Америкой так и не заладилось. В Израиль аппараты уходили неплохо (их там штук 40, наверное), а вот в Америке народ оказался слишком запуган — несколько штук из Чикаго вернули с криками «не работает», но быстро выяснилось, что они просто испугались. В Нью-Йорке живут несколько наших творений, но там и контингент соответствующий — ршп'еры (это которые наркотой торгуют) и угонщики автомобилей. Для них это не самое страшное преступление в жизни.

Собственно, я и придумал, как выйти на пушеров — заставил своих знакомых в NY спросить у друзей, которые нюхают: «Где берешь, предложи туда это!» Так и было продано несколько штук. Дальнейший сбыт там был осложнен тем, что в крупных городах (Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес) введена дополнительная защита, на перехват которой наш аппарат не был рассчитан.

Несанкционированный доступ к услугам связи   195

Зато он умел не брать телефоны из городов, где есть защита, — ему можно было сказать: коды городов 212, 515 — игнорируй.

Так что, зря вставляли ловилку?

Нет, конечно! С появлением автономного аппарата сбыт увеличился в разы — многие скептически настроенные люди немедленно купили себе и друзьям. Раньше они не хотели быть привязанными к спискам. Еще купило много народу из тех, кто много ездит по России и в Америку. В общем, все шло даже слишком хорошо. Операторы стандарта AMPS/NAMPS/DAMPS стонали.

Защита

И они начали защищаться. Организационно с нами сделать было ничего нельзя. Поэтому борьба шла техническая. И конечно, самые сильные войны шли в Москве, где был крупнейший рынок. Сначала они ввели коды доступа к межгороду. Это была идиотская идея — мы эти коды перехватывали и публиковали в списках. Потом они перевели всех на систему DAMPS. Это те же яйца, но вид сбоку. Единственная проблема была с аппаратами — кроме нас переделать их никто не справился. В итоге, мы объективно выигрывали от введения защиты. И только через несколько лет Билайн разорился-таки на достойную защиту. Это так называемый А-Кеу (authentication key). В детали вдаваться не буду, скажу только, что и она не идеальна. Но именно с введением А-Кеу они смогли наконец вздохнуть свободно. В Москве пиратства больше практически нет. В других городах все по-прежнему процветает. Только в Питере попытались что-то сделать, но денег на А-Кеу у них не хватило, и они купили защиту на базе так называемого RF fingerprinting («отпечатки пальцев» телефона). Система построена на базе одного мифа и мешает пиратам только в хорошую погоду. Чуть на небе тучки — пиратские телефоны снова оживают. А из других мест вообще ничего не слышно о защитах.

Несанкционированный доступ к услугам связи

Фрод — несанкционированный доступ к услугам связи, а также получение услуг в режиме неправомочного доступа.

По данным Международной ассоциации сотовой телефонии (CTIA — Cellular Telecommunications Industry Association), ежегодные потери от «двойников"» у операторов стандарта D-AMPS/AMPS во всем мире составляют около 1 млрд USD. Точные убытки российских операторов неизвестны. Типовые потери западного оператора от 3 до 5%.

196   Мобильная связь

В июне 2000 года Ассоциация по борьбе с мошенничеством в области связи оценивала ежегодные убытки операторов и абонентов более чем в 12 млрд USD.

Более 1,5 млн обладателей мобильных телефонов ежегодно отказываются оплачивать выставленные счета. К такому выводу пришла консалтинговая компания Mummert+Partner. По ее данным, только в текущем году немецким компаниям мобильной связи придется списать на безнадежные долги примерно 3,5% от их годового оборота.

Основные виды Фрода

Access Fraud — мошеннический доступ — несанкционированное использование услуг сотовой связи за счет умышленного или неумышленного вмешательства, манипулирования или перепрограммирования номеров сотовых аппаратов ESN (Electronic Serial Number) и/или MIN (Mobile Identification Number). В AMPS эти номера могут быть перехвачены при помощи сканера и использованы для программирования других телефонов — метод создания нелегального «двойника». Способ возможен на сетях без аутентификации. Защита основана на проверке записей звонков на предмет обнаружения почти одновременных звонков из разных зон; проверка с использованием «черных списков», а также анализ статистики на «подозрительные события», прежде всего рост трафика абонента.

Stolen Phone Froud — мошенничество с украденным телефоном — несанкционированное использование украденного или потерянного сотового телефона. Способ работает как правило, пока владелец не известит компанию и та не заблокирует доступ с украденного телефона. Защита — блокировка клавиатуры паролем, немедленное заявление в компанию-оператор об утрате телефона, присмотр за телефоном.

Subscription Fraud — мошенничество с контрактом — указание неверных данных при заключении контракта, использование услуг в кредит с намерением не оплачивать их.

Способ работает при плохом качестве работы с клиентами, а также до момента, когда компания принимает решение о блокировке телефона. Защита — строгий кредитный контроль, введение предоплаты, «горячий биллинг» или «онлайн биллинг»; создание базы данных клиентов и контроль заявленной информации; создание «черных списков» недобросовестных клиентов.

Некоторые системы для защиты от Фрода

PhonePrint (Corsair Communications Inc.) — комплекс распознавания радиотелефонов по радиоотпечаткам — Radio Frequency Fingerprint (уникальным характеристикам излучения передатчика каждого аппарата). Представители Fora Communications (AMPS), где PhonePrint был установлен в июле 97 года, утверждают, что система компании Corsair в целом работала успешно (стоимость составила около 1MUSD), одна-

Несанкционированный доступ к услугам связи   197

ко уже в 98 году систему решили демонтировать и возвратить компании-производителю. Около 1/3 клиентов, отказавшихся от услуг Fora, испытывали неудобства от «двойников» с клонированными аппаратами. Fora вместо этого установила систему A-Key. По-видимому, следует ожидать вспышек «фрода» на региональных системах, куда «перетекут» клоны из- С.-Петербурга. Система PhonePrint была введена в действие в Казахстане на системе Алтел. В 1999 Corsair подписал соглашение с Comcel (Colambia) на поставку системы PhonePrint 5.0, которая позволяет одной системой антифрода обслужить сразу несколько систем сотовой связи. Состоялось подписание договора с ALLTEL — американским мультиоператором, обслуживающим более 6,5 млн абонентов в 22 штатах. В случае, если абонент данной сети переходит в режим роуминга, к примеру отправившись в другой город (при условии, что там также имеется система PhonePrint 5.0), то местная система отправит «радиоотпечатки» излучения телефона в его «домашнюю систему». Связь состоится только в случае, если и роуминговая система и «домашняя система» будут располагать однотипной информацией. Если отпечатки совпадут, то звонок можно будет сделать. Несмотря на сложность сети, ожидание соединения для клиента не увеличивается, в то время, как любителей позвонить за чужой счет ждут трудные времена.

Система А-Кеу. Принцип работы: при включении радиотелефона компьютер сети передает на него случайное число. В телефоне число преобразуется по определенному алгоритму (CAVE — Cellular and Voice Encryption — американская технология шифрования аналогичная тем, что используется в военных целях) и направляется компьютеру (в HLR или АС — authentication Center). Компьютер выполняет те же действия с посланным числом, причем использует в качестве ключа то число, которое заранее в него занесено, как соответствующее данному телефонному аппарату. Результаты — вычисленный и присланный аппаратом — сравниваются. В случае, если результат совпадает, телефон допускается в сеть. В каждом аппарате должен быть «зашит» индивидуальный А-Кеу. Поскольку А-ключ не передается в эфир, его нельзя перехватить и использовать, как это делалось с серийными номерами. Все новые телефоны уже снабжены А-Кеу, остальным клиентам нужно было обратиться в офис компании за бесплатным перепрограммированием. Около 4000 телефонов ранних выпусков не поддерживают систему А-Кеу, их требуется заменить на новые, от клиентов потребуется доплата.

AKEY — это тривиальное название системы аутентификации, используемой в сетях AMPS/DAMPS. Собственно AKEY представляет из себя восьмибайтовое число-ключ, хранящееся в сотовом телефоне абонента и являющееся уникальным для каждого абонента. AKEY вводится при продаже телефона клиента и хранится в базе. AKEY не меняется и остается постоянным при нормальной работе телефона. На основе AKEY (постоянный ключ) с помощью хеш-функции CAVE, использующей в качестве входных параметров, помимо AKEY, ESN, MIN телефона, а также случайное число, присланное по эфиру с базовой станции, генерируется временный ключ, называемый SSDA (тоже 8 байт). Этот ключ в дальнейшем и используется при аутентификации для генерации ответного значения.

198   Мобильная связь

Постоянный AKEY не используется при аутентификации и служит только для расчета временного ключа. При установлении соединения система передает сотовой му телефону случайное число, которое шифруется по алгоритму CAVE (Cellular* Authentication and Voice Encryption) с использованием временного ключа SSD_A и других уникальных параметров телефона (ESN,MIN) в качестве ключа. Ответ посылается на базовую станцию, которая, в свою очередь, независимо от телефона генерирует ответное число (все параметры телефона, в том числе и AKEY, и текущий SSD_A, хранятся в базе на станции), и сравнивает его с полученным. В случае несовпадения числа, принятого от телефона с независимо посчитанным числом, аутентификация считается неудачной и телефону отказывается в соединении. Периодически (примерно раз в неделю) станция посылает сотовому телефону сообщения о генерации нового временного ключа, SSD_A, по получении этого сообщения (SSD_UPDATE) телефон рассчитывает новый временный ключ SSD_A, используя уже известный постоянный AKEY, ESN, MIN и случайное число со станции. В итоге, сам ключ аутентификации (SSD_A) является временным и периодически меняется, и становится бессмысленным «клонирование» трубок (а также нахождение SSD_A методом последовательного перебора), поскольку после первого же изменения ключа работать дальше будет только один телефон с новым ключом.

Система SIS. SIS — Subscriber Identification Security. Внедрение началось на сетях NMT450 с системы «Дельта Телеком» еще в 1994 году. С тех пор, как утверждает менеджмент компании, не зарегистрировано ни одного случая проникновения в сеть. Внедрение функции было сложным и дорогостоящим и включало: модернизацию аппаратного и ПО коммутатора; приобретение и внедрение аппаратно-программного комплекса; замену всех мобильных аппаратов, не имевших встроенной функции SIS; модификацию ПО базовых станций. Соответствующая реализация стандарта известна под названием NMT450i. Помимо функции защиты от фрода, оператор получает ряд дополнительных возможностей, к примеру, пониженный тариф для телефона с ограниченной (одной сотой) мобильностью, ограничение зоны обслуживания для конкретного абонента, SMS и ряд других. Основное преимущество — возможность организации автоматического роуминга.

Принцип действия SIS аналогичен AKEY: при запросе на соединение станция посылает сотовому телефону случайное число, которое обрабатывается хеш-функцией SIS в телефоне с использованием 120-битового уникального ключа пользователя, часть результата хеш-функции посылается на базовую станцию для сравнения, другая часть используется для шифрования набираемого номера. В отличие от AKEY, SIS не меняется и всегда остается постоянным для конкретного телефона, а также обеспечивает шифрование набираемого номера (в системе AKEY тоже предусмотрена возможность шифрования номера, однако она не используется в Российских системах). Также, в отличие от AKEY, SIS-код зашивается в телефон производителем и не может быть изменен провайдером услуг (AKEY обычно может вводиться с клавиатуры).

Система FraudBuster. Система обнаружения фрода и формирования профиля абонента предназначена для обнаружения и борьбы в том числе и с новыми видами фро-

Трюки с пейджером   199

да. Система способна накапливать данные о вызовах каждого конкретного абонента и создавать на этой основе индивидуальные профили каждого абонента. Они затем дополняются, анализируются по мере совершения новых звонков и способны немедленно обнаруживать аномальную активность, которая может свидетельствовать о факте фрода. Поскольку инфраструктура не связана с концепцией системы защиты, то она подходит для систем GSM, AMPS, CDMA, TDMA, iDEN.

Система Signature Fraud Management System (Signature FMS) от Lucent Technologies — новое ПО, которое может использоваться операторами, как проводной, так и беспроводной связи. Система способна динамически в реальном времени оценивать отклонения в поведении абонентов с целью обнаружения действий, характерных для злоумышленников.

Трюки с пейджером

Все приколы с пейджерами можно разделить на две категории: приколы над владельцем пейджера и приколы над операторами, которые принимают твои сообщения.

Как отправлять сообщения? Во-первых, ты можешь просто позвонить оператору и надиктовать ему сообщение — этот способ отправки нужно использовать при приколах над операторами (когда диктуешь очень сложные слова или несешь полный бред). А второй способ передачи сообщений — это отправка их через Internet с какого-нибудь пейджергейта. О них подробнее.

Пейджергейты — это такие серверы, заполнив форму на которых, ты можешь отправить сообщение на любой пейджер без участия оператора. Это удобно, когда ты сидишь в Internet, и единственная телефонная линия занята, или если ты хочешь отправить очень много сообщений за раз без напряга (типа, пейджер спам). Лично я пользуюсь (и тебе советую) двумя серверами: http://send.ru и http://www.pagergate.ru. На этих серваках представлены практически все операторы России (и не только). Теперь о том, как ими пользоваться.

В случае, если посмотреть глазками — все серверы по отправке сообщений похожи друг на друга. Сначала выбираешь нужную страну и город. После твоего выбора, скорее всего, произойдет перезагрузка страницы и появится список доступных операторов для конкретного города. Теперь тебе нужно выбрать оператора. В случае, если ты не знаешь его название, но знаешь первые три цифры телефона, ты можешь легко найти по ним нужного тебе оператора. Тут наступает самая ответственная часть: введи номер нужного тебе абонента и свое сообщение. В случае, если ты отправляешь мессагу через сенд.ру, то у тебя появится возможность указать дату отправки сообщения. То есть отправить сообщение не сейчас же, а спустя некоторое количество времени. Написал? Отправляй!

Ну, а с отправкой сообщений через оператора не должно возникать никаких проблем.

200   Мобильная связь

Таким образом, братишка, приступим. Ты звонишь оператору (или заходишь сайт), называешь номер своего друга/подруги/... и начинаешь диктовать сообщен Специально для тебе я отобрал самые прикольные сообщения, которые сильно р веселят обладателя пейджера и повесят намертво (так что тремя пальцами не ол вишь) бедного оператора. Вот они:

Что ты смотришь на меня — это я, твой пейджер.

Коля, мне домой не звони.  Я у тебя.

Паша,  если хочешь, я дома. Вова.

У меня Наташа. Не могу прокормить.

Привет.  По-моему, у нас с тобой будет маленький.  Твой пейджер.

Или сперва отправляешь такое сообщение:

Идет подготовка к отключению вашего пейджера.

А через минуту:

Теперь питание можно отключить!

А эти сообщения надо отправлять по очереди с небольшим интервалом.

Переключи пейджер в режим вибрации. Положи пейджер в передний карман штанов. Ты чувствуешь,  как сильно я тебя люблю?

Димулька.  Я жду тебя дома и приготовила тебе вкуснейший супчик Вася.

Саша, не спеши — бабушку уже стошнило!

Мой ноги, я уже в дороге. Маша.

Митя, подъедешь ко входу,  зайди ко мне сзади.

Марина, мы у тебя дома. В случае,  если вздумаешь приди, пожалуйста,  предупреди нас!

Поимей для разнообразия совесть, позвони мне. Катя.

Милый,  ты знаешь,  в чем фишка? Твои носки лежали на столе у меня дома.

Трюки с пейджером 201

Буду поздно. Суп на полу — вытри.

Я жду тебя в ванной.  Срочно.

Дима,  чем удобряли,  то и выросло!

Купи,  пожалуйста,  туалетную бумагу и приезжай домой срочно!

Ты забыл у меня свой пейджер, приезжай — забери.

В случае, если ты научишься выговаривать следующее предложение и продиктуешь его оператору, то это будет просто супер:

Леша,  скажи маме,  какие лекарства надо купить: аиизоилированный активатор комплекса стрептокиназы и плазминогена,  а еще нужна билатеральная сальпингоофорэктомия.

Также ты можешь использовать такие словосочетания:

•   острая воспалительная демиелинизирующая полирадикулонейро-патия

•   диссеминированная гонококковая, инфекция

•   этилендиаминтетраацетат

•   эндоскопическая ретроградная

•   холангиопанкреатография

•   идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз

ОЧепЯтки и педеадресациЯ

При отправке сообщений операторы часто делают опечатки: посмотри, где на клавиатуре расположена буква «ю». А что расположено левее? Подпись Юля встречается довольно часто...

Только сильно не увлекайся, а то человек может нервным стать. И каждый раз, когда ему будет приходить новое сообщение, его будет бросать в пот. Ну, а если человек тебе сильно досадил, ты можешь подписать его на все рассылки СитиКэта (http://Subscribe.ru). Для этого открой почтовый ящик на www.beep.ru и подпиши его на рассылки. А в разделе переадресации поставь переадресацию всех писем на пейджер. Это настоящее зло!

202   Мобильная связь

Говорит автопилот

Так, с пейджерами разобрались, теперь перейдем к автоответчикам. Что можно сделать с отдельно взятым автоответчиком, стоящим у знакомого или в какой-нибудь конторке? Прежде всего его можно прослушать с другого телефона! Эта замечательная функция есть у многих автоответчиков, а автоответчики фирмы ПорноСлоник (Panasonic) обладают еще и возможностью перезаписать сообщение, которое слышит звонящий. Разве это не здорово?

Все было бы хорошо, но для того чтобы управлять автоответчиком с другого телефона, нужно знать код. Чаще всего владельцы автоответчиков не меняют его, то есть какой код записали при изготовлении, такой он и есть. А у некоторых автоответчиков даже нет возможности его поменять. В случае, если ты знаешь модель автоответчика, то тебе не составит никакого труда узнать и код. Для этого идешь в любой магазин, где продаются автоответчики, и узнаешь у продавца стандартный код. В случае, если продавец его не знает, то можно попросить почитать описание. Код надо вводить во время проигрывания приветствия. Иначе если включится запись, то все твои попытки запишутся на пленку. Для ввода надо переключить телефон в режим тонового набора. Но знать коды доступа еще мало. Помимо этого надо знать управляющие коды. То есть после ввода кода доступа (правильного) ты услышишь гудок, и тебе становятся доступны управляющие коды. Вот часть управляющих кодов к некоторым моделям автоответчиков.

Для ПорноСлоников/Generai Electric:

• 5/2 — Прослушать все сообщения.

• 3/8 — Сбросить автоответчик. При этом теряется информация о наличии новых записей, и очередные записи пишутся с текущего положения ленты.

• 7/4 — Начать запись нового приветствия.

• 9/4 — Остановка записи приветствия. После этого, нажав 0, можно послушать, как записалось.

В случае, если у тебя есть доступ к автоответчику, то можешь записать сообщение «не отходя от кассы».

Теперь сами сообщения. Все, что от тебя требуется, — это записать их на автоответчик. Часто небольшие компьютерные (и не только) конторки используют автоответчики, включая их на ночь, ты можешь подшутить и над ними. А можешь записать у себя дома.

Здравствуйте!  Это Пентагон,  центр наведения ядерных ракет. Оставьте свои координаты!

Трюки с пейджером   203

Але! Да нету тут никого, говорите, что вам надо, и идите на <сигнал>.

Здравствуйте, дяди и тети! Может быть — мы на работе! Может быть, заняты ЭТИМ! Чем? Мы Вам позже ответим! Что-то сказать нам хотите? Будет гудок — говорите!

Здравствуйте! Автоответчик сегодня заболел и с вами говорит холодильник...

Мы не можем подойти сейчас к телефону. После гудка, пожалуйста, оставьте ваше имя, телефон, номера счетов Master Card, Visa или American Express, и мы перезвоним вам, если ваша платежеспособность подтвердится.

Здрасьте, вам кого? Нет, сейчас ничего говорить не надо, вот пропищит — тогда и говорите.

Але... Я вас не слышу... Громче! . . ГРОМЧЕ! ! И незачем так орать, это автоответчик. Все что вы хотите' сказать я и так запишу. Здравствуйте, с вами говорит автоответчик оперативного отдела по борьбе с организованной преступностью. Вы все еще хотите что-нибудь сказать?

Здравствуйте, с вами говорит автоответчик. Все, что Вы думаете обо мне, вы скажете потом, а вот что я думаю о вас: <сигнал>. Это автоответчик. Вы имеете право хранить молчание. Вы имеете право не отвечать на вопросы. Все, что вы скажете, может быть обращено против вас. Запись включится после сигнала.

Внимание! На данном телефоне находятся материалы, которые могут быть прослушаны только лицами, достигшими совершеннолетия. В случае, если вы не согласны с этим условием, повесьте, пожалуйста, трубку.

Это самая малая часть подобных приколов! Ты наверняка сможешь придумать что-нибудь свое в 100 раз прикольнее этого. Поменяй сообщения всем своим знакомым!

204   Мобильная связь

Прогнозы по пакетной коммутации в D-AMPS/AMPS

Беспроводная передача данных — неизбежный шаг для сотовых операторов, учитывая индустриальные прогнозы, предсказывающие емкость рынка не менее 8-12 миллиардов долларов.

Богатейшие возможности открываются при использовании технологии пакетной коммутации данных, которая реализует вариант беспроводного доступа в Internet,, электронной почте, передачу сообщений (как двусторонних, так и широковещательных), доступ к базам данных и удаленной телеметрии.

Однако пакетная передача вызывает у операторов серьезные вопросы — почему, когда, в каком объеме, к тому же большинство технологий пакетной передачи данных для сотовых систем ожидаются только через несколько лет.

Существует одно полностью готовое решение — Пакетная Передача Данных в Сотовых Сетях (CDPD).

CDPD — это коммерчески доступная технология, которая позволяет сетям AMPS/D-AMPS поддерживать пакетную передачу данных. Система CDPD интегрируется в существующую сеть, причем возможности пакетной передачи можно наращивать постепенно.

Основанная на открытой спецификации, CDPD позволяет добавить возможности пакетной передачи данный в существующую систему AMPS/D-AMPS на базе Эрикссон CMS 8800.

Основные возможности включают:

• Тот же частотный диапазон и ширина каналов, как в AMPS/D-AMPS. Используется то же частотное планирование, расположение сот и система передачи, что и в существующей сотовой сети.

• Интеграция новых базовых станций для передачи мобильных данных (MDBSs) на тех же площадках, где уже установлены базовые станции Эрикссон RBS 884, RBS 882, что уменьшает стоимость сайтов.

• Более эффективное использование доступной полосы частот в сочетании с возможностью обслуживания сотен пользователей услуги беспроводных данных на единственном канале пакетной передачи данных с общим доступом.

• Открытая и масштабируемая архитектура, построенная на основе ПО, которая может быть в будущем распространена на диапазон 1900 МГц.

• Скорость передачи данных до 19,2 Кбит/с, автоматическое шифрование, выход в Internet и потенциальные возможности «прозрачного» роуминга в сетях CDPD.

GSM-безопасность   205

Решение компании Эрикссон для пакетной передачи данных подразумевает добавление автономной и интегрированной сети передачи данных в существующую инфраструктуру CMS 8800.

«Сердцем» системы является базовая станция для передачи мобильных данных, встраиваемая непосредственно в существующие базовые станции RBS 882 и RBS 884.

Другие ключевые элементы сети CDPD включают:

• промежуточную систему передачи данных для отслеживания мобильных пользователей и маршрутизации их данных;

• программные модули для управления сетью, подключения и администрирования пользователей, аутентификации и тарификации.

Среди многих качеств, присущих этим продуктам, отметим надежность, экономичность, масштабируемую емкость и совместимость.

В целом CDPD компании Эрикссон обеспечит эволюцию IS-136 вашей сети, включая пакетную передачу во временных каналах TDMA и миграцию в диапазон 1900 МГц. Сотни пользователей смогут работать одновременно на единственном канале.

GSM-безопасность

Немецкая компания Rohde & Schwarz, занимающаяся с мая 2001 года криптографией для Siemens, создала самую «продвинутую» криптографическую систему для GSM-телефонов.

TopSec GSM («самый безопасный GSM» — скромно, но со вкусом) позволит бизнесменам, политикам, военным и вообще любому желающему общаться по самым безопасным каналам.

Для демонстрации системы использовался популярный сотовый телефон Siemens S35i, немного усовершенствованный микросхемой, выполняющей кодирование данных. После усовершенствования телефон «научился» использовать комбинацию «1024-битного асимметричного и 128-битного симметричного кодирования», что, по словам представителей Rohde & Schwarz, является самой безопасной системой шифрования.

После набора номера пользователю остается лишь нажать специальную кнопку, включающую собственно использование этой криптографической системы. Кроме того, связь при этом возхможна только с другим аналогичным устройством, оснащенным модулем TopSec GSM или поддерживающем эту функцию.

Правда, некоторые аналитики уже высказали недоверие к этой системе. Основой для сомнений является наличие собственной криптографической системы в GSM-сетях, которая, вроде бы, предоставляет достаточный уровень защиты (в конце кон-

206   Мобильная связь

цов, совсем уж секретные вопросы лучше решать при личной встрече. Кроме того, сотовые операторы обязаны предоставлять правоохранительным службам возможность прослушивать звонки, к примеру подозреваемых. То есть, у оператора в любом случае должна быть возможность прослушать разговор, независимо от уровня шифрования. В любом случае, TopSec GSM вряд ли в ближайшее время станет общераспространенной системой. Дело в том, что используемые в системе схемы шифрования превышают допустимые значения для ряда стран. То есть импорт подобных телефонов в некоторые страны будет запрещен, либо для их использования понадобится специальное разрешение (почти как со сверхмощными компьютерами).

Миниатюрная камера для сотовых телефонов

Появилась очередная миниатюрная камера для сотовых телефонов, ручных компьютеров и других мобильных устройств. Модуль производства компании OmniVision под звучным названием OmniStar Cam («Всезвездная» камера) основана на созданном компанией CMOS-сенсоре размером 100 тысяч пикселов и обладает, согласно OmniVision, невероятно низким энергопотреблением.

Компании удалось разработать устройство, сочетающее сенсор, модуль управления и объектив в сверхминиатюрном корпусе размером всего 12x12x7 мм! Несмотря на столь малые размеры, корпус не только содержит в себе основу цифровой камеры, он также защищает ее от электромагнитных наводок другой электроники сотового телефона и схемы приема сотового от возможных ЭМ-излучений камеры.

Оригинальные технологии создания модуля позволили компании значительно снизить энергопотребление системы. В текущем варианте при съемке видео на скорости 30 кадров в секунду модуль расходует всего лишь около 45 милливатт.

Съемка проводится, разумеется, в полностью автоматическом режиме — камера автоматически выставляет экспозицию и баланс белого.

Персональный навигационный телефон, оснащенный цифровыми картами

Персональный навигационный телефон Benefon Esc! сохраняет в своей памяти карты, с помощью которых он определяет местонахождение абонента, используя современный 12-канальный GPS-приемник. Benefon Esc! также позволяет пользователям обмениваться информацией о своем местонахождении друг с другом или с сервисными службами.

Проблемы у аккумуляторов сотовых телефонов   207

Дополнительно доступна информация, включающая ключевые пункты пути, маршруты, путеводители, показания одометра. Также возможна работа с интерфейсом NMEA 0183.

Помимо.множества функций мобильного телефона и органайзера, Benefon Esc! обладает водонепроницаемым, противоударным корпусом, усиленным нержавеющей сталью, что делает телефон идеальным компаньоном для любителей водных видов спорта, велосипедистов и лыжников, способным помочь в определении местонахождения человека или интересующего географического объекта. Пользователи Benefon Esc! будут дополнительно иметь доступ к сетевой справочной службе, призванной помочь абонентам, испытывающим затруднения в работе с новыми услугами навигации.

Benefon Esc! впервые позволит операторам мобильной связи и поставщикам других видов услуг предоставлять пользователям мобильных телефонов точные сведения о местонахождении объектов, используя интерфейсы Mobile Phones Telematics Protocol (МРТР) и Mobile Map Service Protocol (MMSP). Комплекс программного обеспечения Genimap Platform идеален для того, чтобы расширить спектр возможностей Benefon Esc! и других устройств для определения координат.

Genimap Mobile Maps предоставляет цифровые карты пользователям Benefon Esc!. Абоненты могут легко выбрать необходимые им карты и занести их в память телефона при помощи Internet. Услуга была разработана с учетом различных потребностей пользователей в области навигации и поэтому предоставляет городские, дорожные, морские, а для некоторых районов и топографические карты. Информацию можно найти на сайте www.genimap.com.

Услуга Mobile Maps действует на основе разработанной системы определения местонахождения Genimap Platform. Benefon — первый, использующий эту услугу на своих терминалах. Система разработана таким образом, что вскоре сможет обслуживать и другие терминалы запоминания и обработки карт и PDA.

Проблемы у аккумуляторов сотовых телефонов

Как известно по окончании заряда аккумулятора в обычном зарядном устройстве загорается зеленый свет, указывая на то, что аккумулятор полностью заряжен. Пользователь при этом полагает, что аккумулятор обладает полной емкостью и ему можно доверять.

Однако «зеленый свет» обычного зарядного устройства никоим образом не гарантирует достаточную емкость или исправность аккумулятора. Подобно тостеру, который выталкивает хлеб, когда тот становится коричневым, зарядное устройство заряжает (наполняет) аккумулятор энергией и «выталкивает» его, когда наполнять уже больше некуда. Завершение заряда аккумулятора обычно обнаруживается повьйше-нием его температуры.

208   Мобильная связь

Аккумуляторы подвержены коррозии и постепенно теряют способность удержи» вать заряд. Это является неотъемлемой частью их естественного процесса старения И многие пользователи совсем не подозревают о том, что их аккумуляторы работаю! едва ли не последний день. Часто слабость (недостаточная емкость) аккумуляторов незаметна, поскольку в обычные дни к ним не предъявляются слишком высокие! требования. Однако ситуация в корне меняется, когда от них требуется полная отда* ча в критические моменты времени. Полный крах портативных систем — это один wi наиболее распространенных типов отказа, который часто происходит из-за плохого технического состояния аккумуляторов.

Переход на использование аккумуляторов большей емкости и габаритов или на аккумуляторы с высокой энергетической плотностью не приведет к повышению надежности, если такие, но слабые аккумуляторы не выводятся из эксплуатации. Подобно этому, польза от использования продвинутых аккумуляторов со сверхвысокой емкостью будет небольшой, если после окончания основного срока службы эти аккумуляторы продолжают эксплуатироваться.

Надежность портативного оборудования напрямую зависит от состояния его аккумуляторов. В то время как оборудование проходит периодическое техническое обслуживание и калибровку, их аккумуляторы подвергаются лишь осмотру. Исторически сложилось так, что аккумуляторы обслуживаются только тогда, когда они больше не держат заряд или когда оборудование поступило в ремонт. В результате, приборы с аккумуляторным питанием становятся со временем ненадежными.

Обслуживание аккумуляторов требует усилий и соответствующих обязательств со стороны руководящего персонала и должно стать неотъемлемой составляющей полного обслуживания и ремонта оборудования.

Обслуживаются ли аккумуляторы с использованием собственных анализаторов или отправляются в независимую фирму, которая специализируется на таком обслуживании, достаточное количество резервных аккумуляторов должно быть в запасе для замены временно отправленных на обслуживание. Никогда не отправляйте аккумуляторы без обеспечения их замены.

После проведения обслуживания, аккумуляторы маркируются с указанием их технического состояния и даты следующего обслуживания. Это лучше всего сделать путем закрепления на аккумуляторе ярлыка. С такой информацией пользователь, получающий аккумулятор с зарядки, будет способен оценить его емкость и дату обслуживания.

В настоящий момент доступны анализаторы аккумуляторов, автоматически печатающие ярлык с датой, названием организации и значением емкости в тот момент, когда аккумулятор берется из анализатора.

Обслуживание аккумуляторов существенно упрощается с примененном анализаторов, позволяющих устанавливать пороговое значение емкости, при которой аккумулятор считается годным. Эта новая особенность предполагает, что все проверяе-

Проблемы у аккумуляторов сотовых телефонов   209

емкости, автоматически восстанавливаются в восстановительном цикле. Аккумуля-юры, которые не в состоянии восстановиться, впоследствии заменяются новыми.

При восстановлении аккумулятор сначала разряжается до одного вольта на элемент, после-чего разряд продолжается меньшим током. При удалении оставшейся энергии из аккумулятора, молекулярная структура его элементов возвращается к первоначальному химическому состоянию, и элементы, таким образом, восстанавливаются. Этот процесс обычно восстанавливает никелевые аккумуляторы до способности к полноценной эксплуатации.

Однако следует отметить, что аккумуляторы с высоким саморазрядом или содержащие короткозамкнутые элементы, не могут быть восстановлены; также не могут быть восстановлены аккумуляторы, выработавшие свой ресурс или поврежденные при неправильной эксплуатации.

Практически, устанавливаемое в анализаторе пороговое значение емкости, при котором аккумулятор считается исправным, для большинства областей использования аккумуляторов составляет 80% от номинального значения. Увеличение этого значения до 90% естественно приведет к подъему уровня заряда на 10 пунктов. Но следует отметить, что при более высоком установленном значении выйдет меньшее количество годных аккумуляторов, поскольку более старые аккумуляторы часто не могут достигнуть емкости в 90%.

Установку в анализаторе значения емкости, при которой аккумулятор считается исправным, можно сравнить со вступительным экзаменом в колледж. С проходным значением в 80 процентов, разумное число студентов будет приняло. В случае, если же проходное значение установить на 90%, меньшее число, но более подготовленных студентов будет принято.

После обслуживания на аккумуляторы наносятся новые ярлыки. Те аккумуляторы, которые не в состоянии достичь порогового значения емкости, заменяются новыми.

Организации обычно откладывают обслуживание своих аккумуляторов до тех пор, пока «гром не грянет». На ум сразу приходит история, когда v пожарной команды, использующей портативные радиостанции, были хронические проблемы со связью, особенно, при продолжительности работы с ними более двух часов. Причина оказалась в том,-что их радиостанции замечательно работали на прием, но не могли работать на передачу. Эта ситуация не раз ставила пожарных в затруднительное положении, поскольку они не понимали, что их радиостанции не могут работать на передачу из-за слабых аккумуляторов.

Пожарная команда приобрела анализатор аккумуляторов фирмы Cadex, и все аккумуляторы прошли обслуживание для восстановления потерянной емкости. Те из них, которые не достигли предварительно установленного порогового значения емкости, были заменены.

Вскоре после этого, пожарная команда работала непрерывно в течение десяти часов с напряженным трафиком радиостанций. К их удивлению, ни одна из портативных радиостанций не отказана. Успех такого безупречного действия радиостанций

210   Мобильная связь

был обеспечен превосходным выполнением своих функций аккумуляторами. На следующий день капитан пожарной команды лично встретился с руководителем предприятия-изготовителя анализатора аккумуляторов и с воодушевлением высказал наилучшие пожелания по поводу великолепного качества прибора.

В чрезвычайных ситуациях. Аккумуляторы, помещенные на длительное хранение, обычно не в состоянии выполнять свои функции после этого. Подобный случай имел место, когда представителю компании Cadex позволили осмотреть Государственное Управление Оборудованием по Чрезвычайным Ситуациям большого американского города. В укрепленном подземном бункере хранилось свыше одной тысячи аккумуляторов в зарядных устройствах. Зеленые огоньки на них пылали, сигнализируя, что аккумуляторы готовы к использованию при наступлении соответствующего момента. Сопровождающий чиновник вертикально вытянулся и уверенным голосом сказал «Мы подготовлены к любой чрезвычайной ситуации».

Тогда представитель компании попросил у чиновника случайно выбрать один аккумулятор из зарядного устройства, чтобы проверить его состояние. В течение нескольких секунд анализатор обнаружил неисправное состояние этого аккумулятора. Для исключения случайности, чиновник предложил для проверки другой аккумулятор из зарядного устройства, и тот также оказался неисправным.

Другая категория пользователей, очень сильно уверенная в аккумуляторах — военные. Оборонные организации гордятся использованием лучшего оборудования самого высокого качества. Однако, когда это относится к аккумуляторам, наблюдается явный недостаток дисциплины и обслуживание их часто игнорируется.

Аккумуляторы часто не подвергаются полноценному военному осмотру, и у них проверяется только внешний вид. Лишь небольшие усилия прилагаются в отслеживании цикла их хранения, модели и возраста.

В конечном счете, слабые аккумуляторы смешиваются с новыми, и система становится ненадежной. В некоторых случаях, солдаты носят аккумуляторы, которые из-за потери емкости подобны камням.

На сегодняшнем рынке предлагается широкий выбор моделей анализаторов аккумуляторов по различным ценам. В основном доступны два основных типа, а именно: приборы с фиксированным током заряда/разряда и программируемые приборы.

Программируемые анализаторы более точны, легче адаптируются к различным типам аккумуляторов и более эффективны в восстановлении слабых аккумуляторов, чем анализаторы с фиксированным током заряда/разряда. В результате — лучшее восстановление аккумуляторов, меньше затраченное время, больше производительность, более простое управление и меньшая требовательность к квалификации техников.

Например, такой анализатор аккумуляторов, как Cadex C7000, оцени чает состояние каждого аккумулятора и осуществляет его соответствующее обслуживание с целью восстановления технического состояния. Восстановительный цикл применяется, если установленное пользователем значение пороговой емкости не может быть достигнуто после первого цикла заряда/разряда.

Сотовый телефон заменит паспорт!   211

Данные об аккумуляторе хранятся в сменных адаптерах аккумуляторов и используются для правильного конфигурирования анализатора при установке адаптеров в анализатор. Сервисные программы обеспечивают различные функции обслуживания аккумулятора и включают: программу OhmTest для измерения внутреннего сопротивления аккумулятора; программу Prime — для подготовки нового аккумулятора к эксплуатации и Auto — для восстановления слабого аккумулятора. Кроме того, имеются программы Custom, которые позволяют пользователю создавать свои специализированные программы, такие как исследование процесса саморазряда и циклической работы.

Анализаторы могут печатать протокол обслуживания и аккумуляторные ярлыки, упрощают обслуживание* и помогают в планировании сервиса аккумуляторов.

Для того, чтобы управлять обслуживанием большого парка аккумуляторов, анализаторы должны иметь компьютерный интерфейс. BatteryShop фирмы Cadex Electronics — программное обеспечение, которое упрощает обслуживание аккумуляторов на рынке, предлагающем все увеличивающееся число разновидностей аккумуляторов. С BatteryShop пользователь просто выбирает тип аккумулятора, и программное обеспечение автоматически устанавливает правильные параметры в анализаторе. Данные об изготовителе аккумулятора, ссылка на продавца, цена, дата закупки и история технического состояния всех аккумуляторов хранятся в базе данных и доступны для финансового анализа и проверки их состояния.

Состояние любого, даже наиболее современного, аккумулятора ухудшается в процессе эксплуатации и старения. Степень ухудшения зависит от типа аккумулятора, условий эксплуатации, обслуживания и обращения. Без своевременного удаления слабых аккумуляторов, польза от современных аккумуляторов сверхвысокой емкости теряется.

Аккумуляторы с, высокой энергетической плотностью только тогда лучше более старых типов, когда часто проверяется их техническое состояние. Осуществление надежной системы обслуживания аккумуляторов нужно для надежного сервиса и предотвращения неожиданного отказа прибора или системы.

Сотовый телефон заменит паспорт!

Компания Sonera SmartTrust, дочернее подразделение финской телекоммуникационной компании Sonera, разработала технологию, позволяющую использовать любой сотовый телефон GSM в качестве электронного эквивалента паспорта или удостоверения личности.

Суть технологии, которую SmartTrust запускает на рынок в сотрудничестве с финским Центром регистрации населения (PRC), в том, что идентификационные данные человека записываются на карточку SIM (Subscriber Identification Module) для сотового телефона.

212   Мобильная связь

Удостоверения личности такого рода уже разрешены правительством Финляндии в качестве легального эквивалента паспорта. Внедрить такую технологию будет несложно, поскольку в Финляндии уже 3 млн человек пользуются сотовыми телефонами с карточкой SIM.

Результатом сотрудничества SmartTrust и PRC станет появление удостоверения личности, которое невозможно подделать или использовать в незаконных целях. С помощью этого устройства владельцы сотовых телефонов смогут удостоверить свою личность при совершении операций в Internet и при связи с телефонными компаниями, предоставляющими пользователям сотовых телефонов доступ в Internet и другие электронные услуги.

SmartTrust лидирует в области шифровальной технологии. Основной задачей деятельности компании являются разработки в области защиты электронных сообщений от вмешательства хакеров. Разработанный SmartTrust новый метод идентификации личности входит в пакет услуг, который Sonera предлагает рынку электронной коммерции.

ОпСоСы

Ниже публикуются материалы великолепного сайта в Рунет http://opsos. webzone.ru. Сайт родился спонтанно в 1999 году на Гласнете, как средство самовыражения и из-за желания высказаться. По этой же причине автор сайта регулярно участвует в различных форумах по связи, ссылки на которые указаны на сайте. Как показало время, сайт http://opsos.webzone.ru стал интересен многим людям, поэтому автор собирается поддерживать и развивать его и дальше. Пока не надоест.

Автор пишет с точки зрения абонента, то есть потребителя, может быть, слегка продвинутого и дотошного. Почти вся информация взята из открытых источников, в основном, сетевых, факты достоверные. На этой информации основывается личное мнение (JMHO) автора. Точка зрения, конечно, субъективная, хотя автор старается писать непредвзято, так как си тает себя независимым человеком и незаинтересованным в отличие, к примеру, от дилеров, у которых мнение об ОпСоСах зачастую зависит от полученной прибыли.

Сам автор не является постоянным абонентом какого-либо ОпСоСа. По роду жизнедеятельности сотовая связь ему особо не нужна, но очень интересна, поэтому он постоянно пользуется услугами разных ОпСоСов (руки чешутся). Автор меняет ОпСоСов регулярно опять же из-за любопытства и для информации: «Не понимаю людей, которые хвалят того оператора, услугами которого пользуются, видимо, доказывают всем, что не лоханулись. У меня наоборот — при пользовании услугами какого-либо ОпСоСа есть материал для анализа и критики».

Автор http://opsos.webzone.ru просит присылать ваши замечания, дополнения, предложения о рекламе и сотрудничестве и напоминает, что при использовании материалов сайта ссылка на него обязательна.

Дошаевич, злобный абонент (dostaevich@maH.ru)

214   ОпСоСы

Московские ОпСоСы (Операторы сотовой связи)

Извините за аббревиатурку, так легли буквы, но для акцентирования некоторых моментов — то, что надо. В случае, если ОпСоСы избавятся от своих жлобских замашек, тогда сменю слово, а пока пусть будут ОпСоСами. Некоторая гордость, что я придумал и ввел в оборот это слово, присутствует, но я надеюсь, что все чаще вместо ОпСоСы я буду писать — операторы (с большой буквы). Элементы жлобства у ОпСоСов появились в силу специфики предмета —- имеют дело, в основном, с небедными людьми (особенно раньше) в условиях отсутствия реальной конкуренции. Филологический OFF: жлоб — это жмот, норовящий обмануть для выжимания денег. Жлоб завысит цены там, где вам деваться некуда, а где нельзя явно завысить, жлоб якобы снизит (часто с пафосом), где-то обманет, что-то скроет, и на самом деле вам выйдет не дешевле (вольная трактовка).

Заметки об ОпСоСах

22.06.01. С 21.06.01 в МТС вводится новая федеральная номерная емкость в коде 910. Видимо, подключение абонентов к МТС идет такими темпами, что серии 902 (в части, выделенной для МТС) не хватило. Хочется заметить, что логично было бы отдать всю серию 902 для МТС, чем вносить такую путаницу. Интересно, как быстро МТС сделает дозвон до номеров 910 через коммутатор — неужели, как Билайн, полгода тянуть будет?

22.06.01. По традиции сообщается, что Соник Дуо задерживается. Прям оператор-призрак какой-то -- на работу набирает, БС-ки вроде ставит, пресс-релизы рассылает, даже роуминговые соглашения с другими операторами заключает, а коммерческая эксплуатация все откладывается и откладывается. Некоторые абоненты так ждут Соник Дуо, что могут невроз на этой почве получить, так халявки хоцца. А кто сказал, что будет халява? И без всякой халявы Соник Дуо может быстро набрать абонентов (если, конечно, начнет работу), при условии учета ошибок своих GSM-конку-рентов — МТС и Билайн-GSM: к примеру, введет настоящую посекундку (с первой минуты), сделает нормальный АОН (если, конечно, МГТС опять не подгадит), переадресацию без повременки на московские мобильники, не будет раздражать лживой рекламой, обойдется без различных жлобских штучек. В общем, возьмет пример с Сонета, только в GSM'e, а тарифы можно сделать примерно такие же, как в МТС и Билайн-GSM, и успех обеспечен. Ограниченная зона покрытия на первых порах — не проблема, это доказал Сонет, подключение к которому идет приличными темпами. Тем более, что проблемы связи в недоступных местах и отсутствие роуминга можно решить выгодной для абонентов переадресацией (опять же, как это толково сделал Сонет). Многие абоненты, раздраженные жлобством действующих GSM-ОпСоСов

Заметки об ОпСоСах   215

наверняка пойдут в Соник Дуо в поисках «лучшей жизни». А вот будет ли у них такая жизнь, зависит от «Слоника». Короче, ждем-с...

22.06.01. МТС все продолжает выставлять свой позор напоказ. На главной странице сайта МТС по-прежнему красуется приглашение «Отправка SMS», и по-прежнему при заходе туда вас встретит издевательское сообщение «У вас нет прав для просмотра этой страницы». Ну и жлобье.

21.06.01. По некоторым сведениям, в связи с заменой некоторого устаревшего оборудования МГТС АОН (CLIP) на сотовых телефонах стал работать гораздо хуже — те номера, которые раньше определялись, стали определяться не всегда, а некоторые вообще перестали. Это затронуло и АОН на телефонах Сонета — до этого у него был лучший сотовый АОН в Москве — на прямых номерах Сонета определялись телефоны, которые не определяются даже на кривых телефонах других сотовых операторов, не говоря уже о прямых. АОН Сонета все равно останется пока лучшим среди всех операторов, но будет хуже, чем был раньше. Пока это коснулось только номеров, начинающихся на 72х- и 77х-, но скоро коснется и номеров, начинающихся на 107- и 109-. МГТС начала проводить работы по изменению схем включения АТС в транзитные узлы связи, с одновременной заменой устаревшего оборудования на современное, которое почему-то не обладает возможностью передавать номер вызываемого абонента. Зачем такое оборудование нужно? И как будет после его замены? В случае, если так будет продолжаться и дальше, то Сонет лишится одного из своих преимуществ — отличного АОНа. Очень жаль...

21.06.01. А вот пользователи Билайн-DAMPS по тарифу Стандарт с 20.06.01/ года имеют возможность наконец-то пользоваться услугой АОНа с ежедневной абонентской платой $0,09 (около $3,4 в месяц с налогами). Посмотрим, как АОН будет работать на этом тарифе, на кредитных ТП Билайн-DAMPS АОН пока работает хорошо, правда эти тарифы не так популярны. Хочется заметить, что на сайте Билайна нигде нет информации, сколько стоит АОН на кредитных ТП Билайн-DAMPS.

19.06.01. МТС с 18 июня по 31 июля 2001 г. проводит конкурс — каждый покупатель мобильного телефона Siemens становится участником конкурса и может выиграть один из следующих призов: Volkswagen Bora, 5 суперхолодильников Siemens, 100 цифровых телефонов Siemens Gigaset 100. На мой взгляд, лотереи появляются, когда хотят сбагрить неходовой товар или ходовой по завышенным ценам, подстегивая ха-лявные инстинкты абонентов. Хочется заметить, что за эти призы платят абоненты, оставшиеся без выигрыша.

18.06.01. В МК вышла очередная реклама Билайна. Рекламируют телефоны БИ+ по стандарту GSM по тарифам Драйв и Профи, хорошо хоть не предложили «новый» тариф Дачник (хватило совести). На картинке показаны телефоны на фоне бомжева-той парочки, почему-то вывалянной в грязи. Это потенциальные абоненты Билайна? Рекламные песни Билайна старые. Опять «без абонентской платы» — но с обязательной платой за трафик. «Посекундная тарификация» — опять стыдливо умолчали, что это только со второй минуты. На коробочках Драйв и Профи наклейка, что $0,15 «с 7 вечера до 7 утра», а ведь на Драйве совсем другие тарифы. «Выгодные тарифы» — для

216   ОпСоСы

кого? Дневная минута дорогая, да еще на кривом номере — $0,42 на Драйве и $0,36 нв Профи, что здесь выгодного? А если учесть округление коротких разговоров до минуты, то совсем невесело. Какая радость платить, к примеру, за 30 секунд 42 цента? Дли сравнения на Сонете-1 это обойдется 6 центов. При более коротких разговорах эта разница еще больше. А ведь у большинства абонентов, особенно на кривых тарифах с повременной оплатой, преобладают короткие разговоры (менее минуты). Так что выгодность тарифов БИ+ весьма относительна.

А на MTV тариф БИ+Драйв вообще является элементом вредительства — Вася-лох призывает (естественно, по наколке Билайна) нарисовать эмблему тарифа БИ+Драйв, к примеру, на своих или чужих машине, подъезде, заборе, лбу, заднице, сфотографировать это «творчество» и прислать на MTV. Кто более прикольно «пометит», тому приз — телефон по тарифу БИ+Драйв. Народ уже изгаляется, как может, Видимо, вскоре можно ожидать таких конкурсов, как нагадить логотипом Би перед дверью соседа.

Похоже, что ни новое рекламное агентство, ни новые акционеры не влияют на рекламные штучки Билайна, их уже не выбьешь.

18.06.01. МСС с 13.06.01 прекратила подключение по тарифным планам Бизнес-2000 и «Оптимальный». Эта новость интересна в двух аспектах. Во-первых, МСС в очередной раз демонстрирует уважительное отношение к своим абонентам. Эту информацию МСС опубликовала 09.06.01, то есть за 4 дня до прекращения подключения. А вот, к примеру, Сонет 07.06.01 «обрубил» тариф Сонет-20 без предупреждения, неприятно удивив абонентов, ведь кто-то планировал подлючение к нему. МТС поступила еще хлеще — без всяких предупреждений с последующими невнятными объяснениями прекратила отправку SMS-сообщений со своего сайта, доставив много геморроя тем, кто рассчитывал на это. Второй момент в информации от МСС в том, что МСС наконец-то решила упорядочить свои тарифы, убрав некоторые из них, так как их количество уже превышает разумную необходимость. Правда, несколько ранее МСС ввела два новых тарифа, в общем-то оправдано, так как они принципиально новые — Дискавери и Суперминута.

Тариф Дискавери. Этот тарифный план устанавливает единые расценки на разговоры по роумингу в 180 городах и населенных пунктах России (Центральный, Центрально-черноземный, Северо-Западный районы). Абонентская плата составляет $5 в месяц. В эту сумму включены 25 минут локальной связи. Сверх этого лимита все входящие звонки, местная связь и исходящие звонки в Москву в указанных районах стоят $0,25 в минуту. Довольно интересный тариф для абонентов МСС, часто находящихся в этих районах. По мнению МСС этот тариф «может стать основой для разработки единого роумингового тарифа для всех зон национального роуминга», хотя я помню, что такие планы МСС объявляла еще пару лет назад (всего телефоном от МСС можно воспользоваться более, чем в 600 городах России).

Тариф Суперминута — за $19 в месяц абоненты имеют возможность первую ми-

Заметки об ОпСоСах   217

значительными скидками. Неплохой тариф, его можно назвать «мечта халявщика», по, на мой взгляд, имеет минусы как для абонента, так и для МСС. Можно предположить, что подавляющее число абонентов по этому тарифу будут стараться говорить минутными интервалами (для этого к нему и подключаются), получается своеобразный анлим за $19 в месяц. Минусы — контроль за временем разговора в МСС затруднен — почти все NMT-телефоны не показывают время разговора во время разговора, не имеют даже минутных сигналов, хотя в данном случае нужен вообще минутный сигнал с опережением (или программируемый, как в GSM-Моторолах), иначе минутный сигнал будет лишь информировать абонента, что «поезд ушел». При исходящих звонках контроль еще более затруднен, так как NMT-телефоны отсчитывают время соединения (с начала «гудка»), а тарифицируется время разговора (с начала ответа). В случае, если надо сказать много, то чтобы не платить дополнительно, абоненты будут прерываться (причем вслепую, поэтому с запасом) и перезванивать, что неудобно и несолидно4. В случае, если не уложиться в минуту даже на секунду, то возьмут сразу за минуту, так как в МСС поминутное округление не просто в большую сторону, а 1 сек= 1 мин. Для МСС тоже хорошего мало — за $ 19 в месяц абоненты будут от души дербанить сеть, постоянно перезванивая для продолжения разговоров, чтобы не платить дополнительно. А ведь, к примеру, при 10-минутном непрерывном разговоре нагрузка на сеть гораздо меньше, чем при десяти одноминутных разговорах, так как будет десять дозвонов/отбоев вместо одного. Так что тариф специфический. Хочется заметить, что этот тариф еще один источник неоплаченной нагрузки на Билайн-GSM — интересно, что теперь скажут сторонники того, что другие операторы платят Билайну за «бесплатные входящие» — с каких денег?

12.06.01. Телефоны-должники? МСС проводит очередную акцию по подключению долговых телефонов. Полезная и правильная акция. Но возникает более общий вопрос — а верно ли вообще понятие «долговых телефонов». И не сделать ли подключение «долговых» телефонов постоянным, а не эпизодическими акциями? И не пора ли скорректировать некоторые юридические моменты при общении оператора и абонента? На эти мысли меня натолкнули недавние попытки замены телефона МСС на другой (с сохранением старого номера), оба я покупал ранее без оформления, с контрактами на старых хозяев. Эти попытки закончились просто продажей одного из них и дальнейшего пользования другим в виду образовавшегося геморроя.

Общая информация — NMT-4501 (также, как и x-AMPS, и CDMA) является «привязаным» стандартом, со всеми вытекающими из этого минусами (плюсов от «привязанности» никаких) — телефон программируется самим оператором, что привязывает абонента (и сам телефон) к этому оператору, в отличие от GSM, где информация находится на SIM-карте, которую можнЪ вставить в любой GSM-телефон (не-лоченный, естественно). Предположим, каким-то образом абонент стал должником оператора, к примеру, не оплатил очередной счет или много наговорил в роуминге. В этом случае оператор разбирается с абонентом (с физическим или юридическим лицом). GSM-телефон в этом случае используется далее другим абонентом или тем же абонентом, но с другой SIM-картой — все нормально. А вот в случае привязанных

218   ОпСоСы

стандартов не все так просто — операторы пользуются тем, что телефон для работы tf сети «прошивается» оператором и применяют санкции непосредственно к телефону, к примеру, не подключая его к своей сети. На мой взгляд, это противоречит здравому смыслу и законодательству. У различных операторов степень санкций разная, осо-бенно «лютуют» в этом смысле NMT-Операторы — если телефон не прошел процедур ру «отвязки» от NMT-Оператора, то легально подключить его никуда не удастся, а для нелегального подключения нужны серьезные связи у оператора или «хирургические» знания по перепайке SIS'a. Хочется заметить, что оба варианта попадают под УК РФ* так как являются преступлениями с сфере компьютерной информации.

Возникает вопрос — а причем здесь телефон? Как юридически обосновать отказ в подключении телефона к сети? Предположим, я купил с рук телефон стандарта NMT-450i (x-AMPS, CDMA) и пришел подключить его к оператору, а мне говорят, что подключить не могут, так как телефон долговой или еще активный в сети. На каком основании мне отказывают? Телефон является моей собственностью, он исправен, сертифицирован для работы в конкретной сети, не числится утраченным. Почему мне отказывают в подключении? За телефоном числится долг? Но, простите, долг числится за физическим (юридическим) лицом, с него и требуйте долг, причем для этого есть законная процедура, но причем здесь телефон, ведь это просто железка, на которую, кстати, не требуется даже государственной регистрации (как на автомобили)?

Самое интересное, что практической выгоды от такого запрета оператор не получает. Предположим абонент задолжал оператору некую сумму, и оператор за это не подключает к себе этот телефон до уплаты абонентом долга. В случае, если долг большой, то абоненту выгоднее продать телефон на запчасти или попробовать подключить его к другому оператору, а себе купить другой телефон или вообще подключиться к другому оператору, так как некоторые операторы при подключении должников в первую очередь вычтут должок из внесенной по новому контракту суммы. То есть при запрете долговых телефонов оператор только проигрывает — телефон уйдет на запчасти или к другому оператору вместо того, чтобы приносить прибыль первому оператору, работая в его сети.

Еще такой момент — почему для некоторых манипуляций с телефоном требуется только личное присутствие владельца или доверенного лица (с нотариальной доверенностью). Зачем такие сложности? Предположим абонент когда-то купил телефон МСС без оформления — после отмены разрешения так делают многие, чтобы не платить деньги за оформление и не тратить время на поездку в офис. Через некоторое время абонент, к примеру, решил поменять «кривой» тариф на «прямой» или вообще распрограммировать телефон для подключения его в другом городе. Для этих процедур требуется личное участие владельца или нотариальная доверенность от него, что связано с некоторым геморроем. Старого владельца уже не всегда можно найти, да и не каждый из них захочет тратить время на поездку в офис, причем ему это не надо.

Заметки об ОпСоСах   219

веренностях на сотовые телефоны — некоторые не делают их вообще, некоторые лепят цены на такую пустяковую процедуру, что называется, от балды, да и зачем тратить деньги и кормить эту братию на ровном месте? Не проще ли это сделать так, как в Сбербанках — владелец сберкнижки указывает, кто еще может распоряжаться вкладом непосредственно Сбербанку, без всяких нотариусов. А еще проще сделать то, что положено по закону — принимать рукописные доверенности, то есть доверенности в простой письменной форме без нотариального заверения. То есть если абонент приходит к оператору с телефоном, контрактом на старого владельца и рукописной доверенностью от него на право проведения каких-либо действий с телефоном и контрактом, то почему бы это не делать? ГК РФ это позволяет, а сейчас получается нонсенс — рукописные доверенности принимаются при управлении, снятии с учета и совершении некоторых других действий с автомобилем (предмет, требующий государственной регистрации), стоимость которого может составлять десятки тысяч долларов, а, к примеру, при распрограммировании телефона и закрытии контракта (тоже своеобразное снятие с учета), который может стоить несколько десятков долларов, такие доверенности уже не котируются. Возможность злоупотреблений исключена — человек приходит с контрактом на старого владельца, рукописной доверенностью и своим паспортом, эти данные фиксируются оператором. Предположения, что телефон был украден (хотя вместе с контрактом это сделать сложно), а доверенность поддельная, маловероятны.— ни один нормальный человек не пойдет светить себя в подозрительных случаях, ведь даже если телефон еще не заявлен, как украденый, то это может быть сделано позже, а оператор контролирует привязанные телефоны на «ут-раченность» — и правильно делает (для GSM-телефонов ситуация несколько другая). А если пойдет, то это будет только на пользу — раскрываемость краж мобильников увеличится.

Такими решениями операторы «привязанных» стандартов избавят абонентов от ненужного геморроя, а себе добавят клиентов, что немаловажно для них в условиях мощной GSM-экспансии.

06.06.01. Месяц в Сонете. Около месяца назад подключился к Сонету. Во-первых, из любопытства, а, во-вторых, для уменьшения своих расходов на сотовую связь. Я уже писал, что на мой взгляд, Сонет — самый честный московский оператор. Скажу сразу — Сонет, в целом, оправдал мои ожидания, так что пока буду его абонентом, по крайней мере, в ближайшее время. По порядку.

Аппарат купил Nokia-6185, как впоследствии оказалось, такой же, как и у Генерального Директора Сонета. Телефон неплохой, аналог GSM-ных 6110/6150. Обошлось мне с подключением по Сонету № 20 и услугами около $270, сейчас это уже дешевле — во-первых, цены опускаются непосредственно на телефоны, а, во-вторых, уменьшились в два раза стоимость подключения и тестирования телефона — с $12x2 до $6x2, эту сумму дилеры обычно включают в стоимость телефона, да и курс в Сонете наконец-то снизился с 3% до 1% (как у Билайна, а вообще пора приравнять курс к ЦБ). Вообще-то мне нравятся «раскладушки» с двусторонними дисплеями, к примеру, Samsung-A8100, Samsung-A2000, LG-TM510, Motorola-V60, но они покадорогова-

220   ОпСоСы

ты (в GSM'e есть такие, к примеру, Samsung-A200, Samsung-A300). Эти маленькие легкие телефоны подходят для нагрудных карманов рубашки или куртки, у них грамотное расположение гнезда для HandsFree — сбоку или сверху. Двусторонние дисплеи удобны тем, что не надо каждый раз раскрывать телефон для того, чтобы посмотреть, кто звонит, к примеру, когда телефон часто используется в качестве АОНа (с последующим перезвоном, к примеру, с городского телефона), или для переадресации, или при частом использовании телефона с HandsFree. Больное место обычных «раскладушек» — это перетирающийся шлейф от частого открывания-закрывания телефона, так вот на телефонах с двусторонним дисплеем можно смотреть номер на внешнем дисплее, не раскрывая сам телефон. Недостаток CDMA-телефонов (так же как и DAMPS и NMT-450I) в том, что они «привязаны» к оператору — замена (к примеру) телефона не такая простая, как в GSM, поэтому выбирать телефон надо тщательно. Хочется заметить, когда же наконец появится массовое производство CDMA-телефонов с SI M - картами?

Тариф Сонет № 20 очень интересный и выгодный/Раньше я был подключен к МСС по Безлимитному прямому входящему — $89 в месяц + АОН $1,80 + исходящие, итого набегало около $100 в месяц. По тарифу Сонет-20 (точнее по мобильно-МГТС-ному анлиму) прямой номер, абонентская плата $24 в месяц (включает 150 минут разговоров) -t- $6 за АОН + $6 за переадресацию + небольшой перебор предоп-лаченного трафика + около $5-10 за мобильный телефон от другого оператора для мест, пока недоступных для Сонета, итого набегает почти $50 в месяц за такой анлим (с учетом переадрссации) с прямым номером. Сонет — самый подходящий оператор для такого анлима, так как за переадресацию в Сонете не надо платить повременно не только при переадресации на МГТС, но и на мобильные телефоны московских операторов. Для кривых номеров интересен тариф Сонет № 1 — за $6 в месяц предоставляется 60 минут разговоров. С учетом настоящей посекундки 40 минут на Локальном в МТС почти за S10 в месяц менее выгодны для тех, у кого много разговоров менее одной минуты, а таких абонентов немало. Оценил преимущества предоплаченных минут — на тарифах без них после бестолковых звонков подсознательно жалеешь впустую потраченных денег, а при предоплаченных звонках такого сожаления нет — все равно пропадут неиспользованные минуты. А вообще, без напрягов почти укладываюсь в предоплаченные 150 минут (возможно, с небольшим перебором), а все остальное время говорю по переадресации. Использованные минуты удобно контролировать — посылаешь запрос с телефона по 111, и приходит SMS-ка с остатком баланса и количеством использованных минут. Легко считать — для Сонета-20 текущую дату умножаешь на 5 и, сравнивая сданными из SMS-ки, определяешь, укладываешься ли в график. Посекундка вообще радует — нет никаких заморочек с необходимостью уложиться в бесплатный порог и сожалений за несправедливо снятые деньги — за 12 (к примеру) секунд возьмут именно за 12 секунд, а не за минуту — классно. (PS по теме: с 07.06.01. Сонет отменил подключение по тарифу Сонет-20, вроде как из-за не-

Заметки об ОпСоСах   221

[ариф Сонет-2 с кривым номером — абонентская плата $2,4 в месяц, минута $0,12). Качество связи в Сонете понравилось — чистый звук, устойчивая связь. Там, где я бываю в Москве, связь всегда нормальная. Не хватает, правда, естественности звука NMT-450i, по что поделаешь — цифра, зато нет помех и хрюков. Бульканий, пропадания звука гораздо меньше, чем в GSM московского розлива. Правда иногда очень плохое качество при разговоре с МТС и МСС, но, говорят, что в 6185 это лечится новой прошивкой. Зона покрытия Сонета, пока только Москва и ближнее Подмосковье. При поездке в деревню под Коломну Сонет кончился где-то около Бронниц. А вообще Сонет планирует в этом году интенсивно покрывать Подмосковье, даже до Коломны в IV-м квартале должны добраться, будем ждать.

АОН приятно поразил — определяет практически все, даже те телефоны, которые у остальных операторов не определяются даже на кривом номере, не говоря уж о прямом. Определяется даже таксофон, расположение которого в Москве можно определить по трем цифрам после «восьмерки» в номере таксофона (так же, как и обычные телефоны). Говорят, что раньше АОН работал еще лучше, но, главное, что бы он дальше не работал хуже, чем сейчас. Замеченные минусы (не знаю, это баги телефона или сети) — кривые мобильные номера определяются без первой «восьмерки», что делает невозможным сразу перезвонить на них. Еще — все городские номера набираются, определяются и заносятся в записную книжку в нормальном формате ххх-хххх, кроме номеров, начинающихся на «1», они почему-то пишутся в формате 1-ххх-ххх, что делает их неудобочитаемыми.

Переадресация. Я уже говорил, что переадресация у Сонета классная (и честная), не надо платить повременно не только при переадресации на телефоны МГТС (так же, как в Билайн-GSM и в МСС), но и при переадресации на другие мобильные московских операторов (этого нет ни у кого), оплата идет только за тот телефон, на который сделана переадресация. Мне это важно, так как для недоступных для Сонета мест я беру с собой мобильный телефон от другого оператора (какой есть под рукой) и переадресовываю Сонет на него, а в деревне (под Коломной) у меня есть Nokia-540 со входящим анлимом от МСС, тоже на него переадресую, выгодно — нет повременной оплаты при такой переадресации ни на Сонете, ни на МСС, можно говорить без ограничений. Неудобство в том, что переадресовать на него надо заранее, пока еще находишься в зоне действия Сонета, иначе потом не переадресуешь, но тогда получается, что пока находишься в пути, остаешься без связи, так как звонки переадресуются в деревню, а я до нее еще не доехал. А если в пути поставить переадресацию на мой телефон от МСС, то по приезду в деревню уже не переадресуешь на МСС-анлим. Хочется заметить, что интересно, а можно ли поставить переадресацию не с телефона, а «вручную», позвонив в техническую службу Сонета с любого телефона? Еще минус — нельзя настроить самому (как в МТС и Билайн-GSM) временной интервал, после которою срабатывает условная переадресация, хотя это легко сделать через «611», что я и делал несколько раз, выбрав для себя оптимальный вариант. Хочется заметить, что в МСС изменить этот интервал нельзя даже через техслужбу, надо всегда ждать шесть

222   ОпСоСы

гудков. Главный недостаток переадресации в Сонете, на мой взгляд, в том, что при условной переадресации металлическая тетя сообщает звонящему абоненту, что «вы* зов переадресован». Это-то зачем? Кому какое дело, переадресовал я вызов или нет? Спасибо, что еще номер телефона, куда переадресован звонок, не сообщается. В об* щем, убрать бы это.

Сервис. АС по 611 не работает ночью, а только — в воскресенье и вечером! Нон^ сенс! Абоненты (а это уже десятки тысяч) остаются без технической поддержки в это время. Да и днем дозвониться не всегда удается, иногда по полчаса можно на кнопки жать, чтобы дозвониться. В случае, если к этому прибавить то, что в Сонете пока не1| автодозвона, то картина совсем не радужная. Сразу дозвон даже до АС МТС кажется пустяком. Сонету надо хотя бы также сделать режим ожидания ответа АС с музыкой, чтобы постоянно не дозваниваться. Хотя отвечают в АС корректно и грамотно. Непривычна несколько вольная атмосфера в АС Сонета — во время ответа мне девушка! отвлеклась на секунду типа «Маш, щас я приду, погоди» и дальше стала со мной раз* говаривать. Некоторые ответы можно получить на форумах Сонета. Хочется заметить, что теперь только Билайн избегает прямого общения с абонентами в Internet.

В целом, пока все неплохо, посмотрим, что будет дальше.

30.05.01. Пойдет ли корм в коня? ВымпелКом (торговая марка Билайн) 30.05.01 объявил о том, что подписано соглашение с Альфа-Эко, входящим в консорциум российских компаний Альфа групп о покупке стратегического пакета акций в компании ВымпелКом и компании ВымпелКом-Регион. Некоторые уже окрестили его сделкой года.

28.05.01. «Приятно за бесплатно» — надолго ли? Бесплатные входящие с МТС и МСС на Билайн-GSM — действительно приятная халява для абонентов, пусть с оговорками, с Билайновскими штучками, но тем не менее, это работает. Но возникает вопрос — а оправданное ли это расточительство для Билайна?

24.05.01. Сонет — все по-честному! 22.05.01 в сотовой сети Сонет произошел первый серьезный сбой за несколько лет с начала работы сети, повлекший за собой отсутствие связи во многих местах в Москве и Подмосковье. Неприятная ситуация, от которой никто не застрахован, — многие помнят прошлогодние сбои в МТС и сбои в Билайне в этом году. Показательна реакция руководителей Сонета на этот сбой.

23.05.01. Мобильно-МГТС-ный анлим. В случае, если у вас есть возможность часто пользоваться телефонами МГТС, то есть смысл использовать для мобильной связи комбинированный тариф — мобильный+переадресация на МГТС, иногда требуется переадресация на другие мобильные или подмосковные телефоны (Электросвязь-МО). Получается такой своеобразный комбинированный тариф — мобильно-МГТС-ный анлим.

21.05.01. БИсплатный сыр. Контора жены, поддавшись всеобщей «корпоративной халявизации», подписалась на Билайновский корпоратив (Билайн-GSM). Вообще, сейчас многие любители халявы кучкуются в Билайновские корпоративы или

Заметки об ОпСоСах   223

гя именно для них, на мой взгляд, вообще есть смысл операторам предлагать корпоративные тарифы, впрочем, как и делают другие операторы. Поюзал и я корпоратив от Билайна.

15.05.01. Куда прорвало Билайн? «Московский комсомолец» 14.05.01: «БИЛАЙН» СОВЕРШИЛ ПРОРЫВ В 2000 ГОДУ. Так сильно нашумевший в конце прошлого года шаг одного из крупнейших российских сотовых операторов «БиЛайн» с отменой платы за входящие звонки с телефонов других операторов был по достоинству оценен владельцами мобильных телефонов, По итогам проведенного в Internet опроса «Сотовые итоги 2000 года», эта акция компании была названа «Прорывом 2000 года*.

13.05.01. Спектральный анализ. На прошлой неделе по делам оказался в Измайлово. В тот же день надо было купить карту МСС-Секунда и активировать ее на телефон, которым иногда пользуюсь. Был последний день активации (как всегда протянул), а активировать надо было обязательно, так как на счету оставалась еще приличная сумма, и она пропала бы, если не активировать карту.

07.05.01. Электричка Москва-Чмошниково (по мотивам ТВ-рекламы МТС). Утренняя электричка везет из Москвы дачников, как впоследствии окажется — многие из них являются абонентами МТС по тарифу Локальный, десант такой — лоХальный. Публика подобралась еще та — чмошники (у всех дачи в деревне Чмошниково).

06.05.01. Новости настоящей посекундки (МСС и Сонет). Очередные изменения в тарифах МСС, на этот раз — по тарифу Секунда. Наконец-то МСС обратила внимание на то, что высокая стоимость минуты на Секунде перечеркивает достоинства настоящей посекундки — стоимость минуты на Секунде не менялась со дня появления тарифа (в конце 1999 года) — $0,39 днем, просто позже ввели льготное время и расширили срок действия карты Секунда.

05.05.01. Дачные страдания ОпСоСов. К дачному сезону операторы приготовили некоторые нововведения.

28.12.00. MCC-Internet: кому я должен — всем прощаю! Под новый год МСС, точнее MCC-lnternet, преподнесла своим Internet-пользователям «подарочек»: «С 15 января 2001 года МСС прекращает предоставление дополнительной услуги «Неограниченный доступ». Причем это распространяется даже для старых клиентов, то есть для тех, кто подписался на анлим раньше. Вот это — облом. Не совсем «сотовая» тема, но рядом.

Обычно прекращают подключение по какому-либо тарифу для новых клиентов, а для старых он сохраняется пожизненно. Например, уже давно нет Гласнета (куплен РоЛ'ом), но те, кто был подписан на анлим от Гласнета пользуются им. Это им предоставляет РоЛ во исполнение обязательств перед старыми клиентами купленной ими фирмы. Да и вообще это обычная цивилизованная практика в любой сфере бизнеса — обязательства по старым договорам выполняются. В сотовой связи — в МТС у некоторых остались тарифные планы, к которым уже давно не подключают (входящие 20 секунд бесплатно), а все равно МТС предоставляет их тем, кто давно подключился и не хочет с них слезать.

224   ОпСоСы

Теперь понятна странная и неудобная форма предоставления услуги анлима у МСС — все клиенты считаются «повременными», но каждый раз при активации Internet-карты надо было заказывать себе услугу «Неограниченный доступ». Хочется заметить, что множество людей на этом наколось, по невнимательности или забывчивости не сделав это. и деньги со счета снимали повременно. Я и сам поначалу «попал» — 50 долларов «просвистели — и ага» за неделю ~~ я вообще не думал,, что надо что-то заказывать, так как у ни одного провайдера, кем я раньше пользовался, нет такого неудобного способа активации услуги (каждый раз), даже в голову такая мысль не пришла. К слову сказать — напоминание о необходимости заказа услуги «Неограниченный доступ» появляется почему-то не после активации карты, а до. И еще — если у вас анлим, к примеру, заказан до 20-го числа, а карту вы активируете 15-го, то вам будет предложена подсказка с активацией с завтрашнего числа, в данном случае — 16-го. Вот интересно, если по невнимательности активировать услугу с 16-го, как предложено, то до 20-го будет как бы двойная оплата? Все вышесказанное относится и к услуге «Неограниченный ночной доступ», которую не отменили.

Теперь ясно, чго MCC-Internct и не собиралась вводить «анлим в законе», а всех своих анлим-клиентов она изначально рассматривала как временщиков, причем в буквальном и переносном смысле. А ценовая политика MCC-Internet какая-то лихорадочная — анлим стоил $50, шла активная реклама анлима в Internet, потом в связи с перегрузкой линий прекратили подключение новых клиентов на анлим, но при этом сохранили скидки 20% для сотовых абонентов МСС, то есть анлим обходился им за $40. Нерентабельно это для МСС? Ну, сделайте анлим, к примеру, долларов за 60, уберите скидки на анлим. Более того, эту ситуацию грамотные маркетологи отыграли бы «на ура», к примеру можно предоставлять анлим только для сотовых абонентов МСС, это привлекло бы к МСС дополнительных клиентов, ведь даже сейчас есть абоненты МСС, которые пользуются телефоном от МСС только из-за $20-х скидок на Internet. Да мало ли. что можно было бы придумать для пользы абонентов и МСС, но — чтобы просто грубо закрыть услугу?.. Несолидно и недальновидно для такой компании, как МСС, народ возмущается на конференции MCC-Internet.

Перегруза по линиям сейчас нет, ведь число анлимитчиков медленно, но все же уменьшается — новых не берут, кто-то уезжает или отпадает необходимость в анлиме — чего бояться-то?

Можно, конечно, найти анлим и у других провайдеров долларов за 60 примерно такого же качества, \ю это ненужная суета для клиентов: подбирать и тестировать нового провайдера и входные телефоны для своей АТС, возможно — ехать в офис регистрироваться, менять настройки в компьютере, менять электронный адрес и сообщать его всем по новой, переносить свою страницу на новый ресурс и заново ее раскручивать — в общем, лишний геморрой. Я, к примеру, перешел в МСС от другого провайдера, мой знакомый на Гласнете анлим потерял из-за этого, да и зачем нам и другим клиентам бегать туда-сюда? У МСС было хорошее качество практически для

Заметки об ОпСоСах   225

застрахован. Неужели МСС не понимает, что анлимитчики не перейдут на повременный тариф МСС, а уйдут к другому провайдеру на анлим? Или МСС действительно не нужны Internet-клиенты? А ведь кто-то купил впрок Internet-карты МСС, куда их теперь девать, люди их покупали-то для анлима? МСС назад не принимает карты без чека, даже запечатанные, а кто хранил чек, кто предполагал подобное кидалово?

Деловой имидж МСС резко упал от такого шага. В случае, если экстраполировать политику компании, то так можно и сотовый анлим прикрыть в один прекрасный день? Раньше я бы в это не поверил, а теперь уже не удивлюсь...

26.12.00. Здравствуй, Дедушка Мороз — борода из Ватта, ты халяву нам принес, Алкатель горбатый? На Новый год принято дарить подарки. Особенно приятно получать. В том числе и от операторов Сотовой Связи (в эти дни хочется забыть, что они ОпСоСы. Понятно, что это не благотворительность с их стороны, а заранее продуманные маркетинговые ходы, просто приуроченные к Новому году, но абонентам все равно приятно получить их именно к Новогоднему празднику, и каждый год операторы чем-то радуют их. Так что же приготовили операторы к этим новогодним торжествам?

Самые интересные предложения сделала, конечно, МСС — полный спектр Безлимитных тарифов на любой вкус плюс значительные скидки (до 100%) при приобретении телефона Бенефон-Дракон при подключении по этим тарифам. Ну и традиционно — 1, 2 и 7 января (так же как и в другие праздничные дни) — все местные звонки бесплатно.

Билайн постарался — бесплатные звонки по выходным в январе-марте 2001 года, бесплатные входящие с МСС и МТС. «Скидки до 30% на телефоны» не в счет, они лишь немного приблизили запредельные билайновские цены на телефоны к нормальным. Правда, со звонками с «эМ-Си-Си» у Билайна получилось несколько коряво, да и за переадресацию на МТС и МСС теперь придется платить и повременно (зигзаги биллинга, Билайн нигде это не афиширует, уже много абонентов на этом «попали»), но это традиция — редкое нововведение проходит у Билайна гладко.

Сонет кое-что предложил — сделал скидки на подключение 50% по тарифу Болтун (анлим за $90 в месяц, $960 было подключение) и 20% по тарифу Антикризис (анлим за $25 в месяц). Хочется заметить, что впервые с начала своей работы Сонет снизил стоимость подключения по тарифу Антикризис, а это, на минуточку, $2500, много ли народу подключалось за такие деньги? Я лично не встречал ни одного. Вспоминается оголтелая реклама Сонета про «всего $25 в месяц» и то, как огорошивали клиентов при звонке в их офис про «маленький» нюанс о $2500. Ну ладно, теперь, наверное, набегут за $2000. Еще Сонет ввел к праздникам тариф «120+», на котором бесплатно дается телефон Motorola StarTac-7760 при условии предоплаты за 4 месяца анлима-120 (который, правда, с налогами и сонетовскими 3% выливается в около $155 в месяц). Это конечно, не подарки, а вынужденные подвижки Сонета, так как после введении анлимов другими операторами анлимы Сонета несколько пожухли. Но все равно —- неплохие предложения к празднику.

226   ОпСоСы

А вот МТС неприятно удивила. Ничего не было предложено к Новому году, есл! не считать издевательского «часа новогодних поздравлений» за $2,40 по Молодежно' му с 0 до 6 часов, (который, кстати, еще боком выйдет абонентам), то есть строго ш тарифу, скидок на некоторые телефоны и различных платных телефонных услуг, информацией о которых МТС потчевала абонентов весь ноябрь и декабрь. Например, 31 $2,40 (только уже за минуту) вы теперь можете узнать, где купить новогоднюю елку как и в чем встречать Новый год, узнать про праздничные туры типа «Новый год в< дворце Кочубея в Царском Селе», послушать новогодний гороскоп, шутки по повод; и другую, не менее «жизненно необходимую» абонентам праздничную информацию которую они вдруг умудрились не заметить вокруг себя бесплатно. Кстати, по повод; «часа» — вообще-то, по сообщениям многих абонентов, связь в МТС принудительж разрывается через полчаса работы. В общем, МТС на Новый год подготовила cbohn абонентам «веселую» программу — сначала «час новогодних поздравлений за $2,40> (если дозвонятся, конечно, а потом — понеслась Пурга по кочкам: новогодние шутю по телефону по $2,40 за минуту. Сколько же надо «принять на грудь» в Новогодни< праздники, чтобы возникло желание послушать анекдоты по мобильному телефон; за 3 бакса в минуту, да еще при этом смеяться?). А потом «догнаться», заказать Сне гурочку и рвануть во дворец Кочубея. А потом... Впрочем, продолжение МТС пока н< предлагает, да и деньги на счету к этому моменту у среднестатистического абонент* уже кончатся. Зашибись! Вот это праздник, будет чего вспомнить. Справедливое™ ради, отмечу, что подобные «услуги» и по примерно таким же ценим предлагают i другие ОпСоСы, и не только к праздникам, но рекламируют их не с такой настойчи востью, как МТС.

А праздничное настроение своим абонентам МТС создает уже заранее — весели-своей новогодней рекламой. В одной рекламе, к примеру, парнишку так заколбасилс от внезапно свалившегося на него «подарка», что он стал вдруг вертеться вокруг сво ей оси, при этом радостно крича какому-то Сереге, что ему великодушно разрешил! звонить в новогоднюю ночь по его же Молодежному тарифу (то есть как бы, хорошо что телефон не отняли ?). В другой — вороватый Дед Мороз вместо того, чтобы при нести подарки, спер с елки апельсин, неуловимым движением профессиональной шулера его очистил и уже собрался затолкать в рот, но потом увидел более достойнук цель — телефоны, и глаза его алчно загорелись, а руки жадно затряслись. Потом, на верное, этот же Дед Мороз со своим подельником в другой рекламе воровал подаркр из «Ikea». А из апельсиновых корок на экране выложили слово «МТС» — ото, навер ное, и есть подарок абонентам. Самый прикол, что вся эта жлобская хрень преподно сится в рекламе МТС под издевательским девизом «Настоящий подарок к новому ве ку!». Вот это цинизм — под видом «неслыханной щедрости» преподносить абонента\ кукиш, причем даже без масла, а так, с ярким бантиком из апельсиновых корок...

23.12.00. АС Билайна: отписки продолжаются. Абонент (не я) направил в АС Би лайна по e-mail разумный вопрос: «Почему Билайн в своей рекламе врет про все вхо дящие звонки с телефона любого оператора мобильной связи — бесплатно!». И во' ему пришел ответ: «Действительно, в средствах массовой информации был сообще*

Заметки об ОпСоСах   227

указанный Вами текст рекламного модуля. При этом в соответствии со ст. 2 Закона РФ «О рекламе» целью рекламы не является сообщение адресатам об изменениях условий договора. Целью рекламы является лишь информирование потребителей о предоставляемых работах и услугах. Так, согласно ст. 494 ГК РФ предложение товара в его рекламе, обращенное к неопределенному кругу лиц и не содержащее всех существенных условий договора не может рассматриваться как оферта, содержащая все необходимые и существенные условия договора ст. 435 ГК РФ). Такое рекламное обращение не может быть признано предложением изменить существующие условия договора. В итоге, данный рекламный текст соответствует действующему законодательству. Подробности любого предложения нашей Компании отображены в официальных документах, с которыми Вы можете ознакомиться в офисах БИ ЛАЙН. В данном случае, порядок тарификации МЕСТНЫХ входящих и исходящих вызовов на сотовые телефоны БИ ЛАЙН, МТС и МСС отражен в официальном прайс-листе для абонентов сети БИ ЛАЙН GSM.»

Отписка аМа BeeLine. Надо же так все переврать. Даже если признать, что «бесплатные со всех мобильных» не является существенным условием договора (хотя это спорно), то тогда просто нельзя вчинить иск Билайну по ст. 25 Закона о Рекламе (ЗоР). Следуя логике Билайна, в рекламе можно писать, к примеру, что теперь в Билайне «все звонки бесплатны», «нет абонентской платы» и другую хрепь. Но других статей ЗоР'а никто не отменял! «Статья 7. Недостоверной является реклама, в которой присутствуют не соответствующие действительности сведения в отношении: ... стоимости (цены) товара на момент распространения рекламы; дополнительных условий оплаты;...», «Статья 9. Заведомо ложной является реклама, с помощью которой рекламодатель (рекламопроизводитель, рекламораспрЬстранитель) умышленно вводит в заблуждение потребителя рекламы.»

Вот за это я и недолюбливаю Билайн -~ наврет и будет выкручиваться, никогда не признается в ошибке. Более того, будет врать дальше.

20.12.00. МТС: лучше дешево молчать? (По мотивам ТВ-Рекламы.) Некая молодая мамаша с сыночком и с заложенной за уши лапшой на ушах сидит в кафе, судя по всему, очень дешевом, так как человек с мобильником в этом кафе вызывает нездоровый интерес у других посетителей. Раздается звонок, видимо, звонит муж. Первый вопрос, как всегда, традиционный в этой семье: «Ты почему так медленно говоришь? Ты разве можешь себе это позволить?» «Конечно, могу, — отвечает барышня с блуждающей улыбкой на лице. — У меня же новый тариф!» — радостно сообщает она, наивно полагая, что название тарифа отражает его сущность (муж почему-то не в курсе сотовых экспериментов жены). Взбешенный такой тупостью жены мужт видно, на название тарифа не повелся и стал орать на жену, что как тариф не назови, все равно говорить дорого. «Что ты, совсем не дорого» —- изобразив счастье, говорит жена и, стараясь сохранить спокойствие, «переводит стрелки»: «Хочешь с сыном поговорить?», и передает ему трубку. «Але, папа» — говорит сынишка. Что сказал ему в ответ папаня не ясно, по лицо у сына перекосилось...

228   ОпСоСы

Для таких лохинь, как эта девушка, ОпСоСам тарифы надо называть смелее — к примеру, «Халявный», при этом можно сделать стоимость минуты раза в два больше, чем на других тарифах, эта категория абонентов все-равно будет к нему подключаться в надежде на халяву, так же, как сейчас подключаются к «Экономному» в надежде на экономию. Как же надо запудрить мозги абонентам, чтобы разница в несколько центов за минуту (к примеру, по сравнению с Молодежным, да и то, только в рабочее время) казалась им существенной экономией, настолько, что теперь можно говорить, сколько хочешь. Насчет «дешево говорить» здесь явный обман, на таких ТП, как и на большинстве других повременных, можно только «дешево молчать», но, как видно (из реальной жизни), на простаков действует пока безотказно.

Не менее интересный персонаж — ее сосед по кафе. Абонент Билайно-МТС-ной принадлежности с GSM-ной Моторолкой-8х00 (дешевле не нашел) ищет халяву везде. Жена у него вообще того... орет, как ненормальная, «Дай маме позвонить» во время разговора мужа.... Муж тоже хорош. «В случае, если это срочно — говори быстрее!». А если не срочно, видимо, вообще клади трубку. Такому абоненту скажи, что где-то дешево, он сразу жадно кинется, как бы не упустить халяву. Посмотреть тарифы, просчитать свои разговоры, прикинуть расходы — для таких лишнее. Халява! Магическое слово, заставляющее таких абонентов перебегать от одного ОпСоСа к другому. Как жадно он вперился глазами в девушку, почуяв халяву (причем там, где ее нет. Такие абоненты нужны МТС? Возможно, ведь в МТС знают, что эти абоненты, бездумно гоняясь за халявой, в итоге платят за разговоры гораздо больше, чем действительно рациональные абоненты.

Но время лохов в сотовой связи проходит, все больше абонентов начинают разбираться в тарифах и подводных камнях. Пора МТС уже перестать действовать на ха-лявные инстинкты абонентов, причем обманывая их в этих ожиданиях, а центовые подвижки выдавать за что-то революционное. А настоящие нововведения МТС вносить пока не собирается. Где человеческий (а не жлобский) бесплатный порог? Где посекундная (или интервальная) оплата с первой минуты? Где анлимы? «Рынок пока не готов» к анлимам — говорит один из руководителей МТС. Ну-ну... Рынок уже стал перекраиваться — тысячи абонентов подключаются к анлимам других операторов.

Хотя своей цели МТС достигла — тысячи лохов повелись на «экономное» название. Излишне говорить, что стоимость сообщается без учета НДС, есть мелкая ссылка про это, но голосом уже не дублируется. Еще немного и МТС догонит в рекламном обмане Билайн, который зачастую даже ссылки на НДС не публикует.

19.12.00. Дилер — древнейшая профессия? Билайн (точнее Вымпелком) Купил сеть салонов «Мобайл-Центр» (МЦ). Удачная сделка. Для Билайна. Но зачем это надо МЦ? Непонятно. Естественно, сразу были прекращены дилерские отношения с МТС, а это ни много, ни мало — около половины продаваемых контрактов, ну и, естественно, сразу убрали продажи Сонета, злейшего врага Билайна. МСС пока оставили по старой памяти, но, видимо, и ее уберут. Про МСС и МЦ хочется сказать отдельно.

Заметки об ОпСоСах   229

На сайте МЦ были размещены истории-анекдоты про звонки в МЦ, которые еще могут рассказать под рюмочку сотрудники МЦ друг другу, а не выдавать их на всеобщее обозрение. Несколько из этих «историй» завязаны на том, что клиент звонит в МЦ и спрашивает — «Это МСС?». Обхохочешься... Сетью салонов МЦ владеет компания «МСС-Старт», созданная в начале 90-х годов менеджерами МСС. До прошлого года «МСС-Старт» имела статус эксклюзивного дилера МСС. МЦ и МСС были синонимами. Вся реклама «Мобайл-Центра» выходила под логотипом МСС, и, наоборот, МСС давала рекламу почти всегда через МЦ. Многие думали, что МСС и МЦ одно и то же. Да что там далеко ходить, я сам свой первый мобильный телефон купил в МЦ, будучи твердо уверенный, что это МСС. Поэтому неудивительно, что до сих пор многие путают МСС и МЦ или вообще считают, что это одно и то же. А на самом деле сейчас уже примерно половина акционеров «МСС-Старт» уже не имеет отношения к МСС. МЦ продает (точнее продавал) телефоны и контракты всех операторов, их них лишь 5% было МСС. Теперь и их уберут, а «шутки» про то, как клиенты перепутали МЦ и МСС будут веселить работников МЦ...

Вернусь к МЦ и Билайну. «Обе стороны считают, что контракт позволит им существенно усилить свои рыночные позиции». Смелое заявление. Ну, с выгодностью для Билайна все понятно, но зачем это надо МЦ? Как заявил один из руководителей МЦ: «Перед нами теперь стоит задача убеждать клиентов в том, что услуги «Вымпел-Кома» ничуть не хуже предоставляемых МТС». Циничная откровенность, лишний раз подтверждающая, что дилеры и салоны рекомендуют клиентам не оператора, наиболее подходящего под запросы клиента, а того, с кого дилеру больше «капает». Весело будет наблюдать, как теперь те же самые менеджеры МЦ, еще месяц назад распинавшиеся о преимуществах МТС перед Билайном, вдруг прозреют и действительно разглядят в Билайн-GSM «сеть нового тысячелетия».

Хочется заметить, что МСС надо бы улучшить работу с дилерами, может вскоре мы бы узнали, что МСС лучший оператор? А сейчас даже дилеры МСС откровенно топят эту компанию, рекомендуя клиентам других операторов, более выгодных для них, а дилеров MCC-only уже почти не осталось. А уж дилеры, не торгующие телефонами МСС, вообще не жалеют гадких эпитетов в адрес МСС, что сильно влияет на общественное мнение.

М Ц: «Думаю, что менеджеры салонов смогут решить эту задачу и очень скоро мы восстановим прежние объемы». На чем основан такой оптимизм? В это верится с трудом. Перспективы МЦ представляются весьма печальными — со временем МЦ может вообще потерять свое название (как ни грустно это для руководителей МЦ), а превратиться в рядовые офисы Билайна с оборотом, не сравнимым с тем, когда компания МЦ была действительно лучшим мобильным центром Москвы.

18.12.00. МТС: извинения или реклама? МТС извинилась за сбой сети 15.12.00. В принципе ничего страшного не случилось, сбои бывают у всех. В отличие от аварии 03.08.00, когда МТС думала несколько дней, что сказать абонентам, сейчас МТС в тот же день извинилась, хотя эта авария была не сравнима, конечно, по своим масштабам с августовской. Это приятно. Но само извинение странное. Абонентам объясняют ка-

230   ОпСоСы

кие-то технические моменты: контроллеры, базовые станции, программное обеспечение, GPRS... Зачем это все пишут? Написать можно все, что угодно, да и большинство абонентов не поймут тонкостей, да и не нужны они им. Не правильнее ли было бы написать «технический сбой» и все, без ненужных объяснений про запуск в опытную эксплуатацию сети GPRS. Тем более, что GPRS в опытную эксплуатацию МТС должна была запустить аж в сентябре, так что ссылки на GPRS неубедительны. В пресс-релизе МТС от 05.09.00 написано: Опытная эксплуатация сети начнется в конце сентября 2000 года, коммерческая — в декабре 2000 года. Почему же в декабре вдруг опять возник запуск в опытную эксплуатацию?

Приходит мысль, что упоминание о GPRS в извинениях МТС не что иное, как попытка отвлечь внимание абонентов от неприятностей с аварией, направить ход мыслей абонентов на обсуждение темы GPRS и лишний раз прорекламировать свои технические достижения. Мол, вот-вот будет GPRS. Видимо, рекламная мысль МТС никогда не дремлет, цинично используя для этого даже извинения за причинения неудобств своим абонентам.

P.S. Глава российского представительства Motorola Джо Нуну (поставщик GPRS для МТС) сообщил: «Сейчас слишком рано называть конкретную причину сбоя в сети МТС. Мы пока не располагаем всеми исходными данными». Ну-ну...

16.12.00. Опять реклама... Надоело обсуждать бардак в АС Билайна. Так и не дают пока однозначного ответа по поводу льготных исходящих и бесплатных входящих звонков на/с МСС. Оставим это пока в покое, подождем, пока утрясется, вернемся позже. А пока... Звонит знакомый, абонент МТС: «Ты видел новую рекламу МТС?» — «Нет, а что там?» — «Целый час новогодних поздравлений всего за $2,40! А ты говорил — жлобы, жлобы, новогодние предложения зажали... Знай наших!». Счастливый такой... Жалко, конечно, было его обламывать, что это только по Молодежному, и только с 0 до 6 часов, то есть... по обычному Молодежному тарифу (эти ремарки мелким шрифтом, голосом по ТВ не дублируются, про НДС я уже не говорю). Вот это «настоящий подарок к новому веку». Подарок жлоба. Надо же так дурачить абонетов вместо реальных новогодних предложений. Да, реклама МТС (да и других ОпСоСов) продолжает оболванивать абонентов и насмехаться над ними. Ну что же, присмотримся к рекламе еще внимательнее...

14.12.00. Бесплатные звонки с МСС на Билайн: маразм крепчал. Вчера в течение дня раз 15 с разных телефонов звонил в абонентскую службу (АС) Билайна по поводу «бесплатных» звонков с «эМ-Си-Си». Как показывает опыт, надо это делать несколько раз в тех случаях, когда вопрос не банальный, и наиболее частный ответ АС, как правило (но не всегда), является правильным. Одним звонком в таких случаях не обойдешься из-за низкого уровня компетентности АС. Послал запрос и по e-mail, но на скорый ответ рассчитывать не приходится. А дело з том, что нигде на сайте Билайна информации о небесплатности некоторых (точнее, почти всех) префиксов МСС нет. Есть только новость от 9 декабря на сайте одного из основных дилеров Билайна компании «Адмирал+». Собственно, из-за этой информации весь шум и поднялся. Без нее все было бы шито-крыто (до первой детализации). Но в инфе от Адмирала

Заметки об ОпСоСах   231

есть только об исходящих звонках Билайна, поэтому насчет «бесплатности» входящих я лично вчера весь день периодически уточнял в АС, тем более, что и в конференциях в Internet кто-то утверждал обратное. Весь день работницы АС отвечали одно и то же-, да, есть такая информация, да, входящие звонки с указанных префиксов (читай — почти со всех телефонов МСС) не являются бесплатными для абонентов Билайна. К вечеру АС стало лихорадить — то ли вечером мозги у них плохо работают, то ли их самих запутали, не знаю, но колбасило их так, что в конце концов попытки эти я решил прекратить. Сразу скажу, что и ближе к вечеру большинство работниц (но уже не все) тоже сообщили, что входящие с этих префиксов будут платными для абонентов Билайна. А самые неожиданные ответы были такие. Например, на мои упреки в обмане абонентов и противоречии с рекламными заявлениями Билайна, одна особа в ответ мне сообщила, что у МСС еще много других бесплатных (для абонентов БИ) серий по коду «901». На мой вопрос «Какие?», она без тени сомнения сообщила — «Ну, к примеру, 902 или 906». На мои вялые (специально) возражения, что префикс 90... включает и эти префиксы, мадам «со знанием дела» сообщила мне, что «это разные префиксы». Спорить я не стал, пусть Билайн сам обучает своих работников. Следующая дамочка радостно мне сообщила, что информация по этим префиксам относится только к переадресации, а другая «специалистка» поведала мне, что как раз с этих префиксов звонки будут бесплатными, а с остальных платными. А одна вообще после каждого моего вопроса исчезала, видимо, советоваться с более грамотными товарищами минут на 10, и после выдачи своей очередной ахинеи (которую даже трудно воспроизвести) и получения моих недоуменных возражений, исчезала вновь, правда, каждый раз извиняясь «за долгое ожидание». После этого звонка я решил завязать с уточнениями, так все это было муторно, да и дозвон был жуткий — соединялся сразу, но слушал новости про «бесплатные звонки с телефонов эМ-Си-Си» и музыку минут по двадцать. Так что посмотрим, что они скажут дальше...

13.12.00. Билайн: уроки кидняка. Билайн с пафосом объявил о революционных изменениях в тарификации звонков — с 10.12.00 входящие звонки с МТС и МСС бесплатны! (Кстати, на автоответчике по 611 говорят «эМ-Си-Си». Почему?) Ну если убрать ложную патетику, то становится ясно, что бесплатные звонки с МТС — это не «новогодний подарок абонентам», а отчаянная попытка Билайна остановить лавинообразный поток подключений к МТС по принципу снежного кома. Ну, а МСС, видимо, здесь «для кучи» или как ответная «любезность» (запоздалая, на полгода, правда), так как МСС уже приравняла звонки с Билайна (и МТС) к мобильным с МСС. Но что это? Сначала появилась странная ремарка на сайте Билайна: «Внимание! Звонки с сотовых телефонов МТС (МСС) тарифицируются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на основании данных коммутатора БИ ЛАЙН. В случае, если определить принадлежность к сети МТС (МСС) номера, с которого поступает вызов, технически невозможно, звонок тарифицируется как местный входящий городской». Просто так Билайн таких поправок делать не будет. И точно! Позже вышло разъяснение (на сайте дилера Билайна), что звонки на некоторые серии (префиксы) все-таки являются местными, а не мобильными. А что это за серии? Да так, самая малость. Всего, к примеру, у МСС при-

232   ОпСоСы

мерно 35 серий по коду «901»: 180...189, 400...409, 461, 464, 470, 900...909, 982 и 983. Так вот Билайн скромно разъясняет, что мобильными звонками не считаются звонки ... на 33 из 35 серий МСС (и обратно), эти серии выделены жирным шрифтом. «А в остальном, прекрасная маркиза...». Сухой остаток такой: Билайн ввел бесплатные звонки с любых (как в его рекламе) мобильных телефонов, кроме (как оказалось на самом деле) всех региональных операторов (включая, кстати, 20-секундные РТК-МТС), всех зарубежных операторов, московских: Сонета, РусАлтая и почти всех МСС (хотя МСС упоминается везде). «Настоящая свобода общения!». То есть остались только бесплатные звонки с МТС, что и требовалось изначально, и для чего, собственно, затевался весь этот сыр-бор (чтобы присосаться с реальному лидеру). А обманутыми, как всегда, оказались абоненты. Даже если допустить, что коммутатор Билайна «вдруг» перестал определять номера МСС, то куда пошел звонок, он ведь определяет.

09.12.00. Абонент Билайна по мотивам ТВ-рекламы. Некий малахольный субъект в очках (видимо, чтобы подчеркнуть интеллигентность абонентов Билайна) сидит около елки, смотрит, не мигая, на мобильный телефон и ждет, когда ему кто-нибудь позвонит, и он будет «круто», то есть долго, разговаривать на халяву (не все же знают, что ему это задарма). Для большей демонстрации своей крутости он купил в Билайне (явно на мамины деньги) недешевую (даже при 30%-й скидке Моторолку. И вот, дождавшись звонка, бросается в телефону, но... к сожалению там не девушка, а его мать. Ну деньги деньгами, а с мамой что говорить? «Позвоните родителям» — таких не пронимает. Да и перед мамой не выпендришься, она знает, какой он на самом деле валенок. И вот этот малахольный не поленился заранее записать на магнитолу свои поддакивания «Да, мама» и положить телефон перед магнитолой. После это он крадется (зачем? чтобы мама не заметила?) в соседнюю комнату, стараясь не топать, видимо уверенный, что топот его шагов в радиусе 5 метров четко передаются через «сеть нового тысячелетия». Непонятно, почему он просто не взял телефон в соседнюю комнату, периодически отвечая матери вживую? Насчет срочных дел — сомнительно, так как перед звонком дядя был в полной прострации. Может, он стал красться не в комнату? Ну, во-первых, туда обычно идут быстрее, а во-вторых, и туда мог бы взять свой телефон, в конце концов Хэндз-сри есть. Но самое интересное в том, что этот дядя хоть и подключился в декабре, но халявные звонки у него будут только с января. Халява глаза застила. Какая жалость! Представляю его лицо, когда ему придет счет (слава кредитной системе!), а там будет внушительная сумма. Видимо, тогда он будет употреблять слово «мама» в менее односложных фразах. Еще один «кидальщик» Билайна прибавится? А может маме счет предъявит? Судя по его поведению — запросто. А ведь кто-то, глядя на этого малахольного, тоже последует его примеру, к примеру ... в ближайшие выходные. «Подключайтесь к празднику!»

07.12.00. «Каким ты был...». Билайн, конечно, приятно удивил — такие инициативы не могут не радовать абонентов. А сегодня смотрим рекламу Билайна по этому поводу в «Московском комсомольце». Ба! «Опять двадцать пять». Сколько писалось о лживой рекламе Билайна, все по барабану. Читаем. Теперь в сети «БИЛАЙН GSM»

Заметки об ОпСоСах   233

все входящие звонки с телефона любого оператора мобильной связи — бесплатно! Жирный шрифт — как в оригинале, подчеркнуто мной. Во-первых, не теперь, а только с 10.12.00. А главное — не с любого, а только с МТС и МСС, ну и с Билайна, конечно. Понятна молчаливая издевка Билайна над Сонетом — формально Сонет не мобильный, а «фиксированный» оператор (к чему, кстати, Билайн тоже приложил руку). А как же российские региональные и зарубежные операторы? Например, роу-меры в Москве — те, кто с мобильным телефоном от немосковского оператора поль-зуюся гостевой сетью, к примеру, Билайн-GSM (для акцентирования ситуации — все звонки от них для абонентов Билайн-GSM будут платными! Кто оплатит их абонентам Билайна? Сам Билайн? Можно, конечно, добиться этого по Закону о Рекламе, только опять никто не захочет связываться. А жаль...

06.12.00. Разрушение снежного кома. Маркетологи Билайна засуетились — маркетинговые нововведения впечатляющие. После сообщения о последних инициативах Билайна акции Билайна выросли на 18%. Особенно впечатляет введение бесплатных звонков с телефонов МТС и МСС. Сильное, правда несколько запоздалое решение. Подключение новых абонентов давно уже было похоже на снежный ком —-липло к большему, для бесплатных входящих того же с того же оператора. Только снежный ком этот — МТС. Билайну уже давно нужно было это ввести, тогда бы не было лавинообразного роста подключений к МТС в этом году. Теперь уже сложнее исправлять ситуацию, но не безнадежно. При грамотных маркетинговых шагах Билайн может стать настоящим, а не дутым лидером. Учитывая другие достоинства Билайна (к примеру, Безлимитный ТП, БП — 9 секунд против 5 у МТС), у него есть на это все шансы. Еше бы ввели авансовые ТП, многим абонентам кредитные неудобны. У абонентов был бы выбор, тогда бы и стало ясно, так ли уж привлекают абонентов кредитные прелести. Теперь бы был логичным и следующий шаг Билайн-GSM — ввести ТП со всеми бесплатными входящими. Как показывает опыт МСС (да и совместный с Корбиной опыт самого Билайна-DAMPS), такие ТП пользуются большой популярностью, так как их стоимость гораздо ниже полного анлима, а многим абонентам нужны, в основном, именно входящие. Возвращаясь к теме бесплатных входящих звонков с сотовых телефонов — МСС еще летом приравняла звонки с МТС и Билайн к звонкам с МСС (у МСС не все входящие с мобильных бесплатны, а согласно конкретному ТП). Кстати, Билайн не сделал бесплатными входящие звонки с Сонета — это и понятно, Билайн — конкурент Сонета по частоте 800 МГц, один из лоббистов присвоения Сонету звания «фиксированного» ' и вообще концепции замораживания стандарта CDMA в России. Ждать ли ответных действий от МТС?

Судя по высказываниям их руководителей — вряд ли, но тогда, чтобы нейтрализовать инициативу Билайна, МТС может сделать тарифы для звонков на Билайн ... повышенными.

23.02.01. «Дорогой» не значит «жлобский»! С 06.02.01 года в БИ+ GSM собираются вводить посекундную тарификацию со 2-й минуты разговора и бесплатный порог (БП) снижается до 5-ти секунд. По слухам, с апреля такой же БП будет и на кредитных тарифных планах, но это пока под вопросом. В очередной раз Билайн меняет ус-

234   ОпСоСы

ловия тарифов в худшую сторону. Да. согласно договору Билайн может это сделать, но для репутации компании это большой минус. Ни один оператор так не делает, просто вводят новые тарифные планы — кто хочет, тот подключается или переходит на них, а кто не хочет, тот остается на старых тарифах. В МТС весной 2000 года ввели новые тарифы с БП 5 входящих секунд, но до сих пор есть абоненты на старых тарифах с 20-секундным порогом, и никто их не дергает. По Закону о ЗПП, если клиент не согласен с новыми тарифами (новой сметой), то он вправе расторгнуть договор и получить назад деньги, но Билайн не возвращает деньги на БИ-плюсах и не переводит их на кредитные тарифы.

Посекундка со второй минуты, конечно, дело нужное, и вводить ее надо было давно, но большинство абонентов БИЬ говорят менее одной минуты. А вот снижение БП доставит большие неудобства абонентам Билайна, придется тренироваться по примеру МТС-ников, судорожно укладываться в 5 секунд (а с учетом разброса измерений в 3 сек). Неужели ОпСоСам нравится так унижать абонентов? Почему не ввести настоящую посекундную тарификацию, то есть с первой минуты (как Сонет), при этом убрав эту жлобскую подачку в виде БП? Казалось бы — просто и справедливо, сколько наговорил, столько и заплатишь. Но видимо, жаба ОпСоСов не позволяет это сделать. Расчет простой — не уложится абонент в 5 секунд — заплатит за целую минуту. То есть стоимость минуты в этом случае получается нехилая. Например, при разговоре 6 сек и стоимости минуты, допустим, 20 центов, реальная стоимость минуты эфирного времени получается $2.

Кстати, у Бил айн-DAMPS и МСС до сих пор поминутное округление (естественно, в большую сторону, то есть 1 мин 1 сек округляют до 2-х минут), зато у МСС-Internet ненужное понтовое округление до секунды, а ведь сотовые секунды в десятки раз дороже Internet'oBCKnx. Также поминутное округление у всех ОпСоСов при переадресации и при междугородних звонках (хотя здесь жлобствуют и операторы-междугородники, впрочем их выбор зависит от ОпСоСов).

Некоторые абоненты бравируют тем, что им БП не нужен, что они говорят столько, сколько хотят (якобы крутые), а те, кто пользуется БП — «халявщики». А если просто ошиблись номером? А если надо просто сказать, что «ушел/пришел»? IMHO ~- те, кто говорит, когда говорить нечего — пустословы; те, кто безропотно готов платить за 6 сек, как за целую минуту — или идиоты, или с шальными деньгами; те, кто за 6 сек берет плату, как за минуту — жлобы. И вообще ~-пользование БП не «халява», а нормальная ответная реакция абонентов на жлобское поминутное округление ОпСоСами, абоненты не против заплатить за 5 секунд. Но платить за 5 секунд, как за минуту — с какой стати?

А улучшит ли новый БП порог финансовые показатели и качество связи в Билайне (ведь, наверное, в этом цель этих нововведений)? Вряд ли. Те абоненты, которые хотят «нахаляву» пользоваться связью все-равно будут пользоваться БП, причем, если не укладываются, то позвонят еще несколько раз, то есть нагрузка на сеть увеличится (а денег Билайну не прибавится). Еще — теперь, если абонент, не уложился в новый БП, то будет говорить дальше до конца минуты, хотя это, может, и не особо

Заметки об ОпСоСах   235

ему надо (ведь все-равно «уплочено»), что тоже дополнительно нагрузит сеть. В этом плане посекундка с первой минуты для оператора даже выгодна.

Видимо, Билайн не хочет быть «дешевым GSM-ом», но «дорогой» на значит «жлобский». Повторюсь — честно будет только при настоящей посекундке (или интервальном'округлении), при этом не нужны эти издевательские БП, да и стоимость минуты можно сделать несколько выше. А старые тарифы трогать не надо было, неужели нельзя было ввести для этого новые тарифы? В случае, если уж осенью 2000-го-да Билайн ввел «новые» тарифы с малозапоминающимися названиями, особо не отличающиеся от старых, то сейчас тем более надо было вводить новые тарифы, так как изменением условий старых тарифов в свою пользу Билайн нанес очередной удар по своему имиджу, ведь теперь любые положительные (для абонентов) нововведения Билайна можно рассматривать как временную завлекаловку, которую Билайн вполне может впоследствии отменить.

21.02.01. МСС — новые тарифы. С 19.02.01 МСС ввела новые тарифы: «2+8», «4+16» и «Универсал». Также введена плата за подключение (или переход) по Безлимитным тарифам — $300, а по Безлимитному-159 — $600 (без малого).

В очередной раз нововведения у МСС какие-то несогласованные. 19-го уже с утра по ТВ крутили рекламу МСС про новый тариф «2+8», а на сайте —- тишина, хотя в АС отвечали на вопросы по этим тарифам. Зачем кагружать АС, когда можно сделать все цивилизованно? Информация на сайте появилась только к середине следующего дня! Рассылка по Internet пришла еще позже, а информации про плату за Безлимитные к этому времени на сайте так еще и не было. Информация о стоимости дополнительных услуг для новых тарифов появилась еще через день, причем по традиции информация о прямых номерах запутана. Например, на Универсале указана абонентская плата на кривом номере $80, на прямом — $75. Ниже в дополнительных услугах написано, что стоимость дополнительной абонентской платы за «городской номер» $25 в месяц — итого $100. Не проще ли тогда написать $80 + $20, а еще лучше сразу указывать абонентскую плату на прямом номере $ 100. Как она распределяется (аренда линии, абонентская плата, абонентская плата за «грродской номер») абоненту не важно, для него главное — итоговая сумма, а ее составляющие — внутреннее дело МСС.

19-го утром в АС отвечали (те, кто был в курсе), что подключение (или переход) на Безлимитные с кривым номером стоит $300, с прямым — $600. На самом деле оказалось, что для всех Безлимитных подключение стоит $300, а на Безлимитный-159 действительно $600. Одно из трех — или МСС переиграла, или это некомпетентность АС, или просто путаница с названиями тарифов — Безлимитный-159 в АС почему-то называют городским, хотя, наверно, правильнее его назвать междугородним. Но это мелочи.

На чехарду и путаницу на сайте МСС постоянно указывают абоненты и пользователи — информация обновляется с большой задержкой, часто на сайте размещены устаревшая информация и тарифы, предлагаются просроченные акции, сразу видно, что у сайта нет хорошего хозяина — не солидно для такой компании, ведь сайт МСС это ее лицо в Internet. Например, у МТС и Билайн объявление новых тарифов сопро-

236   ОпСоСы

вождается одновременным обновлением информации на сайтах (у Сонета задержки еще больше — к примеру, новые тарифы объявлены 14.02.01, а на сайте Сонета появились только 23.02.01). Зато я помню, каклетом 2000 года на главной странице МСС утром появилась новость о каких-то скидках для абонентов МСС при пользовании услугами какой-то грузоперевозочной конторы (к чему это?), а к концу дня эта новость пропала. На закономерный вопрос абонента «почему убрали новость?» в конференции МСС был получен простой ответ типа — «а с партнером не срослось».

По существу. Введя плату за подключение по Безлимитным, МСС регулирует количество абонентов на этих тарифах, ориентируясь на свои данные и расчеты, тут ей видней. Для остальных абонентов это только на пользу, меньше будет нагрузка на сеть, а почти все, кто хотел подключиться по Безлимитным, уже подключились. Есть, правда, один нюанс — в конце января МСС сообщила «Срок подключения на тарифные планы «Безлимитные» продлен до 28.02.2001 г.» Понятно, что юридически не подкопаешься, никто бесплатного подключения по Безлимитным не обещал, но психологически подразумевается, что изменений в условиях подключения не будет. Наверняка кто-то рассчитывал подключиться по Безлимитному в конце февраля. Может, МСС надо было поступить по-человечески и ввести плату за подключение с 01.03.01?

Тариф «2+8» получился универсальным — он является и альтернативой Разговорному, так как тоже отсутствует абонентская плата и другие обязательные платежи (если с кривым номером), В то же время его при необходимости можно использовать и как альтернативу Безлимитным — при трафике более 2 часов следующие 8 часов даются бесплатно. На «2+8» — дешевле по сравнению с Разговорным звонить по межгороду, особенно в Подмосковье — примерно 2 раза, так как на Разговорном звонки в Подмосковье приравнены костальным междугородним ($1,1 в рабочее время).

Тариф «4+16», видимо, введен как альтернатива Безлимитным.

Тариф «Универсал» — квазиБезлимитный — связь без ограничений в нерабочее время — с 18 до 9 часов, а также в выходные круглосуточно. С учетом бесплатных 800 минут в рабочее время — достойная альтернатива Безлимитным тарифам. На «4+16» и «Универсале» звонить по межгороду дешевле, чем у всех московских сотовых операторов.

Эти тарифы могут быть с кривыми и прямыми номерами. По ним можно подключать переносной телефон Нокиа-720 — по Безлимитным тарифам их не подключают, так они могут работать от сети 220В, что дает возможность использовать их для связи непрерывно, к тому же к Нокиа-720 через адаптер можно подключить радиотелефон или мини - АТС. Еще интересно, что на этих тарифах бесплатно предоставляются многие дополнительные услуги, к примеру АОН, антиАОН, голосовая факс-почта и другие. Резко снижена стоимость смены тарифа ($3, на других тарифах $12).

К сожалению, тарифы опять указаны без учета НДС, а на самом видном месте отпугивающая потенциальных абонентов информация по немаленьким залогам при подключении к этим тарифам по кредитной системе (которой, кстати, мало, кто пользуется).

Заметки об ОпСоСах   237

16.02.01. А нужен ли дешевый GSM? Многие абоненты ждут новых тарифов от МТС и Билайна (впрочем, как и от всех операторов), естественно более дешевых. Я, как абонент, тоже хочу подешевле, «советы» абонентов в этом смысле все одинаковые — «Даешь халяву!». Но на месте операторов я бы поступил по-другому, и самое интересное, что в итоге это пошло бы на пользу абонентам. Так вот, МТС, вопреки ожиданиям, с февраля сделала подключение со своим телефоном платным ($10), Би-лайн-GSM сделал платным SMS с 29 января. Правда, Билайн сделал это не совсем «чисто», изменив условия действующих тарифов в свою пользу (к примеру, Серебряного), но для Билайна это мелочи. Выскажу крамольную для абонентов мысль — давно пора. Тарифы снижать не надо, а подключение можно сделать еще дороже.

Первый вице-президент АО «ВымпелКом» Николай Прянишников заявил, что «в 2001 году московский рынок перейдет отметку в 3 миллиона пользователей и будет продолжать развиваться дальше». Внушительная цифра, а надо ли это? Зачем эти гонки за цифрами, не подкрепленные должным качеством сетей и запасом прочности? Билайну мало нареканий по БИ+GSM с его постоянными глюками? Также Прянишников сообщил, что компания Билайн объявила борьбу за «тотальное качество». Правильный шаг, эта идея уже давно висела в воздухе, но ни МТС, ни Билайн-GSM не уделяли этому вопросу должного внимания в бездумной гонке за количеством абонентов. Зачем нужно столько абонентов? Для круглой цифры? Ну и какая польза Оп-СоСам от 5-10-долларовых абонентов? Затрат и геморроя с ними не меньше (если не больше), чем с «дорогими», а отдача низкая. Есть полезный исторический опыт из алкогольной темы — водка «Абсолют». Когда компании-конкуренты наперегонки снижали цены на свою водку для привлечения покупателей, руководители «Абсолюта» сделали «ход конем», который впоследствии принес компании мировую славу и огромные прибыли — повысили цены на свою продукции и объявили ее суперкачест-вениой в пику продукции конкурентов. И прием сработал — brand Absolut действительно стал одним из самых известных в мире и ассоциируется у покупателей именно с качеством, за которое не жалко и платить дороже.

Вот и Билайну-GSM (или МТС) надо было раскручивать свои GSM-сети именно как надежные и качественные, а не как массовые и дешевые. За последние пару лет МТС и Билайн-GSM слишком «опустили» стандарт GSM. Невозможность пользования сетью при малейшей перегрузке сети. Низкое качество звука — нередки бульканье, кваканье, эхо, неразборчивость речи, отсутствие EFR... Зачем этот кастрированный БИ+ на GSM с его скудным набором услуг и почти ежедневным «бизи» в пиковое время? И после этого этим ОпСоСам хватает наглости громко объявлять: «настоящий GSM» или «Cynep-GSM»? Зачем это гонка сначала за 20-доларовьши абонентами, потом 10-долларовыми («децлами»), а теперь 5-долларовыми? Зачем заманивание абонентов к себе любой ценой, даже несуразной комиссией дилеру? То есть ОпСоСы готовы подключать абонентов даже себе в убыток, лишь бы набрать количество. Понятна ненависть конкурентов друг к другу, но не до такой же степени. Всего два GSM-Оператора в Москве не могли договориться между собой об удержании уровня цен. Смешно. Конечно, абонентам это выгодно (в плане цены, но не ка-

238   ОпСоСы

чества), но сами компании выглядят нелепо. Сейчас дело доходит до смешного — не то, что роуминга нет между МТС и Билайн-GSM, а даже элементарного соглашения о SMS между этими компаниями нет, абоненты МТС и Билайна не могут послать друг другу текстовое сообщение (спасибо, что позвонить можно). Вот до чего доводит ненависть друг к другу, отсюда и тарифная гонка. По заявлениям руководителей Билайна, этому препятствует МТС. Роуминг между МТС и Билайн-GSM тоже пошел бы на пользу абонентам — можно быть на связи там, где обслуживание есть только у одной компании, да и аварии сети будут не так страшны — маловероятно, что «повиснут» сразу две сети, так что можно будет звонить хотя бы по роуминговым тарифам.

Понятно, что кризис был в 1998 году, но не до такой же степени. Да и не договорившись с конкурентом, можно было держать высокие цены, акцентируя на качественной связи. Зачем МТСу более 1.000.000 абонентов, большинство из которых платит до $10 в месяц? Они мало говорят и не нагружают сеть? Как бы не так — большинство из них активно используют бесплатный порог (что в принципе является ответной реакцией на отсутствие настоящей иосекундки на большинстве тарифов). Далее — как показывает опыт, малобюджетные абоненты больше достают Абонентскую Службу и часто проверяют свой счет (чтобы не попасть на лишний цент), что тоже, естественно, нагружает сеть. Еще есть пиковое время (яркий пример — Новый год), когда звонят очень многие, в том числе и малобюджетные, тем самым не давая позвонить остальным, в том числе и тем, кто платит много. Такие «стопоры» стали уже обычным явлением у МТС в последнее время. Не лучше ли иметь, к примеру, 300.000, платящих в итоге столько же или даже больше, имея при этом хороший запас прочности? Зачем продавать 50-долларовые GSM-телефоны в погоне за «студентами»? Кому в таком случае собираются МТС и Билайн-GSM предлагать новые услуги, к примеру GPRS? Студентам? Да для большинства из них было большим ударом введения платных SMS и платного портала БиоЛайн, а уж GPRS с его тарифами их точно не заинтересует. А чего удивляться, вся политика компаний в последнее время была направлена на привлечение малобюджетных абонентов.

Не правильнее ли сделать из GSM дорогой качественный стандарт (пока он еще не устарел). Ведь многие хотят подключаться только к GSM из-за многих его преимуществ — свободный «непривязаный» стандарт (система SIM-карт позволяет избежать многих заморочек), большой набор услуг, широкий международный роуминг, стильные модные телефоны, качественная связь при правильном планировании сети и должной технической поддержке. Почему бы не сделать стандарт GSM качественным и престижным? В случае, если видишь человека с GSM-телефоном, то значит он действительно достиг какого-то уровня. Как на хорошей машине. А менее имущие абоненты пусть идут в NMT, DAMPS или CDMA. Кстати, МСС, несмотря на моду на GSM и антипропаганду GSM-овских дилеров, своей умелой тарифной политикой «прибрала» к себе mhoihx высокобюджетных абонентов на Безлимитиые тарифы. А в Пигере Севсро-Западный-GSM поступает грамотно — держит тарифы и не дергаег-ся, первое снижение тарифов произошло через 5 лет после начала работы (весной 2000 года), и то незначительное. И кризис-98 ему был нипочем. Да и после снижения

Заметки об ОпСоСах   239

подключение у них 75уе (без учета налогов). Дорого? Идите в Дельту (NMT-450) или Фору (AMPS), там, кстати, и эфирное время гораздо дешевле, или вообще не пользуйтесь сотовой связью. C-3-GSM не оглядывается на них, как GSM-Операторы в Москве на других, не бежит с ними наперегонки в снижении тарифов, не гонится за «копеечными» абонентами и неплохо себя чувствует, потому что знает, что множество людей хотят именно GSM, пусть дорогой, но действительно настоящий. Поэтому быть абонентом C-3-GSM престижно и надежно, связь у них, по отзывам, отличная, и приток абонентов не уменьшается.

В случае, если МТС и Билайн-GSM не договорятся между собой (что скорее всего), то любая из этих компаний может добиться отношения к ней как к качественной и престижной — достаточно повысить цены с одновременный повышением качества связи, 100%-м покрытием в Московской зоне и расширением набора услуг. И через некоторое время, возможно, будут говорить — МТС — это качественно, а Билайн-GSM и другие — дешево (или наоборот). Кстати, может тогда прекратится вечный спор «Билайн или МТС?». А может быть, эту нишу займет Sonic Duo (если заработает)? А вообще, я думаю, что славу качественного и дорогого может завоевать (или приблизиться к этому) оператор другого стандарта при грамотном маркетинге, мощной технической поддержке и не всегда продуманых (как сейчас в Москве) действиях GSM-Операторов.

Может быть для начала ввести приоритеты абонентов? То есть ввести тарифные планы с предоплаченым минимальным трафиком (к примеру, на $20, $50, $100 в месяц), предоставить им свои серии и обеспечить «зеленый свет» в порядке очередности — при любой перегрузке сети предоставлять связь сначала «дорогим» абонентам, потом менее «дорогим». Это было бы справедливо — абонент получал бы качество услуги связи соответственно проплаченным за связь деньгам. Что-то подобное Билайн-GSM мог бы сделать в своем элитном тарифе «Cynep-GSM» с неограниченым трафиком: есть персональное обслуживание, хорошая серия с нормально работающим АОНом. Но насчет «зеленого света» весьма сомнительно, да это и понятно — зачем? Наоборот, есть соблазн сократить неограниченный трафик, все равно «уплочено».

В случае, если взять примеры из Internet-провайдеров, то у них это все есть. Ситуация на рынке примерно аналогичная — лавинообразный рост пользователей, ограниченная система (как и в сотовых сетях). Но большинство Internet-провайдеров ведет себя по-другому — не гоняются, как ненормальные за количеством клиентов, наоборот, регулируют ценами на подключение и трафик количество пользователей, соблюдая режимы нагрузки. У провайдеров ситуация даже жестче — только в Москве сотни активнодействующих провайдеров. И что, цены снижаются в условиях такой конкуренции? Как бы не так — за последние годы цены изменились незначительно, а у многих провайдеров даже повысились. Многие подняли цены на анлим, а некоторые провайдеры вообще прекратили подключение новых абонентов на анлим. МСС-Internet даже нецивилизованно выгнала старых абонентов, не предложив им хотя бы анлим по новой цене (но это другая тема). А те, кто бездумно набирает абонентов, оказываются в проигрыше — к примеру Россия-on-line заманила дешевыми тарифа-

240   ОпСоСы

ми большое количество пользователей, в результате чего дозвониться до Р-о-1 стало гораздо труднее, этот провайдер потерял репутацию качественного, а злые языки теперь называют его Россия-off-line. В Москве есть провайдеры на любой вкус — и дешевые, и качественные, и промежуточные. Есть анлим за $30, а есть и за $200, и все находят своего пользователя, а те, которые «за 200» не подстраиваются под «тех, кому за 30» и неплохо себя чувствуют. Есть гибкое регулирование трафика по времени ценой минуты, есть регулирование количества абонентов стоимостью подключения, есть специальные телефоны модемных пулов с более качественной связью по более высокой цене. Есть чему поучиться ОпСоСам.

P.S. 1) Билайн-GSM сделал бесплатным подключение по тарифу Cynep-GSM с 15.02.01 по 15.03.01. А надо ли? 2) По некоторым сведениям МТС начал тестирование EFR в своей сети.

P.P.S. Лично я сейчас являюсь абонентом МСС, которая для меня на данный момент предпочтительней по качеству, тарифам и другим критериям, чем GSM «московского розлива». Но это не догма, если другой оператор предложит лучшие условия (в комплексе), то перейду к нему.

P.P.P.S. 19.02.01 МСС ввела платное подключение по Безлимитным тарифам — $300/600, а также новые тарифы.

12.02.01. «Еще раз про любовь» (точнее про честность). После статьи про контрабанду мобильных телефонов поступило несколько замечаний такого плана — мол, нельзя в нашей стране соблюдать все законы, да и сам-то ты кристально честный? Нет, не кристально, более того, не стремлюсь к этому, так как в нашей стране действительно абсолютно законопослушным человеком быть нельзя, не оставшись при этом без штанов. Да, я и мои знакомые, так же, как и подавляющее большинство российских граждан, регулярно нарушают закон в чем-то (не в тяжких преступлениях, естественно). Например, всеми законными, спорно-законными и полузаконными способами стараются уклониться от налогов, кто-то пользуется запрещенными РДД, кто-то Сонетом как мобильной связью (а не «фиксированной», как ему приказали), а почти все пользуются (страшно сказать!) пиратским софтом. Но эти нарушения — мелочи по сравнению с таможенными преступлениями, да и многие из этих запретов надуманны (как в случае с Сонетом), поэтому даже наоборот — иногда хочется проявить гражданское неповиновение на эту тему. Но то, что творится на таможне уже перегиб. По-черному растаможенные фуры, взятки за растаможку по всем известным расценкам давно уже стали притчей во языцах и темой для анекдотов, контрабандный товар наводнил страну. Данные по импортным товарам, ввезеным в Россию и проданным здесь, отличаются в разы. Бюджет страны недополучает миллиарды, а таможенники жиреют на глазах. Руководство страны не могло не видеть этот беспредел и после нового года резко ужесточило контроль за таможенными платежами. В результате этого ввоз товаров в страну чуть ли не парализован — мало кто хочет растаможивать «в белую», да и оказалось, что не все таможенники это умеют, а «в черную» боятся это делать, так как их «пасут» капитально. Одновременно пошли облавы

Заметки об ОпСоСах   241

на фирмы на предмет торговли контрабандными товарами. В результате поставки товаров резко сократились, а цены на них, естественно, растут. Посмотрим, хватит ли руководству таможни принципиальности закрепить порядок в этом деле. Но в любом случае, проблему надо решать. Хогя я думаю, без радикального повышения зарплаты таможенникам (впрочем, как и другим служащим и правоохранительным органам) ситуацию не изменишь. Смешно думать, что таможенники будут все работать «в белую», при этом получая жалкий оклад (по сравнению со своими «левыми» заработками).

Еще есть чисто личностный мотив. Множество людей нарушает закон (повторюсь —- нетяжко), но делают это по-умному, соблюдая нормы делового и личностного общения. Таким людям не то, что навредить, а наоборот — помочь хочется. Но если какой-нибудь зажравшийся барыга нагло нарушает закон, при этом бахвалится этим, допуская оскорбительные выпады в адрес других, то тогда хочется заложить его на всю катушку. Хочется заметить, что давно известно, что большинство «наездов» правоохранительных органов делаются по наводке конкурентов или личной неприязни.

Еще по теме — как раз вчера по НТВ в Итогах рассказывали о финской производственной фирме Elcoteq — одной из «чернорабочих» сотовой связи. На таких фирмах размещают заказы известные компании под своими ЬгапсГами, Первый интересный момент заключается втом, что вопреки невразумительным «попятным» объяснениям Ericssorfa руководители Elcoteq подтвердили, что Ericsson все-таки снял заказы по производству мобильных телефонов на этой фирме. Второй момент — заводы Elcoteq есть в разных странах, к примеру в Финляндии, Мексике, Японии, Эстонии, России (С.-Петербурге). Ну, с Финляндией и Японией все понятно — рабогают, как положено. И в Эстонии с Мексикой работают! И неплохо работают — к примеру, в России были массовые продажи эстонских Ericsson-TlO. А вот в С.-Петербурге завод на грани закрытия, так толком и не открывшись — пока это только пилотный проект, причем уже около 4-х лет. А закрытие и замораживание дальнейшего закрытия завода вырисовывается потому, что петербургские мобильники получаются дороже, чем аналогичные привезенные из-за границы, к примеру из той же Финляндии. При, мягко говоря,4 разных зарплатах работников у нас и у них, а также при разных таможенных пошлинах на ввоз готовых телефонов и их комплектующих, делать их в С-П. невыгодно — один из парадоксов совка. Хотя, если разобраться, ю все ясно — административные и экономические преграды, а также некоторые местные особенности перечеркивают все преимущества такой схемы, как и вообще инвестирования в производство в России

Одна из причин — пресловутая контрабанда. Таможенные пошлины на комплектующие гораздо ниже, чем на готовые телефоны, но солидная фирма, какой, к примеру, является Elcoteq, платит их по полной программе, а готовые мобильники льются в Россию контрабандным потоком. В результате казна несет убытки из-за недополучения таможенных платежей и налогов от местного производства и последующей продажи, а российские покупатели кормят западных производителей, которые

242   ОпСоСы

вкладывают часть полученных денег в дальнейшее развитие своего производства и так далее по принципу «снежного кома».

P.S. По случайному совпадению через несколько дней после выхода статьи про контрабанду в Москве были проведены мероприятия по изъятию из продажи контрабандных мобильников. Давно пора, но будет жаль, если под эту кампанию попадут продавцы РДД и CDMA-телефонов. Да, многие из этих телефонов несертифицирова-ны для России (и ввозятся контрабандно), но не по разгильдяйству или жлобству производителей, и не по техническим причинам, а из-за чиновничьих рогаток.

06.02.01. А кто отвечать будет? Пушкин! В ноябре 2000 года московская телекоммуникационная компания Corbina-Telecom (далее — Корбина) предложила подключение к сети Билайн-DAMPS по собственным тарифным планам с прямыми номерами Пушкин ($70 в месяц, все входящие бесплатно) и Unlimited ($160, все входящие и местные исходящие бесплатны), залог при подключении $200, более низкие по сравнению с Билайновскими тарифы на междугороднюю связь, у Билайна-GSM к тому же льготное время по междугородним звонкам жлобское — всего лишь с 0 до 8 часов, причем в выходные также. Ссылки на нехорошего «Оператора междугородней связи» неубедительны.

02.02.01. Кто защитит абонента? В отношениях с ОпСоСами у абонентов нередко возникают конфликты или просто спорные ситуации. Как они решаются? Справедливости ради, надо отметить, что в большинстве случаев операторы разбираются в недоразумениях и ошибках, и даже иногда извиняются перед абонентами. Но бывает, что справедливость (по мнению абонента), как говорится, не восторжествовала. Куда податься абоненту?

27.01.01. Ericsson — уроки маркетинга. Шведская компания Ericsson сворачивает производство мобильных телефонов. Причина — огромные убытки. Маркетологам и экономистам компании Ericsson пора книжки писать типа «Как стать миллионером (если вы миллиардер)». Это ж надо умудриться сделать убыточным производство и продажу сотовых телефонов в условиях ажиотажного спроса на них в мире, имея раскрученный brand, развитую инфраструктуру, устойчивый спрос (третье место в мире).

Вообще Ericsson всегда производил впечатление странной компании. Например, Ericsson был одним из разработчиков стандарта NMT-4501 (за что ему, кстати, действительно спасибо), но мобильных трубок для этого стандарта почему-то не сделал, за исключением нескольких самых первых моделей, которых уже никто не помнит. То есть поигрались и бросили.

Ericsson поставил NMT-оборудование в Москву (МСС) и некоторые регионы России. Причем не включил в поставку системные часы (по некоторым сведениям, слишком дорого запросил за эту копеечную фичу), что было бы очень полезно, к примеру, владельцам Нокий-540/550. Кстати, в некоторые российские регионы NMT-оборудование поставила Nokia, там системные часы работают.

Чехарда с GSM-телефонами тоже удивляет — некоторые модели сначала объявляются, потом их выход отменяется.

Заметки об ОпСоСах   243

Ericsson науськал NMT-компании переходить на этот стандарт GSM-450/1800, но, по слухам, уже вроде как передумал выпускать оборудование для него. А если и выпустит, то с телефонами GSM-450/1800 наверняка «кинет».

Ericsson. «подписался» как поставщик оборудования для нового московского GSM-Оператора «Соник Дуо», посмотрим, как он будет выполнять свои обязательства. Пока по неясным причинам задерживается даже начало эксплуатации опытного участка сети.

Ericsson выпустил лицемерный пресс-релиз об основных итогах деятельности в 2000 году. «В итоге, производство сотовых телефонов окончательно будет передано в руки партнеров компании, таких Flextronics в США и Европе, Arima и GVC на Тайване». Только не сказано самое главное, а называться телефоны будут «Ericsson» или по названиям этих компаний?

«Деятельность Ericsson в области сотовых телефонов будет сосредоточена на развитии технологий, разработке дизайна, брендинге и маркетинге». Ну маркетингу Ericsson, конечно, «может» научить. «Завалить» brand, тоже ума много не надо. Ericsson'oBCKHft дизайн «на любителя». «Развитие технологий» с последующим сворачиванием в кусты?

А резюмирует пресс-релиз Ericsson так: «Ericsson укрепляет лидирующие позиции в области систем мобильной связи второго и третьего поколения, а также подтверждает свою приверженность цели — оставаться одним из ведущих игроков в области мобильных телефонов». Вот так — укрепил «лидирующие позиции», дальше некуда — акции Ericsson на Нью-Йоркской фондовой бирже упали с $26 в марте 2000 года до $12 «с копейками» на январь 2001 года. И как Ericsson собирается оставаться «одним из ведущих игроков в области мобильных телефонов», если производство этих самых телефонов он свернул? Кстати, надеюсь, что «сертифицированные и авторизованные» Ericsson'oM сервис-центры в России без работы не останутся.

Вот в чем Ericsson прав, это в частичном переносе производства телефонов в некоторые страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, правда, зачем-то передал часть производства трубок компании Flextronics на заводы в Великобритании, Швеции и США. Вообще удивляет, что различные компании по производству техники так медленно туда «переезжают». Это один из реальных путей удешевления стоимости продукции. Некоторые производители (видео, компьютеры, авто) это уже давно поняли. Зачем платить толстым спесивым бюргерам (привет Сименсам) или зажравшимся америкосам, которые меньше, чем за $2000 в месяц пальцем не пошевелят (что отражается, естественно, на стоимости продукции), а не то, что будут качественно работать. А в какой-нибудь азиатской стране (и не только) с радостью и прилежанием будут делать то же самое долларов за 300, да и с налогами в этих странах полегче. Все разговоры о плохом качестве «желтой» сборки неубедительны, здесь человеческий исполнительский фактор уже большой роли не играет, все решают технологии — отлаженность процесса, степень автоматизации технологической цепочки, квалификация руководителей производства. А высказывания, что «Китай — это отстой, а Америка —- супер» от недалекости (кстати, компаниям надо активнее прово-

244   ОпСоСы

дить разъяснительную работу на эту тему). Ведь и в Китае можно делать качествен-" ный brand (иностранный или местный) на заводе, построенном по технологии brand* фирмы, на ее оборудовании и под ее контролем, а могут и в Штатах собирать в подва-1 ле «на коленке» какой-нибудь спонтом-brand обкуренные негры или латиносы с соответсвующими последствиями для качества продукции и цены — в Штатах все-зажрались.

P.S. (30.01.01) ОАО «Петербургская телефонная сеть» (ПТС) разорвала контракт" с фирмой Ericsson на поставку узла интеллектуальной сети из-за того, что Ericsson вовремя не сертифицировал данное оборудование.

25.01.01. Да здравствует анлим! Наконец-то подключился по МСС-Безлимитно-му-49, все руки не доходили. Точнее еще в декабре ездил в офис МСС, только там было много народу, и все так медленно двигалось, что я это дело забросил, тем более, что особой необходимости в этом не было. А тут по случаю купил у знакомого за $100 Nokia-540 б/у (новые сейчас не продают), подключенную в МСС по Безлимитному тарифному плану за $49 в месяц — кривой номер со всеми входящими бесплатно, а исходящими всего за 11 центов за минуту — именно тот вариант, который хотел (вернее почти. Идеальным был бы N-550 по этому же тарифу). Хорошо, что он уже был на Безлимитном тарифе (до Нового года знакомый подключил его по долговой амнистии), а то бы еще пришлось платить $30 за смену тарифа (кстати, почему так дорого?). Вообще-то купил я его пару недель назад, а это время «гонял». Я и раньше был абонентом МСС, но, в основном, неактивным — по тарифу Разговорный. Причем были разные NMT-телефоны (почти все), из них Нокиа-540 (или 550) мне нравится больше всех. Так что выбор был осознанный, тем более, что NMT-450i — «привязаный» стандарт (безболезненно телефон не заменишь), поэтому выбирать надо тщательно, даже если ненадолго. Почему именно N-540?

МСС продает сейчас Tellit A77, Nokia-640 и Benefon-Dragon. Первый сразу же отпал, так как связь хотелось бы иметь не только под базовой станцией. NoKia-640 неплохой аппарат, современный, навороченный, несколько дороговат, правда (около $200), но все-такий чуть слабоват для МСС (0,7 Вт). В основном, телефон работает нормально, но мои прежние упорные опыты в сравнении N-540 и N-640 выявили заметное преимущество N-540 (все-таки 1,2 Вт). Там, где N-640 теряет связь или «просит роуминга», N-540 цепляется за сеть (хотя бы одной палкой) и позволяет делать и принимать звонки. Качество звука у Нокии-640 тоже похуже, к тому же N-540 гораздо быстрее реагирует на изменение уровня поля и выполняет соединение. Nokia-650 почти такая же, как N-640, только с более приятным дизайном, встроенным FM-при-емником и еще более высокой ценой. Dragon, конечно, хороший современный телефон, небольшой, со стильным дизайном, виброзвонком, возможностью «горячей» замены батареи. Есть полезная функция — таймер (он есть почти во всех Бенефонах, в том числе и GSMHbix), позволяющая автоматически выключать телефон на ночь и включать его утром в определенное время — батарейка экономится и ночные звонки не беспокоят (если они не нужны, конечно), не надо постоянно об этом помнить. Хочется заметить, что странно что функция таймера редко встречается в сотовых теле-

Заметки об ОпСоСах   245

фонах. Из недостатков — пока нет Li-Ion-батарей для них, а также зарядок-стаканов, что для Безлимитных тарифов очень желательно, тем более, что все-таки МСС «подкрутила», похоже, что-то — батарейки садятся быстрее, чем раньше, хотя и не так, как летом. Так вот, Dragon неплохой телефон, но дороговат — $329. Правда, сейчас есть приличные скидки по Безлимитным, но по Безлимитному за $49 скидок нет, а $89 (входящий анлим с прямым номером) в месяц уже глупо платить без особой необходимости, тем более, что у Корбины примерно такой же тариф стоит $70 в месяц, а за $90 у Сонета вообще есть полный анлим с прямым номером.

А что можно купить из б/у? (Полу-)стационарные (Nokia-10, Nokia-720, MotoroIa-2000) отпадали — хотя я и домосед, но не до такой же степени, иногда все-таки выползаю из берлоги, причем хотелось бы это делать налегке. К тому же эти телефоны не подключают по Безлимитным тарифам, a Nokia-10 вообще почему-то загнали только на один тариф, даже по Разговорному не подключишь. Антиквариат типа Nokia-250, 350, 440 тоже не хотелось, несмотря на дешевизну, тем более что хорошими «связными» качествами они не отличаются. При всем уважении к надежности и «пробиваемости» Benefon-Delta (2 Ватта все-таки) тоже хотелось бы что-нибудь поменьше, а отбиться при необходимости можно чем-нибудь другим. Nokia-450 и Benefon-Sigma староваты, но еще вполне, как запасной вариант. Bcnefon-Spica, учитывая «связные» качества, хороший вариант. Но новых их нет, а даже б/у продают не дешевле 200 долларов. Так что оптимальным вариантом оказался N-540 (примерный аналог GSM ной N-3110). Конечно, по размеру, дизайну и наворотам ему далеко до GSM-ных новинок, но в целом сочетание цена/качество/размер хорошее.

Жаль, что N-540 не поддерживает SMS (кстати, как и Spica), но это большого значения на Безлимитных тарифах не имеет (но не помешало бы конечно). Но, думаю, этот телефон у меня ненадолго (в силу природного любопытства), поэтому переживу. Да и тянучка какая-то у МСС с SMS — аж с сентября 2000 года обещали ввести, но до сих пор этого нет. Несколько дней назад кинули клич добровольцам для тестирования SMS, набрали их, практически за один вечер, теперь тестеры -счастивчики будут наяривать SMS-ки весь февраль (даже завидно немного), а МСС получила передышку до марта. Теперь больше никто не упрекнет МСС в игре в «звездный мяч», так как вроде работа кипит, тестеры стараются (только бы сеть не повесили). Посмотрим, что МСС выдумает в марте, возможно будет 2-й этап тестирования SMS. К тому времени, может, уже что-нибудь другое куплю. Хочется заметить, что некоторые особо рукасто-головастые абоненты МСС (по крайней мере, один точно) уже давно пользуются SMS. Nokia-550 в отличие от N-540 поддерживает SMS, к тому же у нее более стильный дизайн, но, к сожалению, она мне не попалась.

Еще плохо то, что в N--540 нет встроенных часов, они работают в N-540/550 только от коммутатора. МСС (или Ericsson загнул?), к сожалению, сэкономила'¥ю .ЭТОЙ фиче, а вот некоторые российские NMT-Операторы (партнеры МСС по СЬТелуу&е* поддерживают.

Возвращаясь к основной теме — Нокией-540 по Безлимитиому-49 пока доволен. На анлимах (любых, даже входящих) уже совсем другая психология абонента. Вот где

246   ОпСоСы

действительно «свобода общения», не дутая из рекламных слоганов некоторых ОпСо Сов, а подлинная. Не надо заморачиваться, откуда звонят. С сотового? А с какого оператора? Не регионального? А не из роуминга? А это не серии-исключения? А коммутатор определил, что это мобильный звонок? А в бесплатный порог уложился? А в минуту? И т. д. На анлимах действительно говоришь, сколько надо, без дерготни. Так что рекомендую, не именно МСС, а вообще любой анлим, выбор сейчас есть.

Прием у N-540 отличный, практически все звонки проходят. Кстати, именно на анлиме по-настоящему можно проверить качество связи какого-либо оператора, а не на повременных тарифах с нечастыми звонками. Так вот, несмотря на некоторые мнения, что МСС в Москве работает плохо, у меня связь была везде, где я был, правда, я особо не езжу. Единственное место, где не было практически никакой связи — это гипермаркет IKEA в Химках (жена заставила пилить за другой конец Москвы). Там внутри все настолько экранировано металлическими балками конструкции здания, что телефон почти не может «зацепиться» за сеть, причем, говорят, что даже Delta там «отдыхает». На входе/выходе связь уже отличная. Хочется заметить, что МТС там ловит хорошо (ужены был с собой), всего пару раз теряла сеть. Понятно, что это особенности стандарта, но может МСС там что-нибудь подправит? Народу в этом магазине очень много, проходимость огромная, длинные очереди в пару десятков касс, публика приличная (многие с мобильниками), так что стоит на него обратить внимание.

Прокатился в свою деревню в Коломенском районе (тещу проведать). Ну, по всей Рязанской трассе у МСС всегда связь была хорошая, но что удивительно, связь была и в самой деревне (между Коломной и Озерами). Раньше я жаловался, что там (и рядом) связь не очень, да и по карте МСС это так. Возможно, что это зимнее улучшение (нет листвы), но хорошо бы и дальше так было.

22.01.01. Виртуальный выбор. Прежде чем поехать в какую-либо фирму по продаже, к примеру, мобильных телефонов, желательно изучить ее виртуально. Рекомендую, кстати, всем. Как показывает опыт, последующее реальное общение подтверждает виртуально сложившееся мнение о фирме. Дальнейшее общение и решение возможных проблем, как правило, будут адекватны вашему виртуальному представлению. Здесь так же, как и при общении между людьми.

Начинать надо с рекламы. Лживая, вульгарная или тупая реклама должна насторожить сразу, ведь возможно, что и в дальнейшем фирма будет себя вести соответственно. Например, после недостоверной (мягко говоря) рекламы Билайна хочется обходить эту контору стороной, и действительно, в процессе общения с ней возникает столько лжи и полуправды, сколько нет ни у одного оператора, не говоря уже про завышенные цены на мобильные телефоны.

Послушав радиорекламу «Евросеть, евросеть, цены просто о**еть» (вместо звездочек в рекламе сигнал, который обычно в радио- и теле-эфире заглушает мат), тоже не возникло желания связываться с этой достаточно известной фирмой по продаже мобильных телефонов, чтобы действительно не о**еть.

Заметки об ОпСоСах   247

Желательно зайти на сайт приглянувшейся фирмы, по сайту тоже можно составить первоначальное представление о фирме, тем более, что многие из них делают скидку для своих виртуальных посетителей. Вот, магазин. Зашел на dostavka.ru, довольно раскрученый и популярный Internet-магазин, и прочитал убийственную (в буквальном смысле) аргументацию о прелестях покупок в Internet-магазинах: «Да и тчем, собственно, ездить. Толпы людей выходят из дома за хлебом или картошкой — чтобы никогда не вернуться больше. Да, их находят: кого в сугробе (замерз), кого в лесу — голого с шишкой в одном месте (маньяки активизировались), кто в очереди поругался (получил бутылкой по башке), кто сгорел на работе (за правое дело). Короче, выходить из убежища — небезопасно! Так что сидите и ждите — помощь придет!». Во как! Что-то не хочется покупать что-либо после такой «аргументации», тем более, что и после визита курьера из Internet-магазина можно тоже «шишку» получить, причем в то же самое место. Еще интересен их подход к выбору товара в их магазине: «Понимаем, что кое-кто хотел бы повыбирать, пощупать, посравнивать, но это не у нас. Предлагаем тем, кто еще не сделал окончательный выбор (то есть сомневается) съездить в какой-нибудь магазин — салон и хотя бы определиться. А дальше уж заказывайте — привезем». Трудно мне представить человека, который сначала объездил салоны, «пощупал» и «посравнивал» товар, а потом поехал домой, сел на диван и заказал его через Internet-магазин. В случае, если бы разница в цене была значительной, а так это не имеет смысла.

Еще для того, чтобы составить представление о фирме, можно пообщаться в Internet с ее представителями, тем более что многие из них общаются на конференциях по сотовой связи. После общения с некоторыми из них не то что купить у них что-то, а просто хочется вымыть руки.

17.01.01. ОпСоСы: штрихи к портрету. МСС ввела новые корпоративные тарифы. Не сомневаюсь, что они выгоднее прежних. Огорчило только то, что как в прежние времена тарифы указаны без учета НДС. Даже Билайн проводит акцию по продаже «коробочек» для студентов, указав цены не только с учетом НДС, но что совсем удивительно (особенно для Билайна) — с учетом НП. Так глядишь, и жлобский 1% к тарифам Билайн отменит.

МСС сообщила о том, «что сотовая сеть компании успешно, справилась с пиковой активностью абонентов в период новогодних и рождественских праздников». Ну что ж, так оно и было, причем звонки для абонентов МСС были бесплатными! Так держать! Кстати, еще раньше Билайн сообщил о своей работе в новогоднюю ночь. А вот МТС стыдливо отмалчивается, видимо нечего ей сказать в свое оправдание за новогодний позор. Спонтом замяла...

МСС уже назначала 2 срока введения SMS в своей сети — сентябрь и декабрь 2000-го года. До сих пор — тишина. Несолидно это для такой компании. Напоминает, как Билайн-GSM «покрывал» Владимир.

Из информации на Сотовике: 11.01.01. «Зимин и президент «ВымпелКома» Джо Лундер категорически опровергли «Ведомостям» информацию о якобы готовящейся продаже акций [«Вымпелкома» компании «Альфа-Эко — Д.]. «Это полная утка», —

248   ОпСоСы

передал слова Зимина пресс-секретарь «ВымпелКома» Михаил Умаров». 15.01.01. «В пятницу, 2001.01.12 пресс-служба «ВымпелКома» официально подтвердила появившуюся в «Ведомостях» несколькими днями ранее информацию о переговорах компании с «Альфа-Эко...». No comments...

16.01.01. Про честность. По поводу «кидания» МТС на 8 баксов прочитал несколько воплей о моей якобы нечистоплотности. Хотелось бы внести ясность на эту тему, несколько выйдя за рамки телефонной темы. Вообще я законопослушный Я честный, доказывать это не собираюсь, дело ваше —- верить или нет. Но к тем, кто меня обманывает или тем паче ворует у меня, я отношусь адекватно и не вижу в этом ничего предосудительного. Например, в УК есть есть статья о «необходимой обороне», которая является «не только субъективным правом каждого, но и моральной обязанностью, то есть правомерным действием». Другими словами, если кому-либо к голове некто приставил пистолет, то не будет неприличным дать этому нектУ между ног. Аналогия с натяжкой, но смысл понятен. И в ГК РФ есть «Статья 14. Самозащита гражданских прав. Допускается самозащита гражданских прав. Способы защиты должны быть соразмеримы нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения».

Подробнее. Наше родное государство нагревает своих граждан (в частности меня и мою семью) по мелочи постоянно, а по-крупному, минимум два раза — в 91 и особенно в 98 г. Так вот, если у меня будет возможность нагреть государство (безболезненно для меня), то я это сделаю, не задумываясь, без угрызений совести.

Вернемся к нашим баранам, то бишь ОпСоСам. «Кинул» я МТС не просто так, а за их издевательский «новогодний подарочек», и кинул бы на большую сумму, если, была бы возможность. Да, материально я от МТС не пострадал, но моральный ущерб я оцениваю гораздо выше этой суммы. А некоторые из тех, кому все-таки повезло дозвониться, кстати, действительно попали на деньги, так как в рекламе о «новогоднем подарке за 2.40*» про «молодежный» и про «с 0 до 6 часов» было написано, как всегда, по-жлобски мелко. Хочется заметить, что напоминаю, как получить «обеща-ный платеж» в МТС — 0880-131.

Билайн — тоже никогда не было материальных потерь из-за него, врать не буду, миллионные контракты не срывались из-за отсутствия связи в Билайне (впрочем как и других ОпСоСов), тем более, что пользуюсь я им редко, да и миллионными контрактами не балуюсь. Но кинул бы Билайн я тоже с удовольствием за его вранье абонентам, в том числе и мне. Тошнит меня от его рекламы, что приносит мне «физические и нравственные страдания», так что с Билайна тоже моральный ущерб причитается.

MCC-Internet лихо кинула своих анлимитчиков, в том числе и меня. Материальные потери небольшие — продал знакомым карточки несколько дешевле стоимости (MCC-Internet обратно не взяла их без чека), а геморрой мне добавился приличный. Поэтому аналогично — если будет возможность хакнуть MCC-Internet без последствий, то тоже сделаю это.

Заметки об ОпСоСах   249

Еще пример — Сервис-Центры (СЦ) по ремонту мобильных телефонов. СЦ, особенно «сертифицированные» и «авторизированные», давно уже стали притчей во языцах из-за своего отношения к клиентам. Такое впечатление, что их главная задача — доказать клиенту, что на гарантийный (бесплатный) ремонт он прав не имеет, и развести его на платный, причем по максимуму. Зачастую дешевле новый телефон купить, чем ремонтировать старый по расценкам сервис-центров. Я уже писал про ОпСоСный ремонт. Надеюсь, что вы догадались о выводе из этого абзаца. Правильно — нагреть при случае какой-либо СЦ — тоже с радостью, так как при случае СЦ постарается нагреть меня. Надеюсь, что принцип понятен.

Почему не подать в суд, как советуют некоторые, на ОпСоСов? Да потому, что в здравом уме или без крайней необходимости нормальный человек в российский суд обращаться не будет — если он не мазохист, конечно. Годами терпеть издевательство, волокиту, разгильдяйство для разбирательства пустякового дела — боже упаси! По этой же причине нет смысла подавать в суд, к примеру на Билайн за недостоверную рекламу. Тем более, что исход заранее известен — договоры составлены так, что юристы компании притянут за уши то, что им нужно. Да и компании с многомиллионными оборотами не составит труда «договориться» с судьями, средняя зарплата которых составляет 2-3 тысячи рублей. Суды во всем мире продажные в той или иной степени, а наши суды — это отдельная песня. Увы, у меня лично нет иллюзий, что мы живем в правовом государстве, отсюда и самозащита, и поступки «по понятиям» (не криминальным, а житейским). А застрельщиком-жертвой для прокладывания дороги остальным нет ни малейшего желания. Грустно, конечно, но это сегодняшняя реальность.

Еще забавно наблюдать, как некоторые неглубокие лицемерные людишки пытаются обвинить меня в нечистоплотности. К сожалению (а может, к счастью) со слепыми, глухими (и с некоторыми другими дефектами), или с теми, кто не хочет ничего понимать, я разговаривать не умею. Кстати, есть такая русская пословица — «Громче всех кричит «Держи вора!» сам вор». И по моему личному опыту аналогично — те, кто больше всех публично вопит о чужой нечистоплотности, часто по надуманному поводу, выставляя напоказ свою «честность», более всего склонны к воровству, халяве, и при случае такой возможности не упустят, причем без всяких причин.

09.01.01. Враки про входящие (резюме). Билайн с помпой ввел бесплатные звонки с телефонов МТС и МСС. Сильное, правда несколько запоздалое решение. Подключение новых абонентов давно уже было похоже на снежный ком — липло к большему, для бесплатных входящих того же с того же оператора. Только снежный ком этот — МТС. Билайну уже давно нужно было это ввести, тогда бы не было лавинообразного роста подключений к МТС в этом году по цепной реакции — многие подключались к МТС только из-за того, что большинство знакомых и коллег являются абонентами МТС и звонки между ними будут льготными или вообще бесплатными для тех, кому звонят. Собственно, для этого Билайн и затеял весь этот сыр-бор (чтобы присосаться с реальному лидеру).

250   ОпСоСы

05.01.01. ОпСоСные страдания. Вообще-то мне сотовый телефон особо не HJ| жен — слава богу, работа на телефонах не завязана, образ жизни, в основном, д^ машний с нечастыми вылазками недалеко, дома две телефонных линии, деревН тоже телефонизирована. Но пользуюсь сотовыми телефонами из интереса (к связ) вообще) и по редкой необходимости, причем из любопытства периодически меня| ОпСоСов, так как постоянство номера не требуется. В общем, неравнодушен я ОпСоСам.

Вот недавно закончилась МТС-ная СИМ-ка — давно хотел от них свалить, надС ело платить за 6 секунд как за минуту, «ловить бизю» при малейшей перегрузке сет| слушать кваканье «настоящего GSNTa» (а на самом деле его кастрированный вар^ ант, так же как и у Билайн-GSM), да и МТС-ные жлобские замашки достали. Окой чательно меня добил «настоящий подарок к новому веку за $2,40» в новогоднюю ноЦ и его «блестящее» исполнение, от которого до сих пор плюются абоненты. Хочетс заметить, что МТС молчит по этому поводу, типа затаилась. Поэтому в Новый год я; облегчением (в психологическом, а не физиологическом смысле) выкинул МТС-ну1 СИМку, предварительно «нагрев» МТС на целых 8 долларов «обещанного платежи (жалко, мало дают, я бы их на большее от души кинул за их «подарочек»). Да и нет, МТС подходящего для меня тарифа. Меня что-то ломает платить за всех, кто вдр^| решит позвонить мне, то есть мне подходят цивилизованные входящие анлимы, что нибудь до 90 долларов в месяц, но чем дешевле, тем лучше, конечно, а МТС вообЩ считает, что «рынок пока не готов» к анлимам. Куда же теперь «податься бедном крестьянину»?

Билайн? Нет, этот ОпСоС у меня вызывает стойкий рвотный рефлекс (уже име*( но в физиологическом смысле) своим изощренным враньем в рекламе и словоблуду ем в ответах. Кстати, сейчас уже по телевидению запустили лживую рекламу про «вс| входящие звонки с телефонов других операторов мобильной связи — бесплатно». Хсз тя у Билайна-DAMPS (совместно с Корбиной) есть подходящий мне тариф — вход ной анлим с прямым номером (правда, с придурковатым названием «Пушкин»), но любом случае я бы к нему не подключился, так как пугает кредитная система в On СоСном исполнении, да и беспроцентно кредитовать ОпСоСов 200-ми баксами з 70-долларовый тариф не хочется принципиально.

МСС? Вообще-то не очень активным абонентом МСС я являюсь постоянно, та как уже всегда есть трубка с Разговорным, хлеба (то есть абонентки) не просит абсс лютно, в отличие от хваленых биплюсов, пользуюсь периодически. Вопреки истерии ным воплям некоторых, качество связи в МСС вполне устраивает. У МСС практиче< ки полный набор анлимов, хотел подключиться к 49- или 89-долларовому, уже почт подключился, но народу в офисе было много, а ждать не люблю вообще. Но тепер глядя как МСС лихо бортанула своих Internet-анлимщиков (в том числе и меня), во: никли опасения, а не захочет ли МСС повторить этот трюк со своими сотовыми дл лимщиками?

Заметки об ОпСоСах   251

раз. Зашибись, конечно, платить по $25 за полный анлим, за такие деньги я бы даже закрыл глаза на отсутствие связи в Московской области (за исключением ближнего Подмосковья), тем более, что мне это особо не надо, только вот $2500 за подключение (даже со-скидкой 30% при подключении до l4.0l.0l) — сами понимаете. Хочется заметить, что и название тарифа «Антикризис» уже устарело — скоро 3 года кризису стукнет, да и выкрутились уже из него все, кто выжил. $90 за полный анлим, тоже терпимо, но $960 плюс нехилая стоимость CDMA-телефонов уже не весело (хотя из-за скидки на подключение 70% до l4.0l.0l можно подумать). Кстати, и здесь название подкачало — «Болтун». Почему только на этом тарифе болтуны? Это подходит к любому анлиму. А вот по тарифу 120 или 120+ (а это на самом деле $ 144+5%+3% месяц) уже жирно платить без особой необходимости, даже с бесплатным подключением, бесплатным телефонным аппаратом и первоначальными скидками. Может, Сонет введет входящий анлим?

Ну что, потерпеть до Соник Дуо (Сонера)? Все их ждут, как манны небесной. А кто сказал, что у них будет лучше? Наши же люди будут в нем работать, с совковым менталитетом. Анлим дешевый будет? Может быть, ведь нашумевшие связи с большими чиновниками абонентам-то только на руку — наверняка пробьют себе какое-нибудь льготное налогообложение, «зеленую улицу» во всяких арендах, разрешениях, фондах, что позволит СД сократить свои затраты. Хотя есть и такой вариант, что тарифы у них будут немалые, а разница между ними и малыми затратами потечет в какой-нибудь офф-шор по стандартной схеме. Вон, кстати, в Питере, Сонера является крупным акционером «Северо-Западного GSM'a», и что? А ничего, вставляют питерских абонентов так, что мало не покажется. Ну ладно, «подождем,...твою мать» ©-песня.

Эх, «нет в жизни счастья». Может, радиоудлинитель купить? Тем более, что 99% всего времени бываю в радиусе 5 км от дома? Все раньше собирался, да руки не доходили. Теперь, видимо, дойдут, обращу на них более пристальное внимание...

01.01.01. МТС: час новогодних оскорблений — бесплатно! Как и следовало ожидать, в новогоднюю ночь сетка МТС лежала капитально во многих местах. Сколько оскорблений и ругательств в эту ночь было высказано в адрес МТС, когда люди не могли поздравить своих близких и знакомых в новогоднюю ночь, хотя рассчитывали на это, поверив рекламным обещаниям МТС. Билайн тоже колбасило — и Би+GSM, и даже Би+DAMPS, но не так, конечно, как МТС. Сеть Билайн-GSM работала более-менее, несмотря на бесплатность на некоторых тарифах. Хорошо работали МСС и Сонет, причем МСС бесплатно.

Странно выглядит такой момент. Ясно было, в том числе и по предыдущему опыту, что б новогоднюю ночь у МТС будут огромные перегрузки и в результате этого проблемы со связью. В прошлый Новый год, когда абонентов у МТС еще было раза в два меньше, да и не было тарифов по $0,04 за минуту, и то сеть МТС «висела» во многих местах. Неужели аналитикам и техническим работникам МТС было непонятно, что в этом году могут быть еще большие перегрузки сети? По неофициальным данным было понятно. Зачем же тогда МТС крутила эту дурацкую рекламу про «настоя-

252   ОпСоСы

щий подарок к новому веку за $2,40»? Зачем МТС подталкивала и настраивала людей на возможность позвонить с МТС, хотя обеспечить ее явно не могла? Зачем обнадеживать абонентов, многие из которых рассчитывали на эту разрекламированную возможность и специально покупали телефон от МТС к Новому году именно для этого? Это уже похоже на провокацию или даже вредительство, хотя, скорее, это просто жадность и глупость МТС. Жадность — потому что хотела заполучить абонентов во что бы то ни стало, а там трава не расти. Количество абонентов — вот цель, застившая глаза МТС и ради которой она идет на все. Глупость — потому что и без всяких надрывных рекламных призывов в новогоднюю ночь была бы перегрузка, а те, кто «дешево молчал» все равно денег МТСу не добавят, а репутация МТС резко упадет, что и получилось. Не правильнее ли было откровенно предупредить абонентов, что в новогоднюю ночь возможны перебои со связью, и абоненты подстраховались бы альтернативной возможностью? МТС ничего бы на этом не потеряла материально (наоборот, сэкономила бы на идиотской рекламе), а имидж и уважение абонентов сохранила бы.

Да и вообще зачем предлагать, а тем более рекламировать что-то дешево в периоды ажиотажного спроса? Например, на период новогодних праздников повышаются цены на вечера а ресторане, туристические поездки. Логика понятна — в связи с высоким спросом всех качественно обслужить не получится, поэтому высокими ценами убиваются два зайца ~- уменьшается количество желающих и получается высокая прибыль. Трудно представить себе, к примеру, ресторан, который заманивал бы посетителей демпинговыми ценами на новогодний праздник и разместил бы всех желающих за фанерными столиками вокруг ресторана или вообще стоячими местами во дворе. А у МТС получилось именно так — огромное количество абонентов повелись на рекламу, и в результате большинство из них в новогоднюю ночь вопреки этой рек-, ламе просто-напросто «дешево молчали» по телефону, но зато громко ругались в адрес МТС. Сотни ругательных отзывов можно прочитать в Internet, к примеру, на конференции «Средства связи на Auto.ru».

Связь в МТС давно уже вызывает нарекания — малейшая перегрузка сети (почти любая смена софта, одновременный дозвон абонентов, к примеру в пробках, и даже, со слов МТС, «профилактические работы») вызывает лавинообразное зависание в сети МТС. Увы, приходится с грустью констатировать — МТС сегодня превратилась в ненадежную сеть, «запас по прочности» у нее минимальный. Случись, к примеру, в Москве какое-либо неординарное событие, которое вызовет обвал звонков (не дай бог, конечно), то на МТС рассчитывать не приходится, не выручит — будет висеть. Или локальное ЧП или скопление народа в какой-либо части города «повесит» связь в этом месте, то есть там, где она наиболее нужна в данный момент — сотни абонентов не дозвонятся до дома, работы, знакомых или экстренных служб. Установка нового оборудования МТС не успевает за огромным ростом абонентов. Красивая, конечно, цифра «1000000», но конкретному абоненту от этого не легче, а наоборот,

Заметки об ОпСоСах   253

Может, МТС стоит приостановиться в безудержном наборе абонентов (к примеру, временно введя плату за подключение) и обеспечить надежную связь уже имеющимся? Может, стоит активнее развивать сеть GSM-1800, которая обеспечивает гораздо большую емкость сети, чем GSM-900? Да и 4-х коммутаторов уже явно не хватает. Для МТС приостановление подключения новых абонентов из области фантастики, а ведь есть хорошие примеры, когда Internet-провайдеры временно прекращают прием новых абонентов для обеспечения хорошей связи уже подключившимся и для наращивания дополнительных мощностей для подключения новых абонентов в дальнейшем. МТС, задави жабу!

23.03.01. МТС наступает. МТС с 21.03.01 снизила цены на исходящие звонки внутри своей сети (то есть на телефоны МТС). Снизила довольно значительно, по некоторым тарифам около 50 процентов. Очевидно, что МТС пытается стимулировать «снежный ком», несколько подтаявший после введения Билайном бесплатных звонков с МТС (и МСС). Нормальный и логичный ход для того, чтобы абоненты, как и раньше, выбирали МТС потому, что у знакомых тоже МТС. Даже девиз МТС попыталась придумать в пику Билайну «Становится действительно важным, какой оператор у тебя и твоих друзей, близких, коллег». Но неудачно, ведь этот девиз как бы подтверждает эту важность, но Билайн утверждал обратное, что «не важно, какой сотовый телефон у вашего друга» (что, впрочем, неправда, но это отдельный вопрос). Вот если бы МТС написал что-нибудь вроде «все-таки важно», тогда это было бы логичным ответом Билайну.

Теперь двум абонентам МТС, платящим за телефон из одного кармана (к примеру, в семье), выгоднее звонить с телефона МТС на МТС, чем с МГТС на МТС (или наоборот), что приведет к повышенной нагрузке сети МТС. Будем надеяться, что МТС сделала выводы из своих предыдущих сбоев, и у сети есть достаточный запас прочности, чтобы не повторялись «новогодние сюрпризы», особенно после этого уменьшения тарифов, стимулирующего абонентов звонить внутри сети.

Правда, до традиции нововведение не обошлось без лживой рекламы. МТС в рекламе пишет:

• «Снижена стоимость исходящего звонка внутри сети МТС.

• Молодежный (902),

• Абонентская плата 4,

• Минута от 0,04,

• 0,29 0,14,

• 0,15 0,10.»

Да и в пресс-релизе МТС написано, что на Молодежном «экономия теперь составляет 52%». По сравнению с чем? Почему сравниваются стоимость звонков на телефоны МГТС и звонков на телефоны МТС? Ведь звонки с МТС на МТС никогда не стоили 0,29 на Молодежном, они и раньше были дешевле, чем звонки на МГТС, поэтому корректно было бы сравнить внутрисетевые звонки раньше и сейчас, здесь уже

254   ОпСоСы

«экономия» гораздо меньше. С тем же успехом можно сравнить разницу цен на меж* дугородний звонок и написать, что «экономия теперь составляет до 80%». То же са* мое и на Любимом. Еще — звездочка (*) про налоги стоит только около абонентской платы на Молодежном тарифе, хотя все остальные цены тоже указаны без учета налогов, так что ОпСоСные рекламные мульки продолжаются.

Также сотовую общественность взбудоражила новость о покупке компанией «Система Телеком» (основной акционер МТС) Питерского GSM-монополиста «Те* леком XXI». Кстати, 98% акций «Телеком XXI» принадлежат офф-шорным компани* ям — удивительно, как стратегические для России компании (коими являются и об< ладатели сотовых лицензий) норовят увести из страны деньги, а чиновники им в этом потакают.

Так вот — многие абоненты надеются на конец GSM-монополии «Северо-Запад* ного GSM», что, по их мнению, должно повлечь за собой снижение тарифов в результате возникшей конкуренции. Я бы не разделял эту эйфорию. Во-первых, пока толь-* ко «совет директоров ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) принял решение! купить 100% акций петербургского сотового оператора «Телеком XXI»». Надеюсь, что и «Телеком XXI» принял решение о продаже. В любом случае процесс покупки будеИ! долгим. Затем наверняка будет какая-то реорганизация компании, частичная смена персонала. Во-вторых, фактически МТС купил не оператора, а GSM-лицензию на этот регион, ведь те 15 базовых станций, которые сейчас есть у «Телеком XXI», конечно, не являются достаточным количеством даже для начала работы. Для того, чтобы: МТС сравниться с C-3-GSM по зоне обслуживания (а это не только С.-Петербург, а и другие регионы), потребуются огромные инвестиции и время. Далее — почему у МТС в Питере цены должны быть ниже? Скорее наоборот — 1) как уже отмечено, будут значительные начальные затраты и инвестиции на развитие сети, 2) в Питере для МТС уже не будет «зеленой улицы», как в Москве, по крайней мере, поначалу. Так что C-3-GSM еще долго будет «рулить» в своем регионе, хотя «МТС уже планирует к концу года подключить к своей сети 20.000-30.000 питерцев».

А для московских абонентов это вообще минус. Ну, конечно, возможно, что тем абонентам МТС, которые часто ездят в С.-Петербург, в будущем не придется платить за недешевый роуминг с C-3-GSM, но сейчас сеть в С.-Петербурге будет строиться за их счет, что не может не отразиться на тарифах. К тому же, видимо, что «ради получения частот в регионах и Санкт-Петербурге МТС готова отдать ряд частот в Москве третьему владельцу лицензии GSM — компании Sonic Duo» (может быть в этом секрет удачной сделки?), хотя Михаил Смирнов утверждает, что «потеря этих частот не болезненна для компании».

Вообще в планах МТС — «стать федеральным оператором сотовой связи на всей территории страны», подобные претензии и у Билайна. Посмотрим, кто кого...

21.03.01. «Больной перед смертью потел?» Иногда высказывают мнение о стандарте DAMPS в том духе, что стандарт незаслуженно обижен, что напрасно его «при-ггтппили» к чя^пытию r 7007-7010 г   что кячег/пчп г.ня.чи R тгпм г/гянляпте ныше чем

Заметки об ОпСоСах   255

нствах этого стандарта. На мой взгляд, это все-равно не принесет должных результатов. То, что качество звука в DAMPS'e довольно высокое, что нет «бизей» — не повод надеяться на успешное продвижение этого стандарта.

Во-первых, как уже отмечено, он «приговоренный» российскими чиновниками от связи, хотя это все условно.

Во-вторых, «привязанные» стандарты (x-AMPS, NMT-450i, CDMA) многих абонентов не удовлетворяют — неудобства большие. Достаточно один раз испытать геморрой, к примеру, с заменой аппарата или его ремонтом на «привязанном» стандарте, чтобы больше с этим не связываться. Система SIM-карт в GSM очень удобна. Кстати, если CDMA не «отвяжется», то тоже будут сложности с его развитием.

В-третьих, другие преимущества GSM слишком явны — стильные модные «навороченные» телефоны на любой вкус, огромный их выбор, набор услуг, роуминг по всему миру —- здесь DAMPS и «рядом не валялся».

В-четвертых, зона обслуживания в Московской области в DAMPS'e дырявая и практически не развивается — забил, видимо, на нее Билайн, в его пресс-релизах стыдливо упоминается, что сеть DAMPS «оптимизируется». Хорошая отмазка, когда почти ничего не делается, что хочешь, то и понимай под этим. БС-ки новые почти не ставятся, но, видимо, специалисты Билайна все-равно денно и нощно «оптимизируют» DAMPS. В случае, если Сонет будет развиваться и дальше такими же темпами, как и сейчас, то скоро его зона обслуживания в Московской области обгонит сеть Би-лайн-DAMPS.

Можно, конечно, привлечь к DAM PS'y> это тарифами, но, наверное, Билайну невыгодно сейчас, их снижать на DAMPS'e. Кстати, непонятно, если в развитие сети почти ничего не вкладывается, то почему тарифы в DAMPS e сравнимы с GSM-ны-ми, хотя инвестиции в GSM-сеть огромные? Или Билайн за счет DAMPS'obckmx абонентов (в том числе) развивает GSM? Ну и зачем это надо DAM PS'obckhm абонентам — платить деньги за развитие другой сети? Вон в Питере тарифы в N-AMPS'e гораздо ниже, чем в GSM'e, — иногда в несколько раз, вот это, на мой взгляд, более реальное соотношение.

Билайну (также как и МТС) надо интенсивней развивать сеть GSM, повышать ее качество, хотя бы «локально», ведь реальных конкурентов стандарту GSM сейчас не видно, все эти ЗГ (извините) — разговоры и прожекты. Только GSM должен быть не квакакающим, булькающим, пропадающим, бизданутым (интересное слово родилось), а действительно настоящим, тогда в сочетании с остальными преимуществами GSM'a другим стандартам «ловить» будет нечего.

19.03.01. Не так страшен Дракон... Заменил свою Нокиа-540 на Benefon-Dragon (по Безлимитному-89) — самый современный и «продвинутый» NMT-телефон. Но-кию-540 отдал теще в деревню. Сделал это более месяца назад, еще до платного подключения по Безлимитным, а это время тестировал связь. Хотя дом в деревне и телефонизирован, но телефон от МСС по Безлимитному-49 тарифу там не помешает. Во-первых, связь от ОАО Электросвязь-МО не отличается хорошим качеством, особенно в деревнях. Да и цены на межгород сравнимы с сотовыми. Например, звонки

256   ОпСоСы

из деревни в Москву по Электросвязь+РосТелеКом стоят примерно $0,15 за минуту в рабочее время и $0,05 в льготное (Коломенский район Московской области), в то| время как по Безлнмитному-49 $0,11 в любое время. За $49 абонентки имеем неогра* ничейный трафик входящих звонков, что для моей тещи очень актуально, из Москвц можно будет звонить ей бесплатно, а качество связи МСС и Электросвязи несравним мо. К тому же в Москве все чаще занята «восьмерка» для звонков по межгороду, а н^ МСС можно будет звонить через коммутатор. Тем более, что скоро начнется дачны^ сезон, так что по Электросвязи буду выходить в Internet из деревни.

Таким образом, Benefon Dragon — конечно, он отличается от своих NMT-пред-шественников, в первую очередь дизайном. Внешний вид и размеры этого телефона подрубили главный аргумент противников стандарта NMT-450i — о «гантелях», тс есть больших телефонах, которые попутно можно использовать для физкультуры. С Драконом этого не получится, телефон годится только по прямому назначению^ так как его размер 125x56x25 мм, вес 178 г. Конечно, с последними GSM-ными «за-ч жигалками» не сравнить, но Дракон все же меньше многих телефонов стандарта GSM. Драконы выпускаются трех расцветок — черный, фиолетовый и «под дерево».

До этого у меня были практически все NMT-телефоны, поэтому есть, с чем сравнивать. По внешнему виду и дизайну Дракон, на мой взгляд, самый лучший. По размерам он превышает только Nokia-640/650 и Tellit-A77, но по качеству связи гораздо лучше. Tellit из-за его небольшой мощности (около 0,3 Вт) даже сотрудники МСС не рекомендуют использовать, a Nokia-640/650 тоже заметно уступают в мощности Дра* кону и теоретически (0,7 Вт против 1,2 Вт), и практически.

С Драконом устойчивая связь была практически везде, где я бывал. Сравнивая Дракон с другими NMT-телефонами, заметил, что там, где, к примеру, Nokia-640 (0,7 Вт) не мог «зацепиться» за сеть и «просил роуминга», Дракон работал нормально, На Драконе значок роуминга я еще не видел ни разу. Даже при сравнительном тесте с более мощными (2 Вт) Вепейоп'ами — Дельтой и Спикой — я не заметил у Дракона проигрыша им в качестве связи.

Телефон имеет набор функций, свойственный современному дорогому телефон} (сейчас Дракон стоит 300 долларов «с копейками»): часы, будильник, виброзвонок, записная книжка на 300 номеров, калькулятор, игры и другие. Удобная функция — таймер — есть во многих Бенефонах и практически отсутствует в телефонах другю производителей — установив нужный режим, не надо беспокоиться о ежедневном включении и выключении телефона на ночь.

Телефон имеет 40 сигналов звонка, некоторые из них настолько оригинальны что не спутаешь ни с какими другими, если окажешься в окружении звонящих мобильников. Можно устанавливать сигнал индивидуально на каждого абонента из записной книжки, что при наличии некоторых признаков музыкального слуха позволяет определять, кто звонит, не глядя на дисплей телефона.

Из недостатков можно отмстить быстрый разряд аккумулятора — телефон комплектуется никель-метаялгидридной (NiMH ) батареей мощностью 800 mAh, По отзы

Заметки об ОпСоСах   257

недостаточно для того, чтобы чувствовать себя уверенно вдали от розетки, особенно Юм, кто подключен по Безлимитным тарифам с неограниченным трафиком разговоров. К сожалению для Дракона пока не выпускаются литий-ионные (Li-Ion) батареи, а также настольные зарядки-стаканы. Определитель степени заряда тоже работает не вполне корректно — полный индикатор заряда при разговоре может резко смениться па пустой, что затрудняет контроль за батареей. Есть характерный для многих NMT-юлефонов недостаток — при долгом разговоре батарея греется настолько сильно, что 1яжело держать телефон в руках. Еще — иногда срывается входящий звонок —- вибра шгудела, а до звонка дело уже не доходит, звонящему абоненту слышится отбой. По отзывам в конференции МСС это характерные глюки для Дракона, причем процент непринятых звонков может значительно отличаться в различных экземплярах. По от-швам в этой конференции с Драконом бывают и другие глюки, но, возможно, здесь бывают и глюки сети. Отличить их друг от друга на «привязанном» стандарте сложно — это не GSM, г,1\г переставив SIM-карту в другой телефон, можно определить, что глючит -- сеть или телефон.

Есть еще обычное для многих телефонов неудобство — handsfree (наушник с микрофоном) втыкается снизу, что неудобно при ношении телефона в нагрудном кармане (сбоку и сверху hadsfree втыкается у некоторых Моторол и Самсунгов).

Еще раздражает то, что на прямом номере практически не работает АОН, впрочем это баг МСС (и МГГС), так же как и у МТС, и у Билайна. В очередной раз удивляюсь, почему у Сонета АОН работает па прямых номерах? Видимо, его звонки идут но особым маршрутам. Хорошо, что у МСС этот момент несколько сглаживается тем, что абоненты с прямым номером на самом деле имеют два номера — прямой и соответствующий ему кривой, на кривом номере АОН работает хорошо. Также такое ощущение, что дозвон до кривого номера лучше, может быть потому, что при звонках на прямой номер просто происходит переадресация на кривой, что удлиняет маршрут звонка, добавляя возможные глюки на этом пути.

P.S. Недавно компания Benefon еще раз доказала, что не бросает NMT-пользова-телей (как это сделала Nokia), — анонсировала новый телефон стандарта NMT-450i — Exion, еще более компактный и навороченный. Хорошо бы он еще был менее глюка-вый. Ждсм-с...

11.03.01. Пример для подражания. «Санкт-Петербургский оператор мобильной связи FORA Communications принесла извинения своим абонентам за неудобства, которые они могли испытывать в субботу, 10 марта. Ухудшение качества связи было вызвано временными неполадками на коммутаторе FORA...». Вот пример честных и правовых отношений со своими абонентами — извиниться и объясниться перед своими клиентами на следующий день после сбоя. В связи с этим сообщением вспомнилось, что МТС так и не объяснилась по поводу своего «новогоднего подарка», неудобства от которого были несравнимы со сбоями FORA 10 марта. Да и вообще с извинениями у МТС туго — не любит она этого, да и извиняется своеобразно, всегда v МТС кто-го другой виноват, только не она. После знаменитой августовской аварии 2000 года только через несколько дней МТС дала невнятные объяснения, которые

258   ОпСоСы

абоненты метко окрестили как «версия про пьяного экскаваторщика, который перб рубил кабель». После этого было еще несколько сбоев и аварий в МТС, но толыа после пары из них МТС что-то сообщила, причем опять довольно оригинально. Об раза МТС пыталась, что называется, «перевести стрелки». Один раз попыталась сва лить вину на своего партнера Motorola, сообщив, что «произошел сбой программна го обеспечения на контроллерах, находящихся на участке опытной сети GPRS», по1 ставщиком которого является Motorola (заодно прорекламировав скорый ввод 1 эксплуатацию GPRS). А в другой раз вообще, не мудрствуя лукаво, просто опублиш вала письмо одного из руководителей компании Siemens президенту МТС Михаил] Смирнову, в котором абонентам МТС приносились извинения за «сбои в работе од< ного из пяти центров коммутации Siemens». Интересно, это письмо опубликовали < разрешения Siemens? Ведь оно было адресовано не абонентам МТС, а лично прези; денту МТС. Еще интереснее то, что от МТС извинений так и не последовало, а вед) абоненты заключали договор с МТС, а не с Siemens, поэтому все объяснения от должны получить непосредственно от МТС. А выставлять для объяснений компа« нию-партнера, ответственную за отдельные узлы системы связи, неправильно ни юридически, ни этически.

05.03.01. Заканчивая тему. Билайн-GSM все-таки изменит БП и на всех кредит* ных тарифах, уменьшив его до 5 секунд. В качестве компенсации (?) абонентская пла< та будет уменьшена на $ 1. Как объясняет Билайн, по результатам «проведенного ста* тистического анализа, которые показывают, что для определения абонентом факта, что звонок является ошибочным, пятисекундный интервал является достаточным» Увы, это заблуждение. В том-то и парадокс ситуации, что «бороться с халявщикамии таким способом бесполезно — есть категория абонентов, принципиально пользующихся БП при большинстве звонков и будет пользоваться им, каким бы он ни был Сделают БП 1 секунду — все-равно будут втискиваться в халяву. Более того, еслр раньше «халявщики» укладывались в один БП, то теперь для своих сообщений он* будут делать несколько звонков, что гораздо больше нагрузит сеть. Ведь, к примеру один звонок в 9 сек для сотовой сети нагрузка гораздо меньшая, чем, скажем 3 звон< ка по 3 секунды. А вот выслушать действительно «ошибочный звонок» и на него от ветить в большинстве случаев за 5 секунд нельзя (за 3 тем более), так что все эти потуги ОпСоСов вхолостую. Интересная деталь — в тарифах на сайте Билайна написанс «За телефонный разговор длительностью менее 60 секунд взимается плата в размер! стоимости минуты эфирного времени. Местное эфирное время телефонного разгово ра длительностью 60 и более секунд оплачивается ПОСЕКУНДНО». Про БП вообще ничего нет. Может, Билайн готовит почву для полной отмены БП?

P.S. (13.03.01). Из вчерашнего пресс-релиза Билайна: «одновременно нетарифи цируемый порог времени разговора в этих планах будет уменьшен с 8 до 5 секунд, чт< также связано с задачей повышения качества работы сети для действующих клиен тов». Утопия. По вышеназванным причинам, скорее всего, это приведет к обратном результату. Так что лозунг абонентов тот же — даешь посекундку с первой минуты!

Заметки об ОпСоСах   259

01.03.01. 5 секунд! 3 секунды! Кто меньше? Питерский оператор C-3-GSM ввел новый тариф «Универсальный» для абонентов СПб и области, основное его отличие от старых в том, что теперь только «входящие вызовы, продолжительностью менее 3 (трех) секунд, не оплачиваются», за все остальные звонки надо платить (на старых тарифах БП равен 10 секундам на входящих и исходящих звонках). По совпадению после моей статьи «А нужен ли дешевый GSM?» многие операторы увеличили (косвенно или явно) свои тарифы — к примеру, Билайн-GSM объявил об уменьшении БП с 9 до 5 сек, МСС ввела дорогое подключение по Безлимитным тарифам, C-3-GSM уменьшил БП на новом тарифе (фактически убрал его). Возможно, что по старым тарифам C-3-GSM подключать не будет, хотя из-за более дешевого эфирного времени на новом тарифе многие абоненты сами на него переходят (кстати, интересно, какой БП будет для роумеров, к примеру МТС и Билайн-GSM?). По слухам и МТС собирается сделать что-то похожее. Тенденция налицо. Что тут сказать? Повторюсь — как абонента, меня это не может радовать, но на месте операторов я бы тоже так делал. Вообще удивляюсь, как наши ОпСоСы позволили себя втянуть в эту гонку на понижение тарифов для хапанья абонентов, когда можно набирая абонентов гораздо меньшими темпами иметь больше прибыли. На мой взгляд, в Москве и в С-П есть возможность дальнейшего повышения тарифов. Единственно, что хочется отметить, это необходимость цивилизованного повышения тарифов (см. «Дорогой» — не значит «жлобский»). Билайн изменил условия действующих тарифов, МСС не дотянула до обещанного срока подключения по Безлимитным (хотя юридически в обоих случаях чисто). C-3-GSM сделал еще более чисто — ввел.новые тарифы с новыми условиями. Возмущает только издевательское значение БП — «менее трех секунд», то есть для гарантии бесплатности на счетчике телефона должно быть 1-2 секунды. Тут не то что ответить про ошибку, а к уху-то телефон не всегда можно успеть поднести. Честнее было бы тогда вообще убрать БП, но ОпСоСы, наверное, кайфуют, представляя как абоненты судорожно пытаются втиснуться в БП (если его так можно назвать), но все равно не успевают и платят за целую минуту (на Универсале — за 10 сек, но они стоят не намного меньше, чем минута). Опять логично напрашивается посекундка, ведь использование абонентами БП не стремление к «халяве», а нормальная ответная реакция абонентов на поминутное округление ОпСоСами, но ОпСоСы хотят увеличить свои доходы жлобскими методами.

23.04.01. Снова про «акцию халявы». Поступили подробности проведения акции халявы для избранных абонентов Билайн-GSM. Странная все-таки акция. Народ в России вообще, а абоненты ОпСоСов, в частности, устроены так, что если где-то будет хорошо, то толпой побегут туда без всяких сомнительных опросов. Более того, отсутствие всякой публичной рекламы отнюдь не снизит интереса к предмету. Главное, чтобы было отличное сочетание цена-качество. А у Билайна, видимо, этого нет, раз приходится доказывать это такими странными акциями. Да и вообще, очевидные вещи доказывать нет необходимости. Зачем прикрывать эту акцию необходимостью каких-то опросов? Достаточно зайти на любой форум по сотовой связи, и можно получить представление о качестве связи в Билайне. Или опрос на сайте Билайна

260   ОпСоСы

провести. А результаты опроса избранных и так понятны — «на халяву и уксус слад-, кий», тем более многие «тестеры» будут расслабляться с ним на майском отдыхе. Да и приоритет этих номеров можно сделать высоким, так что «бизей», отсутсвия сети И| других глюков Билайна не будет. Какая уж тут объективность? По-моему, просто Билайн сделал подарок на праздники прикормленным журналистам.

22.04.01. Рекламная пурга продолжается. По радио и ТВ пустили очередной оболванивающий ролик МТС: «С 21 марта в тарифном плане Молодежный стой-, мость минуты разговора с абонентом МТС стала ниже в 2 раза: вместо 29 центов — 14, а ночью — всего 4 цента». Странно, что спохватились только через месяц, до этого рекламировали тарифы Экономный и Деловой с таким же враньем. Про НДС опять — если разберешь.

Трюк этой рекламы в том, что МТС якобы сравнивает новую стоимость исходящих звонков внутри сети МТС (а не в сети МТС), то есть с МТС на МТС ($0,14) и стоимость местных звонков ($0,29 днем, $0,04 ночью). Почему так? С таким же успехом могли сравнить и с межгородом. А рассчитана эта реклама на то, что абоненты подумают об уменьшении в 2 раза всех звонков в сети МТС, что собственно и происходит — судя по отзывам в on-line и off-line, тысячи абонентов введены в заблуждение и тщетно надеются на «экономию до 50%». А что реально произошло? Всего лишь снижена цена только на исходящий звонок с МТС на МТС с $0,20 до $0,14 — и все! А шуму, как на ценовую революцию в сотовой связи.

В общем, рекламный понос продолжается, МТС и Билайн бьются за звание самого лживого и «мутного» оператора, борьба идет с переменным успехом. Противно...

21.04.01. Что «мутят» Билайн и МТС? С начала года Билайн стал публиковать места установки новых БС (базовых станций) с точностью до района, а не как раньше, указывая названия населенных пунктов, рядом с которыми установлены БС, МТС вообще перестала упоминать про БС-ки в своих месячных бюллетенях. А что такое с точностью до района? Какая абоненту польза от информации, что, к примеру, БС-ки установлены, в том числе, и в Коломенском районе? Никакой, сколько БСок — 1, 2, 3 ...? Или просто старые «подкрутили»? Да и вообще, Коломенский район занимает площадь более 100 тыс. гектаров, где именно установили БС? Для нормального покрытия такого района GSM-ной сетью требуется более десятка БС. '

До этого МТС и Билайн охотно указывали населенные пункты (или улицы в Москве), где установлены новые БС. Почему перестали? Ссылки на какое-то распоряжение МинСвязи неубедительны. Где оно? Номер, реквизиты? Обычно ОпСоСы дело-не-по-делу суют какие-то распоряжения, приказы, а здесь — тишина. Почему абоненты должны верить на слово АС (им соврать, как два байта переслать) или сами искать приказы МинСвязи? Абонент заключал договор с ОпСоСом, и ОпСоСы согласно ЗоЗПП обязаны предоставить абонентам полную информацию об оказываемых ими услугах.

А может, нет никакого приказа МинСвязи? Вот, к примеру, из новостей МСС от 15.03.01: «Введена в действие новая базовая станция в Москве в районе площади Ин-диры Ганди (пересечение Ломоносовского и Мичуринского проспектов)». Из новое-

Заметки об ОпСоСах   261

юй C-3-GSM от 11.04.01: «Введена в эксплуатацию новая базовая станция в г. Грязо-1юц (Вологодская область). Кроме МТС и Билайна, никто приказы МинСвязи не выполняет? Или Билайну и МТС реально хвастаться нечем? Что-то мутят, а еще «открытые компании»...

19.04.01. Снова про Общество, Из новостей Билайна: «6 апреля 2001 года в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» состоялся круглый стол по вопросам использования мобильных телефонов в автомобиле. В нем приняли участие Директор по продажам АО «ВымпелКом» (БИ ЛАЙН) Михаил Яковлев, Председатель Общества потребителей мобильной связи Павел Виг, начальник отдела дорожно-патрульной службы управления ГИБДД Москвы Александр Борисов, и завотделом информации журнала «Автопилот» Сергей Шерстенников».

Общество регулярно упоминается в прессе, только почему-то, в основном, вместе с Билайном — ь пресс-релизах Билайна, в журнале «Мир Билайн», на сайте Билайна, на пресс-конференциях Билайна, интервью с представителями Билайна, да и само Общество является корпоративным абонентом Билайна (об этом уже писал). Слишком уж однобоко. Конечно, надо контачить с представителями Билайна, но где контакты с другими операторами? В конференции на сайте Общества иногда тусуются инсайдеры Билайна — кстати, само название конференции чего стоит -— «Билайн против МТС», правда, в последнее время достается Билайну на конференции больше других, рекламное вранье и сбои сети достали даже самых горячих поклонников Билайна. И последний опрос на сайте Общества показал, что большинство абонентов считают, что качество сети Билайн-GSM в этом году ухудшилось, а сеть МТС, наоборот, стала более качественной и надежной.

В случае, если Общество претендует на независимость, то надо добиваться контактов со всеми операторами, даже если для этого надо приложить немалые усилия. Общество оправдывается тем, что на контакт с ним идут только представители Билайна. Объяснения неубедительные, со всеми можно (и нужно) найти контакт, представители операторов — люди вменяемые, и шугаться Общества им нет причины. А поддерживать контакты только с теми, с кем сложились нормальные отношения можно, но со стороны это кажется ангажированностью, и никакой независимостью не пахнет. Да и то, что Общество- действительно хочет контактов и объективности, тоже сомнительно. Вот, к примеру, предполагаемая акция о проверке качества сотовой связи в помещениях — исключены МСС и Сонет? Почему? Объяснения про МСС притянуты за уши, а про Сонет даже не сочли нужным причину придумать. Будет прикольно, если по поводу Сонета Общество выдаст фирменный Билайновский аргумент, что Сонет формально не является мобильной связью. В случае, если бы Общество стремилось показать свою независимость, оно бы включила МСС и Сонет обязательно, в любом случае. А так, даже видимость независимости лень создавать. При таком подходе можно предсказать и результат акции — с большой долей вероятности это будет Beeline-Digital, то есть сеть Билайн-DAMPS, которую пропагандируют некоторые члены Общества.

264   ОпСоСы

К сожалению, вранье теперь стало неотъемлемой частью рекламной политики Билайна. Такое впечатление, что менеджеры Билайна отчаялись привлечь внимание к компании честными методами и пытаются заманить абонентов в свою сеть любой ценой. МТС, правда, тоже не отстает: чего стоит, к примеру, вранье о скидках при звонках в сети МТС, хотя на самом деле есть скидка только при звонках внутри сети МТС, а это разные вещи, но уже многие абоненты МТС, благодаря лживой рекламе ошибочно полагают, что теперь они платят на экономном 12 центов за минуту.

Еще произошла утечка (преднамеренная?) информации о какой-то странной акции по бесплатной раздаче телефонов для тестирования сети Билайн-GSM якобы для ее реабилитации в глазах сотовой общественности и абонентов. «Мы все время рассказываем, что сеть у нас не хуже, что покрытие у нас больше, что мы устанавливаем по одной базовой станции вдень. Но представления о качестве продукта все равно базируется на стереотипах». Во-первых, сомнительно, что темпы установки БС в Билайн-GSM и сейчас такие. Во-вторых, насчет стереотипов в мобильной связи вообще неуместно. Большинство абонентов чутко реагируют на положительные изменения, и если бы качество сети Билайн-GSM действительно заметно улучшалось, приток абонентов увеличился бы без всяких акций. И ни к чему этот «опрос по итогам тестирования», достаточно зайти на любой форум по сотовой связи и почитать отзывы абонентов, и все станет ясно, с начала года Билайн-GSM колбасило периодически, так что «стереотипы» подпитываются реальной практикой. Кому втирать по ушам? В Internet это не удастся — здесь свобода слова, да и народ ушлый. В случае, если только из офф-лайна народ заманить на недостоверную рекламу. Сейчас абоненты предпочитают идти в МТС, по крайней мере, по словам знакомых дилеров и менеджеров из салонов связи.

Хочется заметить, что забавный аргумент я недавно услышал от одного такого менеджера про предпочтение. На мой вопрос, к чему лично он рекомендует подключаться, когда клиенты спрашивают его совета, он ответил -— «конечно к МТС, у них договор проще заполнять — мне писанины меньше». В маркетинге мелочей не бывает.

08.04.01. Кидняк? В последнее время появились фирмы, предлагающие подключение по корпоративным тарифам Билайна. Корпоративные тарифы Билайна довольно выгодны, но индивидуальный абонент к ним подключиться не может, поэтому к таким фирмам абоненты проявляют высокий интерес. К слову сказать многие фирмы в массовом порядке сейчас переходят на этот тариф. Наткнулся в Internet на рекламу одной фирмы, подключающей по корпоративному «со стороны», есть и другие аналогичные конторы.

Не хочу никого обидеть подозрениями, но некоторые вещи странны, больше всего смущает основной интерес фирмы — 5% за обработку счетов. На какое количество абонентов рассчитывает фирма? Берем реальный вариант — 100 абонентов, средний расход, допустим, $10 в месяц (реально), итого $1000. 5% = $50, за такую сумму будет возиться фирма? Смешно. Берем максимальный вариант — 1000 клиентов по $20 в месяц в среднем, итого $2000, 5% = $1000. За прибыль $1000 в месяц фирма будет во-

Заметки об ОпСоСах   265

зиться с таким геморроем, как обслуживание и разбирательство с 1000 абонентами? Учитывая, что их легко может кинуть и на гораздо большую сумму даже один клиент, тогда они вообще окажутся в глубоком убытке. Ведь можно наговорить по межгороду и не оплатить, система-то кредитная. А если кинут несколько человек? Якобы гарантия, что «с неоплатившим будет заниматься Служба безопасности нашей фирмы, а там работают бывшие сотрудники милиции» вообще смешна. Да хоть действующие сотрудники. В случае, если они будут действовать неправовыми методами, то сами эти сотрудники могут оказаться под следствием, а фирма накрыться. В случае, если правовыми, то будут по суду годами пытаться получить деньги с неплательщиков (если найдут их), что может оказаться еще более затратно. При неоплате общего счета отключат телефоны всем абонентам этой фирмы (Билайн не будет ждать, пока найдут неплательщиков), значит фирма будет вкладывать свои деньги? Сомнительно, зачем фирме такие убытки? Основной доход фирма будет иметь с подключений? Но это одноразовый доход, это неинтересно для фирмы. Поэтому у фирмы будет очень большой соблазн однажды свалить с залогами абонентов, а абоненты к тому же потеряют и свой телефонный номер. Что-то экономическая составляющая этого проекта не вырисовывается, поэтому он весьма подозрителен. В случае, если у фирмы к тому же нет офиса и все подключения происходят при встрече, то это еще больше усиливает подозрения.

P.S. После обсуждения этой фирмы в форумах в Internet (к примеру, на ixbt), руководство Билайна настоятельно попросило директора фирмы закрыть свой сайт (по словам самого директора), что и было сделано.-Наверное, это правильно, ведь в случае кидняка шум поднимется немаленький и обвинять будут заодно и сам Билайн. Хотя ничто не мешает фирме привлекать клиентов* публикуя объявления на досках по связи в Internet.

04.04.01. Билайн опять висел. По комичному совпадению практически одновременно с объявлением в конце января вице-президентом АО «ВымпелКом» «стратегии тотального качества» (31.01.01), у Билайна-GSM начались проблемы со связью, а у МТС прекратились. Во втором полугодии прошлого года (включая пресловутый «час новогодних поздравлений) у МТС было несколько серьезных сбоев, что послужило поводом для подтрунивания абонентов Билайна над абонентами МТС. Теперь ситуация поменялась. Практически весь март Билайн-GSM периодически колбасило на тарифах БИ+ — отсутствие сети, сплошное «бизи», невозможность активировать платежную карточку. Причем на эти глюки не было внятных объяснений и извинений со стороны Билайна. Опять же по странному совпадению у МТС в этом году серьезных сбоев не было.

Вот и вчера (03.04.01) многие абоненты Билайн-GSM (на всех тарифах) стали жертвой, как метко выразился участник одной из конференций по связи, «стратегии анального качества» — не было возможности пользоваться связью в течение нескольких часов. По традиции — никаких извинений (только для читателей Сотовика и Коммерсанта). На официальном сайге -— молчок, видимо, чтобы западные инвесторы не дергались. Вот, к примеру, некоторые падения Билайн-GSM в этом году в со-

266   ОпСоСы

общениях только одной конференции — «Средства связи» на auto.ru, каждое их этих сообщений — только корень флейма. На других конференциях по связи примерно такая же картина.

30.05.01. Пойдет ли корм в коня? ВымпелКом (торговая марка Билайн) 30.05.01 объявил о том, что подписано соглашение с Альфа-Эко, входящим в консорциум российских компаний Альфа групп о покупке стратегического пакета акций в компании ВымпелКом и компании ВымпелКом-Регион. Некоторые уже окрестили его сделкой года. Хочется заметить, что удивительное совпадение, что Вымпелком вышел в прибыль именно к сделке, как будто специально подогнали прибыльность за 1-й квартал, увеличив, к примеру, убыток за 4-й. Так что получилось, как надо. Но найти инвестора — это только начало серьезной работы, главное — чтобы вложенные деньги не вылетели в трубу (в буквальном смысле), а приносили прибыль.

Не верится, что компания, которая:

• постоянно врет в рекламе (по опросам, является самым лживым ОпСоСом);

• врет в ответах абонентам;

• колбасится от своих же технических новинок, будь то переход с 901 на 903, будь то введение бесплатных входящих с МТС и МСС;

• в детализации указывает «входящий звонок» вместо конкретного номера, при этом в АС Билайна врут про «техническую невозможность» этого. На поверку оказывается, что звонки с телефонов Билайна же и обратно тарифицировались, как городские (и все молчком, без каких-либо извинений);

• почти полгода не может сделать такой технический пустяк, как дозвон через автоматический коммутатор на все номера 8-903;

• меняет тарифы в одностороннем порядке в худщую для абонентов сторону (к примеру, введение оплаты за SMS на тарифе Серебряный, урезание бесплатного порога с 9 до 5 секунд);

• урезает бесплатный порог для пресечения халявы, но в тоже время позволяет гонять свою сеть бесплатными входящими нахаляву круглосуточно;

• презентует якобы новый тариф, просто переложив телефон в другую коробочку;

• и еще делает кучу всяких жлобских штучек (это только за последние полгода).

В общем, эта компания поднимется без радикальных кадровых и идеологических изменений, какие бы деньги в нее не вложили. Чудес не бывает, не в коня корм! Будем надеяться, что специалисты из Альфа-групп дадут по рукам маркетологам Билайна за их «эксперименты», а лучше вообще их заменят, если хотят, чтобы их деньги эффективно работали.

28.05.01. «Приятно за бесплатно» — надолго ли? Бесплатные входящие с МТС и МСС на Билайн-GSM — действительно приятная халява для абонентов, пусть с оговорками, с Билайновскими штучками, но тем не менее, это работает. Но возникает

Заметки об ОпСоСах   267

вопрос — а оправданное ли это расточительство для Билайна? Вот, к примеру, в конференциях по связи многие хвалятся, что они часами могут говорить с МСС-анли-митчиками. Но МСС за это имеет со своих абонентов немаленькую абонентскую плату, а вот сеть Билайна можно использовать круглосуточно всего от $5 в месяц для индивидуальных абонентов, а на корпоративных тарифах вообще бесплатно! Возьмем и повременные звонки — к примеру, с МСС на Билайн-GSM — для МСС эти звонки бесплатны только в пределах лимита, предусмотренного тарифом, а для Билайна все такие звонки бесплатны. Возьмем звонки с МТС на Билайн-GSM — пред- . положим в какие-то дни звонки МТС—>Билайн составляют около миллиона минут (вполне реальная цифра). Выручка МТС от этих разговоров составляет около $200 тыс в день. А что имеет от них Билайн? На мой взгляд, дырку от бублика, а ведь нагрузка на сеть от них примерно такая же, как у МТС. Возможно, есть какие-то деньги за межсетевой трафик, но я думаю, они незначительны. Какой еще оператор позволяет гонять свою сеть круглосуточно за копейки? Не от этого ли «system busy» стало обычном делом для Билайн-GSM?

Странная все-таки маркетинговая политика у Билайна — удавился за бесплатный порог, даже изменив условия в одностороннем порядке, а в то же время халяву развел с входящими. Может, от такой дерготни маркетинга и не может Билайн из убытков вылезти, а МТС имеет устойчивую прибыль и мощно развивается, уверенно идет в регионы, в том числе и в С.-Петербург?

На мой взгляд, Билайн может отменить эту халяву с бесплатными входящими как резко убыточную. Особенно, если новые акционеры из Альфа-Групп дадут по рукам маркетологам Билайна за такие эксперименты. Зазывать к себе халявщиков бесплатными звонками ума много не надо, а вот чтобы привлекать абонентов и в то же время получать достаточную прибыль для развития сети, нужна серьезная работа. Посмотрим, как Билайн выйдет из этой ситуации.

24.05.01. Сонет — все по-честному! 22.05.01 в сотовой сети Сонет произошел первый серьезный сбой за несколько лет с начала работы сети, повлекший за собой отсутствие связи во многих местах в Москве и Подмосковье. Неприятная ситуация, от которой никто не застрахован, — многие помнят прошлогодние сбои в МТС и сбои в Билайне в этом году. Показательна реакция руководителей Сонета на этот сбой — уже через несколько часов на сайте Сонета были объяснены причины сбоя и извинения абонентам от имени компании. Была даже пересчитана абонентская плата за этот день — пустячок, а приятно (кстати, пустячок для абонентов, но не для Сонета). В связи с этим вспоминается реакция МТС и Билайна в аналогичных случаях — иногда извинения были, иногда были, но не сразу, иногда не было вообще никаких извинений. Например, МТС так и не извинилась перед своими абонентами за «час новогодних оскорблений», а за сбой 23.01.01 в сети МТС перед абонентами извинялась почему-то компания Siemens, от МТС извинений так и не последовало, хотя абоненты заключали договор на оказание услуг связи с МТС, а не с Siemens, поэтому все объяснения и извинения они должны получать непосредственно от МТС.

268   ОпСоСы

Вообще, Сонет пока производит впечатление самого честного сотового оператора Москвы. Только не надо ставить в вину Сонету несоблюдение (скажем так) «фиксированной» лицензии, которая, кстати, вчера была продлена. Мобильность Сонета — это отдельный, набивший оскомину, вопрос, причем вопрос к нашим чиновникам от связи.

Абоненты заждались честного оператора, Сонет оказался таким. Да и в любой сфере народ устал от обмана, поэтому, к примеру, такая популярность у компании Ростокино-Лада со слоганом «все по-честному!». А ведь всего-то цены на автомобили, объявленные по телефону, соответствуют тем, по которым продают, хотя цены не являются самыми дешевыми. Как мало надо людям, хотя их можно понять, когда многие другие компании заманивают по телефону к себе якобы дешевизной, а потом на месте «разводят».

Абоненты устали от лживой рекламы ОпСоСов, тарифов без НДС, псевдо-посе-кундки и всяких жлобских штучек. Сонет во многом является приятным исключением в этом смысле. Реклама Сонета (и МСС), но опросам абонентов, наиболее корректная, тарифы на своем сайте Сонет теперь указывает с учетом НДС, не применяя этот дешевый трюк, как другие ОпСоСы (еще бы в названиях тарифов НДС учесть). Настоящая посекундка — честный способ получения денег с абонентов. Лично для меня в подключении к Сонету посекундка сыграла не последнюю роль — уже достало платить другим ОпСоСам стоимость минуты за разговоры в 10-20 секунд, в результате чего реальная стоимость минуты в этих случаях получается выше в 3-6 раз (к примеру, вместо хваленых $0,22 получается $0,66-1,32!). При переадресации с телефонов Сонета на телефоны других московских ОпСоСов не берется повременная плата, только абонентская плата, причем всего $6, в Билайне $18, в МСС, в основном, тоже $18, в МТС абонентской платы за переадресацию нет, но берется повременная оплата даже при переадрссации на телефоны МГТС. В АС Сонета удивились моему вопросу про переадресацию на другие мобильные — «А за что брать деньги, если после переадресации звонка сеть Сонета не используется?». Что тут сказать? Вроде логично, но почему тогда другие ОпСоСы беруг за это деньги? Технические особенности или все та же жирная Жаба?

Из этого положительного ряда выбивается накрутка в Сонете 3% (в Билайне — 1%, МТС и МСС рассчитываются с абонентами по курсу ЦБ). Эти 3% кажутся абонентам жлобской накруткой. В случае, если без этих 3% нельзя, неужели нельзя их завуалировать в тарифах, чтобы они не раздражали абонентов?

Еще хотелось бы, чтобы рекламные заявления Сонета про «самый безопасный стандарт» сопровождались ссылками на научные данные и исследования на эту тему.

По привычке хочется написать что-нибудь более злобное и про Сонет, но пока нет повода. «Будем искать...»

23,05.01. Мобильно-МГТС-ный анлим. В случае, если у вас есть возможность часто пользоваться телефонами МГТС, то есть смысл использовать для мобильной связи комбинированный тариф -— мобильный+переадресация па МГТС, иногда требуется переадресация на другие мобильные или подмосковные телефоны (Электре-

Заметки об ОпСоСах   269

связь-МО). Получается такой своеобразный комбинированный тариф — мобильно-МГТС-ный анлим.

Например, я часто бываю дома и еще в паре мест, где могу использовать городские телефоны практически без ограничений (ловить меня по всем телефонам звонящему неудобно), поэтому рассмотрел подобные варианты, предполагая сократить свои расходы примерно раза в три, cq $100 в месяц на входящем анлиме от МСС с прямым номером ($89+АОН+исходящие). Может, кому еще пригодится. В таблице представлены некоторые варианты таких комбинированных тарифов с прямыми номерами. Тарифы с кривыми номерами, естественно, дешевле. МТС нет в таблице, так как при переадресации с МТС, в том числе и на телефоны МГТС, берется повременная оплата, что при большом трафике переадресованных звонков невыгодно, поэтому рассматриваю только варианты с фиксированной оплатой за переадресацию без повременки. Кроме сотовых операторов можно пользоваться для такого режима и проводными, в таблице для примера приведен Совинтел.

21.05.01. БИсплатный сыр. Контора жены, поддавшись всеобщей «корпоративной халявизации», подписалась на Билайновский корпоратив (Билайн-GSM). Вообще, сейчас многие любители халявы кучкуются в Билайновские' корпоративы или ищут, куда приткнуться, чтобы, к примеру, вместо обычных 10 долларов в месяц платить 5. Настоящие корпоративы со средним счетом от $50 здесь я не имею в виду, хотя именно для них, на мой взгляд, вообще есть смысл операторам предлагать корпоративные тарифы, впрочем, как и делают другие операторы.

Поюзал и я корпоратив от Билайна. Первые впечатления — не очень. В деревне моей практически не работает (Коломенский район), иногда можно поговорить на чердаке, хотя на карте на сайте Билайна это место обозначено, как зона уверенной связи. МСС там работает почти нормально, МТС — уверенно, Сонет пока глухо, но обещают связь в четвертом квартале, Билайн-DAMPS тоже глухо, но ничего не обещают...

Сеть Билайн-GSM у меня была занята чаще, чем у МТС. Иногда несколько раз звонишь на этот телефон — короткие гудки, хотя абонент ни с кем не разговаривает. Хотя это и понятно — халявные входящие делают свое дело — загружают сеть. Где еще можно найти оператора, который предоставляет возможность круглосуточно (теоретически) разговаривать по телефону за сумму от $0 в месяц (на индивидуальных ТП от $5 в месяц)? Постоянно в конференциях попадаются сообщения типа «какой молодец Билайн, я теперь часами разговариваю с любимым (любимой), у которого (к примеру) анлимит от МСС». Понятно, что халявщикам зашибись, а самому «молодцу»? Предоставлять свою сеть круглосуточно за бесплатно??? Нонсенс! И чего удивляться на огромные убытки Билайна после таких «нововведений»? И чего удивляться на то, что в Билайне все чаще «system busy»? И дозваниваться будет все сложнее не только халявщикам, но и тем, кто платит за связь сполна. Мне кажется, что Билайн одумается и как-то ограничит бесплатные входящие, когда увидит, насколько они убыточны, изменив тарифы в одностороннем порядке, как это было с бесплатным порогом. И абоненты опять схавают.

270   ОпСоСы

Удивило отсутствие дозвона через коммутатор на многие телефоны серии 903. Странно, что компания, претендующая на первенство в введении, к примеру, GPRS, не может сделать уже почти полгода такую пустяковую фичу (по сравнению с другими техническими потугами Билайна). В случае, если еще учесть и неправильное определение таких номеров (определяются как 901-), то неудобства абонентам Билайна очевидны. Наверняка большая часть новичков с телефонами 903- натыкалась на эти траблы.

Очень непривычно после других операторов разговаривать «вслепую» — не знаешь, сколько на счету, невозможно контролировать свои расходы. Вопреки некоторым советам попросить в 611 сообщить текущие расходы, там отказались это сделать, порекомендовав дождаться детализации. Большое спасибо за рекомендацию /.

Но, как оказалось, не зря ждал детализацию. Детализация поразила своей жуликоватостью. Некоторые звонки на Билайновские же телефоны (по коду 903) тарифицировались как городские (в частности 27.04.01)! Что тогда удивляться, что некоторые звонки на МТС и МСС Билайновский коммутатор «не может» индентифи-цировать, если и свои родные «в упор не видит»? Самое интересное, что все входящие звонки обозначены просто как «Входящие», без указания номеров — вот где возможность для обмана (так же, как и на индивидуальных ТП)! Как абонент может узнать, правильно тарифицированы звонки или нет? Судя по «странному» биллингу Билайна, верить ему «на слово» нельзя. После сверки нескольких детализаций других участников корпоратива выяснилось, что и некоторые входящие звонки с Билайна же тарифицировались, как городские. В АС Билайна обещали пересчитать исходящие звонки, а входящие пересчитают, если конкретно указать ошибку. А как можно указать все ошибки при отсутствии в детализации информации о номерах входящих звонков? Как вообще абонент может контролировать правильность тарификации входящих звонков? В АС посоветовали записывать информацию по каждому звонку (номер, дату, время, продолжительность), а потом сверять правильность тарификации по детализации — «удобно», конечно. На пожелание указывать и номера входящих звонков в АС ответили, что «нет технической возможности»! Хоть бы научили АС не позориться такими ответами — коммутатор Билайновский определяет номера, на телефонах номера определяются, а в распечатке их указать нет технической возможности? Ну-ну. Где-то читал мнение, что это Билайн так заботится о «конфиденциальности» для своих абонентов. Спасибо, не надо. Во-первых, почему это для секретности входящие звонки надо скрывать больше, чем исходящие? Во-вторых, если абонент сам просит указывать и входящие звонки тоже, почему это нельзя сделать? Еще — продолжительность всех звонков длительностью менее одной минуты указывается как 1,00 — как проконтролировать звонки, к примеру, (не)уложившиеся в бесплатный порог? В общем, эта детализация создает возможность для злоупотреблений со стороны Билайна и невозможность полного контроля со стороны абонента. Сообщения о неправильной тарификации в Билайне периодически появляются на

Заметки об ОпСоСах   271

15.05.01. Куда прорвало Билайн? «Московский комсомолец» 14.05.01: «БИЛАЙН» СОВЕРШИЛ ПРОРЫВ В 2000 ГОДУ. Так сильно нашумевший в конце прошлого года шаг одного из крупнейших российских сотовых операторов «БиЛайн» с отменой платы за входящие звонки с телефонов других операторов был по достоинству оценен владельцами мобильных телефонов. По итогам проведенного в Internet опроса «Сотовые итоги 2000 года», эта акция компании была названа «Прорывом 2000 года».

Мнение абонентов вполне понятно. Во-первых, это позволяет владельцам телефонов «Би Лайн» экономить на входящих звонках до 30%. Во-вторых, во всем прогрессивном мире уже давно зарекомендовал себя принцип СРР (платит звонящий). Схема работает очень просто: если ты хочешь услышать человека, ты же и платишь за звонок. По такому же принципу построены разговоры абонентов «Би Лайн» с абонентами других сотовых сетей. А вот на Украине Рада уже готова поддержать закон о запрещении взимания сотовыми операторами платы за входящие звонки. Правда, нельзя сказать, что мы должны идти по такому же пути: единственный закон, регулирующий такие вопросы, — это рыночная конкуренция.

Причина такого шага в «БиЛайне» объясняется очень просто: компания лояльно относится к своим абонентам, что дает ей колоссальное конкурентное преимущество. На сегодняшний момент зона охвата в Москве и области у компании ничуть не меньше, чем у конкурентов, а автоматический роуминг в сети «Би Лайн GSM» работает в 95 странах мира. Поэтому сейчас самым важным становится любовь к своим абонентам. Этим тезисом руководствуется компания, предпринимая все то новые шаги к улучшению качества связи и обслуживания клиентов. Хочется заметить, что к дачному сезону компания готовит новое предложение для своих клиентов, однако пока информация о том, что именно, не разглашается».

Очередная статейка для оболванивая абонентов. Про «входящие звонки с телефонов других операторов», «других сотовых сетей» уже много написано, как и вообще про недостоверную рекламу Билайна (и других ОпСоСов) И этот «прорыв» Билайном был сделан отнюдь не оттого, что «компания лояльно относится к своим абонентам», и не «любовь к своим абонентам» этому причина, а отчаянная попытка присосаться к реальному (а не самоназванному) лидеру по количеству абонентов — МТС, для того, чтобы остановить «снежный ком» подключения «к МТС из-за МТС».

А что это за сенсационное «новое предложение» к дачному сезону для своих клиентов, настолько засекреченное? И когда оно будет «разглашаться», ведь дачный сезон давно начался? Скорее всего — это просто «выдающийся» маркетинговый ход Билайна по превращению тарифа Профи в тариф Дачник путем добавления названия тарифа, видимо, тоже от большой «любви к абонентам».

270   ОпСоСы

Удивило отсутствие дозвона через коммутатор на многие телефоны серии 903. Странно, что компания, претендующая на первенство в введении, к примеру, GPRS, не может сделать уже почти полгода такую пустяковую фичу (по сравнению с другими техническими потугами Билайна). В случае, если еще учесть и неправильное определение таких номеров (определяются как 901-), то неудобства абонентам Билайна очевидны. Наверняка большая часть новичков с телефонами 903- натыкалась на эти траблы.

Очень непривычно после других операторов разговаривать «вслепую» — не знаешь, сколько на счету, невозможно контролировать свои расходы. Вопреки некоторым советам попросить в 611 сообщить текущие расходы, там отказались это сделать, порекомендовав дождаться детализации. Большое спасибо за рекомендацию /.

Но, как оказалось, не зря ждал детализацию. Детализация поразила своей жуликоватостью. Некоторые звонки на Билайновские же телефоны (по коду 903) тарифицировались как городские (в частности 27.04.01)! Что тогда удивляться, что некоторые звонки на МТС и МСС Билайновский коммутатор «не может» индентифи-цировать, если и свои родные «в упор не видит»? Самое интересное, что все входящие звонки обозначены просто как «Входящие», без указания номеров — вот где возможность для обмана (так же, как и на индивидуальных ТП)! Как абонент может узнать, правильно тарифицированы звонки или нет? Судя по «странному» биллингу Билайна, верить ему «на слово» нельзя. После сверки нескольких детализаций других участников корпоратива выяснилось, что и некоторые входящие звонки с Билайна же тарифицировались, как городские. В АС Билайна обещали пересчитать исходящие звонки, а входящие пересчитают, если конкретно указать ошибку. А как можно указать все ошибки при отсутствии в детализации информации о номерах входящих звонков? Как вообще абонент может контролировать правильность тарификации входящих звонков? В АС посоветовали записывать информацию по каждому звонку (номер, дату, время, продолжительность), а потом сверять правильность тарификации по детализации — «удобно», конечно. На пожелание указывать и номера входящих звонков в АС ответили, что «нет технической возможности»! Хоть бы научили АС не позориться такими ответами — коммутатор Билайновский определяет номера, на телефонах номера определяются, а в распечатке их указать н£т технической возможности? Ну-ну. Где-то читал мнение, что это Билайн так заботится о «конфиденциальности» для своих абонентов. Спасибо, не надо. Во-первых, почему это для секретности входящие звонки надо скрывать больше, чем исходящие? Во-вторых, если абонент сам просит указывать и входящие звонки тоже, почему это нельзя сделать? Еще — продолжительность всех звонков длительностью менее одной минуты указывается как 1,00 — как проконтролировать звонки, к примеру, (не)уложившиеся в бесплатный порог? В общем, эта детализация создает возможность для злоупотреблений со стороны Билайна и невозможность полного контроля со стороны абонента. Сообщения о неправильной тарификации в Билайне периодически появляются на различных конференциях по связи.

Заметки об ОпСоСах   271

15.05.01. Куда прорвало Билайн? «Московский комсомолец» 14.05.01: «БИЛАЙН» СОВЕРШИЛ ПРОРЫВ В 2000 ГОДУ. Так сильно нашумевший в конце прошлого года шаг одного из крупнейших российских сотовых операторов «БиЛайн» с отменой платы за входящие звонки с телефонов других операторов был по достоин-ству оценен владельцами мобильных телефонов. По итогам проведенного в Internet опроса «Сотовые итоги 2000 года», эта акция компании была названа «Прорывом 2000 года».

Мнение абонентов вполне понятно. Во-первых, это позволяет владельцам телефонов «Би Л айн» экономить на входящих звонках до 30%. Во-вторых, во всем прогрессивном мире уже давно зарекомендовал себя принцип СРР (платит звонящий). Схема работает очень просто: если ты хочешь услышать человека, ты же и платишь за звонок. По такому же принципу построены разговоры абонентов «Би Лайн» с абонентами других сотовых сетей. А вот на Украине Рада уже готова поддержать закон о запрещении взимания сотовыми операторами платы за входящие звонки. Правда, нельзя сказать, что мы должны идти по такому же пути: единственный закон, регулирующий такие вопросы, — это рыночная конкуренция.

Причина такого шага в «БиЛайне» объясняется очень просто: компания лояльно относится к своим абонентам, что дает ей колоссальное конкурентное преимущество. На сегодняшний момент зона охвата в Москве и области у компании ничуть не меньше, чем у конкурентов, а автоматический роуминг в сети «Би Лайн GSM» работает в 95 странах мира. Поэтому сейчас самым важным становится любовь к своим абонен-та*м. Этим тезисом руководствуется компания, предпринимая все то новые шаги к улучшению качества связи и обслуживания клиентов. Хочется заметить, что к дачному сезону компания готовит новое предложение для своих клиентов, однако пока информация о том, что именно, не разглашается».

Очередная статейка для оболванивая абонентов. Про «входящие звонки с телефонов других операторов», «других сотовых сетей» уже много написано, как и вообще про недостоверную рекламу Билайна (и других ОпСоСов) И этот «прорыв» Билайном был сделан отнюдь не оттого, что «компания лояльно относится к своим абонентам», и не «любовь к своим абонентам» этому причина, а отчаянная попытка присосаться к реальному (а не самоназванному) лидеру по количеству абонентов — МТС, для того, чтобы остановить «снежный ком» подключения «к МТС из-за МТС».

А что это за сенсационное «новое предложение» к дачному сезону для своих клиентов, настолько засекреченное? И когда оно будет «разглашаться», ведь дачный сезон давно начался? Скорее всего — это просто «выдающийся» маркетинговый ход Билайна по превращению тарифа Профи в тариф Дачник путем добавления названия тарифа, видимо, тоже от большой «любви к абонентам».

272   ОпСоСы

А вообще такие « статейки» противозаконны. В Законе о Рекламе сказано:

«Статья 5. Общие требования к рекламе

Реклама должна быть распознаваема без спецышьных знаний или без применения технических средств именно как реклама непосредственно в момент ее представления независимо от формы или от используемого средства распространения.

Использование в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции, а также в печатной продукции нерекламного характера целенаправленного обращения внимания потребителей рекламы на конкретную марку (модель, артикул) товара либо на изготовителя, исполнителя, продавца для формирования и поддержания интереса к ним без надлежащего предварительного сообщения об этом (в частности, путем пометки «на правах рекламы») не допускается.»

Это сделано, во-первых, из-за особенностей налогообложения рекламы, а, во-вторых, из-за того, что «статьи», где якобы независимое лицо расхваливает тот или иной товар, вводят в заблуждение потенциальных потребителей.

В МК в конце «статьи» стоит значок «®». Ну и что это означает? Что это реклама? Кто это так решил -— МК? Но тогда это уже «специальные знания», откуда читатель может знать, что под этим подразумевает МК? Так что налицо очередное нарушение законодательства и обман потребителей со стороны Билайна и МК в лице «журналиста» с недвусмысленной фамилией (или псевдонимом) Аукционов. Типа — кто больше? Билайн всегда был охоч до таких жуликоватых методов рекламы. Например, в том же МК, была передовица, в которой говорилось, как Путин не смог дозвониться Генеральному прокурору (известная история), и якобы по приколу статья заканчивалась предложением Ген. Прокурору воспользоваться телефоном Билайна, чтобы он всегда был на связи. Но самый «прикол» был в том, что это предлагалось с конкретными тарифами Билайна и информацией о роуминге (естественно, тоже пометки «на правах рекламы»). Это даже не «джинса», это цинизм. Хочется заметить, что по Закону о Рекламе СМИ (рекламораспространители) и рекламные агентства (рекламопро-изводители) должны пресекать недостоверную рекламу и нарушения Закона о Рекламе, но излишне говорить, чго денежный поток, в частности, от рекламы Билайна (а возможно, и отката) застил им глаза, и о каком-либо «пресечении» нет и речи — «неформальные» отношения Билайна и СМИ продолжаются.

Такой незаконной рекламой «балуется» не только МК, а, к сожалению, многие СМИ, кто-то больше, кто-то меньше, но такой наглости и цинизма, как у МК, еще надо поискать. Из телевизионных передач этим промышляет Времечко с ТВЦ — постоянные «джинсовые» репортажи о всяких шоколадках, салонах красоты, магазинах. Хочется заметить, что в том же Времечко несколько дней назад был репортаж и про Билайн с практически тем же текстом, что и в МК, только с упоминанием источника: проведенного в Internet опроса «Сотовые итоги 2000 года» -- сотового сайта Ячейки.ру. Излишне говорить, что «репортажи» Времечка тоже не сопровождаются никакими опознавательными знаками про рекламу. Куда только смотрят Антимон о-

Заметки об ОпСоСах   273

польный комитет, Министерство Печати и другие организации, которые обязаны контролировать рекламу в СМИ?

P.S. Вчера во Времечке был очередная «джинса», на этот раз с выставки Связь-Экспокомм про успехи МТС.

13.05.01. Спектральный анализ. На прошлой неделе по делам оказался в Измайлово. В тот же день надо было купить карту МСС-Секунда и активировать ее на телефон, которым иногда пользуюсь. Был последний день активации (как всегда протянул), а активировать надо было обязательно, так как на счету оставалась еще приличная сумма, и она пропала бы, если не активировать карту (кстати, вот она — скрытая плата за трафик в действии на тарифе Секунда при, казалось бы, отсутствии абонентки, так же как и на Би-Плюсах — скрытый обязательный платеж, никуда не денешься). Вследствие снижения стоимости минуты по Секунде с 03.05.01 этот тариф выглядит весьма привлекательным — к примеру, при покупке карты 200 минут стоимость эфирного времени получается около 20 центов за минуту. Учитывая настоящую посекундку — довольно выгодно.

Для того, чтобы не тащиться в офис МСС на Воронцовскую (м. Пролетарская), позвонил в МСС и спросил ближайшее место, где можно купить карты МСС-Секунда. Девушка в первую очередь почему-то назвала ближайший офис Мобильных Советов. Это я сразу отмел, так как несколько раз заходил (и звонил) в офисы Мобильных Советов и ни разу не нарвался на карты МСС, более того, в офисе Мобильных Советов на Волгоградском проспекте мне вообще сказали, что карт МСС-Секунда у них не бывает — зачем МСС советует эту компанию? Хочется заметить, что девушка только от меня с удивлением узнала, что офис на Волгоградском проспекте работает уже несколько месяцев. А вообще все меньше дилеров торгует картами МСС (и Секундой, и Экспресс-Оплатой), даже в отделениях Гута-Банка они есть далеко не всегда. Потом девушка назвала ближайший офис МСС-Спектра (12-я Парковая, 7) — то, что надо, так как уж кто-кто, а МСС-Спектр обязан торговать МСС-ным оборудованием и причиндалами, как ближайший партнер и главный дилер МСС. Позвонил в этот офис МСС-Спектра и уточнил, есть ли в продаже карты МСС-Секунда? «Да, есть». — «Сколько стоят?» — на всякий случай спросил я, будучи уверенным, что они стоят около $40, как и объявлялось. — «Минуточку» — ответил МСС-Спектр и пропал. Подождав несколько минут (повременка-то тикает на исходящих); я положил трубку и решил, что проще доехать, чем ждать неизвестно сколько. Покружив по бестолково скроенным Парковым улицам (попробуйте найти без карты эту 12-ю Парковую между 11-ой и 13-ой), только с помощью карты выбрался на 12-Парковую. Ищу вывеску МСС-Спектра. Нету. Обошел весь дом № 7. Никаких признаков сотовой телефонии. Может, неправильно мне назвали адрес? Проехал еще раз вдоль улицы, ища глазами броскую вывеску или табличку. Голяк. Спрашиваю прохожих — мимо, никто не знает о наличии на этой улице сотовой цивилизации. Захожу наугад в разные двери дома № 7. В одной из них с вывеской какой-то художественной выставки между наружными и внутренними дверьми стыдливо стоит невзрачная табличка о ремонте сотовых телефонов. Наверное, оно. Захожу, обшарпанный предбанник, слегка помятый ох-

274   ОпСоСы

ранник, налево большой длинный зал, который практически весь занимают работники этой выставки. Хочется заметить, что странная система безопасности — охранник из своего предбанника не видит, что происходит в зале. В правом ближнем углу зала, за одним столом сиротливо приютился, видимо, МСС-Спектр (опознавательных знаков я так и не заметил), в лице скучающего сало-манагера, вяло оформляющего GSM-телефон одинокому покупателю, и пары стендов с мобильными телефонами (в основном, GSM-ными!), оформленные на уровне сотовой забегаловки, а отнюдь не главного дилера МСС — флагмана NMT-сети в России, и сервис-центра, сертифицированного ведущими мировыми производителями коммуникационного оборудования. В некоторых «булочных» ребята презентабельнее оформляют свой «сотовый угол». Нет никаких признаков той крутости, солидности, шика, которая есть в офисах операторов и приличных дилеров. Жалкое, убогое зрелище загнивающей конторы. Спрашиваю манагера — «Есть карточки МСС-Секунда на 200 минут?». — «Есть». — «Сколько стоят?». — «Сейчас посмотрю». Уходит. Приходит через некоторое время и сообщает, что карточки стоят... $95! — «С какой стати? Ведь с 3-го мая они подешевели!». — «Эти карты поступили к нам давно, еще по старой цене». — «Должна быть переоценка». — «Ничего не знаю». Тут же при нем звоню в МСС. — «Это нормально, что ваш главный официальный дилер МСС-Спектр продает карты Секунда на 200 минут за 95 долларов вместо 40?». Пауза, девушка думает. Придумала — «Ну раз продают, значит так надо». — «Но ведь они неделю назад подешевели». — «Наверное, у них старые карты». — «Какая разница? Когда снижаются цены на какой-то товар, то по новой цене продают весь товар, в том числе и старые остатки, а не только снова поступающий товар». — «По-человечески я вас понимаю». — «Зачем меня понимать по-человечески, когда я прав юридически?». — «Пишите письменную претензию». — «А устно разве непонятно, что идет обыкновенный обман покупателей?». — «Приезжайте на Воронцовскую и покупайте по 40 долларов». — «Это единственный выход?» — «Мы с вами сейчас ничего не решим». Пришлось пилить на Воронцовскую за карточкой. После «офиса» МСС-Спектр на 12-й Парковой офис МСС показался дворцом из сказки.

Вопрос к МСС и МСС-Спектр: продажа карт по старой цене правомерна? Ведь на сайте МСС есть информация, что с 03.05.01 снижены цены на карточки секунда, к примеру, карта на 200 минут теперь стоит $34. А в списке пунктов продаж карт Секунда МСС-Спектр занимает почетное третье место после самой МСС и салонов Мо-байл-Центр. Попахивает откровенным обманом и злоупотреблениями. Хотя это в духе МСС-Спектр — к примеру, они скупают у абонентов NMT-телефоны в несколько раз дешевле, чем потом продают сами. И еще — не слишком ли жалкий вид у главного дилера главного NMT-Оператора России и ведущего (со всеми недостатками) Сер-, вис-Центра России? Ведь все недостатки МСС-Спектр благодаря названию абоненты связывают с МСС. Ну и до кучи — когда будут приняты меры по улучшению сервисного обслуживания в МСС-Спектре? Ведь на него больше всего жалоб (по крайней мере, в Internet) на тему ремонта телефонов.

Заметки об ОпСоСах   275

07.05.01. Электричка Москва-Чмошниково (по мотивам ТВ-рекламы МТС). Утренняя электричка везет из Москвы дачников, как впоследствии окажется — многие из них являются абонентами МТС по тарифу Локальный, десант такой — лоХальный. Публика подобралась еще та — чмошники (у всех дачи в деревне Чмошниково), стремятся экономить на всем (зачастую экономия у них получается мнимая), предпочитающие электричку автомобилю, «свою картошечку» вместо рыночной (правда, «своя картошечка» зачастую выходит дороже, но чмошникам это подсчитать сложно). По прижимистости с ними могут сравниться только участники некоторых БИ-шных корпоративов. Вот по причине той же «экономии» эти лохи повелись на рекламные мульки МТС о якобы самом выгодном, как в рекламе —• идеальном, тарифе для Подмосковья — Локальном. И вот электричка чмошников направляется за город. Вдруг телефоны у некоторых чмошников зазвенели, чмошники напряглись, но не торопятся отвечать, переглядываются, жмутся, кнопки телефонов не нажимают. Так и едут, нетерпеливо поглядывая в окно.

В чем же дело? Все просто — рекламной жвачкой лохам забили мозги тем, что Локальным якобы очень выгодно пользоваться в тарифной зоне МТС (ТЗ) Область, якобы гораздо дешевле, чем в ТЗ Столица. Возможно, для этих жмотов это действительно так, но самом деле разница копеечная — входящие звонки днем в ТЗ Столица $0,29, в ТЗ Область — $0,19 за минуту. Вполне вероятно, что время совсем раннее (с 6 до 8 часов), тогда разница в тарифах еще меньше — $0,15 в Столице и $0,12 в Области, а если это выходные (что скорее всего), то такой тариф действует круглосуточно. Но для чмошников мелочей не бывает — 3 цента на дороге не валяются! Телефоны продолжают звонить, разрываются, другие пассажиры электрички уже нервно вздрагивают. Чмошники предупредили знакомых, чтобы они не звонили, пока не отъедут из Москвы, зачем же они звонят? А может что случилось? Что-то срочное? Внезапно изменились планы? Авария, пожар, несчастье? А чмошникам по фигу, они стойко ждут, когда электричка выедет из Столицы в Область — 3 цента, 3 цента, 3 цента! И вот появляется дорожный знак «Конец населенного пункта» (кстати, откуда он взялся на железной дороге?) и, как по мановению волшебной палочки на дисплеях телефонов вместо надписи Столица появляется Область (причем почему-то на русском языке). Видимо, радиоэфир на трассе Москва-Чмошникрво тоже подчиняется дорожным знакам. Хотя на самом деле граница ТЗ Столица-Область очень размыта, иногда ТЗ Столица тянется на многие километры за МКАД (даже на карте МТС), иногда требуется включить-выключить телефон, чтобы он перерегистрировался. Но в электричке Москва-Чмошниково Область появилась сразу за дорожным знаком, и чмошники сразу схватились за телефоны и наконец соизволили ответить звонившим, точнее тем, кто дождался. Тут же потянулись за телефонами и другие чмошники — видимо, они вообще выключали телефоны, пока не приедут в Область, что бы не «попасть на бабки». Колоритная тетка (из самых стойких, точнее жадных) неожиданно в конце разговора выяснила, что разговаривает не с тем, с кем надо — зашибись сэкономила! Кстати, в описании тарифа Локальный не сказано, что по этому тарифу часто попадают не туда. «Достойных» абонентов заманила к себе МТС! Именно такие

276   ОпСоСы

люди часами висят «на справке», выясняя, куда делись центы с их счета, «подвешивая» всю сеть МТС.

За каких же лохов держат абонентов ОпСоСы? По их понятиям — назови тариф Экономным — все бросятся «экономить», назови «Локальным — для Подмосковья идеальным» — дачники тут как тут. Но МТС хотя бы сделала хоть какие-то выгоды в Локальном для абонентов Области, а вот Билайн пошел еще дальше — просто тарифу Профи дал второе название — Дачник (ничего не меняя) и предлагает его лохам. Но это уже другая история...

06.05.01. Новости настоящей посекундки. Очередные изменения в тарифах МСС, на этот раз — по тарифу Секунда. Наконец-то МСС обратила внимание на то, что высокая стоимость минуты на Секунде перечеркивает достоинства настоящей посекундки — стоимость минуты на Секунде не менялась со дня появления тарифа (в конце 1999 года) — $0,39 днем, просто позже ввели льготное время и расширили срок действия карты Секунда. До последних нововведений звонки по Секунде, к примеру, продолжительностью 15-20 секунд оплачивались так же, как и целая минута у других операторов на некоторых тарифах, а в ночное время эта разница была еще более заметна. Теперь изменения сделали значительные и этот тариф снова стал конкурентоспособен — с 03.05.01 стоимость эфирного времени по тарифу Секунда зависит от номинала карты.

Самый выгодный вариант — при покупке 200-минутной карты ($34) стоимость минуты $0,17 — с учетом посекундки очень интересный вариант для тех, кто говорит часто и коротко (если не важен прямой номер и роуминг). К тому же при активации карты 200 минут бесплатно подключается АОН. Абонентская плата на Секунде отсутствует, правда есть обязательная плата за трафик в скрытой форме (как на БИ+), так как срок действия активированной карты ограничен и равен количеству минут на карте. Неиспользованные минуты пропадают, если не активировать новую карту, в этом случае неиспользованные минуты прибавляются к минутам по новой карте. Вообще маркетинг в МСС заслуживает добрых слов — в условиях жесткой конкуренции и антирекламы со стороны других операторов и их дилеров, просчитываются и предлагаются абонентам различные варианты тарифов, скидок, льгот, бонусов, правда иногда их количество и разнообразие вносит некоторую путаницу и сложности в их понимании.

Основной тариф-конкурент Секунды — это новый тариф Сонет № 1: за $6 в месяц предоставляются 60 минут связи, тоже посекундная тарификация с первой минуты. В МСС (по карте 200 минут) примерно за те же $6 получается 30 минут связи, плюс бесплатный АОН (в Сонете АОН $6 в месяц). Остальные преимущества и недостатки МСС и Сонета (а также NMT-450i и CDMA вообще) — в зависимости от потребностей абонента. Кстати, теперь в Сонете по номеру 111 можно бесплатно подучить короткое сообщение с информацией об использованных минутах и остатке денег на счету. Тарифы на сайте Сонета теперь публикуются с учетом НДС, правда не учитывается жлобская «наценка» 3%. Непонятно, почему Сонет не уберет ее или сделает завуалированной — можно ее учесть в тарифах, а в явном виде она портит имидж

Заметки об ОпСоСах   277

компании — к примеру, Билайн за менее жлобский 1% регулярно пинают (и правильно делают).

05.05.01. Дачные страдания ОпСоСов. К дачному сезону операторы приготовили некоторые нововведения. МСС снизила стоимость эфирного времени на тарифе для области — Московия, при этом снизив стоимость телефонов при подключении по этому тарифу на 30%, правда сократив интервал льготного времени в будни на 2 часа (теперь оно начинается в 20 часов). МТС улучшила условия тарифа Локальный, снизив стоимость эфирного времени и увеличив количество «бесплатных минут» с 25 до 40, пустив одновременно странную дачную рекламу по ТВ (об этом позже). Сонету пока нечего предложить дачникам ввиду небольшой зоны покрытия в Подмосковье, но тем не менее с 01.05.01 Сонет предложил интересный тариф Сонет № 1 — за $6 в месяц предоставляются 60 минут связи. С учетом посекундки с первой минуты в Сонете — это реальный час разговоров, в отличие от 40 «бесплатных» минут в Локальном МТС, которые можно «выговорить», к примеру, не уложившись 40 раз в жлобский бесплатный порог, а настоящей посекундкой ни в МТС, ни в Билайне, ни тем более в МСС, пока не пахнет. Кстати, ночные минуты в Локальном от МТС (по $0,04) тоже списываются из «бесплатных», а это уже не так интересно, ведь абонент и сам бы мог заплатить $1,60 за 40 минут ночных разговоров. Кстати, проблема недоступного Подмосковья и роуминга в Сонете легко решается выгодными условиями переадресации в Сонете, в том числе на мобильные телефонБ1 других операторов.

А что же Билайн? Билайн втихаря (причем, с большим опозданием) ввел странный тариф Дачник. Странность его заключается в том, что это просто старый тариф Профи (кстати, кто в Билайне придумал такую путаницу названий тарифов Профи и Профессионал?), у которого ... просто поменяли название (точнее — добавили еще одно) и раскрасили коробочку для телефона под деревенский лубок. «Мощно задвинул!». Вместо реальных предложений к дачному сезону Билайн занимается бутафорией — видимостью маркетинговой работы. А может оно и правильно — Профи поработал (кстати, что это за Профи такой, который смог заработать только на кривой номер?), к лету решил отдохнуть — превратился в Дачника. Нормально! Видимо, к осени следует таким же макаром ожидать появление тарифа Студент — настоящая маркетинговая находка Билайна! Не надо ломать голову, просчитывать и анализировать тарифы и социальные группы абонентов и их потребности, только успевай вовремя менять название тарифа и втюхивать его лохам, уверенным, что название тарифа точно отражает его суть. В тарифе Дачник нет никаких скидок даже для звонков на стационарные телефоны Подмосковья (в отличие от МТС-Локального) — по-прежнему у Билайна самые дорогие из всех ОпСоСов звонки в Подмосковье (да и в целом по межгороду). Хотя есть еще одно отличие Дачника от Профи — Дачнику предлагают только два телефона — Motorola 1П3688 и т3788, видимо, рассудив, что для грубых мозолистых рук грунтуса-ковырятуса не подойдут более изящные творения в области сотовой телефонии. К тому же, почему-то телефон т3688 для Профи стоит $75, а для Дачника — $60 в том же комплекте — это, видимо, по бедности. В общем, налицо извращения БИ-шного маркетинга.

278   ОпСоСы

Хочется заметить, что странная история с этим телефоном т3788 — согласно официальному сайту Моторола этот телефон «был сертифицирован и официально поставлялся только для компании Мобильные ТелеСистемы».

Не допуская мысли, что Билайн торгует левачком, остается предположить, что МТС как только получает этот телефон, так сразу часть их них везет в Билайн, чтобы конкурент не простаивал.

Не знаю, как сейчас, а раньше эти (и многие другие телефоны) Билайн лочил, и здесь получается совсем головоломка — в Билайне утверждают, что телефоны лочил не Билайн, а производитель по заказу Билайна, следовательно Моторола лочила под БиЛайн по его же заказу телефоны, которые она официально поставляет только для МТС. Сплошные загадки от Билайна...

Стандарты и операторы

Основные понятия сотовой связи

Мобильная связь — это любая радиосвязь, позволяющая абоненту пользоваться ею без привязки к конкретному месту: сотовая, транковая (или транкинговая), пейджин-говая, радиотелефоны, радиоудлинители, рации. Сотовая связь — разновидность мобильной связи, организованная по принципу сот или ячеек (cells), путем размещения базовых станций (БС) (Base Transceiver Station), которые покрывают локальную территорию. Совокупность локальных территорий составляет зону обслуживания (30) оператора. Уровень сигнала в конкретном месте зависит от близости к БС, рельефа местности, застройки, индустриальных помех и других факторов. Сигнал с БС передается на коммутатор и обрабатывается им.

Карты ЗО операторы публикуют, к примеру, на своих сайтах. У Московских операторов карты не очень наглядные — во-первых, они публикуют их без указания местоположения БС (неуклюже ссылаясь на секретность и мифические приказы Мин-Связи), что снижает их информативность, во-вторых, иногда показаны всего 3 градации уровня сигнала: отсутствие сигнала, зона возможного приема и зона уверенного приема. Причем, вместо логичной для наглядности цветовой гаммы -~ белый, светлый, темный соответственно — у Билайна, к примеру, на картах так — белый, темный, светлый. Может, для обмана зрения? Взглянешь на карту ~~ все темное, а на самом деле — это зона всего лишь возможной связи. К тому же эти карты часто представляют желаемое за действительное — отмечено, что есть связь там, где ее нет. По карте Билайн-GSM радиоэфир покрывает территорию ровным слоем, совершенно не видно рельефа. На карте МТС зона покрытия размечена более детально, можно с большой долей вероятности определить наличие связи даже в разных концах одной деревни, тем более что у нее более крупный масштаб. МСС зачем-то рисует на

Стандарты и операторы   279

своей карте на сайте зоны обслуживания операторов из соседних регионов, но ведь зона обслуживания МСС ограничивается границей Московской области. Это вводит в заблуждение абонентов-новичков. Хотя МСС и делает ремарку, что «МСС несет ответственность за услуги связи, предоставляемые в границах Московской области», но это можно понять и так, что за границей Московской области МСС услуги связи предоставляет, только не несет за них ответственности. Такая же сомнительная карта висит и в офисах МСС.

Многие региональные операторы секретов Полишинеля не практикуют. Например, образцовая карта у С.-Петербуржского оператора Fora — и БС указаны (даже публикуются список точных адресов их установки), и 7 градаций сигнала.

Стандарты и операторы сотовой связи

Стандарт сотовой связи — это система технических параметров и соглашений для обеспечения функционирования системы сотовой связи. В России приняты 4 стандарта сотовой связи. О них уже много написано, к примеру, в разделе Мобильная связь на iXBT, но хотелось бы акцентировать внимание на некоторых моментах.

NMT-450i (Nordic Mobile Telephone) — старый аналоговый стандарт. В Москве этот стандарт поддерживает МСС (Московская Сотовая Связь). Все российские NMT-Операторы образуют сеть СоТел (сотовый телефон России). Иногда можно услышать или прочитать мнение, что качество NMT-связи плохое. Это не так. Часто такое мнение навязывают дилеры, большинство из которых подключает только к Билайн и МТС из-за более выгодных своих комиссионных от оператора. МСС-дилеров гораздо меньше, да и менее выгодна МСС для дилеров. Качество связи — это понятие комплексное: зона покрытия, чувствительность, легкость дозвона, проницаемость, качество звука, устойчивость соединения, поэтому качество связи надо рассматривать по отдельным параметрам. Все эти параметры у NMT-450i — на уровне цифровых стандартов. Иногда ругают NMT-звук, но он не плохой, он просто другой: да, иногда есть характерные «хрюки», при неустойчивой связи есть шумы. Но сам звук более естественный, «живой» и насыщенный по сравнению с цифровыми стандартами, нет цифрового «бульканья», «кваканья» и провалов. В случае, если в условиях плохой связи, в шумном помещении или на оживленной улице по NMT-телефону еще как-то можно понять собеседника, даже сквозь треск и шум, то в GSM (особенно московского разлива) зачастую понять нельзя ничего. Иногда в NMT-450i плохой прием внутри помещений в местах плотной застройки или «грязного» эфира (проницаемость в NMT-450 несколько хуже, чем в GSM). NMT-связь устойчивая, разрывает редко (гораздо реже, чем GSM), а в смысле площади покрытия стандарту NMT-45Ш вообще нет равных. В случае, если нужна связь из удаленных мест, то это то, что надо, особенно с мощными телефонами. При определенных условиях, абонент может пользоваться NMT-телефоном на удалении до 100 км от БС, поэтому этот стандарт еще долго будет жить на необъятных просторах России, главное, чтобы МСС и СоТел его не забросили, да чиновники не мешали (пока все тихо). К недостаткам стандарта

280   ОпСоСы

NMT можно отнести «привязку» телефона к оператору, завышенные цены на телефоны вследствие уже небольших объемов выпуска, большой размер телефонов, скудный их выбор. Спасибо Benefon'y — выпустил новую модель Exion длиной 100 мм и мощностью 1,2 Вт. Другую полезную информацию о стандарте NMT-450 и телефонах, ссылки и отзывы абонентов можно почитать на странице абонентов МСС.

D-AMPS (Digital Advanced Mobile Phone Service) — цифровой стандарт. В Москве его поддерживает Билайн-800 (Вымпелком, далее Билайн-DAMPS). Высокое качество связи, хороший звук (по сравнению с GSM), довольно популярен в России, так же, как и его аналоговый вариант AMPS и его разновидности xAMPS. К сожалению, Билайн, похоже, заморозил развитие сети DAMPS, видимо под впечатлением чиновничьего ограничения лицензий на DAMPS-связь 2010-м годом. Посмотрите на карту Билайн-DAMPS, если убрать темный цвет (а это всего лишь зона возможной связи), то что останется? А ведь, учитывая высокое качество сети DAMPS, ее можно было хорошо раскрутить (примечание: здесь и далее подразумевается Билайн как торговая марка московской компании Вымпелком).

GSM (Global System for Mobile communications) — современный цифровой стандарт (основной во многих странах). Большое преимущество стандарта — он «непри-вязаный» — телефонный номер и вся другая информация об абоненте записана в SIM-карте (Subscriber Identity Module), которая выдается абоненту при заключении контракта и может вставляться в любой (нелоченый) аппарат GSM нужного диапазона, что делает независимым (в этом смысле) сам аппарат от оператора. Каждый сотовый GSM-аппарат имеет собственный уникальный номер — IMEI (International Mobile Equipment Identity — международный идентификатор мобильного устройства), по которому контролируется работа аппарата в GSM-сети. IMEI «прошивается» в GSM-телефон при его производстве и для его смены нужно специальное дорогостоящее оборудование. IMEI GSM-телефона можно посмотреть на наклейке под аккумулятором телефона или в самом телефоне, набрав на телефоне #06#. Хочется заметить, что при покупке GSM-телефона надо проверять, чтобы эти номера совпадали. Стандарт GSM подразделяется на GSM-450/900/1800/1900 в зависимости от рабочей частоты. Хочется заметить, что почему-то GSM-450 официально называют GSM-400 — кстати, его развитие под большим вопросом. Максимальное удаление абонента от БС в GSM-900 около 35 км, в GSM-1800 около 6 км, поэтому сеть GSM-1800 должна быть гораздо плотнее, а следовательно она требует гораздо больших капиталовложений. В Москве стандарт GSM поддерживают МТС (Мобильные Те-леСистемы) и Билайн-GSM (Вымпелком). У МТС основная сеть GSM-900 плюс базовые станции GSM-1800 в проблемных местах (большой нагрузки) — центр Москвы, Ленинградское шоссе и некоторые другие. Как показывает практика, сеть МТС в последнее время частенько не справляется с нагрузкой. У Билайна-GSM первоначальная сеть GSM-1800, ею сейчас покрыты Москва и ближнее Подмосковье (по разным направлениям — 20-50 км от МКАД). Потом Билайн-GSM стал строить сеть GSM-900/1800, ею уже покрыт почти весь Московский регион. Кстати, в Билайне-GSM однодиапазонные телефоны GSM-900 работают уже почти также, как GSM-

Стандарты и операторы   281

900/1800, хотя официально Билайн их не подключает. Какая GSM-сеть более плотная и качественная — МТС или Билайн-GSM? Проголосуйте или посмотрите результат.

Сеть МТС есть на некоторых станциях метро и работа по ее расширению постоянно ведется. Это важно для многих — во-первых, сотовая связь стала доступной для многих слоев населения, а, во-вторых, по Москве сейчас зачастую быстрее проехать на метро, чем торчать в автомобильных пробках, поэтому наличие сети в метро — для многих весомый аргумент в пользу МТС. Билайн-GSM тоже строит сеть в метро, но пока связь от Билайн-GSM есть только на станции Таганская.

В 2001 году в Московском регионе третий GSM-Оператор в Москве Соник Дуо планирует ввести в эксплуатацию свою сеть.

CDMA (Code Division Multiple Access) — современный цифровой стандарт, по многим техническим характеристикам превосходящий GSM. В Москве стандарт CDMA поддерживает Сонет (Персональные Коммуникации). В России стандарт CDMA почему-то сертифицирован только как «фиксированный», хотя все абоненты пользуются им, естественно, как мобильным. Будем надеяться, что CDMA в России преодолеет рогатки чиновников, зачастую ориентирующихся на личные интересы, и подстрекаемых другими ОпСоСами. В CDMA — хороший насыщенный звук, устойчивая связь.

Максимальное удаление абонента от БС связи определяется только мощностью передатчика и чувствительностью приемника. Практически на коммерческих сетях CDMA реализован радиус 140 км. Недостатки Сонета: пока еще более дорогие (чем в GSM) телефоны, небольшая зона покрытия (Москва и ближнее Подмосковье). У CDMA есть (а может уже был?) еще один серьезный недостаток — привязанность телефона к оператору (об этом смотри ниже), но, оказывается, это не фатально. Осенью 2000-го года китайская фирма ZTE под чутким руководством лидера CDMA-технологий фирмы Qualcomm выпустила первый в мире CDMA-телефон с SIM-картой. Это маленькая незамеченная революция, возможно, положила начало превращению стандарта CDMA из «привязанного» в «отвязанный». Если CDMA действительно избавится от «привязанности», то, учитывая технические преимущества этого стандарта, он станет еще более привлекательным. Хочется верить, что российские чиновники от связи, несмотря на давление других операторов, отменят свой приказ о назначении этого стандарта «фиксированным» в России. Тем более, что, скорее всего, от CDMA-технологии все равно никуда не деться — похоже, именно эта технология будет использоваться в мире в сетях связи третьего поколения. Возможно, что и МСС будет строить свою CDMA-сеть.

Периодически разгораются споры о том, какой стандарт сотовой связи наименее вреден. На мой взгляд, это тема во многом надуманна, так же как и о вреде мобильников вообще — часто так называемые «исследования» на эту тему просто являются оплаченным заказом от заинтересованных организаций на получение нужного им вывода.

Иногда поднимается тема двойников в сотовой связи. Сегодня это уже практически невозможно у тех операторов, которые ввели специальные защитные меры (к

282   ОпСоСы

примеру, все москвовские операторы), а раньше было весело — можно почитать воспоминания на эту тему Малициуса Фрода (здесь продолжение) или RadioGubitel'n.

Чем плохи «привязаные» стандарты? Стандарты xAMPS, NMT-450i, CDMA являются «привязаными» стандартами.

Во-первых, телефон «привязан» к оператору технически и административно, то есть оператором прошивается (программируется) сам телефон (а не SIM-карта, как в GSM), что является большим минусом для абонентов, доставляет им много неудобств, делает сам телефон (а, следовательно, и абонента) полностью зависимым от оператора.

Во-вторых, абонентский номер (а также тариф) привязаны к телефону (аппарату). Это, а также небольшие по сравнению с телефонами GSM объемы производства, дает возможность завышения цен на телефоны, а также возможность введения различных сложностей — технических и административных.

Вот некоторые типичные ситуации, сравним их и для «привязаных» стандартов, и для GSM, нюансы зависят от конкретного оператора:

Телефон сломался

Привязаный — везете телефон в сервис-центр, сдаете в ремонт со всеми вытекающими «геморроидальными» последствиями. То время, пока вы ждете возвращения вашего телефона к нормальной жизни, течение вашей жизни нарушается — ваш номер не функционирует. Мало, кто из операторов предоставляет на время ремонта другой телефон с тем же номером. А если телефон сломался где-нибудь вдали от ремонтной цивилизации, то совсем плохо. В случае, если телефон на гарантии, вам могут выдать на время ремонта другой телефон с вашим же номером (по закону — через три дня после обращения, да и то не всегда), но для этого надо ехать только в определенные сервис-центры, для удаленных районов — «удобства» налицо. Кстати, пока телефон неисправен, абонентская плата будет все равно тикать, или приближаться срок окончания действия карты, к примеру БИ+ (то есть увеличиваться обязательная плата за трафик). Можно, конечно, заблокировать телефон или даже написать заявление о продлении срока карты, но это дополнительные хлопоты, да и не всегда возможно. Некоторые операторы на время ремонта (или до покупки другого телефона) могут сделать на своем коммутаторе переадресацию на другой телефон (чтобы не пропадали звонки), но в порядке исключения. Иногда непонятно, что глючит — ваш аппарат, ваш номер телефона или сеть оператора. Определить это на привязанных стандартах затруднительно. Да и простая смена прошивки (требующая какого-то времени) или посаженная батарейка (при отсутствии под рукой зарядного устройства) делает невозможным использование «привязанного» телефона.

GSM — переставляете SIM-карту из сломанного телефона в другой телефон GSM. В качестве времянки в любом городе можно купить бэушный телефон старой модели долларов за 20 (или взять на время телефон у знакомых), и пользуетесь вашим номером, как раньше. Сломанный телефон можно, не торопясь, отдать в ремонт или

Стандарты и операторы   283

продать как неисправный и купить новый. А кому-то... понравится времянка за 20 долларов.

Вы решили сменить телефон (но сохранить свой номер)

Привязаный — покупаете телефон. В случае, если бэушный, то могут быть сложности — можно нарваться на активный (еще не отключенный), тогда его не подключат. В случае, если не активный, то его сложно полностью проверить на работоспособность — к примеру, нельзя позвонить на него. Далее — едете в офис оператора, тратите время, пишете бумаги и ждете, когда вам «перекинут» номер (на бэушный или на новый). Можно поехать к оператору со старым владельцем бэушного телефона, но мало, кто согласится на это тратить время. В новый аппарат надо заново «забивать» данные в записную книжку.

GSM — покупаете телефон (ноЪый или б/у) и переставляете в него свою SIM-кар-ту (на которой есть и ваша записная книжка).

Вы решили подключиться с тем же телефоном к другому оператору (или временно воспользоваться его услугами)

Привязаный — другой оператор может не подключить ваш телефон, пока телефон числится активным у другого оператора — NMT-телефон точно не подключат, в Со-Тел'е с этим особенно строго, в DAMPS'e или CDMA с этим проще. Процедура «отвязки» требует времени, у какого-то оператора немного, у какого-то (к примеру, у МСС) это довольно долго.

GSM — вставляете в свой телефон (нелоченый, конечно) SIM-карту другого GSM-Оператора и пользуетесь. Например, во время сбоев МТС или Билайн-GSM можно на всякий случай носить с собой SIMKy другого оператора. Или в другом городе зачастую гораздо дешевле подключиться к местному GSM-Оператору, чем пользоваться роумингом, тарифы на который зачастую завышены и иногда случаются обсчеты абонентов в роуминге, с которыми трудно разобраться. Единственное неудобство — номер другой будет. Но, по крайней мере, местного оператора можно использовать для местной связи.

Вы решили продать телефон

Привязаный — конечно, можно просто продать телефон без смены владельца, не мудрствуя лукаво. Но есть вероятность, что ваш бывший телефон (точнее его номер) может влипнуть в какую-либо историю, а беспокоить будут вас, как юридического владельца телефона. Поэтому лучше продавать телефон официально через смену владельца или путем расторжения контракта и подключения телефона заново. Излишне говорить, что это связано с дополнительными хлопотами и материальными затратами.

284   ОпСоСы

GSM — вынимаете свою SIM-карту и продаете телефон. Можно таким же образом легко купить другой. К слову сказать, что повод поменять GSM-телефон всегда есть — новые модели появляются постоянно. Множество моделей, современные, с великолепным дизайном на любой вкус, технически навороченные, некоторые из них с отличным качеством, в том числе звука, так и подбивают купить себе что-то новенькое. DAMPS- и NMT-абоненты лишены такого удовольствия — они вынуждены выбирать телефон из десятка устаревших моделей — производители телефонов уже практически не балуют эти стандарты (особенно NMT-450i) своим вниманием.

Самые большие сложности, связанные с привязкой телефона, в МСС (и вообще в NMT-450i) — без официальной отвязки от NMT-Оператора телефон не подключат нигде. «Хирургическое вмешательство» в NMT-телефон для переподключения доступно только специалистам и сейчас уже не всегда экономически целесообразно. В МСС еще существует практика неподключения так называемых «долговых» телефонов, то есть телефонов, за владельцами которых числится долг. Непонятно, причем здесь телефоны? Долг числится за абонентом, с него и надо требовать возврат долга, но почему-то «отыгрываются» на телефоне — без уплаты долга за предыдущего владельца телефон не подключат в МСС и не «отпустят». Слава богу, периодически МСС проводит «долговые амнистии», то есть акции по подключению к МСС долговых телефонов.

Так что недостатки «привязанных» стандартов налицо. Особенные строгости в России с NMT-450i, может быть, это связано с тем, что это федеральный стандарт, в отличие от DAMPS и CDMA. Повторюсь, радует начало выпуска CDMA-телефонов с SIM-картой, так что есть вероятность того, что CDMA перестанет быть «привязанным» стандартом и дело останется за «малым» — «отвязаться» от российских чиновников от связи.

Прямой (кривой номер), АОН, БП и переадресация

Прямые и кривые номера

Номера сотовых телефонов могут быть прямыми и кривыми. Прямые --- это обычные городские семизначные (в Москве) номера, кривые (или федеральные) — набирать через коды 901, 902, 903, 501 или другие, с телефонов МГТС набираются через выход на межгород по «восьмерке» или через службу дозвона (СД) (или «альтернативный дозвон», или «звонок через коммутатор»).

Прямой (кривой номер), АОН, БП и переадресация   285

Преимущества прямого номера

• легкость дозвона, не надо пользоваться СД (не всегда есть возможность пользования тональным набором), «восьмеркой», которая все чаще бывает занята (когда же МГТС займется этим капитально?), а у кого-то «восьмерка» вообще блокирована;

• можно звонить с любых телефонов и таксофонов;

• престижно, легко запомнить, нужно для бизнеса.

Прямые номера, начинающиеся на «7» часто глючат — при наборе «7» с некоторых АТС иногда идет отбой, а иногда сразу после набора номера (до соединения с номером) идут короткие гудки — это заняты меж-АТС-ные каналы, а не сам номер. Это глюки МГТС, пора бы ей обратить на них внимание, ведь абоненты платят немалые деньги за прямой номер.

Абоненты МСС с прямым номером фактически имеют два номера — прямой и соответствующий ему кривой.

Преимущества кривого номера

• ниже стоимость абонентской платы и времени эфира;

• хорошо работает АОН.

СД или Альтернативный дозвон — это бесплатная услуга операторов для звонков на кривые номера без набора «восьмерки» (не всегда есть возможность, да и иногда «восьмерка» бывает занята).

Для звонков по альтернативному дозвону телефон аппарат (обычный) надо перевести в тоновой режим (обычно это делается нажатием «звездочки»), а затем набрать номер мобильного телефона, в МСС надо просто попросить барышню набрать номер. Кстати, МСС давно обещала ввести и автоматическую службу дозвона, но пока «воз и ныне там». Так же Билайн никак не может сделать альтернативного дозвона по некоторым номерам по коду 903.

Номера альтернативного набора

• МТС 766-02-22;

• МСС 743-7777;

• БиЛайн 743-0000, 795-5555, 747-9977, 961 -9999, 974-9999 - несколько телефонов, предназначенные для разных сетей (Билайн-GSM или Билайн-DAMPS) и тарифов вносят путаницу. При наборе номера абонента надо заменить первую «7» номера на «0» (коммутатор об этом не предупреждает);

• Сонет 787-67-67.

286   ОпСоСы

Можно воспользоваться альтернативным дозвоном и с некоторых таксофонов. Некоторые таксофоны переводятся в тоновый режим после нажатия кнопки подтверждения соединения (изображение трубки), некоторые — еще одним нажатием кнопки ответа (на больших синих таксофонах) или нажатием на «»(на более компактных таксофонах с металлической скошеной передней панелью). При звонках с других таксофонов, а также с обычных дисковых телефонов можно использовать биппер — генератор тоновых сигналов. МГТС обещает улучшить эту ситуацию — МК от 16.05.01: «Как сообщили МК в МГТС ...в ближайшие год-два в Москве будет решена проблема выхода на федеральные номера сотовых операторов. Благодаря этому москвичи смогут звонить... на мобильные телефоны, номера которых начинаются с «восьмерки», с любого городского таксофона».

Звонки на кривые телефоны с телефонов МГТС считаются местными (для частных лиц бесплатны) только на серии московских операторов (независимо от того, где находится абонент). На кривые номера по кодам 901, 902, 903 других операторов звонки с телефонов МГТС платные. Для того, чтобы не попасть на деньги, можно посмотреть список телефонных серий.

АОН (Автоматический Определитель Номера)

АОН — точнее в сотовой связи это называется CLIP (Calling Line Identification Presentation). При наличии такой услуги на дисплее мобильного телефона высвечивается номер звонящего Вам абонента. Кроме обычного своего назначения — знать, кто вам звонит, АОН полезен и в целях экономии. Например, в зависимости от определившегося номера, абонент может ответить или не отвечать, а переадресовать звонок, или ответить, уложившись в БП, или перезвонить с городского телефона. Или посмотреть позже список пропущенных звонков, если не было возможности ответить сразу. Или для того, чтобы отвечать только на внутрисетевые звонки, так как входящие мобильные звонки того же оператора бесплатны у многих операторов, к примеру, МТС и Билайн. В Билайн-GSM бесплатны (с некоторыми оговорками) звонки с Билайн, МТС и МСС. Но даже если АОН определил мобильный телефон, то нет гарантии, что такой входящий звонок будет для вас бесплатным — в Билайне принадлежность номера к какому-либо оператору определяются по данным коммутатора Билайна. Еще такой момент — может определиться номер абонента той же сети, но абонент, звонящий вам, находится в роуминге, а такие входящие звонки платны, так как они не относятся к внутрисетевым.

К сожалению АОН у ОпСоСов более-менее нормально работает только на кривых номерах. На прямых номерах определяются, в основном, только мобильные (и цифровые) телефоны. На прямых номерах АОН работает хорошо только у Сонета, а также на сериях 23!, 233 у МТС и 130, 136 у Билайн-GSM (тариф Cynep-GSM). Вообще странно, что у операторов до сих пор нет полноценного АОНа. Понятно, что есть какие-то технические проблемы, в том числе у МГТС, но их давно пора решать, а не

Прямой (кривой номер), АОН, БП и переадресация   287

брать деньги за кастрированый АОН. И почему на Сонете определяются почти все номера, причем на прямых номерах? У них что, звонки имеют особую маршрутизацию, минуя МГТС? Билайн до сих пор не может сделать корректное определение его номеров по коду 903 — часть номеров определяется как 901, что вносит путаницу и неудобства. Принадлежность определившегося звонка можно посмотреть в списке телефонных серий.

АнтиАОН (CLIR) — позволяет скрыть свой номер от вызываемого абонента, операторы предоставляют услугу антиАОНа, который скрывает номер только от мобильных АОНов. Кстати, все телефоны МСС и некоторые телефоны Билайна не определяются на АОНах МГТС, то есть имеют как бы недокументированный антиАОН. У Сонета есть антиАОН и от мобильных, и от МГТС-ных АОНов, причем анти-АОН может быть как позвонковым — надо перед номером набирать «0» (плюс $0,12 к стоимости звонка) или постоянным за $6 в месяц.

Бесплатный порог — подачка вместо посекундки

Бесплатный порог при исходящем/входящем звонке в секундах (БП исх/вх) — нета-рифицируемый интервал, то есть отрезок времени от начала разговора, который не тарифицируется оператором, проще говоря — продолжительность разговора, за который не берется плата. Полезная штука — если кто-то позвонил вам по ошибке, или если вы кому-то звоните, а вместо абонента включается АОН, автоответчик (при их включении идет отсчет времени) или нужного" человека нет дома, то при наличии БП не придется платить за несостоявшийся разговор за целую минуту (на большинстве ТП). Контроль БП в NMT-, DAMPS-, CDMA- телефонах затруднен при исходящем звонке, так как они показывают время не с начала разговора, а с момента соединения. У МСС на большинстве ТП — 10 исх/15 вх (реально меньше), на тарифе МСС-Секунда бисх/бвх, на тарифе МСС-Супер-Минута — 1 минута. У Билайн-DAMPS БП — 9 исх/9 вх. У МТС и Билайн-GSM БП очень мал — 5 исх/5 вх. Трудно уложиться в это время даже одной фразой про «неправильный набор номера». А если учесть возможную разницу в измерении времени аппаратурой оператора и аппарата абонента, то можно быть уверенным, что разговор абонента МТС не тарифицировался, только если на дисплее телефона 3 сек или меньше. Ведь, к примеру, если на вашем телефоне показано 4 сек, то это может быть 4,99 сек. А по данным аппаратуры МТС, предположим, 5,01 сек (вполне реальная погрешность), то есть этот звонок протари-фицируется.

Бесплотный порог не действует при переадресованных звонкох

Проблему БП решило бы введение настоящей посекундной оплаты (то есть с первой минуты) или дискретно-посекундной. Настоящая посекундная оплата есть у МСС на тарифе Секунда, а у Сонета на всех повременных тарифах. У МТС и Билайн-GSM посекундная тарификация начинается только со второй минуты (что не всегда упоми-

288   ОпСоСы

нается в рекламе). На большинстве ТП МСС, а также у всех ОпСоСов при междугородних и переадресованных звонках, действует поминутная тарификация с округлением (естественно для ОпСоСов) в большую сторону, причем округление лихое — 1 минуту 01 сек разговора зачтут за 2 минуты, то есть стоимость минуты получается в этих случаях дороже почти в 2 раза.

Переадресация

Переадресация — автоматическое перенаправление звонка на другой телефон. Переадресация может быть безусловная (все звонки) или условная (если абонент занят, не отвечает или недоступен). В GSM возможно регулирование времени «неответа», после которого произойдет переадресация. В CDMA от Сонета регулирование этого интервала возможно пока только через Техническую Службу. Также в GSM возможно включение переадресации после поступления звонка —для этого надо нажать, к примеру, на отбой (естественно, заранее должна быть активирована переадресация «по занято» на какой-либо номер). К сожалению, нет возможности переадресовывать звонок, после ответа. В Сонете безусловная переадресация зачем-то сопровождается голосовым сообщением звонящему абоненту о том, что его звонок переадресован. К сожалению, московские операторы пока не поддерживают услугу «Перевод звонка», то есть переадресация звонка после ответа.

Переадресация — полезная услуга для различных случаев:

• в целях экономии можно делать переадресацию на другой телефон, в том числе и МГТС;

• если телефон какого-либо оператора недоступен в конкретном месте (или неисправен), то можно переадресовывать звонок на доступный телефон. В случае, если телефон неисправен, то некоторые операторы могут сделать временную переадресацию на нужный вам номер (чтобы не терялись звонки), но в порядке исключения. Также через некоторых операторов можно отменить услугу переадресации, если нет возможности сделать это с телефона. В МТС это можно сделать даже через Internet (через ИССА);

• если необходим прямой номер и, опять же, для экономии, можно переадресовывать звонки с него на телефоны с другими ТП;

• если требуется скрыть основной номер.

Для переадресованных звонков не действует бесплатный порог и округление поминутное в большую сторону.

У некоторых коммерческих «проводных» операторов есть услуга по предоставлению виртуального номера, переадресацией по различным алгоритмам, автоответчиком и другими сервисными функциями. Удобно при переходах к другому оператору — номер останется тот же. Можно воспользоваться услугами различных компаний

Прямой (кривой номер), АОН, БП и переадресация   289

по предоставлению номера, иметь постоянный «виртуальный» номер телефона и переадресовывать звонок на тот мобильный телефон, который в данный момент имеется у абонента.

При пользовании коммерческими проводными операторами дешевле звонить по межгороду, а также, используя переадресацию, иметь московский номер, постоянно находясь в другом городе. Правда, пока такие услуги дороговаты и интересны, в основном, организациям, но в некоторых случаях подойдут и частным лицам. Например, Ситек предоставляет услугу Виртуальный телефон — подключение $360 плюс $22 в месяц (включает обработку входящих звонков на 550 минут в месяц). У МТУ-Ин-форм есть услуга Лоджик Лайн — подключение $120 плюс $99 в месяц (включает обработку 3300 минут в месяц), многоканальный номер.

Наиболее выгодные условия у Совинтел'а, который предоставляет услугу Персональный номер — один из вариантов: подключение $150 плюс $1,2 вдень (примерно $36 в месяц), включает бесплатную переадресацию на московские и сотовые номера, в том числе кривые, без ограничения трафика. У всех этих компаний есть и различные дополнительные услуги при предоставлении виртуального номера. Кстати, МГТС могла бы предоставлять такую услугу для абонентов электронных АТС, но пока только предоставляет переадресацию внутри своей сети, зато за 14-36 рублей в месяц без ограничений трафика.

У МТС переадресация с повременной оплатой — $0,10 в минуту на местные и мобильные телефоны круглосуточно — выгодно при нечастой переадресации и невыгодно при большом трафике переадресованых звонков. У БиЛайн-GSM переадресация стоит $15 в месяц, при переадресации на городские телефоны повременной оплаты нет. Переадресацию на телефоны МТС и МСС с 10.12.00 надо еще и повременно оплачивать, а на телефоны Билайна в некоторых случаях идет двойная повременная плата — за оба телефона. В МСС стоимость переадресации — в зависимости от тарифа. Например, на тарифе Рациональный абонентская плата за переадресацию $18 без повременной оплаты при переадресации на городские телефоны. В Сонете переадресация стоит $6 в месяц без повременной оплаты при переадресации не только на городские, но и на мобильные номера московских операторов.

До 10.12.00 было выгодно пользоваться прямым номером от Билайна для переадресации на городские (МГТС) и мобильные телефоны. Сейчас при переадресации на мобильные телефоны берется повременка, зато можно, к примеру, по тарифу Лидер (абонентская плата $11 в месяц) включать переадресацию ($18 в месяц) на городские телефоны (без повременки). В итоге за $29 в месяц получается прямой номер с неограниченным трафиком при переадресации на МГТС.

Также для этого можно использовать МСС или Сонет. МСС — к примеру, на тарифе Рациональный — $36—18+18 — причем в МСС у вас будет два номера — прямой и кривой. У Сонета самая выгодная переадресация — к примеру, на тарифе Сонет-20 — $30=24+6 — причем при переадрссации на мобильные московские телефоны повременка не берется.

290   ОпСоСы

Мобильно-МГТС-ный анлим

В случае, если у вас есть возможность часто пользоваться телефонами МГТС, есть смысл использовать для мобильной связи комбинированный тариф — мобиль-ный+переадресация на МГТС, иногда требуется переадресация на другие мобильные или подмосковные телефоны (Электросвязь-МО). Получается такой своеобразный комбинированный тариф — мобильно-МГТС-ный анлим.

Например, я часто бываю дома и еще в паре мест, где могу использовать городские телефоны практически без ограничений (ловить меня по всем телефонам звонящему неудобно), поэтому рассмотрел подобные варианты, предполагая сократить свои расходы примерно раза в три, со $100 в месяц на входящем анлиме от МСС с прямым номером ($89+АОН+исходящие). Может, кому еще пригодится.

При переадресации с телефонов Сонета на телефоны других московских ОпСо-Сов не берется повременная плата, только абонентская плата, причем всего $6, в Билайне $18, в МСС, в основном, тоже $18, в МТС абонентской платы за переадресацию нет, но берется повременная оплата даже при переадресации на телефоны МГТС. В АС Сонета удивились моему вопросу про переадресацию на другие мобильные — «Аза что брать деньги, если после переадресации звонка сеть Сонета не используется?». Что тут сказать? Вроде логично, но почему тогда другие ОпСоСы берут за это деньги? Технические особенности или все та же жирная Жаба?

При переадресации с мобильного телефона на другой, АОН на конечном телефоне определяет или мобильный номер инициатора переадресации, или номер абонента, звонящего на мобильный телефон, в зависимости от операторов, наличия услуги АОНа на мобильном телефоне, маршрута звонка и других факторов.

Тарифные планы

Тарифный план (ТП) — система тарифов и набора услуг. Иногда ТП просто называют тарифом. Абоненты выбирают наиболее подходящие ТП в зависимости от своего трафика, требуемых услуг и других условий пользования. Трафик (traffic) — это эфирное время, то есть время использования телефона, за определенный отрезок времени (как правило, за месяц). Иногда трафиком называют сумму, потраченную на связь за этот период.

ТП бывают повременными и анлимитными (анлим, unlimited).

Повременные — это ТП, на которых оплата идет в зависимости от трафика. Повременные ТП бывают с обязательными платежами (абонентской платой или платой за трафик) и без обязательных платежей. ТП с абонентской платой — МТС-экономный, Билайн-Лидер, МСС-Экономичный и другие, эти ТП составляют большинство предлагаемых операторами ТП. ТП с платой за трафик — МТС-локальный, препейд-ные карточные тарифы (БИ+, МТС-Таксафон, МСС-Секунда — смотри ниже). В карточных ТП плата за трафик присутствует в скрытой форме вследствие ограни-

Прямой (кривой номер), АОН, БП и переадресация   291

ченности действия активированной карты. ТП без обязательных платежей в Москве только один — МСС-Разговорный.

Это сладкое слово — анлим

Анлим — это ТП с абонентской платой и отсутствием повременных платежей. С лета 2000 года московские операторы Сотовой Связи стали активно предлагать анлим. До этого такие ТП предлагал только Сонет. Теперь, анлим есть у всех московских операторов, кроме МТС. Полный анлим — входящие и исходящие местные звонки (городские и мобильные московских операторов) бесплатные. Квази-анлим (почти-ан-лим, условный анлим) — это анлим с ограничениями. Например, входящий анлим —-входящие звонки бесплатные, исходящие платные. У входящих анлимов есть бесплатный порог (БП), которого вполне хватит для просьбы перезвонить, поэтому часто входящий анлим почти равнозначен полному. Вообще во многих странах входящие звонки и так бесплатны и не являются особенностью какого-либо тарифа, возможно в Москве будет также с введением повременки в МГТС. Временной анлим — анлим в определенные часы.

Конечно, если вы пользуетесь мобильным телефоном только для экстренной связи или ваш трафик не превышает 10 долларов в месяц, то анлим вам не нужен, но для абонентов с большим (да и средним) трафиком уже нет смысла просчитывать минуты и центы, пользуясь повременными ТП, какие бы «экономные» названия у них ни были. На самом деле на повременных ТП вопреки рекламе, только молчать можно экономно. А говорить действительно экономно и много (именно так, как навязывается в рекламных образах), не думая о деньгах, можно только на анлиме. Да и если ваш трафик меньше стоимости анлима, то учтите, что этот трафик получается, как правило, в результате ужиманий и ограничений, а без них вы бы намного превысили стоимость анлима. К тому же на анлимах не надо заморачиваться по поводу контроля счета, там все просто, как правило, все ограничивается фиксированной абонентской платой.

Анлим у московских операторов (подключение + абонентская плата), на 22.02.01, цены указаны в $, с НДС или без НДС (влом пересчитывать за ОпСоСами). Ну и, естественно, без НП.

Билайн-GSM: оплата по кредитной системе, гарантийный взнос $195, $=ЦБ+1%-Периодически на подключение предоставляются скидки.

Corbina: производит подключение к сети Билайн-DAMPS, оплата по кредитной системе, гарантийный взнос $200 (явно завышен для тарифа-70), $=ЦБ+1%.

• МСС: $=ЦБ

• МТС: $=ЦБ

292   ОпСоСы

Сонет: На подключение в Сонете периодически предоставляются скидки. $=ЦБ+3% (нежирно?)

При выборе анлима надо обратить внимание на стоимость дополнительных услуг, необходимых вам: АОН, голосовая почта, переадресация, междугородние звонки, роуминг, так как при нужном вам наборе услуг более выгодным может оказаться другой тариф. И, конечно, не надо забывать основные критерии выбора оператора — зона покрытия, наличие связи и ее качество в тех местах, где она вам нужна, ведь если нет связи в тех местах, где вам необходимо, то выгодность тарифов не имеет смысла.

Кредитные или авансовые?

Тарифные планы делятся на авансовые и кредитные в зависимости от метода оплаты услуг. Особенности этих ТП понятны из их названия. На авансовых ТП надо вносить предоплату. Например, основные ТП МТС, МСС и Сонета — авансовые: деньги есть на счету — говоришь, в минус вышел — будь здоров. Основные ТП Билайна — кредитные, оплата происходит после разговоров, то есть разговоры предоставляются в долг, часто намного превышающий гарантийный взнос, вносимый при подключении.

Кредитная система имеет ряд недостатков:

• Иногда нечистоплотные мелкие и частные дилеры подключают абонентов по чужим паспортным данным. Абоненты выговаривают все деньги на счету, залезают «в глубокий минус» до отключения, а потом владельцам этим паспортов приходят счета, приходится разбираться. Это так называемое «подключение на убой».

• Ребенок «поиграл» с телефоном, абонент не рассчитал на отдыхе, да и просто новичок не разобрался с тарифами и наговорил на большую сумму. Конечно, надо быть внимательным, изучать договоры и тарифы, следить за детьми, но все же...

• Получение счета по адресу абонента (да и в офисе Билайна или по телефону) доставляет некоторые неудобства для тех абонентов, которые часто переезжают.

• Текущий контроль над расходом средств невозможен, абоненты Билайна на кредитных ТП разговаривают «вслепую», вся информация о расходах будет, только когда придет счет. Нет даже информации о расходе «бесплатных» минут. Хотя это и не является особенностью кредитной системы. Ведь можно было бы и на кредитных ТП сделать автоматизированную систему, аналогичную АССА в МТС, которая бы извещала абонента о его текущих расходах.

Кредитные или авансовые?   293

Кредитная система накладна для оператора, так как надо тратиться на собирание долгов, а также нести убытки от невыплаченных долгов и «убоя». Эти расходы, кстати, ложатся на плечи остальных абонентов. Кредитная система не оправдала себя у МСС — она раньше тоже допускала большой долг у абонентов (причем даже на авансовых ТП, пользуясь возможностями «привязанных» стандартов), но, видимо, собирать долги стало тяжело, и теперь МСС долга у абонентов не допускает, и даже периодически проводит «долговые амнистии». При кредитной системе надо вносить гарантийный взнос, который, должен возвращаться при разрыве контракта, что тоже хлопотно — надо ехать в офис Билайна, возможно — стоять в очереди, расторгать договор, ждать около двух недель, опять ехать... Кстати, термин — гарантийный взнос — странное изобретение Билайна, назвали бы уж тогда честнее — «беспроцентная ссуда абонентов Билайну». В исполнении Билайна кредитная система вообще выглядит анекдотично — к примеру, абоненту может прийти текстовое сообщение на телефон (что не адекватно, кстати, «письменному виду» по договору), что ему отключат завтра телефон, хотя крайний срок оплаты счета еще не подошел. Видите ли, в прошлом месяце абонент наговорил больше, чем обычно, и ему надо срочно оплатить счет и увеличить гарантийный взнос, иначе его телефон заблокируют. При этом не важно то, что абонент давний и ранее исправно оплачивал счета. Хочется заметить, что если вам заблокируют телефон (и на входящие, и на исходящие), то абонентская плата все равно будет «еще» тикать несколько месяцев, и она будет включена в очередные счета. Лучше долгов не допускать и при разрыве с Билайном (так же как и с другими ОпСоСами и организациями вообще), так как долг будет висеть на вас, будут накручиваться проценты и года через три без малого, возможно, вас будут активно бомбардировать письмами с требованиями об оплате и угрозами подать в суд, что вполне реально. Срок три года, видимо, выбирается для того, чтобы задолженность выросла, а больше нельзя — по ГК РФ срок исковой давности именно три года.

Для пользования роумингом за границей надо будет увеличивать гарантийный взнос — вносить дополнительную плату за Международный Доступ. Короче, кредит «по-совковому». Кстати, поначалу в МТС тоже была кредитная система (некоторые старые абоненты до сих пор на ней «сидят»), так вот залог абоненту возвращался через несколько месяцев после подтверждения аккуратности абонента в оплате счетов, и далее действовала настоящая кредитная система, когда абоненту предоставлялся кредит на любую сумму разговора безо всяких залогов и жлобских гарантийных взносов.

Хотя в МТС в авансовой системе действует так называемый «порог доверия» — при неаккуратном пополнении счета, при выходах в минус, абонент может попасть в категорию, в которой его телефон будут отключать даже при определенном положительном остатке на счету.

Есть и поклонники кредитной системы из-за того, что абонента не отключат, как при авансовой системе, при недостатке денег на счету в самый неподходящий момент), но у МТС на эту ситуацию есть полезная услуга «Обещанный платеж» (0880-131с мобильного телефона МТС с положительным балансом) — абонент может как

294   ОпСоСы

бы взять кредит до 10 долларов на этот телефон (точнее — можно будет «уйти в минус» на эту сумму без отключения телефона) с последующей оплатой в течение 7 дней — удобно, если деньги на счету кончаются, а оплатить пока нет возможности. А если носить с собой карту МТС Экспресс-Оплата ргли кредитную карту, таких проблем вообще не будет. Удобство карт ЭО еще и в том, что можно активировать,ее на тот телефон, на который более нужно это сделать в данный момент, также удобно картами пополнять свой счет частично для минимизации убытков в случае потери телефона.

У МСС тоже есть карты ЭО, к сожалению, их минимальный номинал только $25. Пунктов продажи карточек ЭО не так много (как карточек БИ+), а где есть, там постоянные перебои с картами, да и очень мелкий неудобный шрифт в карточках ЭО-МТС, к тому же без пробелов, очень легко ошибиться даже людям с хорошим зрением.

Билайн-GSM начал вводить и авансовую систему. Давно пора. Кстати, тогда будет наглядно видно, какую систему предпочитают абоненты.

Так называемые карточные (предоплатные, препейдные — pre-paid) ТП — БИ+, МСС-Секунда, МТС-ТАКСАфон — это разновидность авансовых ТП. Преимущество — оплата по картам, четкая система контроля счета, недостаток — нет многих услуг, нет прямых номеров, срок действия карты ограничен (что является обязательной платой за трафик в скрытой форме).

Повременные тарифы

В случае, если ваш трафик небольшой, что вам, конечно, нужен повременный ТП. Здесь надо выбирать в зависимости от ваших потребностей и особенностей операторов и стандартов. Здесь надо считать индивидуально в зависимости от типа звонков: частоты, направления, продолжительности, времени. В случае, если же вам телефон нужен только экстренной связи, то вам нужен тариф без обязательных платежей. Такими тарифами являются МСС-Разговорный и МСС-2+8.

При выборе повременного тарифа замечание для анлимов тоже актуально.

Рекомендации по покупке телефонов

В случае, если вы выбрали стандарт, то можно приступать к выбору телефона. О достоинствах и недостатках различных моделей есть много информации в Internet на форумах по связи и специализированных сайтах по конкретным производителям и мо-деля. Вот некоторые общие рекомендации по покупке GSM-телефона.

Покупайте GSM-900/1800. В случае, если вы выбрали стандарт GSM, то оптимальным вариантом являются двухдиапазонные телефоны GSM-900/1800 — можно будет подключаться и к МТС, и к Билайну-GSM (если в Москве). Тем более, что

Рекомендации по покупке телефонов   295

двухдиапазонные модели ненамного дороже однодиапазонных, да и вообще однодиапазонных телефонов уже выпускается мало. В основном, однодиапазонные телефоны — б/у. С однодиапазонным телефоном GSM-900 в Москве вы сможете подключиться к МТС, и то у вас не будет возможности воспользоваться сетью-1800 там, где она есть у МТС. С телефоном GSM-900 можно подключиться и к Билайну-GSM (неофициально, к примеру, оформив контракт на другой телефон), работать будет почти везде, где и двухдиапазонный. Телефоны GSM-1800 покупать нет смысла: в МТС они будут работать только в центре Москвы и некоторых других местах, а у Билайн-GSM сеть-1800 действует только в Москве и Ближнем Подмосковье. В других регионах России тоже, в основном, сети GSM-900, где-то есть GSM-1800 или GSM-900/1800. Опять же — чтобы не забивать себе голову проблемами GSM-роуминга (пользования телефоном в зоне обслуживания другого GSM-Оператора), покупайте телефон GSM-900/1800. Телефоны с GSM-1900 есть смысл покупать только для поездок в США или Канаду, во всех других странах есть GSM-900(/1800) — Штаты и здесь хотели прогнуть весь мир под свой GSM-1900, но на этот раз обломались.

Не покупайте лоченые телефоны. ОпСоСы и их дилеры иногда продают GSM-те-лефоны с SP-Lock (или SIM-Lock) — «Service Provider Lock» или «СП-Лох — специально для лохов» (кому как больше нравится), так называемые — лоченые, предназначенные для работы только у конкретного оператора, то есть с SIM-картой конкретного оператора (так называемые «операторские» телефоны), они закодированы для невозможности их использования с SlM-картами других GSM-Операторов. Продают «залочку» не только московские, а и многие зарубежные GSM-операторы (по различным схемам), но «залочку по-совковому» покупать смысла нет — ОпСоСы скинут (и то не всегда) процентов 10-20 за дешевый телефон и предлагают его абонентам, не акцентируя (естественно) внимание на особенностях лоченых телефонов. А ведь Закон о ЗПП обязывает продавца это делать, то есть «своевременно предоставлять необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность компетентного выбора».

Причем Закон обязывает продавца делать это «в наглядной и доступной форме», так что отмазки в виде галочек в графе «SIM-Lock» не катят. МТС на своем сайте предупреждает о залочке информацией, что телефон работает «только с SIM-картой МТС», на сайте Билайна никаких предупреждений нет (и не было), в договоре с абонентом Билайн просто ставит галочку в графе «SIM-Lock». Еще такой момент — почему, к примеру, Билайн-GSM и МТС не предусмотрели официальной процедуры «отвязки» GSM-телефона от оператора? Предположим, что абонент решил перейти из Билайна-GSM к другому GSM-Оператору, официально расторгнул контракт и что? А ничего, легальных путей разлочки телефона Билайн не предусмотрел, остается только идти к «подпольщикам», которых так не любит сервис-центр Билайна. А это уже похоже на кидняк. Даже в «привязаных» стандартах есть официальная процедура «отвязки» телефона, пусть несколько затянутая, как в NMT-450i, но она есть реально, ей пользуются абоненты для перехода к другому NTM-Оператору.

296   ОпСоСы

Почему же тогда Билайн пытается «привязать» самый свободный мобильный стандарт GSM? Получается, что он продает одноразовые (в смысле — только для одного оператора) телефоны по неодноразовым ценам. А почему бы, к примеру, Билайну (точнее его сервис-центру) официально не разлочивать телефоны (которые залочивают производители по заказу Билайна же), хотя бы тем абонентам, которые официально расторгли контракт с ним? Это было бы правильно со всех точек зрения — юридической, моральной, материальной, технической; у Билайна наверняка есть техническая возможность делать это качественно и получать за это дополнительные деньги. А сейчас что получается? Деньги за разлочку уходят «подпольщикам» (иногда криворуким), а не Билайну, а у абонента остается злость на Билайн за доставленный геморрой. Вот, к примеру, казанский GSM-Оператор Сантел официально разлочивает телефоны, «и это правильно». По заверениям своих работников Билайн собирается отказаться от жлобской практики продажи лоченых телефонов. Хорошо, если это так будет на самом деле.

Лучше иметь нелоченый GSM-телефон — у вас будет свобода выбора оператора, мало ли какая будет ситуация, когда нужно подключиться (пусть временно) к другому оператору, то есть просто вставить в свой телефон SIM-карту этого оператора. Например, можно на всякий случай носить с собой SIMKy другого оператора, и если вдруг «повис» ваш оператор, то можно воспользоваться связью от другого. Или в другом городе зачастую гораздо дешевле подключиться к местному GSМ-Оператору, чем пользоваться роумингом. Единственное неудобство — номер другой будет. Но, по крайней мере, местного оператора можно использовать для местной связи. Да и вообще, если вдруг решили уйти от своего GSM-Оператора к другому, то это легко сделать — просто купить и вставить новую SIMKy. С лоченым телефоном всего этого не получится. Телефон на лоченность можно легко проверить, вставив в него поочередно SIM-карты разных операторов, к примеру МТС и Билайн-GSM, если телефон будет работать и с тем, и с другим, тогда все нормально — телефон нелоченый (или уже разлоченый). Только надо проверить, выключена ли в телефоне функция работы только с одной SIM-картой, иначе телефон не будет работать вообще с другими SIM-картами (даже того же оператора) без введения кода телефона. Вообще можно купить и лоченый телефон, но, во-первых, гораздо дешевле, чем нелоченый, а, во-вторых, лучше его сразу разлочить на всякий случай. Даже если вы планируете пользоваться только тем оператором, на кого телефон зал очен, все равно — мало ли какая возможна ситуация, когда вам будет необходим нелоченый телефон? Телефоны можно разлочить у специалистов за $5-30, найти их можно на любой доске объявлений по сотовой связи. Главное — не нарваться на «кулибиных», после которых у телефона могут появиться глюки и неисправности. В любом случае, после этой операции телефон ремонтироваться по гарантии не будет.

Хочется заметить, что большая часть новых телефонов, продающихся в московских магазинах по сотовой связи — это ранее залоченые «операторские» телефоны для иностранных операторов, купленные за границей по дешевке, привезенные и разлоченые здесь, к сожалению, иногда «криво», что может сказаться на дальнейшей

Рекомендации по покупке телефонов   297

работе телефона. Отчасти этим объясняется резкое понижение цен на сотовые телефоны, производителям и их официальным дилерам трудно конкурировать с огромным «серым» потоком телефонов из-за границы.

Некоторые производители уже бьют тревогу по этому поводу и пытаются принимать меры. Существуют базы данных по телефонам, официально поставленным в Россию и подлежащие гарантийному ремонту. Например, можно проверить по серийному номеру телефоны Nokia, Benefon, Motorola, Panasonic на сайте МСС-Спектр. Серии номеров телефонов Motorola, официально поставляемых для России можно посмотреть на сайте Motorola.

Иногда можно услышать или прочитать мнение, что разлоченные (даже правильными руками) телефоны могут некорректно работать, то есть глючить или ломаться. К сожалению, полную информацию на эту тему сложно получить рядовым абонентам. Во-первых, не всегда можно отличить глюки телефона от глюков сети. Во-вторых, нужна достоверная статистика, которую получить трудно. Частоте, кто имеет такую статистику, скрывают или искажают ее, чтобы не навредить своему бизнесу. Например, представители производителей по понятным причинам говорят, что раз-лочка ведет к порче телефонов (даже если это не так), а анлокеры и торговцы разлоч-кой утверждают, что правильно разлоченые телефоны работают так же, как и не ло-ченые ранее. Дискуссии на эту .тему постоянно ведутся в Internet. По моему личному опыту, а также опыту моих знакомых — правильно разлоченые телефоны работают так же, как и не лоченые ранее.

Телефоны стандартов NMT-, DAMPS- и CDMA привязаны к оператору, но их можно переподключить, перепрограммировав у другого оператора. NMT-телефон можно подключить только после процедуры отвязки у своего оператора. DAMPS- и CDMA-телефоны можно подключить без такой отвязки, хотя Билайн лочит некоторые свои DAMPS-телефоны, и их не подключишь. При покупке телефонов «привяза-ных» стандартов нужна внимательность — по ним ведутся «черные списки». Не обязательно переоформлять телефон на себя, но желательно взять контракт у старого хозяина.

Телефоны (всех стандартов) еще могут быть закодированные, то есть с секретным кодом, установленным хозяином, и заблокированными — добровольно (хозяином) или принудительно (Оператором по тем или иным причинам). К слову, лучше не кодировать свой телефон (а также желательно снять проверку PIN-кода на SIM-карте GSM-телефона) — в случае потери или кражи телефона есть небольшая вероятность дозвониться на свой телефон новому «владельцу» и договориться о выкупе телефона, в противном случае с телефоном можно распрощаться. В случае потери телефона нужно сразу позвонить своему оператору и попросить заблокировать исходящие звонки.

Телефоны, ранее работавшие в Билайне-GSM. В случае, если купленный вами телефон окажется в «черном списке» Билайна (к примеру, числится как краденый), то этот телефон (и GSM, и DAMPS) не подключат к Билайну. Вы же не всегда можете знать всю историю бэушного телефона, особенно, если он куплен у незнакомых

298   ОпСоСы

людей, а можете оказаться «крайним». Можно, конечно, позвонить в Билайн и проверить телефон «на угон», но может получиться так, что в «черном списке» на данный момент телефона нет, но бывший владелец сообщит об этом в Билайн позже. Хотя этот вопрос решается подключением через некоторых нечистоплотных мелких дилеров, которые смотрят на это сквозь пальцы (в погоне за прибылью нарушая правила Билайна) или подключением с другим GSM-телефоном и перестановкой SIM-карты в свой, но все равно — лишние хлопоты. Непонятно, зачем Билайн доставляет абонентам эти неудобства, он же все равно не отслеживает, с каким телефоном работает SIM-карта? Билайн просто изображает из себя «честного» оператора, но это показная «честность», так как с телефоном из «черного списка» можно подключиться, оформив подключение на другой телефон, а Билайн не контролирует работу таких телефонов в своей сети по IMEI, зачем же тогда такой пафос и ненужные хлопоты для абонентов? Кстати, контроль по IMEI ничего, кроме неудобства абонентам не принесет. У МТС нет «черных списков» («стоп-листов»), так что в МТС можно подключать GSM-телефон без опаски.

Новые телефоны лучше покупать в известных фирмах или в офисах операторов (правда, у операторов цены зачастую завышены), так как гораздо меньше вероятность нарваться на «левый» телефон. В маленьких фирмах-однодневках, которые расположены в подвалах, булочных, уличных ларьках, покупать, во-первых, не очень приятно, а, во-вторых, есть вероятноть, что фирма исчезнет вместе со своей «гарантией»? Можно купить телефон и в каком-либо проверенном Internel-магазине с доставкой курьером. Но это подходит только тем, кто твердо знает, какую модель он хочет купить. Тем, кто еще не определился с выбором, лучше приехать в хороший магазин с большим ассортиментом и вежливым персоналом, выбрать понравившуюся вам модель, получив грамотную консультацию.

Можно купить и телефон б/у (бывший в употреблении). Здесь уже тактика другая. Главный критерий — минимальная цена, но гарантий никаких, весь риск при покупке бэушного телефона вы берете на себя, этот вариант подходит людям, разбирающимся в телефонах. Лучше покупать б/у-телефоны непосредственно у владельцев, без посредников и фирм, к примеру в Internet на досках по мобильной связи, попадаются недорогие б/у-варианты и на радиорынках в Митино или Царицыно. Обязательно надо договориться с продавцом о проверке и возможном возврате в течение хотя бы одного-двух дней (правда, и здесь возможен обман). У бэушного телефона важно проверить (кроме всего остального) аккумулятор, иногда он уже (полу)мертвый. Также желательно проверить (кстати, у нового тоже) соответствие номера IMEI на наклейке под аккумулятором и «прошитого» в GSM-телефоне, набрав на клавиатуре *#06#. В случае, если номер не совпадает, значит было «хирургическое вмешательство» в телефон: неправильная разлочка, замена радиоблока, замена корпуса. Можно купить и такой телефон, но это хороший повод сбить цену.

В случае, если у вас возникло подозрение, что телефон ворованый, то лучше от такой покупки отказаться, даже если ваши принципы позволяют это сделать. В случае, если телефон «привязаного стандарта», то такой телефон никуда подключить нельзя,

Рекомендации по покупке телефонов   299

так как операторы ведут «черные списки» привязанных телефонов и зачастую обмениваются ими. Некоторые полагают, что в «непривязаном» GSM'e таких проблем нет. Это не так, дело в том, что IMEI GSM-телефона передается по сети оператора, и когда вы вставите вашу SIM-карту в любой телефон и включите его, зарегистрировавшись в сети, то информация из контракта на эту SIM-карту будет сразу известна оператору. В случае, если SIM-карта оформлена на другого человека, то вас все равно можно легко вычислить по звонкам, сделанных вами. С учетом того, что местоположение своего абонента GSM-Операторы определяют с точностью до нескольких сот метров, то вы — как на ладони перед ними, поэтому от сомнительных покупок стоит отказаться. Вообще большинство GSM-Операторов не отслеживают телефоны по IMEI, и не блокируют их (и правильно, на мой взгляд, делают), но в особых случаях (если телефон замешан в очень серьезном деле), за вами придут. Потом, скорее всего, разберутся, что вы ни при чем, но подумайте, нужен ли вам такой геморрой с сомнительным телефоном из-за копеечной экономии?

В случае, если вам надо купить GSM-телефон с подключением, то бэушный телефон покупать нет смысла — дешевле купить новый.

Аксессуары (аккумуляторы, зарядки, чехлы, наушники) можно покупать почти любые, даже «левые», несмотря на понятные протесты производителей и их призывы покупать только «родное».

Как показывает опыт, процент отказов таких аксессуаров (а также телефонов из-за них) ненамного выше, чем оригинальных. Хотя по цене оригинальные и неоригинальные аксессуары уже отличаются не так значительно, как раньше, что, кстати, являются заслугой «неоригинальных» — если бы не они, цены на оригинальные и сейчас были бы завышенными.

Подключиться с телефоном GSM дешевле и надежнее в офисах операторов, а также у их официальных дилеров, в этом случае активация SIM-карты происходит быстро. У мелких и полулевых дилеров и субдилеров активация SIM-карты может затянуться на несколько дней, не говоря уже о вероятности откровенного кидняка. У официальных дилеров выгодно покупать GSM-телефоны с подключением — за счет своей комиссии за подключение абонента дилеры снижают цены на телефоны (стоимость новых телефонов получается даже ниже стоимости бэушных), плюс надо заплатить за подключение. Причем на вашем счету может оказаться сумма большая, чем вы заплатили за подключение — это тоже нормально, опять же за счет дилерской комиссии, которая немаленькая, поэтому дилерам есть, куда «опускаться». Вообще удивительно, почему МТС и Билайн платят дилерам такую комиссию, зачастую себе в убыток, лишь бы завлечь абонентов. Зачем? Для внушительной статистики?

Нередки случаи «кидняка» при подключении к операторам, обычно это происходит при обращении к «дилерам» по частным объявлениям. Как правило, сценарий стандартный —- вы отдаете сумму за подключение, к примеру, к GSM-Оператору, получаете SIM-карту и договор (липовые) и ждете, но активации SIM-карты не происходит, а «дилер» исчезает. Более того, ваши паспортные данные могут оказаться в «убойных» контрактах (по кредитной системе Билайна), то есть впоследствии опера-

300   ОпСоСы

торы будут предъявлять к вам претензии по оплате чужих долгов. В случае подключения к «привязаным» стандартам приходится отдавать на прошивку свой телефон, что чревато потерей не только денег, но и телефона. Для того, чтобы не было «кидняка», нужно обращаться непосредственно к операторам или к официальным дилерам, указанным на сайтах операторов:

• Дилеры МТС

• Дилеры Билайн-GSM

• Дилеры Сонета

• Дилеры МСС

• Дилеры Билайн-DAMPS

Имейте в виду, что фирмы могут иметь одинаковые названия. Вообще операторам надо бы навести порядок в дилерстве, так как постоянно в Internet и в бумажных СМИ постоянно дают объявления (полу-Улевые конторы, не являющиеся дилерами операторов.

Вообще идет заметная тенденция по сокращению полулевых дилеров и торговцев телефонов. В период мобильного бума их расплодилось, как мухоморов после дождя. Сейчас идет снижение темпов «мобилизации», так что в скором времени, видимо, сотовый рынок станет более цивилизованным, останутся только официальные крупные дилеры, поэтому тем, кто хочет остаться в сотовом бизнесе пора уже «ложиться» под кого-либо их них.

Роуминг — ухо востро!

Роуминг — это возможность пользования телефоном вне зоны обслуживания оператора, но в зоне обслуживания другого оператора, с которыми есть роуминговое соглашение. На сегодняшний день пока самый обширный роуминг по России у NMT-Операторов, но GSM-роуминг стремительно развивается. В GSM роуминг автоматический. В случае, если в данном месте есть несколько роуминг-Операторов, то в зависимости от модели телефона и его настроек выбирается или оператор с наиболее сильным уровнем сигнала, или по списку предпочтения, или вручную.

Роуминг — очень удобная и полезная услуга, но без крайней необходимости ею пользоваться не стоит, во всяком случае — пока. На сегодняшний день роуминговое обслуживание — источник постоянных претензий абонентов к операторам. У Билайн-GSM это еще усугубляется тем, что по кредитным ТП невозможно контролировать свои расходы, счет-сюрприз придет после того, как вы воспользуетесь роумин-гом, да и у МТС данные из роуминга приходят с некоторой задержкой, то есть в МТС возможна ситуация, когда на вашем счету уже минус, а телефон еще не отключили.

У операторов и роуминг-партнеров зачастую разная информация о тарифах и услугах. Иногда операторы не удосуживаются известить об изменениях своих роуминг-

Рекомендации по покупке телефонов   301

партнеров. Часто в справочниках операторов устаревшая информация, иногда даже неправильные справочные телефоны роуминг-партнера, не говоря уже о тарифах, БП, округлениях и других условиях обслуживания. Вот, к примеру, фрагмент реального ответа на претензию о неправильных удержаниях при роуминге: «... АО «Вымпелком» не может гарантировать точность информации, предоставленной компанией-оператором, оказывающим услуги роуминга. Данная информация постоянно изменяется и зависит от услуг, предоставляемых оператором «гостевой сети».

У некоторых региональных операторов значение условных единиц занижено (якобы дешево), к примеру у Кубань-GSM сейчас почему-то «уе» равен 21 рублю, что вносит дополнительную путаницу в пересчете тарифов. При входящем звонке в роуминге стоимость минуты разговора складывается из двух составляющих: платы за междугороднюю связь в сети МТС и платы за входящий звонок, которую устанавливает местный оператор (иногда она не берется). Так же надо учесть особенности хитрой тарификации при роуминге таких услуг, как голосовая почта и переадресация, лучше вообще выключить все установки переадресации на период пользования роу-мингом.

Изучать всю эту информацию у абонента не всегда есть возможность, особенно тем, кто постоянно перемещается. Не у всех абонентов есть возможность постоянно следить за условиями операторов и выбирать оптимального для роуминга. Сложность «разборов полетов» в том, что операторы для прояснения информации отсылают по месту получения услуг связи, то есть к роуминг-партнеру. Получается — концы в воду, так как мало кто из абонентов этим будет заниматься. Например, у кого-то из операторов почему-то нет БП, кто-то (к примеру, самостийный Киевстар-GSM ) берет деньги за несостоявшийся разговор — за сообщение автоответчика о том, что абонент (то есть — вы) недоступен. Вот это «отличный» сервис — пока вы недоступны (к примеру, находитесь в метро), то ваши деньги списываются, причем, по роуминговым тарифам, если вам пытаются дозвониться. Кто-то из операторов (российских!) установил запредельные тарифы. Например, звонки в Москву у многих операторов достигают $2-2,5 за минуту (причем не обязательно из дальних регионов), да и местные звонки у некоторых роуминг-Операторов примерно такие же, а, к примеру, в Хабаровске и Новосибирске местные звонки (если пользоваться услугами Северо-Западного GSM) для абонентов МТС стоят около $3,60 за минуту! Лучше, по возможности, воспользоваться услугами других роуминг-партнеров МТС, соответственно ДСС (Дальневосточные Сотовые Системы) и ССС (http://www.scs-900.ru/welcome. html) (Сибирские Сотовые Системы), в этом случае звонок обойдется в несколько раз дешевле, но в конкретном месте может лучше работать другой оператор. В данном случае, нужного вам оператора лучше установить вручную.

Неудачных примеров пользования роумингом много, об этом свидетельствуют многочисленные жалобы абонентов на неправильное (или непонятное) списание денег при пользовании роумингом. Хорошо, если находится дотошный абонент, который обращает внимание на это несоответствие, а сколько еще таких «неточностей» не в пользу, естественно, абонента, которые пока никем не замечены? Так что, лучше не пользо-

302   ОпСоСы

ваться роумингом без крайней необходимости, а если уж без этого нельзя, то постарайтесь получить максимальную информацию о тарифах и условиях роуминга в тех регионах, куда вы собираетесь, но и это, правда, не является гарантией отсутствия недоразумений при пользовании роумингом.

Радиотелефоном по ОпСоСам

Можно пользоваться связью без участия ОпСоСов — купить радиотелефон дальнего действия (РДД), так называемый радиоудлинитель (РУ) — Senao, .Harvest и другие, которые подключаются на обычную телефонную линию, к примеру МГТС, со всеми вытекающими из этого радостями (для абонента, но не для ОпСоСов и чиновников, который с этого ничего не имеют). Не всем, конечно, этот вариант подойдет, но в ряде случаев это удачное решение (можно использовать как дополнительный вариант связи). Например, если ваша деятельность, в основном, протекает в радиусе нескольких километров от дома. Также можно рядом с нужным местом найти пенсионерку, которая за небольшие деньги сдаст вам свой телефон в аренду, и вы за эти деньги будете иметь круглосуточный анлим. Хотя сейчас и у ОпСоСов тарифы понизились, в том числе и на анлим, но все равно еще дорого, да и жлобские замашки ОпСоСов раздражают. Плюсы РДД очевидны: платите только один раз за сам телефон ($200-1500), а минусы такие:

• большой размер (15-25 см) и вес (200-500 г) трубок, хотя последние РУ типа Senao-358 имеют габариты и дизайн сотовых телефонов. Более того, сейчас выпускаются РДД в корпусах сотовых телефонов;

• возможность пиратского подключения к вашему телефону, хотя это решается небольшим вложением денег в защиту;

• ограниченная зона действия (1-100 км), искусственная нелегальность (спасибо МинСвязи). Главное условие для использования РДД — возможность установки внешней антенны как можно выше (желательно на крышу дома), в противном случае дальность и качество связи будут невысокие;

• нельзя пользоваться в других городах, хотя разорительный роуминг у ОпСоСов тоже не каждому подойдет. Некоторые переделывают РДД на сканеры с возможностью использования в любом городе мира, цепляясь за чужой телефон, но это уже нехорошо.

Так почему же некоторые РДД не разрешить к использованию в РФ, хотя бы маломощные? Ответ очевиден — это невыгодно ОпСоСам и чиновникам от связи, многие из которых имеют свой интерес в различных организациях связи. Ссылки на запрещенные частоты неубедительны. ОпСоСы тоже потеряют часть трафика при разрешении и развитии РДД. Нет свободных частот? Возможно, но это уже вопрос из другой области. Большая часть спектра частот в нашей стране занята под военные

Рекомендации по покупке телефонов   303

«нужды». В случае, если посмотреть реестр выделенных частот, что там почти все занято различными НИИ, НПО. Значительная часть из них используется неэффективно. Какой-нибудь «почтовый ящик» уже давно кастрюли выпускает вместо ракет, а частоты у него остались, и отдавать их они не собираются. Грудью будут стоять. Частоты для некоторых военных — это как нежилые помещения для бюджетных организаций, можно использовать в корыстных целях. Постоянно на эту тему всплывают «нехорошие истории», недавний пример из СМИ — высокопоставленный чин в Генштабе был взят с поличным за взятку за улаживание вопроса в региональном частотном конфликте между военной частью и местным телевидением. А сколько таких историй было бы известно, если бы не якобы «военная тайна»? А сколько таких ситуаций решаются за взятки, о которых никто не знает?

Да что далеко ходить, достаточно вспомнить громкий частотный скандал в 900-мегагерцовом диапазоне для нового GSM-Оператора в Москве Соник Дуо? Не удалось (пока?) отобрать их у МТС и Билайн, и пошли переговоры с военными, которые тоже плотно сидят и 900-мегагерцовом диапазоне (в какой еще стране сотовый диапазон 900-МГц занят под военные «нужды»?) Так вот пока военных не удалось «сдвинуть» с этого диапазона даже мощными усилиями лоббистов Соник Дуо, которые, по сообщениям некоторых источников, есть в самых высоких кабинетах. Так что военные будут до конца упираться, и частоты у них отобрать будет очень сложно. Ситуация с «военными частотами» настолько назрела, что даже министр связи РФ Леонид Рейман «намерен заняться конверсией радиочастотного спектра». Рейман отметил, что «сейчас лишь 4% спектра используется для гражданских средств, еще 20% находятся в совместном применении. Работа по высвобождению ресурса — занятие дорогостоящее, военные идут на него с неохотой, а источники финансирования так до конца и не определены».

В 1998 году произошел сдвиг: сертифицировали и разрешили к использованию в России РДД Senao SN-868R — платишь какие-то деньги за регистрацию и вперед. Правда, их использование разрешено только в пригородных и сельских районах, в крупных городах запрещено. Видимо, их разрешили для того, чтобы была связь в глухой тайге. Ну хоть что-то, но тщетно надеяться на то, что будут разрешены другие РДД. Хотя, в связи с навигающейся повременкой, у РДД может появиться мощный лоббист — МГТС. А пока можно проводить акции гражданского неповиновения в области связи — покупать РДД и пользоваться ими, если есть необходимость в этом.

Какие возможны санкции? По КоАП пользование РДД запрещено. В реальности — никто не будет заниматься вами, если вы используете РДД небольшой мощности, если, конечно, случайно не окажется, что то самое НПО находится в соседнем с вашим доме. Ну и, конечно, если вы будете использовать РДД на вашей даче, которая находится, к примеру, недалеко от Шереметьево, а база будет на московской квартире, то вас быстро «вычислят» (кстати, это тоже реальная ситуация из СМИ). В других случаях никто вами специально заниматься не будет. На улице тоже ходить безопасно в этом плане — в связи с отменой разрешения на сотовые телефоны у милиционеров пропал рефлекс на человека с телефоном в руке. Так что подумайте, может это то,

304   ОпСоСы

что вам нужно, по крайней мере, в комбинированном варианте — пользоваться и сотовым телефоном, и РДД, в зависимости от необходимости и конкретной ситуации.

Есть еще вариант покупки радиоудлинителя для домашних радиотелефонов 900 МГц, к примеру Panasonic. Этот вариант безопасный, так как эти телефоны разрешены, а то, что они будут работать через радиоудлинитель, определить сложно.

В России (так же, как и во всем мире) разрешен стандарт DECT —- не РДД, конечно, но тоже полезный. Дальность связи: до 50 м в помещениях и до 300 м на открытой местности. Дополнительные применения: есть телефоны-гибриды GSM+ DECT, такие модели есть у компаний Sagem и Ericsson. Странно, что моделей GSM+ DECT нет у Siemens — одного из лидеров и GSM-, и DECT-связи. Также интересны варианты создания собственной DECT-сети.

Сайты фирм по продаже РДД

•                                                                                                                                                http://radio2000.webzone.ru/

•                                                                                                                                                 http://www.geocities.com/Vienna/Studio/3401 /

•                                                                                                                                                  http://www.aha.ru/~atrides/

•                                                                                                                                                 http://www.technoplus.by.ru/phones/rt-price.htm

•                                                                                                                                                 http://www.longrange.ru/news/compare.html

ОпСоСный ремонт

Фирма-продавец или изготовитель (производитель) дают гарантию на новый теле-, фон, но большинство сервис-центров — СЦ -- (это не только в области связи) стараются отмазаться от бесплатного ремонта (особенно, если он сложный). СЦ — это партнеры изготовителей (производителей товаров), «сертифицированные» и «авторизованные» ими, поэтому они заодно. Так вот, СЦ стараются доказать, что неисправность произошла по вине клиента, что он поставил «не ту» батарейку, были включены недокументированные функции в телефоне, будут «под микроскопом» искать «признаки попадания жидкости», «следы жизнедеятельности тараканов», микротрещины, механические повреждения. Может оказаться, что гарантию исчисляют не со дня покупки, а со дня выпуска телефона, что гарантия на аккумулятор уже закончилась, что телефон был из «серой» поставки и на него не распространяется гарантия изготовителя, вы вставили «неоригинальную» батарейку, элементарный ремонт может тянуться неделями. А если уж вы вдруг потеряли гарантийный талон или нет какой-либо печати... Например, я сам лично несколько раз попадал с гарантийным ремонтом мобильников. Один раз в МСС-Спектре нашли в телефоне «признаки попадания жидкости» — пара белесых точек на плате, и в гарантийном ремонте было отказано. Причем аппарат не «топился» и не «мочился». Да и в послегарантийный период СЦ хотят слупить с абонента побольше денег за ремонт, очень часто необоснованно, по завышенным ценам за работу и запчасти. Платный ремонт часто сопоставим по стоимости с ценой нового аппарата, поэтому иногда выгоднее продать

Рекомендации по покупке телефонов   305

неисправный на запчасти и купить новый, причем у нового есть еще одно достоинство для абонента — он может быть другой модели.

Такое отношение понятно, в принципе, хотя солидные фирмы стараются идти навстречу клиенту в спорных случаях для поддержания своей репутации. Удивляет отношение операторов к этому вопросу. Я уже не говорю о репутации, но главное то, что в отличие от других видов техники сотовый телефон приносит прибыль операторам не в результате его продажи, а в процессе его эксплуатации, то есть операторам логично бы договориться с СЦ не только не придираться по гарантийному ремонту, а делать вообще бесплатный или льготный послегарантийный ремонт (особенно — телефонов, «привязанных» к оператору), лишь бы абонент не простаивал и не перебегал бы к другим операторам, а приносил прибыль. Другими словами, операторам выгодно, если у абонента всегда исправный телефон. А некоторые операторы поступают неразумно. Неужели нельзя договориться со своими сервис-партнерами о «дружественных» (для абонента) условиях ремонта телефонов? Хотя, наверное, здесь дело не столько в операторах, сколько в СЦ — операторы уже не дадут себя облапошивать сервис-центрам (и изготовителям), как абонентов. А пока многие абоненты недовольны сервисным обслуживанием телефонов, более того — общение, к примеру, с МСС-Спектром стало для некоторых достаточной причиной, чтобы перестать быть абонентом МСС. Причем МСС-Спектр обслуживает по гарантии не только NMT-, но и GSM-телефоны, так что ваше общение с МСС-Спектр возможно, даже если вы абонент МТС или Билайн-GSM.

Хочется заметить, что производители телефонов постарались, чтобы сервис-центрам облегчить задачу по отфутболиванию «гарантийщиков» — мобильники практически не являются действительно носимым предметом, «признаки попадания влаги» в телефоне могут образоваться после обычной прогулки во влажную погоду или после попадания с холодной улицы в теплое помещение, после чего могут запросто выйти из строя. Это уже производители выжимают деньги с владельцев телефонов через сертифицированные сервис-центры. Иначе трудно объяснить, почему предмет, который по сути своей должен быть всепогодным и прочным, чуть ли не насквозь светится и весьма хрупкий. Неужели нельзя сделать ударопрочный корпус, крепкое стекло на дисплей, проложить корпус резиновыми прокладками? А зачем? Быстрее в сервис-центр клиент придет, где его можно будет развести на платный ремонт. Ericsson, Nokia и некоторые другие производители в часть своих моделей телефонов хоть про кладочки резиновые кладут, а вообще большинство телефонов чуть ли не насквозь светятся, открытые для пыли и влаги. Некоторые производители наконец-то стали выпускать влаго-, пыле-, ударозащищеные телефоны, к примеру Siemens M35. По здравому смыслу все мобильные телефоны должны быть такими (в соответствии со своим назначением), а сейчас большинство из них они так и норовят словить любую влагу и грязь, треснуть от любого падения, из-за чего потом его владельцу откажут в гарантийном ремонте.

Возникает риторический вопрос — для чего, кроме подкормки своих сервис-центров, производители делают практически незащищенные от внешних воздей-

306   ОпСоСы

ствий продукцию, которая на самом деле предназначена для использования в разных, иногда и экстремальных условиях? Какой толк от мобильника, который нельзя использовать в дождь, мороз, а «миктротрещины» образуются от легкого падения? Ведь мобильник является, в том числе, и средством связи в экстренных случаях, а погодные условия в таких случаях не выбирают.

Еще такой момент. Почему почти нет мобильных телефонов с возможностью его работы только от блока питания, без батареи (аккумулятора)? Как, к примеру, у ноутбуков — тоже носимый предмет, мало ли какая ситуация возможна. Опять напрашивается тот же вывод — для выжимания денег с владельца, а на его трудности плевать — ведь от постоянного использования батарея, естественно, быстрее выходит из строя, точнее исчерпывает свой ресурс. Пусть абонент еще батареечку купит, причем оригинальную, то есть от этого производителя или рекомендованную им, а потом только может пользоваться телефоном. Кстати, если бы не «неоригинальные» аксессуары из Юго-Восточной Азии (против которых так выступают производители), то цены на оригинальные до сих пор были бы нереальные.

Продавцы и изготовители в 1998 г. «пробили» изменения и дополнения к Закону «О защите прав потребителей», которые почему-то урезают эти самые права. Например, согласно Постановлению № 55 не действует положение о замене исправного товара в отношении технически сложных товаров бытового назначения (телефонов в том числе) на примерно аналогичный товар в течение двух недель; дополнили, что «гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части товара считаются равными гарантийному сроку на основное изделие, если иное не установлено договором» (как не трудно догадаться, в договорах теперь часто, к примеру, на аккумуляторы устанавливают иное) и другие. Слава богу, оставили (и даже уменьшили срок) для технически сложных товаров бытового назначения обязанность изготовителя (продавца) «при предъявлении потребителем указанного требования в трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на период ремонта аналогичный товар, обеспечив доставку за свой счет». Так что, если такое требование предъявить, то большая вероятность, что ремонт в трехдневный срок и закончится. Хочется заметить, что полезно знать, что согласно Постановлению № 575 покупатель по своему желанию может не сдавать в ремонт неисправный телефон, а требовать его замены или возврата денег без проведения экспертизы на «существенный недостаток», причем может требовать этого в течение всего гарантийного срока.

ОпСоСная реклама

ОпСоСы часто нарушают «Закон о рекламе» (далее — ЗоР), применяя различные рекламные уловки для завлечения абонентов.

Например, ОпСоСы частенько «забывают» упоминать, что публикуемые ими тарифы и цены указаны без налогов, к примеру, без налога на добавленную стоимость

ОпСоСная реклама   307

(НДС) и налога с продаж (НП). Кстати, часто почему-то пишут НсП, но ведь не пишется же НнДС. Из московских операторов чаще всего этим грешит Билайн — к примеру, в радиорекламе «для наркоманов» про план, от которого вы забудете обо всем, а также в некоторых печатных изданиях, предлагает ТП Cynep-GSM всего за 195 долларов в месяц, в радиорекламе про ТП Стандарт расхваливает всего 18 центов за минуту, сам «забывая» добавить, что это цены без НДС. Это нарушение ст. 7 ЗоР, где сказано, что недостоверной является реклама, в которой присутствуют не соответствующие действительности сведения в отношении ... стоимости (цены) товара на момент распространения рекламы, дополнительных условий оплаты. Хочется заметить, что под эту же статью попадает и дополнительное взимание с абонента 1% к сумме оплаты. Раньше было 2%, летом 2000 года Билайн снизил — долгое время это была одна из главных новостей Билайна. МТС и МСС давно уже рассчитываются по курсу ЦБ, причем без всякого пафоса. А вот Сонет к курсу ЦБ добавляет аж 3%! Кстати, Билайн и Сонет не имеют права в рекламе и на своем сайте указывать цены в долларах и центах, так как они пересчитывает на рубли не по курсу доллара, а по своему. То есть он может указывать цены только в «уе».

Понимая, что за недобросовестную рекламу им можно вчинить иск, все операторы указывают, что цены и тарифы без НДС. Пусть в лупу, пусть повернув газету на 90 градусов, пусть шрифтом, сравнимым с зернистостью бумаги, но можно рассмотреть где-нибудь в углу соответствующую сноску для отмазки. В ТВ-рекламе ОпСоСов частенько тарифы (без НДС) идут крупным шрифтом и озвучиваются, а ссылочка на НДС и НП молча сиротливо ютится внизу экрана таким шрифтом, который виден не на каждом телевизоре.

Явное стремление к тому, чтобы телезритель не заметил ссылки, и ввести его в заблуждение. В телевизионной передаче Сто к одному ее ведущий озвучивает рекламу МСС (спонсора передачи), в которой говорится от 6 центов по тарифу Разговорный без каких-либо ссылок на НДС. В рекламе Билайна (в том числе и печатной) часто вообще нет ссылки на НДС и НП. Ясное дело, что $195 (теперь уже $165) привлекательнее для клиента, чем более $240 на самом деле, но неужели нельзя остановить зарвавшегося рекламодателя? Это ведь уже заведомо ложная реклама, с помощью которой рекламодатель (рекламопроизводитель, рекламораспространитель) умышленно вводит в заблуждение потребителя рекламы.

По Гражданскому Кодексу РФ (ст. 437) реклама признается публичной офертой, если она включает содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется. Другими словами, если в рекламе Билайн предлагает платить на ТП Cynep-GSM $195 в месяц (без указаний на НДС), то можно требовать от Билайна именно такой оплаты, а в случае отказа подавать в суд. В случае, если кому «не в л ом.бо даться», можно наказать Билайн за рекламный обман, дело перспективное — если рекламодатель уклоняется от заключения договора после получения в установленном порядке акцепта лица, которому адресована публичная оферта, это лицо вправе обратиться в суд, арбитражный суд с требования-

308   ОпСоСы

ми о заключении договора и о возмещении убытков, причиненных необоснованным отказом рекламодателя от заключения договора (ЗоР).

А почему вообще свои тарифы и цены на оборудование операторы и их дилеры публикуют с пометкой «*» — то есть без НДС и НП, пусть даже и со ссылкой на это? Абонент — потребитель, а не бухгалтер, почему каждый раз просматривая рекламу, он должен искать ссылки — с учетом это НДС и НП или нет, а если нет, то пересчитывать тарифы и цены с учетом налогов? Какие сейчас НДС, НП абонент знать не обязан, и зачем засорять себе мозги творчеством наших законников — налоги в нашей стране постоянно меняются, отменяются, добавляются, различаются по регионам (как, к примеру, НП). Иногда некоторые операторы и их дилеры публикуют цены и тарифы с учетом налогов, что вносит дополнительную путаницу. Заметьте, фирмы, торгующие другими товарами и услугами, уже практически отказались от этой практики указывать цены на товары и услуги без учета налогов — завлечь на такой дешевый трюк можно только простаков (почему ОпСоСы решили, что среди потребителей сотовой связи их больше всего?), а остальных это только раздражает, так как создает неудобства. Хорошо, что долю других своих налогов операторам трудно учитывать в ценах и тарифах, а то бы они, наверное, публиковали их и без учета, к примеру, налога на прибыль или отчислений в Пенсионный Фонд — тогда бы у них были опубликованы мизерные тарифы с множеством «звезд» и сносок ?) Хочется заметить, что в рекламе операторов часто пишется и говорится просто — без НДС, а ведь это можно понять в смысле «НДС не берем».

Публикация тарифов без ссылок на НДС незаконна, а со ссылками на НДС неудобна. «Спасибо», конечно, ОпСоСам за экономический ликбез для российских граждан, но пора завязывать — уже почти все знают, что такое НДС и НП, чертыхаясь при пересчете тарифов. Абоненту все равно, какие в цену включены налоги, надбавки, накрутки и другие составляющие, ему важно — сколько он реально платит за товар или услугу, поэтому в рекламе должна быть указана полная стоимость услуги или товара. То, что абонентам публикация ОпСоСами цен и тарифов без учета НДС уже обрыдла, видно из опроса в конце статьи (кстати, добавьте и свой голос). Операторам не мешало бы обратить внимание на результаты этого опроса. Причем, заметьте, абоненты не халявы требуют (ведь платить все равно столько же придется), а элементарного удобства, которого их лишают «мудрые» операторы.

Зато Билайн (и МТС) не забывают указать в рекламе номера своих лицензий на оказание услуг связи. Это несущественное, да и лишнее требование ЗоР'а, так как по тому же ЗоРу рекламопроизводители и рекламораспространители (РП и РР) — рекламные агентства, СМИ — обязаны проверять у рекламодателей их наличие.

МГТС, многие коммерческие «проводные» операторы, некоторые региональные сотовые операторы, почти все Internet-провайдеры (некоторые из них, по крайней мере, для физических лиц), Сонет, иногда МСС указывают цены и тарифы уже с учетом НДС — хороший пример для подражания. Для чистоты сравнения приведены примеры из связи, хотя (повторюсь) уже мало кто из других сфер «балуется» ценами без учета НДС в своей информации.

ОпСоСная реклама   309

Реклама ОпСоСов часто, мягко говоря, не соответствует действительности, что является нарушением ЗоР*а. Все, наверное, слышали крикливую рекламу Билайн-GSM про то, что есть только один лидер. И сейчас, к примеру, по НТВ в программе «О, счастливчик» ведущий озвучивает рекламу Билайн-GSM (генерального спонсора передачи), Называя его не иначе, как настоящий лидер в сотовой связи, восхваляя его непревзойденное качество связи. В рекламе Билана обычным делом является употребление таких фраз, как самый выгодный тариф, самый лучший выбор, лучше все равно не найдете, лучшее решение, № 1, самый широкий выбор телефонов. В общем, судя по рекламе, Билайн у нас самый-самый. Так как это не верно или недоказуемо, то это нарушение ЗоР'а, в котором указано на недопустимость использования терминов в превосходной степени, в том числе путем употребления слов «самый», «только», «лучший», «абсолютный», «единственный» и тому подобных, если их невозможно подтвердить документально.

Вот один пример из мифов Билайна о самом выгодном: ТП Лидер преподносится как самый выгодный тариф с прямым номером. Это далеко не так. Например, для тех, кто говорит в рабочее время (даже шире — с 8 до 20 ч в будни) при трафике больше всего лишь трех минут в день, выгоднее ТП МТС Деловой, причем, чем больше трафик, тем выгоднее. При еще большем трафике выгоднее, к примеру, МСС-Безли-митный за $89. И так можно документально опровергнуть почти любое бахвальство Билайна.

В чем Билайн лидер? Один из главных показателей лидерства оператора — это количество действующих абонентов. У Билайна и до официальным данным, и по независимым опросам (кстати, добавьте и свой голос) количество абонентов гораздо меньше чем у МТС. Может, поэтому Билайн перестал трубить о своем лидерстве, разве только мечтает об этом в названии одного из своих ТП.

МТС тоже тянется к «лидеру» — первые во всем, мы делаем погоду, на связи со всем миром... А что это за настоящий GSM у МТС, и в чем его отличие от «ненастоящего»? Реклама Экономного — говорите больше, платите меньше — тоже обман. Меньше, чем где? Чем на ТП других операторов? Это верно тоже далеко не всегда, а при определенных условиях. Вообще «экономные» возможности Экономного сильно преувеличены. Миф о его выгодности навязывается, в том числе рекламными сюжетами и названием. Тогда уж назвали бы «Халявным», может, еще больше простаков клюнуло бы.

Сонет разочаровывает. Раньше он такие дешевые трюки не практиковал, зато теперь старается «догнаться» по полной программе. Например, Сонет сообщает, что он единственный абсолютно безвредный и полностью защищенный от прослушивания. Абсолютно безвредного телефона быть не может, хотя действительно, излучаемая мощность в CDMA-телефонах меньше, чем в других стандартах. Да и вообще проблема «безвредности» сотовых телефонов, на мой взгляд, сильно преувеличена. А насчет «защиты от прослушивания» тоже преувеличение. Легко прослушать из эфира можно только телефоны аналоговых стандартов (к примеру, NMT-450i), а на цифровых стандартах это сделать очень сложно (в том числе на DAMPS и GSM). Впрочем, раз-

310   ОпСоСы

говоры в любых стандартах элементарно прослушать на коммутаторах и линиях передачи сигнала).

Почему только в БИ+ круглосуточный тариф 18 центов и никакой абонентской платы? Сплошная ложь. Во-первых, абонент будет платить не 18 центов, а около 22-х с НДС. Во-вторых, к примеру, на МСС-Разговорном нет никакой абонентской платы, а минута стоит от 7,2 центов в зависимости от продолжительности разговора. В-третьих, на БИ+ нет никакой абонентской платы только формально. Но ведь карточки БИ+ имеют ограниченный срок действия, то есть когда карточка закончится, то деньги абонента на счету пропадут, если он их не использовал или не активировал новую карту, то есть получается обязательная плата за трафик независимо, использован он или нет. Причем, если абонент активирует новые карты при незаконченых старых, то обязательная плата за трафик растет, как снежный ком. В результате нередки случаи, когда абоненты в итоге продают телефоны стандарта DAMPS с балансом несколько десятков долларов, до конца срока действия которого остается несколько дней. Естественно, такие телефоны продаются недорого, иногда дешевле баланса. Так вот, абоненту все равно, как называются обязательные платежи — абонентская плата, плата за трафик, аренда линии. Абоненту важно, платит ли он какие либо деньги, к примеру, если не пользуется телефоном, но при этом телефон активен, то есть есть возможность пользования телефоном. В случае, если платит, то это — ТП с обязательными платежами (не важно, какими), их некорректно называть, как ТП без абонентской платы. Ведь что это в понимании абонента, да и по здравому смыслу? Послушает абонент такую рекламу и решит, что это ему подходит для таких случаев, как пользование телефоном очень редко (к примеру, только в экстренных целях), пользование им несколько месяцев в году (к примеру, на летний период). Для этих случаев БИ+ не подходит. Можно, конечно, для периодического пользования телефоном купить 100-долларовую карточку БИ+, которая действует 390 дней, но тогда обязательный трафик в периоды использования увеличивается пропорционально длительности неактивного периода.

БИ+ далеко не самый выгодный тариф, как утверждается в рекламе, его выгодность съедается ограниченным сроком действия карт (что является обязательной платой за трафик в скрытой форме), а также поминутной тарификацией (в большую, естественно сторону), то есть отсутствием посекундной оплаты со второй минуты разговора, как на кредитных ТП Билайн-GSM. Разговор, к примеру, в I мин 01 сек оплачивается, как за 2 мин, то есть в данном случае стоимость минуты на БИ+ получается почти в два раза больше рекламируемой (и на DAMPS, и на GSM). На некоторых тарифах БИ+ почему-то негласно действует округление 1 мин 08 сек=1 мин. Хочется заметить, что почему-то существует миф о том, что БИ+ подходит малоговорящим абонентам. Мол, карточка закончится, но номер еще полгода не снимут. Какая радость. Номер-то не снимут, но говорить по телефону в это время нельзя. Ничего не платишь за телефон, но и пользоваться им не можешь*. Кстати, почему на БИ+ нельзя принимать входящие звонки с телефонов Билайн'а, когда деньги на счету закончились? Ведь номер у абонента не снимают, такие звонки бесплатны, абонен-

ОпСоСная реклама   311

тской платы вроде как нет. Спасибо, что на некоторых ТП БИ+ можно пользоваться SMS и ГП при нулевом остатке на счету, хотя в справочной службе Билайна утверждают обратное. Видимо, это недокументированная возможность БИ+, которую могут прикрыть в любой момент. Единственный ТП (для индивидуальных абонентов) у московских операторов действительно без абонентской платы и каких-либо обязательных платежей — это ТП МСС-Разговорный. Можно поговорить раз в год — оплатите только этот разговор и никаких других платежей.

Иногда Билайн в своей рекламе «забывает» указать, что округление сек у него начинается только со второй минуты разговора, бесплатное подключение на поверку оказывается не совсем таким — абоненту надо заплатить еще около $7 за СИМ-карту при подключении со своим телефоном (а у дилеров Билайна еще дороже). Может, Билайн введет и плату за бумагу, на которой написан договор на «бесплатное» подключение?

А вообще ОпСоСы вкладывают столько денег в рекламу, что если бы они их тратили на развитие своих сетей и улучшение условий для абонентов (к примеру, на введение посекундной оплаты с первой минуты разговора), то народ и так к ним валом пошел бы. Реклама операторов уже становится агрессивной и навязчивой, а ведь косвенно оплачивают эту рекламу абоненты. Постоянная реклама в печати, на телевидении, по радио, в прямом виде и в виде спонсорства показа передачи или фильма, стоит таких денег, что без таких затрат на рекламу можно было бы намного снизить тарифы. ТВ-реклама МСС, к примеру, постоянно идет по НТВ (не самый дешевый для рекламодателей канал). Деньги тратятся огромные, можно было бы потратить их более эффективно.

А вообще, операторам Сотовой Связи много рекламировать себя нет смысла, если только для пафоса и для тех, кто кормится от рекламы. Это все равно, что рекламировать метро, трамвай, автобус и троллейбус. Все, кто имеет хоть какой-то интерес к сотовой связи, и так знают, что, к примеру, в Москве четыре оператора, и чтобы выбрать одного из них, надо в последнюю очередь ориентироваться на рекламные штучки, а, прежде всего, изучить и сравнить ТП и условия разных операторов.

Удивляет попустительство незаконной рекламе со стороны РП и РР, которые по ЗоР'у обязаны ее пресекать, хотя понятно — деньги заткнули рот. Но почему бездействует Антимонопольный комитет, который обязан контролировать соблюдение законодательства в области рекламы не только рекламодателями, но и РП, и PP.

Да и законодателям надо бы внести поправки в ЗоР. Зачем указывать номера лицензий, если РП и РР должны и так их проверять и недопускать публикации рекламы без них? Лучше бы добавили, что различные существенные ссылки (к примеру, на НДС) должны быть по степени наглядности сопоставимы с основной информацией. А еще лучше вообще запретить публикацию цен и тарифов без учета налогов. Следовало бы также запретить указание цен в условных единицах, а только в долларах/центах (ну и в рублях, конечно), так как «уе» может быть любым по отношению к доллару, что вводит в заблуждение потребителей. А вот пересчет долларов на рубли, естественно, должен быть только по курсу ЦБ.

312   ОпСоСы

Вопросы и ответы

Ищу программу для сохранения телефонной книги на ПК

Программы для любого телефона можно найти на странице, посвященной программному обеспечению для сотовых телефонов. В случае, если вы знаете о программе, отсутствующей в списке, то, пожалуйста, пришлите ссылку на eldar@ixbt.com.

+7903-И Би+ по другому тарифицируется?

Нет.

Как проверить телефон Siemens на то, был ли он блокирован (лочен)?

Выключить аппарат. Вытащить SIM-карту. Включить аппарат, набрать код *#0606# . Выскочит какой-то серийный номер. Нажать левую крайнюю кнопку меню (для более поздних версий прошивки требуется нажатие правой крайней кнопки). Вылезут пять строк текста. В случае, если все они содержат текст «БЛОКИР.ВЫКЛ.» или «Unbarred», значит Вам повезло. В случае, если вместо этого есть какие-то цифры/буквы/символы - 100% ВАШ ТЕЛЕФОН БЫЛ ЗАЛОЧЕН/РАЗЛОЧЕН.

Как проверить телефон Motorola на то, был ли он блокирован (лочен)?

Проверка на лоченность/разлоченность Моторол: Буковки S/L или D/L на наклейке под батарейкой. Других способов определения разлочки телефонов этой компании не существует, к сожалению, и при отсутствии такой маркировки нельзя гарантировать что телефон не был разлочен.

Как проверить телефон Nokia на то, был ли он блокирован (лочен)?

Известно 4 уровня блокировки, их наличие можно проверить следующими последовательностями:

#pw+1234567890+l#

Вопросы и ответы   313

#pw+1234567890+2# #pw+1234567890+3# #pw+1234567890+4#

При этом (для англоязычной клавиатуры) w набирается тремя быстрыми нажатиями *, р-четырьмя, а + — как обычно, то есть двумя.

Проверить «разлочку» таким методом можно только на последних моделях Но-кии - 3310, 7110, 8210, 8850, 6210.

Будет ли работать телефон EGSM 900 в сети оператора GSM 900?

Да.

Можно ли с МТС посылать сообщения на телефоны буржуйских операторов?

Пожалуйста, сколько угодно, только нужно, чтобы был включен международный доступ, номер пишешь, если, к примеру, в Германию +49.

Nokia 6210 — русские CMC. Принимает русский CMC она нормально, дает создавать новые на русском но получатель получает значки ?? ????? ??? вместо букв. Что делать?!

Некорректная работа с SMS сообщениями исправлена в прошивке версии 4.08. Стоит перепрошить свой телефон в сервисном центре.

Enhanced Full Rate — Кто-нибудь включал? У меня Nokia 3310. Известно, что код включения EFR *3370#. Я включил его. Телефон сам перегрузился и видимо стал работать в режиме EFR. Считается, что он дает более качественный прием звука, но при этом расход аккумулятора на 5% больше. Видимых различий в звуке я не ощутил. Кто-нибудь пробовал включать EFR на своих трубках. Заметны изменения?

Этот режим должен поддерживать оператор сотовой связи, у нас операторы его не поддерживают, поэтому ваши установки ни на что не влияют.

314   ОпСоСы

По 3310. При использовании кириллицы в адресной книге количество букв, отведенных под имя, уменьшается с 14 до 11. А куда 3 символа деваются? Кодировку туда впихивает что-ли? Это очень не здорово — и так не каждая русская фамилия умещается в 11 букв, не говоря уже об имени... Можно ли это как-нибудь победить, или все фатально?

К сожалению, это никак нельзя исправить.

Что такое СВ сообщения?

СВ — это Cell Broadcast (широковещательные сообщения). Смысл какой: каждая базовая станция (GSM) может передавать какие-то сообщения типа территориальной привязки (у МТС, к примеру — тарифные зоны Столица, Область — тема 50), или относительно метеопрогнозов. В Германии это дело более развито, поэтому в некоторых моделях аппаратов Siemens могут быть прописаны названия тем. Эти сообщения идут на экране или бегущей строкой, или отображаются статично. Никаких дополнительных услуг заказывать у оператора не надо.

PIN2 у телефона. Как его узнать?

Обратиться к оператору сотовой связи.

Кто знает о результатах команды *#06#? На Сименсе S25 после этой команды выдается следующее:

• Версия: 43

• FR/EFR/HR

• IME1:449102529204938

Может ли кто-нибудь это расшифровать?

Первое — это версия прошивки, то есть программного обеспечения. Далее, доступно три кодека речи, реально работают в России лишь два. По умолчанию Full Rate, третий режим Half Rate экономит батарею, но качество звука хуже. И, наконец, IMEI номер.

Вопросы и ответы   315

Как послать e-mail с телефона МТС?

Записываешь в записную книжку запись под именем  E-mail и телефон +358405174761. Создаешь новое SMS сообщение. Пишешь все вот так:

smallpetruk@mail.ru message body

И отправляешь его на указанный телефон. Все.

Как заказать прием UCS2 кодированых SMS сообщений (МТС SMS на русском)?

По UCS2:

• Стандартный SMS центр: +70957699100

• Технический SMS центр: +70957699800

Русский (максимальная длина сообщения уменьшится в 2 раза): Поставить SMSC на своем аппарате на +70957699800, отослать сообщение с текстом LJCS2 на номер 0, потом проверить с сайта http://www.mts.ru/sms, отослав себе сообщение на русском. В случае, если все будет работать, то все ок, если нет — отправляйте сообщение default на 0 и забудьте про русский язык, он не поддерживается вашим аппаратом. Да, не забудьте вернуть стандартный SMSC (в любом случае, работает русский или не работает).

Какие SMS услуги есть в сети K-Mobile (Казахстан)?

•                                                                                                                                                   Отправка сообщений на email: e@mail.kz(subject) text soobschenija, отправить на номер 7557. Тарифицируется как обычное SMS — 5-центов. Письмо придете адреса 7333vash_nomer-gsm@mail.telsim.com.tr. Ответить на письмо будет невозможно.

• Проверка баланса: отправьте сообщение status на номер +73332180218. В течение дня Вам перезвонят и сообщат баланс. Услуга бесплатная.

• SMSC: +73339077000

• Оператор ведет CellBroadcast по 50 каналу.

Какие SMS услуги есть в сети KCell (Казахстан)?

• Отправка сообщений на email: e@mail.kz text soobschenija, отправить на номер 400. Тарифицируется как обычное SM — 6 центов. Ответить на письмо будет

316   ОпСоСы

возможно, если абонент подписан на соответствующую услугу ($6 в месяц).

• КСен-Info: получение информации по SMS. Для получения нужно отправить SMS, тарификация стандартная.

• Информации-Текст сообщения-Номер, на который нужно отправить.

• Баланс счета-BAL-100.

• Курс валют (Национальный BaHK)-KURS-110.

• Погода по Казахстану-POGODA-120.

• Погода в MMpe-POGODA-12L

• Афиша кинотеатров-КШО-130.

• Анекдот- ANEKDOT-140.

• Гороскоп-День рождения в виде DDMM-150.

• SMSC: +73009300300 и +73009300301.

• Оператор ведет CellBroadcast по 50 каналу.

Что такое «флип»?

Флип — это такая откидывающаяся крышка, закрывающая все или часть кнопок телефона. В случае, если флип у телефона активный — это значит, что телефон «чувствует» открытие/закрытие флипа и соответственно реагирует. Например, открывание флипа при звонке — это значит, что вы принимаете вызов. Закрытие флипа обозначает конец разговора. В некоторых телефонах Nokia используется разновидность флипа — слайдер. Слайдер, в отличае от флипа, не откидывается, а съезжает вниз, открывая клавиши телефона.

Как определить дату изготовления телефона Моторола и аккумулятора?

В принципе, это написано в гарантийном талоне Моторолы (брать гарантию продавца не рекомендуется). Хочется заметить, что там же написано, что гарантия на основное изделие — 18 месяцев с момента производства, а не продажи. Так что проверит дату производства при покупке — очень важно.

Как определить, был телефон Моторола произведен и сертифицирован для России или другой страны?

Необходимо проверить Model Number аппарата, который указан как на лейбле упаковки, так и на лейбле самого аппарата, расположенным на задней стенке аппарата под аккумуляторным отсеком. Сам Model Number выглядит следующим образом: SExxxxxxxUx, где х — символ цифры или буквы. Самая важная часть этого номера, характеризующая регион, для которого данный аппарат был протестирован в сети, ут-

Вопросы и ответы   317

вержден, запрограммирован и изготовлен — это предпоследний символ. В случае, если предпоследним символом Model Number является буква U, то это значит, что данный аппарат имеет все три Российских сертификата соответствия (РосТест, ГосКом-Связь и Гигиенический сертификаты), локализован для рынков России и стран СНГ и поставляется на эти рынки официально. Любой другой предпоследний символ говорит о том, что аппарат поставлен на этот рынок неофициально, изначально не был локализован, не сертифицирован и является чистым «серым» импортом, который не поддерживает компания MOTOROLA. Гарантийные и послепродажные условия на данный аппарат не распространяются на территории России и стран СНГ.

Говорят, что у Ericsson T28 со временем флип перестает держаться в закрытом положении...

Да, к сожалению это так... Связано это с не совсем надежным устройством держателя флипа, расположенного непосредственно на нем. Но этого можно избежать, если закрывать флип с нажатием кнопки. К этому быстро привыкаешь и неудобств это не доставляет. Если уже слишком поздно и флип перестал держаться, то можно окунуть держатель в супер-клей и придать ему нужную форму напильником, когда засохнет.

Как получать новости на сотовый телефон?

Сходите на http://pager.rbc.ru или http://www.subscribe.ru.

Порекомендуйте гейты E-mail к SMS

• http://www.mbct.ru

• http://www.over.ru

• http://www.smsmail.ru

• http://www.sms.ru

• http://www.beep.ru

• http://www.email2sms.ru

Как послать на телефон SMS через оператора (использование телефона, как пейджера)?

К примеру, http://www.msg.ru/sms/sms.html.

318   ОпСоСы

В чем отличия прошивок для Siemens S25 v5, v10 и v12?

Список устраненных ошибок (отличия 10-й версии прошивки от 5-й):

• Дежурный режим аппарата увеличен на 30-40 часов.

• Откорректирована презарядка батареи (оптимизировано заполнение емкости).

• Корректно работает «фильтр красной книги».

• Устранены ошибки в применении клавиш (быстрое нажатие кнопки/удержание клавиши), функция удержания клавиши корректно работает и при написании SMS.

• Более устойчиво (стабильно) работают игры и органайзер.

• Удаленны ошибки в игре «Лабиринт».

• Оптимизировано получение SMS.

• Устранены ошибки в функциях «перерегистрации» аппарата при переходе из зоны покрытия одного сотового оператора в зону покрытия другого (при роуминге).

• Оптимизирована функция «подавления помех» во время разговора или передачи данных.

• Улучшено качество звука.

• Визитные карточки теперь посылаются в полном объеме.

• Улучшен метод сортировки имен в записной книжке.

• Устранены ошибки в работе «ежедневной тревоги».

• Откорректирована работа аппарата по InfraRed.

• Устранены ошибки в функциях «Ситуации» («условия тишины»/«шумные условия»).

• Добавлены новые функции скоростного набора (телефоны, записанные в основной телефонной книжке под номерами 1-9, можно набрать так: нажать, к примеру, клавишу «3» и клавишу «посыла» (зеленую трубку).

• Устранен ряд внутренних системных ошибок и недоработок.

Какие ошибки есть в прошивках для Siemens C35?

5 и 12 версии прошивок имеют ошибки (в скобках указано к какой версии прошивки это относится):

• Первый запомненный будильник не срабатывает — устанавливать два будильника (5).

• После ввода кода телефона телефон отключается —- подключить к зарядке или в конце ввода кода телефона длительно нажать правую кнопку под дисплеем (5).

Вопросы и ответы   319

• Очень редко телефон виснет в игре Лабиринт — вытащить и вставить аккумулятор (5, 12).

SMS сортируются не хронологично, как написано в инструкции, а по номерам ячеек SlM-карты (5).

• В редких случаях телефон сам отключается пару раз в день (5,12).

• Самопроизвольное изменение даты и времени после выкл. и вкл. телефона (5,12).

• Индикатор батареи показывает полный разряд при еще заряженной батарее (5).

• Нет установки контрастности дисплея (5).

• Выключение телефона и невозможность повторного включения (12).

• При выключенных сигналах телефон все равно пищит при поступлении звонка и разрядке аккумулятора (5,12).

• После пробела или 6 знака неправильная сортировка в записной книжке (то есть к примеру, имена «Александр», «Алексей», «Александр дом.» отсорти-руются произвольно) (5,12).

• Автодозвон работает только 3 раза (5).

• Телефон не реагирует на нажатие клавиш — вытащить и вставить аккумулятор (5,12).

Как проверить на разлоченность телефоны Ericsson последних моделей? (T20/T28/R310/R320/A2618/A2628)

Нужно набрать

Вы попадете в Сервисное Меню. Выберите пункт Service Info  SIMiock. Все

цифры должны быть 5, и замки рядом с ними должны быть раскрыты. В этом случае телефон не лочился и не разлочивался.

Как проверить телефон Моторола на б/у?

Включить расширенное меню. Однако, если он близок к нулю, это ни о чем не говорит (есть способы его сбросить).

Леонтьев Борис Константинович

Как стать начинающим фрикером

Верстка: СенчинаА. В. Графика: Любимов К. К.

Издательство «НТ Пресс» 129085, Москва, Звездный б-р, д. 21, стр. 1.

Издание осуществлено при техническом участии ООО «Издательство ACT»

Отпечатано с готовых дипозитов

в ООО «Типография ИПО профсоюзов Профиздат»

109044, Москва, Крутицкий вал, 18.