Глава 10 
 USB Хост: Аппаратные средства и Программное обеспечение

USB связь, поддерживает трафик данных между хостом и устройством USB. Эта глава описывает интерфейсы хоста необходимые для облегчения USB связи между резидентным на хосте клиентом программного обеспечения, и функцией, реализованной в устройстве.

## Краткий обзор USB Хоста

### Краткий обзор

Основные потоки и модель взаимосвязи USB показаны на Рисунок 10-1.

Рисунок 10-1.  Межуровневая Модель Связи

Хост и устройство четко разделены на уровни, представленные на Рисунок 10-1. Фактическая связь на хосте обозначена вертикальными стрелками. Соответствующие интерфейсы на устройстве зависят от реализации. Вся связь между хостом и устройством в конечном счете происходит по физическому проводу USB. Однако, имеются логические интерфейсы между каждым горизонтальным уровнем устройства и хоста. Эта связь, между резидентным клиентским программным обеспечением на хосте и функцией, обеспеченной устройством, обычно соответствует контракту основанному на потребностях приложения, использующего в настоящее время устройство и возможностях обеспечиваемых устройством.

Это взаимодействие клиент - функция создает требования для всех основных уровней и их интерфейсов.

Эта глава описывает эту модель с точки зрения хоста и уровней.  Рисунок 10-2 описывает, основанный на полном просмотре, представленном в Главе 5, вид хоста на связь с устройством.

Рисунок 10-2.  Связи в Хосте

Имеется только один хост в каждой USB.  Главные уровни хоста:

- Интерфейс USB шины

- Система USB

- Клиент

Интерфейс шины USB регулирует взаимодействия на электрическом и протокольном уровнях (обратитесь к Главе 7 и Главе 8). С точки зрения взаимосвязи, подобный интерфейс USB шины обеспечивается и, устройством USB и хостом, как например Последовательный Модуль Управления Интерфейса (SIE - Serial Interface Engine). На хосте, однако, интерфейс шины USB имеет дополнительные обязательства из-за уникальной роли хоста в USB и выполняется как хост контроллер. Хост контроллер также имеет интегрированный или корневой концентратор, обеспечивающий присоединение узлов(points-точек) к хосту.

Система USB использует хост контроллер, чтобы управлять передачами данных между хостом и устройством USB. Интерфейс между системой USB и хост контроллером зависит от аппаратного определения(definition-описания) хост контроллера. Система USB, совместно с хост контроллером, выполняет трансляцию между видом клиента на передаваемые данных и транзакциями USB появляющихся при взаимосвязи. Это включает добавление поддержки любой возможности USB типа обрамлений(wrappers) протокола. Система USB также ответственна за управление ресурсами USB; например, пропускной способностью, так чтобы был возможен доступ клиента к USB.

Система USB имеет три базисных компонента:

- Драйвер Хост Контроллера

- Драйвер USB

- Программное Обеспечение Хоста

Драйвер Хост Контроллера (HCD- Host Controller Driver) существует, чтобы более легко встроить(map) различные возможные реализации хост контроллера в систему USB, так чтобы клиент мог взаимодействовать с устройством без знания того, с каким хост контроллером соединено устройство. Драйвер USB (USBD- USB Driver) обеспечивает базисный интерфейс хоста (USBDI) для взаимодействия клиентов с устройствами USB.  Интерфейс между HCD и USBD известен как Интерфейс Драйвера Хост Контроллера (HCDI- Host Controller Driver Interface). Этот интерфейс никогда не доступен непосредственно клиентам и таким образом не определяется спецификацией USB. Однако особенности HCDI, определены каждой операционной системой, которая поддерживает различные реализации хост контроллера.

USBD обеспечивает механизмы передачи данных в форме Пакетов Запроса Ввода - Вывода (IRPS), которые состоят из запроса к каналу определенному передаваемыми по нему данными.(The USBD provides data transfer mechanisms in the form of I/O Request Packets (IRPs), which consist of a request to transport data across a specific pipe.) В дополнение к обеспечению механизмов передачи данных, USBD ответственен за представление клиентам в виде абстракции устройства USB, в котором можно управлять его состоянием и конфигурацией. Как часть этой абстракции, USBD обладает создаваемым по умолчанию каналом (см. Главу 5 и Главу 9) через который обращаются ко всем устройствам USB в виде стандартного управления USB. Этот создаваемый по умолчанию канал представляет логическую связь между USBD и абстракцией устройства USB как показано на Рисунок 10-2.

В некоторых операционных системах, доступно дополнительное не-USB программное обеспечение хоста, которое обеспечивает конфигурацию и механизмы загрузки драйверов устройств. В таких операционных системах, драйвер устройства должен использовать имеющиеся интерфейсы вместо непосредственного доступа к USBDI механизмам.

Клиентский уровень описывает все те сущности программного обеспечения, которые ответственны за непосредственно взаимодействие со своими периферийными устройствами. Когда каждое устройство независимо присоединено к системе, эти клиенты могли бы взаимодействовать непосредственно с периферийной аппаратурой. Общедоступные характеристики USB помещаются в стек программного обеспечения USB между клиентом и устройством; то есть клиент не может непосредственно обращаться к аппаратным средствам устройства.(The shared characteristics of USB place a USB software stack between the client and its device; that is, a client cannot directly access the device’s hardware.)

В целом, уровни хоста обеспечивают следующие возможности:

- Обнаружение присоединения и удаления устройств USB

- Управление стандартный потоком управления USB между хостом и устройствами USB

- Управление потоком данных между хостом и устройствами USB

- Сбор статистики состояний и действий

- Управление электрическим интерфейсом между хост контроллером и  устройствами USB, включая средство ограничения количества мощности

Следующие разделы описывают эти обязательства и требования, включенные в USBDI более подробно. Фактические интерфейсы, используемые для специфической комбинации платформы хоста и операционной системы описаны в соответствующем Руководстве Среды Операционной системы.

Все концентраторы обеспечивают канал изменения состояния (см. Главу 11) по которому сообщаются изменения состояний концентраторов, и их портов.(All hubs provide a status change pipe (see Chapter 11) on which status changes for hubs and their ports are reported.) Это включает уведомление о том, что устройство USB присоединено или удалено от одного из их портов. Клиент USBD обычно, известный как драйвер концентратора, получает эти уведомления как владелец канала изменения состояния концентратора. Для присоединенных устройств, драйвер концентратора затем инициализирует процесс конфигурации устройства. В некоторых системах, этот драйвер концентратора является частью программного обеспечения хоста, предоставленного операционной системой для управляемых устройств.

### Механизмы Управления

Управляющая информация может быть передана между хостом и  устройством USB, используя в-полосную или вне-полосную передачу сигналов(Control information may be passed between the host and a USB device using in-band or out-of-band signaling.) Смесь при передаче сигналов в полосе управляющей информации с данными в канале вне осведомленности хоста.(In-band signaling mixes control information with data in a pipe outside the awareness of the host.) Размещенная вне-полосы управляющая информация передается по отдельному каналу.(Out-of-band signaling places control information in a separate pipe.)

Имеется канал сообщения называемый создаваемым по умолчанию канал для каждого присоединенного устройства USB. Эта логическая связь между хостом и устройством USB используется для стандартного в USB потока управления типа перенумерации и конфигурации устройства. Создаваемый по умолчанию канал обеспечивает стандартный интерфейс для всех устройств USB. Создаваемый по умолчанию канал может также использоваться в виде зависящей устройства от связи, с помощью USBD, который обладает создаваемыми по умолчанию каналами всех устройств USB.

В частности устройство USB может разрешить использовать дополнительные каналы сообщений для передачи зависящей от устройства  управляющей информации.  Эти каналы используют тот же самый протокол связи как создаваемый по умолчанию канал, но перемещаемая информация специфична для устройства USB и не стандартизирована Спецификацией Универсальной Последовательной Шины.

USBD поддерживает совместное с клиентами использование создаваемого по умолчанию канала, которым он обладает и использует. Он также обеспечивает доступ к любым другим каналам управления, связанным с устройством.

### Поток Данных

Хост контроллер ответственен за пересылку потоков данных между хостом и устройствами USB.  Эти передачи данных обрабатываются как непрерывный поток байтов.  USB поддерживает четыре базисных типа передач данных:

- Передачи Управления

- Изохронные передачи

- Передачи Прерывания

- Bulk Передачи

Для дополнительной информации относительно типов передачи, обратитесь к Главе 5.

Каждое устройство представляет один или более интерфейсов, которые клиент может использовать, чтобы связаться с ним. Каждый интерфейс составлен из нуля или большего количества каналов, которые индивидуально передают данные между клиентом и определенной конечной точкой на устройстве. USBD устанавливает интерфейсы и каналы при явном запросе программного обеспечения хоста. Когда сделан запрос конфигурации, хост контроллер обеспечивает  обслуживание основанное на параметрах, предоставленных программным обеспечением хоста.

Канал имеет несколько характеристик основанными на требованиях к доставке перемещаемых данных. Примеры этих характеристик: скорость с которой данные должны быть перемещены, предоставляются ли данные в устойчивой скорости или спонтанно, как долго данные могут быть задержаны перед доставкой, и  потеряны ли перемещаемых данных катастрофически.

Конечная точка устройства USB описывает характеристики, требуемые для специфического канала.  Конечные точки описаны как часть информации характеризующей устройство USB. Для дополнительных подробностей, обратитесь к Главе 9.

### Сбор Статистики Состояний и Действий

Как основной поставщик информации для всех передач управления и данных между хостом и устройствами USB, система USB и хост контроллер находятся в хорошем месте, чтобы отслеживать информацию о действиях и состояниях. Такая информация предоставляется на запрос к программному обеспечению хоста, позволяя этому программному обеспечению управлять информацией действия и состояния.(Such information is provided upon request to host software allowing that software to manage status and activity information.)

### Электрическое Рассмотрение Интерфейса

Хост обеспечивает мощностью присоединенные к корневому концентратору устройства USB. Количество мощности, предоставляемой порту определено в обсуждении концентраторов в Главе 11.

## Требования Хост Контроллера

Во всех реализациях, хост контроллеры выполняют те же самые базисные режимы работы USB и присоединенных устройств. Эти базисные режимы работы описаны ниже.

Хост контроллер имеет требования связанные и с хостом и с USB. Ниже представлен краткий обзор обеспечиваемых функциональных возможностей. Каждая возможность обсуждена подробно в последующих подразделах.

| Обработка Состояния | Как компонент хоста, хост контроллер сообщает о состояниях и управляет ими. |
| --- | --- |
| Последовательно Параллельный /Параллельно Последовательный Преобразователь (Serializer/Deserializer) | Для данных, переданных из хоста, хост контроллер преобразовывает протокол и информацию о данных от местного формата к потоку бит, передаваемого по USB. Для данных, получаемых хостом, выполняется обратная операция. |
| Порождение Кадра | Хост контроллер выдает SOF маркеры с периодом 1 мс. |
| Обработка Данных | Хост контроллер обрабатывает запросы на передачу данных от и к хосту. |
| Протокол Перемещения | Хост контроллер поддерживает протокол, определенный USB. |
| Обработка Ошибки в Передачи | Все хост контроллеры ведут себя одинаково при обнаружении и реакции на определенные категории ошибок. |

Следующие подразделы представляют более детализированное обсуждение заданных требований хост контроллера.

### Обработка Состояния

Как нормальный компонент в хосте, хост контроллер имеет ряд состоянии, которыми управляет система USB.  Дополнительно, хост контроллер имеет две области относящиеся к USB состоянию:

- Корневой концентратор

- Распространение изменения состояния(State change propagation)

Корневой концентратор предоставляет драйверу концентратора те же самые стандартные состояния, как и другие устройства USB. Хост контроллер поддерживает эти состоянию и их переходы для концентратора. Для детализированного обсуждений состояний USB, включая их взаимосвязи и переходы, обратитесь к Главе 9.

Полный набор состояний хост контроллера неразрывно связан с этим корневым концентратором и полным набором USB.(The overall state of the host controller is inextricably linked with that of the root hub and of the overall USB.) Любые изменения состояния хост контроллера, которые видны на присоединенных устройствах, должны быть отражены в соответствующем изменении состояния устройства так, чтобы в результате состояния хост контроллера и устройства были непротиворечивыми.

Устройства USB запрашивают пробуждение с помощью передачи сигнала возобновления (обратитесь к Главе 11), который заставляет концентраторы разрушить связь, и возвратить устройства к своим конфигурированным состояниям. Хост контроллер непосредственно может вызывать событие возобновления  с помощью того же самый метода передачи сигнала. Хост контроллер должен сообщить остальной части хоста относительно события возобновления через этот механизм или механизмы, зависящие от реализации этой системы.

### Последовательно Параллельный /Параллельно Последовательный Преобразователь (Serializer/Deserializer)

Фактическая передача данных на физическом уровне USB происходит как последовательный поток бит. Последовательный Перемещающий Интерфейс (SIE), выполненный как часть хоста или устройства USB, осуществляет преобразование в последовательную форму и обратно при передаче по USB.  На хосте, SIE - это часть хост контроллера.

### Порождение Кадра

Это ответственность хост контроллера, который выделяет промежутки времени USB в размере 1 мс называемые “кадрами”. Кадры создаются хост контроллером с помощи выдачи маркера Начала Кадра (SOF) в интервалах 1.00 мс как показано на Рисунок 10-3.  Маркер SOF - первая передача в периоде кадра. После выдачи маркера SOF, хост контроллер может передавать другие транзакции в остатке от периода кадра. Когда хост контроллер находится в обычном рабочем состоянии, маркеры SOF должны непрерывно генерироваться со скоростью периода в 1 мс, независимо от других действий шины или их отсутствия. Если хост контроллер вводит состояние, когда нет мощности на шине, тогда не нужно генерировать SOFs.  Также, если хост контроллер не генерирует SOFs, тогда можно входить в состояние с уменьшенной мощностью.

Рисунок 10-3.  Создание Кадра

Маркер SOF имеет самый высокий приоритет доступа к шине. Схемотехника babble в концентраторах электрически изолирует любые активные передатчики в течение Конца Кадра (EOF) интервал, обеспечивая неактивность шины для передачи SOF.

- Хост контроллер должен позволить корректировать длину кадра USB на ±1 время передачи бита (обратитесь к Разделу Error: Reference source not found). Хост контроллер поддерживает текущий номер кадра, который может быть прочитан системой USB. Текущий номер кадра используется, чтобы уникально отличить один кадр от другого.

- Увеличение происходит в конце каждого периода кадра.

- Допустимый через последующий кадр.(Valid through the subsequent frame.)

Хост передает в последних 11-битах текущий номер кадра в каждой передаче маркера SOF. Когда запрошен из хост контроллера, текущий номер кадра - номер кадра, уже существующий во время запроса, был выполнен.(When requested from the host controller, the current frame number is the frame number in existence at the time the request was fulfilled.) Текущий номер кадра возвращенный хостом (хост контроллером или HCD) - составляет по крайней мере 32 бита, хотя хост контроллер непосредственно не требует поддержание больше чем 11 битов.(The current frame number as returned by the host (host controller or HCD) is at least 32 bits, although the host controller itself is not required to maintain more than 11 bits.)

Хост контроллер должен прекратить передачу в течение EOF интервала. Когда начинается интервал EOF, любые транзакции, планируемые специально для кадра, который только что передан, удаляются. Если выполняющий транзакцию хост контроллер сталкивается с  интервалом EOF, хост контроллер завершает транзакцию.

### Обработка данных

Хост контроллер ответственен за получение данных от системы USB и посылки их в USB и для получения данных из USB и посылки их в USB систему. Специфический формат, используемый для передачи данных между USB системой и хост контроллером зависит от реализации, и находится внутри правил поведения передачи, описанных в Главе 5.

### Протокол Перемещения

Хост контроллер управляет интерфейсом уровня протокола USB. Он вставляет информацию соответствующую протоколу для исходящих передач. Он также разделяет и интерпретирует входящую информацию соответствующую протоколу.

### Обработка Ошибки в Передаче

Хост контроллер должен быть способен к обнаружению следующих условий ошибки в передаче, которые определены с " точка зрения " хоста :

- Условия истечения времени ожидания после передачи хостом маркера или пакета. Эти ошибки происходят, когда адресованная конечная точка не отвечает или когда структура передачи так сильно повреждена, что конечная точка к которой адресована передача не распознает ее.

- Ошибки в данных, приводящие к потере или недопустимым передачам.

- Хост контроллер посылает или получает пакет короче чем требуется при передачи; например, передача выходящая за EOF или хост контроллеру недостаточно имеющихся ресурсов.

- Недопустимое поле CRC на полученном пакете данных.

- Ошибки Протокола.

- Недопустимый PID квитирования. Например, плохо сформированное или несоответствующее квитирование.

- Ложный EOP.

- Ошибка вставки бит.

Для каждой транзакции bulk, командной и прерывания, хост должен поддержать подсчет числа ошибок. Ошибки происходят в результате условий, описанных выше, а не из-за  NAKитирования запроса конечной точкой. Это значение отражает число произошедших ошибок в транзакции при передаче. Если подсчитанное число ошибок для данной транзакции достигает трех, хост удаляет передачу. Когда передача удалена из-за чрезмерных ошибок, будет указан последний тип ошибки. Изохронные транзакции передаются только один раз, независимо от результата, и, следовательно, никакой счет ошибки не поддерживается для этого типа передач.

## Краткий Обзор Механизмов Программного Обеспечения

HCD и USBD представляют интерфейсы программного обеспечения, основанные на различных уровнях абстракции. Однако, ожидается что они будут функционировать вместе определенным способом удовлетворяя полному набору требований системы USB (см. Рисунок 10-2). Требования для USB стека программного обеспечения выражены прежде всего как требования к USBDI. Разделение режимов работы между USBD и HCD не определено. Однако, одно требование к HCDI должно быть выполнено - необходимо поддерживать, в определенном контексте операционной системы, несколько определений хост контроллеров.

HCD обеспечивает абстракцию хост контроллера и абстракцию вида хост контроллера на передачи данных по USB. USBD обеспечивает абстракцию устройства USB и передач данных между клиентом USBD и функции на устройстве USB. В целом, стек программного обеспечения USB действует как помощник для передачи данных между клиентом и функцией и как точка управляющая определенными USB интерфейсами устройства USB.(Overall, the USB software stack acts as a facilitator for transmitting data between the client and the function and as a control point for the USB-specific interfaces of the USB device.) Как часть помощи в передачи данных, программное обеспечение USB обеспечивает возможности организации буферизации данных и позволяет синхронизировать передачи данных к потребностям клиента и функции.

Специфические требования к USBDI описаны позже в этой главе. Правильные функции, которые выполняют эти требования,  описаны в  Руководстве Среды Операционной Системы для HCDI и USBDI. Процедуры, включаемые в выполняемые передачи данных через USBDI описаны ниже.

### Конфигурация Устройства

Различное окружение операционной системы выполняет конфигурацию устройства, используя различные компоненты программного обеспечения и различные последовательности событий. Метод определенный операционной системой не допустим в системе USB. Однако, имеются некоторые базисные требования, которые должны быть выполнены в любой реализации системы USB. В некоторых операционных системах, эти требования выполняются существующим программным обеспечением хоста. В других, предоставляет возможности система USB.

Система USB принимает специализированного клиента USBD, называемого драйвером концентратора, который действует как фирма очистки для добавления устройств к и удаления устройств из специфического концентратора.(The USB system assumes a specialized client of the USBD, called a hub driver, which acts as a clearing house for addition of devices to and removal of devices from a particular hub.) Если только драйвер концентратора получает такие уведомления, он будет использовать дополнительное программное обеспечение хоста и других  клиентов USBD, способом зависящем от операционной системы, для распознавания и конфигурирования устройства. Эта модель, показана на Рисунок 10-4 служит основой дальнейшего обсуждения.

Рисунок 10-4.  Взаимодействие в Конфигурации

Когда устройство присоединено, драйвер концентратора получает уведомление от концентратора, обнаружившего изменение. Драйвер концентратора, используя информацию, предоставленную концентратором, запрашивает идентификатор устройства из USBD. USBD в свою очередь устанавливает создаваемый по умолчанию канал для этого устройства и возвращает идентификатор устройства драйверу концентратора.

Устройство теперь готово к конфигурированию для использования.  Для каждого устройства, имеются три типа конфигурации, которые должны быть выполнены прежде, чем это устройство будет готово к использованию:

- Конфигурация Устройства. Она включает установку всех параметров устройства USB и распределение всех ресурсов хоста USB, которые являются видимыми устройством.  Здесь выполняется, установление значений конфигурации на устройстве. Ограниченный набор изменений конфигурации, типа альтернативной установки, позволяется полностью не реконфигурировать устройство. Только если устройство сконфигурировано, то с его точки зрения оно готово к использованию.

- Конфигурация USB.  Чтобы фактически создать канал USBD, готовый для использования клиентом, клиент должен определить дополнительную информацию USB, не видимую на устройстве. Эта информация, известный как Стратегия для канала, описывает, как клиент использует канал. Она включает такие единицы как максимальное количество данных, которые клиент будет передавать в одном IRP, максимальный интервал обслуживания используемый клиентом, идентификация уведомления клиента, и так далее.

- Конфигурация функции.  Только если типы конфигурацию 1 и 2 были выполнены, канал полностью готов для использования с точки зрения USB. Однако, дополнительно может требоваться определяемая продавцом или классом установка прежде, чем канал может фактически использоваться клиентом. Эта конфигурация индивидуальный вопрос между устройством и клиентом и не стандартизирована USBD.

Следующие абзацы описывают требования устройства и конфигурации USB.

Фактическая конфигурация устройства выполняется программным обеспечением ответственным за конфигурирование.  В зависимости от специфической реализации операционной системы, программное обеспечение, ответственное за конфигурацию может включать:

- Драйвер концентратора

- Другое программное обеспечение хоста

- Драйвер устройства

Конфигурирующее программное обеспечение сначала читает дескриптор устройства, затем запрашивает описание для каждой возможной конфигурации. Оно может использовать предоставленную информацию, чтобы загрузить особого клиента, типа драйвера устройства, который первоначально взаимодействует с устройством. Конфигурирующее программное обеспечение, возможно со вводом из этого драйвера устройства, выбирает конфигурацию для устройства.(The configuring software, perhaps with input from that device driver, chooses a configuration for the device.) Установка конфигурации устройства устанавливает все конечные точки на устройстве и возвращает набор интерфейсов, которые нужно использовать для передачи данных клиентам USBD. Каждый интерфейс - это набор каналов, принадлежащих одному клиенту.

Эта начальная конфигурация использует установки по умолчанию для интерфейсов и заданную по умолчанию пропускную способность для каждой конечной точки. Реализация USBD может дополнительно позволять клиенту определять альтернативные интерфейсы при выборе начальной конфигурации. Система USB проверит, что имеются ресурсы, требуемые для поддержки конечной точки и, если это так, выделит требуемую пропускную способность. Обратитесь к Разделу Error: Reference source not found для обсуждения управления ресурсами.

Устройство теперь сконфигурировано, но созданные каналы еще не готовы для использования. Конфигурация USB выполнена, когда клиент инициализирует каждый канал,  устанавливая стратегию, определяющую, как он будет взаимодействовать с каналом. Среди определяемой информации - максимальный интервал обслуживания клиента и информация его уведомления. Среди действий, предпринимаемых системой USB, в результате установки стратегии, определяется размер рабочей области буфер, требуемой сверх пространства буфера данных, обеспеченного клиентом. Размер требуемых буферов основан на эксплуатации, выбранной клиентом и на нуждах передачи в системе USB.

Клиент получает уведомления когда завершаются IRPs, успешно или из-за ошибок. Клиент может также пробуждаться независимо от уведомления USB, чтобы проверить состояние задержанных IRPs.

Клиент может также выбирать, делать модификацию конфигурации типа предоставления альтернативных установок для интерфейса или изменять   распределенную пропускную способность для особого канала. Чтобы выполнять эти изменения, интерфейс или канал, соответственно, должен быть неактивен.

### Управление Ресурсами

Всякий раз, когда USBD устанавливает канал для данной конечной точки, система USB должна определить, может ли она поддерживать канал. Система USB делает это определение основываясь на требованиях, установленных в дескрипторе конечной точки. Одно из требований конечной точки, которое должно обеспечиться, чтобы создать канал для конечной точки это пропускная способность, необходимая для передач этой конечной точки. Имеются две стадии, чтобы проверить имеющуюся пропускную способность. Сначала вычисляется максимальное время выполнения транзакции. Затем, консультируются с расписанием кадра, чтобы определить, возможно ли приспособить данную транзакцию.

Распределение гарантируемой пропускной способности для изохронного канала и канала прерывания, и определения того, впишутся ли специфическая управляющая или bulk транзакция в данный кадр, может быть определено эвристикой программного обеспечения в системе USB. Если фактическое время выполнения транзакции в хост контроллере превышает значение полученное с помощью эвристики, хост контроллер ответственен за обеспечение поддержания целостности кадра (обратитесь к Разделу Error: Reference source not found). Ниже описываются требования к эвристике системы USB.

Чтобы определять, может ли пропускная способность быть распределена, или может ли транзакция вписаться в специфический кадр, должно быть вычислено максимальное время выполнения транзакции. Вычисление максимального времени выполнения транзакции требует, чтобы была предоставлена следующая информация: (обратите внимание, что часть этой информации может быть предоставлена не клиентом, а другим агентом)

- Число передаваемых байт данных (MaxPacketSize).

- Тип Передачи.

- Глубина топологии. Если допускается меньшая точность, может быть принята максимальная глубина топологии.(If less precision is allowed, the maximum topology depth may be assumed.)

Эти вычисления должны включить время передачи бита, задержку распространения сигнала через топологию, и любые задержки связанные с реализацией типа времени подготовки или восстановления, необходимого непосредственно хост контроллеру. Обратитесь к Главе 5 за примерами формул, которые могут использоваться при таких вычислениях.

### Передачи данных

Базисом всех связей клиента и функции является интерфейс: пучек  каналов, связанных с отдельным устройством USB.

Данный интерфейс управляется точно одним клиентом на хосте. Клиент инициализирует каждый канал интерфейса, устанавливая стратегию для этого канала. Она включает максимальное количество передаваемых данных в IRP и максимальный интервал обслуживания канала. Интервал обслуживания устанавливается в миллисекундах и описывает интервал, за который данные IRP будут переданы по изохронному каналу. Он описывает интервал опроса для канала прерывания.(It describes the polling interval for an interrupt pipe.) Клиенту сообщают, когда определенный запрос завершен. Клиент управляет размером каждого IRP так, чтобы поддерживать рабочий цикл и ограничения времени отклика. Дополнительная информация стратегии включает информацию уведомления для клиента.

Клиент обеспечивает требуемое пространство буфера, чтобы задержать переданные данные. Система USB использует стратегию, чтобы определить требуемую дополнительную рабочую область.

Клиент видит данные как непрерывный последовательный поток, которым он управляет способом похожим на те же потоки, предоставляемые  другими типами технологии шины.(The client views its data as a contiguous serial stream, which it manages in a similar manner to those streams provided over other types of bus technologies.) Внутри, система USB может, в зависимости от собственной стратегии и любых ограничений хост контроллера, разбивать запрос клиента на меньшие запросы, которые будут посланы по USB. Однако, два требования должны быть выполнены всякий раз, когда USB система выбирает, чтобы предпринять такое разделение:

- Разделение потока данных на меньшие куски не видно клиенту.

- USB выборки - не, разбивают по транзакциям шины. Обратитесь к Главе 9 для определения выборки USB и их связи с настоящим размером выборок канала.

- Когда клиент хочет передать данные, он пошлет IRP к USBD. В зависимости от направления передачи данных, будет предоставляться полный или пустой буфер данных. Когда запрос завершен (успешно или из-за состояния ошибки), IRP и его состояние возвращаются клиенту. То что относится к этому состоянию также предоставляется как базис транзакции.(Where relevant, this status is also provided on a per transaction basis.)

### Общие Определения Данных

Для того, чтобы позволить клиенту получить запрос результатов, настолько это возможно, непосредственно от устройства, желательно минимизировать количество требуемых обработок и копирования между устройством и клиентом.  Чтобы облегчить это, некоторые виды управления IRP стандартизированы так, что информация, предоставляемая клиентом может непосредственно использоваться различными уровнями в стеке. Специфический формат для этих данных зависит от реализации USBDI в операционной системе. Некоторые элементы данных непосредственно в принципе не могут быть видны клиентом, но генерируются в результате запроса клиента.

Следующие элементы данных определяют информацию относящуюся к запросу:

- Идентификация канала, связанного с запросом. Идентификация этого канала также описывает информацию такую как тип передачи для этого запроса.

- Идентификация уведомления для специфического клиента.(Notification identification for the particular client.)

- Расположение и длина буфера данных, который должен быть передан или получен.(Location and length of data buffer which is to be transmitted or received.)

- Состояние завершения при запросе. Должны предоставляться и итоговое состояние, и то которое требовалось, детализированное состояние за транзакцию.(Both the summary status, and, as required, detailed per-transaction status must be provided.)

- Расположение и длина рабочей области. Она зависит от реализации.

Фактические механизмы, используемые при передачи запросов к USBD зависят от операционная системы. Однако, кроме требований установленных выше, для связанной с запросом информации, которая должна быть доступна, имеются также требования к  обработки запросов. Базисные требования описаны в Главе 5. Дополнительно, USBD предоставляет механизмы, для выделения группы изохронных IRPs, для которой передача первой транзакции каждого IRP будет происходить в том же самом кадре. USBD также предоставляет механизм для выделения непрерываемого набора запросов определенных продавцом или классом к создаваемому по умолчанию каналу. Никакие другие запросы к этому создаваемому по умолчанию каналу, включая такие запросы как стандартные, класса, или продавца не могут быть вставлены в выполняемый поток для такого непрерываемого набора. Если любой запрос в этом наборе со сбоем, удаляется весь набор.

## Драйвер Хост Контроллера

Драйвер Хост Контроллера (HCD- Host Controller Driver) это абстракция аппаратных средств хост контроллера и вида хост контроллера на передачу данных по USB. HCDI сталкивается со следующими требованиями:

- Предоставляет абстракцию аппаратных средств хост контроллера.

- Предоставляет абстракцию для передач данных хост контроллером по USB взаимосвязи.

- Предоставляет абстракцию для распределения (и освобождения) ресурсов хост контроллера, для поддержания гарантируемого обслуживания устройства USB.

- Представляет корневой концентратор и поведение согласно определению класса концентратора. Оно включает такую поддержку корневого концентратора, что драйвер концентратора взаимодействует с корневым концентратором, точно также как с любым другим концентратором. В частности даже при том, что корневой концентратор может быть выполнен в комбинации аппаратных средств и программного обеспечения, корневой концентратор отвечает первоначально на заданный по умолчанию адрес устройства (в зависимости от перспективы клиента), возвращает дескрипторную информацию, поддерживает наличие набора адресов устройств, и поддерживает другие запросы класса концентратора. Однако, транзакции шины могут нуждаться или нет в генерировании выполнения этого поведения возможного в данной закрытой интеграции, между хост контроллером и корневым концентратором.(However, bus transactions may or may not need to be generated to accomplish this behavior given the close integration possible between the host controller and the root hub.)

HCD предоставляет интерфейс программного обеспечения (HCDI), который осуществляет требуемые абстракции. Функция HCD должна предоставить абстракцию, которая скрывает подробности аппаратных средств хост контроллера. Ниже аппаратных средств хост контроллера - физический уровень USB и все присоединенные устройства USB.

HCD - это самый низкий уровень в стеке программного обеспечения USB. HCD имеет только одного клиента: Драйвер Универсальной Последовательной  Шины (USBD- Universal Serial Bus Driver). USBD отображает(maps) запросы от многих клиентов к соответствующим HCD. Данный HCD может управлять многими хост контроллерами.

HCDI непосредственно не доступен клиенту.(The HCDI is not directly accessible from a client.)  Следовательно, специфические требования интерфейса для HCDI здесь не рассматриваются.

## Драйвер Универсальной Последовательной Шины

Драйвер Универсальной Последовательной Шины (USBD- Universal Serial Bus Driver) предоставляет набор механизмов с помощью которых компоненты операционной системы, обычно драйверы устройства обращаются к устройствам USB. USBD предоставляет только доступ к устройству USB. Реализация USBD зависит от операционной системы. Механизмы, предоставляемые USBD реализованы используя как соответствующие и увеличивающиеся по мере необходимости механизмы, предоставляемые средой операционной системы, в которой они выполняется.(The mechanisms provided by the USBD are implemented using as appropriate and augmenting as necessary the mechanisms provided by the operating system environment in which it runs.) Следующее обсуждение фокусируется на базисных возможностях, требуемых во всех реализациях USBD. Для специальных операции USBD внутри специфической среды, обратитесь  к Руководству Среды Операционной Системы для USBD. Одиночный образец USBD направляет доступ к одному или более HCDs, что в свою очередь вызывает соединение с одним или более хост контроллером USB. Если допустимо управление установленного USBD то, оно зависит от среды операционной системы.(If allowed, how USBD instancing is managed is dependent upon the operating system environment.) Однако, с "точки зрения" клиента, USBD, с которым он связывается, управляет всеми присоединенными устройствами USB.

### Краткий Обзор

Клиенты USBD направляют команды на устройства или перемещают потоки данных в каналы или из них. USBD предоставляет две группы механизмов программного обеспечения к клиентам: механизмы команды и механизмы канала.

Механизмы команды позволяют клиентам конфигурировать и управлять операциями USBD также как конфигурировать и управлять устройством USB. В частности механизмы команды предоставляют всем доступ к создаваемому по умолчанию каналу устройства.

Механизмы канала позволяют клиенту USBD управлять данными и передачей управления в зависимости от устройства. Механизмы канала не позволяют клиенту непосредственно обратиться к создаваемому по умолчанию каналу устройства.(Pipe mechanisms do not allow a client to directly address the device’s default pipe.)

На Рисунок 10-5 представлен краткий обзор структуры USBD.

Рисунок 10-5.  Структура Драйвера Универсальной Последовательной Шины

#### Инициализация

Особенности инициализации USBD зависят от операционной системы. Когда инициализирована часть USB управляющая USBD, информация управления, для этой части USB также создана. Часть этой информации управления - заданный по умолчанию адрес устройства и создаваемый по умолчанию канал.

Всякий раз, когда устройство присоединено к USB, оно отвечает на специальный адрес известный как заданный по умолчанию адрес (обратитесь к Главе 9) пока драйвер концентратора не назначит ему уникальный адрес. Для того чтобы система USB, взаимодействовала с новым устройством, устройство с заданным по умолчанию адресом для этой части USB и этот заданный по умолчанию адрес устройства создаваемого по умолчанию канал, должен всегда быть доступен драйверу концентратора всякий раз, когда устройство присоединено. Заданный по умолчанию адрес устройства и создаваемый по умолчанию канал создаются системой USB, когда инициализировалась новая USB.

#### Эксплуатация Канала USBD

Каналы - это метод, с помощью которого конечная точка устройства связана с объектом программного обеспечения хоста. Каналы принадлежат точно одному такому объекту на хосте. Хотя базисная концепция канала - одинаков для всех независимо от владельца, некоторое различие возможностей, предоставляемых клиенту USBD, происходят в двух группах каналов:

- Создаваемые по умолчанию каналы, которые принадлежат и управляются USBD

- Все другие каналы, которые принадлежат и управляются клиентами USBD

К создаваемым по умолчанию каналам никогда непосредственно не обращаются клиенты, хотя они(каналы) часто используются, чтобы выполнять некоторую часть клиентских запросов, переданных через механизмы команды.

##### Создаваемые по умолчанию каналы

USBD ответственен за распределение и управление соответствующей буферизацией, чтобы поддерживать передачи по создаваемому по умолчанию каналу, которые непосредственно не видны клиенту, типа установки адреса устройства. Для тех передач, которые являются непосредственно видимыми клиенту, типа посылки команд продавца и класса или чтение дескриптора устройства, клиент должен предоставить требуемую буферизацию.

##### Каналы Клиентов

Любой канал, не принадлежащий и не управляемый USBD может принадлежать и управляться клиентом USBD. С точки зрения USBD, канал принадлежит одиночному клиенту. Фактически, совместная группа клиентов может управлять предоставленным каналом, они ведут себя как одиночная координированная сущность при использовании канала.

Клиент ответственен за обеспечение размера буфера, требуемого для обслуживания скорости передачи данных в канале внутри интервала обслуживания, достижимого клиентом. Дополнительные требования буферизации для рабочей области определены системой USB.

#### Сервисные Возможности

USBD предоставляет сервисы в следующих категориях:

- Конфигурация с помощью механизмов команды

- Сервисы передачи через механизмы и команды и канала

- Уведомление События

- Сообщение состояния и восстановление при ошибках

### Требования Механизма Команды USBD

USBD механизмы команды позволяют клиенту внутренний доступ к  устройству USB. Вообще эти команды позволяют клиенту осуществить чтение или запись к одному из потенциально несколькими устройств, данных и управления.(Generally these commands allow the client to make read or write accesses to one of potentially several device data and control spaces.) Клиент предоставляет так же немного как идентификатор устройства и соответствующие данные или указатель на пустой буфер.(The client provides as little as a device identifier and the relevant data or empty buffer pointer.)

Передачи команды USBD не требуют, чтобы устройство USB было сконфигурировано. Многие из средств конфигурации устройства, предоставляемых USBD - это передачи команды.(Many of the device configuration facilities provided by the USBD are command transfers.)

Следующее специфические требования к предоставляемым механизмам команды.(Following are the specific requirements on the command mechanisms provided.)

#### Управление Состоянием Интерфейса

Клиенты USBD должны быть способны установить определенный интерфейс к любому устанавливаемому состоянию канала. Установка состояния интерфейса приводит к переходу всех каналов этого интерфейса, в это состояние. Дополнительно, все каналы в интерфейсе могут быть сброшены или прерваны.

#### Управление Состоянием Канала

Состояние канала USBD имеет два компонента:

- Состояние Хоста

- "Отраженное" состояния конечной точки

Всякий раз, когда сообщено состояние канала, будет определено значение обоих компонент. Состояние канала, отраженное от конечной точки - результат нахождения конечной точки в специфическом состоянии. (The pipe status reflected from the endpoint is the result of the endpoint being in a particular state.) Клиент USBD управляет состоянием канала как сообщено USBD.(The USBD client manages the pipe state as reported by the USBD.) Для любого состояния канала, отраженного от конечной точки, клиент должен также взаимодействовать с конечной точкой, чтобы изменить состояние.(For any pipe state reflected from the endpoint, the client must also interact with the endpoint to change the state.)

USBD канал находится в точно одной из следующей состоянии:

- Активный. Стратегия канала была установлена, и канал способен передать данные. Клиент может сделать запрос относительно того, ожидает ли какой либо IRP обработки в специфическом канале. Каналы, для которых нет ни одного ожидающего обработки IRP,  рассматриваются как, находящиеся в активном состоянии, пока они способны принять новые IRPs.

- Остановленный.  Произошла ошибка в канале. Это состояние может также быть результатом отражения сигнала соответствующей остановленной конечной точки на устройстве.

- Idle. Канал больше не будет принимать IRPs. Конечная точка должна также быть в состоянии idle.

Клиенты USBD должен быть способны установить определенный канал в idle или активное состояние из любого состояния, описанного выше. Клиенты также должны быть способны установить конечную точку в активное или idle состояние. Дополнительно, клиенты управляют состоянием канала следующими способами:

- Прерывание выполнения в канале. Все IRPs, планируемый для канала немедленно удаляются и возвращаются клиенту с состоянием указывающим, что они были прерваны. На состояние хоста и на отраженное состояние конечной точки канала это не воздействует.

- Сброс канала. IRPs канала прерываются. Хоста переводится в активное состояние. Если отраженное состояние конечной точки должно быть изменено, оно должно явно управляться клиентом USBD.

#### Получение Дескрипторов

USBDI должен предоставить механизмы, для восстановления: стандартного устройства, конфигурации и строковых дескрипторов, также как любые определенные классом или продавцом дескрипторы.

#### Получение Текущих Установок Конфигурации

USBDI должен предоставить средство возврата дескриптора текущей конфигурации, для любого определенного устройства.(The USBDI must provide a facility to return, for any specified device, the current configuration descriptor.) Если устройство не конфигурировано, дескриптор конфигурации не возвращается. Это действие эквивалентно возврату дескриптора конфигурации для текущей конфигурации, при запросе специфического дескриптора конфигурации. Однако, не требуется, чтобы  клиент знал идентификатор текущей конфигурации. При этом будет возвращена вся информация о конфигурации, включая:

- Вся информация о дескрипторе конфигурации, которая хранится в устройстве, включая все альтернативные установки для всех интерфейсов

- Индикаторы(Indicators), альтернативных установок для активных интерфейсов

- Обрабатываемый канал для конечных точек при активных альтернативных установках для интерфейсов

- Фактический MaxPacketSizes для конечных точек при активных альтернативных установках для интерфейсов

- Дополнительно, для любого определенного канала, USBDI должен предоставить средство возврата MaxPacketSize, который в настоящее время используется каналом.

#### Добавление Устройств

USBDI должен предоставить механизм для драйвера концентратора, который сообщит USBD относительно добавления нового устройства к определенной части USB и восстанавливающий USBD ID нового устройства USB.(The USBDI must provide a mechanism for the hub driver to inform USBD of the addition of a new device to a specified USB and to retrieve the USBD ID of the new USB device. ) Задачи USBD включают назначение адреса устройства и подготовки создаваемого по умолчанию канала устройства для использования.

#### Удаление Устройств

USBDI должен предоставить средство драйверу концентратора, для сообщения USBD, что определенное устройство было удалено.

#### Управление Состоянием

USBDI должен предоставить механизм для получения и очистки состояния устройства основанного на, устройстве, интерфейсе, или базисе канала.(The USBDI must provide a mechanism for obtaining and clearing device-based status, on a device, interface, or pipe basis.)

#### Посылка Команд Класса(Sending Class Commands)

Этот USBDI механизм используется клиентом, обычно определенного класса или адаптивным драйвером, посылая одну или более определенные классом команды на устройство.(This USBDI mechanism is used by a client, typically a class specific or adaptive driver, to send one or more class specific commands to a device. )

#### Посылка Команд Продавца

Этот USBDI механизм используется клиентом, посылая одну или более определенных продавцом команд на устройство.

#### Установление Альтернативных Установок

USBDI должен предоставить механизм, чтобы изменить альтернативные установки для определенного интерфейса. В результате, handles канала для предыдущей установки отменяются, а новые handles канала для интерфейса устанавливаются. Чтобы этого запрос успшно завершился, интерфейс должен быть неактивен; то есть, все каналы в интерфейсе должны быть в idle состоянии.

#### Установление Конфигурации

Конфигурирование программного обеспечения запрашивает конфигурацию,  передавая буфер, содержащий дескриптор конфигурации к USBD. USBD запрашивает ресурсы для конечных точек в конфигурации, и если все запросы ресурсов успешны, USBD устанавливает конфигурацию устройства и возвращает handles интерфейса с соответствующими handles канала для всех активных конечных точек. Значения по умолчанию используются во всех альтернативных установках для интерфейсов и для MaxPacketSize для конечных точек. Эти значения по умолчанию могут впоследствии изменяться.

Обратите внимание:специфический интерфейс, выполняющий конфигурацию  может требовать определение специфических альтернативных установок.

#### Установка Дескрипторов

Для устройств, поддерживающих такое поведение, USBDI позволяет существовать дескрипторам, которые будут модифицироваться или новым дескрипторам, которые будут добавлены.

#### Установление Максимального Размера Пакета для Канала

USBDI должен предоставить механизм, для изменения характеристик передачи канала.  USBD корректирует запрошенные ресурсы и устанавливает текущий максимальный размер полезной нагрузки данных транзакции шины для определенного канале. Этот сервис может применяться только к каналу, который был создан,  установлением конфигурации и который в настоящее время idle.

### USBD Pipe Mechanisms(Механизмы Канала USBD)

Эта часть USBDI предлагает клиентам самое высокое быстродействие, при самых низких непроизводительных затратах на возможные сервисы при передачи данных.(This part of the USBDI offers clients the highest-speed, lowest overhead data transfer services possible.) Более высокая эффективность достигнута, перенесением некоторых обязанностей по управлению канала с USBD на клиента. В результате, механизмы канала реализованы на больее примитивном уровне, чем сервисы передачи данных, предоставляемые механизмами команды USBD.  Механизмы Канала не позволяют доступ к создаваемому по умолчанию каналу устройства.

Передачи по каналу USBD доступны только после того, как и устройство и конфигурация USB завершились успешно.  Во время конфигурирования устройства, USBD запрашивает ресурсы, требуемые, для поддержания всех каналов устройства в конфигурации. Клиентам позволяют изменить конфигурацию, ограничивая тем, является ли определенный интерфейс или канал idle.(Clients are allowed to modify the configuration, constrained by whether the specified interface or pipe is idle.)

Клиенты предоставляют заполные буферы к исходящим каналам и принимают информацию о состоянии передачи после завершения запроса. Состояние передачи, принятое для исходящего канала позволяет клиенту определять успех или отказ при передачи.

Клиенты предоставляют пустыми буферами к входящим каналам и принимают заполненные буфера и информацию о состоянии передачи из входящих каналов после завершения запроса. Состояние передачи, принятое для входящего канала позволяет клиенту определять количество и качество полученных данных.

#### Обеспечиваемые Типы Канала(Supported Pipe Types)

Обеспечивается четыре типа каналов, основанный на четырех типах передачи, описаных ниже.

##### Изохронные Передачи Данных

Каждый буфер, поставленный в очередь для изохронного канала требуется, чтобы быть видимым как поток выборок.(Each buffer queued for an isochronous pipe is required to be viewable as a stream of samples.) Как и для всех передач по каналу, клиент устанавливает стратегию для использования этого изохронного канала, включая соответствующий интервал обслуживания для этого клиента. Потерянные или отсутствующие байты, которые обнаружены на входе, и проблемы передачи, которые отмечены на выходе, указываются клиенту.

Клиент занимая очередь первого буфера, запускает сервис потока в канале.(The client queues a first buffer, starting the pipe streaming service.) Чтобы поддерживать непрерывную поточную модель передачи, используемую во всех изохронных передачах, очереди клиентов дополнительно буферируются перед, удалением из текущего буфера.(To maintain the continuous streaming transfer model used in all isochronous transfers, the client queues an additional buffer before the current buffer is retired.)

Требуется, чтобы USBD было разрешено предоставить просмотр потока выборок потоку данных клиента.(The USBD is required to be able to provide a sample stream view of the client’s data stream.) Другими словами, при использовании метода синхронизации определенного клиентом, точное пакетирование данных скрыто от клиента.(In other words, using the client’s specified method of synchronization, the precise packetization of the data is hidden from the client.) Дополнительно, данная транзакция всегда полностью содержится внутри некоторого буфера данных клиента.

Для выходного канала, клиент предоставляет буфер данных. USBD распределяет данные по кадрам в течении периода обслуживания, используя выбранный клиентом метод синхронизации.

Для входного канала, клиент должен предоставить пустой буфер, достаточно большой, чтобы удержать максимальное число байтов, поставляемых в период обслуживания устройством клиента. Система USB разделяет определенную USB упаковочную информацию от потока так, что байты непрерывны в буфере клиента.(The USB system strips USB defined packaging information from the stream such that bytes are contiguous in the client’s buffer.) При указании на отсутствие или на недопустимые байты, USBD оставляет пространство, которое байты заняли бы на в буфере и идентифицируют ошибку. Одно из следствий использования метода без синхронизации, - это то, что это зарезервированное место учитывается в максимальном размере пакета. Уведомление об удалении буфера происходит, когда завершается IRP. Обратите внимание, что входной буфер не должен быть полным когда возвращается клиенту.

USBD необязательно может предоставлять дополнительные просмотры изохронных потоков данных. Также требуется, чтобы USBD  был способен предоставить просмотр потока пакетов потоку данных клиента.

##### Передачи Прерывания

Передачи Прерывания создаются в устройстве USB и доставляются клиенту Драйвера USB.

Буфер очередей клиентов достаточно большой, чтобы содержать  передаваемые данные прерывания (обычно одна транзакция  USB). Когда все данные перемещены, или если превышен порог ошибок, IRP возвращается клиенту.

##### Bulk Передачи

Передачи Bulk могут создаваться или устройством или клиентом. Нет никакой периодичности или гарантии времени отклика. Когда все данные перемещены, или если превышен порог ошибок, IRP возвращается клиенту.

##### Передачи Управления

Все каналы сообщений передают данные в обоих направлениях. Во всех случаях, клиент выдает стадию установки к конечной точке устройства. Необязательная стадия данных может быть или входной или выходной, и конечное состояние всегда логически выдается на хост. Для ознакомления с подробностями определенного протокола сообщения, обратитесь к Главе 8.

Клиент готовит буфер для определенной фазы команды и любых необязательных данных или пустое пространство буфера.(The client prepares a buffer specifying the command phase and any optional data or empty buffer space.) Клиент получает уведомление об удалении из буфера, когда все фазы передачи управления завершены, или уведомление об ошибки, если передача прервана из-за ошибки в передаче.

#### Требования Механизма Канала USBD

Предоставляются следующие механизмы канала.

##### Прерывание выполнения IRPs

USBDI должен позволить прерывать IRPs специфических каналов.

##### Корректировка начала кадра

USBDI должен позволить главному(master) клиенту изменять число времен передачи бита в кадре USB. Клиент, желающий корректировать SOF, должен уже получить статус главного клиента от USBD (обратитесь к Разделу Error: Reference source not found). Это изменения совершается, если только чаще, чем каждые 6 мс имеются неопределенные результаты.(Invoking this change more frequently than once every 6 ms has undefined results.)

##### Управление Стратегией Канала

USBDI должен позволить клиенту устанавливать и очищать стратегию для индивидуального канала или для всего интерфейса. Любой IRPs, выданные клиентом до успешной установки стратегии отклоняются USBD.

##### Формирование очереди IRPs

USBDI должен допускать очереди IRPs клиентов для данного канала. Когда IRPs возвращены клиенту, также возвращено состояние запроса. Механизм предоставляется USBD, для идентификации группы изохронных IRPs, чьи первые транзакции будут находиться в том же самом кадре.

##### Становление Главным Клиентом

USBDI должен позволить клиенту запрашивать становление главным клиентом для данной USB и освобождать эту возможность, когда она больше не требуется. Только главные клиенты могут корректировать SOF для данной USB.

Клиент, запрашивающий статус главного идентифицируя себя с handle интерфейса для устройства, из которого он управляет.

### Управление USB через Механизмы USBD

При использовании предоставляемых USBD механизмов, следующие общие возможности обеспечиваются любой системой USB.

#### Сервисы Конфигурации

Сервисы Конфигурации функционируют на базис устройства. USBD выполняет конфигурацию устройства в направлении задаваемым конфигурирующим программным обеспечением.(The USBD performs device configuration at the direction of the configuring software.) Драйвер концентратора имеет специальную роль в управлении устройства и обеспечивает по крайней мере следующие возможности:

- Распознавание присоединения/отсоединения устройства, управляемое по каналу прерывания, принадлежащего драйверу концентратора

- Сброс устройства, выполненный драйвером концентратора, сбрасывая по upstream порту концентратора устройство(Device reset, accomplished by the hub driver by resetting the hub port upstream of the device)

- Направляет USBD, для выполнения назначения адреса устройства

- USBDI дополнительно обеспечивает следующие средства конфигурации, которые могут использоваться драйвером концентратора или другим конфигурирующим программным обеспечением, имеющимся на хосте:

- Идентификация устройства и доступ к информации о конфигурации (через доступ к дескрипторам на устройстве)

- Конфигурация устройства через механизмы команды

Когда драйвер концентратора сообщает USBD о присоединении устройства, USBD устанавливает создаваемый по умолчанию канал для нового устройства.

##### Управление Конфигурацией

Сервисы Управления Конфигурацией предоставляются прежде всего как набор специфических команд интерфейса, которые генерируют USB транзакции по создаваемому по умолчанию каналу. Известное исключение - это использование дополнительного канала прерывания, который поставляет состояние концентратора непосредственно драйверу концентратора.

Каждый концентратор инициализирует передачу прерывания, когда изменяется состояние одного из портов концентратора. Вообще, изменение состояния порта будет вызывать соединение или удаление вниз по иерархии устройства USB.(Generally, the port state change will be the connection or removal of a downstream USB device. ) (Обратитесь к Главе 11 для подробной информации.)

##### Начальная Конфигурация Устройства

Процесс конфигурации устройства начинается, когда концентратор сообщает через канал изменяя состояние соединения нового устройства  USB.(The device configuration process begins when a hub reports via its status change pipe the connection of a new USB device.)

Сервисы Управления Конфигурацией позволяют конфигурирующему программному обеспечению, выбрать конфигурацию устройства USB из набора конфигураций, перечисленных в устройстве.  Перед установкой конфигурации устройства, USBD проверяет что скорости передачи данных, используемые всеми конечными точками в конфигурации не превышают возможности USB при текущем расписании.

##### Изменение Конфигурации Устройства

Сервисы Управления Конфигурации позволяют конфигурирующему программному обеспечению заменить конфигурацию устройства USB на другую конфигурацию из набора конфигураций, перечисленных в устройстве. Операция завершается успешно, если скорости передачи данных, используемые всеми конечными точками в новой конфигурации удовлетворяют возможностям USB с текущим расписанием. Если новая конфигурация отклонена, остается предыдущая конфигурация.

Сервисы Управления Конфигурации позволяют конфигурирующему программному обеспечению возвратить устройство USB в не сконфигурированное состояние.

##### Удаление Устройства

Восстановление при ошибках и-или обработка удаления устройства начинается, когда концентратор сообщает через канал изменения состояния, что связь с устройством USB прекратилась.

#### Управление Шиной и Устройством

Сервисы Управления Шиной и Устройством позволяют клиенту стать главным клиентом на USB, и как главный клиент, корректировать число времен передачи бита в кадре на этой шине. Главный клиент может явно отказаться от статуса главного, или статус главного клиента будет автоматически освобожден, когда устройство, содержащее вызванный интерфейс сброшено или отсоединено. Может иметься более одного главного клиента на USB(????There can be at most one master client on a USB.). Новый главный клиент будет предоставлен специальный главный handle, который нужно использовать при корректировке SOF.

Главный клиент может добавлять или вычитать одно время передачи бита в текущем кадре USB. Клиент должен сослаться на интерфейс, идентифицирующий корректируемый USB и разрешить статус главного клиента, которое будет утверждено.(The client must reference an interface identifying the USB being adjusted and allowing the client’s master status to be validated.) Настройка SOF происходит, если только чаще, чем каждые 6 мс имеются неопределенные результаты(Adjusting SOF more frequently than once every 6 ms has undefined results.

#### Управление питанием

USB система будет обеспечивать управление питанием способом определенным системой.  Никакие другие требования USB кроме описанных в Главе 9, не выдвигаются системой USB.

Нет стандартных команд, предусмотренных для использования со всеми устройствами USB. Индивидуальные устройства могут выбирать, из предлагаемых интерфейсов регулирования питания через управление(я) определенное продавцом. Классы Устройства могут определять определенные классом возможности управления питанием.

Все устройства USB  должны однако поддерживать Выключенное(Powered Down) состояние (обратитесь к Главе 9). Базисное управление питанием, предоставляемое на устройство осуществляется через управление портом концентратора, к которому присоединено устройство.

#### Уведомления о Событии

Клиенты USBD получают несколько видов уведомлений о событии от ряда источников:

- Завершение действия, инициализированного клиентом.

- Передачи Прерывания по потокам в канале могут доставлять уведомление о событиях устройства непосредственно клиентам USBD. Например, концентраторы используют канал прерывания, чтобы доставить события, соответствующие изменениям в состоянии концентратора.

- Данные событий могут быть внедрены устройствами в потоки.

- Стандартные команды интерфейса устройства, команды класса устройства,  команды определенные продавцом, и даже общие передачи управления по каналам сообщений могут использоваться, для опроса устройства об условиях события.

#### Сообщение о Состоянии и Сервисы Восстановления При Ошибках

Механизмы команды и канала обеспечивают сообщение о состоянии индивидуальных запросов, поскольку они используются и завершаются.

Дополнительно, состояние устройства USB доступно клиентам USBD, использующим механизмы команды.

USBD предоставляет клиентам механизмы восстановления при ошибках канала, позволяя сбрасывать или прерывать каналы.

## Руководства Среды Операционной Системы

Как отмечено предварительно, фактические интерфейсы между  программным обеспечением USB и программным обеспечением хоста зависят от платформы хоста и операционной системы. Требуется совместная спецификация для каждой комбинации платформы и операционной системы поддерживающей USB. Эти спецификации описывают специфические интерфейсы, используемые, чтобы интегрировать USB в хост. Каждый поставщик операционной системы для программного обеспечения USB определяет совместимое изменение Универсальной USB Спецификации.