Глава 11 
 Спецификация Концентратора

Эта глава описывает архитектурные требования для концентратора USB. Она содержит описание из двух принципиальных подблоков: повторитель концентратора и контроллер концентратора. Глава также описывает операции концентратора при восстановлении от ошибок, сбросе, и подвешиваннии/возобновлении. Вторая половина главы определяет поведение запроса концентратора и дескрипторы концентратора.

Спецификация концентратора предоставляет достаточно информации, чтобы позволить разработчику создать концентратор USB, который соответствует спецификации USB.

## Краткий обзор

Концентраторы обеспечивают электрический интерфейс между  устройствами USB и хостом и непосредственно ответственны за обеспечение многих атрибутов, которые делают USB дружественным к пользователю и скрывают от него сложности. Ниже перечислены главные аспекты функциональных возможностей USB, которые должны поддерживать концентраторы:

- Поведение при Связи

- Управление Питанием

- Обнаружение соединения/разъединения устройства

- Обнаружение неисправностей на шине и восстановление

- Поддержка полно/низко скоростных устройств

Концентратор состоит из двух компонент, повторителя концентратора и контроллера концентратора. Повторитель ответственен за установку и разрушение связи. Он также поддерживает обработку особых ситуаций типа обнаружения неисправностей на шине и восстановления и обнаружения соединения/разъединения. Контроллер концентратора предоставляет механизм связи хоста с концентратором. Состояние определенное концентратором и команды управления разрешают хосту конфигурировать концентратор и контролировать и управлять индивидуальными downstream портами.

## Характеристики Устройства

### Структура Концентратора

Рисунок 11-1 Показывает концентратору и расположение его корневого и downstream портов.  Концентратор состоит из секции повторителя и секции контроллера концентратора. Повторитель ответственен за управление связью на базисе пакета, в то время как контроллер концентратора предоставляет состояние и управление и разрешает хосту доступ к концентратору.(The repeater is responsible for managing connectivity on a per packet basis, while the hub controller provides status and control and permits host access to the hub.)

Рисунок 11-1.  Структура Концентратора

### Связность Концентратора(Hub Connectivity)

Концентраторы проявляют различное поведение связываемости в зависимости от того, распространяют ли они трафик пакетов или возобновляет передачу сигналов, или находятся в состоянии idle.

#### Связность Сигнализации Пакета(Packet Signaling Connectivity)

Повторитель концентратора содержит один порт, который должен всегда соединять в направлении вверх по иерархии(упоминаемый как корневой порт) и один или более downstream портов. Связь вверх по иерархии определена в направлении к хосту, и связь вниз по иерархии определена в направлении к устройству. Рисунок 11-2 показывает поведение связности сигнализации пакета для концентраторов в направлении вверх и вниз по иерархии. Концентратор также имеет состояние idle, в течение которого концентратор не осуществляет никакую связь. В idle состоянии, все порты концентратора находятся в режиме приема, ждущем начало следующего пакета.

Рисунок 11-2.  Связность Концентратора

Если downstream порт концентратора разблокирован (то есть, в состоянии, когда он может распространять сигналы через концентратор) и концентратор обнаруживает SOP на этом порте,  устанавливается связь в направлении вверх по иерархии к корневому порту этого концентратора, но не к другим downstream портам. С помощью этого средства, когда устройство или концентратор передает пакет вверх по иерархии, пакет будет виден только концентраторам  находящимся в линии между устройством передачи и хостом. Когда обнаружен SOP на upstream порте, все другие downstream порты блокируются. Это гарантирует, что связь концентратора не будет изменяться, пока не будет обнаружен следующий EOP или пока не выйдет время концентратора  в конце кадра.(This guarantees that hub connectivity will not be modified until the next EOP is detected or until the hub times out at the end of the frame.)

В направлении вниз по иерархии, концентраторы функционируют в широковещательном режиме. Когда концентратор обнаруживает SOP на корневом порте, он устанавливает связь со всеми разблокированными downstream портам. Если порт не разблокирован, он не получает никакой активности трафика пакета от корневого порта и не распространяет сигнальные пакеты вниз по иерархии.(If a port is not enabled, it does not receive any packet traffic activity from the root port and does not propagate packet signaling downstream.)

#### Возобновление Связности(Resume Connectivity)

Концентраторы проявляют различное поведения связности в направленнии вверх и вниз по иерархии возобновления сигнализация.(Hubs exhibit differing connectivity behaviors for upstream and downstream directed resume signaling.) Концентратор, который находится в подвешенном состоянии, отражает сигнализацию возобновления от корневого порта ко всем разблокированным downstream портам. Рисунок 11-3 иллюстрирует связность возобновления концентратора вверх и вниз по иерархии.

Рисунок 11-3.  Resume Connectivity

Если концентратор находится в подвешенном состоянии и обнаруживает сигнализацию возобновления из downstream порта, концентратор отражает эту сигнализацию вверх по иерархии к корню и также к всем разблокированным downstream портам, включая порт, который инициализировал последовательность возобновления. Сигнализация Возобновления не отражается к заблокированным портам. Детальное обсуждение связности возобновления представлено в Разделе 11.5

### Состояния Порта Концентратора

Downstream порт концентратора может быть в одном из четырех или пяти возможных состояний и должен охватывать такие возможности как обнаружение соединения/разъединения, разблокированние/блокирование порта, подвешивание/возобновление, сброс, и, необязательно, переключение мощности. Концентраторы должны поддерживать независимые конечные автоматы порта на  базисе работоспособности downstream порта.(Hubs must support independent port state machines on a per downstream port basis.) Рисунок 11-4 иллюстрирует состояния порта не поддерживающего переключение мощности, а Рисунок 11-5 показывает состояния  порта поддерживающего переключение мощности. Состояния порта концентратора применяется только к downstream портам.

Рисунок 11-4.  Состояния Порта Концентратора Не Поддерживающего Переключение Мощности

Рисунок 11-5. Состояния Порта Концентратора Поддерживающего Переключение Мощности

Каждое из состояний описано ниже.

Выключенное питание(Powered off): Это состояние поддерживается только для портов, которые имеют переключение мощности, как показано на Рисунок 11-5. Переходы порта к состоянию powered off происходят, когда концентратор получает запрос ClearPortFeature(PORT_POWER), или когда концентратор обнаруживает на корневом порте сигнал сброса. Downstream порты концентратора также переходят к состоянию powered off, когда первоначально подается питание на концентратор. Порт в powered off состоянии не обеспечивает никакую мощность вниз по иерархии и буфера выходных сигналов помещены в Hi-Z состояние. Порт в powered off состоянии игнорирует всякое действие направленное вверх по иерархии шины по этому порту.

В разъединении(Disconnected):  Downstream порт концентратора, обеспечивающего переключение мощности переходит от powered off в disconnected состояние, когда мощность подается на порт через запрос SetPortFeature(PORT_POWER). Если концентратор не поддерживает переключение мощности, он переходит в состояние disconnected  после подачи питания или получения по корневому порту сброса. В состоянии disconnected, порт не может распространять любые сигналы в направлении вверх или вниз по иерархии. Однако, порт может обнаружить событие соединения (conn_det), которое устанавливает поле состояния в контроллере концентратора и вызывает переход состояния порта к disabled состоянию.

Conn_det утвержден, если downstream порт находится в disconnect состоянии и в течении 2.5 мс обнаруживается на шине непрерывнй не SE0 сигнал. Когда conn_det утвержден впервые, состояние шины idle может быть изменено или низко или полно скоростным устройством, и может быть или DIFF0 или DIFF1. Концентратор автоматически определяет тип устройства (низко или полно скоростное) по тому тянется ли D+ или D- вверх. Определение скорости устройства завершается перед переходами концентратора к disabled состоянию.

Заблокированное(Disabled):  Порт переходит в disabled состояние из состояния disconnected, когда он обнаруживает событие соединения (conn_det). Это требует для того, чтобы на порт сначала было подано питание, если концентратор поддерживает переключение мощности. Порт в disabled состоянии может только распространять направленные вниз по иерархии сигналы, являющиеся результатом запроса SetPortFeature (RESET); во все другое время, буферы вывода порта находятся в Hi-Z состоянии. В направлении вверх по иерархии, порт в состоянии disabled не распространяет никакие сигналы через концентратор к корневому порту, когда концентратор активен. Однако, некоторые события, типа разъединение, заставит распространяться сигналы возобновления вверх по иерархии к корневому порту, если концентратор находится в suspended состоянии. Событие разъединения (disc_det) заставит порт возвращаться к disconnect состоянию и установит поле состояния в контроллере концентратора. Disc_det утвержден всякий раз, когда порт обнаруживает в течении 2.5 мс непрерывный SE0, когда порт не распространяет downstream трафик. Прежде, чем событие разъединения может быть установлено концентратором, приостановленный концентратор должен сначала пробудиться.

Разблокированное(Enabled): Порт переходит к enabled состоянию после получения  запроса SetPortFeature (PORT_ENABLE) или SetPortFeature (PORT_RESET). В enabled состоянии порт распространяет все сигналы вниз по иерархии, трафик полно скоростных пакетов и сигнал сброса; распространяет трафик низко скоростных пакетов вниз по иерархии, когда предшествует PID преамбула. В состоянии enabled, порт распространяет все сигналы вверх по иерархии, включая полно и низко скоростные пакеты и сигналы продолжения. Порт переходит в disabled состояние, если он получает  запрос ClearPortFeature (PORT_ENABLE) или если происходит ошибка кадра (fr_error). Хост может выдать запрос ClearPortFeature (PORT_ENABLE) в любое время, и концентратор должен ответить, немедленно помещая порт в состоянии disabled. Порт в enabled состоянии будет переходить к disconnected состоянию, если происходит обнаружение разъединения.

Подвешенное(Suspended): Концентратор выборочно подвешивает все устройства downstream порта, когда он получает запрос SetPortFeature (PORT_SUSPEND). Этот запрос не должен заставить уже приостановленный порт прекращать распространять транзакцию на середине; то есть, текущая транзакция должна завершиться прежде, чем порт вводится в suspended состояние. Порт проявляет различное поведение связности подвешивания в зависимости от того, является ли концентратор активным или самостоятельно подвешен.( A port displays different suspend connectivity behavior depending on whether the hub is awake or is itself suspended.) Если концентратор активен, нет вверх и вниз по иерархии связи которая может распространяться через порт.( If the hub is awake, no upstream or downstream connectivity can propagate through the port.) Однако, если концентратор подвешен,то переход от idle к возобновлению, или от idle к SE0 на порте отражается на все другие не-disabled порты как переход от idle к возобновлению. Это поведение делает возможным подвесить последовательно множество концентраторов и все еще иметь устройство в нижней части способное пробудить всю шину.

Если концентратор подвешен, и действие шины происходит на подвешенном порте, сначала пробуждается концентратор. Согласование запроса возобновления с портом заставляет установить поле состояния в концентраторе. В ответе, хост опрашивает концентратор, чтобы считать изменения и  определения в поле состояния, которые произошли при возобновлении порта. Порт концентратора переходит в enabled состояние, когда возобновление завершено. Подробно сигналы порта концентратора для выборочного возобновления описаны в Разделе Error: Reference source not found.

Событие разъединения к подвешенному концентратору вызывает переход состояния концентратора к состоянию disconnected и устанавливает поле состояния контроллера концентратора, чтобы указать, что произошло разъединение. Не возможно поместить порт disconnected непосредственно в suspend режим, так как порт никогда не выходит из disconnected состояния.

Таблица 11-1 подводит итог поведения порта концентратора в различных состояниях порта для различных типов сигналов. Поведение Концентратора в течение сигналов возобновления, когда концентратор непосредственно находится в suspend состоянии, составляет специальный случай, и обсуждается в Разделе 11.5.2.1.

Таблица 11-1.  Реакция Порта на Сигналы

| Сигнал\Состояние | Powered-off | Disconnected | Disabled | Enabled | Suspended |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сброс на корневом порте (концентратор с переключением мощности) | Остаться в Powered-off | Перейти в Powered off | Перейти в Powered off | Перейти в Powered off | Перейти в Powered off |
| Сбросьте на корневом порте (концентратор без переключения мощности) | N.A. | Перейти в Disconnected | Перейти в Disconnected | Перейти в Disconnected | Перейти в Disconnected |
| ClearPortFeature(port_power)(концентратор с переключением мощности) | Остаться в Powered-off | Перейти в Powered off | Перейти в Powered off | Перейти в Powered off | Перейти в Powered off |
| SetPortFeature(port_power)(концентратор с переключением мощности) | Перейти в Disconnected | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Запрос SetPortFeature (port_reset) | Остаться в Powered off | Перейти в Enabled | Перейти в Enabled | Остаться в Enabled | Перейти в Enabled |
| Запрос SetPortFeature (port_enable) | Игнорируется | Игнорируется | Перейти в Enabled | Остаться в Enabled | Игнорируется |
| Запрос ClearPortFeature (port_enable) | Игнорируется | Игнорируется | Остаться в Disabled | Перейти в Disabled | Игнорируется |
| Трафик пакетов вниз по иерархии (Концентратор активен) | Не распространять | Не распространять | Не распространять | Передать трафик | Не распространять |
| Трафик пакета вверх по иерархии (концентратор активен) | Не распространять | Не распространять | Не распространять | Передать трафик | Установить поле состояния, не распространять |
| Запрос SetPortFeature (port_suspend) | Игнорируется | Игнорируется | Игнорируется | Перейти в Suspend | Игнорируется |
| Запрос ClearPortFeature (port_suspend) | Игнорируется | Игнорируется | Игнорируется | Игнорируется | Перейти в Resume |
| Обнаружено разъединение | Игнорируется | Игнорируется | Перейти в Disconnected | Перейти в Disconnected | Перейти в Disconnected |
| Событие Соединения | Игнорируется | Перейти в Disabled | N.A. | N.A. | N.A. |

#### Обнаружение Отсоединения Устройства

Концентратор способен обнаружить событие отсоединения посредством обнаружения в downstream порте непрерывного SE0, сохраняющегося по крайней мере 2.5 мс. В ответ на событие отсоединения, концентратор помещает порт в Disconnected состояние и переводит выходные буферы в Hi-Z. Отсоединение устройства может быть обнаружено только, в то время когда нет никакого трафика вниз по иерархии на шине. Если питание убрано от порта, он должен ответить, отмечая событие отсоединения и помещая порт в Powered Off состояние. Это гарантирует что, если отсоединено устройство и добавляется новое, то будет подтверждено событие присоединения.(This guarantees if a device is detached and a new one added that the attach event will be acknowledged.)

### Оценка Состояния Шины

Оценка состояния шины выполняется в конце кадра и способна различить состояния шины между SE0, дифференциальной 1 и 0. Когда никакое устройство не соединено с downstream портом концентратора, присоединенные к земле резисторы перемещают, и D + и D- ниже VSE(min).

Обнаружение соединения/разъединения, может выполняться только, после подачи Vbus на downstream порт. ( Это требование выдвигается только к концентраторам, чьи downstream порты поддерживают переключение мощности.) Когда устройство соединено, состояние шины изменяется от disconnected к состоянию обнаруживающему присоединение. Низко скоростные устройства поднимают D- к SE1 и оставляют D+ в SE0. Полно скоростные устройства поднимают D+ к SE1 и оставляют D- в SE0. Каждый downstream порт концентратора должен быть способен  обнаружить и отличить соединение низко и полно скоростного устройства, как только устройство соединено. Дифференциальные J и K состояния не определены, пока устройство не присоединено, и не было установлено быстродействие устройства.

Когда происходит соединение или разъединение, оно должно быть отражено в состоянии концентратора к концу кадра, в котором произошло событие, если концентратор не находится в suspend режиме или сброшен. Концентратор в suspend режиме активизируется событием соединения или разъединения и должен быть способен сообщить события после завершения возобновления. После появления сброса, концентратор должен обнаружить, downstream порты которые имеют соединенные с ними устройства. О изменении соединения и разъединения сообщается на базисе работоспособности порта.(Connect and disconnect changes are reported on a per-port basis.)

### Отличие в Поведении при Полной и Низкой Скорости (Full vs. Low Speed Behavior)

Концентраторы должны различать полно и низко скоростные устройства, когда устройство соединено с шиной или при включении питания. Концентраторы обнаруживают, является ли устройство полно или низко скоростным, когда порта концентратора переходит от disconnected к disabled состоянию. Устройства, присоединенные к концентратору определены быть или полно или низко скоростным, обнаружением, линий данных (D- или D +), которая поднята выше. Низко скоростные устройства поднимают D- высоко, а полно скоростные устройства D+. Полно скоростные сигналы не должна быть переданы,  низко скоростным устройствам. Не выполнение этого могло бы заставлять низко скоростные устройства по ошибке отвечать на полно скоростные сигналы и создавать конфликт на шине. Связь между хостом и контроллером концентратора всегда осуществляется, используя полную скоростную передачу сигналов.

Если обнаружено устройство, низко скоростное, входные буферы порта концентратора конфигурируются, чтобы функционировать при медленной скорости переключения (75-300 ns), и порт не будет распространять трафик направленный вниз по иерархии, если он не предварен PID преамбулой. Низко скоростные сигналы немедленно следуют за PID и распространяется на низко и полно скоростные устройства. Полно скоростные устройства никогда не будут неверно истолковывать низко скоростной трафик, потому что никакой шаблон низко скоростных данных не может генерировать допустимый полное скоростной PID. Когда не блокирована передача низко скоростных сигналов, концентратор продолжает распространять сигналы вниз по иерархии ко всем неблокированным портам, пока не обнаружится downstream EOP, в котором временя выходных драйверов для низко скоростных портов выключено и не будут включено снова, пока концентратор не получит другой PRE PID. (When low speed signaling is enabled, a hub continues to propagate downstream signaling to all enabled ports until a downstream EOP is detected, at which time the output drivers for the low speed ports are turned off and will not be turned on again until the hub receives another PRE PID.) Если порт заблокирован, никакие сигналы не распространяются к порту. Концентраторы должны дать возможность своим низко скоростным драйверам порта внутри четырех полного скоростных времен передачи бита получить последний бит PRE PID, и за это время они должны выдать низко скоростное J состояние на шину.

Если downstream порт неблокирован, он распространяет в направлении вверх по иерархии сигналы шины независимо от того, был ли порт конфигурирован как низкое или полное скоростной. Концентраторы реализующие скорость доступа выбирают выходные буферы только в направлении вниз по иерархии на своих downstream портах; в направлении вверх по иерархии, они очевидно распространяют, и низко и высокоскоростной трафик, используя быстрый (4-20 ns) перепад скорости. Низко скоростные устройства не присоединяют преамбулу к своему трафику вверх по иерархии.

При распространении низко скоростного трафик вверх по иерархии, концентраторы должны быть способны ответить на EOPs, которые имеют ширину или двух низко скоростных времен передачи бита или двух полно скоростных времен передачи бита. Первая ситуация произойдет при нормальной операции, в которой низко скоростное устройство генерирует EOP. Второе событие произойдет, если концентратор находящийся ниже по иерархии сталкивается с bable в конце кадра или условием LOA и генерирует в ответ EOP вверх по иерархии (обратитесь к Разделу 11.4.5).

#### Сохранение в Работе при Низкой Скорости

Все порты концентратора, с которыми соединены низко скоростные устройства, должны генерировать низко скоростной сохраняющий в работе строб, сгенерированный в начале кадра, который состоит из двух низко скоростных времен передачи бита SE0, за которыми следует J состояние по крайней мере 0.5 времени передачи бита. Низко скоростные устройства используют строб, чтобы не допустить себе перехода в подвешивание в отсутствии низко скоростного трафика на шине. Повторитель концентратора генерирует сохранение в работе от внутреннего SOF счетчика, и сохраняющий в работе строб должен начаться только после второго EOF и должен завершиться не позже чем EOP маркерного пакета.

Низко скоростной сохраняющий в работе строб, должен быть сгенерирован, только раз за кадр, и он должен проследить маркер SOF так, чтобы твердо придерживаться следующим правилам.

- При переходе в подвешивание, сохранение в работе не должно выдаваться перед последним SOF.

- Концентратору позволено синтезировать не более, чем три сохраняющих в работе строба после получения последнего SOF.

- Сохранение в работе должно произойти не позже чем через один кадр после возобновления SOF.

### Поведение Концентратора в Состояниях

Поведение концентратора в состояниях показано на Рисунок 11-6. После появления сброса или включения питания, концентратор находится в WFSOP состоянии. Концентратор ждет начала пакета (SOP), который будет обнаружен на корневом порте или любом из неблокированных downstream портов. Если обнаружен SOP, концентратор устанавливает возникновение связи из порта, на котором произошел SOP и переходит в WFEOP состоянием. Он остается в этом состоянии, пока не столкнется с концом пакета (EOP) или пока не наступит конец кадра (EOF). При нормальных обстоятельствах, и когда не близок конец кадра, повторитель концентратора будет переходить туда и обратно между WFSOP и WFEOP.

Концентратор в idle (WFSOP) состояние отвечает в точке конца кадра (EOF1) переходит к состоянию WFSOF. Если концентратор находится в состоянии WFSOP в EOF1, он переходит к состоянию WFSOF. Переходы из WFSOP и WFEOP к WFSOF - не ошибки, а просто указывают, что концентратор приближается к концу кадра и не может устанавливать связь до начала следующего кадра.

WFEOF2 - специальное состояние, в которое осуществляется переход только, когда обнаружен babble или потеря действия шины (LOA) возле конца кадра и установлена связь вверх по иерархии. Если повторитель концентратора все еще в состоянии WFEOP (то есть, он не получил EOP) сталкиваясь с точкой EOF1, он переходит к состоянию WFEOF2. Он останется там до отметки EOF2 или происходящего вверх по иерархии EOP, в это время он переходит к WFSOF и ждет следующий вниз по иерархии SOP (DSOP), который будет обычно SOP, связанный с пакетом SOF, и указывающий начало следующего кадра. Когда происходит DSOP, концентратор возвращается к состоянию WFEOP , и ждет конца пакета. Если происходит конец кадра, и концентратор все еще поддерживает связь вниз по иерархии, концентратор не делает переход из состояния WFEOP; вместо этого он ждет следующий вниз по иерархии EOP (обычно EOP маркера SOF), который вызовет переход концентратора к состоянию WFSOP.

Если концентратор все еще в состоянии WFEOF2, когда происходит EOF2 , порт, который установил связь вверх по иерархии, должен быть заблокирован, независимо от состояния шины. Если, когда происходит EOF2, концентратор находится в состоянии WFSOF, и ведет связь вверх по иерархии, и шина находится в состоянии idle, то состояние предварительно соединенного порта остается неизмененным. Если концентратор находится в состоянии WFSOF при EOF2 и ведет связь вверх по иерархии, но шина не в состоянии idle, порт должен быть заблокирован.

Концентратор будет переходить к состоянию WFSOF после появления сигнала возобновления. Делая, так гарантируется, что трафик не может распространяться вверх по иерархии (и возможно, блокируются шина) пока таймер кадра концентратора не обнаружит по крайней мере один SOF. Подробности взаимодействия между таймером кадра и конечным автоматом повторителя концентратора описаны в Разделе 11.5.1.1.

Рисунок 11-6.  Состояния Повторителя Концентратора

Повторитель концентратора поддерживает состояние для каждого пакета, который обнаружен и повторен концентратором. Конечный автомат повторителя не должен отслеживать более одного пакета и не должен, например прослеживать множество пакетов в транзакции. Рисунок 11-7 Показывает, как изменяются состояния концентратора в ходе нормальной передачи пакета.

Рисунок 11-7.  Состояния Концентратора при Передачи Пакета

#### Состояния Повторителя Концентратора

Для соединений вверх по иерархии, повторитель концентратора переходит между четырьмя состояниями: ожидание начала пакета (WFSOP - wait for start of packet), ожидание конца пакета (WFEOP - wait for end of packet ), ожидание точки EOF2 (WFEOF2 - wait for EOF2 point), и ожидание начало кадра (WFSOF - wait for start of frame). EOF1 и точки EOF2 описаны в Разделе 11.4.5.1. Четыре состояния описана ниже. Для соединений вниз по иерархии, концентратор переходит между WFSOP, WFEOP, и WFSOF.

##### Ожидание Начала Пакета

Ожидание Начала Пакета (WFSOP) - это состояние концентратор занимает, когда в настоящее время нет никакого пакета, распространяемого к или через концентратор. Концентраторы переходят к своему WFSOP состоянию после появления сброса. В состоянии WFSOP, порты всего концентратора находятся в состоянии высокого импеданса, и все разблокированные порты находятся в режиме приема со своими буферами выхода в состоянии Hi-Z. Если корневой порт или любой разблокированный downstream порт обнаруживает SOP, концентратор устанавливает связь и переходит к состоянию Ожидание Конца Пакета.

##### Ожидание Конца Пакета

В течении состояния Ожидания Конца Пакета (WFEOP), концентратор устанавливает связь и получает трафик пакета на одном из портов. Концентратор очевидно распространяет трафик в направлении вверх или вниз по иерархии. Связь поддерживается до выхода концентратора из этого состояния. Концентратор переходит из состояния WFEOP, когда он обнаруживает EOP или если он сталкивается с точкой конца кадра (EOF1) (обратитесь к Разделу 11.4.4). Обнаружение EOP вызывает переход концентратора обратно к WFSOP и к нормальной последовательности. Если обнаружен EOF1, концентратор переходит к состоянию WFEOF2.

##### Ожидание Отметки EOF2

В состояние WFEOF2 осуществляется переход только, когда концентратор  обнаруживает точку EOF1, и все еще ожидает EOP из downstream порта. Это условие потенциально указывает на babble или потерю активности шины. Повторитель концентратора остается в состоянии WFEOF2, пока не обнаружен EOP или пока не произойдет точка EOF2.

##### Ожидание Начала Кадра

Повторитель концентратора входит в состояние Ожидание Начала Кадра (WFSOF) или когда обнаружен EOF1, и концентратор находится в состоянии WFSOP (нормальное поведение в конце кадра) или когда концентратор находится в состоянии WFEOF2 и обнаружено (babble/LOA) поведение точка EOP или EOF2.

## Требования к Буферу Ввода-Вывода Концентратора

Все порты концентратора должны быть способны обнаружить и генерировать сигналы J, K, и SE0 состояний шины. Это требуется, чтобы порты концентратора были способны независимо управлять и контролировать свои выходы D+ и D-. Каждый порт концентратора должен иметь несимметричные приемники на D+ и D- линиях такие же как у дифференциальнго приемника.(Each hub port must have single ended receivers on the D+ and D- lines as well as a differential receiver.) Подробности относительно уровней напряжения и требований управления появляются в Главе 7. Рисунок 11-8 показывает схемотехнику Ввода-Вывода для типичного порта концентратора.

Рисунок 11-8.  Драйвер и Приемник Порта Концентратора

Таблица 11-2 определяет входные и выходные сигналы разделов концентратора.

Таблица 11-2.  I/O Сигналы Разделов Концентратора

| Имя Сигнала | Направление | Описание |
| --- | --- | --- |
| D+, D- | I/O | Внешние линии данных USB |
| RxD | O | Полученные дифференциальные данные |
| RxD+ | O | Received single-ended value on D+ line |
| RxD- | O | Received single-ended value on D- line |
| TxD+ | I | Переданное значение данных |
| TxD- | I | Переданное значение данных |
| OE | I | Разрешение/запрет выхода для буферов вывода |

D+ и D- линии I/O, которые соединяются с физической средой USB. Когда они переведены в состояние Hi-Z, они тянутся близко к земле или Vcc шины резисторами на концентраторе и устройстве.(When placed in the Hi-Z state, they are pulled to near the ground or Vcc rails by resistors on the hub and device.) RxD - дифференциальные полученные данные. RxD+ и RxD- полученные несимметричные данные.( RxD is the differential received data.  RxD+ and RxD- are the received single ended data.) TxD+ и TxD- используются, чтобы послать дифференциальные данные и несимметричный сброс и сигналы EOP. OE отключает драйверы вывода.

### Присоединенные к Питанию и к Земле Резисторы

Концентраторы и устройства, с которыми они соединяются, используют комбинацию присоединенных к питанию и земле резисторов, чтобы управлять D+ и D- в отсутствии их активного управления.(absence of their being actively driven.) Эти резисторы устанавливают уровни напряжения, используемые для сообщения о соединении и разъединении, а также поддерживают линии данных в их idle значениях когда нет активности. Каждый downstream порт концентратора требует присоединенный к земле (Rpd) на каждой линии данных; корневой порт концентратора требует присоединенного к питанию (Rpu) на линии D+. Значения для Rpu и Rpd представлены в Главе 7.

### Управление Скоростью Перепада

Downstream порты концентратора должны поддерживать, и низко скоростные и полно скоростные скорости перепада. Полно скоростные сигналы определяют время повышения/падение 4-20 нс. Время повышение/падение при низкой скорости должно быть внутри диапазона 75-300 нс. Скорость перепада на downstream порте должна быть выбираемая, основана на том, было ли downstream устройство обнаружено как полно скоростное или низко скоростное. Корневой порт концентратора всегда использует полно скоростную передачу сигналов, и буферы вывода всегда функционируют с полно скоростными скоростями перепада.

## Механизмы Устранения Неисправностей Концентратора

Концентраторы -ключевой компонент USB для установления связи между хостом и другими устройствами. Жизненно важно, чтобы любые неисправности связи, особенно, которые могли бы приводить к тупику, были обнаружены и предотвращены от появления. Концентраторы должны обработать неисправности связи только, когда они находятся в режиме повторителя. Концентраторы должны также быть способны обнаружить и восстановиться от потерянных или разрушенных пакетов, которые адресованы контроллеру концентратора. Так как контроллер концентратора, фактически, другое устройство USB, он должен твердо придержаться тех же самых правил истечения времени ожидания как другие устройства USB, как описано в Главе 8.

### Устранение Неисправностей Контроллера Концентратора

Контроллер концентратора должен быть способен ответить и поправляться от разрушенных и не пришедших передач пакета. Они включают потерянный или разрушенный маркер, данные, и пакеты квитирования. Следующая таблица описывает возможные ошибки в полях, которые контроллер концентратора может обнаружить и ответы на них.

Таблица 11-3.  Типы Ошибок в Пакете

| Поле | Ошибка | Действие |
| --- | --- | --- |
| PID | проверка PID, вставка бит | Игнорирование пакета |
| Address | Вставка бит, CRC адреса | Игнорирование маркера |
| Data | Вставка бит, CRC данных | Отбрасывание данных |

### Ложный EOP

Обработка концентратором ложных EOP различно и зависит от того, работает ли концентратор как повторитель или доступен как устройство. Концентратор, действующий как повторитель очевидно распространяет сигналы, и не может дифференцировать между “хорошим” EOP и “ложным” EOP. Если любой EOP происходит, концентратор разрушит связь и подождет следующего SOP. Если передатчик продолжает посылать пакет, концентратор восстанавливает связь на следующем переходе от J к K. С точки зрения концентратора, ложный EOP заставит один пакет выглядеть как два отдельных пакета. Концентратор не участвует в обнаружение ошибки ложного EOP или процессе восстановления при работе в режиме повторителя.

Когда к концентратору обращаются как к устройству USB, контроллер концентратора обнаруживает и поправляется от ложных EOP также как любое другое устройство USB, как описано в Разделе 8.7.3.

### Устранение Неисправностей Повторителя

Концентраторы должны быть способны обнаружить и устранить условия, которые оставляют их ждущими неопределенное время конца пакета, или  оставляющие входную шину в другом состояние чем состояние idle в конце кадра, то есть, SOP без EOP. Имеются два таких условия неисправности концентратора: потеря активности и babble.  Потеря активности (LOA) характеризуется обнаружением начала пакета (SOP), сопровождаемый недостатком активности на шине (шина увязшая в idle или состоянии K) и отсутствием конца пакета (EOP) в конце кадра. Babble характеризуется SOP, сопровождаемым присутствием активности на шине, продолжающей прошлый окончившийся кадр.(Babble is characterized by SOP followed by the presence of bus activity continuing past the end of a frame.) Концентраторы не имеют никакое понятие о распределенной пропускной способности и должны полагаться на таймер кадра при обнаружении условия babble и LOA. Механизм восстановления требует, чтобы концентраторы проследили синхронизацию кадра хоста и восстановились перед началом следующего кадра.

Устранение неисправностей концентратора функционирует только в направлении вверх по иерархии. Хост ответственен за обнаружение и устранение собственных ошибок направленных вниз по иерархии. Устранение неисправностей повторителя концентратора должно встретить следующие требования:

- Устройства, входящие в запрещенные состояния в конце кадра должны быть изолированы от шины, отключением downstream портов концентратора, с которым соединены устройства.

- Концентраторы должны возвратили шину к состоянию idle перед началом следующего кадра, если связь была предварительно установлена в направлении вверх по иерархии.

При условиях не-неисправности, эти требования выполняются средствами концентратора, получающего EOP с каждым пакетом, и не имеющего никакого трафика шины происходят прошлый окончившийся кадр.(and having no bus traffic occur past the end of a frame. ) Перед описанием того, как концентраторы реализуют устранение неисправностей, будет описано кадр концентратора.

### Таймер Кадра Концентратора

Каждый концентратор имеет таймер кадра, чья синхронизация получен из сгенерированного хостом SOF маркер и прослеживает хост SOF пакет, и в фазе и периоде.(Each hub has a frame timer whose timing is derived from the host-generated SOF token and tracks the host SOF packet in both phase and period.) Таймер кадра сбрасывается, каждый раз когда обнаружен SOF и отвечает за генерацию точки Конца Кадра (EOF). Таймер кадра концентратора должен проследить SOF хоста и быть способным остаться синхронизированным с SOF хоста при потери до двух последовательных SOF маркеров. Все концентраторы должны иметь таймер EOF, который используется для идентификации двух отличных точек во времени: точку (EOF1), в это время концентратор должен завершить собственную связь вверх по иерархии, и точку (EOF2), когда шина должна видеть завершенный вверх по иерархии трафик. Задержка между EOF1 и EOF2 соответствует перекосу времен между хостом и концентратором плюс время требуемое для того, чтобы произошел EOP и это проиллюстрировано на Рисунок 11-9.

Рисунок 11-9.  Отличие EOF на Концентраторе и Хосте

Таймер кадра должен быть синхронизирован со временем кадра хоста в случае самых плохих допусков и смещений между хостом и концентратором. Смещения должны приспособить допуск генератора концентратора и преднамеренно ввести отклонение от 1.000 мс периода кадра, который происходит, когда хост блокируется внешний источник.(The offsets have to accommodate the hub oscillator tolerance and purposely introduced deviations from 1.000 ms frame timing which occur when the host locks to an external source.) Вышеупомянутые параметры требуют минимальной длины кадра (FLmin ) 11,985 и максимальной длины кадра (FLmax) 12,015.

#### Синхронизация Таймера Кадра

Таймер кадра синхронизирован с часами-источником концентратора и синхронизирован через SOF пакеты с кадром времени хоста.( The frame timer is clocked from the hub’s clock source and is synchronized via SOF packets to the host’s frame time.) Когда концентратор соединен с хостом впервые, таймер кадра концентратора не синхронизирован относительно хоста. Когда обнаружен первый маркер SOF таймера кадра сбрасывается и начинает отсчитывать, с частотой в 12 MHZ; он продолжит считать, пока не будет обнаружен следующий маркер SOF. В это время таймер кадра сбрасывается, и предыдущее значение счета сохраняется как посчитанная длина предыдущего кадра (PFL - previous frame length). Это значение модифицируется для каждого кадра, в котором обнаружен и представлен SOF, в счетчике часов концентратора, время кадр хоста.(This value is updated for each frame in which an SOF is detected and represents, in hub clock counts, the host’s frame time.) Таймер кадра рассматривается как блокированный с хостом, когда различие между подсчетом PFL и текущим подсчетом в конце кадра - меньше чем 2 и PFL лежит между FLmin и FLmax.

Если SOF маркер не возможно получить, концентратор использует предыдущую подсчитанную длину кадра как самое лучшее приближение к текущей длине кадра. Гарантируется, что таймер кадра останется синхронизированным с хостом при потери до двух последовательных маркеров SOF. Концентраторы должны быть способны синхронизироваться с хостом внутри 3 кадров после обнаружения первого SOF пакета (включая отсутствие принятия SOF пакетов). Когда концентратор выходит из возобновления, таймер кадра не синхронизирован с хоста. В течении времени, когда концентратор находится в активном состоянии, он должен предотвратить установления связи вверх по иерархии, пока таймер кадра концентратора не синхронизируется с хост.

Восстановление при ошибках концентратора, как описано в Разделе 11.4.5,  осуществляется всякий раз, когда блокируется таймер кадра концентратора. Если таймер кадра не блокирован, таймер использует FLmin как заданная по умолчанию длина кадра.

### Поведение Концентратора Возле EOF

Поведение Концентратора возле конеца кадра схематично изображено на Рисунок 11-10.  Имеется два временных маркера конца кадра, EOF1 и EOF2, соответствующих первой и второй точке EOF. Все концентраторы, получающие трафик вверх по иерархии, после обнаружения EOF1, передают EOP вверх по иерархии в течение двух полно скоростных времен передачи бита, переводя шину в idle состояние  в течение одного времени передачи бита, и затем оставляет шину.(and then float the bus.) Начиная с EOF1, концентраторам не разрешается восстанавливать связь вверх по иерархии до завершения следующего(next) вниз по иерархии пакета, который обычно бывает следующим маркером SOF.

Рисунок 11-10.  Поведения Концентратора Возле Конца Кадра

Поведение концентратора в конце кадра представлено ниже:

- Поведение концентратора при восстановлении применяется только для трафика вверх по иерархии. Если концентратор сталкивается с концом кадра, и установлена связь вниз по иерархии, он поддерживает связь и ждет следующего downstream EOP, в это время он разрушит связь и возвратится в состояние WFSOP.

- В точке EOF1, все концентраторы будут передавать EOP вверх по иерархии, переходить в idle состояние, и затем оставлять шину, если связь уже не установлена в направлении вниз по иерархии. EOP не должен быть короче или длиннее, чем любой уже отправленный в направлении вверх по иерархии EOP.

- Концентраторы не позволят установить связь в направлении вверх по иерархии после EOF1.

- Концентраторы, которые были в состоянии WFEOP в EOF1, должны наблюдать за EOPs на downstream порте, на котором была установлена связь. Они должны контролировать шину от EOF1 до EOF2.

- Если обнаружен downstream EOP концентратором в состоянии WFEOF2 в окне от EOF1 до EOF2, концентратор будет, переходить к состоянию WFSOF  и должен видеть idle на порте.

- В EOF2, будут рассмотрены состояниях всех портов, и порт будет заблокирован если он не в подходящем состоянии (обратитесь к Таблица 11-4). В EOF2, концентраторы находящиеся все еще в WFEOF2 переходят в состояние WFSOF. Связь все еще не разрешена вниз по иерархии, пока не будет получен пакет от хоста.

Таблица 11-4.  Поведение Концентратора в EOF2

|  | Не Idle Состояние | Idle Состояние |
| --- | --- | --- |
| WFSOF | Заблокировать порт | Не блокировать порт |
| WFEOF2 | Заблокировать порт | Заблокировать порт |

#### Требования перекоса

Хост и концентраторы, пока все синхронизируются к SOF хоста, подчиненны некоторым перекосам, которые диктуют отрезок времени между точками EOF, поведение хоста возле EOF, и следующий SOF. Рисунок 11-11 иллюстрирует критические временные точки конца кадра.

Рисунок 11-11.  Временные точки EOF

#### Перекос в Концентраторе и Хосте

Перекос времен между отметкой SOF хоста и SOF таймером концентратора минимизирован в соответствии с требованием, чтобы концентратор проследил хост.(The timing skew between the host’s SOF point and the hub’s SOF timer is minimized by the requirement that the hub track the host.) Источники перекоса включают тот факт, что концентраторы могут пропускать SOFs, и что счетчик кадров хостов может корректироваться отслеживая внешний задающий генератор. 12 MHZ часы - это единственные, фактически определенные, часы так что, это самая лучшая степень детализации имеющаяся в спецификации. Принятие фиксированного во времени SOF хоста и что два последовательных SOFs могут быть пропущены, максимальный накопленный перекос концентратора и хоста без отклонения времени хоста составит ±3 такта. Принято, что часы хоста могут корректироваться до одного времени передачи бита за кадр, затем хост может уходить от концентратора на 1 + 2 + 3 = 6 тактов .Максимальный перекос концентратора и хоста составляет сумму из этих двух компонент или ±9 тактов.

Точка второго EOF должна достаточно отделяться от точки SOF, чтобы разрешить концентраторам восстанавливаться и быть готовым получить  маркер SOF от хоста. Концентратор должен закончить посылать EOP перед тем как концентратор, к которому он присоединен, достигает точки второго EOF. Это означает, что все точки EOF2 концентратора должны произойти раньше по крайней мере на одно время передачи бита чем хост выдаст SOF. Все точки EOF2 концентратора должен находиться внутри окна 9 времен передачи бита; следовательно, EOP должен находиться вне этого окна и завершиться по крайней мере за 2 x 9 + 1=19 времен передачи бита перед SOF хоста.

Следующий шаг вычисление продолжительности генерирования EOP и насколько раньше SOF он должен произойти. Передача EOP требует четырех времен передачи бита.  Следовательно, концентратор должен начать посылать EOP не позже чем за 19 + 4 = 23 времени передачи бита перед SOP. Чтобы концентратор убедился, что он начинает не позже чем 23-ье время передачи бита, он должно начать за 9 времен передачи бита перед этим или в 32 время передачи бита после точки первого EOF.(For a hub to be sure that it starts no later than the 23rd bit time, it must start 9 bit times before that or at bit time 32, which is the value of the first EOF point.) Самое раннее, когда концентратор мог бы начинать посылать EOP это за 9 времен передачи бита раньше первой отметкой EOF или в 41 время передачи бита.

Концентратор не должен видеть пакет от старта хоста после того, как концентратор достигает первой отметки EOF.(A hub must not see a packet from the host start after the hub reaches its first EOF point.) Это могло бы быть уже за 41 времена передачи бита перед SOF. Задержка распространения в концентраторе должна также фигурировать в запасе задержки. Задержка в концентраторе является приблизительно одним временем передачи бита; так для случая самой плохой топологии из шести концентраторов отдаленных от хоста, будут иметься дополнительная задержка в 6 времен передачи бита. Следовательно, точка EOF хоста для передачи будет в 41 + 6 = 47 временах передачи бита от SOF, относительно SOF таймера хоста. Если хост все еще передает в 47 бите и не способен завершиться перед SOF, он должен вызвать ошибку через нарушения вставки бит (по крайней мере восемь единиц), за которой следует EOP. Если хост все еще получает пакет или EOP в бите 41, он должен обработать пакет как содержащий ошибку. Таблица 11-5 содержит все временные точки EOF концентратора и хоста.

Таблица 11-5. Временные Точки EOF Концентратора и Хоста

| Описание | Число Бит от Начала SOF | Примечания |
| --- | --- | --- |
| EOF1 | 32 | Точка #1 конца кадра |
| EOF2 | 10 | Точка #2 конца кадра |
| Хост объявляет неверным полно скоростной Tx пакет | 47 | Latest that host may start a full speed packet |
| Хост объявляет неверным низко скоростной Tx пакет | 184 | Latest that host may start a low speed packet (округленние до самого близкого низко скоростного времени передачи бита) |
| Хост объявляет неверным Rx пакет | 41 | Хост обрабатывает любой пакет, все еще получаемый в 41 времени передачи бита, как плохой |

## Подвешивание и Возобновление

Концентраторы должны поддерживать подвешивание и возобновление, для устройства USB а также для распространения сигналов подвешивания и возобновления. Концентраторы поддерживают, как глобальное так и выборочное подвешивание и возобновление.  Выборочный подвешенное и возобновление выполняется через  блокированние/разблокированние порта. Глобальное подвешивание выполняется хостом через корневой порт концентратор. Глобальное возобновление может быть инициализировано или от хоста или от downstream порта концентратора.

### Глобальное Подвешивание и Возобновление

Глобальное подвешивание инициализируется хостом, отключением downstream трафика на всей шине. Концентратор входит в состояние suspend, если он обнаруживает непрерывное состояние idle на корневой порте по крайней мере 3.0 мс. При переходе в состояние suspend, концентратор помещает повторитель в состояние WFSOP, оставляет(floats) все драйверы вывода, поддерживает статические значения всех битов управления и состояния, и сохраняет текущую информацию о состоянии для каждого из downstream портов. Подвешенный концентратор имеет выключенные часы, так что он не имеет понятие о времени и может только отвечать на переходы шины.

Возобновление работы концентратора может быть вызвано любым переходом шины на концентраторе, корневом порте или на downstream порте находящимся в состоянии enabled. Возобновление работы концентратора может также быть вызвано соединением/разъединением устройства на downstream порте в состояниях disconnected, disabled, или suspended. Если переход происходит на неблокированном downstream порте, тогда концентратор немедленно отражает переход от idle к возобновлению шины для этого порта, всем другим неблокированным downstream портам, и корневому порту.  На Рисунок 11-12 показаны временные зависимости в течение последовательности возобновления, в которой устройство инициализирует пробуждение от концентратора.

Рисунок 11-12.  Сигналы при Возобновлении

Имеются четыре временных параметра, которым должны придерживаться концентраторы, как показано на Рисунок 11-12. T = 0 представляет время, когда сигналы возобновления достигают порта. t1 - время, в которое концентратор должен ответить, введя возобновление на upstream порт и на всех разблокированных downstream портах. t2 это время, в которое концентратор должен прекратить инициировать возобновление вверх по иерархии на корневом порте и отражать нынешнее состояние шины , которое вводится от корневого порт на downstream портах.(is the time at which the hub must stop driving an upstream initiated resume to its root port and reflect the bus state now being driven to its root port onto its downstream ports.) Интервал t3 это время, когда концентратор должен генерировать вниз по иерархии K сигнал на устройство, которое вызвало возобновление. t4 это время, когда концентратор должен ждать, после обнаружения низко скоростного downstream EOP, пока он не сможет установить бит прерывания, указывающий, что возобновление произошло после выборочного подвешивания.

Когда устройство управляет переходом вверх по иерархии от idle к возобновлению концентратора,  концентратор отвечает, вводя возобновленное (K) состояние на шину корневого порта и на все неблокированные downstream порты, включая порт, который вызвал возобновление. ( Разрешено вводить на обоих концах сегмента шины тоже самое состояние.) (It is acceptable to drive both ends of a bus segment to the same state.)  После введения возобновленного состояния , концентратор начинает процесс возврата к полностью активному состоянию (например, перезапускать часы). Когда концентратор активен, он изменит(reverse) связь так, чтобы состояние K на корневом порте концентратора поддерживает K на downstream портах. (В данном случае принимается, что концентратор находящийся непосредственно над рассматриваемый концентратором получил сигнал возобновления и теперь вводит его вниз по иерархии.) Концентратор не может изменить связь быстрее чем 50 mс, ни медленнее чем 10 мс после получения возобновления с низу по иерархии. Параметр t2 также подразумевает, что концентратор должен быть полностью активен не позже чем через 10 мс после получения запроса возобновления.

Сигнал возобновления распространяется вверх по иерархии, пока не достигает хоста. Хост отражает сигнал возобновления вниз по иерархии по крайней мере 20 мс, что гарантирует, что все устройства будут иметь время, чтобы пробудиться и обнаружить переданный вниз по иерархии сигнал возобновления. Хост завершает последовательность возобновления,  выводя EOP в течение двух низко скоростных времен передачи бита. EOP интерпретируется как допустимый конец пакета, заставляет все концентраторы разрушить свои связи и сообщает всем устройствам на шине, что последовательность возобновления завершена. Устройство, которое вызвало возобновление, должно ждать, пока не обнаружит EOP, который определяет, что последовательность возобновления завершилась.

Концентраторы должны быть способны распространить трафик вниз по иерархии немедленно после конца возобновления, чтобы предотвратить от повторного перехода устройства находящегося ниже по иерархии в состояние suspend. Контроллер концентратора должен быть способен получить трафик пакетов не позже чем через 10 мс после конца возобновления. Обратите внимание: удаленное пробуждение устройства может начинать последовательность возобновления только после 5 мс от последнего действия шины. Это позволяет концентратору входить в состояние suspend так, что он будет возобновлять все порты а не только полно скоростные. Таблица 11-6 подводит итог поведения концентраторов в ответ на инициализированную хостом, передачу сигналов вниз по иерархии.

Таблица 11-6.  Поведение Приостановленного Концентратора Во Время Глобального Возобновления

| Состояние Порта и Тип Сигналов | Ответ Downstream порта |
| --- | --- |
| Порт незаблокирован, получено возобновление (K) | Сигнала Возобновления Вниз по Иерархии |
| Порт Заблокирован, получено возобновление (K) | Ничего не делает |
| Порт подвешен, получено возобновление (K) | Сигнала Возобновления Вниз по Иерархии |

#### Возобновление и Таймер Кадра Концентратора

Когда концентратор переходит из suspended к активному состоянию, таймер кадра не работает, и EOF схемотехника выделения тактового сигнала концентратора не будет работать, пока не будет получен первый SOF. Для предотвращения babbling лежащего ниже по иерархии устройства на недавно возобновленном сегменте шины из блокировки шины,  необходимо не позволить концентраторам распространять трафик вверх по иерархии, в то время как концентратор находится в активном состоянии, пока не будет запущен таймер кадра концентратора(To prevent a babbling downstream device on a recently resumed bus segment from locking up the bus it is necessary to prevent hubs from propagating upstream traffic while the hub is in the awake state until the hub’s frame timer has started.) Это достигается, переходом конечного автомата повторителя концентратора к состоянию WFSOF после появления возобновления. В то время как повторитель концентратора находится в состоянии WFSOF, игнорируется любой трафик вверх по иерархии.  Конечный автомат повторителя остается в состоянии WFSOF, пока не обнаружен SOF, тогда он переходит к состоянию WFEOP. Трафик вниз по иерархии не затрагивает состояние таймера кадра. Чтобы предотвратить бесполезные истечения времен ожидания,  рекомендуется, чтобы хост не посылал никаких пакетов, адресованных устройствам на только что возобновленном сегменте шины, пока хост не выдаст по крайней мере один маркер SOF к недавно восстановленному концентратору или концентраторам. Это условие гарантируется на основании того факта, что концентратор не сообщает об обнаружении возобновления на хост в течении 3.0 мс после того, как завершена последовательность возобновления.

### Выборочное Подвешивание и Возобновление

Выборочный подвешенное и возобновление обеспечивается переводом одного устройства или сегмента шины в состояние с малой мощностью. Выборочное подвешивание полагается на способность концентратора, выборочно подвесить индивидуальные порты через запрос SetPortFeature (PORT_SUSPEND), который помещает порт на концентраторе (упоминаемый как заблокированный концентратором) в подвешенное состояние(см. Рисунок 11-4 и Рисунок 11-5 с диаграммами состояний). В suspend состоянии порт предотвращен от распространения любых действий шины (за исключением запроса сброса порта) вниз по иерархии, и порт может только отражать вверх по иерархии изменения состояния шины через биты состояния концентратора; то есть, активный концентратор не может распространять трафик вверх по иерархии от приостановленного порта до корневого порта. Концентратор должен также обеспечить, чтобы порт, к которому обращаются через запрос подвешивания порта не был подвешен в середине транзакции пакета. В ответ на подвешивание порта, все устройства находящиеся ниже по иерархии связанные с портом переходят в подвешивание после не видения действий шины в течении 3.0 мс, в то время как шина находилась в состоянии idle. Запрос подвешивания порта понимается только активным концентратором. Если хост хочет посылать запрос к приостановленному концентратору, он должен сначала пробудить концентратор и затем выдавать желаемый запрос.

#### Выборочное Возобновление на Активном Концентраторе(Selective Resume to an Awake Hub)

На Рисунок 11-13 показаны сигналы между устройством и активным концентратором (Концентратор Y). Если порт концентратора выборочно приостановлен, и концентратор находится в активном состоянии, то концентратор должен предотвратить любое действие шины на приостановленном порте, чтобы это не отразилось на других неблокированных портах концентратора, поскольку эти порты могут транспортировать трафик шины. Кроме того, возобновление на Порте B не должно распространиться к другим приостановленным портам (например на Порт C). Сплошная линия представляет предел распространения сигнала возобновления, который останавливается в Порте B Концентратора Y. Сигнал возобновления может происходить или от запроса хоста к непосредственно заново разблокированному(re-enadle) порту концентратора (возобновление вниз по иерархии) или из устройства на приостановленном сегменте шины (возобновление вверх по иерархии ).

Рисунок 11-13.  Сигнал Выборочного Возобновления на Активном Концентраторе

Возобновление вверх по иерархии может быть вызвано переходом шины на приостановленном порте от idle к возобновлению (возобновление работы устройства), от idle к SE0 (отсоединением устройства) или от SE0 к idle (присоединением устройства). Концентратор Y, по Порту B должен отразить состояние возобновления в пределах 50 с после получения возобновления, сообщая  удаленно пробуждаемому устройству (Устройство B), что было обнаружено возобновление. Если переход на Порте B был не от idle к возобновлению (J к K), Порт B не отражает никакой сигнал вниз по иерархии, но продолжает поддерживать буферы вывода в состоянии Hi-Z. В этом последнем случае скрываются события соединения и разъединения.

Получение сигнала возобновления Портом B Концентратора Y заставляет происходить следующую последовательность событий.

- Концентратор Y, Порт B отражает сигнал возобновления вниз по иерархии в течении 50 с от обнаружения возобновления.

- Концентратор Y поддерживает сигнал возобновления вниз по иерархии по крайней мере 20 мс.

- В конце 20 мс, концентратор завершает возобновление с низко скоростным EOP (В это время через порт начинает передаваться трафик вниз по иерархии.)

- По прошествию 3.0 мс после конца EOP, устанавливается прерывание в контроллере концентратора.

Концентратор ответственен за поддержание всех временных параметров  возобновления. Хосту не нужно следит за любым временем и он может опрашивать концентратор через запрос GetPortStatus для определения, что произошло событие возобновления. Так как концентратор обрабатывает выборочные возобновления автономно, хост не будет напрямую получать сигнал в случае выборочного возобновления, которое исходит не от хоста. Это необходимо хосту, чтобы опросить лежащие ниже по иерархии концентраторы (как часть опроса состояния) для определения, что завершено выборочное событие возобновления. Задержка в 3.0 мс между концом сигнала возобновления и установкой бита прерывания гарантирует, что не произойдет никакой трафик пакета с недавно возобновленного устройства, пока недавно возобновленные устройства не имели время, для синхронизации своих таймеров кадра с SOF; однако, устройства лежащие ниже по иерархии будут видеть трафик и маркеры SOF, не специально адресованные им. Когда возобновление вызвано устройством лежащим ниже по иерархии,  хост опрашивается в течение конца выборочного возобновления как часть опроса состояния. Концентратор должен также обеспечить, чтобы порт не был разблокирован(re-enabled) в середине транзакции пакета.

Выборочное возобновление вниз по иерархии может также быть вызвано с помощью запроса ClearPortFeature (PORT_SUSPEND); Этот запрос заставляет заблокированный порт выдавать сигнал возобновления на шину  по крайней мере 20 мс, сопровождая его низко скоростным EOP. Как при устройстве вызвавшем возобновление, бит прерывания в контроллере концентратора, сигнализирующий конец возобновления, не должен быть установлен в течении 3.0 мс после конца низко скоростного EOP. Хост должен опросить бит прерывания концентратора для определения, когда завершилось возобновление.  Таблица 11-7 подводит итог поведения активного концентратора в присутствии возникновения сигнала возобновления исходящего от нижних уровней иерархии.

Таблица 11-7.  Поведение Активного Концентратора в Течении Возобновления

| Состояние Порта и Тип Сигнала | Ответ Вызвавшего Возобновление Порта | Ответ Соседнего Разблокированного Порта | Ответ Соседнего Заблокированного Порта | Ответ Соседнего Подвешенного Порта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порт Приостановлен, получено возобновление (K) | Отражает K вниз по иерархии от вызвавшего порта. Вызывается пробуждение порта. Устанавливаются биты состояния и прерывания. | Ничего не делать | Ничего не делать | Ничего не делать |
| Порт разблокирован, заблокирован или приостановлен и получено разъединение | Устанавливается разъединение, блокирование порта и изменяются биты состояния. Устанавливается прерывание. | Ничего не делать | Ничего не делать | Ничего не делать |
| Порт Заблокирован и получено соединение | Устанавливается соединение порта, и изменяются биты состояния. Устанавливается прерывание. | Ничего не делать | Ничего не делать | Ничего не делать |

#### Выборочное Возобновление в Подвешенном Концентраторе

Это возможно для хоста, чтобы подвесить порт концентратора и затем подвесить весь концентратор. В этом случае, изменяется связь концентратора, если только концентратор вводит suspend состояние. (It is possible for the host to suspend a hub port and then suspend the entire hub.  In this case, the hub’s connectivity changes once the hub enters the suspended state.) Рисунок 11-14 иллюстрирует инициализацию связи устройства для подвешенных портов на подвешенном концентраторе. Устройство B может выдавать сигналы, соединения, разъединения, или возобновления на Порт B Концентратора Y. В ответе, Концентратор Y должен преобразовать этот сигнал в (J к K) переход, независимо от того, что устройство B посылает сигнал вверх по иерархии. Концентратор выдает состояние возобновления на корневой порт и на другие неблокированные downstream порты (Порт A). Концентратор Y должен вводить в Порте B возобновленное состояние , если Устройство B перевело шину в возобновленное состояние. Если Порт B обнаруживает событие соединения или разъединения, концентратор не выдает сигнал возобновления порта вниз по иерархии, но поддерживает буферы вывода порта в состоянии Hi-Z.(If Port B detects a connect or disconnect event, the hub does not drive a resume downstream to the signaling port, but maintains the  port’s output buffers in the Hi-Z state.)

Рисунок 11-14.  Вызванное Устройством Возобновление для Подвешенного Концентратора

Таблица 11-8.   Поведение Подвешенного Концентратора в Течении Возобновления

| Состояние Порта и Тип Сигнала | Ответ Вызвавшего Возобновление Порта | Ответ Соседнего Разблокированного Порта | Ответ Соседнего Заблокированного Порта | Ответ Соседнего Подвешенного Порта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порт не блокирован, получено возобновление (K) | Отражается возобновление вверх и вниз по иерархии. Биты состояния не устанавливаются | Сигнал возобновляет передачу вниз по иерархии | Ничего не делать | Ничего не делать |
| Порт заблокирован , получено возобновление (K) | Ничего не делать | Ничего не делать | Ничего не делать | Ничего не делать |
| Порт Подвешен, получено возобновление (K) | Отражается K вверх по иерархии по корневому порту и вниз по иерархии по вызвавшему порту | Signal resume downstream | Ничего не делать | Ничего не делать |
| Порт не блокирован, заблокирован или подвешен и получено разъединение | Отражается возобновление вверх по иерархии. Начинается пробуждение концентратора. Модифицируются биты состояния соединения порта и изменений, устанавливается прерывание | Signal resume downstream | Ничего не делать | Ничего не делать |
| Порт заблокирован и получено соединение | Отражается возобновление вверх по иерархии. Начинается пробуждение концентратора. Устанавливаются биты состояния соединения порта и изменений, устанавливается прерывание | Signal resume downstream | Ничего не делать | Ничего не делать |

Вызванные хостом сигналы для подвешенных концентраторов,  показаны на Рисунок 11-15.  Пробуждение устройства на нижней строке подвешенных концентраторов - это много шаговая процедура, которая описана ниже.

- Хост выводит Порт B Концентратора X из подвешивания, выдавая запрос возобновления порта на концентратор. В ответ на запрос возобновления, Концентратор X инициализирует сигнал возобновления, вводя по крайней мере 20 мс сигнал K, за которым следует низко скоростной EOP выдаваемый по Порт B.( followed by a low speed EOP out its Port B.)  Концентратор Y видит сигнал возобновления и начинает процесс пробуждения. EOP указывает, что последовательность возобновления завершена. В 3.0 мс от EOP выданного Концентратором X, устанавливается бит состояния завершения возобновления в контроллере Концентратора X, указывая, что последовательность возобновления завершена. В конце этой стадии порт B Концентратора X  находится в неблокированном состоянии, и Концентратор Y активен.

- Следующий шаг перевод Порта B Концентратора Y из состояния ожидания в неблокированное состояние. Процедура идентична описанному в предыдущем шаге за исключением того, что запрос выдан к Порт B Концентратора Y, вместо Концентратора X.  В конце этого шага, Порт B Концентратора Y не блокирован, и устройство B получило сигнал возобновления и активно. В это время хост может связываться с Устройством B. Эта стратегия возобновления разрешает шине быть последовательно подвешенной при разрешении любому устройству на подвешенном сегменте активизировать шину. Она также разрешает вложенным концентраторам активизироваться на одном уровне одновременно.(It also permits nested hubs to be awakened one tier at a time.)

Рисунок 11-15.  Вызываемое Хостом Возобновление Через Подвешенные Концентраторы

## Поведение Концентратора USB при Сбросе

Концентратор USB должен быть способен вызвать сброс для каждого порта через запрос хоста и принимать сигнал сброса на своем корневом порте.(A USB hub must be able to generate a per port reset via a host request and accept reset signaling on their root port.) Следующие разделы описывают поведение сброса концентратора и взаимодействия с возобновлением, присоединением, обнаружением, и с включением питания.

### Концентратор, Получающий Сброс на Корневом Порте

Сигнал сброса к концентратору определен только в направлении вниз по иерархии, которое от корневого порта концентратора.(Reset signaling to a hub is defined only in the downstream direction which is at the hubs’ root port.) Активный концентратор может начинать последовательность сброса, если он обнаруживает в течении 2.5 мс или дольше непрерывный сигнал SE0 и должен завершить последовательность сброса не позднее истечения 5.5 мс непрерывного SE0. Нижнее ограничение в 2.5 мс установлено необходимостью предотвратить интерпретацию низко скоростных стробов EOP (которые имеют длину до 1.3 мс) как сброса. Подвешенный концентратор должен интерпретировать начало границы сброса как событие сигнала возобновления и начинать последовательность пробуждения. Концентратор должен быть активен и завершить сброс не позже чем 10 мс после завершения сигнала сброса( The hub must be awake and have completed reset no later than 10 ms the completion of reset signaling)

После завершения сброса контроллер концентратора находится в следующем состоянии:

- Адрес назначенный по умолчанию контроллеру концентратора = 0

- Управляющие биты концентратора установлены в значения по умолчанию

- Повторитель Концентратора находится в состоянии WFSOP

- Все downstream порты в состоянии Powered Off (концентраторы с возможностью переключения мощности)

- Все downstream порты в состоянии Disconnected (концентраторы без возможности переключения мощности)

Если шина содержит концентраторы с переключающими мощность портами, не гарантируется распространение сброса хоста во всех направлениях вниз по иерархии. Хост должен гарантировать, что каждый уровень сброшен, когда он проходит через процесс перенумерации, и сброс перенумерации выполнен на уровне базисного уровня.(The host has to guarantee that each tier is reset when it goes through the enumeration process, and the enumeration reset is done on a tier by tier basis.) ( Однако, устройства без питания(powered off) действительно сброшены, если они выключены достаточно долго, и устройства/концентраторы с независимым  питанием находящиеся ниже их сбрасывают себя и свои downstream порты.)

### Сброс Портов

Концентратор может осуществлять сброс каждого порта через запрос SetPortFeature (PORT_RESET). Этот запрос определяет номер downstream порта. В ответ на запрос SetPortFeature (PORT_RESET), концентратор вводит SE0 на downstream порт по крайней мере 10 мс, возвращает шину к состоянию idle (J), и помещает порт в неблокированное(enabled) состояние. SetPortFeature (RESET) - атомная операция(is an atomic operation;); задержка в 10 мс между началом и концом сброса управляется концентратором. Концентратор должен быть способен возвратить на хост состояние запроса сброса; то есть, завершен ли сброс так, что хост не должен сохранять слежение за прошедшим временем в течение операции сброса. Запрос сброса порта может быть выдан на порт в любом его состоянии; однако, не будет сгенерирован никакой сигнал вниз по иерархии, если сброс выдан к порту в состоянии powered off или disconnected.

Обнаружение присоединения устройства требует, чтобы порт в вопросе был с включенным переключением мощности (если есть переключение мощности).(Device attach detection requires that the port in question be power-switched on (if power switching is an option). Когда устройство присоединено, концентратор может обнаружить присоединение через переход шины от SE0 к DIFF1 или DIFF0. Требуется, чтобы заблокированные порты не управлялись концентратором, в то время как выполняется обнаружение присоединения. Это не должно быть проблема, поскольку порт будет заблокирован, и выходные драйверы отпущены ,при обнаружении, предыдущим событием отсоединения.(This should not be a problem, as the port will have been disabled and its output drivers floated by detection of the previous detach event.) Хост может определить быстродействие устройства,  исследуя поднята ли D+ или D-.

Прежде, чем порт, с которым устройство было соединено, может быть разблокирован мы должны быть уверены, что устройство было сброшено. Так как не возможно положиться на потерю Vbus, вызванную событием разъединения, сбрасывающего устройство, порт должен быть сброшен прежде, чем будет разблокирован. Это выполняется через atomic запрос SetPortFeature (PORT_RESET), который выдает сигнал сброса SE0 и затем разблокирует порт. Устройства USB, включая концентраторы, должны быть способны ответить на хост, обращаясь не позже чем через 10 мс, после того, как сброс де-утвержден (de-asserted).

### Задержки Повышения Мощности и Сброса (Power Bringup and Reset Delays)

Так как USB компоненты могут быть горячо подключены, и концентраторы могут выполнять переключение мощности, необходимо понимать о существовании задержек между переключением мощности и-или присоединением устройства и когда стабилизируется внутренняя мощность устройства.

Рисунок 11-16 показывает случай, где устройство соединено с концентратором на порт которого подана мощностью. Имеются две задержки, которые должны быть учтены. t1 - время, требуемое для переключение порта концентратора, к рабочему состоянию. t2 - время, требуемое для стабилизации внутренней мощности устройства.( t2 is the time required for the device’s internal power rail to stabilize.) Если устройство было подключено в порт не-переключающийся или уже переключенный, то необходимо рассмотреть только t2. t1 - функция типа переключателя порта концентратора, и этот параметр может считаться командой контроллера концентратора.(t1 is a function of the type of hub port switch, and this parameter may be read via a hub controller command.) t2 должен быть меньше чем 100 мс во всех реализациях концентратора и устройства. Необходимо определить верхнее ограничение для самого плохого случая t2, так как оно определяется устройством и не может быть сообщено, пока не будет подано питание и не завершится последовательность сброса.

Рисунок 11-16.  Времена включения питания

As Рисунок 11-16 показывает, что возможно обнаружить присоединение устройства прежде, чем стабилизируется внутренняя мощность. Нужно гарантировать минимум 10 мс, в течение которых стабилизируется внутренняя мощность и будет утвержден сброс(reset is asserted). Следовательно, сброс не может быть утвержден немедленно после того, как устройство присоединено, но необходимо подождать истечения t2. Если концентратор осуществляет переключение мощности, должно истечь t1 + t2 , прежде, чем будет применен сброс.

Устройства USB должны включать мощность на так, чтобы они не управляли D+ или D- (за исключением с присоединенных к питанию резисторов) в течение процесса сброса. Это требуется для того, чтобы лежащий выше по иерархии концентратор смог управлять сбросом вниз по иерархии и быть уверенным, что лежащее ниже в иерархии устройство будет видеть сигнал сброса.

## Требования по Распределению Питания Концентратора

Концентраторы могут обеспечивать определенное количество мощности компонентам лежащим внизу по иерархии и ответственны за сообщение своих возможностей распределения питания на хост во время перенумерации. USB требования предусматривают, чтобы допустимая топология шины обеспечивалась питанием и в то же самое время предотвращалась подача питания в запрещенной топологии. Запрещенная топология мощности - это та, которая нарушает соглашения мощности установленные в течение перенумерации.

Концентраторы могут быть или локально запитаны или питаться от шины, или комбинировать и то и другое. Например, концентратор может получать мощность для SIE и корневого порт присоединенных к питанию резисторов от шины при получении мощности для downstream портов от локального источника. Концентратор может только обеспечивать мощность в направлении вниз по иерархии, и никогда не должен управлять мощностью вверх по иерархии. Полное обсуждение распределения питания концентратора находится в Разделе 7.2.

Питающиеся от шины концентраторы должны иметь переключение мощности порта для downstream портов и требуется выключить мощность на всех downstream портах, когда концентратор выходит из включения питания(power-up), или когда он получает сброс по корневому порту. Порты могут также быть запитаны и выключены под управлением программного обеспечения хоста. Реализация может предоставлять переключение мощности на основании работоспособности порта или иметь один переключатель для всех портов. Запросы сброса порта, не воздействуют на состояние переключения мощности порта. Порт концентратора должен быть запитан, чтобы выполнить обнаружение соединения от направления вниз по иерархии.

### Индикация Overcurrent supply current

Из соображений безопасности, все локально питающиеся концентраторы должны выполнить ограничение по току на своих downstream портах. Ни при каких условиях не может быть выдано больше чем 25 VA из любого порта концентратора USB. ( Фактическая  точка сверхтока может быть ниже чем это изображено)(The actual overcurrent trip point may be lower than this figure). Если условие сверхтока происходит, даже если только одно мгновение, об этом должно быть сообщено на контроллер концентратора. Это выполняется через состояние сверхтока, которое отражается в запросах концентратора. Обнаруженное состояние сверхтока, входит в обнаружение сверхтока и очищается запросом хоста или после сброса.(The overcurrent detect state is entered on overcurrent detect and cleared by a host request or upon reset.) Обнаружение сверхтока должно отключить, все задетые(affected) порты. Если условие сверхтока вызвало постоянное разъединение мощности (типа разрыва плавкой перемычки), концентратор должен сообщить об этом появлением сброса или включением питания.

Защита от сверхтока может быть выполнена во всех downstream портах вместе, или для каждого порта в отдельности. Возможно, что порты будут разбиты на две или более подгруппы, каждый с собственной схемой защиты от сверхтока.

## Организация Конечной Точки Концентратора

Класс Концентратора определяет одну дополнительную конечную точку кроме Конечной точки 0, которая требуется для всех устройств: конечная точка Изменения Состояния (Status Change endpoint). Система хоста получает  уведомления изменения состояния порта и концентратора через конечную точку Изменения Состояния. Конечная точка Изменения Состояния поддерживает передачи прерывания. Если концентратор не обнаружил изменения на любом из портов, ни любых изменений состояния концентратора, концентратор возвращает NAK на запросы к конечной точке Изменения Состояния. Когда концентратор обнаруживает любое изменение состояния, концентратор отвечает данными, описывающими сущность, которая изменилась. Программное обеспечение хоста, управляющее концентратором, ответственно за исследование перемещенных данных, чтобы определить, сущность которая изменилась.(Host software driving the hub is responsible for examining the data transferred to determine which entity changed.) Концентраторы логически организованы как показано на Рисунок 11-17.

Рисунок 11-17.  Пример Организации Концентратора

### Информация об Архитектуре и Работы Концентратора(Hub Information Architecture and Operation)

Дескрипторы Концентратора, а также Состояние и Управление Концентратора/Порта доступны через создаваемый по умолчанию канал. Когда концентратор обнаруживает изменение на порте или когда концентратор изменяет собственное состояние, данные конечной точки Изменения Состояния передаются на хост в форме, определенной в Разделе 11.8.3.

USB концентраторы обнаруживают изменения в состоянии порта. Устройства, присоединенные к портам концентратора могут вызывать различные аппаратные события. Кроме этого, системное программное обеспечение хоста может вызывать изменения состояния концентратора, посылая команды концентратору. Так как имеются два источника изменений концентратора, концентраторы USB сообщают измененную информацию для каждого из вызванных аппаратно событий. Концентратор продолжает сообщать изменение состояния пока опрошенное специфическое событие не было успешно подтверждено хостом. При использовании этого механизма сообщений, системное программное обеспечение определяет те, изменения которые произошли начиная с последнего события, сообщенного концентратором. Этот подход делает возможным минимизировать информацию о состоянии устройства, которую должно нести системное программное обеспечение.

Рисунок 11-18.  Связь Состояний, Изменения Состояний, и Информации Управления от Состояния Устройства

Программное обеспечение хоста использует канал прерывания, связанный с конечной точкой Изменения Состояния, чтобы обнаружить изменения в состоянии порта и концентратора.

### Обработка Информации Изменения Порта

Концентраторы сообщают состояние порта через команды порта на базисе работоспособных портов. Программное обеспечение хоста подтверждает изменение порта,  очищая состояние изменения, соответствующее изменению состояния, сообщенного концентратором. Подтверждение очищает состояние изменения для этого порта, поэтому последующие передачи данных к конечной точке Изменения Состояния не сообщают предыдущее событие. Это позволяет процессу повторяться при дальнейших изменениях (см. Рисунок 11-19.)

Рисунок 11-19. Метод Обрабатывающий Состояние Порта(Port Status Handling Method)

### Битовое Поле Изменения Состояния Концентратора и Порта

Битовое Поле Изменения Состояния Концентратора и Порта, показанное на Рисунок 11-20, указывает, испытал ли концентратор или порт изменение состояния. Это битовое поле также указывает какой порт(ы) имел изменение в состоянии.(This bitmap also indicates which port(s) have had a change in status.) Концентратор возвращает это значение конечной точке Изменения Состояния. Концентраторы сообщают это значение в виде байтов. То есть если концентратор имеет шесть портов, он возвращает байт и в те биты которые отвечают за не допустимые порты записывает нули. Системное программное обеспечение знает число портов на концентраторе (это записано в дескрипторе концентратора) и декодирует соответственно Битовое Поле Изменения Состояния Концентратора и Порта. Концентратор сообщает любые изменения в состоянии концентратора в бите 0 Битового Поля Изменения Состояния Концентратора и Порта.

Размер Битового Поля Изменения Состояния Концентратора изменяется от минимального размера в один байт. Концентраторы сообщают количество битов равное имеющимся портам на концентраторе, подчиняясь требованию степени детализации в байт (то есть, укладываясь в минимальное число байт).

Рисунок 11-20. Битовое Поле Изменения Состояния Концентратора и Порта

Конечная точка Изменения Состояния в любое время опрашивается хост контроллером и при наличии ненулевых бит Изменения Состояния, возвращается Битовое Поле Изменения Состояния Концентратора и Порта. Концентраторы производят выборку изменений в Конце кадра (EOF2) при подготовке к потенциальной передаче данных в последующем кадре USB. Если было обнаружено изменение, то данные будут перемещены через конечную точку Изменения Состояния в последующем кадре USB. На Рисунок 11-21 показан механизм осуществляющий выборку битов изменений порта и концентратора.

Рисунок 11-21.  Пример Выборки Бита Изменения Концентратора и  Порта

## Конфигурация Концентратора

Концентраторы конфигурируются с помощью стандартных команд конфигурации устройства USB. Не сконфигурированный концентратор ведет себя подобно всем другим не сконфигурированным устройствам, что касается требований мощности и адресуемости. Не сконфигурированные концентраторы не направляют мощность на downstream порты.  Конфигурирование концентратора разрешает работать конечной точке Изменения Состояния. Системное программное обеспечение выдает команды концентратору, чтобы подать и отключить мощность порта в соответствующее время.

Системное программное обеспечение исследует информацию дескриптора концентратора перед конфигурацией, чтобы определить характеристики концентратора. Исследуя характеристики концентратора, системное программное обеспечение гарантирует, что при запрещенной топологии мощности не произойдет подача питания на порты концентратора, что могло бы нарушить топологию мощности USB.

## Регулирование Мощностью Порта Концентратора

Концентраторы позволяют управлять мощностью порта системе хоста. Как описано предварительно, концентраторы поддерживают мощность для каждого порта или  режим группы, запитывающую downstream порты. Переключение мощности порта выполняется с помощью команд концентратора, которые определены ниже. Концентраторы с переключением мощности для каждого порта могут также допускают использование переключение мощности в режиме группы,  определяя некоторое значение в поле запроса в запросе регулирования мощности порта (обратитесь к определению запроса SetPortFeature (PORT_POWER) в Разделе Error: Reference source not found).

Концентраторы могут при желании маскировать регулирование мощности в режима группы для некоторых портов. Это позволяет концентратору независимо управлять переключением мощности для некоторых портов, независимо от общих характеристик переключения порта. Например, рассмотрим концентратор с переключением мощности порта в режиме группы, который имеет постоянно присоединенное устройство к порту (“ к внедренному порт ”). Если в поле Маски Регулирования Мощностью Порта для внедренного порта указано, что переключение мощности режима группы замаскировано, любые команды концентратора, которые управляют портами в режиме группы, не будет воздействовать на внедренный порт.

## Дескрипторы

Дескрипторы Концентратора получаются базируясь на каркасе устройства USB. Дескрипторы Концентратора определяют устройство концентратора и порты на этом концентраторе. Хост обращается к дескрипторам концентратора через создаваемый по умолчанию канал концентратора.

USB Спецификация (обратитесь к Главе 9) определяет следующие дескрипторы:

- Устройства

- Конфигурации

- Интерфейса

- Конечной точки

- Строковый (необязательный)

Класс концентратора определяет дополнительные дескрипторы (обратитесь к Разделу 11.11.2). Кроме того,  в каркасе устройства USB допустимы определенные продавцом дескрипторы. Концентраторы поддерживают стандартные команды устройства USB как определено в Главе 9.

### Стандартные Дескрипторы

Класс концентратора предопределяет некоторые поля в стандартных  дескрипторах USB. Другие поля или зависят от реализации или не применимы в этом классе.

Обратите внимание: Для дескрипторов и полей, показанных ниже, биты в поле организованы в режиме младшими разрядами вперед; то есть расположение бита 0 - самый младший бит и расположение бита 8 - старший значащий бит значения байта.

Дескриптор Устройства

bDeviceClass				=	HubClass

bDeviceSubClass			=	HubSubClass

wMaxPacketSize0		=	8 bytes

Дескриптор Интерфейса

bNumEndpoints			=	1

bInterface					=	1

Дескриптор Конфигурации

MaxPower				=	Максимальное количество мощности от шины которое 
  								потребляет концентратор в этой конфигурации.

Дескриптор Конечной Точки (для Конечной Точки Изменения Состояния)

bEndpointAddress		=	Зависит от реализации

wMaxPacketSize			=	Зависит от реализации

bmAttributes				=	Направление = In, Тип Передачи = Прерывание (0b00000111 )

bInterval					=	0xFF (Максимально допустимый интервал)

Драйвер класса концентратора извлекает конфигурацию устройства от системного программного обеспечения хоста, используя запрос устройства GetDescriptor. Первый дескриптор конечной точки, возвращенный на запрос GetDescriptor, по спецификации, дескриптор конечной точки Изменения Состояния. Концентраторы могут определять дополнительные конечные точки вне минимума, требуемого в этом определении класса. Однако, концентраторы, согласованные с этим стандартным классом всегда возвращают конечную точку Изменения Состояния как первый дескриптор конечной точки в стандартном интерфейсе.

### Определенные Классом Дескрипторы

#### Дескриптор Концентратора

Таблица 11-9.  Дескриптор Концентратора

| Смещение | Поле | Размер | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | bDescLength | 1 | Число байтов в этом дескрипторе, включая этот байт. |
| 1 | bDescriptorType | 1 | Тип Дескриптора |
| 2 | bNbrPorts | 1 | Число downstream портов, которые поддерживает этот концентратор. |
| 3 | wHubCharacteristics | 2 | D1..D0: Режим Переключения Мощности 00 - Совместное переключение мощности (мощность всех портов за раз) 01 - Индивидуальное переключение мощности у порта 1X - Переключение мощности отсутствует (порты всегда под питание, когда концентратор включен и выключены, когда концентратор выключен). D2: Идентифицирует Составное Устройство 0 - Концентратор - не часть составного устройства 1 - Концентратор - часть составного устройства D4..D3: Режим Защиты от Сверхтоков 00 - Глобальная Защита от Сверхтоков. Концентратор сообщает о сверхтоке как суммирование всех токов портов, без прерывания состояние сверхтока индивидуального порта. 01 - Индивидуальная для Порта Защита от Сверхтоков. Концентратор сообщает о сверхтоке на базиса каждого порта. Каждый порт имеет индикатор сверхтока. 1X - Нет Защиты от Сверхтоков. Эта опция позволена только для питающихся от шины концентраторов, в которых не реализована защита от сверхтоков. D15..D5: Зарезервированы |
| 5 | bPwrOn2PwrGood | 1 | Время (в 2 мс интервалах) от момента начала последовательности подачи мощности на порт, до установления нормальной мощности на этом порте. Системное программное обеспечение использует это значение, чтобы определить, как долго ждать перед обращением к запитаному порту . |
| 6 | bHubContrCurrent | 1 | Максимальные требования по току к электроники контроллера концентратора в mA. |
| 7 | DeviceRemovable | Переменная зависящая от числа портов на концентраторе | Указывает, имеет ли порт сменное присоединенное устройство. Если присоединено к порту не-сменное устройство, тот порт никогда не будет получать вставку уведомление изменения.( an insertion change notification.) Это поле сообщается со степенью детализации в байт. В байте, если порт не существует для данной позиции, в поле представляющего характеристики порта возвращается “0”. Определение бита: 0 - Сменное устройство 1 - Не сменное устройство(постоянно присоединено) Это битовое поле определяет соответствие индивидуальных портов на концентраторе: Bit 0: Резервирован для будущего использования Bit 1: Порт 1 Bit 2: Порт 2 И т.д. Бит n: Порт n (В зависимости от реализации, максимум до 255 портов). |
| Variable | PortPwrCtrlMask | Переменная зависящая от числа портов на концентраторе | Указывает, воздействует или нет на порт запрос регулирования мощности в режиме группы. Порты, которые имеют в своем поле единицу всегда, требуют запрос SetPortFeature (PORT_POWER), чтобы управлять состоянием мощности порта. Определение бит: 0 - Порт не замаскирован на возможность управления мощностью в режиме группы. 1 - На порт не воздействуют команды управления мощностью в режиме группы. Команды должны быть посланы этому порту, чтобы переключиться мощность вкл. и выкл. Это битовое поле определяет соответствие индивидуальных портов на концентраторе: Bit 0: Резервирован для будущего использования Bit 1: Порт 1 Bit 2: Порт 2 И т.д. Бит n: Порт n (В зависимости от реализации, максимум до 255 портов). |

## Запросы

### Стандартные Запросы

Таблица 11-10.   Ответы Концентратора на Стандартные Запросы Устройства

| bRequest | Ответ Концентратора |
| --- | --- |
| clear_feature | Стандартный |
| GET_CONFIGURATION | Стандартный |
| GET_DESCRIPTOR | Стандартный |
| GET_INTERFACE | Необязательный. Концентраторы требуют поддерживать только один интерфейс |
| GET_STATUS | Стандартный |
| SET_ADDRESS | Стандартный |
| SET_CONFIGURATION | Стандартный |
| SET_DESCRIPTOR | Необязательный |
| set_feature | Стандартный |
| SET_INTERFACE | Необязательный. Концентраторы требуют поддерживать только один интерфейс |
| synch_frame | Необязательный. Концентраторы требуют поддерживать только один интерфейс |

### Запросы определенные классом

Класс концентратора определяет запросы, на которые должны отвечать все концентраторы.

Таблица 11-11.  Запросы Класса Концентратора

| Запрос | bmRequestType | bRequest | wValue | wIndex | wLength | Данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ClearHubFeature | 00100000B | CLEAR_ FEATURE | Селектор Возможности | Нуль | Нуль | Нет |
| ClearPortFeature | 00100011B | CLEAR_ FEATURE | Селектор Возможности | Порт | Нуль | Нет |
| GetBusState | 10100011B | get_ state | Нуль | Порт | Один | Состояние Порта Шины |
| GetHubDescriptor | 10100000B | get_DESCRIPTOR | Тип и Индекс Дескриптора | Нуль или языковой ID | Длина Дескриптора | Дескриптор |
| GetHubStatus | 10100000B | GET_ STATUS | Нуль | Нуль | Четыре | Индикаторы Состояния Концентратора и Изменений |
| GetPortStatus | 10100011B | GET_ STATUS | Нуль | Порт | Четыре | Индикаторы Состояния Порт и Изменений |
| SetHubDescriptor | 00100000B | SET_DESCRIPTOR | Тип и Индекс Дескриптора | Нуль или языковой ID | Длина Дескриптора | Дескриптор |
| SetHubFeature | 00100000B | set_ feature | Селектор Возможности | Нуль | Нуль | Нет |
| SetPortFeature | 00100011B | set_ feature | Селектор Возможности | Порт | Нуль | Нет |

Таблица 11-12.  Коды Запроса Класса Концентратора

| bRequest | Значение |
| --- | --- |
| get_ status | 0 |
| clear_ feature | 1 |
| get_state | 2 |
| set_ feature | 3 |
| Зарезервированы для будущего использования | 4-5 |
| get_descriptor | 6 |
| set_descriptor | 7 |

Следующее селекторы возможности допустимы для класса концентратора. См. GetHubStatus и GetPortStatus для описания возможностей.

Таблица 11-13.  Селекторы Возможности Класса Концентратора

|  | Получатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| c_hub_local_power | Концентратор | 0 |
| c_hub_over_current | Концентратор | 1 |
| port_connection | Порт | 0 |
| port_enable | Порт | 1 |
| port_suspend | Порт | 2 |
| port_over_current | Порт | 3 |
| port_reset | Порт | 4 |
| port_power | Порт | 8 |
| port_low_speed | Порт | 9 |
| c_port_connection | Порт | 16 |
| c_port_enable | Порт | 17 |
| c_port_suspend | Порт | 18 |
| c_port_over_current | Порт | 19 |
| c_port_reset | Порт | 20 |

#### Очистка Возможности Концентратора

Этот запрос сбрасывает значение, сообщенное в состоянии концентратора.

| BmRequestType | bRequest | wValue | wIndex | wLength | Данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00100000B | clear_ feature | Селектор Возможности | Нуль | Нуль | Нет |

Очистка возможности отключает эту возможность; обратитесь к Таблица 11-13 для определений селектора возможности. Если селектор возможности связан с индикатором изменения, очистка этого индикатора подтвердит изменение. И C_HUB_LOCAL_POWER и C_HUB_OVER_CURRENT могут быть подтверждены, используя этот запрос.

#### Очистка Возможности Порта

Этот запрос сбрасывает значение, сообщенное в состоянии порта.

| BmRequestType | bRequest | wValue | wIndex | wLength | Данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00100011B | clear_ feature | Селектор Возможности | Порт | Нуль | Нет |

Номер порта должен быть допустимым номером порта для этого концентратора, больший чем нуль.

Очистка возможности отключает эту возможность; обратитесь к Таблица 11-13 для определений селектора возможности. Если селектор возможности связан с индикатором изменения, очистка этого индикатора подтвердит изменение. Изменения в соединенном, неблокированном, подвешенном, сброшенном, и состоянии сверхтока подтверждается, используя этот запрос.(Changes in connection, enable, suspend, reset, and over-current status are acknowledged using this request.)

Очистка возможности PORT_SUSPEND вызывает инициализированное хостом возобновление на определенном порте. Очистка возможности PORT_ENABLE заставляет порт быть заблокированным. Очистка возможности PORT_POWER заставляет порт быть отключенным от питания, подчиняясь ограничениям метода переключения мощности концентратора. Если концентратор использует групповое переключение мощности, должны быть запросы ко всем портам на выключение питания прежде чем оно будет фактически отключено.

#### Получение Состояния Шины

Это необязательный диагностический запрос к порту который читает значение состояния шины, в последнем EOF2.

| BmRequestType | bRequest | wValue | wIndex | wLength | Данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10100011B | get_ state | Нуль | Порт | Один | Состояние Порта Шины |

Номер порта должен быть допустимым номером порта для этого концентратора, больший чем нуль.

Концентраторы могут реализовывать необязательное диагностическое средство, которое облегчит отладку системы. Концентраторы реализовывают это средство через этот необязательный запрос. Эта диагностическая возможность обеспечивается представлением состояния шины USB, которое выбирается в последней отметке выборки EOF2.

Концентраторы, которые выполняют эту диагностическую возможность, должны сохранить состояние шины в каждом состоянии EOF2, при подготовке к потенциальному запросу в следующем кадре USB.

Данные возвращаются по битно следующим способом. Значение сигнала D- возвращается в поле в бите 0. Значение сигнала D+ возвращается в поле в бите 1.(The value of the D- signal is returned in the field in bit 0.  The value of the D+ signal is returned in the field in bit 1.) Биты 2-7 зарезервированы для будущего использования и сброшены в нуль.

Концентраторы, которые не поддерживают этот запрос, отвечают stall.

#### Получение Дескриптора Концентратора

Этот запрос возвращает дескриптор концентратора.

| bmRequestType | bRequest | wValue | wIndex | wLength | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10100000B | get_descriptor | Тип и Индекс Дескриптора | Нуль | Длина Дескриптора | Дескриптор |

Запрос GetDescriptor к дескриптору класса концентратора, придерживается той же самой модели эксплуатации что и стандартный запрос GetDescriptor (обратитесь к Главе 9). Стандартный дескриптор концентратора обозначается нулевым типом дескриптора. Требуется чтобы во всех концентраторах был реализован один дескриптор концентратора, с нулевым индексом дескриптора.

#### Получение Состояния Концентратора

Этот запрос возвращает текущее состояние концентратора и состояния, которые изменялись начиная с предыдущего подтверждения.

| bmRequestType | bRequest | wValue | wIndex | wLength | Данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10100000B | get_ status | Нуль | Нуль | Четыре | Индикаторы Состояния Концентратора и Изменений |

Первое слово данных содержит wHubStatus (обратитесь к Таблица 11-14). Второе слово данных содержит wHubChange (обратитесь к Таблица 11-15).

Возвращаемые поля организованы так, чтобы позволить системному программному обеспечению определять, какое из состояний изменилось. Расположение бит в wHubStatus и wHubChange полях взаимно-однозначном соответствуют друг другу, где это возможно.

Локальная мощность и изменения сверхтока подтверждаются, используя запрос ClearHubFeature.

Таблица 11-14.  Поле Состояния Концентратора, wHubStatus

| БИТ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| 0 | Состояние Локального Питания: В этом состоянии питание подается локально. Это поле применяется только в концентраторах с независимым питанием , чей Модуль Управления Интерфейсом USB (SIE) является питающимся от шины или в концентраторах, которые поддерживают конфигурации или независимого питания или питания от шины. Это поле возвращается как результат изменения источника питания концентратора. Это поле сообщает, является ли локальная мощность удовлетворительной. Это поле позволяет системному программному обеспечению определять причину для удаления мощности от устройств, присоединенных к этому концентратору или реагировать на изменение состояния локального питания. Если концентратор не поддерживает эту возможность, это поле ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО и следующие ниже за определением биты ЗАРЕЗЕРВИРОВАНЫ. Это поле сообщает состояние питания SIE и остатка от концентратора.(This field reports the power status for the SIE and the remainder of the hub.) 0 = Локальное питание в норме 1 = Локальное питание потеряно (неактивно) |
| 1 | Индикатор Сверхтока: Это поле только применяется в концентраторах, которые сообщают условия сверхтока в глобальном базисе концентратора (global hub basis)(сообщается в Дескрипторе Концентратора ). Если концентратор не сообщает о сверхтоке в глобальном базисе концентратора, это поле ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО и следующие ниже за определением биты ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫ.(If the hub does not report over-current on a global hub basis, ) Это поле указывает, что сумма токов всех портов превысила определенный максимум, и мощность от всех портов была отключена. Для более детального ознакомления с Защитой от сверхтоков, обратитесь к Разделу 7.2.1.2.1. Это поле указывает возникновение условия сверхтока по сумме токов потребляемых всеми портами. 0 = Все операции с мощностью в норме 1 = Условие сверхтока существует на широком базисе концентратора(hub-wide basis) |
| 2-15 | Зарезервированы Эти биты при чтении возвращают 0. |

Таблица 11-15.  Поле Изменения Концентратора, wHubChange

| ÁÈÒ | ÎÏÈÑÀÍÈÅ |
| --- | --- |
| 0 | Изменение Состояния Локального Питания: (c_hub_local_power) Он соответствует Бит 0 Локального Состояния Питания, описанного выше. Это поле только применяет в локально питающихся (то есть, с независимым питанием) концентраторах, чьи Модуль Управления Интерфейсом USB (SIE) является питающейся от шины, или в концентраторах, которые поддерживают конфигурации или с независимым питанием или питающиеся от шины. Это поле возвращается как результат изменения источника питания концентратора. Если концентратор не поддерживает эту возможность, то это поле ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО и следующие ниже за определением биты ЗАРЕЗЕРВИРОВАНЫ. Это поле сообщает, произошло ли изменение в состоянием локального питания. 0 = Не произошло никакого изменения в Состоянии Локального Питания 1 =Состояние Локального Питания изменилось |
| 1 | Изменение Индикатора Сверхтока: (c_hub_over_current) Оно соответствует Биту 1 Индикатора Сверхтока, описанному выше. Это поле применяется только в концентраторах, которые сообщают об условии сверхтока в глобальном базисе концентратора(global hub basis) (сообщается в Дескрипторе Концентратора). Если концентратор не сообщает о сверхтоке к глобальном базисе концентратора, это поле ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО и следующие ниже за определением биты ЗАРЕЗЕРВИРОВАНЫ. Это поле сообщает, произошло ли изменение в Индикаторе Сверхтока. Это поле установлено только, если произошло условие сверхтока (то есть, подтверждение этого изменения системным программным обеспечением не вызовет сообщение о другом изменении). 0 = Не произошло никакого изменение в Индикаторе Сверхтока 1 = Индикатор Сверхтока изменился (то есть, произошло условие сверхтока). |
| 2-15 | Зарезервированы Эти биты при чтении возвращают 0. |

#### Получение Состояния Порта

Этот запрос возвращает текущее состояние порта и состояния, которые изменились начиная с предыдущего подтверждения.

| BmRequestType | bRequest | wValue | wIndex | wLength | Данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10100011B | get_status | Нуль | Порт | Четыре | Индикаторы Состояния Порта и Изменений |

Номер порта должен быть допустимым номером порта для этого концентратора, большим чем нуль.

Первое слово данных содержит wPortStatus (обратитесь к Таблица 11-16). Второе слово данных содержит wPortChange (обратитесь к Таблица 11-17).

Возвращенные поля организованы таким образом что позволяют системному программному обеспечению определить, какие состояния изменилась. Расположение бит в wPortStatus и wPortChange полях взаимно-однозначном соответствуют где это приемлемо.

Таблица 11-16.  Поле Состояния Порта, wPortStatus

| ÁÈÒ | ÎÏÈÑÀÍÈÅ |
| --- | --- |
| 0 | Текущее Состояние Соединение: (port_connection) Это поле отражает, соединено или нет в настоящее время устройство с этим портом. Это значение отражает текущее состояние порта, и не может соответствовать непосредственно событию, которое вызвало установку в единицу Изменение Состояния Вставки (Бит 0 описанный ниже). 0 = Никакое устройство не присоединено к этому порту 1 = Устройство присутствует на этом порте ПРИМЕЧАНИЕ: Это поле всегда =1 для портов, которые имеют не-сменные присоединенные устройства. |
| 1 | Порт Enabled/Disabled: (port_enable) Порты могут быть разблокированы только программным обеспечением хоста. Порты могут быть заблокированы или условием неисправности (событие разъединения или другое условие неисправности, включая индикацию сверхтока) или программным обеспечением хоста. 0 = Порт заблокирован 1 = Порт неблокированный |
| 2 | Suspend: (port_suspend) Это поле указывает, подвешено или нет устройство на этом порте. Установка этого поля заставляет устройство подвешиваться, не распространением трафика шины вниз по иерархии. Сброс этого поля заставляет устройство возобновлять работу. Трафик шины не может быть возобновлен в середине транзакции шины. Если устройство само передает сигнал возобновления, это поле будет очищено концентратором. 0 = Не подвешено 1 = Подвешено |
| 3 | Индикатор Сверхтока: (port_over_current) Это поле применяется только в концентраторах, которые сообщают об условии сверхтока на базиса работающих портов (сообщается в Дескрипторе Концентратора). Если концентратор не сообщает о сверхтоке на базиса работающих портов концентратора, это поле зарезервировано и следующие за определением ниже биты ЗАРЕЗЕРВИРОВАНЫ. Это поле указывает, что устройство, присоединенное к этому порту затребовало ток, значение которого превышает определенный максимум, и мощность от этого порта была отключена. Отключение мощности порта также отражено в поле Мощности Порта описанного выше. Для больших подробностей, обратитесь к Разделу 7.2.1.2.1. Это поле указывает, что создается условие сверхтока на присоединенном к этому порту устройстве. 0 = Все операции мощности для этого порта в норме. 1 =На этом порте существует условие сверхтока. Мощность была отключена от этого порта. |
| 4 | Сброс: (port_reset) Это поле установлено, когда хост хочет сбросить присоединенное устройство. Оно остается установленным, пока сигнал сброса будет снят концентратором, и не будет установлено поле изменения состояния сброса. 0 = Сигнал сброса, не утвержден 1 = Сигнал сброса утвержден |
| 5-7 | Зарезервированы Эти биты при чтении возвращают 0. |
| 8 | Мощность Порта: (port_power) Это поле отражает состояние мощности порта. Так как концентраторы могут выполнять различные методы переключения мощности порта, значение этого поля изменяется в зависимости от используемого типа переключения мощности. Дескриптор устройства сообщает тип переключения мощности, реализованный в концентраторе. Концентраторы не выдают мощности на свои порты, пока они не находятся в конфигурированном состоянии. 0 = На этот порт питание не подано 1 = На этот порт питание подано Примечание: Концентраторы, которые не поддерживают переключение мощности, всегда, возвращают в этом поле единицу. |
| 9 | Присоединено Низко скоростное Устройство: (port_low_speed) Это поле важно только, если устройство присоединено. 0 = Полно скоростное устройство, присоединено к этому порту 1 = Низко скоростное устройство, присоединено к этому порту |
| 10-15 | Зарезервированы Эти биты при чтении возвращают 0. |

Таблица 11-17.  Поле Изменения Порта, wPortChange

| БИТ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| 0 | Изменение Состояния Соединения: (c_port_connection) Указывает, что произошло изменение в Текущем Состоянии Соединения порта. Устройство концентратора устанавливает это поле при любых изменениях состояния соединения порта устройства, даже если системное программное обеспечение не очистило изменение состояния соединения. 0 = Не произошло никакого изменения в Текущем Состоянии Соединения 1 = Текущее Состояние Соединения изменилось Примечание: Для портов, которые имеют, не-сменные присоединенные устройства, это поле устанавливается только после условия СБРОСА указывающего системному программному обеспечению, что устройство присутствует на этом порте. |
| 1 | Изменение Порта Enable/Disable: (c_port_enable) Это поле активизируется только, когда было обнаружено изменение неблокированое/заблокированое состояние порта как аппаратное изменение. Это поле не устанавливается, если системное программное обеспечение вызвало изменение порта неблокированное/заблокированное . 0 = Не произошло никакого изменения в состоянии Порта Неблокированное/Заблокированное 1 = Произошло изменения в состоянии Порта Неблокированное/Заблокированное |
| 2 | Изменение Suspend: (c_port_suspend) Это поле указывает изменение в видимом хостом состоянии мощности присоединенного устройства. Оно указывает, что устройство вышло из подвешенного состояния. Вход в подвешенное состояние не будет устанавливать это поле. Поле Изменение Suspend устанавливается только, когда весь процесс возобновления завершен. То есть концентратор прекратил сигнал возобновления на этом порте, и 3 мс подождать(have passed), чтобы позволить устройству засинхронизироваться с SOF. 0 = Нет изменений 1 = Возобновление завершено |
| 3 | Изменение Индикатора Сверхтока: (c_port_over_current) Это поле применяется только в концентраторах, которые сообщают об условии сверхтока на базисе работающих портов " (сообщается в Дескрипторе Концентратора). Если концентратор не сообщает о сверхтоке на базисе работающих портов концентратора, то это поле зарезервировано и следующие ниже за определением биты ЗАРЕЗЕРВИРОВАНЫ. Это поле сообщает, произошло ли изменение Индикатора Сверхтока порта. 0 = Не произошло никаких изменений Индикатора Сверхтока 1 = Индикатор Сверхтока изменился |
| 4 | Изменение Сброса: (c_port_reset) Это поле установлено, когда завершается обработка сброса на этом порте. Как сброс обработка завершения сброса, также устанавливает неблокированное состояние порта и сбрасывает поле изменения suspend.( As a reset of completing reset processing, the enabled status of the port is also set and the suspend change field reset.) 0 = Нет изменения 1 = Сброс Завершен |
| 5-15 | Зарезервированы Эти биты при чтении возвращают 0. |

#### Установка Дескриптора

Этот запрос переписывает дескриптор концентратора.

| BmRequestType | bRequest | wValue | wIndex | wLength | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00100000B | SET_DESCRIPTOR | Тип и Индекс Дескриптора | Нуль | Длина Дескриптора | Дескриптор |

Запрос SetDescriptor к дескриптору класса концентратора, придерживается той же самой модели в эксплуатации как такой же стандартный запрос SetDescriptor (обратитесь к Главе 9). Стандартный дескриптор концентратора имеет нулевой типом дескриптора. Требуется чтобы во всех концентраторах был реализован один дескриптор концентратора, с нулевым дескрипторным индексом.

Данный запрос необязателен. Этот запрос записывает данные в определенный классом дескриптор. Хост предоставляет данные, который должны быть перемещен к концентратору в течение фазы передачи данных транзакции управления. Этот запрос записывает весь дескриптор концентратора сразу.

Концентраторы должны буферизировать все байты, полученные при этом запросе, чтобы обеспечить успешное принятия всего дескриптора от хоста. После успешного завершения передачи по шине, концентратор модифицирует содержание определенного дескриптора.

Концентраторы, которые не поддерживают этот запрос, отвечают stall.

#### Установка Возможности Концентратора

Этот запрос устанавливает значение, сообщенное в состоянии концентратора.

| BmRequestType | bRequest | wValue | wIndex | wLength | Данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10100000B | SET_FEATURE | Селектор Возможности | Нуль | Нуль | Нет |

Установка возможности разрешает эту возможности; обратитесь к Таблица 11-13 для определения селектора возможности. Индикаторы Изменения не могут быть подтверждены, используя этот запрос.

#### Установка Возможности Порта

Этот запрос устанавливает значение, сообщенное в состоянии порта.

| BmRequestType | bRequest | wValue | wIndex | wLength | Данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10100011B | set_ feature | Селектор Возможности | Порт | Нуль | Нет |

Номер порта должен быть допустимый номер порта для того концентратора, большим чем нуль.

Установка возможности разрешает эту возможность; обратитесь к определению селектора возможности. Индикаторы Изменения не могут быть подтверждены, используя этот запрос.

Установка возможности PORT_SUSPEND вызывает прекращение трафика шины на этом порте и, следовательно подвешивает устройство. Установка возможности сброса (PORT_RESET) заставляет концентратор выдавать сброс на тот порт. Когда сигнал сброса завершится, концентратор устанавливает индикатор изменения C_PORT_RESET и немедленно разблокировывает порту.  Обратитесь к Разделу 11.6.2 для полного обсуждения поведения хоста создавшего сброс.

If, for example, the insertion status changes twice before system software has cleared the changed condition, hub hardware will be “setting” an already-set bit (i.e., the bit will remain set).  However, the hub will transfer the change bit only once when the host controller requests a data transfer to the Status Change endpoint.  System software is responsible for determining state change history in such a case.