- Глава 4 
Краткий обзор архитектуры

В этой главе представлен краткий обзор архитектуры USB Шины и ключевых концепций.  USB - кабельная шина, которая поддерживает обмен данных между хост компьютером и широким диапазоном одновременно подключенных периферийных устройств. Присоединенные периферийные устройства совместно используют пропускную способность USB через планируемый маркерный протокол хоста. Шина позволяет присоединять, конфигурировать, использовать, и отсоединять периферийные устройства, в то время как хост и другие периферийные устройства находится в работе. Это также упоминается как динамическое (или горячее) присоединение и удаление.

Следующие главы описывают различные компоненты USB более подробно.

## Описание Системы USB

Система USB описана тремя областями определения:

- соединения USB

- устройства USB

- хост USB

Соединения USB - это способ,  которым устройства USB соединяются и  связываются с хостом. Сюда входят:

- Топология Шины: Модель соединения между устройствами USB и хостом.

- Взаимодействие между уровнями: В терминах стека возможности, это  задачи USB, которые выполняются на каждом уровне в системе.

- Потоковые Модели: Способ, которым данные перемещаются в системе по USB между производителями и потребителями.

- Планирование USB: USB обеспечивает общедоступную систему связей. Доступ при этом планируется для поддержания изохронных передач данных.

Устройства USB и хост USB описаны подробно в последующих разделах.

### Топология Шины

USB Шина соединяет устройства USB с хостом USB. На физическом уровне топология USB представляется в виде многоуровневой звезды. В центре каждой звезды находится концентратор(hub).  Каждый сегмент провода - двухточечное соединение между хостом и концентратором или функцией, или концентратором соединенным с другим концентратором или функцией.  
Рисунок 4-1 иллюстрирует топологию USB.

Рисунок 4-1. Топология Шины

#### Хост USB

Может быть только один хост в любой USB системе. Интерфейс USB в главной компьютерной системе упоминается как хост контроллер. Хост контроллер может быть выполнен в комбинации аппаратных средств, программируемого оборудования, или программного обеспечения. Корневой концентратор(root hub) интегрирован внутрь хост системы, чтобы обеспечивать одну или большее количество точек подключения.

Дополнительная информация относительно хоста может быть найдена в Разделе 4.9 и в Главе 10, Хост USB: Аппаратные средства и Программное обеспечение.

#### Устройства USB

устройства USB:

- Концентраторы, которые обеспечивают дополнительное присоединение узлов(points) USB

- Функции, которые обеспечивают возможности системы; например, ISDN соединение, цифровой джойстик или колонки

- Устройства USB представляют стандарт интерфейса USB в следующих терминах:

- Понимание протокола USB

- Ответ на стандартные операции USB типа конфигурирование и сброс

- Стандартная возможность описания информации

Дополнительная информация относительно устройств USB может быть найдена в Разделе 4.8 и в Главе 9, Устройства USB.

## Физический Интерфейс

Физический интерфейс USB описан в электрической (Главе 7) и механической спецификациях (Главы 6) шины.

### Электрические параметры

В USB шине сигнал и мощность передаются по четырехпроводному кабелю, показанному на Рисунке 4-2. Передача сигналов происходит по двум проводам и только от точки к точке. Сигналы в каждом сегменте являются дифференциальными и перемещаются по кабелю с 90 W встроенным импедансом(The signals on each segment are differentially driven into a cable of 90 W intrinsic impedance.) Чувствительность дифференциального приемника шинных сигналов должна быть не менее 200 мВ что соответствует обычному режиму отказов.

Имеются два режима передачи сигналов. Полно скоростной побитный режим USB передачи информации со скоростью 12 Мб. Также определен ограниченный по возможности низко скоростной режим передачи сигналов, в 1.5 Мб.  Низко скоростной режим позволяет работать при меньшем уровне защиты от электромагнитных помех(EMI).  Оба режима могут одновременно обеспечиваться в той же самой USB системе с помощью переключения режима между передачами в устройстве.  Низко скоростной режим определен, чтобы поддерживать ограниченное число низко скоростных устройств типа мышей, так как более общее его использование ухудшило бы производительность шины.

Синхронизация передается закодировано наряду с дифференциальными данными. Синхронизация кодируется схемой - NRZI с заполнением бит, чтобы гарантировать правильную передачу(adequate transitions). SYNC поле предшествует каждому пакету, чтобы позволить приемнику(ам) синхронизировать свои частоты восстанавливаемых бит(bit recovery clocks).

Ðèñóíîê 4-2. USB Êàáåëü

Проводники VBus и GND служат для подводки питания (+5В) к устройствам, которые запитываются от шины. USB позволяет иметь кабельный сегмент длиной до нескольких метров,  выбор соответствующего датчика проводника соответствует определенному снижению IR и другим атрибутам типа бюджета мощности устройства и кабельной гибкости.(USB allows cable segments of variable lengths up to several meters by choosing the appropriate conductor gauge to match the specified IR drop and other attributes such as device power budget and cable flexibility)Чтобы обеспечивать гарантируемые входные уровни напряжения и соответствующий импеданс, используются согласующие сопротивления(biased termination) на каждом конце кабеля.  Согласующие сопротивления также разрешают обнаружение  присоединений и отсоединений в каждом порте и дифференцируют между быстродействующими и низко скоростными устройства. (The terminations also permit the detection of attach and detach at each port and differentiate between full speed and low speed devices.

)

### Механические параметры

Механическая спецификация для кабелей и соединителей рассматривается в Главе 6. Все устройства имеют идущие к верхнему(upstream) уровню соединение. Идущие к верхнему и нижнему(downstream) уровню иерархии разъемы механически не взаимозаменяемы, таким образом удаляется возможность получения запрещенных кольцевых соединений в концентраторах.  Кабель имеет четыре проводника: витая пара для сигнала стандартного вида и пара для мощности в диапазоне разрешенных значений. The connector is four position, with shielded housing, specified robustness, and ease of attach-detach characteristics.

## Питание

Спецификация рассматривает два аспекта питания:

- Разводка питания USB детализирует то, как устройства USB потребляют мощность, выдаваемую хостом на USB.

- Управление питанием детализирует, как программное обеспечение и устройства USB вписываются в основанную систему управления питанием хоста.

### Разводка питания

Каждый сегмент USB обеспечивает ограниченное количество мощности на кабеле. Хост обеспечивает мощностью устройства USB, которые непосредственно подсоединены. Кроме того, любое устройство USB может иметь собственное питание. Устройства USB, которые полагаются полностью на питание от кабеля,  называются питающимися от шины(bus-powered) устройствами. Напротив, те которые имеют альтернативный источник питания,  называются устройствами с независимым питанием(self-powered). Концентратор также обеспечивает мощностью подсоединенные USB устройства.  Архитектура разрешает применять питающиеся от шины концентраторы в некоторых ограниченных топологиях, которые будут рассмотрены позже в Главе 11. Устройства с собственным источником питания должны выполнить предписанные механизмы безопасности отсоединения мощности.  На рисунке 4-4,изображены клавиатура, перо, и мышь которые могут все быть питающимися от шины устройствами.

### Управление питанием

Хост USB имеет систему управления питанием, которая не зависит от USB шины. Программное обеспечение системы USB взаимодействует с системой управления питанием хоста, чтобы обработать события связанные с мощностью в системе типа, Подвешивание(SUSPEND) или Возобновление(RESUME). Дополнительно, устройства USB могут нести определенную USB шиной информацию управления питанием, которая позволяет им управлять мощностью с помощью программного обеспечения системы или внутренних(generic) драйверов устройств.

Разводка питания и возможности управления питанием USB позволяют  разрабатывать чувствительные к мощности системы типа батареи для ноутбуков(notebook).

## Протокол Шины

Все передачи транзакций шины включают(involve) до трех пакетов. Каждая транзакция начинается, когда хост контроллер, по расписанию, посылает USB пакет, описывающий тип и направление транзакции, адрес устройства USB, и номер конечной точки.  Этот пакет упоминается как Маркерный Пакет(Token Paket). Устройство USB, к которому адресовано сообщение самостоятельно идентифицируется,  декодируя соответствующие поля адреса. В данной транзакции, данные переданы или с хоста на устройство или с устройства на хост. Направление передачи данных определено в маркерном пакете. Источник транзакции затем посылает Пакет Данных(Data Paket) или сообщает, что больше нет никаких данных для передачи.  Адресат в общем случае посылает Пакет Квитирования(Handshake Paket), который показывает, была ли передача успешной.

Модель передачи данных USB шины между источником или адресатом на хосте и конечной точке на устройстве упоминается как канал(pipe). Имеются два типа каналов: поток(stream) и сообщение(message).  Поток данных не имеют никакой структуры определенной USB, в то время как сообщения данных имеют. Additionally, pipes have associations of data bandwidth, transfer service type, and endpoint characteristics like directionality and buffer sizes.  Каналы появляются при конфигурировании устройства USB. Один канал сообщения, Канал Управления(Control Pipe) 0, всегда существует, если только устройство включено, чтобы обеспечить доступ к конфигурации устройства, его состоянию, и управляющей информацией.

Расписание посылок транзакций позволяет управлять потоком данных для некоторых режимов потоков в канале(stream pipes). На аппаратном уровне, это предотвращает такие ситуации буфера как обнуление или переполнение,  используя NACK квитирование, чтобы уменьшить скорость передачи данных. The token for a NACK’ed transaction is reissued when bus time is available.  Механизм управления потоком данных разрешает создание гибких расписаний , которые согласовывают параллельное обслуживание гетерогенной смеси режимов потоков в канале. Таким образом, множество режимов потока в канале могут обслуживаться в различные интервалах и содержать пакеты различных размеров.

## Помехоустойчивость

Имеются несколько атрибутов USB, которые способствуют помехоустойчивости:

- Целостность сигнала, использующая дифференциальные драйверы(differential drivers), приемники, и экранирование

- Защита с помощью ЦКЧ(CRC) полей управления и данных

- Обнаружение присоединения и отсоединения и конфигурации ресурсов уровня системы

- Самовосстановление в протоколе, использующее блокировки времени для потерянных или разбитых(broken) пакетов

- Управление потоком передаваемых данных, для гарантирования управления изохронной и аппаратной буферизацией данных

- Каналы данных и управления создаются для обеспечения независимости от вредного взаимодействия между функциями

### Обнаружение ошибок

Основная частота передачи ошибочных битов USB среды, как ожидается,  будет close to that of a backplane и любые сбои очень вероятно по характеру будут непостоянными. Чтобы обеспечивать защиту против таких переходных процессов, каждый из этих пакетов включает в себя поля защиты от ошибки. Когда требуется целостность данных, например в устройствах данных без потерь, процедура восстановления при ошибках может вызываться аппаратным или программным обеспечением.

Протокол включает отдельный ЦКЧ(CRC) для полей управления и данных каждого пакета.  Неправильный ЦКЧ(CRC), указывает что пакет разрушен. ЦКЧ (CRC) дает 100 % гарантию обнаружения одиночных и двойных ошибок в разрядах .

### Обработка ошибок

Протокол необязательно учитывает обработку ошибок в аппаратных средствах или программном обеспечении. Аппаратная обработка включает в себя сообщение и повторение неудачных передач.  Хост контроллер повторит передачу ошибочного данного три раза перед информированием клиентского программного обеспечения об ошибке. Клиентское программное обеспечение может реализовывать специфический способ восстановления.

## Конфигурация Системы

USB поддерживает присоединение к и отсоединение устройств USB,  из USB в любой момент времени.  Следовательно, перенумерация USB - это то действие, которое должно приспособить динамические изменения в физической топологии шины.

### Присоединение Устройства USB

Все устройства USB присоединяются к USB через порт находящийся на специализированных устройствах USB, известных как концентраторы.  Концентраторы показывают состояние порта т.е. присоединено или удалено устройство USB. Хост делает запрос к концентратору, чтобы определить причину уведомления. Концентратор отвечает, определяя используемый  порт, к которому присоединено устройство USB.  Хост дает возможности порту и адресует устройство USB с каналом управления, используя Заданный по умолчанию Адрес(Default Address) USB.  Все устройства USB адресованы, используя USB Заданный по умолчанию Адрес когда было первое соединение или после сброса.

Хост определяет, является ли недавно присоединенное устройство USB концентратор или функция и назначает уникальный адрес USB устройству USB. Хост устанавливает канал управления для устройства USB, используя назначенный адрес USB и конечную точку с номером ноль.

Если присоединенное устройство USB - концентратор, и устройства USB присоединены к портам, то вышеупомянутая процедура сопровождается для каждого из присоединенных устройств USB.

Если присоединенное устройство USB - функция, то уведомления присоединения будут посланы программным обеспечением USB в заинтересованное программное обеспечение хоста.

### Удаление Устройства USB

Когда устройство USB было удалено из одного из портов, концентратор автоматически отключает порт и сообщает об удалении устройства на хост. Затем хост удаляет знание относительно устройства USB из всех своих структур данных.

Если удаленное устройство USB - концентратор, процесс удаления должен выполниться для всех устройств USB, которые были предварительно присоединены к концентратору.

Если удаленное устройство USB - функция, уведомления об удалении посылаются заинтересованному программному обеспечению хоста.

### Перенумерация Шины

Перенумерация Шины - действие, которое идентифицирует и адресует устройства, присоединенные к шине. Для многих шин, это выполнено при запуске и собранная информация статическая. Так как USB позволяет присоединять или отсоединять устройства USB из USB в любое время, перечень шины для этой шины продолжает изменяться. Дополнительно, перечень шины для USB также включает обработку обнаружения и удаления.

### Меж-уровневое взаимодействие

Устройства USB логически разделены на часть интерфейса устройства USB, часть устройства, и функциональную часть. Хост логически разбит на разделы в хосте USB на часть интерфейса, составную часть программного обеспечения системы ( программное обеспечение системы USB и программное обеспечение хост системы), и часть программного обеспечения устройства.

Каждая из этих частей определена так, что отдельная USB задача ответственна только за одну часть. Хост USB и USB части устройства соотносятся как показано в таблице 4-1.

Таблица 4-1.  Соотношение Между Уровнями Хоста и Устройства

| Часть Хоста USB | Часть Устройства USB |
| --- | --- |
| Программное обеспечение Устройства | Функция |
| Программное обеспечение Системы | Устройство |
| Интерфейс USB | Интерфейс USB |

## Потоковые Типы Данных

USB поддерживает обмен функциональными данными и сигналами управления между хостом USB и устройством USB или как набор однонаправленных или двунаправленных режимов. USB передачи данных происходят между программным обеспечением хоста и особой конечной точкой на устройстве USB. Данное USB устройство может поддерживать передачу многих данных к конечным точкам. Хост USB обрабатывает связь с любой конечной точкой устройства USB независимо от любой другой конечной точки. Такие соединения между программным обеспечением хоста и конечной точкой устройства USB называются каналами. Например, данное устройство USB могло бы иметь конечную точку, которая будет поддерживать канал для транспортировки данных в устройство USB и другую конечную точку, которая поддерживала бы канал для транспортировки данных из устройства USB.

Архитектура USB включает в себя четыре базисных типа передач данных:

- Передачи управляющих сигналов, которые используются, чтобы конфигурировать устройства во время присоединения и могут использоваться другим устройством для специфических целей

- Передачи данных типа Bulk, генерируются или используются при относительно больших объемах информации допускающих различные ограничения в передачи.

- Передачи типа Прерывания такие как символы или координаты с откликом заметным человеком или характеристиками сигнала обратной связи (Interrupt data transfers such as characters or coordinates with human perceptible echo or feedback response characteristics)

- Изохронные или потоковые(streaming) передачи данных в реальном времени, которые занимают заранее оговоренную пропускную способность USB Шины с заранее оговоренным временем отклика

Любой данный канал поддерживает точно один из типов передач, описанных выше. Потоковая модель USB описана более подробно в Главе 5.

### Передачи Управления(Control)

Данные Управления используются программным обеспечением USB, чтобы конфигурировать устройства, когда они присоединяются первый раз. Другое программное обеспечение драйвера может использовать передачи управления при реализации специфическим способом. Данные доставляются без потерь.

### Передачи типа Bulk

Bulk данные обычно состоят из большого количеств данных таких, что используются принтерами или сканерами.  Bulk данные последовательные. Надежный обмен данными обеспечен на аппаратном уровне,  используя обнаружение ошибок в аппаратных средствах и, необязательно, вызывая ограниченное аппаратное повторение пересылок. Также, пропускная способность занятая bulk данными может быть любой доступной в данный момент и не использованной другими типами передач.

### Передачи Прерывания(Interrupt)

Маленькая, спонтанная передача данных из устройства упоминается как данные прерывания. Такие данные могут быть выданы(presented) устройством для передачи в любое время и переданы USB шиной со скоростью не менее чем это определено устройством.

Данные прерывания обычно состоят из сообщений о событии, символов, или координат, которые организованы как один или более байтов. Пример данных прерывания - координаты из устройства управления позицией. Хотя явная скорость синхронизации не требуется, интерактивные данные могут иметь предел времени отклика, который USB шина должна поддерживать.

### Изохронные(Isochronous) Передачи

Изохронные данные непрерывны и при создании в реальном масштабе времени и при передачи и при потреблении. Timing related information is implied by the steady rate at which isochronous data is received and transferred.  Изохронные данные должны доставляться в скорости их поступления, чтобы поддержать синхронизацию.  В дополнение к скорости доставки, изохронные данные могут быть также чувствительны к задержкам доставки. For isochronous pipes, the bandwidth required is typically based upon the sampling characteristics of the associated function.  Требуемое время отклика связано с наличием буферизации в каждой конечной точке.

Типичный пример изохронных данных речевая информация. Если скорость поставки этих потоков данных не поддерживается, произойдут сбои в потоке данных  благодаря переполнению или обнулению буферов или кадров. Even if data is delivered at the appropriate rate, delivery delays may degrade applications requiring real-time turn around, such as telephony-based audio conferencing.

Своевременная поставка изохронных данных обеспечена за счет возможных случайных потерь в потоке данных. Другими словами, любая ошибка в электрической передаче не исправляется аппаратно путем повторений. На практике, средняя частота передачи ошибочных битов в USB шине, как ожидается,  будет достаточно маленькой, что не будет проблемой. Изохронные потоки данных в USB занимают выделенную часть пропускной способности USB шины, это гарантирует, что данные могут доставляться с нужной скоростью. USB разработана так, чтобы были минимальные задержки изохронных передач данных.

### Распределение пропускной способности USB шины

Пропускная способность USB распределена между каналами. USB распределяет пропускную способность для некоторых каналов, когда  установлен канал.  Для Устройства USB нужно обеспечить некоторую буферизацию данных. Подразумевается, что устройства USB, требующие большую пропускную способность могут обеспечить установку больших по размеру буферов. Цель архитектуры USB состоит в том, чтобы гарантировать, что буферизация вызванная аппаратной задержкой ограничена внутри нескольких миллисекунд.

Вся пропускная способность USB шины может быть распределена среди множества различных потоков данных. Это позволяет широкому диапазону устройств присоединиться к USB.  Например, возможно приспособить телефонные устройства имеющие пропускной способность в пределах от 1B+D с полностью до T1. Далее, могут одновременно обеспечиваться скорости передачи бит в различных устройствах, с широким динамическим диапазоном.

USB блокирует распределение пропускной способности; то есть, при распределении дополнительного канала произойдет нарушение существующей пропускной способности или распределения временен отклика, поэтому дальнейшее распределение каналов отклоняется или блокируется. Когда канал закрыт, распределенная пропускная способность освобождена и может быть перераспределена на другой канал.

Спецификация USB определяет правила того, каким образом каждому типу передач позволено иметь доступ к шине.

## Устройства USB

Устройства USB разделены на следующие классы устройств  концентратор, устройство ввода позиций(locator), или текстовое устройство. Класс устройств типа концентратор состоит из особенных устройств USB, которые обеспечивают присоединение дополнительных USB точек (обратитесь к Главе 11). USB devices are required to carry information for self-identification and generic configuration. They are also required at all times to display behavior consistent with defined USB device states.

### Характеристики Устройства

Всем устройствам USB присвоен уникальный адрес USB.  Каждое устройство USB дополнительно поддерживает одну или большее количество конечных точек, с которыми хост может связываться. Все устройства USB должны поддерживать специально обозначенную конечную точку 0, по которой управление каналом USB будет присоединять устройство USB.

Связанная с Конечной точкой 0 информация, требуется, чтобы полностью описать устройство USB. Эта информация представлена следующими категориям:

- Стандарт. Это - информация, чье описание является общим для всех устройств USB и включает пункты типа идентификации продавца, класс устройства, и управление питанием. Устройство, конфигурация, интерфейс, и описание конфигурации переноса конечной точки относятся к информации об устройстве. Детализированная информация про эти описатели может быть найдена в Главе 9.

- Класс. Описание этой информации изменяется в зависимости от того к какому классу устройств принадлежит устройство USB.

- Продавец USB. Продавец устройства USB может поместить здесь любую желаемую информацию. Формат ее не определен в этой спецификацией.

- Дополнительно, каждое устройство USB несет управляющую информацию и информацию о состоянии USB.  Все устройства USB поддерживают общий метод доступа через их канал управления USB.

### Описания Устройства

Существует два главных класса устройств : концентраторы и функции. Только концентраторы имеют способность обеспечить дополнительные присоединяемые USB точки(points). Функции обеспечивают дополнительные возможности хоста.

#### Концентраторы

Концентраторы - это ключевой элемент в PnP архитектуре USB. Рисунок 4-3 показывает типичный концентратор. Концентраторы нужны для того, чтобы упростить связность USB из перспективы пользователя и обеспечивают помехоустойчивость за низкую цену и сложность.

Концентраторы - это монтажные сосредоточители и они дают возможности множеству характеристик присоединения к USB шине. Точки присоединения упоминаются как порты.  Каждый концентратор разветвляет одиночную точку присоединения в множество точек присоединения. Архитектура поддерживает конкатенацию множества концентраторов.

Порт концентратора от верхнего уровня(upstream) иерархии подсоединяет концентратор к хосту.  Каждый из других портов концентратора к нижнему уровню(downstream) иерархии позволяет соединяться с другими концентраторами или функциями. Концентраторы могут обнаружить присоединение и отсоединение в каждом downstream порте и дают возможность распределению мощности на downstream устройства. С каждым downstream портом можно индивидуально работать и конфигурировать как на полное так и низкое быстродействие. Концентратор изолирует порты с низким быстродействием от высокоскоростных сигналов.

Концентратор состоит из двух частей: Контроллер Концентратора и Повторитель Концентратора. Повторитель - управляемый протоколом переключатель между upstream и downstream портами. Он также имеет аппаратную поддержку сброса и приостановки / возобновления передачи сигналов.  Контроллер обеспечивает интерфейса регистрирования (interface reqisters), что позволяет иметь двустороннюю связь с хостом.  Специфическое состояние концентратора и команды управления разрешают хосту конфигурировать концентратор, контролировать(to monitor) и управлять портами.

Рисунок 4-3.Типичный Концентратор

Рисунок 4-4 иллюстрирует, как концентраторы обеспечивают связь в настольной компьютерной системе.

Рисунок 4-4.  Концентраторы в Настольной Компьютерной Системе

#### Функции

Функция - устройство USB, которое способно передать или получить данные или управляющую информацию по шине. Функция обычно выполняется как отдельное периферийное устройство с кабелем, который подключается в порт концентратора.  However, a physical package may implement multiple functions and an embedded hub with a single USB cable.  Тогда оно называется составным устройством. Составное устройство появляется на хосте как концентратор с одним или более постоянно присоединяемыми устройствами USB.

Каждая функция содержит информацию о конфигурации, которая описывает ее возможности и требования к ресурсам. Прежде, чем функция может использоваться, она должна быть сконфигурирована хостом. Такая конфигурация включает в себя распределение пропускной способности USB и  выбора специфических опции конфигурации функции.

Примеры функций:

- Устройство для ввода координат типа мыши, планшета, или светового пера

- Устройство ввода данных типа клавиатуры

- Устройство вывода типа принтера

- Телефонный адаптер типа ISDN

## Хост USB: Аппаратное и Программное обеспечение

Хост USB взаимодействует с устройствами USB через хост контроллер. Хост ответственен за следующее:

- Обнаружение присоединения и удаления устройств USB

- Управление потоком управления между хостом и устройствами USB

- Управление потоком данных между хостом и устройствами USB

- Сбор статистики о состоянии и активности

- Обеспечение подачи ограниченного количества мощности на присоединенные устройства USB

Программное обеспечение системы USB на хосте управляет взаимодействиями между устройствами USB и хост-основанным программным обеспечением устройства. Имеются пять областей взаимодействия между программным обеспечением системы USB и программным обеспечением устройства, они следующие:

- Перенумерация Устройств и конфигурация

- Изохронные передачи данных

- Асинхронные передачи данных

- Управление питанием

- Информация об устройстве и управление шины

## Расширения Архитектуры

Архитектура USB допускает расширение в интерфейсе между Драйвером Хост Контроллера и драйвером USB.  Возможность реализации систем с множеством хост контроллеров, и связанных Драйверов Хост Контроллера.