Глава 5 
 Модель Потока USB

В этой главе представлена информация относительно того, как данные перемещаются в USB, это важно знать всем разработчикам. Представленная информация о системе это уровень передачи сигналов и описание протокола . С Главой 7, Электрические параметры и Главой 8, Уровень Протокола необходимо проконсультироваться для более детального ознакомления с подробностями относительно соответствующих частей системы USB. В этой главе представлена информация о каркасе(framework), которая далее будет обсуждаться в Главе 9, Каркас Устройства USB, Глава 10, Хост USB: Аппаратные средства и Программное обеспечение, и Глава 11, Спецификация Концентратора. Эта глава должна быть прочитана всеми разработчиками, чтобы понять ключевые концепции USB.

## Точки Зрения Разработчика

USB обеспечивает сервисы связи между хостом и присоединенными устройствами USB.  Однако, при простом взгляде, конечный пользователь видит присоединения одного или более устройств USB к хосту, как на Рисунке 5-1, что немного больше усложно в реальной реализации, чем это показано на рисунке.( However, the simple view an end user sees of attaching one or more USB devices to a host, as in Figure 5-1, is in fact a little more complicated to implement than as indicated by the figure)  Взгляды на системы с разных сторон требуются, чтобы объяснить специфические требования USB шины для понимания проблем различными разработчиками.( Different views of the system are required to explain specific USB requirements from the perspective of different implementers.) Несколько важных концепций и возможностей должны поддерживаться при обеспечении конечного пользователя требуемой надежной операцией для сегодняшних персональных компьютеров.( Several important concepts and features must be supported to provide the end user with the reliable operation demanded from today’s personal computers)  USB представлена в виде слоев, что облегчает объяснение и позволяет разработчикам отдельных частей изделий USB сосредоточиться на подробностях касающихся их изделий.

Рисунок 5-1. Упрощенный Вид Хоста / Устройства USB

На рисунке 5-2 показан более глубокий краткий обзор определений различных уровней системы USB, который будет описан более подробно далее в спецификации(Figure 5-2 shows a deeper overview of USB identifying the different layers of the system that will be described in more detail in the remainder of the specification.) Особенности распределены по четырем центральным областям реализаций(In particular, there are four focus implementation areas):

- Физическое Устройство USB - фрагмент аппаратных средств на конце кабеля USB, который выполняет некоторую полезную функцию конечного пользователя.

- Клиентское Программное Обеспечение - Программное обеспечение, которое выполняется на соответствующем хосте устройства USB. Это клиентское программное обеспечение обычно предоставляется операционной системой или вместе с устройством USB.

- Программное обеспечение Системы USB - Программное обеспечение, которое поддерживает USB в отдельной операционной системе. Обычно предоставляется операционной системой независимо от отдельных устройств USB или клиентского программного обеспечения.

- USB Хост Контроллер ( Сторона Хоста в Интерфейсе Шины) - аппаратные средства и программное обеспечение, которое позволяет устройствам USB быть присоединенным к хосту.

Имеются часть прав и обязательств между четырьмя компонентами системы USB (There are shared rights and responsibilities between the four USB system components). Далее в этой спецификации описываются подробности, требуемые для поддержания крепких, надежных потоков связи между функцией и ее клиентом.( The remainder of this specification describes the details required to support robust, reliable communication flows between a function and its client.)

Рисунок 5-2. Области Реализации USB

Как показано на Рисунке 5-2, простое соединение хоста с устройством требует взаимодействия между рядом уровней и объектов. Уровень Интерфейса Шины USB обеспечивает физическую/сигнальную/пакетную связь между хостом и устройством. Уровень Устройства USB -это взгляд на программное обеспечение Системы USB которое выполняет внутренние операций шины USB с устройством.(The USB Device Layer is the view the USB System software has for performing generic USB operations with a device.) Функциональный Уровень предоставляет дополнительные возможности хосту через соответственно связанный с ним уровень клиентского программного обеспечения. В пределах  уровня Устройства USB и Функционального уровня, вид связи логический, а чтобы выполнить передачу данных, фактически, используется  Уровень Интерфейса USB Шины, (The USB Device and Function layers each have a view of logical communication within their layer that actually uses the USB Bus Interface Layer to accomplish data transfer.)

Физический вид связи USB как описано в Главах 6, 7, и 8 связан с логическим видом связи, представленным в Главах 9 и 10. Эта глава описывает те ключевые концепции, которые необходимы разработчикам USB и должны читаться всеми перед переходом к тем частям спецификации, в которых они найдут подробности относящиеся к конкретно их изделию.

Чтобы описывать и управлять связью USB, важно рассмотреть следующие концепции :

- Топология Шины: В Разделе 5.2 представлены первостепенные(primary) физические и логические компоненты USB и как они взаимодействуют.

- Модели Потоков Связи: Разделы 5.3 до 5.8 описывают, как потоки осуществляют связь между хостом и устройствами в USB и определяются четыре типа передач в USB.

- Управление Доступом к Шине: Раздел 5.9 описывает, как происходит управление внутри хоста доступом к шины при поддержании широкого диапазона потоков связи к устройствам USB.

- Специальное Рассмотрение Изохронных Передач: Раздел 5.10 представляет возможности USB при работе со специальными устройствами, которые требуют изохронные передачи данных. Разработчики Устройств не требующих изохронные передачи могут не  читать Раздел 5.10.

## Топология Шины

Имеются четыре основных части в топологии USB:

- Хост и Устройства: Первичные компоненты системы USB.

- Физическая Топология: Как соединены элементы USB .

- Логическая Топология: роли и обязательства различных элементов USB и как в USB появляется вид хоста и устройства.

- Клиентское программное обеспечение взаимодействия функций: Как клиентское программное обеспечение и связанные с ним интерфейсы функции на устройстве USB видят друг друга.( Client software to function relationships:  How client software and its related function interfaces on a USB device view each other)

### Хост USB

Логический состав хоста показан на Рисунке 5-3:

- Хост контроллер USB

- Полное программное обеспечение системы USB (USB драйвер, драйвер хост контроллера, и программное обеспечение хоста)

- Клиент

Рисунок 5-3. Состав Хоста

USB хост занимает уникальную позицию как объект координирования USB. В дополнение к особой физической позиции, хост имеет специфические обязательства что касается USB и подключенных устройств.  Хост контролирует весь доступ к USB. Устройство USB получает доступ к шине только, когда доступ ему предоставит хост.(A USB device only gains access to the bus by being granted access by the host) Хост также ответственен за текущий контроль(monitoring) топологии USB.

Для полного рассмотрения хоста и режимов его работы, обратитесь к Главе 10, USB Хост: Программное обеспечение и оборудование.

### Устройства USB

Логический состав физического устройства USB показан на Рисунке 5-4:

- Интерфейс шины USB

- Логическое устройство USB

- Функция

Физические устройства USB обеспечивают хост дополнительными функциональными возможностями. Широко изменяются типы функциональных возможностей, обеспечиваемых  устройствами USB(The types of functionality provided by USB devices vary widely). Однако, все логические устройства USB представляют тот же самый базисный интерфейс на хост.( However, all USB logical devices present the same basic interface to the host) Это позволяет хосту управлять тем же самым способом соответствующими аспектами USB в различных видах устройств USB( This allows the host to manage the USB-relevant aspects of different USB devices in the same manner).

Чтобы помогать хосту в идентификации и конфигурировании устройства USB, каждое устройство несет и сообщает информация связанную с конфигурацией. Часть сообщаемой информации общая для всех логических устройств. Другая информация специфическая и связана с функциональными возможностями, которые обеспечиваются устройством. В деталях формат этой информации изменяется в зависимости от того к какому класс устройств принадлежит устройство.

Для более детального рассмотрения устройства  USB, обратитесь к Главе 9, Каркас(Framework) Устройства USB.

Рисунок 5-4. Состав Физического Устройства

### Физическая Топология Шины

Устройства USB физически соединены с хостом через звездообразную уровневую топологию, как показано на Рисунке 5-5.  Присоединение точек USB обеспечивается специальным устройством USB, известного как концентратор. Дополнительные точки присоединения, обеспечиваемые концентратором называются портами. В хост внедрен концентратор называемый корневым концентратором. Хост обеспечивает один или более присоединеных пунктов через корневой концентратор. Устройства USB, которые обеспечивают хост дополнительными функциональными возможностями известны как функции. Чтобы предотвращать круговые присоединения, принято упорядочивание уровней,эта задача возложена на звездообразную топологию USB. Это приводит к древовидной конфигурации, иллюстрируемой Рисунком 5-5.

Рисунок 5-5. Физическая Топология USB Шины

Несколько функции могут быть упакованы вместе, что выглядит как одино физическое устройство. Например, клавиатура и шаровой указатель(trackball) могли бы быть объединенs в один пакет. Внутри пакета, каждая из функций постоянно присоединена к концентратору, он называется  - внутренний концентратор, который соединен с USB. Когда множество функций объединены с концентратором в один пакете, они упоминаются как составное устройство. Для хоста составное устройство - тоже что отдельный концентратор с множеством присоединенных функций. Рисунок 5-5 также иллюстрирует составное устройство.

### Логическая Топология Шины

В то время как устройства физически присоединяются к USB в виде уровневой звездообразной топологии, хост связывается с каждым логическим устройством, как будто оно было непосредственно подсоединено к корневому порту. Это создает логический вид, иллюстрируемый Рисунком 5-6, который соответствует физической топологии, показанной на Рисунке 5-5. Концентраторы - также логические устройства, но они не показаны на Рисунке 5-6 для упрощения изображения. Даже при том, что хост и логические устройства при работе используют этот логический вид, хост имеет информацию о физической топологии, для поддержания обработки удаления концентраторов.(Even though most host/logical device activities use this logical perspective, the host maintains an awareness of physical topology to support processing the removal of hubs.)  Когда концентратор удален, все устройства, присоединенные к концентратору должны быть удалены из логического вида топологии хоста. Более полное описание концентраторов может быть найдено в Главе 11, Спецификации Концентратора.

Рисунок 5-6. Логическая Топология USB Шины

### Взаимосвязь Клиентского Программного Обеспечения и Функций

Даже при том, что физическая и логическая топологии USB отражают общедоступнный характер(shared nature) шины, клиентское программное обеспечение (КПО) управляющее интерфейсом функции USB видит только тот интерфейс(ы), который представляет для него интерес. Клиентское программное обеспечение функций USB должно использовать программного обеспечения програмных интерфейсов USB, чтобы управлять своими функциями, в противоположность непосредственному управлению своими функциями через память или доступ Ввода-Вывода как в других шинах (например, PCI, EISA, PCMCIA, и т.д.)(Client software for USB functions must use USB software programming interfaces to manipulate their functions as opposed to directly manipulating their functions via memory or I/O accesses as with other buses). В течение операции, клиентское программное обеспечение должно быть независимым от других устройств, которые могут быть подсоединены к USB. Это позволяет проектировщику устройства и клиентского программного обеспечения сосредотачиваться на подробностях проекта взаимодействия аппаратных средств / программного обеспечения. Рисунок 5-7 иллюстрирует вид проектировщика устройства на взаимодействие клиентского программного обеспечения и функций USB в отношении логической топологии USB изображенной на Рисунке 5-6

Рисунок 5-7. Взаимосвязь Клиентского Программного Обеспечения и Функций

## Поток Связи в USB

USB обеспечивает сервисы связи между программным обеспечением на хосте и функциями USB. Функции могут иметь различные требования к потоку связи при взаимодействии разных клиентов с функцией(Functions can have different communication flow requirements for different client to function interactions). USB обеспечивает наиполнейшее использование шины,  позволяя функции USB разделение различных потоков связи.(USB provides better overall bus utilization by allowing the separation of the different communication flows to a USB function). Каждый поток связи использует некоторый доступ к шине  выполняя связь между клиентом и функцией. Каждый поток связи завершается в конечной точке на устройстве (Each communication flow is terminated at an endpoint on a device.) Конечные точки Устройства используются, чтобы определить вид каждого потока связи.

Диаграмма на Рисунке 5-8 показывает более детализировано Рисунок 5-2. Полное описание фактических потоков связи на Рисунке 5-2 поддерживает логическое устройство и функции уровня потока связи( The complete definition of the actual communication flows of Figure 5-8 supports the logical device and function layer communication flows). Эти фактические потоки связи пересекают несколько границ интерфейсов. Главы 6, 7, и 8 описывают механические, электрические параметры и определения интерфейса протокола “кабеля” USB. Глава 9 описывает интерфейс программирования устройства USB, который позволяет управлять устройством USB с помощью кабеля на стороне хоста.(Chapters 6, 7, and 8 describe the mechanical, electrical, and protocol interface definitions of the USB “wire.”  Chapter 9 describes the USB device programming interface that allows a USB device to be manipulated from the host side of the wire.)  Глава 10 описывает два интерфейса программного обеспечения на стороне хоста:

- Драйвер Хост Контроллера (HCD) - интерфейс программного обеспечения между USB хост контроллером и  программным обеспечением системы USB. Этот интерфейс позволяет реализовывать ряд хост контроллеров без требования того, чтобы все программное обеспечение хоста зависело от реализации любой особенности. Один Драйвер USB может поддерживать различные хост контроллеры без требуемых специфических знаний относительно реализации хост контроллера.  Разработчик хост контроллера реализует HCD, который поддерживает хост контроллер.

- Драйвер USB(USBD) - интерфейс между програмным обеспечением системы USB и клиентским программным обеспечением. Этот интерфейс обеспечивает клиентов удобными функциями для управления устройствами USB.

Рисунок 5-8. Детализированный Вид Хоста/устройства USB

Логическое устройство USB появляется в системе USB как скопление конечных точек. Конечные точки сгруппированы в наборы конечных точек, которые реализуют Интерфейс. Интерфейсы - это виды функции(Interfaces are views to the function).  Системное программное обеспечение управляет устройством, используя Заданный по Умолчанию Канал (связанный с Конечной Точкой 0). Клиентское программное обеспечение управляет Интерфейсом, используя пучек каналов(связанный с Набором Конечных Точек). Клиентское программное обеспечение требует чтобы данные перемещались в USB между буфером на хосте и конечной точкой на устройстве USB.  Хост контроллер (или устройство USB в зависимости от направления передачи) упаковывает данные при перемещении их по USB. Хост контроллер также осуществляет координацию, когда доступ к шине используется для перемещения пакета данных по USB.

Рисунок 5-9 иллюстрирует, как потоки связи - движутся по каналам между конечными точками и буферами памяти на стороне хоста. Следующие разделы описывают конечные точки, каналы, и потоки связи более подробно.

Рисунок 5-9. Поток Связи USB

Программное обеспечение на хосте связывается с логическим устройством через набор потоков связи. Набор потоков связи выбран проектировщиком(ами) программного обеспечения/аппаратных средств устройства так, чтобы требованиям к связи устройства эффективно соответствовали характеристикам передач, обеспечиваемых USB .( The set of communication flows are selected by the device software/hardware designer(s) to efficiently match the communication requirements of the device to the transfer characteristics provided by USB.)

### Конечные Точки Устройства

Конечная точка - уникально идентифицируемая часть устройства USB, которая является конечным пунктом назначения потока связи между хостом и устройством. Каждое логическое устройство USB состоит из набора независимых операционных(м/б операций) конечных точек.( Each USB logical device is composed of a collection of independently operating endpoints.) Программное обеспечение может связываться с устройством USB только через одну или более конечных точек. Каждое логическое устройство имеет уникальный адрес, назначенный системой во время присоединения устройства. Каждая конечная точка на устройстве имеет устройство (создается во время разработки), определяющее уникальный идентификатор, номер конечной точки.(Each endpoint on a device has a device (design time) determined unique identifier, the endpoint number.)  Комбинация адреса устройства и номера конечной точки позволяет однозначно обращаться к каждой конечной точке.

Конечная точка имеет характеристики, которые определяют тип требуемого сервиса передачи между конечной точкой и клиентским программным обеспечением. Конечные точки описывают себя(Endpoints describe themselves by):

- Своими требованиями по доступу к частоте/времени отклика на шине(Their bus access frequency/latency requirements)

- Своими требования к пропускной способности

- Собственным номером конечной точки

- Требованиями поведения при обработке ошибок

- Максимальным размером пакета, который конечная точка способна посылать или получать

- Типом передачи конечной точки (обратитесь к Разделу 5.4 для подробностей)

- Для bulk и изохронных типов передачи, направлением перемещения данных между конечной точкой и хостом

Конечные точки находятся в неизвестном состоянии прежде, чем они будут сконфигурированы. К конечным точкам хост не может обратиться прежде, чем они будут сконфигурированы.

#### Требования к Конечной Точке 0 (Endpoint 0 Requirements)

Все USB устройства должны иметь конечную точку с номером 0, которая используется, чтобы инициализировать, и внутренне (generically) управлять логическим устройством (например, конфигурировать логическое устройство). Конечная точка 0 обеспечивает доступ к информации о конфигурации устройства и предоставляет внутреннее состояние USB и доступ к управлению.( Endpoint 0 provides access to the device’s configuration information and allows generic USB status and control access.) Конечная точка 0 поддерживает передачи управления как определено в Разделе 5.5. Конечная точка 0 всегда сконфигурирована, если только устройство присоединено и под питанием.

#### Требования не нулевой конечной точке

Функции могут иметь дополнительные конечные точки которые требуется для их реализации.  Низко скоростные функции ограничены двумя необязательными конечными точками кроме требуемой Конечной Точки 0. Полно скоростные устройства могут иметь дополнительные конечные точки,  ограниченные только определением протокола; то есть, максимум 16 входных конечных точек и 16 конечных точек вывода.

Конечная точка не может использоваться, пока она не сконфигурирована. Конечные точки, помимо Конечной точки 0, конфигурируются как часть нормального процесса конфигурации устройства (обратитесь к Главе 9).

### Каналы

USB канал - соединение между конечной точкой на устройстве и программным обеспечением на хосте. Каналы представляют возможность перемещаться данным между программным обеспечением на хосте через буфер памяти и конечной точкой на устройстве.  Есть два различных, взаимно исключающих, режима связи в канале:

- Поток. Данные, перемещающиеся через канал не имеют никакой определенной USB структуры.

- Сообщение. Данные, перемещающиеся через канал имеют некоторую определенную USB структуру.

USB не интерпретирует содержание данных, которые она доставляет по каналу. Даже при том, что канал сообщений требует, чтобы структура данных была согласована с определением USB, содержание данных не интерпретируется USB.

Дополнительно, каналы связаны с :

- Требованием доступа на шине USB и использования пропускной способности.

- Тип передачи.

- Характеристики связанные с конечной точкой типа направление и максимальные размеры полезной нагрузки данных (The associated endpoint’s characteristics such as directional ity and maximum data payload sizes). Полезная нагрузка данных(The data payload) - данные, которые переносятся в полях данных, пакета данных внутри транзакции шины (как определено в Главе 8).

Каналы появляются, когда устройство USB сконфигурировано. Так как Конечная Точка 0 всегда сконфигурирована, как только устройство включается, всегда есть канал для Конечной Точки 0. Этот канал называется Создаваемый по Умолчанию Канал. Этот канал используется программным обеспечением системы, чтобы осуществить идентификацию устройства и определить требования к конфигурации, и сконфигурировать устройство(This pipe is used by system software to determine device identification and configuration requirements, and to configure the device). Создаваемый по Умолчанию Канал может также использоваться  специфически программным обеспечением устройства после того, как устройство сконфигурировано. Программное обеспечение системы USB сохраняет право “монопольного использования” Создаваемого по Умолчанию Канала и добивается не(!!!) использования канала другим клиентским программным обеспечением(USB system software retains “ownership” of the Default Pipe and mediates use of the pipe by other client software.)

Клиентское программного обеспечения обычно запрашивает передачу данных в канале с помощью Пакетов Запроса Ввода - Вывода (IRPs) и затем или ждет или сообщает что они завершены (A software client normally requests data transfers via I/O Request Packets (IRPs) to a pipe and then either waits or is notified when they are completed). Подробности относительно IRPs определены в операционной системе специфическим способом. Эта спецификация использует термин простого обращения к запросу идентификации клиентским программным обеспечением для перемещения данных между собой (хостом) и конечной точкой устройства в соответствующем направлении(This specification uses the term to simply refer to an identifiable request by a software client to move data between itself (on the host) and an endpoint of a device in an appropriate direction). Клиентское программного обеспечения может заставлять канал возвратить все ожидающие обработки IRPs, если это требуется. Клиентскому программному обеспечению сообщают, что IRP завершен, когда транзакции шины, связанные с ним завершены или успешно или из-за ошибок.

Если нет никаких задержанных(pending) IRPs или движения в канале, то канал неактивен и хост контроллер не будет выполнять никаких действие относительно канала; то есть, конечная точка для такого канала не будет видна любыми транзакциями шины направленными к ней. Какие либо действия будут выполняться шиной связанные с каналом тогда, когда IRPs - задержаны для этого канала.

Если в не-изохронном канале происходит условие ОСТАНОВА(STALL) (обратитесь к Главе 8) или происходят три ошибки на шине в любом пакете IRP, IRP отменяется/удаляется, все ожидающие обработки IRPs также удаляются, и никакой последующие IRPs не принимаются, пока клиентское программного обеспечения не восстановится в рабочее состояния (в зависимости от способа заложенного при разработки) и подтвердит ОСТАНОВ(STALL) или условие ошибки через вызов USBD. Соответствующее состояние информирует клиентское программного обеспечения касательно специфического результата IRP для версий ошибки ОСТАНОВА (обратитесь к Главе 10)(An appropriate status informs the software client of the specific IRP result for error versus STALL ).  Поведение при изохронном канале описано в Разделе 5.6.

IRP может требовать, чтобы несколько полезных нагрузок данных чтобы переместить данные клиента по шины (An IRP may require multiple data payloads to move the client data over the bus). Все данные заказанные IRP разбиваются на пакеты, все кроме последнего будут иметь максимально возможный размер пакета, последний содержит остаток от полного IRP. Рассмотрим описание каждого специфического типа передачи более подробно. Для такого IRP, короткие входные пакеты (то есть, меньшие, чем максимально установленый размер полезной нагрузки данных) полностью не заполняются,  IRP буфер данных может иметь одно из двух возможных значений в зависимости от того что ожидает клиент(For such an IRP, short packets (i.e., less than maximum sized data payloads) on input that do not completely fill an IRP data buffer can have one of two possible meanings depending upon the expectations of a client).

- Клиент может ожидать переменную с размером данных в IRP(A client can expect a variable sized amount of data in an IRP). В этом случае, короткий пакет, который не заполнит буфер данных IRP может использоваться просто как межзонный(inband) разделитель, чтобы указать “ конец модуля данных”.(In this case, a short packet that does not fill an IRP data buffer can be used simply as an inband delimiter to indicate “end of unit of data.” ) IRP нужно удалить без ошибки, и хост контроллер должен перейти к следующему IRP.

- Клиент может ожидать определенное по размеру количество данных. В этом случае, короткий пакет, который не заполнит буфер данных IRP - индицирует ошибку. IRP нужно удалить, канал должен быть остановлен, и любые задержанные IRPs связанные с каналом должны также удаляться.

Так как хост контроллер должен вести себя по-разному в двух случаях и он не может знать сам какой способ поведения выбрать для данного IRP, поэтому возможно указать в IRP желаемое поведение клиента.

Конечная точка может сообщать хосту, что она занята, отвечая NAK. NAKs не используются как условие удаления при возврате IRP клиентскому программному обеспечению.(NAKs are not used as a retire condition for returning an IRP to a software client.) Можно столкнуться с любом числом NAKs в течении обработки данного IRP. Ответ NAK не означает ошибку в транзакции и не считается одной из трех ошибок, описанных выше.

#### Потоки в каналах

Потоки в каналах поставляют данные как часть пакета данных транзакций шины не приводя содержание данных к структуре требуемой USB (Stream pipes deliver data in the data packet portion of bus transactions with no USB required structure on the data content). Данные поступившие в один конец потока в канале, выходят с другой стороны в том же самом порядке(FIFO). Потоки в каналах - всегда направлены  в одну сторону в своем потоке связи( Stream pipes are always unidirectional in their communication flow).

Данные, движущиеся через поток в канале ожидают взаимодействия, что в USB задумано как один клиент (Data flowing through a stream pipe is expected to interact from what USB believes is a single client.) Программное Обеспечение Системы USB не требуется при обеспечении синхронизации между множеством клиентов, которые могут использовать один и тот же поток в канале. Данные, предаваемые потоком в канале перемещаются через канал в последовательном порядке: "первым пришел", "первым вышел".

Поток в канале к устройству связан с одним номером конечной точки устройства в соответствующем направлении (то есть, соответствуя Входному(IN) или выходному(OUT) маркеру, как определено уровнем протокола). Номер конечной точки устройства для противоположного направления может использоваться для некоторого другого потока в канале к устройству.

Потоки в канале поддерживают следующие типы передачи bulk, изохронный, и прерывания, объясняемые ниже.

#### Каналы Сообщений

Каналы Сообщений взаимодействуют с конечной точкой не так, как потоки в каналах. Сначала, хост посылает запрос устройству USB. Этот запрос сопровождается передачей(ами) данных в соответствующем направлении. В заключение, следует несколько позже стадия состояния являющаяся ответом от конечной точки(Finally, a status stage follows at some later time by a response from the endpoint.) Чтобы разместить образец запроса/данных/состояния, каналы сообщений делают поток связи структурированным, что позволяет командам быть достоверно идентифицированными и сообщенными (In order to accommodate the request / data / status paradigm, message pipes impose a structure on the communication flow which allows commands to be reliably identified and communicated). Каналы Сообщений позволяют потоку связи иметь два направления, хотя в потоке связи может преобладать и одно направление. Создаваемый по умолчанию канала с Конечной точки 0, является всегда каналом сообщений.

Программное обеспечение системы USB гарантирует, что множество запросов не будут одновременно посланы конечной точке. Во время обращения к конечной точке требуется только один сервис запроса сообщения(An endpoint is only required to service a single message request at a time per endpoint). Несколько клиентских программных обеспечений на хосте могут делать запросы через Создаваемый по умолчанию канал, но они посылают их конечной точке в порядке "первым пришел", "первым вышел". Конечная точка может управлять потоком информации при перемещении данных и фазами состояния, основанных на способности ответить на транзакции хоста (обратитесь к Главе 8 для более подробного ознакомления)(An endpoint can control the flow of information during the data and status stages based on its ability to respond to the host transactions).

Конечной точке обычно не будет послано следующее сообщение от хоста, пока обработка текущего сообщения в конечной точке не будет завершено. Однако, имеются условия ошибки, в следствии чего передача сообщения может быть прервана хостом, и конечной точке может быть послано новое сообщение преждевременно (в зависимости от планов ). В зависимости от планов программного обеспечения, управляющего каналом сообщения, при ошибке в некоторой части IRP удаляется текущий IRP и все поставленные в очередь IRPs. Клиентскому программному обеспечению, которое запросило IRP, сообщают о завершении IRP с индикацией соответствующей ошибки.

Канал сообщений к устройству требует один номер конечной точки устройства в обоих направлениях (Входные(IN) и Выходные(OUT) маркеры). USB не позволяет каналу сообщений быть связанным с различными номерами конечной точки для каждого направления.

Каналы Сообщений поддерживают передачи типа управления, объясняемые ниже.

## Типы Передачи

Данные USB транспортируются по каналу между буфером памяти, связанным с клиентским программным обеспечением на хосте и конечной точкой на устройстве USB. Данные, транспортируемые каналами сообщений имеют структуру определенную USB, но USB позволяет устройству транспортировать специфические структуры данных внутри данных сообщения определенного полезной нагрузкой USB (Data transported by message pipes is carried in a USB defined structure, but USB allows device specific structured data to be transported within the USB defined message data payload.)  USB также определяет что данные, перемещаемые по шине - упакованы в любом канале (поток или сообщение), но в конечном счете форматирование и интерпретация данных, транспортируемых в полезной нагрузке данных транзакции шины - обязанность клиентского программного обеспечения и функции использующей канал. Однако, USB обеспечивает различные типы передачи, которые оптимизированы, чтобы более близко соответствовать требованиям сервиса клиентского программного обеспечения и функции использующей канал. IRP использует один или большее количество транзакций шины, чтобы переместить информацию между клиентским программным обеспечением и функцией.

Каждый тип передачи определяет различные характеристики включения потока связи:

- Формат данных, наложенный USB

- Направление потока связи

- Ограничения на размер пакета

- Ограничения на доступ к шине

- Требуемая последовательность данных (Required data sequences)

Проектировщики устройства USB выбирают возможности конечных точек устройства.  Когда установлен канал для конечной точки, большинство характеристик передачи канала уже определены и остаются фиксированными в течении времени существования канала.  Характеристики передачи, которые могут изменяться,  описаны для каждого типа передачи.

USB определяет четыре типа передачи:

- Передача Управления - Пакетная, не-периодическая, программное обеспечение хоста инициализирует связь как запрос/ответ, обычно используется для таких операций как команда/состояние (Bursty, non-periodic, host software initiated request/response communication typically used for command/status operations).

- Изохронная Передача - Периодическая, непрерывная связь между хостом и устройством, обычно используется для соответствующей времени информации.  Этот тип передачи также сохраняет концепцию времени, скрытого в данных. Однако это не означает, что доставка таких данных всегда критична по времени.

- Передача Прерывания - Мало данных, не-периодическая, низко частотная, ограниченное время отклика, устройство использует инициализированную связь, обычно чтобы сообщить хосту о том какие сервисы нужны устройству.

- Bulk Передача - Не-периодическая, связь большими пакетами, обычно используется для данных, которые могут использовать любую доступную пропускную способность и также могут быть отсрочены пока не будет доступна нужная пропускная способность.

Каждый тип передачи описан подробнее в следующих четырех главных разделах. Данные для любого IRP несет поле данных пакета данных как описано в Разделе 8.4.3. Глава 8 также описывает подробности протокола, которые затрагивают использование каждого специфического типа передачи.

## Передачи Управления

Передачи Управления позволяют иметь доступ к различным частям устройства. Передачи Управления предназначены, чтобы поддерживать такие типы потоков связи как конфигурация/команда/состояние между клиентским программным обеспечением и функцией. Передача управления состоит из установки транзакции шины, перемещающей информацию запроса от хоста к функции, из нуля или более транзакций данных, посылающих данные в направлении, обозначенном транзакцией установки, и состоянии транзакции, возвращающей информацию о состоянии от функции к хосту (A control transfer is composed of a setup bus transaction moving request information from host to function, zero or more data transactions sending data in the direction indicated by the setup transaction, and a status transaction returning status information from function to host). Транзакция состояния возвращает “успех”("success"), когда конечная точка успешно завершила обработку запрошенной операции. Раздел 8.5.2 описывает, подробности того как используются пакеты, транзакции шины, и последовательности транзакций, чтобы выполнить передачу управления. Глава 9 описывает подробности определенных USB шиной кодов команд .

В каждом устройстве USB требуется, реализовать Конечную точку 0 с типом передачей управления. Эта конечная точка используется программным обеспечением системы USB как канал управления. Каналы управления обеспечивают доступ к конфигурации устройства USB, состоянию, и управляющей информации(control information). Функция может обеспечивать конечные точки дополнительными каналами управления для собственных нужд реализации( A function can provide endpoints for additional control pipes for its own implementation needs).

USB каркас устройства (обратитесь к Главе 9) определяет стандарт, класс устройства, или запросы определяемые продавцом, которые могут использоваться, чтобы управлять состоянием устройства. Также определены дескрипторы, которые можно использовать для хранения различной информации относительно устройства. Передачи управления обеспечивают транспортный механизм доступа к дескрипторам устройства и создания запросов устройства, которые управляют его поведением (Control transfers provide the transport mechanism to access device descriptors and make requests of a device to manipulate its behavior).

Передачи Управления осуществляются только по каналам сообщения. Следовательно, потоки данных, использующие передачи управления должны твердо придержаться определяемой USB структуре данных как описано в Разделе 5.5.1.

USB подсистема будет направлять “самые большие усилия” на то, чтобы поддерживать доставку передач управления между хостом и устройствами. Функции и клиентское программное обеспечение не могут запрашивать специфическую частоту доступа к шине или пропускную способность для передач управления. Программное обеспечение системы USB может ограничивать доступ к шине и пропускную способность, которую может пожелать устройство для передач управления. Эти ограничения определены в Разделе 5.5.3 и Разделе 5.5.4.

### Формат данных

Пакет установки имеет определенную USB структуру, которая размещает в пакете минимальный набор команд, требуемых для осуществления связи между хостом и устройством. Определение структуры допускает расширение определяемое продавцом для специфических команд устройства. Транзакции данных после установки не имеют никакой определенной USB структуры. Состояние транзакции также имеет определенную USB структуру. Специфические определения установки/данных передачи управления описаны в Разделе 8.5.2 и Главе 9.

### Направление

Передачи Управления обеспечиваются двунаправленным потоком связи по каналам сообщений.

### Ограничения на Размер Пакета

Конечная точка для передач управления определяет максимальный размер полезной нагрузки данных, который конечная точка может принимать из шины или передавать в шину. USB определяет допустимые максимальные размеры полезной нагрузки данных управления для полно скоростных устройств, размер может быть только 8, 16, 32, или 64 байта. Низко скоростное устройство ограничено в размере полезной нагрузки данных, максимум 8 байтов. Этот максимум применяется к полезным нагрузкам данных пакетов данных следующих после установки; то есть, размер определен для поля данных пакета как определено в Главе 8, не включая информацию требуемую другими протоколами. Пакет установки всегда 8 байтов.  Конечная точка управления всегда использует MaxPacketSize для полезных нагрузок данных.

Требуется, чтобы все конечные точки управления после сброса поддерживали максимальную полезную нагрузку данных управления в размере 8 байт (All control endpoints are required to support a control data payload maximum size of 8 bytes after reset).  Конечная точка может быть разработана так, чтобы поддерживать больший максимальный размер полезной нагрузки данных. Такая конечная точка сообщает в информации о конфигурации значение максимального размера полезной нагрузки данных. USB не требует, чтобы полезные нагрузки данных, которые передаются были точно максимального размера; то есть, если полезная нагрузка данных - меньше чем максимум, не нужно дополнять ее до максимального размера.

Все хост контроллеры требуют поддержания максимальной полезной нагрузки данных в размере 8, 16, 32, и 64 байт, для полно скоростных конечных точек управления и только максимальной полезной нагрузки данных в размере 8 байтов для низких скоростных конечных точек управления. Хост контроллер не требует поддержания больших или меньших размеров максимальной полезной нагрузки данных.

Во время конфигурации, программное обеспечение системы USB читает максимальный размер полезной нагрузки данных конечной точки и гарантирует, что не будет послана никакая полезная нагрузка данных которая больше чем обеспечиваемый размер конечной точкой . Хост будет всегда использовать максимальный размер полезной нагрузки данных по крайней мере 8 байтов.

Конечная точка должна всегда передавать полезные нагрузки данных с полем данных меньшем или равным MaxPacketSize конечной точки (обратитесь к Главе 9). Когда передача управления состоит из большего количества данных чем, возможно передать в одной полезной нагрузке данных с текущим установленным максимальным размером, все полезные нагрузки данных требуются установление максимального  размера кроме последней полезной нагрузки данных, которая будет содержать остающиеся данные. Если конечная точка хочет передавать меньшее количество данных чем ожидает клиентское программное обеспечение, преждевременная, меньшая чем максимально установленная по размеру полезная нагрузка данных будет получена хост контроллером.( If an endpoint wants to transmit less data than expected by the client software, a premature, less than maximum sized data payload will be received by the host controller.) Эта преждевременная, меньшая чем максимально установленный размер, полезная нагрузка данных заставляет хост контроллер продвигаться к состоянию транзакции вместо того, чтобы продолжить с другой транзакцией данных или остановить канал как было описано в Разделе 5.3.2.( This premature, less than maximum sized data payload causes the host controller to advance to the status transaction instead of continuing on with another data transaction or else stall the pipe as was outlined in Section 5,3,2.) Если полезная нагрузка данных получена, которая больше чем ожидалось, IRP для передачи управления будет прервана/удалена, и канал остановит будущие IRPs, пока условие не будет исправлено и подтверждено (If a data payload is received that is larger than that expected, the IRP for the control transfer will be aborted / retired and the pipe will stall future IRPs until the condition is corrected and acknowledged).

### Ограничения Доступа к Шине

Передачи Управления могут использоваться полно скоростными и низко скоростными устройствами USB.

Конечная точка не имеет никакого способа указать желаемую частоту доступа к шине для канала управления. USB уравновешивает требования доступа к шине всех каналов управления и специфических отложенных IRPs, чтобы потратить “самые большие усилия”, при доставки данных между клиентским программным обеспечением и функциями (USB balances the bus access requirements of all control pipes and the specific IRPs that are pending to provide “best effort” delivery of data between client software and functions).

USB требует, чтобы часть каждого кадра была зарезервирована, чтобы быть доступной для использования передачами управления следующим образом (USB requires that part of each frame be reserved to be available for use by control transfers as follows):

- Если предпринятые( are attempted) передачи управления (в зависимом от реализации режима) потребляют меньше чем 10 %  времени кадра, оставшееся время может использоваться, чтобы поддерживать bulk передачи (обратитесь к Разделу 5.8).

- Передача управления, которая была предпринята и должна быть повторена, может быть повторена в текущем или будущем кадре; то есть, не надо посылать требование, чтобы осуществить повторение в том же самом кадре (A control transfer that has been attempted and needs to be retried can be retried in the current or a future frame; i.e., it is not required to be retried in the same frame).

- Если имеется больше передач управления чем зарезервированного времени, но имеется дополнительный кадр времени, который не используется передачами типа изохронных или прерываний, хост контроллер может перемещать дополнительные передачи управления, когда они есть(If there are more control transfers than reserved time, but there is additional frame time that is not being used for isochronous or interrupt transfers, a host controller may move additional control transfers as they are available).

- Если имеется слишком много отложенных передач управления чем доступных кадров времени,  управляющие передачи выбираются для перемещения в шине как соответствующие (If there are too many pending control transfers than available frame time, control transfers are selected to be moved over the bus as appropriate.)

- Если имеются задержки передач управления для нескольких конечных точек, передачи управления для различных конечных точек выбраются согласно справедливой стратегии доступа(fair access policy), которая зависит от реализации хост контроллера.

- Транзакция передачи управления, которая часто повторяется, не должна ожидать пропуска, несправедливо участвуя в кадре времени (A transaction of a control transfer that is frequently being retried should not be expected to consume an unfair share of the frame time).

Эти требования позволяют передачи управления между хостом и устройствами регулярно перемещаться в шине с "самым большим эфектом".

Все передачи управления задержанные в системе борются за одно и то же самое доступное время шины. Из-за этого, время шины выделенное для передач управления к специфической конечной точке, может быть изменено программным обеспечением системы USB, по своему усмотрению. ( Because of this, the bus time made available for control transfers to a particular endpoint can be varied by USB system software at its discretion.) Конечная точка и клиентское программное обеспечение не могут присвоить специфическую скорость обслуживания для передач управления (An endpoint and its client software cannot assume a specific rate of service for control transfers). Время шины выделенное клиентскому программному обеспечению и конечной точке, может быть изменено, поскольку другие устройства вставляются и удаляются из системы, а также поскольку передачи управления запрашиваются другими конечными точками устройства.

Частота шины и время кадра ограничивают максимальное число успешных передач управления, внутри кадра для любой системы USB, до менее чем 29 при полно скоростной 8 байтовой полезной нагрузки данных или менее  четырех при низко скоростной 8 байтовой полезной нагрузки данных. Таблица 5-1 содержит информацию относительно различного размера полно скоростных передач управления и максимального числа передач, возможных в кадре. Эта таблица была сгенерирована, принимая транзакцию стадии данных состояния нулевой длины и одну транзакцию стадии данных (This table was generated assuming zero length status data stage transaction and one data stage transaction). Таблица иллюстрирует возможную мощность двух полезных нагрузок данных меньших или равных размеру максимально допустимой полезной нагрузки данных (The table illustrates the possible power of two data payloads less than or equal to the allowable maximum data payload sizes).

Table 5-1.  Ограничения передачи в полно скоростном режиме

Сохранение 10 % кадра для передач управления означает, что в системе с  полностью распределенным времением шины, все полно скоростные передачи управления в системе борятся за номинальные три передачи управления в кадре (The 10% frame reservation for control transfers means that in a system with bus time fully allocated, all full speed control transfers in the system contend for a nominal three control transfers per frame). Так как подсистема USB дополнено использует передачи управления в целях конфигурации любых других передач управления , другое клиентское программное обеспечение может запрашивать, данное клиентское программного обеспечение, и функция не должна ожидать, а использовать эту же полную пропускную способность для собственных целей управления.(Since the USB subsystem uses control transfers for configuration purposes in addition to whatever other control transfers other client software may be requesting, a given software client and its function should not expect to be able to make use of this full bandwidth for its own control purposes. ) Хост контроллеры также свободны, при определении того как индивидуальные транзакции шины для специфических передач управления перемещаются поверх шины внутри и поперек кадров(Host controllers are also free to determine how the individual bus transactions for specific control transfers are moved over the bus within and across frames.) Конечная точка могла бы видеть все транзакции шины для передачи управления внутри того же самого кадра или распространяться поперек нескольких разобщенных кадров. (An endpoint could see all bus transactions for a control transfer within the same frame or spread across several discontiguous frames.) В заключение, хост контроллер, по различным причинам реализации, не способен обеспечить теоретическое максимальное число передач управления в кадре. (Finally, a host controller, for various implementation reasons, may not be able to provide the theoretical maximum number of control transfers per frame.)

И полно скоростная и низко скоростная передача управления, борются за то же самое доступное время кадра. Низко скоростные передачи управления просто тратят больше времени при передачи. Таблица 5-2 содержит информацию относительно различного размера низко скоростных передач управления и максимального числа передач, возможных в кадре. Также для обеих скоростей, передача управления составлена из нескольких пакетов, пакеты могут быть распространены более чем в нескольких кадрах, которые разделят требуемое время шины, между несколькими кадрами. (Also for both speeds, since a control transfer is composed of several packets, the packets can be spread over several frames to spread the bus time required across several frames.)

Таблеца 5-2.  Передача управляющих сообщений в медленном режиме

### Последовательности Данных

Передачи Управления требуют, чтобы транзакция установка шины была послана с хоста на устройство, для описания типа доступа управления, который устройство должно выполнить. Транзакция установка сопровождается нулем или более транзакцией управляющих данных, которые несут специфическую информацию для запрошенного доступа. В заключение, транзакция состояния завершает передачу управления , и позволяет конечной точке возвращать состояние передачи управления клиентскому программному обеспечению. После того, как завершается транзакция состояния передачи управления , хост может переходить к следующей передаче управления конечной точки. Как описано в Разделе 5.5.4, эта следующая передача управления будет перемещаться в шине в зависимости от реализации хост контроллера время в последствии определенное(As described in Section 5,4,4, this next control transfer will be moved over the bus at some host controller implementation defined time in the future).

Конечная точка может быть занята для номера кадра определенного устройством при передвижении транзакций данных и состояния передачи управления (The endpoint can be busy for a device specific numbers of frames during the data and status transactions of the control transfer). В течение этого времени, когда конечная точка указывает, что она занята (обратитесь к Главе 8 и Главе 9 для подробностей), хост повторит транзакцию в более позднее время.(During these times when the endpoint indicates it is busy (refer to Chapter 8 and Chapter 9 for details), the host will retry the transaction at a later time.)

Если транзакция установка получена конечной точкой прежде, чем завершена предварительно инициализированная передача управления, устройство должно прервать текущую передачу/операцию и обработать новую транзакцию установки управления.  Обычно транзакция установки не должна быть послана перед завершением предыдущей передачи управления.Однако, если передача прервана, например, из-за ошибок на шине, хост может посылать следующую транзакцию установки преждевременно в зависимости от переспектив конечной точки.

После столкновения с условием ОСТАНОВ(STALL) или с ошибкой обнаруженной хостом, управляющей конечной точке позволяется восстановиться, принимая следующий установочный PID; то есть, восстановление через некоторый другой канал не требуется для конечных точек управления, но могут требоваться в реализации некоторых других. (After a STALL condition is encountered or an error is detected by the host, a control endpoint is allowed to recover by accepting the next setup PID; i.e., recovery actions via some other pipe are not required for control endpoints, but may be required by implementation for some.) Для Создаваемого по Умолчанию Канала (Конечная точка 0), сброс устройства (USBD) будет в конечном счете требоваться, чтобы очистить ОСТАНОВ(STALL) или условие ошибки, если следующий установочный PID не принят.(For the Default Pipe (Endpoint 0), a device reset (by USBD) will ultimately be required to clear the STALL or error condition if the next setup PID is not accepted.)

USB обеспечивает здравое(robust) обнаружение ошибок, восстановление/повторная передача для ошибок, которые происходят в течении передач управления. Передатчики и приемники могут оставаться синхронизированными что касается того, где они находятся в передачи управления и восстанавливаются с минимальным усилием.(Transmitters and receivers can remain synchronized with regard to where they are in a control transfer and recover with minimum effort.) Повторная передача данных и пакеты состояния могут быть обнаружены приемником через индикаторы повторения данных в пакете.(Retransmission of data and status packets can be detected by a receiver via data retry indicators in the packet.) Передатчик может достоверно определить, что соответствующий приемник успешно принял переданный пакет по возвращению информации о пакете в квитировании. Протокол учитывает различие повторно переданного пакета от первоначального пакета но только не для пакета установки управления. (The protocol allows for distinguishing a retransmitted packet from its original packet except for a control setup packet).Пакет Установки может быть повторно передан из-за ошибки передачи; однако, пакеты установки не могут указать, что пакет -это оригинал или повторенная передача.

## Изохронные Передачи

В не-USB среде, изохронные передачи имеют тесную связь с постоянной скоростью и терпимыми к ошибкам передачами. В USB среде, запрашивая изохронный тип передачи запросчик обеспечивается следующим:(In the USB environment, requesting an isochronous transfer type provides the requester with the following)

- Гарантируемый доступ к пропускной способности USB с ограниченным временем отклика

- Пока канал обеспечивается  данными, гарантируется постоянная скорость передачи данных через канал

- В случае неудачной поставки из-за ошибки, никаких повторении поставки данных не предпринимается

В то время как изохронный тип передачи USB разработан для поддержки изохронных источников и адресатов,но не требуется, чтобы программное обеспечение, использующее этот тип передачи фактически было изохронно, в порядке использования этого типа передачи. (While the USB isochronous transfer type is designed to support isochronous sources and destinations, it is not required that software using this transfer type actually be isochronous in order to use the transfer type) Раздел 5.10 предоставляет больше подробностей о специальных рассмотрениях обработки изохронных данных в USB.

### Формат данных

USB не налагает никаких ограничений на структуру содержащую данные в потоке связи для изохронных каналов.

### Направление

Изохронный канал - это поток в канале и, следовательно, всегда однонаправлен. Описание конечной точки показывает, является ли поток связи данного изохронного канала от хоста или к хосту. Если устройство требует двунаправленного изохронного потока связи, должны использоваться два изохронных канала, один в каждом направлении.

### Ограничения на Размер Пакета

Конечная точка в данной конфигурации для изохронного канала определяет максимальный размер данных в полезной нагрузки, которая может их передать/получить (An endpoint in a given configuration for an isochronous pipe specifies the maximum size data payload that it can transmit/receive). Программное обеспечение системы USB использует эту информацию во время конфигурации, чтобы гарантировать, что имеется достаточно времени шины, чтобы разместить эту максимальную полезную нагрузку данных в каждом кадре. Если имеется достаточно времени шины, для максимальной полезной нагрузки данных, конфигурация устанавливается; если нет, конфигурация не устанавливается. (If there is sufficient bus time for the maximum data payload, the configuration is established; if not, the configuration is not established.) Программное обеспечение системы USB не корректирует максимальный размер полезной нагрузки данных для изохронного канала, как это делалось для канала управления. Изохронный канал может просто или поддерживаться или не поддерживаться в данной конфигурации подсистемы USB.

USB ограничивает максимальный размер полезной нагрузки данных 1023 байтами для каждого изохронного канала. Таблица 5-3 иллюстрирует информация о различных  размерах и максимального числа транзакций, возможных в кадре. Таблица 5-3 содержит информацию относительно различного размера изохронных транзакций и максимального числа транзакций, возможных в кадре

Таблица 5-3. Ограничения Изохронных Транзакции

Любая транзакция данного изохронного канала не должна быть точно максимального размера, определенного для конечной точки. Размер полезной нагрузки данных определен передатчиком (клиентским программным обеспечением или функцией) и может изменяться как требуется от транзакции к транзакции. Конечная точка может использовать необязательный стандартный типовой заголовок USB, чтобы указать, где в выборке(sample) потока начинается этот пакет. Это позволяет приемнику оправляться от пакетов, потерянных из-за ошибок. USB гарантирует, что любой размер предоставленный хост контроллеру,  будет передан по шине.( USB ensures that whatever size is presented to the host controller is delivered on the bus.) Фактический размер полезной нагрузки данных определен передатчиком данных и может быть меньше чем ранее оговоренный максимальный размер. Ошибки шины могут изменять фактический размер,что замечает приемник.(Bus errors can change the actual size seen by the receiver.) Однако, эти ошибки могут быть обнаружены или по ЦКИ(CRC) данных или с помощью знаний приемника об ожидаемом размере любой транзакции.

### Ограничения Доступа к Шине

Изохронные передачи могут использоваться только полно скоростными устройствами.

USB требует, чтобы не больше, чем 90 % любого кадра были распределены для периодической (изохронной и прерываний) передачи.

Конечная точка для изохронного канала не включает информацию относительно частоты доступа к шине.(An endpoint for an isochronous pipe does not include information about bus access frequency.) Все изохронные каналы обычно перемещают точно один пакет данных каждый кадр (то есть, каждую 1 мс).( All isochronous pipes normally move exactly one data packet each frame ) Ошибки на шине или задержки в планировании операционной системы клиентским программным обеспечением могут приводить к тому, что не будет перемещаемого пакета в кадре. (Errors on the bus or delays in operating system scheduling of client software can result in no packet being transferred for a frame.) В таком случае, индикация ошибки возвращается как состояние, клиентскому программному обеспечению. Устройство может также обнаружить эту ситуацию, прослеживая SOF маркеры и отмечая два SOF маркера без пакета данных для изохронной конечной точки. (A device can also detect this situation by tracking SOF tokens and noticing two SOF tokens without an intervening data packet for an isochronous endpoint.)

Частота шины и синхронизация кадра ограничивают максимальное число успешных изохронных транзакций внутри кадра для любой системы USB до менее чем 151 полно скоростной 1 байтовой полезной нагрузки данных. В заключение, хост контроллер, по различным причинам реализации, может быть не способным обеспечить теоретическое максимальное число изохронных транзакций в кадре.

### Последовательности Данных

Изохронные передачи не поддерживают повторную передачу данных при ошибках на шине. Приемник может определять, что произошла ошибка передачи.(???) Низкий уровень протокола USB не позволяет возвратить квитирование передатчику изохронного канала.  Обычно квитирование возвращается, чтобы сообщить передатчику, был ли пакет успешно получен или нет. Для изохронных передач, своевременность более важна чем правильность / перепередача, и с данным низким процентом ошибок, ожидаемых на шине, протокол, оптимизированный для приема передач, обычно устраивает. (For isochronous transfers, timeliness is more important than correctness/retransmission, and given the low error rates expected on the bus, the protocol is optimized assuming transfers normally succeed.) Изохронные приемники могут определять, были ли потери данные в течении кадра. Также, приемник может определять, сколько данных было потеряно. Раздел 5.10 описывает эти механизмы USB более подробно.

Конечная точка для изохронных передач никогда не бывает остановленной так как нет никакое квитирования, чтобы сообщить условие ОСТАНОВА(STALL). Хост и клиентское программное обеспечение никогда не может сталкиваться с таким случаем. Об ошибках сообщается как о состоянии, связанном с IRP для изохронной передачи, но изохронный канал не останавливается в случае ошибки. Если ошибка обнаружена, хост продолжает обрабатывать данные, связанные со следующим кадром передачи. Возможно ограниченное обнаружение ошибок, так как протокол для изохронных транзакций не позволяет передавать транзакции квитирования. (Limited error detection is possible since the protocol for isochronous transactions does not allow per transaction handshakes.)

## Передачи Прерывания

Тип передачи прерывания разработан, для поддержания тех устройств, которые должны нечасто сообщать небольшое количеств данных, но с ограниченными периодами обслуживания. (The interrupt transfer type is designed to support those devices that need to communicate small amounts of data infrequently, but with bounded service periods.) Запрашивая канала с типом передачи прерывания запросчик обеспечивается следующим:

- Гарантируемым максимальным периодом обслуживания канала

- Попытка повторения передачи осуществляется в следующем периоде, при случающихся иногда неудачных доставках из-за ошибки на шине

### Формат данных

USB не налагает никаких ограничений на структуру содержащую данные в потоке связи для каналов прерывания.

### Направление

Канал прерывания - это поток в канале и следовательно всегда однонаправлен. Также, канал прерывания - это только вход(input) на хост. Выходные (Output) каналы прерывания не обеспечиваются USB.

### Ограничения на Размер Пакета

Конечная точка для канала прерывания определяет размер максимальной полезной нагрузки данных, который она будет передавать. Максимально допустимый размер полезной нагрузки данных передач прерывания - 64 байта или меньше для полно скоростного режима. Низко скоростные устройства ограничены 8 байтами или меньшим размером максимальной полезной нагрузки данных. Этот максимум применяется к полезной нагрузке данных пакетов данных; то есть, определенный размер - это поля данных пакета как определено в Главе 8 не включая информацию требуемую другими протоколами. (This maximum applies to the data payloads of the data packets; i.e., the size specified is for the data field of the packet as defined in Chapter 8, not including other protocol required information.) USB не требует, чтобы пакеты данных были точно максимального размера; то есть, если пакет данных - меньше чем максимум, не требуется дополнять его до максимального размера.

Требуются чтобы все хост контроллеры имели поддержку максимальных размеров полезной нагрузки данных до 64 байт для полно скоростных конечных точек прерывания и максимальных размеров полезной нагрузки данных 8 или менее байт для низко скоростных конечных точек прерывания (All host controllers are required to have support for up to 64 byte maximum data payload sizes for full speed interrupt endpoints and 8 bytes or less maximum data payload sizes for low speed interrupt endpoints.) Не требуется чтобы хост контроллер, поддерживал размеры полезной нагрузки данных большие максимальных.

Программное обеспечение системы USB определяет максимальный размер полезной нагрузки данных, который будет использоваться для канала прерывания, во время конфигурации устройства. Этот размер остается постоянным в течение срока службы сконфигурированного устройства. Программное обеспечение USB использует максимальный размер полезной нагрузки данных, определенный во время конфигурации, для гарантирования того, что имеется достаточно времени шины, чтобы разместить эту максимальную полезную нагрузку данных в назначенном периоде. Если имеется достаточно  времени шины, канал установлен; если нет, канал не установлен. (If there is sufficient bus time, the pipe is established; if not, the pipe is not established. ) USB программное обеспечение не корректирует время шины, выделенное каналу прерывания как это имеет место для канала управления. Канал прерывания может просто или обеспечиваться или нет в данной  конфигурация подсистемы USB. Однако, фактический размер полезной нагрузки данных все еще определяется передатчиком данных и может быть меньше чем максимальный размер.

Конечная точка должна всегда передавать полезные нагрузки данных с полем данных меньшим или равным MaxPacketSize конечной точки.  Устройство может перемещать данные через канал прерывания, большие по размеру чем MaxPacketSize. Клиент программного обеспечения может принимать эти данные через IRP передачи прерывания, который требует нескольких транзакций шины не требуя полного сообщения о IRP в транзакции.(A software client can accept this data via an IRP for the interrupt transfer that requires multiple bus transactions without requiring an IRP complete notification per transaction.) Это может быть достигнуто, определением буфера, который может содержать требуемый размер данных. (This can be achieved by specifying a buffer that can hold the desired data size.) Размер буфера - несколько MaxPacketSize с некоторым остатком. Конечная точка должна передать каждую транзакцию за исключением последней как MaxPacketSize, а последнюю транзакцию как остаток. Множество транзакций данных перемещаются в шине в период, установленный для канала.

Когда передача прерывания состоит из большего количества данных чем, возможно передать в одной полезной нагрузке данных с текущим установленным максимальным размером, все полезные нагрузки данных требуются установление максимального  размера кроме последней полезной нагрузки данных, которая будет содержать оставшиеся данные. Если конечная точка хочет передавать меньшее количество данных чем ожидает клиентское программное обеспечение, преждевременная, меньшая чем максимально установленная по размеру полезная нагрузка данных будет получена хост контроллером.(If an endpoint wants to transmit less data than expected by the client software, a premature, less than maximum sized data payload will be received by the host controller.) Эта преждевременная, меньшая чем максимально установленный размер полезная нагрузка данных заставляет хост контроллер продвигаться к состоянию транзакции вместо того, чтобы продолжить с другой транзакцией данных или остановить канал как было описано в Разделе 5.3.2.(This premature, less than maximum sized data payload causes the host controller to retire the current IRP and advance to the next IRP or else stall the pipe as outlined in Section 5,3,2.) Если полезная нагрузка данных получена, более чем ожидлось, IRP для прерывания будет прервана/удалена, и канал остановит будущие IRPs, пока условие не будет исправлено и подтверждено ( If a data payload is received that is larger than that expected, the interrupt IRP will be aborted/retired and the pipe will stall future IRPs until the condition is corrected and acknowledged.)

### Ограничения Доступа к Шине

Передачи Прерывания могут использоваться полно скоростными и низко скоростными устройствами.

USB требует, чтобы не больше, чем 90 % любого кадра были распределены для периодической (изохронной и прерываний) передачи

Частота шины и синхронизация кадра ограничивают максимальное число успешных транзакций прерывания внутри кадра для любой системы USB до менее чем 108 полно скоростной 1 байтовой полезной нагрузки данных. В заключение, хост контроллер, по различным причинам реализации, может быть не способным обеспечить теоретически максимальное число изохронных транзакций на кадр

Таблица 5-4 иллюстрирует информацию о различных размерах полно скоростных транзакций прерывания и максимального числа транзакций, возможных в кадре. Таблица 5-5 иллюстрирует подобную информацию для низко скоростных транзакций прерывания.

Таблица 5-4. Ограничения Полно Скоростных Транзакций Прерывания

Конечная точка определяет, для канала прерывания, требуемый период доступа к шине. Полно скоростная конечная точка может определить требуемый период от 1 мс до 255 мс.  Низко скоростные конечные точки ограничены в выборе от 10 мс до 255 мс. Программное обеспечение USB использует эту информацию во время конфигурации, чтобы определить период, который может быть поддержан. Период обеспечиваемый системой может быть короче чем это требовало устройство, вплоть до самого короткого периода определенного USB. Клиентское программное обеспечение и устройство могут зависеть только от следующего факта, хост гарантирует, что продолжительность времени между двумя транзакциями когда нет ошибки (или второй попытки передачи транзакции) с конечной точкой будет не больше чем затребованный период.(The client software and device can only depend on the fact that the host will ensure that the time duration between two error free transactions (or two transaction attempts) with the endpoint will be no longer than the desired period.) Следует обратить внимание, что ошибки на шине могут мешать транзакциям прерывания успешно доставляться по шине и следовательно будет превышение затребованного периода.(Note that errors on the bus can prevent an interrupt transaction from being successfully delivered over the bus and consequently exceed the desired period.) Период между любыми двумя попытками передачи транзакции может измениться через какое-то время; хотя он никогда не будет превышать затребованный период, в случаях когда нет ошибки. Также, конечная точка является только опрошенной, когда клиент программного обеспечения имеет IRP для задержания передачи прерывания. (Also, the endpoint is only polled when the software client has an IRP for an interrupt transfer pending.) Если есть время шины для выполнения передачи прерывания и нет никаких задержанных IRP, конечной точке не будет дана возможность передать данные в это время.( If the bus time for performing an interrupt transfer arrives and there is no IRP pending, the endpoint will not be given an opportunity to transfer data at that time.) Если только IRP запрошен, данные будут переданы в следующем распределенном периоде. (Once an IRP is requested, its data will be transferred at the next allocated period.)

Таблица 5-5. Ограничения Низко Скоростных Транзакций Прерывания

Передачи прерывания перемещаются по USB, обращаясь к конечной точке прерывания каждый период. Хост не имеет никакого способа определить, будет ли конечная точка источник прерывание пока не будет обращения к конечной точке и запроса передачи прерывания.(The host has no way to determine whether an endpoint will source an interrupt without accessing the endpoint and requesting an interrupt transfer.)  Если у конечной точки нет никаких данных прерывания, чтобы передать когда обращается хост, она отвечает NAK. Конечная точка должна только предоставить данные прерывания, когда прерывание задержано, чтобы избежать ошибочного сообщения клиенту программного обеспечения, о завершении IRP.(An endpoint should only provide interrupt data when it has an interrupt pending to avoid having a software client erroneously notified of IRP complete. ) Полезная нагрузка данных нулевой длины - допустимая передача и может быть использована в некоторых реализациях.

### Последовательности Данных

Транзакции Прерывания могут использовать или чередующиеся данные переключения бит такие, что биты переключаются только после успешного завершения передачи или непрерывно переключающиеся данные переключения бит.(Interrupt transactions may use either alternating data toggle bits such that the bits are toggled only upon successful transfer completion or a continuously toggling of data toggle bits.) Хост в любом случае должен допускать, что устройство повинуется всем правилам квитирования/повторения как определено в Главе 8. Устройство может выбирать, чтобы всегда переключить PIDs DATA0/DATA1 так, чтобы он мог игнорировать квитирование из хоста.(A device may choose to always toggle DATA0/DATA1 PIDs so that it can ignore handshakes from the host.) Однако, в этом случае, клиентское программное обеспечение может пропускать некоторые пакеты данных, когда происходит ошибка, потому что хост контроллер интерпретирует следующий пакет как повторение пропущенного пакета.

Если условие останова обнаружено на канале прерывания из-за ошибок передачи или сигнала квитирования ОСТАНОВ(STALL),  возвращаемого из конечной точки, все задержанные IRPs удаляются. Удаление условия ОСТАНОВ(STALL) достигается вмешательством программного обеспечения по отдельному каналу управления. Это восстановление должно также сбросить данные переключения бита к DATA0 для конечной точки.(This recovery must also reset the data toggle bit to DATA0 for the endpoint.) Клиент программного обеспечения должен также вызвать Функцию USBD, чтобы сбросить данные переключения хоста к DATA0, подтвердить, и очищать условие останова на хосте.(The software client must also call a USBD Function to reset the host’s data toggle to DATA0, acknowledge, and clear the stall condition on the host.)

Транзакции Прерывания повторяются из-за ошибок, обнаруженных на шине, что воздействует на данную передачу (Interrupt transactions are retried due to errors detected on the bus that affect a given transfer.)

## Bulk Передачи

Передачи типа bulk разработан, для поддержания устройств, которые должны передать относительно большие количества данных с сильно переменными временами(high variable times), где передача может быть отсрочена, пока пропускная способность не будет доступна. Запрос канала с типом передачи bulk обеспечивает запросчика следующим:

- Доступ к USB на основании имеющейся пропускной способности (Access to the USB on a bandwidth available basis)

- Повторение передач, при случающихся иногда неудачных доставках из-за ошибки на шине

- Гарантируемая поставка данных, но никаких гарантий относительно пропускной способности или времени отклика

Передачи Bulk происходят только на основании имеющейся пропускной способности. Когда в USB много свободной пропускной способности, передачи bulk могут происходить относительно быстро; в то время как в USB мало доступной пропускной способностью, передачи bulk могут происходить(просачиваться - trickle) в течение относительно длительного периода времени.

### Формат данных

USB не налагает никаких ограничений на структуру содержащую данные в потоке связи для bulk каналов.

### Направление

Bulk канал - поток в канале и, следовательно, для данного канала всегда имеется поток связи или в хост или из хоста. Если устройство требует двунаправленного bulk потока связи, два bulk канала должны использоваться, один в каждом направлении.

### Ограничения на Размер Пакета

Конечная точка для bulk передач определяет максимальный размер полезной нагрузки данных, который конечная точка может принимать из шины или передавать в шину. USB определяет допустимые максимальные размеры полезной нагрузки bulk данных , которая может быть только 8, 16, 32, или 64 байта.(USB defines the allowable maximum bulk data payload sizes to be only 8, 16, 32, or 64 bytes.) Этот максимум применяется к полезной нагрузке данных пакетов данных; то есть, определенный размер - это поля данных пакета как определено в Главе 8 не включая информацию требуемую другими протоколами.(This maximum applies to the data payloads of the data packets; i.e.; the size specified is for the data field of the packet as defined in Chapter 8, not including other protocol required information.)

Конечная точка bulk разработана, для поддержания максимального размера полезной нагрузки данных.  Конечная точка bulk сообщает в информации о конфигурации значение максимального размера полезной нагрузки данных. USB не требует, чтобы полезные нагрузки данных передавались точно максимального размера; то есть, если полезная нагрузка данных - меньше чем максимально возможная, не нужно дополнять ее до максимального размера.

Требуется чтобы все хост контроллеры, имели поддержку максимальных размеров пакета в 8, 16, 32, и 64 байтов для конечных точек bulk. (All host controllers are required to have support for 8, 16, 32, and 64 byte maximum packet sizes for bulk endpoints.) Не требуется чтобы хост контроллер, поддерживал размеры пакета большие или меньшие максимальных.

Во время конфигурации, программное обеспечение системы USB читает максимальный размер полезной нагрузки данных конечной точки и гарантирует, что не будет послана никакая полезная нагрузка данных которая больше чем обеспечиваемый размер конечной точкой.

Конечная точка должна всегда передавать полезные нагрузки данных с полем данных меньшем или равным MaxPacketSize конечной точки (обратитесь к Главе 9). Когда bulk IRP состоит из большего количества данных чем, возможно передать в одной  полезная нагрузка данных с текущим установленным максимальным размером, все полезные нагрузки данных требуют устоновления максимального размера кроме последней полезной нагрузки данных, которая будет содержать остающиеся данные. Если конечная точка хочет передавать меньшее количество данных чем ожидает клиентское программное обеспечение, преждевременная, меньшая чем максимально установленная по размеру полезная нагрузка данных будет получена хост контроллером.( If an endpoint wants to transmit less data than expected by the client software, a premature, less than maximum sized data payload will be received by the host controller.) Эта преждевременная, меньшая чем максимально установленный размер полезная нагрузка данных заставляет хост контроллер удалять текущий IRP и продвигаться к следующему IRP или остановить канал как было описано в Разделе 5.3.2.(This premature, less than maximum sized data payload causes the host controller to retire the current IRP and advance to the next IRP or else stall the pipe as was outlined in Section 5,3,2.) Если полезная нагрузка данных получена, большего чем ожидалось размера, канал будет остановлен и все отложенные bulk IRPs для этой конечной точки будут прерваны/удалены.(If a data payload is received that is larger than that expected, the pipe will stall and all pending bulk IRPs for that endpoint will be aborted/retired.)

### Ограничения Доступа к Шине

Передачи Bulk могут использоваться только полно скоростными устройствами.

Конечная точка не имеет никакого способа указать требуемую частоту доступа к шине для bulk канала. USB уравновешивает требования доступа шины всех bulk каналов и специфических отложенных IRPs, чтобы затратить “ хорошие усилия ” при доставки данных между клиентским программным обеспечением и функциями.(USB balances the bus access requirements of all bulk pipes and the specific IRPs that are pending to provide “good effort” delivery of data between client software and functions.) Перемещение передач управления по шине имеет приоритет над перемещающимися bulk передачами.

Не гарантируется наличия кадра времени для bulk передач как для передач управления. Bulk передачи перемещаются в шине только на основании имеющейся пропускной способности. Если имеется кадр времени, который не используется для других целей, bulk передачи будут перемещаться в шине. Если нет никакого доступного времени в кадре, для bulk передач, bulk передачи не будут перемещаться в этом кадре. Если имеется слишком много отложенных bulk передач для доступного кадра времени, будет выбрана подходящая bulk передача, для перемещения в шине. Если имеются задержки bulk передач для нескольких конечных точек, bulk передачи для различных конечных точек выбираются согласно справедливой стратегии доступа(fair access policy), которая зависит от реализации хост контроллера.

Все bulk передачи, задержанные в системе борются за то же самое доступное время шины. Из-за этого, время шины выделенное для bulk передач к специфической конечной точке, может быть изменено программным обеспечением системы USB, по своему усмотрению (Because of this, the bus time made available for bulk transfers to a particular endpoint can be varied by USB system software at its discretion.) Конечная точка и клиентское программное обеспечение не могут присвоить специфическую скорость обслуживания для bulk передач.(An endpoint and its client software cannot assume a specific rate of service for bulk transfers.) Время шины выделенное клиенту программного обеспечения и конечной точке, может быть изменено, поскольку другие устройства вставляются и удаляются из системы, а также поскольку bulk передачи запрашиваются другими конечными точками устройства. Клиентское программное обеспечение не может предпринять упорядочение между(assume ordering between) bulk и передачами управления; то есть, в некоторых ситуациях bulk передачи могут быть поставлены перед передачами управления.

Частота шины и кадр времени (frame timing) ограничивают максимальное число успешных bulk транзакций внутри кадра для любой системы USB до менее чем 72 8 байтовых полезных нагрузок данных. Таблица 5-6 иллюстрирует информацию о различных размерах bulk транзакций и максимального числа транзакций, возможных в кадре. Хост контроллеры свободны от определения того, как индивидуальные транзакции шины для специфических bulk передач перемещаются в шине внутри и поперек кадров.(Host controllers are free to determine how the individual bus transactions for specific bulk transfers are moved over the bus within and across frames.) Конечная точка могла бы видеть все транзакции шины bulk передачи внутри того же кадра или распространяться в нескольких разобщенных кадрах. (An endpoint could see all bus transactions for a bulk transfer within the same frame or spread across several discontiguous frames.) В заключение, хост контроллер, по различным причинам реализации, не способен обеспечить теоретическое максимальное число передач управления в кадре. (Finally, a host controller, for various implementation reasons, may not be able to provide the theoretical maximum number of control transfers per frame.)

Таблица 5-6. Ограничения Транзакции Bulk

### Последовательности Данных

Bulk транзакции используют данные переключения биты, в которых биты переключаются только после успешного завершения транзакции, для сохранения синхронизации между передатчиком и приемником, когда транзакции повторены из-за ошибок. (Bulk transactions use data toggle bits that are toggled only upon successful transaction completion to preserve synchronization between transmitter and receiver when transactions are retried due to errors.) Bulk транзакции инициализируются с DATA0, когда конечная точка сконфигурирована для соответствующей передачей управления (Bulk transactions are initialized to DATA0 when the endpoint is configured by an appropriate control transfer.) Хост также начнет первую bulk транзакцию с DATA0. Если bulk канал остановлен, переключатель данных на хосте сбрасывается к DATA0, когда остановка подтверждена(???) клиентом программного обеспечения через функцию USBD. Конечная точка имеющая условие останова, очищается с помощью соответствующей передачи управления.(The endpoint has its stall condition cleared via an appropriate control transfer.) Это действие также сбрасывает переключатель данных конечной точки к DATA0.

Bulk транзакции повторяются из-за ошибок, обнаруженных на шине, что воздействует на данную транзакцию. (Bulk transactions are retried due to errors detected on the bus that affect a given transaction.)

## Доступ к Шине при Передачах (Bus Access for Transfers)

Выполнение любой передачи данных между хостом и устройством USB требует использования некоторой пропускной способности USB. Поддержка широкого разнообразия изохронных и асинхронных устройств требует, чтобы каждое требование устройства о передаче было приспособлено. Процесс назначения пропускной способности шины устройствам называется Управлением Передачи(Transfer Management). Имеются несколько сущностей на хосте, которые координируют информацию, перемещающуюся по USB: Клиентское программное обеспечение, Драйвер USB (USBD), и Драйвер Хост Контроллера (HCD). Разработчики этих сущностей должны знать ключевые концепции, связанные с доступом к шине:

- Управление Передачей(Control Transfer) - сущности и объекты, которые поддерживают поток связи по USB.

- Слежение За Транзакцией(Transaction Tracking) - механизмы USB, которые используются, чтобы проследить транзакции, как они двигаются через систему USB.

- Время Шины(Bus Time) - время затрачиваемое на перемещение пакет информации в шине(Bus Time - The time it takes to move a packet of information over the bus.)

- Размер Буфера Устройства/Программного Обеспечения - Пространство, требуемое, чтобы поддерживать транзакцию шины.

- Восстановление Пропускной Способности Шины (Bus Bandwidth Reclamation) - Условия, при которых пропускная способность, которая была распределена для других передач, но не использовалась и теперь может быть заново использована передачами управления и bulk (Bus Bandwidth Reclamation - Conditions where bandwidth that was allocated to other transfers but was not used and can now be possibly reused by control and bulk transfers.)

Предыдущие разделы, сосредотачивались на том, как клиентское программное обеспечение устанавливает отношение с функцией и какие логические потоки существуют в каналах между двумя сущностями (The previous sections focused on how client software relates to a function and what the logical flows are over a pipe between the two entities.) Этот раздел сосредотачивается на различных частях хоста и как они должны взаимодействовать, для поддержания перемещения данных по USB. Эта информация может также быть интересна разработчикам устройств, чтобы понять аспекты того, что делает хост, когда клиент запрашивает передачу и как эта передача представляется(presented) устройству.

### Управление Передачей

Управление Передачей включает несколько сущностей, которые функционируют на различных объектах, чтобы переместить транзакции по шине:

- Клиентское Программное обеспечение(Client Software ) - Функция Потребления / Генерации специфических данных на/из конечной точки функции через обращения и повторения вызовов, запрашивающая IRPs с интерфейсом USBD.

- Драйвер USB(USBD) - Преобразовывает данные в клиентских IRPs на/из конечной точки устройства через обращения / повторные вызовы с соответствующим HCD. Один клиентский IRP может включать одну или более передач.

- Драйвер Хост Контроллера (HCD) - Преобразовывает IRPs на/из транзакций (как требует реализация хост контроллера) и организовывает их для манипулирования хост контроллером. Взаимодействия между драйвером хост контроллера и аппаратными средствами зависят от реализации и областей лежащих вне(outside the scope of)  спецификации USB.

- Хост контроллер - Берет транзакции и генерирует действие шины через пакеты, чтобы переместить данные определенные функцией по шине для каждой транзакции.

Рисунок 5-10 показывает, как организованы сущности в виде информационных потоков между клиентским программным обеспечением и USB. Объекты первичного интереса каждой сущности показаны в интерфейсах между сущностями.( The objects of primary interest to each entity are shown at the interfaces between entities.)

Рисунок 5-10. USB Преобразование Информации От Клиентского Программного Обеспечения до Шины

#### Клиентское Программное Обеспечение

Клиентское программное обеспечение определяет то, что должны сделать передачи с функцией (Client software determines what transfers need to be made with a function.) Оно использует интерфейсы определенные соответствующей операционной системой, чтобы запросить IRPs.(It uses appropriate operating system specific interfaces to request IRPs.) Клиентское программное обеспечение  знает только необходимый набор каналов (то есть, интерфейс) для управления своей функцией. (Client software is only aware of the set of pipes (i.e., the interface) it needs to manipulate its function.) Клиент знает и твердо придерживается всех правил доступа к шине(all bus access) и ограничений пропускной способности как описано ранее для каждого типа передачи. Запросы, сделанные клиентским программным обеспечением представляются через интерфейс USBD.

Некоторые клиенты могут управлять функциями USB через другие интерфейсы класса устройства, определенные операционной системой и сами могут не обращаться напрямую к USBD. Однако, всегда имеется некоторый клиент на самом нижнем уровне(some lowest level client), который обращается к USBD, чтобы передать IRPs к USBD. Все представленные IRPs требуют твердо придержаться ранее оговоренного набора ограничений пропускных способностей, когда устройство было присоединено к шине и сконфигурировано. Если функция перемещает данные из не USB среды в USB, драйвер, который непосредственно управляет функциями аппаратных средств через память, или доступы Ввода - вывода, является самым низким клиентским программным обеспечением в USB среде, теперь взаимодействуя с USBD управляет этой функцией USB. (If a function is moved from a non-USB environment to USB, the driver that would have directly manipulated the function hardware via memory or I/O accesses is the lowest client software in the USB environment that now interacts with USBD to manipulate its USB function.)

После того, как клиентское программное обеспечение запросило передачу функции, и запрос обслужился, клиентское программное обеспечение получает сообщение о состоянии завершения IRP.(After client software has requested a transfer of its function and the request has been serviced, the client software gets notified of the completion status of the IRP.) Если передача содержит функцию передачи данных хостом, клиентское программное обеспечение может обращаться к данным в буфере данных, связанным с завершенным IRP. (If the transfer involved function to host data transfer, the client software can access the data in the data buffer associated with the completed IRP.)

Интерфейс USBD определен в Главе 10.

#### Драйвер USB

USBD включается как посредник в доступ к шины в двух основных случаях, во время присоединения устройства к шине в течение конфигурации и при нормальных передачах. (USBD is involved in mediating bus access at two general times while a device is attached to the bus during configuration and normal transfers.) Когда устройство присоединено и сконфигурировано, USBD включается, чтобы гарантировать, что требуемая конфигурация устройства может быть приспособлена в шине. USBD получает запросы конфигурации от конфигурирующегося программного обеспечения, которые описывают требуемую конфигурацию устройства: конечная(ые) точка(ки), тип(ы) передачи, период(ы) передач, размер(ы) данных, и т.д. USBD или принимает или отклоняет запрос конфигурации, основываясь на имеющейся пропускной способности и возможности приспособить этот тип запроса на шине. Если этот запрос принят, USBD создает канал для запросчика требуемого типа и с соответствующими ограничениями определенными для типа этой передачи.

Аспекты конфигурации USBD - обычно специфическая среда операционной системы и сложные способы конфигурации возможностей операционной системы, чтобы избежать определения дополнительных (избыточных) интерфейсов.(The configuration aspects of USBD are typically operating system environment specific and heavily leverage the configuration features of the operating system to avoid defining additional (redundant) interfaces.)

Как только устройство сконфигурировано, клиент программного обеспечения может запрашивать IRPs, чтобы переместить данные между ним и функцией конечных точек. (Once a device is configured, the software client can request IRPs to move data between it and its function endpoints.)

#### Драйвер Хост Контроллера

HCD ответственен за слежение за IRPs в продвижении и обеспечении  пропускная способности USB и что максимальный кадр времени никогда не будут превышены.(HCD is responsible for tracking the IRPs in progress and ensuring that USB bandwidth and frame time maximums are never exceeded.) Когда IRPs сделаны(are made for) для канала, HCD добавляет их к списку транзакции. Когда IRP завершен, HCD сообщает запрашивающему клиенту программного обеспечения о состоянии завершения IRP. Если IRP содержал(involved) передачу данных от функции к клиенту программного обеспечения, данные были помещены в обозначенный клиентом буфер данных.(If the IRP involved data transfer from the function to the software client, the data was placed in the client-indicated data buffer.)

IRPs определены в операционной системе зависимым способом.(IRPs are defined in an operating system dependent manner.)

#### Список Транзакций

Список транзакций - зависимое от реализации хост контроллера описание текущего ожидающего обработки множества транзакций шины, которые должны быть переданы по шине. Типичный список транзакций состоит из ряда описаний кадра в некотором представление (representation) зависимом от реализации хост контроллера. Только HCD и хост контроллер имеют доступ к специфическому представлению. Каждое описание кадра содержит описание транзакции, в котором определены параметры такие как размер данных в байтах, адрес устройства и номер конечной точки, и область памяти, в которую данные должны быть посланы или получены.(Each frame description contains transaction descriptions in which parameters such as data size in bytes, the device address and endpoint number, and the memory area to which data is to be sent or received are identified.)

Список транзакций и вид интерфейса между HCD и хост контроллером обычно зависит от реализованного режима и явно не определен как часть спецификации USB.(A transaction list and the interface between HCD and its host controller is typically represented in an implementation dependent fashion and is not defined explicitly as part of the USB specification.)

#### Хост контроллер

Хост контроллер имеет доступ к списку транзакций и транслирует его в действия шины. Кроме того, хост контроллер обеспечивает механизм рапортов, с помощью которого может быть получено состояние транзакции (выполнена, задержана, остановлена, и т.д.). Хост контроллер преобразовывает транзакции в соответствующие зависимые от реализации действия, которые в результате перемещают пакеты USB по топологии шины, образованной в корневом концентраторе (The host controller converts transactions into appropriate implementation dependent activities that result in USB packets moving over the bus topology rooted in the root hub.)

Хост контроллер гарантирует, что определенные правила доступа к шине, повинуются протоколу; например, распределение меж-упаковочного времени, блокировки времени, переговоры, и т.д (The host controller ensures that the bus access rules defined by the protocol are obeyed; e.g., inter-packet timings, time-outs, babble, etc.) Интерфейс HCD обеспечивает способ с помощью которого хост контроллер участвует в следующем: позволено ли новому каналу иметь доступ к шине. Это выполнено, потому что реализации хост контроллера могут иметь ограничения / принуждения на минимальное время между транзакциями, которое они могут поддерживать при комбинациях транзакций шины (This is done because host controller implementations can have restrictions/constraints on the minimum inter-transaction times they may support for combinations of bus transactions.)

Интерфейс между списком транзакций и хост контроллером скрыт внутри HCD и в реализации хост контроллера.  Хост контроллер обычно выполняется как аппаратное средство.

### Слежение за Транзакцией

Функция USB видит поток данных, перемещающихся по шине в виде пакетов, как описано в Главе 8 (A USB function sees data flowing across the bus in packets as described in Chapter 8.) Хост контроллер использует некоторое зависимое от реализации представление, чтобы проследить какие пакеты передаются на/из какой конечной точки, в какое время или в каком порядке (The host controller uses some implementation dependent representation to track what packets to transfer to/from what endpoints at what time or in what order.) Большая часть клиентского программного обеспечения не хочет иметь дело с упакованными потоками связи, так как это включает степень сложности и зависимость взаимосвязи, что ограничивает реализацию. (Most client software does not want to deal with packetized communication flows since this involves a degree of complexity and interconnect dependency that limits the implementation.) Программное обеспечение системы USB(USBD и HCD) обеспечивает поддержку соответствия требований клиента по движению данных, пакетам на шине. Аппаратные средства и программное обеспечение хост контроллера используют IRPs, чтобы проследить информацию об одной или более транзакциях, которые объединяются, чтобы осуществить передачу информации между клиентским программным обеспечением и функцией. Рисунок 5-11 подводит итог, как организованы транзакции в IRPs для четырех типов передачи. Информация о деталях протокола для каждого типа передачи может быть найдена в Главе 8. Подробная информация о взглядах клиентского программного обеспечения на IRPs может быть найдена в Главе 10 и в специфической информации определяемой операционной системой для особой операционной системы.

Рисунок 5-11. Передачи для Потоков Связи

Даже при том, что IRPs прослеживают транзакции шины, которые должны происходить, при перемещении специфического потока данных по USB, хост контроллеры свободны от выбора того, как специфические транзакции шины перемещаются по шине, подчиняясь ограничениям определенным USB; например, точно одна транзакция за кадр для изохронных передач (Even though IRPs track the bus transactions that need to occur to move a specific data flow over USB, host controllers are free to choose how the particular bus transactions are moved over the bus subject to the USB defined constraints; e.g., exactly one transaction per frame for isochronous transfers.) В любом случае, конечная точка будет видеть транзакции в том порядке, в котором они появляются внутри IRP, если не происходят ошибки. Например, Рисунок 5-12 показывает два IRPs, по одному на каждый из двух каналов, где каждый IRP содержит три транзакции. Для любого типа передачи, свободный хост контроллер, перемещает первую транзакцию первого IRP, следом первую транзакцию второго IRP куда-нибудь в Кадр 1, вторые транзакции каждого IRP перемещает в противоположном порядке куда-нибудь в Кадр 2. Если это изохронные типы передач, у хост контроллера имеется единственная степенью свободы. Если это передачи управления или bulk, хост контроллер мог бы дополнительно переместить больше или меньше транзакции из любого IRP внутрь любого кадра. Функции не могут зависеть от наблюдения транзакций внутри IRP обратно к обратно внутри кадра.(Functions cannot depend on seeing transactions within an IRP back to back within a frame.)

Рисунок 5-12. Расположение Транзакций IRPs в Кадрах

### Вычисление Времен Транзакции Шины (Calculating Bus Transaction Times)

Когда программное обеспечение системы USB позволяет создавать новый канал шины, необходимо вычислить, сколько времени шины потребуется для данной транзакции. Это время шины основывается на сообщенных максимальных размерах пакета информации, для конечной точки, непроизводительных затратах протокола запроса специфического типа транзакции, непроизводительных затратах из-за передачи сигналов с наложением вставляемых бит, запросов меж-пакетного распределения времени в соответствии с протоколом, распределение времени между транзакциями, и т.д.(That bus time is based on the maximum packet size information reported for an endpoint, the protocol overhead for the specific transaction type request, the overhead due to signaling imposed bit-stuffing, inter-packet timings required by the protocol, inter-transaction timings, etc.) Эти вычисления требуются, чтобы гарантировать, что доступное время в кадре не будет превышено. Следующие уравнения, используются, чтобы определить время транзакции шины:

KEY

Data_bc	Счетчик байтов полезной нагрузки данных

Host_Delay	Время, требуемое хосту, чтобы подготовиться к или оправиться от передачи; специфическая реализация хост контроллера

Floor()	Целая часть параметра

Hub_LS_Setup      	Время, предоставленное хост контроллером концентраторам, для предоставления возможности низко скоростным портам; Измерена как задержка от конца PRE PID до началу низко скоростного SYNC; минимум 4 времени полно скоростных передачи бита.(The time provided by the host controller for hubs to enable low speed ports;  Measured as the delay from end of PRE PID to start of low speed SYNC; minimum of 4 full speed bit times.)

BitStuffTime	Функция, которая вычисляет теоретическое дополнительное время, требуемое из-за вставки битов в передаче сигналов; самый плохой случай(1.1667*8*Data_bc)

Полно скоростной (Вход)

Не-изохронная Передача (Включая Квитирование)

= 9107 + (83.54 * Floor(3.167 + BitStuffTime(Data_bc))) + Host_Delay

Изохронная Передача (Без Квитирования)

= 7268 + (83.54 * Floor(3.167 + BitStuffTime(Data_bc))) + Host_Delay

Полно скоростной (Выход)

Не-изохронная Передача (Включая Квитирование)

= 9107 + (83.54 * Floor(3.167 + BitStuffTime(Data_bc))) + Host_Delay

Изохронная Передача (Без Квитирования)

= 6265 + (83.54 * Floor(3.167 + BitStuffTime(Data_bc))) + Host_Delay

Низко скоростной (Вход)

= 64060 + (2 * Hub_LS_Setup) +

(676.67 * Floor(3.167 + BitStuffTime(Data_bc))) + Host_Delay

Низко скоростной (Выход)

= 64107 + (2 * Hub_LS_Setup) +

(667.0 * Floor(3.167 + BitStuffTime(Data_bc))) + Host_Delay

Времена Шины в вышеупомянутых уравнениях измеряются в наносекундах и необходимо принимать во внимание, что происходит задержка распространения из-за расстояния между устройством и хостом. Это типичные уравнения, которые могут использоваться, чтобы вычислить Время Шины; однако, в различных реализациях их можно использовать как грубое приближение этих времен.

Фактическое время шины, полученное для данной транзакции будет почти всегда меньше чем расчетное поскольку непроизводительные затраты вставки бита зависят от данных.  Самый плохой случай вставки бита вычислен как 1.1667 разы,  необработанное время(1.1667 times the raw time) (то есть, в уравнениях  в функции BitStuffTime Data_bc умножается на 8*1.1667). Это означает, что будет почти всегда иметься время, неиспользуемое на шине (подлежащее специальным шаблонам данных) в конце концов регулярно планируемые транзакции завершаться.(This means that there will almost always be time unused on the bus (subject to data pattern specifics) after all regularly scheduled transactions have completed.) Помещая все транзакции bulk/управления в конец кадра, время вставки бит может быть вычислено как меньшее чем в самом плохом случае. Это более агрессивное вычисление приходит ценой наличия некоторых сбойных транзакций в передачах bulk/управления в данном кадре появляющихся время от времени из-за превышения кадра времени, когда достаточно предыдущих транзакций, потребуется самый плохой случая вставки бита. (This more aggressive calculation comes at the cost of having some bulk/control transfer’s transaction fail in a given frame every once in a while due to exceeding the frame time when enough of the previous transactions require worst case bit stuffing.) Сбойная транзакция может быть повторена,это будет редко случаться в текущих произвольных шаблонах  данных, и может приводить к лучшей оценке распределения времени для передач изохронных и прерываний.(The failed transaction can be retried, will seldom happen given random data patterns, and can result in a better allocation estimate for isochronous and interrupt transfer times.) В любом случае, время шина выделенное в следствии меньшего количества вставок битов может многократно использоваться как обсуждено в Разделе 5.9.5.

Термин Host_Delay в уравнениях зависит от хост контроллера и системы и учитывает дополнительное время, которое может потребоваться хост контроллеру из-за задержек в получении доступа к памяти или других зависящих от реализации проблем. (The Host_Delay term in the equations is host controller and system dependent and allows for additional time a host controller may require due to delays in gaining access to memory or other implementation dependencies.) Этот термин включен в реализацию этих уравнений,  используя функции Ограничение на Управление Передачей, обеспеченные интерфейсом HCD (This term is incorporated into an implementation of these equations by using the Transfer Constraint Management functions provided by the HCD interface.) Эти уравнения это типичная реализация комбинации программного обеспечения USBD и HCD, работающих вместе. Результаты этих вычислений используются, чтобы определить, может ли передача или создаваемый канала поддерживаться в данной конфигурации USB.

### Вычисление Размеров Буфера в Функциях / Программном Обеспечении

И клиентскому программному обеспечению и функциям необходимо обеспечить достаточную буферную область для отложенных транзакций данных, ожидающих своего пропуска в шину.  Для не-изохронных каналов, эта буферная область должна быть только достаточно большой, чтобы удержать следующий пакет данных. Если больше чем один запрос транзакции задерживается данной конечной точкой, должна обеспечиваться буферизация для каждой транзакции. Методы вычисляющие абсолютно точно минимум буферизации, которая может потребоваться функции из-за специфических взаимодействий, определенных между клиентским программным обеспечением и функцией лежат вне области спецификации USB.

Ожидается, что хост контроллер будет способен поддерживать неограниченное число задержанных транзакций шины, распределяя доступную память системы под буферную и дескрипторную область, и т.д.  Хост контроллерам позволено ограничивать количество кадров, которые они в будущем позволят запросить транзакции.

Для изохронных каналов, Раздел 5.10.4 описывает подробности, воздействий со стороны хоста и требования буферизации к стороне устройства. Вообще то, буфера должны иметь такие возможности, чтобы удержать приблизительно двойное количество данных, перемещаемых за 1 мс.

### Восстановление Пропускной Способности Шины

Пропускная способность USB и доступ к шине предоставляются на основании вычисленных для самого плохого случая времени передачи по шине и требуемых времен отклика. Однако, из-за ограничений заложеных в различных типах передач и того факта, что  вклад вставок бита во время шины вычисляется как константа, но зависит от данные, будет часто оставаться время шины, в каждом кадре времени от того кадра времени передачи, которое было вычислено.(However, due to the constraints placed on different transfer types and the fact that the bit stuffing bus time contribution is calculated as a constant but is data dependent, there will frequently be bus time remaining in each frame time versus what the frame transmission time was calculated to be.) Чтобы поддерживать наиболее эффективное использование пропускной способности шины,  передачи  управление и bulk являются кандидатами, которые необходимо поместить в шину как только время шины становится доступным. Как именно хост контроллер это поддерживает, зависит от его реализации. Хост контроллер может принимать во внимание типы передач задержанных IRPs и реализации специфическое знание об оставшемся кадре времени, чтобы снова использовать исправленную пропускную способность(A host controller can take into account the transfer types of pending IRPs and implementation specific knowledge of remaining frame time to reuse reclaimed bandwidth.)

## Специальное Рассмотрение Изохронных Передач

Поддержка изохронного движения данных между хостом и устройством одна из возможностей системы, поддерживаемых USB. Надежность поставки изохронных данных в USB требует четкого внимания к деталям.(Delivering isochronous data reliably over USB requires careful attention to detail.) Ответственность за надежную поставку разделена между несколькими сущностями USB: устройство/функция, шина, хост контроллер, и один или больее агентов программного обеспечения. Так как время - ключевая часть изохронной передачи для проектировщиков USB важно понять, как разделено время внутри USB между этими различными сущностями.

Все изохронные устройства должны сообщить свои возможности в виде дескриптора определенного устройством. Возможности необходимо также представить в виде, который потенциальный заказчик сможет использовать, чтобы решить, предлагает ли устройство решение его проблем(ы). Специфические возможности устройства могут объяснять ценовые различия.

В любой системе связи, передатчик и приемник должен быть хорошо синхронизированы, чтобы доставлять правильные данные (In any communication system, the transmitter and receiver must be synchronized enough to deliver data robustly.) В асинхронной системе связи, данные могут быть доставлены правильно, передатчик имеет возможность обнаружить, что приемник не получил элемент данных правильно и просто повторить передачу данных.

В изохронной системе связи, чтобы поставить данные правильно, передатчик и приемник остаются во времени и с синхронизированными данными. (In an isochronous communication system, the transmitter and receiver remain time and data synchronized to deliver data robustly.) USB не поддерживает повторение при изохронной передачи данных так, что будет возможно распределение минимальной пропускной способности изохронных передач, и не будет потеряна синхронизация во времени из-за задержки повторения. Однако, это критично, потому что изохронная пара USB передатчик/приемник остаются синхронизированными, и в нормальных случаях передачи данных и в случаях, когда происходят ошибки на шине.

В многих системах, которые имеют дело с изохронными данные, используются одиночная глобальная синхронизация, к которой привязываются все сущности в системе; пример, PSTN - Общая Включенная Телефонная Сеть(Public Switched Telephone Network). При условии, что широкое разнообразие устройств с различными естественными частотами может быть присоединено к USB, никакая одиночная синхронизация не может обеспечивать все возможности, требуемые, чтобы удовлетворить требования синхронизации всех устройств и программного обеспечения при обеспечении целевой стоимости массового рынка изделий PC.( while still supporting the cost targets of mass market PC products.) USB определяет модель синхронизации, которая позволяет широкому диапазону устройств сосуществовать на шине и иметь приемлемую стоимость реализации.

Этот раздел представляет опции или возможности, которые могут использоваться изохронными конечными точками, чтобы минимизировать различия поведения между реализованной функцией не-USB формата и версией функции USB. Пример включен, чтобы иллюстрировать сходства и различия не-USB и USB версией функции.

В окончании раздела представлены ключевые концепции:

- Модель Синхронизации USB (USB Clock Model)  - Какие часы присутствуют в USB подсистеме и как они воздействуют на изохронные передачи данных.(What clocks are present in a USB subsystem that have impact on isochronous data transfers.)

- Синхронизация Кадра USB Опции Синхронизации Часов Функции(USB Frame Clock to Function Clock Synchronization Options) - Как часы Кадра USB могут соприкасаться с часами функции.

- Начало Слежения за Кадром (Start of Frame Tracking) - Обязательства/возможности изохронных конечных точек относительно маркера Начала Кадра (SOF- Start of Frame) и USB Кадров.

- Пред Буферизация Данных (Data Prebuffering) - Требования на накапливание данных перед генерацией/передачей/потреблением.(Requirements on accumulating data before generation/ transmission/ consumption.)

- Обработка ошибок(Error Handling) - Специфические подробности обработки ошибок в изохронных передачах.(Isochronous specific details for error handling.)

- Буферизация для Соответствия Скорости(Buffering for Rate Matching) - Уравнения, которые могут использоваться при вычислении буферной области, требуемой для изохронных конечных точек.

### Пример Изохронного Приложения Не USB

Используемый пример приемлим как пример общего случая. Возможны другие более простые или более сложные случаи, и могут использоваться соответствующие определенные возможности USB или не соответствующие.(Other simpler or more complex cases are possible and the relevant USB features identified can be used or not as appropriate.)

Пример состоит из 8 кГц моно микрофона подсоединенного к драйверу смесителя, который посылает входной поток данных на 44 кГц стерео колонки. Смеситель ожидает, что данные будут получаться и передаваться с некоторой типовой скоростью и закодированными. Подходящий по скорости драйвер преобразовывает на входе и выходе типовую скорость и кодировку из естественной для устройства скорости и кодировки к скорости и кодировки ожидаемой смесителем. Рисунок 5-13 иллюстрирует этот пример.

Рисунок 5-13. Пример Изохронной Не-USB передачи

Задающий генератор (может обеспечиваться программным обеспечением, управляемым от часов реального времени) в PC,  используется для пробуждения смесителя, чтобы опросить входной источник о входных данных и предоставить выходные данные в сток вывода.(A master clock (can be provided by software driven from the real time clock) in the PC is used to awaken the mixer to ask the input source for input data and to provide output data to the output sink.) В этом примере, принято что он пробуждается каждые 20 мс(In this example, assume it awakens every 20 ms.) Микрофон и колонки, имеют свои собственные типовые часы которые несинхронизированы относительно друг друга или с задающими часами смесителя (master mixer clock). Микрофон производит данные с естественной скоростью (выборка(samples) 1 байта, 8'000 раз в секунду) и колонки потребляют данные со своей естественной скоростью (выборка 4 байт, 44'100 раз в секунду).  Трое часов в системе могут дрейфовать и иметь флуктуацию относительно друг друга. Каждый согласователь скорости может также выполняться при различной естественной скорости или как драйвер смесителя, входной источник/драйвер, или как выходной сток / драйвер.(Each rate matcher may also be running at a different natural rate than either the mixer driver, the input source/driver, or output sink/driver.)

Согласователи скорости также контролируют, длительность срока скорости передачи данных своего устройства, сравнивают с часами главного смесителя и интерполируют дополнительную выборку или объединяет две выборки, чтобы скорректировать скорость передачи данных своего устройства со скоростью передачи данных смесителя (The rate matchers also monitor the long term data rate of their device compared to the master mixer clock and interpolate an additional sample or merge two samples to adjust the data rate of their device to the data rate of the mixer.) Эта корректировка может требоваться каждую пару секунд, но обычно происходит нечасто. Согласователи скорости обеспечивают некоторую дополнительную буферизацию, чтобы осуществить соответствие скорости.(The rate matchers provide some additional buffering to carry through a rate match.)

Следует заметить, что никакое другое приложение не поддерживает возможность применения корректирующей выборки и будет нуждаться в некоторых других средствах согласования задающего генератора с дрейфующими часами устройства, или иначе потребовались бы некоторые средства синхронизирования часов, для гарантии того, что не сможет произойти никакой дрейф.

Смеситель всегда ожидает, при получении, точно период обслуживания данных (20 мс - период обслуживания ) из устройства ввода данных и при отправки точно период обслуживания данных для устройства вывода. (The mixer always expects to receive exactly a service period of data (20 ms service period) from its input device and produce exactly a service period of data for its output device.) Смеситель может задерживаться на меньше чем период обслуживания, если нет доступных данных или места в устройстве ввода-вывода. (The mixer can be delayed up to less than a service period if data or space is not available from its input/output device.) Принято, что смесителем такие задержки не накапливаются.(The mixer assumes that such delays don’t accumulate.)

Устройства ввода и вывода и их драйверы ожидают возможности поместить/получить данные в ответ на аппаратное прерывание из контроллера ПДП(DMA), когда их преобразователь обработал один период обслуживания данных. Они ожидают получения/помещения точно один период обслуживания данных. Устройство ввода производит 160 байтов (10 выборок) каждый период обслуживания 20 мс. Устройство вывода потребляет 3528 байтов (882 выборок) каждый  период обслуживания 20 мс. Контроллер ПДП может перемещать одну выборку между устройством и буфером хоста со скоростью намного больше чем скорость выборки любого устройства.

Входные и выходные драйверы устройства обеспечивают два периода обслуживания буферизации системы.( The input and output device drivers provide two service periods of system buffering) Один буфер всегда обрабатывается контроллером ПДП. Гарантируется что другой буфер будет готов прежде, чем будет исчерпан текущий буфер . Когда текущий буфер освобожден, аппаратное прерывание пробуждает драйвер устройства, и он(драйвер) вызывает согласователь скорости, чтобы дать ему(??кому) буфер.(When the current buffer is emptied, the hardware interrupt awakens the device driver and it calls the rate matcher to give it the buffer.) Драйвер устройства запрашивает новый IRP с буфером прежде, чем будет исчерпан текущий буфер.(The device driver requests a new IRP with the buffer before the current buffer is exhausted.)

Устройства могут обеспечивать две выборки буферизированных данных, чтобы гарантировать, что они всегда имеют обработанную выборку для следующего периода выборки, в то время как система реагирует на предыдущую/следующую выборку.(The devices can provide two samples of data buffering to ensure that they always have a sample to process for the next sample period while the system is reacting to the previous/next sample.)

Периоды обслуживания драйверов выбраны, чтобы пережить прерывание переменного времени отклика, которое может присутствовать в среде операционной системы.(The service periods of the drivers are chosen to survive interrupt latency variabilities that may be present in the operating system environment. ) Различное окружение операционной системы требует различных периодов обслуживания для надежного выполнения операции.(Different operating system environments will require different service periods for reliable operation.) Периоды обслуживания также выбраны для помещения минимальной загрузки прерываний в системе так как может иметься другое программное обеспечение в системе, которое требует время для обработки.(The service periods are also selected to place a minimum interrupt load on the system since there may be other software in the system that requires processing time.)

### Модель Часов USB

Время присутствует в системе USB в виде часов. Фактически, имеются множество часов в системе USB, которые должны быть обдуманы:

- Простые часы(Sample clock) - Эти часы определяют естественную скорость передачи выборок данных, перемещающихся между клиентским программным обеспечением хоста и функцией. Эти часы не должны отличаться в не-USB и USB реализациях.(This clock does not need to be different between non-USB and USB implementations.)

- Часы Шины(Bus clock) - Эти часы работают с периодом в 1.000 мс (частота 1 кГц) и означают скорость Начала Кадра (SOF) пакетов на шине.(This clock runs at a 1.000 ms period (1 kHz frequency) and is indicated by the rate of Start of Frame(SOF) packets on the bus.) Эти часы несколько эквивалентны 8 МГц часам в не-USB примере. В случае USB, часы шины - часто часы более низкой частоты чем часы выборок, в то время как часы шины - почти всегда часы более высокой частоты чем часы выборок в случае не-USB.

- Часы Обслуживания(Service clock) - Эти часы определяют скорость, с которой клиентское программное обеспечение выполняет обслуживание IRPs, которые возможно, накопились между выполнениями. Эти часы также могут быть теми же самыми в USB и не-USB случаях.

В большей части окружения операционной системы, которое существует сегодня, было бы не возможно поддерживать широкий диапазон изохронных потоков связи, если бы каждый драйвер устройства прерывался бы каждой  быстрой выборкой скорости(In most operating system environments that exist today, it is not possible to support a broad range of isochronous communication flows if each device driver must be interrupted for each sample for fast sample rates.) Следовательно, различные выборки, если это не множество пакетов, будут обработаны клиентским программным обеспечением и затем выданы хост контроллеру последовательно по шине согласно ранее оговоренным требованиям доступа к шине.(Therefore, multiple samples, if not multiple packets, will be processed by client software and then given to the host controller to sequence over the bus according to the prenegotiated bus access requirements.) На Рисунке 5-14 представлен пример окружения часов USB эквивалентного окружению не - USB часов показанного на Рисунке 5-13.

Рисунок 5-14. Изохронное Приложение USB

Рисунок 5-14 показывает типичный путь прохождения информации туда и обратно из микрофона, устройства ввода данных, к колонкам, устройству вывода. Также показаны часы, пакеты, и включенная буферизация. Рисунок 5-14 будет исследоваться более подробно в следующих разделах.

Смысл этого примера это определение различий, представленного USB примера в сравнении с предыдущим не-USB примером. (The focus of this example is to identify the differences introduced by USB compared to the previous non-USB example.) Различия находятся в областях буферизации, синхронизации конкретных существующих часов USB шины, и задержки.(The differences are in the areas of buffering, synchronization given the existence of a USB bus clock, and delay.) Клиентское программное обеспечение высших драйверов устройства может быть не затронуто в большинстве случаев.(The client software above the device drivers can be unaffected in most cases.)

### Синхронизация Часов

Для изохронных данных, которыми нужно управлять надежно,  идентифицировано выше трех часов, которые должны быть синхронизированы в некотором режиме. (In order for isochronous data to be manipulated reliably, the three clocks identified above must be synchronized in some fashion. ) Если часы не синхронизированы, у нескольких часов могут присутствовать следующие атрибуты часов, что может быть нежелательно( If the clocks are not synchronized, several clock to clock attributes can be present that can be undesirable):

- Дрейф часов(Clock drift) - Двое часов, которые должны выполняются с одной и той же скоростью, могут на практике иметь различную реализацию, в результате одни часы выполняются быстрее или медленнее чем другие, более чем длительные периоды времени.(over long periods of time) Если не исправить это различие, сравнением одних часов с другими, возможно появление слишком большого или слишком небольшое количества данных, когда ожидаемые данные всегда будут присутствовать в требуемое время .(If uncorrected, this variation of one clock compared to the other can lead to having too much or too little data when data is expected to always be present at the time required.)

- Флуктуация Часов(Clock jitter) - Часы могут изменить свою частоту через какое-то время из-за изменений в температуре, и т.д. Они могут также измениться после того, как данные сравнения фактически поставлены, когда ожидалось были поставлены(This may also alter when data is actually delivered compared to when it is expected to be delivered.)

- Часы, чтобы синхронизировать различия фазы (Clock to clock phase differences )- Если двое часов не скреплены по фазе, различное количество данных может быть доступно в различных точках в то время как такт частоты часов выходит из цикла через какое-то время.(If two clocks are not phase locked, different amounts of data may be available at different points in time as the beat frequency of the clocks cycle out over time.) Это может вести к квантованию/выборке связанных артефактов.(This can lead to quantization/sampling related artifacts.)

Часы шины обеспечивают центральные часы, по которыми аппаратные устройства USB и программное обеспечение могут синхронизироваться по одному уровню или другому (The bus clock provides a central clock with which USB hardware devices and software can synchronize to one degree or another.) Однако, программное обеспечение не будет, полностью способно точно прикрепиться к фазе или частоте часов шины в текущей, операционной системе, поддерживающей планирование “подобно реальному времени”, поддерживающееся в большинстве операционных систем PC.(However, the software will, in general, not be able to phase or frequency lock precisely to the bus clock given the current support for “real time-like” operating system scheduling support in most PC operating systems.) Однако программное обеспечение, выполняющееся на хосте может, знать, что данные, перемещаемые в USB упакованы. Для изохронных типов передачи, одиночный пакет данных перемещается точно, если только он один в кадре и часы кадра приемлемо точны.(For isochronous transfer types, a single packet of data is moved exactly once per frame and the frame clock is reasonably precise.) Предоставление программному обеспечению этой информации позволяет ему корректировать количество данных подогнанных им к фактическому кадру время, которое передается.(Providing the software with this information allows it to adjust the amount of data it processes to the actual frame time that has passed.)

### Изохронные Устройства

USB включает каркас для изохронных устройств, который определяет Типы Синхронизации(Synchronization Types), как изохронные конечные точки обеспечивают обратную связь скорости передачи данных, и как они могут быть соединены вместе.(USB includes a framework for isochronous devices which defines Synchronization Types, how isochronous endpoints provide data rate feedback, and how they can be connected together.) Изохронные устройства включают выборку аналоговых устройств; например, звуковые и телефонные устройства, и синхронные устройства данных.(Isochronous devices include sampled analog devices; for example, audio and telephony devices, and synchronous data devices.) Тип Синхронизации классифицирует конечную точку согласно ее возможности по синхронизации скорость передачи данных со скоростью передачи данных конечной точки, с которой она соединена. Обратная связь обеспечивается точным указанием требуемой скорости передачи данных, относительно SOF частоты. Способность создавать соединения зависит от качества соединения(make), которое требуется, типа синхронизации конечной точки, и возможности приложения хоста, которое создает соединение. Дополнительное, в зависимости от приложения может потребоваться информация определяющая Класса Устройства.(Additional Device Class-specific information may be required, depending on the application.)

Следует обратить внимание, что термин “данные” используется в очень широком смысле , и может относиться к данным, который представляет выборку(sampled) аналоговой информации (подобно звуку), или это может быть большее количество абстрактной информации. “Скорость передачи данных” относится к скорости, в которой аналоговая информация является простой, или к скорости, в которой данные синхронизированы.(“Data rate” refers to the rate at which analog information is sampled, or the rate at which data is clocked.)

Следующая информация определяет требования к соединению изохронных конечных точек(The following information is required in order to determine how to connect isochronous endpoints):

- Тип Синхронизации

- Асинхронный - несинхронизированный, хотя стоки обеспечивают обратную связь скорости передачи данных (Asynchronous - unsynchronized, although sinks provide data rate feedback)

- Синхронный - синхронизированный к SOF USB

- Адаптивный - используется синхронизированная обратная связь или информация о скорости передачи упреждающих данных(Adaptive - synchronized using feedback or feedforward data rate information)

- Доступные скорости передачи данных

- Доступные форматы данных

Тип Синхронизации и информация о скорости передачи данных необходимы, чтобы определить, существует ли точное соответствие скоростей передачи данных между источником и стоком(sink), или существует ли приемлемый процесс преобразования, который позволил бы источнику быть соединенным со стоком. За это ответственно приложение, которое определяет, может ли обеспечиваться соединение внутри доступных обрабатываемых ресурсов и других ограничений (типа задержки) (It is the responsibility of the application to determine whether the connection can be supported within available processing resources and other constraints.) Специфические классы устройства USB определяют, как описать Тип Синхронизации и информацию о скорости передачи данных.

Соответствие формата данных и преобразование также требуется для соединения, но это - не уникальное требование для изохронных соединений. Подробности относительно преобразования формата могут быть найдены в других документах, связанных со специфическими форматами.

#### Тип Синхронизации

Определенно три различных типа синхронизации. Таблица представляет краткий обзор характеристик синхронизации конечной точки для конечных точек стока и источника. Типы представлены в порядке увеличения возможностей.

Таблица 5-7. Характеристики Синхронизации

|  | Источник | Сток |
| --- | --- | --- |
| Асинхронный | Свободное движение Fs(Free running Fs) Обеспечивает неявное упреждение (поток данных) | Свободное движение Fs Обеспечивает явную обратную связь (канал прерывания) |
| Синхронный | Fs прикреплена к SOF Использует неявную обратную связь (SOF) | Fs прикреплена к SOF Использует неявную обратную связь (SOF) |
| Адаптивный | Fs прикреплена к стоку Использует явную обратную связь (канал управления) | Fs прикреплена к потоку данных Использует неявное упреждение (поток данных) |

##### Асинхронный тип

Асинхронные конечные точки не могут синхронизировать по SOF или любым другим часам в области(domain) USB .Они являются источником или стоком изохронного потока данных или с фиксированной скоростью передачи данных (одно частотные конечные точки), при ограниченном числе скоростей передачи данных (32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц, …), или с непрерывно программируемой скоростью передачи данных.(They source or sink an isochronous data stream at either a fixed data rate (single frequency endpoints), a limited number of data rates (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, É), or a continuously programmable data rate. ) Если скорость передачи данных программируема, она устанавливается в течение инициализации изохронной конечной точки.( If the data rate is programmable, it is set during initialization of the isochronous endpoint.) Асинхронные устройства должны сообщить свои возможности программирования в дескриптор определяющего класс конечной точки как описано в спецификации их Класса Устройства. (Asynchronous devices must report their programming capabilities in the class specific endpoint descriptor as described in their Device Class specification.) Скорость передачи данных внешние прикреплена к USB часами или свободно выполняющимися внутренними часами. (The data rate is locked to a clock external to USB or to a free running internal clock.) Эти устройства помещают накладные расходы согласования скоростей передачи данных, в другое место окружения USB . Асинхронные конечные точки источника несут свою информацию о скорости передачи данных неявно в числе выборок, которые они производят за кадр. Асинхронные конечные точки стока должны явно обеспечить информацией об обратной связи адаптивный драйвер (обратитесь к Разделу 5.10.4.2).(Asynchronous sink endpoints must provide explicit feedback information to an adaptive driver ).

Пример асинхронного источника - звуковой проигрыватель CD, который выдает данные базируясь на внутренних часах или резонаторе. Другой пример - приемник Цифрового Звукового Радиовещания (DAB) или Цифровой Спутниковый Приемник (DSR). Здесь также, типовая скорость фиксирована на радиопередающей стороне и не управляется USB.

Асинхронными конечными точками стока могли бы быть дешевые колонки, выполняющиеся от своих внутренних типовых часов.

Другой случай возникает, когда имеются два или больше устройств, присоединенных к USB, которые должны иметь главное управление для порождения SOF, чтобы функционировать как синхронные устройства. (Another case arises when there are two or more devices present on USB that need to have mastership control over SOF generation in order to operate as synchronous devices.) Это могло бы случаться, если бы имелись два телефонных устройства, и каждый из них был бы прикреплен к различным внешним часам.(This could happen if there were two telephony devices, each locked to a different external clock.) Одно телефонное устройство могло бы быть в цифровой форме соединено с PBX, который не синхронизирован с ISDN. Другое устройство могло бы быть соединено непосредственно с ISDN. Каждое устройство будет источником или стоком данных на/из стороны сети с внешним управлением скорости.(Each device will source or sink data to/from the network side at an externally driven rate.) Так как только одно из устройств может брать главенство по SOF, другие стоки или истоки данных будут по скорости асинхронны к SOF. (Since only one of the devices can take mastership over SOF, the other will sink or source data at a rate which is asynchronous to SOF.) Этот пример указывает, что каждому устройству, способному к главенству по SOF возможно придется функционировать как асинхронное устройство.

##### Синхронный тип

Синхронные конечные точки могут иметь свою систему часов (свое понятие времени) управляемую из вне через SOF синхронизацию. Эти конечные точки должны делать одно из следующего:

- Подчинение своих выборок часов к 1 мс SOF импульса сигнала времени (посредством программируемого PLL (Slaving their sample clock to the 1 ms SOF tick (by means of a programmable PLL).

- Управление скорость USB генерированием SOF так, чтобы их скорость передачи данных стала автоматически прикрепленной к SOF.(Controlling the rate of  USB SOF generation so that their data rate becomes automatically locked to SOF.) В случае, если этим конечным точкам не предоставляют главенство над SOF(SOF mastership), они должны вырождаться в асинхронный режим работы (обратитесь к асинхронному примеру).

Синхронные конечные точки могут быть источником или стоком изохронного потока данных или с фиксированной скоростью передачи данных (одно частотные конечные точки), при ограниченном числе скоростей передачи данных (32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц, …), или с непрерывно программируемой скоростью передачи данных(Synchronous endpoints may source or sink isochronous data streams at either a fixed data rate (single frequency endpoints), a limited number of  data rates (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, É), or a continuously programmable data rate.) Если скорость программируется, операция скорости передачи данных устанавливается в течение инициализации изохронной конечной точки (If programmable, the operating data rate is set during initialization of the isochronous endpoint.) Число выборок или модулей данных, сгенерированных в ряде кадров USB детерминировано и периодично.(The number of samples or data units generated in a series of USB frames is deterministic and periodic.) Синхронные устройства должны сообщить свои возможности программирования в дескриптор специфического класса конечной точки как описано в спецификации их Класса Устройства.(Synchronous devices must report their programming capabilities in the class specific endpoint descriptor as described in their Device Class specification.)

Пример синхронного источника - цифровой микрофон, который синтезирует типовые часы по SOF и производит фиксированное число звуковых выборок каждый кадр USB. Другая возможность - поток поток со скоростью 64 килобайта в секунду из “модема” ISDN. Если USB порождение SOF прекрипляется к часам PSTN (возможно через то же самое устройство ISDN), порождение данных будет также прикреплено к SOF, и конечная точка будет производить поток данных неизменно 64 килобайта в секунду, ссылаясь к понятию SOF времени.( If the USB SOF generation is locked to the PSTN clock (perhaps through the same ISDN device), the data generation will also be locked to SOF and the endpoint will produce a stable 64 kb/s data stream, referenced to the SOF time notion.)

##### Адаптивный тип

Адаптивные конечные точки - конечные точки наиболее способные по возможностям. Они способны к источнику или стока данным во всяком случае внутри своего операционного диапазона.(They are able to source or sink data at any rate within their operating range.  Adaptive source endpoints produce data at a rate which is controlled by the data sink.) Сток обеспечивает обратную связь (обратитесь к Раздел 5.10.4.2) к источнику, которая позволяет источнику знать требуемую стоком скорость передачи данных. Адаптивные конечные точки могут связываться со всеми типами конечных точек стока. Для адаптивных конечных точек стока, информация о скорости передачи данных внедрена в поток данных. Среднее число выборок, полученных в течение определенного среднего времени, определяет мгновенную скорость передачи данных. Если это число изменения в течение операции, соответственно корректируется скорость передачи данных.

Диапазон скорости операции передачи данных, может центрироваться вокруг((The data rate operating range may center around) одной скорости (например, 8 кГц), выбираться между несколькими программируемыми или автоматически обнаруженными скоростями передачи данных (32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц, …), или может быть внутри одного или нескольких диапазонов (например, от 5 кГц до 12 кГц,от 44 кГц до 49 кГц). Адаптивные устройства должны сообщить свои возможности программирования в дескриптор специфического класса конечной точки как описано в спецификации их Класса Устройства (Adaptive devices must report their programming capabilities in the class specific endpoint descriptor as described in their Device Class specification)

Пример адаптивного источника - CD проигрыватель, который содержит полностью адаптивный типовой преобразователь скорости (SRC-sample rate converter) такой, чтобы частота выборки вывода больше не должна быть 44.1 кГц, но может быть что-нибудь внутри операционного диапазона SRC (An example of an adaptive source is a CD player that contains a fully adaptive sample rate converter (SRC) so that the output sample frequency no longer needs to be 44.1 kHz but can be anything within the operating range of the SRC.) Адаптивные стоки включают такие конечные точки как высококачественные цифровые колонки, headsets, и т.д.

#### Обратная связь

Асинхронный сток обеспечивает обратную связь к адаптивному источнику,  указывая точно, какая требуется скорость передачи данных (Ff), относительно SOF частота USB (An asynchronous sink provides feedback to an adaptive source by indicating accurately what its desired data rate (Ff) is, relative to the USB SOF frequency.) При требуемой скорости передачи данных точность должна быть лучше чем одна выборка за секунду (1 Hz),что позволит создание скорости высоко качественного источника и допустить задержки и ошибки в цикле обратной связи.(The required data rate is accurate to better than one sample per second (1 Hz) in order to allow a high quality source rate to be created and to tolerate delays and errors in the feedback loop.)

Значение Ff состоит из дробной части, которая получает требуемую разрешающую способность с 1 кГц кадрами , и целой части, которая дает минимальное число выборок на кадр.(The Ff value consists of a fractional part, in order to get the required resolution with 1 kHz frames, and an integer part, which gives the minimum number of samples per frame.) Требуется десять битов, чтобы разрешить одну выборку внутри кадра с частотой 1 кГц (1000 / 2 ^ 10 = 0.98).(Ten bits are required to resolve one sample within a 1 kHz frame frequency ). Это 10 битное дробное, представлено в беззнаковом виде с фиксированной точкой в 0.10 формате.(This is a 10 bit fraction, represented in unsigned fixed binary point 0.10 format.) В целочисленной части необходимо иметь 10 бит (2^10=1024) чтобы кодировать до 1023 1-байтовых выборок за кадр. Это 10 битное целое , представлена в беззнаковом виде с фиксированной точкой в 10.0 формате. Объединенное значение Ff может быть закодировано в беззнаковом виде с фиксированной точкой в 10.10 формате, который вписываться в три байта (24 бита). Так как максимальное целочисленное значение фиксировано 1023, число 10.10  будет выровнено по левому краю в 24 битах, так, чтобы оно имело 10.14 формат.(Since the maximum integer value is fixed to 1023, the 10.10 number will be left-justified in the 24 bits, so that it has a 10.14 format.) Требуются только первые 10 битов позади двоичной точки. Младшие 4 бита могут необязательно использоваться, чтобы расширить точность Ff; иначе, они должны быть сообщены как 0. Упорядочивание бит и байт придерживается определениями других многобайтовых полей, содержащихся в Главе 8.(The bit and byte ordering follows the definitions of other multi-byte fields contained in Chapter 8.)

Каждый кадр, адаптивный источник добавляет Ff к любому оставшемуся дробному счету выборки из предыдущего кадра, число выборок источники суммируют в целой части, и сохраняет дробный счет выборки для следующего кадра.(Each frame, the adaptive source adds Ff to any remaining fractional sample count from the previous frame, sources the number of samples in the integer part of the sum, and retains the fractional sample count for the next frame.) Источник может рассматривать поведение Ff во многих кадрах, чтобы определить более точно скорость, если это требуется.

Сток может определять Ff, считая циклы часов с частотой Fs * 2 ^ P за период в 2 ^ (10-P) кадрах, где P - целое число.  P фактически должен быть в диапазоне [0,10], потому что нет смысл в использовании часов идущих медленнее чем Fs, и нет смысла попытаться модифицировать кадр больше чем один раз(update more than once a frame). Счетчик прочитывается по Ff и сбрасывать каждый 2 ^ (10-P) кадр. Пока никакие циклы часов не пропущены, подсчет будет точен долгое время. В конечной точке необходимо только реализовать число битов счетчика, максимальной Ff которую она требует.(An endpoint only needs to implement the number of counter bits that it requires for its maximum Ff.)

Цифровая телефонная конечная точка, например, будет обычно получать 8 кГц Fs,  деля часы 64 кГц (P = 3) которые она использует, чтобы преобразовать данные в последовательный поток данных/( which it uses to serialize the data stream.) Фаза часов 64 кГц может также дополняться 1 битом точности, тогда реальное P = 4. Это позволило бы Ff модифицироваться каждый 2^(10-4)=64 кадр.(This would give Ff updates every 2^(10-4) = 64 frames.) Чтобы получить Ff требовался бы 13-разрядный счетчик ,с 3 битами для 8 выборок за кадр, и 10 битов для дробной части. 13 áèòîâ îáåñïå÷èëè áû ïîëå 3.10 âíóòðè 10.14 çíà÷åíèé Ff, ñ îñòàþùèìñÿ  áèòàìè ñáðîøåííûìè â 0.

Выбор P зависит от специфики конечной точки, и должен быть между 1 и 9, включительно.  Большие значения P предпочтены, так как они уменьшают размер счетчика кадров и увеличивают скорость с которой модифицируется  Ff. Более частые модификации приводят к более жесткому управлению  скоростью передачи данных источника, которая уменьшает буферную область, требуемую для обработки изменения Ff. P должен быть меньше чем 10 так, чтобы Ff была усреднена хотя бы по двум кадрам, чтобы уменьшить эффекты флуктуации SOF. P не должен быть 0, чтобы хранить не менее чем 1 отклонение в числе выборок из источника в случае потери значения Ff.(P should not be 0 in order to keep the deviation in the number of samples sourced to less than 1 in the event of a lost Ff value.)

Передачи Прерывания используются, для прочтения Ff из регистра обратной связи в периодических интервалах (Interrupt transfers are used to read Ff from the feedback register at periodic intervals.) Требуемая  скорости сообщения по обратной связи должна быть 2^(10-P) мс (кадров).The desired reporting rate for the feedback should be 2^(10-P) ms (frames)) Ff будет сообщена более одного раза при модификации периода.(Ff will be reported at most once per update period.) Нечего сообщать кроме тогоже самого значение Ff при модификации периода.(There is nothing to be gained by reporting the same Ff value more than once per update period.) Конечная точка может выбрать сообщение только Ff, если модифицируемое значение изменилось от предыдущего значения Ff. (The endpoint may choose to only report Ff if the updated value has changed from the previous Ff value.)

Возможно, что источник поставит на одну больше или на одну меньше выборку в течении длительного периода, из-за ошибок или накопленных погрешностей при измерении Ff. (It is possible that the source will deliver one too many or one too few samples over a long period, due to errors or accumulated inaccuracies in measuring Ff.) Сток должен иметь буфер с возможностями достаточными для размещения ее. (The sink must have sufficient buffer capability to accommodate this.) Когда сток распознает такое состояние, он должно откорректировать сообщенное значение Ff, чтобы исправить эту ситуацию. Это может быть также необходимо для компенсации дрейфа часов.(This may also be necessary to compensate for relative clock drifts.) Реализация этого процесса исправления специфична для конечной точки и не определена.

Адаптивный источник может получать информацию о скорости передачи данных стока из адаптивного стока, который привязан к темже самым часам что и сток, как имело бы место при двухстороннем речевом соединении. В этом случае, канал обратной связи не нужен.

#### Связываемость

Чтобы полностью описывать процесс связываемости источника-со-стоком, используется модель связи. Модель показывает различные включаемые компоненты и как они взаимодействуют, чтобы установить соединение.

Модель предусматривает ситуации со многими-источниками/многими-стоками. 
Рисунок 5-15 иллюстрирует типичную ситуацию (сильно сжатая и незавершенная)(highly condensed and incomplete). Физическое устройство соединено с прикладным программным обеспечением хоста через различные уровни аппаратных средств и программного обеспечения как описано в спецификации USB. В клиентском уровне интерфейса, приложение представлено как “виртуальное” устройство. (At the client interface level, a “virtualized” device is presented to the application.)  С точки зрения приложения, существуют только виртуальные устройства. Оно до драйвера устройства и клиентского программного обеспечения, решает то, какие точно зависимости есть между физическим и виртуальным устройством.(It is up to the device driver and client software to decide what the exact relation is between physical and virtual device.)

Рисунок 5-15. Примера Соединения Источника/Стока

Изготовители устройства (или продавцы операционной системы) должны предоставить необходимое программное обеспечение драйвера устройства и программное обеспечение клиентского интерфейса, чтобы преобразовать их устройство от физической реализации к реализации, подходящей программному обеспечению USB, в виде виртуального устройства. Как изложено выше, в зависимости от возможностей встроенных в это программное обеспечение, виртуальное устройство может проявлять  поведение при синхронизации отличное от физического устройства.  Однако, классификация синхронизации одинаково применяется на и физические и на виртуальные устройства. Все физические устройства принадлежат одному из трех возможных типов синхронизации.  Следовательно, возможности, которые должны встраиваться в драйвер устройства и-или клиентское программное обеспечение должны быть такие же как возможности физического устройства. Слово “приложение” должно быть заменено на " драйвер " устройства/клиентское программное обеспечение”. В случае соединения физического источника с виртуальным источником, “ виртуальное устройство источника ” должно быть заменено на “ физическое устройство источника ” и “ виртуальное устройство стока ”, должно быть заменено на “ виртуальное устройство источника ”. В случае соединения виртуального стока с физическим стоком, “ виртуальное устройство источника ” должно быть заменено на “ виртуальное устройство стока ” и “ виртуальное устройство стока ”, должно быть заменено на “ физическое устройство стока. ”

Размещение функциональных возможностей адаптации скорости в уровень драйвера устройства/ клиентского программного обеспечения имеет отличное преимущество изоляции всех приложений, использующих устройство, от специфики и проблем, связанных с адаптацией скорости. Приложения, которые иначе были бы много-скоростными, вырождаются к более простым моно-скоростным системам.

Следует обратить внимание, что модель не ограничена только устройствами  USB. Дисковод CD-ROM, например, содержащий 44.1 кГц звук может проявляться(appear) или как асинхронный или синхронный или адаптивный источник. Асинхронная операция означает, что CD-ROM заполняет буфер со скоростью, с которой он читает данным с диска, и драйвер освобождает буфер согласно интервалу обслуживания USB. Синхронная операция означает, что драйвер использует интервал обслуживания USB (например, 10 мс) и номинальная скорость выборки данных (44.1 кГц) которая определяет осуществление 441 выборок каждый интервал обслуживания USB. Адаптивная операция была бы встроена в преобразователь скорости выборок, чтобы согласовывать выходную скорость CD-ROM с различными скоростями выборок стока.

При использовании этой эталонной модели, возможно определить что необходимы операции установки соединения между различными источниками и стоками.(Using this reference model, it is possible to define what operations are necessary to establish connections between various sources and sinks.) Кроме того, модель указывает, что одинаковость этих операции должна или может иметь место.( Furthermore, the model indicates at what level these operations must or can take place.) Сначала имеется стадия, где физические устройства отображены(mapped) на виртуальные устройства и наоборот. Она выполнена драйвером и-или клиентским программным обеспечением. В зависимости от возможностей, включенных в это программное обеспечение, физическое устройство может быть преобразовано в виртуальное устройство полностью другого типа синхронизации. Второй стадия - это приложение, которое использует виртуальные устройства. Размещение возможностей согласования скорости на уровне драйвера/клиента стека программного обеспечения освобождает приложение связывающееся с виртуальными устройствами от забот по выполнению согласования скорости для каждого устройства, которое присоединено к ним(??? к такие "к ним "). Если только виртуальные характеристики устройства определены(decided), фактические характеристики устройства интересны не больше чем фактические физические характеристики устройства другого драйвера.

Например, рассмотрим приложение смесителя, которое соединяется на стороне источника с различными источниками, каждый выполняется со своей собственной частотой и часами.  Прежде, чем сможет происходить смешивание, все потоки должны быть преобразованы в общую частоту и привязаны к общим эталонным часам. Это действие может выполняться в физическом отображеном на виртуальный уровене или оно может быть выполнено приложением непосредственно для каждого устройства источника независимо. (This action can be performed in the physical to virtual mapping layer or .) Подобные же действия должны выполниться на стороне стока. Если приложение посылает смешанный поток данных наружу различным устройствам стока, возможно или делать согласование скорости для каждого устройства, непосредственно или положиться на  драйвер/клиенское программное обеспечение, чтобы он сделал это если возможно.

Таблица 5-8 указывает в пересечениях, какие действия должно выполнить приложение, чтобы соединить конечную точку истока с конечной точкой стока.

Таблица 5-8 Требования к Соединению

|  | Конечная Точка Истока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конечная Точка Стока | Асинхронный | Синхронный | Адаптивный |
| Асинхронный | Аñèíõð. Исток/Сток RA См. Примечание 1. | Аñèíõð. SOF/Сток RA См. Примечание 2. | Data + Feedback Feedthrough См. Примечание 3. |
| Синхронный | Асинхр. Исток/SOF RA См. Примечание 4. | Аñèíõð. RA См. Примечание 5. | Data Feedthrough + Application Feedback См. Примечание 6. |
| Адаптивная | Data Feedthrough См. Примечание 7. | Data Feedthrough См. Примечание 8. | Data Feedthrough См. Примечание 9. |

Примечания:

- Асинхронная RA в приложении. Fsi - определенние источника, используя информацию упреждения, внедренную в поток данных(Fsi is determined by the source, using the feedforward information embedded in the data stream.) Fso - определение стока, основываясь на информации обратной связи от стока. Если номинально Fsi = Fso, процесс вырождается к проходному(feedthrough) соединению, если ошибки/заполнения(slip/stuff) из-за недостатка синхронизации терпимы (If nominally Fsi = Fso, the process degenerates to a feedthrough connection if slips/stuffs due to lack of synchronization are tolerable.) Такие ошибки/заполнения вызовут слышимые искажение воспроизведения в звуковых приложениях.

- Асинхронная RA в приложении.  Fsi определение источника но с привязкой к SOF.  Fso -, определение стока, основываясь на информации обратной связи от стока. Если номинально Fsi = Fso, the process degenerates to a feedthrough connection if slips/stuffs due to lack of synchronization are tolerable.  Such slips/stuffs will cause audible degradation in audio applications.

- If Fso falls within the locking range of the adaptive source, a feedthrough connection can be established.  Fsi = Fso, and both are determined by the asynchronous sink, based on feedback information from the sink.  If Fso falls outside the locking range of the adaptive source, the adaptive source is switched to synchronous mode and Note 2 applies.

- Asynchronous RA in the application. Fsi is determined by the source.  Fso is determined by the sink and locked to SOF.  If nominally Fsi = Fso, the process degenerates to a feedthrough connection if slips/stuffs due to lack of synchronization are tolerable.  Such slips/stuffs will cause audible degradation in audio applications.

- Synchronous RA in the application.  Fsi is determined by the source and locked to SOF.  Fso is determined by the sink and locked to SOF.  If Fsi = Fso, the process degenerates to a loss-free feedthrough connection.

- The application will provide feedback to synchronize the source to SOF.  Then the adaptive source appears to be a synchronous endpoint and Note 5 applies.

- If Fsi falls within the locking range of the adaptive sink, a feedthrough connection can be established.  
Fsi = Fso and are determined by and locked to the source.
If Fsi falls outside the locking range of the adaptive sink, synchronous RA is done in the host to provide an Fso that is within the locking range of the adaptive sink.

- If Fsi falls within the locking range of the adaptive sink, a feedthrough connection can be established.  
Fso  = Fsi and are determined by the source and locked to SOF.
If Fsi falls outside the locking range of the adaptive sink, synchronous RA is done in the host to provide an Fso that is within the locking range of the adaptive sink.

- The application will use feedback control to set Fso of the adaptive source when the connection is set up.  The adaptive source operates as an asynchronous source in the absence of ongoing feedback information and Note 7 applies.

В случаях, где RA необходим, но не доступен, процесс адаптации скорости мог бы подражать пропуску/заполнению выборки (In cases where RA is needed but not available, the rate adaptation process could be mimicked by sample dropping/stuffing.) Тогда соединение могло бы еще осуществлено, возможно с предупреждением о низком качестве; иначе, соединение не может осуществлено(made).

##### Звуковая Связываемость

Когда вышеупомянутое действие применяется к звуковым потокам данных, процесс адаптации скорости заменен преобразованием скорости выборки, которое является специализированной формой адаптации скорости. Вместо управления при ошибке(Instead of error control), используется некоторая форма интерполяции выборки , чтобы согласовать входящие и исходящие скорости выборки. В зависимости от используемых методов интерполяции, звуковое качество (искажение, отношение сигнал/шум, и т.д.) преобразования может значительно изменяться. Обычно, более высокое качество требует больших затрат мощности.

##### Связываемость Синхронных Данных

Для случая синхронных данных, используется адаптация скорости. Случайные ошибки/заполнения могут быть приемлемы для многих приложений, в которых реализована некоторая форма управления при ошибках. Управление при ошибках включает обнаружение ошибок и отбрасывание, обнаружение ошибок и повторную передачу, или прямое исправление ошибки. Скорость ошибок/заполнений будет зависеть от несоответствия часов источника и стока, и может быть доминирующий источник ошибки канала.(The rate of slips/stuffs will depend on the clock mismatch between the source and sink, and may be the dominant error source of the channel.) Если управления при ошибке достаточно, то соединение может все еще осуществлено.

### Предбуферирование Данных (Data Prebuffering)

USB требует, чтобы устройства предбуфера перед обработкой/передачей  данных позволило хосту более гибко управлять перемещением каждой транзакции канала в шине от кадра к кадру (USB requires that devices prebuffer data before processing/transmission to allow the host more flexibility in managing when each pipe’s transaction is moved over the bus from frame to frame.)

Для передач от функции к хосту, конечная точка должна накоплять выборки в течение кадра X, пока она не получит маркерный пакет Начало Кадра (SOF) для кадра X + 1. Эти “защелки” данных из кадра X в пакет буфера, и теперь готов послать пакет, содержащий эти выборки в течение кадра X+1.(It “latches” the data from frame X into its packet buffer and is now ready to send the packet containing those samples during frame X+1.) Когда она пошлет эти данные в течение кадра определенного исключительно хост контроллером и могут изменяться от кадра к кадру.(When it will send that data during the frame is determined solely by the host controller and can vary from frame to frame.)

При передачах от хоста к функции, конечная точка примет пакет от хоста когда-нибудь в течении кадра Y. Когда она получает SOF для кадра Y+1, она может начинать обрабатывать данные, полученные в кадре Y.

Этот подход позволяет конечной точке использовать маркер SOF как устойчивые часы с очень небольшой флуктуацией/дрейфом, когда хост контроллер перемещает пакет по шине при также разрешении хост контроллера, чтобы измениться внутри кадра точно, когда пакет фактически перемещается по шине. (This approach allows an endpoint to use the SOF token as a stable clock with very little jitter/drift when the host controller moves the packet over the bus while also allowing the host controller to vary within a frame precisely when the packet is actually moved over the bus.) Это предбуферирование  предоставляет некоторую дополнительную задержку между тем, когда выборка является доступной в конечной точке и когда она перемещается по шине, сравнивая с окружением, где доступ шины - точно то же самое смещение времени из SOF от кадра к кадру.(This prebuffering introduces some additional delay between when a sample is available at an endpoint and when it moves over the bus compared to an environment where the bus access is at exactly the same time offset from SOF from frame to frame.)

Рисунок 5-16 показывает последовательность времен, где передача от функции к хосту (Входной процесс), данные D0 накапливаются в течение кадра Fi во время Ti и передаются на хост в течении кадра FI+1. Точно так же для передачи от хоста к функции (Выходной процесс), данные D0 получены конечной точкой в течение кадра Fi+1 и обработан в течение кадра Fi+2.

Рисунок 5-16. Предбуферирование Данных

### Слежение за SOF

Функции, поддерживающие изохронные каналы должны получить и понять лексему SOF, чтобы поддерживать предбуферирование как описано ранее. При условии, что SOFs могут быть разрушены, устройство должно быть подготовлено, чтобы оправиться от разрушенного SOF. Эти требования касаются только полно скоростных устройств при изохронных передачах, так как низко скоростные устройства не видят SOFs на шине.(These requirements limit isochronous transfers to full speed devices only, since low speed devices do not see SOFs on the bus.) Также, так как SOF пакеты могут быть повреждены при передачи, устройства поддерживающие изохронные передачи, должны уметь синтезировать существование SOF, который они не могут видеть из-за ошибки на шине.

Изохронные передачи требуют, чтобы  соответствующие данные были переданы в соответствующем кадре. USB требует, что, когда обеспечена изохронная передача к хост контроллеру, это идентифицирует номер кадра для первого кадра. (USB requires that when an isochronous transfer is presented to the host controller, it identifies the frame number for the first frame.) Хост контроллер не должен передать первую транзакцию прежде чем будет указан номер кадра. Каждая последующая транзакция из IRP должна передаваться в успешных(succeeding) кадрах. Если нет задержанных транзакций для текущего кадра, то хост контроллер ничего не передаст по изохронному каналу.(If there are no transactions pending for the current frame, then the host controller must not transmit anything for an isochronous pipe.) Если указаный номер кадра передан, хост контроллер должен пропустить (то есть, не передавать) все транзакции, пока номер соответствующий текущему кадру не достигнут.(If the indicated frame number is passed, the host controller must skip (i.e., not transmit) all transactions until the one corresponding to the current frame is reached.)

### Обработка ошибок

Изохронные передачи не обеспечивают никакого повторения пакета данных (то есть, приемник не возвращает никакое квитирование передатчику) так, чтобы не была потревожена своевременность поставки данных. Однако, агентам, ответственных за транспорт данных, важно знать, когда происходит ошибка и как она воздействует на поток связи. В частности для последовательности пакетов данных (A, B, C, D), USB предоставляет достаточно информации чтобы обнаружить отсутствующий пакет (A, _, C, D) и не будет неосознанного превращения в неправильные данные или последовательность времен. (A, C, D или A, _, B, C, D).(In particular, for a sequence of data packets (A,B,C,D), USB allows sufficient information such that a missing packet (A,_,C,D) can be detected and will not unknowingly be turned into an incorrect data or time sequence) Протокол обеспечивает четыре механизма, которые поддерживают это: точно один пакет в кадре, SOF, CRC, и время ожидания транзакции шины.

Изохронные передачи требуют для нормальной операции точно 1 транзакцию данных каждый кадр. USB не заставляет передавать данные в каждом кадре. Передатчик/источник данных определяет специфику выдаваемых данных. Эта регулярность данные за кадр обеспечивает каркас, который является фундаментом к обнаружению пропущенных ошибок в данных. (This regular data per frame provides a framework that is fundamental to detecting missing data errors.) Любая фаза транзакции может быть повреждена в течение передачи по шине. Глава 8 описывает, как каждый случай ошибки воздействует на протокол.

Так как каждому кадру предшествует пакет SOF, и приемник может видеть SOFs на шине, приемник может определять, что ожидаемая транзакция не произошла между двумя SOFs.  Дополнительно, так как даже пакет SOF может быть поврежден, устройство должно уметь восстанавливать существование пропущенного SOF как описано в Разделе 5.10.6.

Пакет данных может быть разрушен на шине; следовательно, защита CRC позволяет приемнику определять, что пакет данных, который он получил, был разрушен.

В заключение, протокол определяет подробности, которые позволяют приемнику определять через время ожидания транзакции шины, что он не собирается получать пакет данных после того, как он успешно просмотрел маркерный пакет.

Как только приемник определил, что пакет данных не был получен, может потребоваться узнать размер данных, которые были потеряны, чтобы оправиться от ошибки связаной с функциональным поведением.(Once a receiver has determined that a data packet was not received, it may need to know the size of the data that was missed in order to recover from the error with regard to its functional behavior.) Если поток связи имеет всегда тот же самый размер данных на кадр, то размер всегда известная константа. Однако, в некоторых случаях размер данных может меняться от кадра к кадру. В этом случае, приемник и передатчик имеют зависящий от реализации механизм для определения размера потерянного пакета.

В резюме можно сказать что, перемещается ли транзакция фактически успешно по шине или нет, передатчик и приемник всегда продвигают в свои потоки данных/буфер одну транзакция за кадр, чтобы сохранить данные синхронизованными во времени(In summary, whether a transaction is actually moved successfully over the bus or not, the transmitter and receiver always advance their data/buffer streams one transaction per frame to keep data per time synchronization.) Детализированные механизмы, описанные выше позволяют обнаруживать, следить, и сообщать о поврежденных транзакций так, чтобы функции или клиентское программное обеспечение могло реагировать на повреждение в соответствующем режиме функции.(The detailed mechanisms described above allow detection, tracking, and reporting of damaged transactions so that a function or its client software can react to the damage in a function appropriate fashion.) Подробности специфической реакции функции/приложения лежит вне области спецификации USB.

### Буферизация для Согласования Скорости

При условии, что имеются несколько часов, которые воздействуют на изохронные потоки связи в USB, буферизация требуется для согласовывания скоростей потоков связи в USB.  Должна иметься доступная буферная область, и у конечной точки  устройства и у клиентского программного обеспечения на стороне хоста. Эти буфера обеспечивают область для накопления данных, пока не придет время передачи, чтобы продвинуть их по USB. Определенные естественные, для устройства, скорости передачи данных, максимальный размер пакетов данных, которые продвигаются по шине, могут быть также вычислены. На рисунок 5-17 показаны уравнения, используемые, для определения  размера буфера на устройстве и хосте и максимального размера пакета, который должен быть запрошен для поддержания требуемой скорости передачи данных. Эти уравнения позволяют для устройства и клиентского программного обеспечения для определенного время расчитать скорость часов обслуживания (переменную X), скорости часов выборку (переменная C), и размеры выборки(переменная S).(These equations allow a device and client software design time determined service clock rate (variable X), sample clock rate (variable C), and sample size). USB позволяет проходить только одной транзакцию за такт шины(USB only allows one transaction per bus clock.) Эти уравнения должны предоставить расчитанную информацию для выбора соответствующих размеров пакета, который конечная точка сообщит в информации о характеристики и соответствующих требований к буферу устройства/конечной точки и клиентского программного обеспечения(These equations should provide design information for selecting the appropriate packet size that an endpoint will report in its characteristic information and the appropriate buffer requirements for the device/endpoint and its client software). Рисунок 5-14 показывает фактический буфер, пакет, и значения часов для типичного изохронного примера.

Рисунок 5-17. Формулы Определения Размера Пакета и Буфера для Согласования Скорости Изохронных Передач

В модели данных USB принято, что устройства имеют некоторый естественный размер и скорость выборки. USB поддерживает передачу пакетов, которые являются кратными размеру выборки, что делает обработку восстановления при ошибках проще, когда изохронные транзакции повреждаются на шине.(USB supports the transmission of packets that are multiples of sample size to make error recovery handling easier when isochronous transactions are damaged on the bus.) Если устройство не имеет никакого естественного размера выборкм или если выборки большие чем пакет, необходимо описать размер выборки как один байт.(If a device has no natural sample size or if its samples are larger than a packet, it should describe its sample size as being one byte.) Если выборка разбита по пакетам данных, восстановление при ошибках может быть тяжелее, когда теряется произвольная транзакция. В некоторых случаях,  может быть потеряна синхронизация данных, если приемник не знает, что в номере кадра каждая часть выборки передана.(In some cases, data synchronization can be lost unless the receiver knows in what frame number each partial sample is transmitted.) Кроме того, если число выборок может измениться необходимо исправление  часов (например, для не - полученных часов устройства), это может быть трудно или неэффективно, зная что часть выборок передана.(Furthermore, if the number of samples can vary due to clock correction (e.g., for a non-derived device clock), it may be difficult or inefficient to know when a partial sample is transmitted.) Следовательно, USB не разбивает выборки по пакетам.