Глава 7 
 Электрические параметры

Эта глава описывает спецификацию электрических параметров USB. Она содержит спецификацию уровней передачи сигналов, разводки питания, и физических параметров. (It contains signaling, power distribution, è physical layer specifications.)

## Передача сигналов

В следующих подразделах  описана спецификация передачи сигналов в USB.

### Характеристики Драйвера USB

USB использует дифференциальный выходной драйвер (differential output driver)  для управления  сигналом данных USB на кабеле USB. Статическое колебание вывода драйвера в низком состоянии должно быть ниже VOL 0.3 В с 1.5 kW нагрузкой до 3.6 В, и в высоком состоянии должен быть выше VOH 2.8 В с 15 kW заземленной нагрузкой как проиллюстрировано в  Таблица 7-4. (The static output swing of the driver in its low state must be below the VOL of 0.3 V with a 1.5 kW load to 3.6 V è in its high state must be above the VOH of 2.8 V with a 15 kW load to ground as listed in Таблице 7-4.) Колебание вывода между дифференциальным высоким и низким состоянием должны быть хорошо сбалансированы, чтобы минимизировать перекос сигнала. (The output swings between the differential high и low state must be well balanced to minimize signal skew.) Требуется управление скоростью переключения драйвера, чтобы минимизировать излучаемый шум и перекрестный разговор (Slew rate control on the driver is required to minimize the radiated noise и cross talk.) Выводы драйвера должны поддерживать возможность нахождения в третьем состоянии для работы в двунаправленной полу дуплексном режиме.(The driver’s outputs must support three-state operation to achieve bi-directional half duplex operation.) Также требуется высокий импеданс для изолирования порта от downstream устройств, которые только вставленными(hot inserted) или которые соединены, но выключены. Драйвер должен допустить напряжение на штырьках сигнала от -0.5 В до 3.8 В относительно локального заземленного эталона без повреждений (The driver must tolerate a voltage on the signal pins of -0.5 V to 3.8 V with respect to local ground reference without damage.) Он должно допустить это напряжение для 10.0 µс, в то время как драйвер активен и запущен, и допускать неопределенно состояние, когда драйвер находится в состоянии высокого импеданса. (It must tolerate this voltage for 10.0 µs while the driver is active è driving, è tolerate the condition indefinitely when the driver is in its high impedance state.)

#### Характеристики Полно Скоростного (12 МБ) Драйвера (Full Speed (12 Mbs) Driver Characteristics)

Полно скоростное соединение USB происходит по кабелю из экранированной(shielded) витой пары с характеристикой импеданса (Z0) 90W ±15 % и максимальной длиной в 5 метров. Импеданс каждого из драйверов должен быть между 29 W и 44 W. Повышение на линии данных и падение времени должны быть между 4 нс и 20 нс, гладко повышаясь или падая (монотонно), и быть хорошо согласованными, чтобы минимизировать RFI эмиссию и сообщать о перекосе.(The data line rise и fall times must be between 4 ns è 20 ns, smoothly rising or falling (monotonic), è be well matched to minimize RFI emissions è signal skew.)

При CMOS реализации , импеданс драйвера будет обычно реализовываться драйвером CMOS с импедансом значительно меньше, чем его сопротивление, с дискретным добавочным резистором, составляющим равновесие (For a CMOS implementation, the driver impedance will typically be realized by a CMOS driver with an impedance significantly less than this resistance with a discrete series resistor making up the balance.)  Рисунок 7-1 показывает пример того, как мог бы быть выполнен полно скоростной драйвер, используя два идентичных буфера CMOS, которые имеют выходной импеданс между 3W и 15W и два добавочных резистора 27W. Рисунок 7-2 показывает временные диаграммы полно скоростных сигналов драйвера.

Рисунок 7-1.  Пример Схемы CMOS Полно Скоростного Драйвера

Рисунок 7-2.  Временные Диаграммы Сигналов Полно Скоростного Драйвера

#### Характеристики Низко Скоростного (1.5 МБ) Драйвера

Низко скоростное соединение USB происходит по кабелю из неэкранированной(shielded) невитой пары с и максимальной длиной в 3 метра. Повышение и падение времени сигналов на этом кабеле должно быть большее чем 75 нс, чтобы хранить RFI эмиссию под ограничениями класса B FCC, и ограничивать менее чем 300 нс задержки синхронизации и перекосы передачи сигналов и искажения. (The rise и fall time of the signals on this cable must be greater than 75 ns to keep RFI emissions under FCC class B limits, è less than 300 ns to limit timing delays è signaling skews è distortions.) Драйвер должен достигнуть определенных статических уровней сигнала с гладким повышением и падением времени, и минимальным отражения сигнала и сглаживание при передачи по кабелю (см. Рисунок 7-3). The driver must reach the specified static signal levels with smooth rise è fall times, è minimal reflections è ringing when driving the cable.  Этот кабель и драйвер используются только в сегментах сети между низко скоростными устройствами и портами, с которыми они соединены.

Рисунок 7-3.  Временные Диаграммы Сигналов Низко Скоростного Драйвера

#### Использование Драйвера

Полно скоростные буфера используются на upstream портах (к хосту) всех концентраторов и полно скоростных функций. Все устройства с концентраторами должны быть полно скоростными устройствами. Полно скоростной драйвер будет использоваться, чтобы послать данные в обоих и скорости низко скоростных передач данных.(A full speed driver will be used to send data at both и low speed data rates.) Однако, передача сигналов всегда использует полно скоростные соглашения передачи сигналов (обратитесь к Таблица 7-1) и границы скорости.(However, the signaling always uses full speed signaling conventions (refer to  Таблица 7-1) и edge rates.)  Выполнение при скорости низко скоростных передач данных не изменяет характеристики драйвера.

Низко скоростные буфера используются на upstream портах низко скоростных функций.  Downstream порты всех концентраторов (включая хост) нужны для обеспечения обеих характеристик драйвера, таким образом любой тип устройств может быть подключен к этим портам (см. Рисунок 7-5 и Рисунок 7-6). Низко скоростные драйверы только посылают со скоростью низко скоростной передачи данных, используя низко скоростные соглашения передачи сигналов (обратитесь к Таблица 7-1) и границы скорости.(Low speed drivers only send at the low speed data rate using low speed signaling conventions è edge rates.)

### Характеристики Приемника

Дифференциальный вход приемника должен использоваться, чтобы принять сигнал данных USB. Приемник должен иметь входную чувствительность по крайней мере 200 мВ, когда оба дифференциальных входа данных находятся в диапазоне по крайней мере от 0.8 В до 2.5 В относительно локального заземленного эталона. ( The receiver must feature an input sensitivity of at least 200 mV when both differential data inputs are in the range of at least 0.8 V to 2.5 V with respect to its local ground reference.) Это называется общим диапазоном напряжения режима ввода.(This is called the common mode input voltage range.) Соответствующий прием данных также требуется, когда дифференциальные линии данных находятся вне основного диапазона режима, как показано на Рисунок 7-4. (Proper data reception is also required when the differential data lines are outside the common mode range, as shown in Рисунок 7-4.) Приемник должен допустить статические входные напряжения между -0.5 В и 3.8 В относительно локального заземленного эталона без повреждения.. (The receiver must tolerate static input voltages between -0.5 V to 3.8 V with respect to its local ground reference without damage. В дополнение к дифференциальному приемнику, должен иметься собственный одно-входной приемник для каждой из двух линий данных (In addition to the differential receiver, there must be a single-ended receiver for each of the two data lines.) Приемники должны иметь порог переключения между 0.8 В и 2.0 В (входы ТТЛ). Рекомендуется, чтобы асимметричный приемник имел некоторый гистерезис, чтобы уменьшить чувствительность до шума. (It is recommended that the single-ended receiver have some hysteresis to reduce its sensitivity to noise.)

Рисунок 7-4. Дифференциальная Входная Чувствительность во Всем Основном Диапазоне Режима (Differential Input Sensitivity Over Entire Common Mode Range)

### Согласование Сигналов(Signal Termination)

Согласование концов концентратора USB и функции показано на Рисунок 7-5 и Рисунок 7-6. Полно скоростные и низко скоростные устройства различающиеся позицией подсоединенного к питанию резистора на конце downstream кабеля.(Full speed и low speed devices are differentiated by the position of the pull-up resistor on the downstream end of the cable.) Полно скоростные устройства согласованы как показано на Рисунок 7-5 с присоединенной к питанию линией D +.( Full speed devices are terminated as shown in Рисунок 7-5 with the pull-up on the D+ line) Низко скоростные устройства согласованы как показано на Рисунок 7-6 с присоединенной к питанию линией D-.

Присоединенный к питанию согласующий резистор в 1.5 kW ±5 % имеет источник напряжения между 3.0 В и 3.6 В, связанный с локальной землей. (The pull-up terminator is a 1.5 kW ±5% resistor tied to a voltage source between 3.0 V è 3.6 V referenced to the local ground.) Присоединенные к земле согласующие - резисторы 15 kW ± 5 %, соединенные со своей локальной землей.(The pulldown terminators are resistors of 15 kW ±5% connected to their local ground.)

Рисунок 7-5.  Кабель Полно Скоростного Устройства и Подсоединение Резисторов

Рисунок 7-6. Кабель Низко Скоростного Устройства и Подсоединение Резисторов

### Уровни Передачи Сигналов

Таблица 7-1 подводит итог уровней передачи сигналов USB. Уровни передачи сигналов описаны ниже в этом разделе и в следующих разделах.

Таблица 7-1.  Уровни Передачи Сигналов

| Состояние шины | Уровни Передачи сигналов |  |
| --- | --- | --- |
|  | From Originating Driver | В Приемник |
| Дифференциальная “1” | (D+) - (D-) > 200 мВ и D+ или D- > VSE (min.) |  |
| Дифференциальный “0” | (D+) - (D-) < -200 мВ и D+ или D- > VSE (min.) |  |
| Данные J Состояние: Низкая скорость Высокая скорость | Дифференциальный “0” Дифференциальная “1” |  |
| Данные K Состояние: Низкая скорость Высокая скорость | Дифференциальная “1” Дифференциальный “0” |  |
| Idle Состояние: Низкая скорость Высокая скорость | Дифференциальный “0” и D- > VSE (max.) и D+ < VSE (min.) Дифференциальная “1” и D+ > VSE (max.) и D- < VSE (min.) |  |
| Resume Состояние: Низкая скорость Высокая скорость | Дифференциальная “1” и D+ > VSE (max.) и D- < VSE (min.) Дифференциальный “0” и D- > VSE (max.) и D+ < VSE (min.) |  |
| Начало пакета (SOP) | Линии данных переключаются от Idle к K Состоянию |  |
| Конец пакета (EOP) | D+ и D- < VSE (min) в течении 2 времен передачи бита1 далее следует Idle состояние в течении 1 времен передачи бита | D+ и D- < VSE(min) ³ 1 времени передачи бита2 далее следует J Состояние |
| Разъединение (Только вверх по иерархии) | (не важно) | D+ и D- < VSE(max) ³ 2.5 mс |
| Соединение (Только вверх по иерархии) | (не важно) | D+ или D- > VSE(max) ³ 2.5 mс |
| Сброс (Только вниз по иерархии) | D+ и D- < VSE for ³10 мс | D+ и D- < VSE (min) ³ 2.5 mс (должен быть распознан внутри 5.5 mс)3 |

Примечание 1:  Ширина EOP определена во временах передачи бита связанных со скоростью передачи.

Примечание 2:  Ширина EOP определена во временах передачи бита связанных с типом устройства, получающего EOP.

Примечание 3:  Эти времена относятся к активному устройству, которое не в подвешенном состоянии.

Состояния данных J и K  - два логических уровня, используемые для передачи дифференциальных данные в системе. Дифференциальная передача сигналов измеряется от точки, где строка данных сообщает о пересечении. (Differential signaling is measured from the point where the data line signals cross over.) Дифференциальная передача сигналов данных не иметь отношение к уровню, в котором накладываются сигналы, пока это происходит внутри основного диапазона режима.(Differential data signaling is not concerned with the level at which the signals cross, as long as it is within the common mode range.) Когда шина не в дифференциальном режиме передачи сигналов, линии данных должны быть вне VSE переключения порогового диапазона, чтобы быть допустимыми, как в неактивном так и в активном состояниях.(When the bus is not in the differential signaling mode, the data lines have to be outside the VSE switching threshold range to be valid, as in the idle è resume states.) Следует обратить внимание, что остановленное и возабновленное состояния логически эквивалентны соответственно J и K состояниям.

Таблица 7-1 показывает J и K состояния для полно скоростного режима инвертированного из такого же низко скоростного режима. (Таблица 7-1 shows the J и K states for a full speed to be inverted from those of low speed.)  Значение данных, простоя и возобновления передачи сигналов установлено типом устройства, которое присоединяется к порту. Если полно скоростное устройство присоединено к порту, то сегмент USB сети использует полно скоростные соглашения передачи сигналов (и быстро повышаются и понижаются времена) (и fast rise и fall times) даже если данные, посылаются по линиям данных - со скоростью низко скоростной передачи данных. Соглашения низко скоростных передач сигналов, показанные в Таблица 7-1 (плюс медленное повышение и понижение времен) используются только между низко скоростным устройством и портом, к которому оно присоединено. Метод определения типа устройства, и следовательно используемое соглашение передачи сигналов, описаны в следующем разделе.

#### Передачи Сигналов Соединения и Разъединения (Connect и Disconnect Signaling)

Все порты на downstream стороне хоста или концентратора имеют подсоединенные к земле резисторы на обоих линиях D+ и D-. (All ports on the downstream side of the host or a hub have pull-down resistors on both the D+ и D- lines.) Все устройства имеют подсоединенные к питанию резистор на одной из линий данных своего upstream порта. Тип устройства определяется по наличию связанного с землей резистора на линии данных .(The type of device determines which data line has the pull-up resistor.)  Полно скоростные устройства имеют подсоединенные к питанию на линии D + (см. Рисунок 7-5) и низко скоростные устройства имеют подсоединенные к питанию на линии D- (см. Рисунок 7-6). Когда устройство присоединено к концентратору или хосту, но линии данных не управляются, эти резисторы создают статическое условие смещения на линиях так, что на линии данных присоединенной к питанию будет более чем 2.8 В, а другая линия данных - близка к нулю. (When a device is attached to hub or host but the data lines are not being driven, these resistors create a quiescent bias condition on the lines such that the data line with the pull-up is above 2.8 V è the other data line is near ground.)  Это называется неактивным состоянием.

Когда нет функции присоединенной к downstream порту хоста или к концентратора, или присоединенный к питанию резистор на присоединенном устройстве не включен, присоединенные к земле резисторы заставят D + и D- тянуть ниже асимметричного низкого порога порта хоста или концентратора. (When no function is attached to the downstream port of the host or hub or the pull-up resistor on an attached device is not powered, the pull-down resistors will cause both D+ è D- to be pulled below the single-ended low threshold of the host or hub port.) Это создает состояние называемое асимметричным нулем (SE0) на downstream порте. Условие разъединения фиксируется(indicated), если SE0 сохраняется на downstream порте больше чем 2.5ms (30 времен полно скоростных передач бита). Следует заметить, что передача сигнала разъединения, применяется только в направлении вверх по иерархии (см. Рисунок 7-7).

Условие соединения будет обнаружено, когда устройство соединено с хостом, или портом концентратора, и одна из линий данных находится выше асимметричного высокого порогового уровня более чем 2.5ms (30 времен полно скоростных передач бит данных ). (A connect condition will be detected when a device is connected to the host or hub’s port, и one of the data lines is pulled above the single-ended high threshold level for more than 2.5 ms (30 full speed data bit times).) Линия данных, которая является высокой, когда изменяется состояние порта от разъединенного до соединенного устанавливается в остановленное состояние для этого сегмента шины и определяется, является ли подсоединенное устройство полно скоростным устройством или низко скоростным устройством.( The data line that is high when the port state changes from disconnected to connected sets the idle state for this bus segment è determines whether the connected device is a full speed device or a low speed device.) Все уровни передачи сигналов, данные в Таблица 7-1 установлены для этого сетевого сегмента (и этот сегмент единственный) если только определено остановленное состояние.(All signaling levels given in Таблица 7-1 are set for this network segment (and this segment alone) once the idle state is determined.) Рисунок 7-8 показывает последовательность соединения полно скоростного устройства, и Рисунок 7-9 показывает последовательность соединения низко скоростного устройства.

Все порты концентратора изначально находятся в разъединенном состоянии после того, как подана мощность на этот порт. Если устройство соединено с портом, порт проходит последовательность соединения, описанную выше, чтобы обнаружить тип устройства и установить характеристики передачи сигналов порта (обратитесь к Разделу 11.2.3).

Рисунок 7-7. Обнаружение Разъединения

Рисунок 7-8.  Обнаружение Соединения Полно Скоростного Устройства

Рисунок 7-9.  Обнаружение Соединения Низко Скоростного Устройства

#### Передача Сигналов Данных

Данные внутри пакета передаются дифференциальными сигналами. (Data transmission within a packet is done with differential signals.) Приемник видит дифференциальную 1 если на шине D+ по крайней мере на 200 mV больше чем на D- , и видит дифференциальный 0 если на D-, по крайней мере на 200 mV больше чем на D +.(A differential 1 on the bus is represented by D+ being at least 200 mV more positive than D- as seen at the receiver, and a differential 0 is represented by D- being at least 200 mV more positive than D+ as seen at the receiver.) Точка пересечение сигнала должна быть между 1.3 В и 2.0 В. (The signal cross over point must be between 1.3 V and 2.0 V.)

Начало пакета (SOP) сообщает о появлении порта, переводя линии D+ и D- от неактивного состояния к противоположному логическому уровню (K состояние).(The start of a packet (SOP) is signaled by the originating port by driving the D+ and D- lines from the idle state to the opposite logic level) Этот перепад уровня представляет первый бит поля Sync. (This switch in levels represents the first bit of the Sync field.) Концентраторы должны ограничить искажение ширины первого бита после SOP, когда он повторно передается меньше чем через 5 нс.(Hubs must limit the distortion of the width of the first bit after SOP when it is retransmitted to less than 5 ns.) Искажение может быть минимизировано согласованием, номинальной задержки данных через концентратор с возможность задержки на выходе концентратора.( Distortion can be minimized by matching the nominal data delay through the hub with the output enable delay of the hub.)

Состояние асимметричного 0 используется, чтобы сообщить о конце пакета (EOP). Состояния асимметричного 0 фиксируется(indicated) при нахождении D + и  D- ниже 0.8 В. EOP будет сообщен, переводом D+ и D- в состояние асимметричного 0 в течение двух времен передачи бита, что сопровождается, переводом линии в остановленное состояние в течение одного времени передачи бита. (EOP will be signaled by driving D+ and D- to the single-ended 0 state for two bit times followed by driving the lines to the idle state for one bit time.) Переход от асимметричного 0 к неактивному состоянию определяет конец пакета. Остановленное состояние удерживается в течение 1 времени передачи бита, затем, и D+ и D- выходные драйвера (outputs drivers)  переводятся в  состояние высокого импеданс. Согласующие резисторы шины удерживают шину в неактивном состоянии.  Рисунок 7-10 показывает передачу сигналов для начала и конца пакета.(shows the signaling for start and end of a packet.)

Рисунок 7-10.  Уровни Напряжения Пакета Транзакции

#### Передача Сигнала Сброс (Reset Signaling)

Сброс сообщается вниз по иерархии по портам концентратора на шину присутствием расширенного SE0 в upstream порте устройства.(A reset is signaled downstream from a hub port on the bus by the presence of an extended SE0 at the upstream port of a device.) После снятия сброса, устройство будет в присоединенном, но еще не в адресованном или сконфигурированном состояние (обратитесь к Разделу 9.1). Следует обратите внимание, что передача сигналов сброс, применяет только в направлении вниз по иерархии.

Сигнал сброса может быть сгенерирован командой хоста в любом концентраторе или порте хост контроллера. (The reset signal can be generated by host command on any hub or host controller port.) Сигнал сброса должен быть сгенерирован минимум 10 мс. Порт, который генерировал сброс, пошлет в конце сброса состояние логического разъединения.(The port that generated the reset will be sent to the logically disconnected state at the end of the reset.) Если устройство соединено с портом, по наличию присоединенного к питанию шины резистора будет определен тип устройства (низко или полно скоростное) и в конце порт будет находиться в заблокированное состоянии (обратитесь к Разделу 11.2.3).(If a device is connected to the port, the bus pull-up resistor will determine the device type (low or full speed) and the port will end up in the disabled state).

Активное устройство (включенное и не в подвешенном состоянии) наблюдает за асимметричным нулем на upstream порте более чем 2.5ms и может обрабатывать этот сигнал как сброс, но необходимо  интерпретировать передачу сигналов как сброс внутри 5.5ms. (An active device (powered and not in the suspend state) seeing a single-ended zero on its upstream port for more than 2.5 ms may treat that signal as a reset, but must have interpreted the signaling as a reset within 5.5 ms.) Устройство, которое распознает сброс из SE0 между 32 и 64 временами полно скоростной передачи бита или между 4 и 8 временами низко скоростной передачи бита, удовлетворяет этим требованиям. Сигнал сброса распространяется через все работающие downstream порты любых концентраторов к порту передачи сигналов, но не распространяется через не работающие порты. (The reset signal propagates through all enabled ports of any hubs downstream of the signaling port, but does not propagate through any ports that are disabled.) Подключенный к шине концентратор, который получает сброс по корневому порту, убирает мощность со всех downstream портов. После того, как сброс удален, все устройства, которые получили сброс,  устанавливаются к своим заданным по умолчанию адресам USB и находятся в неконфигурированном состоянии. Все порты на получившем сброс концентраторе в не рабочем состоянии.

Концентраторы должны быть способны установить связь, и все устройства должны быть способны принять адрес устройства через команду SET_ADDRESS (обратитесь к Разделу 9.4) не позже чем через 10 мс после того, как был удален сброс.(Hubs must be able to establish connectivity, and all devices must be able to accept device address via a SET_ADDRESS command no later than 10 ms after the reset is removed.) Отказ устанавливать связь или принимать адрес, может стать причиной того что устройство будет не распознано нормировщиком USB(Failure to establish connectivity or accept an address may cause the device not to be recognized by the USB enumerator.) В случае концентратора, это может также стать причиной того, что все устройства, соединенные с этим концентратором будут не распознаны. Всем остальным запросам данных или обслуживания, за исключением пакетов Установки(Setup) (обратитесь к Разделу 8.4.5.4), могут посылаться NAK с периодом  5.0 секунд после, чего устройство объявляется дефектным и не распознанным. (All other requests for data or service, except SETUP packets, can be NAKed for a period up to 5.0 seconds after which the device is declared defective and is not recognized.)

Сброс может выводить устройство из подвешенного режима. Рекомендуется, чтобы устройство ожидало импульсы, чтобы стабилизироваться перед принятием сброса, чтобы избежать ложных событий асимметричного нуля от порождающего сброс устройства.(It is recommended that the device wait for its clocks to stabilize before accepting the reset to avoid spurious single-ended zero events from causing the device to reset.) Устройство может выходить из подвешенного состояния в течении 10 мс.

#### Подвешенное состояние

Все устройства должны поддерживать подвешенный режим. Устройства могут войти в подвешенный режим из любого рабочего(powered) состояния. Они переходят в подвешенное состояние, когда видят не меняющееся остановленное состояние на своих линиях шины более чем 3.0 мс.(They go into the suspend state when they see a constant idle state on their bus lines for more than 3.0 ms.) При любом действии шины будет сохраняться подвешенное состояние  устройства.(Any bus activity will keep a device out of the suspend state.) Пакет SOF(обратитесь к Разделу   8.4.2) гарантирует, что как только встретится кадр, полно скоростные устройства будут выведены из режима хранения, в течение нормальной операции шины.(The SOF packet (refer to Section 8.4.2) is guaranteed to occur once a frame to keep full speed devices awake during normal bus operation.) Концентраторы, которые находятся не в подвешенном состоянии, выводят  низко скоростные устройства из режима хранения, генерируя низко скоростной EOP на работающих портах, к которым присоединены низко скоростные устройства (обратитесь к Разделу 11.2.5.1).(Hubs that are not in the suspend state keep low speed devices awake by generating a low speed EOP on enabled ports that are attached to low speed devices (refer to Section 11.2.5.1). Когда устройство находится в подвешенном состоянии, оно потребляет менее 500  mA от шины. Даже при том, что подвешенные устройства потребляют более 500  mA от шины, порты концентратора должны быть способны обеспечить установление текущего максимума на устройстве лежащем ниже в иерархии, когда концентратор находится в подвешенном состоянии .(Even though suspended devices draw at most 500 mA from the bus, hub ports must be able to supply their maximum rated current to the downstream devices when the hub is in the suspended state.)  Необходимо поддерживать удаленное пробуждение как описано в Разделе 7.2.3.

Все устройства могут быть выведены из подвешенного состояния,  переключая состояние шины к возобновленному состоянию, нормальным действием шины, или передачей сигнала сброс. Некоторые устройства имеют способность, позволяющую их выводить из этого состояния с помощью действий, связанных с их внутренними функциями и затем передавать сигналы на свои upstream коннекторы таким образом пробуждая или предупреждая остальную часть системы. Эта возможность называется удаленным пробуждением и описана в Разделе 7.1.4.5.

##### Глобальное  Подвешивание

Глобальное подвешивание используется, когда не требуется никакой связи где-либо на шине, и целая сеть помещается в подвешенное состояние. Хост сообщает о начале подвешивания, прекращая все передачи (включая SOF маркер). Поскольку каждое устройство на шине распознает отсутствие активности, и что шина находится в остановленном состоянии в течение соответствующего отрезка времени, оно переходит в подвешенное состояние. Поскольку концентраторы входят в состояние ожидания, они прекращают посылать низко скоростной EOP на любые downstream порты сконфигурированные для низко скоростных устройств.

##### Выборочное Подвешивание

Программное обеспечение системы может захотеть сохранить мощность,  приостанавливая только некоторые сегменты топологии, при продолжении регулярных операций на остающихся сегментах. Сегменты сети могут быть выборочно помещены в подвешенное состояние,  подвешивая порт концентратора, к которому этот сегмент присоединен. Подвешенный порт блокирует действие к этому сегменту шины, и присоединенные устройства перейдут в подвешенное состояние после соответствующей задержки как описано выше.

Любое устройство не-концентратор может быть приостановлено таким образом. Любой концентратор, не входящий в группу остающихся устройств соединяющихся с хостом также может быть приостановлен, отключением порта, к которому он присоединен. Устройства, которые выборочно приостановлены, могут все еще предупредить систему передачей сигналов удаленного пробуждения, хотя процесс немного различен. Описание подвешенного состояния порта может быть найдено в Разделе 11.2.3, и выборочное подвешивание описано далее в Разделе 11.5.2.

#### Возобновление

Операция  возобновления может быть осуществлена, только если устройство находящееся в подвешенном состоянии, получает не-останавливающий(non-idle) сигнала по шине, или оно может сообщить системе о возобновленной операции, если оно имеет возможность удаленного пробуждения. Передача сигнала возобновленного состояния, используется хостом или устройством с удаленным пробуждением, чтобы разбудить систему. Концентраторы играют важную роль в распространении и порождении передачи сигналов возобновления. Далее описывается иерархическая структура общей глобальной последовательности возобновления. Полное описание последовательности возобновления, специальные случаи, вызванные выборочным подвешиванием, и роль концентратора приведены в Разделе 11.5.

Хост может сообщить о возобновлении в любое время после того, как он перевел шину в подвешенный режим. Он должен послать сигнал возобновления по крайней мере за 20 мс и затем закончить передачу сигнала возобновления стандартным низко скоростным EOP (два низко скоростных времени передачи бита SE0, сопровождаемых переходом к остановленному состоянию).(two low speed bit times of SE0 followed by a transition to the idle state). 20 мс передача сигнала возобновления обеспечивает, пробуждение всех устройства в сети, которые могут видеть сигнал возобновления. EOP разрушит связь, установленную передачей сигнала возобновления и подготовит концентраторы к нормальной операции. После возобновления шины, хост должен начать посылать трафик по шине (по крайней мере SOF маркер) внутри 3 мс, чтобы удержать систему от возвращения в подвешенное состояние.

Устройство с возможностью удаленного пробуждения должно ждать по крайней мере 5 мс, после того как шина перешла в остановленное состоянии, перед посылкой сигнала удаленного пробуждения для возобновления. Это позволяет концентраторам перейти в подвешенное состояние и подготовиться к распространению передачи сигналов возобновления.(This allows the hubs to get into their suspend state and prepare for propagating resume signaling.) Пробуждение удаленного устройства должно продержать передачу сигналов  возобновления по крайней мере 10 мс и не более, чем 15 мс. В конце передачи сигналов возобновления, устройство переводит линии данных в состояние высокого импеданса.

Upstream концентратор пробудившегося удаленного устройства распространит сигнал возобновления к корневому порту и всем работающим downstream портам, включая порт, который первоначально сообщил о возобновлении. Концентратор должен начать эту перепередачу сигнала возобновления не позднее 50 ms после получения оригинала возобновления.(The hub must begin this rebroadcast of the resume signaling within 50 ms of receiving the original resume.) Сигнал возобновления будет распространен этим способом вверх по иерархии, пока не достигнет хоста (или подвешенного порта концентратора - обратитесь к Разделу 11.5.2.1) который отразит возобновление вниз по иерархии к доступным портам, как в любом другом концентраторе (The resume signal will propagate in this manner upstream until it reaches the host  which will reflect the resume downstream on its enabled ports, as in any other hub.) Тем временем, концентраторы, которые передали возобновление на хост, пробуждаются в течении 10 мс. После задержки в 1 мс, они изменяют направление передачи в своем корневом порте от вверх по иерархии к вниз по иерархии и отражают состояние сигнала на корневом порте на свои работающие downstream порты. (After a 1 ms delay, they reverse the direction of connectivity in their root port from upstream to downstream and reflect the signal state on the root port onto their enabled downstream ports.) Это предоставляет хосту возможность управлять передачей сигнала возобновления, которая затем продолжает как описано выше.

Соединение и разъединение порта, может также заставлять действующий концентратор посылать сигнал возобновления и пробудить систему.  Обратитесь к Разделу 11.5 для большее детального ознакомления.

(Следует обратить внимание, что хост может пробудить всю шину,  сбросом.  При этом требуется, чтобы вся шина была заново перенумерована и реконфигурирована.)

Обратитесь к Разделу 7.2.3 для ознакомления с описанием управления мощностью во время подвешивания и возобновления.

### Кодирование / Декодирование Данных

USB использует NRZI кодирование данных при передачи пакетов. При кодировании NRZI, 1 не представляется никаким изменением уровня, а 0 представляется изменением уровня.  Рисунок 7-11 показывает поток данных и NRZI эквивалент и Рисунок 7-12 является блок-схемой NRZI. Высокий уровень представляет состояние J на линиях данных в этом и последующих рисунках, показывающих NRZI кодирование. Строка нулей заставляет NRZI данные переключать в каждое время передачи бита. Строка единиц вызывает длительные периоды без переходов в данных.

Рисунок 7-11.  Кодирование Данных NRZI

Рисунок 7-12.  Блок-схема NRZI

### Вставка бит

Чтобы гарантировать правильные переходы сигнала, вставка бит использована передающим устройством при посылки пакета в USB (см. Рисунок 7-13 и Рисунок 7-14). 0 вставляется, после каждых шести последовательно идущих 1 в потоке данных прежде, чем данные закодированы NRZI , чтобы вынудить переход в потоке данных NRZI. Это дает приемнику логический переход данных по крайней мере, каждые семь времен передачи бита, что гарантирует прикрепление данных и синхроимпульсов.(This gives the receiver logic a data transition at least once every seven bit times to guarantee the data and clock lock.) Приемник должен декодировать NRZI данные, распознавать заполненные биты, и отбрасывать их. Вставка бит разрешена, начиная с Sync Шаблона и в течение всей передачи. "Единица" в данных, которая заканчивает Шаблон Sync,  считается первой в последовательности данных. (The data “one” that ends the Sync Pattern is counted as the first one in a sequence.) Вставка бит осуществляется всегда, без исключения. Если по правилам требуется вставка бита, нулевой бит будет вставлен, даже если это - последний бит, т.е. бит перед сигналом конец-пакета (EOP).

Рисунок 7-13.  Вставка бит

Рисунок 7-14.  Блок-схема Вставки бита

### Шаблон Sync

Битовый шаблон NRZI, показан на Рисунок 7-15 используется как шаблон синхронизации и как префикс к каждому пакету. Этот шаблон эквивалентен шаблона данных из семи 0 следующих за 1 (0x80=10000000B).

Рисунок 7-15.  Шаблон Sync

### Начальный Интервала Кадра и Приспосабливаемость Кадра(Initial Frame Interval and Frame Adjustability)

USB определяет интервал кадра длиной 1.000 мс.  Интервал кадра измеряется от начала PID Начала Кадра (SOF) в одном кадре до той же самой точки в SOF маркере следующего кадра. Разрешен допуск в начальном интервале кадра ±0.05% (500 ppm). Этот допуск включает погрешности всех источников: начальная точность частоты, кристаллическая емкостная нагрузка, обеспечиваемое напряжение на генераторе, температура, и старение.

Хост контроллер должен уметь корректировать интервал кадра. Имеются два возможных компонента для приспосабливаемости интервала кадра.(There are two possible components to the frame interval adjustability.) Если скорость передачи данных хоста не точно 12.00 МБ, то точность начального интервала кадра ±0.05% может быть удовлетворена,  изменением заданного по умолчанию числа битов на кадр от номинальных 12,000. (If the host’s data rate clock is not exactly 12.00 Mbs, then the initial ±0.05% frame interval accuracy can be met by changing the default number of bits per frame from the nominal of 12,000.)  (Компоненте хост контроллера, которая имеет диапазон возможных значений частоты источника, вероятно, придется сделать величину этого начального кадра пересчитываемым программируемым значением.[A host controller component, that has a range of possible clock source values, may have to make this initial frame count a programmable value.] Диапазон этих значений дан в Разделе 7.1.9.) Требуется дополнительно приспосабливаемость ±15 полно скоростных времен передачи бита, чтобы позволить хосту синхронизироваться с внешнем эталонным временем (An additional adjustability of ±15 full speed bit times is required to allow the host to synchronize to an external time reference.) В течение нормальной операции шины интервал кадра может быть перепрограммирован не более, чем на одно полно скоростное временя передачи бита в каждой корректировки.(The frame interval can be reprogrammed by no more than one full speed bit time each adjustment during normal bus operation.)

Концентраторы и некоторые полно скоростные функции должны проследить интервал кадра. (Hubs and certain full speed functions need to track the frame interval.) Они также требуются, чтобы иметь достаточную приспосабливаемость синхронизации кадра, чтобы компенсировать собственный допуск частоты и прослеживать за диапазоном приспосабливаемости хоста  ±15 полно скоростных времен передачи бита.(They also are required to have sufficient frame timing adjustability to compensate for its own frequency tolerance and track the host’s ±15 full speed bit time adjustability range.)

### Скорость Передачи Сигналов Данных

Скорость полно скоростной передачи данных номинально составляет 12 МБ. Допуск в скорости передачи данных для хоста, концентратора, и полно скоростных функций составляет ±0.25 % (2500 ppm). Точность скорости передачи данных хост контроллера должна быть известна точнее чем 
±0.05% (500 ppm) чтобы точно совпасть с интервалом кадра. Этот допуск включает погрешности всех источников: начальная точность частоты, кристаллическая емкостная нагрузка, обеспечиваемое напряжение на генераторе, температура, и старение.

Скорость низко скоростной передачи данных номинально составляет 1.5 МБ. Разрешенный допуск частоты для низко скоростных функций ±1.5% (15000 ppm). Этот допуск включает погрешности всех источников: начальная точность частоты, кристаллическая емкостная нагрузка, обеспечиваемое напряжение на генераторе, температура, и старение. Флуктуация у скорости низко скоростной передачи данных должна быть меньше чем 10 нс. Этот допуск позволяет использовать резонаторы в дешевых, низко скоростных устройствах.

### Повышение и Падение Сигнала Данных во Времени (Data Signal Rise and Fall Time)

Повышение и понижение времени на выходе, измеряется между 10% и 90% сигнала (см. Рисунок 7-16). (The output rise time and fall time are measured between 10% and 90% of the signal.) Edge transition time for the rising and falling edges of full speed data signals is 4 ns (minimum) and 20 ns (maximum)  measured with a capacitive load (CL) of 50 pF.  The rise and fall times must be well matched.  The rise and fall time of low speed signals is 75 ns (minimum) into a load of 50 pF and 300 ns (maximum) into a capacitive load of 350 pF.  In both cases, the rising and falling edges should be smoothly transitioning (monotonic) when driving their respective cables to avoid excessive EMI.  (В полно скоростных передачах сигналов, драйвер и кабельные импедансы не согласована, поэтому ожидется что будут отражения сигнала от конца кабеля приемника.)

Рисунок 7-16.  Data Signal Rise and Fall Time

### Передача Сигналов Источника Данных (Data Source Signaling)

Этот раздел описывает временные характеристики данных, произведенных и посланных от устройства (источник данных). Раздел 7.1.12 описывает временные характеристики данных, которые передаются через секцию(раздел - section ) повторителя концентратора.  В этом разделе, TPERIOD определен как фактический период скорости передачи данных, который может иметь диапазон как определено в Разделе. 7.1.9

#### Флуктуация Источника Данных

Источник данных может иметь некоторый разброс (флуктуацию) во временных перепадах передаваемых данных.(The source of data can have some variation (jitter) in the timing of edges of the data transmitted.) Время между любыми переходами данных это N * TPERIOD ± флуктуация времени, где ‘N’ - число битов между переходами. Флуктуация данных измеряется с той же самой емкостной загрузкой, используемой при максимального повышения и понижении времен и измеряется в точках пересечения линий данных как показано на Рисунок 7-17.(The data jitter is measured with the same capacitive load used for maximum rise and fall times and is measured at the crossover points of the data lines as shown in Figure 7-17)

Рисунок 7-17.  Флуктуация Данных

Для полно скоростных передач, флуктуация времени для любых последовательных дифференциальных переходов данных должно быть в пределах 2.0 нс и в пределах 1.0 нс для любых сдвоенных дифференциальных переходов данных. (For full speed transmissions, the jitter time for any consecutive differential data transitions must be within ±2.0 ns and within ±1.0 ns for any set of paired differential data transitions.) Для низко скоростных передач, флуктуация времени для любых последовательных дифференциальных переходов данных должно быть в пределах ±25 нс и в пределах ±10 нс для любых сдвоенных  дифференциальных переходов данных. Эти числа флуктуации включают временной разброс из-за дифференциальной буферной задержки и несоответствия повышения/понижения времен, внутренней флуктуация источника синхронизации и шума и других произвольных эффектов.

#### Ширина EOP

Ширина SE0 в EOP около 2 * TPERIOD. Ширина EOP измеряется с той же самой емкостной загрузкой, используемой для максимального повышения и понижение времени и измеряется на том же самом уровне как и сигналы точки пересечения дифференциальных линий данных (см. Рисунок 7-18).

Рисунок 7-18. Временная Ширины EOP (EOP Width Timing)

Для полно скоростных передач, ширина EOP от передатчика должна быть между 160 нс и 175 нс. Для низко скоростных передач, ширина EOP от передатчика должна быть между 1.25 mс и 1.50 mс. Эти диапазоны включают временной разброс из-за дифференциальной буферной задержки и несоответствия повышения/понижения времен, шума и других произвольных эффектов.

Полно скоростной приемник должен принять SE0 шириной 82 нс сопровождаемый J переходом как допустимый(valid) EOP.  SE0 более узкий чем 40 нс или любой SE0, не сопровождаемый J переходом должен быть отклонен как EOP. Приемник может отклонять или принимать EOP между 40 нс и 82 нс как продиктовано в зависимости от реализации осуществления выборки и синхронизации.( The receiver may reject or accept an EOP between 40 ns and 82 ns as dictated by implementation depending on sampling and synchronization.) Низко скоростной приемник должен принять SE0 шириной 670 нс  сопровождаемый J переходом как допустимый EOP. SE0 более узкий чем 330 нс или SE0, не сопровождаемый J переходом должен быть отклонен как EOP. EOP между 330 нс и 670 нс может быть отклонен или принят как описано выше.  Хост является исключением из этого правила и всегда использует полно скоростные временные правила EOP при получении и при любой скорости передачи данных. (Это необходимо для поддержания восстановлении при ошибках в конце-пакета. Обратитесь к Разделу11.4.5.) Любой SE0, который более широкий чем 2.5 mс автоматически сбрасывается или разъединяется (в зависимости от направления).

### Временные характеристики Передачи Сигналов Концентратора(Hub Signaling Timings)

Распространение полно скоростного, дифференциального сигнала данных через концентратор показано на Рисунок 7-19.  Передача сигналов вниз по иерархии измеряется без соединенного с портом кабеля и с емкостной нагрузкой 50 пФ. Общая задержка через кабель и электронику концентратора должна быть максимум 70 нс.  Если концентратор имеет стандартный съемный кабель USB, то задержка через электронику концентратора должна быть максимумом 40 нс, чтобы учесть самый плохой случай с задержкой в кабеле 30 нс. Задержка через этот концентратор измеряется в двух направлениях и в верх и вниз по иерархии как показано на Рисунок 7-19B, от пересечения линии данных во входном порте к пересечению линии данных в порте выхода.

Рисунок 7-19.  Задержка Распространения Полно Скоростных Дифференциальных Сигналов в Концентраторе

Задержка распространения низко скоростных дифференциальных сигналов измеряется в том же самом режиме что и при полно скоростной передачи сигналов. Максимальная низко скоростная задержка концентратора составляет 300 нс. Здесь учитывается задержку распространения более медленного низко скоростного буфера и повышение и понижение времен.

Когда концентратор работает как повторитель, он должно воспроизвести полученный сигнал точно такой же на своих выводах. Это означает, что для дифференциальных сигналов, задержки распространения переход от J к K состоянию должны быть примерно равны задержкам перехода от K к J состоянию. Максимальное различие, допускаемое между этими двумя задержками (как измерено на  Рисунок 7-19) для концентратора и кабеля составляет ±3.0 нс. Точно так же различие в задержке между любыми двумя от J к K или от K к J переходам через концентратор должно быть меньше чем ±1.0 нс.

Исключение в этом случаю - это перекос, который может быть внесен при переходе в SOP от состояния idle к состоянию K (обратитесь к Разделу  7.1.4.2).(An exception to this case is the skew that can be introduced in the SOP idle to K state transition). В этом случае, в задержку к противоположному порту включается время, дающее возможность выходному буферу.(In this case, the delay to the opposite port includes the time to enable the output buffer.)  Однако, задержки должны быть близко согласованы с нормальной задержкой концентратора, и максимальное дополнительное различие задержки от нормального перехода от J к K составляет от -3.0 нс до +5.0 нс. Это ограничивает максимальное искажение первого бита в пакете.  ( Обратите внимание: Это искажение перехода SOP влияет на следующий перехода от K к J состоянию, и первый бит поля sync не должен использоваться для синхронизации приемника к потоку данных.)

EOP должен распространяться через концентратор таким же образом как дифференциальная передача сигналов. Задержка распространения при восприятии SE0 должна быть не меньше чем наибольшая задержка перехода от J к K или от K к J дифференциальных данных (чтобы избежать усечения последнего информационного бита в пакете) но не, большей 15 нс чем наибольшая дифференциальная задержка в полно скоростном и 200 нс в низко скоростном режиме(чтобы предотвратить ошибочное вставление бита в конец пакета). Задержки EOP показаны на Рисунок 7-20.

Так как смысловые уровни для состояния SE0 не в средней точке колебания сигнала, ширина состояния асимметричного 0 будет изменяться, поскольку оно проходит через каждый концентратор. (Since the sense levels for the SE0 state are not at the midpoint of the signal swing, the width of the single-ended 0 state will be changed as it passes through each hub.) Концентратор не может изменить длину полно скоростного состояния асимметричные 0  больше чем (15 нс как по разному измеряются  задержки EOP- и EOP + (см. Рисунок 7-20).( A hub may not change the length of a full speed single-ended 0 state by more than ±15 ns as measured by the difference of the EOP- and EOP+ delays.) Асимметричный 0 из низко скоростного устройства имеют длинное повышение и понижение времен и подвержен большему перекосу, но эти условия существуют только на кабеле от низко скоростного устройства до порта, с которым оно соединено. С этого времени, при передачи сигналов используется полно скоростные буфера и их более быстрое повышение и понижение времени. Асимметричный 0 от низко скоростного устройства не может быть изменен больше чем ±300 нс, поскольку он проходит через концентратор, с которым соединено устройство. В этот раз учитывается некоторое создаваемое сигналом условие в низко скоростном порте, что уменьшает чувствительность до шума.( This time allows for some signal conditioning in the low speed port to reduce its sensitivity to noise.)

Рисунок 7-20.  Временные характеристики EOP

### Флуктуация Приемника Данных

Приемники данных для всех типов устройств должны быть способны правильно декодировать дифференциальные данные при флуктуации. Чем большее одноразрядных ячеек любой край данных может занимать и все еще декодироваться, тем более надежная будет передача данных(The more of the bit cell that any data edge can occupy and still be decoded, the more reliable the data transfer will be.) Приемники данных требуются, чтобы декодировать дифференциальные переходы данных, которые происходят в окне плюс,минус от номинальной четверти одноразрядного регистра от номинальной (центрированной) позиции края данных.(Data receivers are required to decode differential data transitions that occur in a window plus and minus a nominal quarter bit cell from the nominal (centered) data edge position.)  (Например может быть сформирован 4X oversampling конечный автомат DPLL, чтобы удовлетворить эти требования.)

Флуктуация будет вызвана несоответствиями задержек, обсужденными описанным выше и несоответствиями в скоростях передачи данных (частоты) источника и адресата. Запасы флуктуации данных для полного и низко скоростных режимов даны в Таблица 7-2 и Òàáëèöà 7-3. В этих таблицах представлены отдельные и общие значения для каждого источника флуктуации для последовательных (следующих) и сдвоенных переходов (These tables give the value and totals for each source of jitter for both consecutive (next) and paired transitions.) (Обратите внимание, что флуктуация компонента связанная с источником, или допуск частоты адресата был распределен соответствующему устройству (то есть, флуктуация источника включает бит, сдвинутый из-за исходной погрешности частоты при самом плохом случае интервала перехода данных)(Note that the jitter component related to the source or destination frequency tolerance has been allocated to the appropriate device (i.e., the source jitter includes bit shifts due to source frequency inaccuracy over the worst case data transition interval).) Флуктуациею выходного драйвера можно противопоставить точности часов  специфически реализованного устройства, пока встречается спецификация флуктуации(The output driver jitter can be traded off against the device clock accuracy in a particular implementation as long as the jitter specification is met.)

Таблица представляющая запас флуктуации при низко скоростном режиме имеет дополнительную строку, потому что флуктуация, внесенная концентратором, к которому присоединено низко скоростное устройство,  отличается от всех других устройств на пути данных (The low speed jitter budget table has an additional line in it because the jitter introduced by the hub to which the low speed device is attached is different from all the other devices in the data path.) Оставшиеся устройства функционируют с полно скоростными соглашениями передачи сигналов (хотя в низко скоростной скорости передачи данных).

Таблица 7-2.  Запас Флуктуации в Полно Скоростном Режиме

| HUBS | 5 |  |  | Full Speed Freq. Tol. |  |  | 0.0025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX BITS/TRANS | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jitter Source |  |  | Full Speed |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Next Transition |  |  |  | Paired Transition |  |  |  |
|  |  |  | Each (ns) |  | Total (ns) | Each (ns) |  | Total (ns) |  |
| Source Driver Jitter |  |  | 2.0 |  | 2.0 | 1.0 |  | 1.0 |  |
| Source Freq. Tol. - Worst case |  |  | 0.21/bit |  | 1.5 | 0.21/bit |  | 3.0 |  |
| Source Jitter Total |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.0 |  |
| Hub Jitter |  |  | 3.0 |  | 15.0 | 1.0 |  | 5.0 |  |
| Jitter Spec |  |  |  |  | 18.5 |  |  | 9.0 |  |
| Destination Freq. Tol. |  |  | 0.21/bit |  | 1.5 | 0.21/bit |  | 3.0 |  |
| Rcv Jitter Budget |  |  |  |  | 20.0 |  |  | 12.0 |  |

Òàáëèöà 7-3. Çàïàñ Ôëóêòóàöèè â Низко Ñêîðîñòíîì Ðåæèìå

| HUBS |  | 5 |  | Full Speed Freq. Tol. |  |  | 0.0025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX BITS/TRANS |  | 7 |  | Low Speed. Freq. Tol. |  |  | 0.015 |  |  |
| Jitter Source |  |  | Low Speed - Upstream |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Next Transition |  |  |  | Paired Transition |  |  |  |
|  |  |  | Each (ns) |  | Total (ns) | Each (ns) |  | Total (ns) |  |
| Function Driver Jitter |  |  | 25.0 |  | 25.0 | 10.0 |  | 10.0 |  |
| Function Freq. Tol - Worst Case |  |  | 10.0/bit |  | 70.0 | 10.0/bit |  | 140.0 |  |
| Source (Function) Jitter Total |  |  |  |  | 95.0 |  |  | 150.0 |  |
| Hub w/ Low Speed Device Jitter |  |  | 45.0 |  | 45.0 | 45.0 |  | 45.0 |  |
| Remaining (Full Speed) Hubs' Jitter |  |  | 3.0 |  | 12.0 | 1.0 |  | 4.0 |  |
| Jitter Spec |  |  |  |  | 152.0 |  |  | 200.0 |  |
| Host Freq. Tol. |  |  | 1.7/bit |  | 12.0 | 1.7/bit |  | 24.0 |  |
| Host Rcv Jitter Budget |  |  |  |  | 164.0 |  |  | 225.0 |  |

Таблица 7-3. Запас Флуктуации в Низко Скоростном Режиме(продолжение)

| Jitter Source | Low Speed - Downstream |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Next Transition |  |  | Paired Transition |  |  |
|  | Each (ns) | Total (ns) | Each (ns) | Total (ns) |
| Host Driver Jitter | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| Host Freq. Tol. - Worst Case | 1.7/bit | 12.0 | 1.7/bit | 24.0 |
| Source (Host) Jitter Total |  | 14.0 |  | 25.0 |
| Hub w/ Low Speed Device Jitter | 45.0 | 45.0 | 15.0 | 15.0 |
| Remaining (Full Speed) Hubs' Jitter | 3.0 | 12.0 | 1.0 | 4.0 |
| Jitter Spec |  | 75.0 |  | 45.0 |
| Function Freq. Tol. | 10.0/bit | 70.0 | 10.0/bit | 140.0 |
| Function Rcv Jitter Budget |  | 150.0 |  | 185.0 |

Note:  Эта таблица описывает хост, передающий в скорости низко скоростной передачи данных, используя полно скоростную передачу сигналов на низко скоростное устройство через максимальное число концентраторов. Когда хост непосредственно соединяется с низко скоростным устройством, он использует низко скоростную скорость передачи данных и низко скоростную передачу сигналов, и хост должен встретить исходную флуктуацию, представленную в строке “ Спецификации Флуктуации ”.

### Задержка в Кабеле

Одновременно допустим только один переход данных в кабеле USB. Полно скоростной край сигнала должен произойти, распространиться к далекому концу кабеля, возвратиться, и уложиться внутри одного времени передачи полно скоростного бита.(A full speed signal edge has to transition, propagate to the far end of the cable, return, and settle within one full speed bit time.) Следовательно, максимально разрешенная задержка в кабеле 30 нс. Независимо от скорости в кабеле, максимальная длина кабеля - 5.0 метров для полно скоростных устройств и 3.0 метра для низко скоростных устройств Максимальная односторонняя задержка данных на кабеле измеряется как показано  Рисунок 7-21.

Рисунок 7-21. Задержка в Кабеле

### Время обращения/Межпакетная Задержка в Шине (Bus Turnaround Time/Interpacket Delay)

Новое устройство не может начать управлять шиной, пока предыдущее устройство не завершило последовательность EOP и не отключило драйверы. Это дает уверенность, что не будет позволено новому устройству управлять шиной, пока оно не обнаружит, что шина находится в состоянии J после SE0 в EOP по крайней мере в течении двух времен передачи бита. Эти минимальные два времени передачи бита относятся ко всем устройствам, включая передачи пакета хоста туда и обратно.(This minimum of two bit times applies to all devices, including back to back host packet transmissions.)

Если функция, как ожидается, пошлет ответ на передачу хоста, ответ должен быть замечен на upstream конце кабеля внутри 7.5 времен передачи бита, возвращением  шины в состояние J после EOP как замечено на upstream конце кабеля.(If a function is expected to provide a response to a host transmission, the response must  be seen on the upstream end of the cable within 7.5 bit times of the bus returning to the J state after the EOP as seen on the upstream end of its cable.) Максимальное время обращения к шине для функции или концентратора не включая кабель - 6.5 времен передачи бита.  (The maximum bus turnaround time for a function or hub without an integrated cable is 6.5 bit times.) Это максимальное время обращения к шине не допускает прерывание приема данных полно скоростным агентом после 16 времен передачи бита на ответ в максимальной глубине топологии (обратитесь к Разделу 7.1.16).(This maximum bus turnaround time prevents a full speed receiving agent from timing out after 16 bit times on a response in a maximum depth topology). Однако, эти времена относятся, и к полно скоростным и низко скоростным устройствам.

Максимальная задержка хостом ответа, на пакет данных посланный функцией (если квитирование требуется), составляет 7.5 времен передачи бита, измеряемые на штырьках порта хоста.(The maximum delay a host has to respond to a data packet sent by a function (if a handshake is required) is 7.5 bit times, measured at the host’s port pins.) Нет никакой максимальной задержки между пакетами в отдельных транзакциях.

### Максимальная задержка сигнала от конца до конца

Устройство, ожидающее ответ на передачу объявит неверным транзакцию, если оно не увидит переход начала пакета (SOP) внутри истечения периода ожидания после конца передачи (после того, как SE0 перейдет к J состоянию в EOP). Это может происходить между маркером IN и следующим пакетом данных или между пакетом данных и пакетом квитирования (обратитесь к Главе 8). Устройство, ожидающее ответ не будет блокировано раньше 16 временами передачи бита и после 18 времен передачи бита, измеряемых на штырьках данных устройства после конца EOP.(The device expecting the response will not time out before 16 bit times and not after 18 bit times measured at the data pins of the device after the end of the EOP.)  Хост не будет начинать передачу маркера для следующей транзакции раньше 18 временами передачи бита (измеряемых на штырьках данных) после того, как он увидит конец пакета без ответа.

Рисунок 7-22 описывает конфигурацию шести переходов сигнала (кабелей), которые приводят к худшему случаю допустимой задержки сигнала. Максимальная задержка распространения от upstream конца кабеля концентратора к любому downstream коннектору порта составляет 70 нс.

Рисунок 7-22.  Модель самого  плохого случая задержки сигнала от конца до конца

## Распределение питания

Этот раздел описывает спецификацию разводки питания USB.

### Классы Устройств

Требования по мощности источников и стоков различных классов устройства может быть упрощена с введением концепции нагрузки на модуль. Нагрузка на модуль определена в 100 мA.

USB разделяет устройства по тому к какой категории по потреблению мощности они относятся; существуют следующие категории:

- Питающиеся от шины концентраторы- Потребляют всю мощность любыми внутренними функциям и downstream портами от мощности штырьков коннектора USB. Могут составлять одну подключенную нагрузку и общее количество пяти нагрузок, которые разделены между любыми внедренными функциями и внешними портами. Внешние порты питающегося от шины концентратора могут обеспечивать только одну нагрузку на порт независимо от потребляемого тока другими портами того же концентратора. Концентратор должен быть способен обеспечить этот текущий порт, когда концентратор находится в активном или подвешеннои ожидания.

- Концентраторы с независимым питанием - Мощность для внутренних функций и downstream портов берется не от USB, хотя интерфейс USB может составлять одну нагрузку upstream соединения, что позволить интерфейсу функционировать, когда оставшийся концентратор не под питанием.( Power for the internal functions and downstream ports does not come from USB, although the USB interface may draw up to one load from its upstream connection to allow the interface to function when the remainder of the hub is powered down.) Концентратор должен быть способен обеспечить до пяти нагрузочных модуле на всех внешних downstream портах даже, когда концентратор находится в состоянии ожидания.

- Мало мощные подключенные к шине функции- Вся мощность для этих устройств берется от коннектора USB. Они могут потреблять не больше, чем одну модульную нагрузку в любое время.

- Высоко мощные подключенные к шине функции  - Вся мощность для этих устройств берется от коннектора USB. Они должны потреблять не больше, чем одну модульную нагрузку при включении и могут составлять до пяти модульных нагрузок после того, как сконфигурированы.

- Функции с независимым питанием - Может составлять одну нагрузку на upstream соединение, что позволит интерфейсу функционировать, когда остаток от концентратора выключен.(May draw up to one load from their upstream connection to allow the interface to function when the remainder of the hub is powered down.) Вся остальная мощность берется от внешних (к USB) источников.

Концентратор на хосте в настольном компьютере - это концентратор с независимым питанием. Тот же самый концентратор в ноутбуке может быть определен, как с независимым питанием или как питающимся от шины концентратором.

Все устройства или питающиеся от шины или с независимым питанием, могут только потреблять (как сток), ток из шины. Они не должны обеспечивать ток вверх по иерархии хосту или порту концентратора.  При включении, все устройства должны обеспечить, чтобы их upstream порт был не работающим(enabled), так чтобы устройство было способно получить передачу сигналов сброса, и что максимально действующий ток, потребляемый устройством является одной  модульной нагрузкой. Если устройство потребляет мощность от шины, внутреннее питание получаемое от Vbus должно быть устойчиво внутри 100 мс для достижения Vbus 4.4 В.(If a device draws power from the bus, its internal supply derived from Vbus must be stable within 100 ms of Vbus reaching 4.4 V.) Все устройства, которые потребляют мощность от шины, должны быть способны, переходить в подвешенное состояние и уменьшают свое потребление тока от Vbus до менее чем 500 мкА (обратитесь к Разделу 7.1.4.4 и Разделу 9.2.5.1).

#### Питающиеся от шины концентраторы

Вышеупомянутые требования могут быть выполнены для питающихся от шины концентраторов со схемой управления мощности таких как показано на Рисунок 7-23.  Питающиеся от шины концентраторы часто содержат по крайней мере одну внедренную функцию. Мощность всегда доступна контроллеру концентратора, который разрешает хосту доступ к управлению питанием и другим регистрам конфигурации в течение процесса перенумерации. Внедренная функция может требовать, чтобы мощность была переключена, так, чтобы после включения питания все устройства(концентратор и внедренные функции) потребляли не более, чем одну модульную нагрузку. Переключение мощности от любой внедренной функции может быть выполнено или удалением мощности или отключением часов. Включение внедренной функции не требуется, если общая мощность, потребляемая ею и контроллером концентратора меньше, чем одна модульная нагрузка. Общий ток, потребляемый питающимся от шины устройством - это сумма тока на контроллер концентратора, любой внедренной функции(й), и downstream портах.

Рисунок 7-23 показывает разделение основанной мощности максимального upstream тока между пятью нагрузками: одна модульная нагрузка для контроллера концентратора и внедренной функции, и по одной нагрузке для каждого из downstream портов. Максимальное число downstream портов, которые могут обеспечиваться,  ограничено четырьмя. Если требуется большее количество портов, то концентратор должен быть с независимым питанием. Если внедренная функция(и) и контроллер концентратора потребляют более чем одну модульную нагрузку, то число портов будет соответственно уменьшено. Для управление мощностью питающемуся от шины концентратору может потребоваться регулятор. Если есть регулятор, он всегда обеспечивает допуск контроллер концентратору.(If present, the regulator is always enabled to supply the hub controller.) Регулятор может также регулировать мощность внедренной функции(й).( The regulator can also power the embedded functions(s).)  Слежение за ограничением тока наплыва должно быть также включено в подсистему регулятора.

Рисунок 7-23.  Состав Концентратора Питающегося от Шины

Мощность к downstream портам должна быть переключена. Контроллер концентратора выдает управляющему программному обеспечению, сигналы вкл\выкл от хоста, который находится в “выкл” состоянии, когда устройство включено или после передачи сигналов сброса. Когда переключено в “вкл” состояние, переключатель осуществляет программное переключение функции, что предотвращает чрезмерный перепад потребляемого тока из порта upstream. Снижение напряжения в upstream кабеле, коннекторах, и переключателях в питающемся от шины концентраторе не должно превысить 350 mV при максимальном номинальном токе.

#### Концентраторы с независимым питанием

Концентраторы с независимым питанием имеют локальное питание, которое снабжает мощностью любые внедренные функциям и все downstream порты, как показано на Рисунок 7-24.  Мощность для контроллера концентратора, однако, может быть взята или из порта upstream (“гибридное” питание концентратора) или как локальное питание. Преимущество обеспечения контроллера концентратора питанием от upstream - это связь с хостом, возможная, даже если питание устройства остается выключенным. Это делает возможным различать неподключенное и не включенное устройство.

Рисунок 7-24.  Состав Концентратора с Независимым Питанием

Мощность предоставляется всем downstream портам от локального источника питания. Число портов, которые могут запитываться, ограничен только тем, сколько возможно локально предоставить питания и в соответствии с правилами безопасности. Приемлемый максимум - семь портов. Каждый порт должен быть способен к обеспечению по крайней мере пять модульных нагрузок. Однако, никакой одиночный порт не может поставлять больше чем 5.0 А, в соответствии с ограничением безопасности. Ограничение тока на downstream портах иногда необходимо разбить на разделы в две или большие подгруппы портов, чтобы предоставить достаточную мощность всем портам без того, чтобы превысить ограничение по току на один порт. Если все семь портов были смонтированы в параллель, доступный ток в данном порте будет 7 * 500 мА = 3.5 А.  Это - очень близко к ограничению безопасности. При реализации двух схем ограничения тока, максимально необходимый ток, при операции,  уменьшается до 1.5 - 2.0 A, что дает хороший запас по безопасности.

##### Overcurrent Защита

Хост и все концентраторы с независимым питанием должен выполнить overcurrent защиту из соображений безопасности, и они должны иметь способ обнаружить условие overcurrent и сообщать об этом программному обеспечению USB.  Если общий ток, потребляемый группой downstream портов превышает предварительно установленное значение, overcurrent защитник удаляет мощность из всех downstream портов и сообщает условие через концентратор к хост контроллеру. Предварительно установленное значение не может превышать 5.0 A и должно быть достаточно выше максимального допустимого тока порта такого, чтобы включенние или динамическое присоединеннение преходного ток, не вызывали срабатывание overcurrent защитника. Если условие overcurrent происходит на любом порте, последующая операция не гарантируется USB, и если данное условие удалено, может быть необходимо повторно  инициализировать шину, как происходит после включения питания. Системы Overcurrent ограничения могут включать поли плавкие предохранители, стандартные плавкие предохранители, или некоторый тип переключателя без дребезга.(Overcurrent limiting methods can include poly fuses, standard fuses, or some type of solid state switch.) Единственное требование чтобы ток был ограничен пятью модульными нагрузками на порт и что хосту сообщается об условии overcurrent.

Ограничение тока не должно произойти, даже если сконфигурирована запрещенная топология , из-за защиты, предоставляемой переключением мощности в высоко мощностных функциях и питающихся от шины концентраторах. Вместо этого, overcurrent схемы используются, чтобы защитить от катастрофических отказов устройств, ошибок программного обеспечения, которые включают устройства, когда запас по току был превышен, и действия пользователя типа закарачивания внешних штырьков коннектора.

##### Изоляция Питания

Рисунок 7-24 Основывается на условии того, что локальное питание совместно с upstream и downstream портами используют общую землю. Vbus, однако, изолирован от Vbus порта upstream. Имеется дополнительное требование, чтобы земля корпуса (если существует только один) концентратора с независимым питанием была изолирована DC от земли сигнала USB. Земля корпуса соединяется с землей 120 Vac силовым кабелем, и нет никакой гарантии, что земля AC двух различных выводов находится в том же самом потенциале. Отказ соблюдать эту предосторожность может приводить к большим низко частотным токам, проходящим по земле USB.

#### Мало мощные подключенные к шине функции

Мало мощной функцией называют такую функцию, которая потребляет менее чем одну модульную нагрузку из кабеля USB при любых операциях. Блок регулятора должен ограничить и от тока наплыва и обеспечивать необходимое напряжение для соответствующих уровней передачи сигналов.  Рисунок 7-25 показывает типичную питающуюся от шины мало мощную функцию, типа мыши. Регулирование малой мощности может быть интегрировано в кремний функции. Для более высоких токов, в диапазоне от 20 mA до 100 mA, может использоваться линейный регулятор IC. Мало мощные функции должны быть способны оперировать с входным Vbus напряжением таким низким как 4.40 V, измеряемым на разъеме конца кабеля.

Рисунок 7-25.  Мало Мощная Функция

#### Высоко мощные подключенные к шине функции

Функция определена как высоко мощная, если при полном включении она потребляет более одной и максимум пяти модульных нагрузок из кабеля USB. Высоко мощная функция требует организации переключения мощности.  Сначала необходимо в уменьшить мощность до состояния меньшее чем одной модульной нагрузки. В перечне времени шины, общие требования по мощности получены и сравниваются с доступным запасом мощности. Если существует достаточно мощности в запасе мощности, остаток от функции может быть подключен. Если недостаточно доступной мощности, остаток от функции не подключается, и посылается клиенту предупреждающее сообщение об ограничении на мощность. Высоко мощная функция показана на Рисунок 7-26. Электроника функции была разбита на разделы в два раздела; контроллер функции содержащий минимальное количество схем, необходимой разрешить переномерование и планирование мощности. Остаток от функции постоянно находится в  блоке функции.  Высоко мощные функции должны быть способны к работе при мало мощном (одна модульная нагрузка) режиме со входным напряжением таким низким как 4.40 V, так, чтобы она работала даже когда подключена к питающемуся от шины концентратору.  Они должны также быть способны к работе в полной мощности (до пяти модульных нагрузок) со входным Vbus напряжением 4.75 V, измеряемого на upstream разъеме конца кабеля.

Рисунок 7-26.  Высоко Мощная, Питающаяся от Шины Функция

#### Функции с независимым питанием

Рисунок 7-27 Показывает функцию с независимым питанием.  Контроллер функции(function controller) подключен или к upstream шине через регулятор малой мощности или к локальному питанию. Преимущество вышеупомянутой схемы, что здесь возможно обнаружение и перечень функции с независимым питанием, при выключеном локальном питании. Когда контроллер функции внешне подключен, максимальная мощность upstream, которую он может потреблять - одна модульная нагрузка, и блок регулирования должен выполнить ограничение тока наплыва. Количество мощности, может потреблять которую блок функции,  ограничено только локальным питанием. Так как для локального питания не требуется запитывать любые downstream порты шины, не требуется и выполнять ограничение по току, плавное включение, или переключение мощности.

Функции с независимым питанием должны твердо придержаться тех же самых правил заземления и Vbus изоляции как и концентраторы с независимым питанием.

Рисунок 7-27.  Функция с Независимым Питанием

### Запас Снижения Напряжения Voltage Drop Budget

Запас снижения напряжения определяется из:

- Напряжение, обеспеченное хостом или включенными портами концентратора  4.75 V - 5.25 V.

- Питающиеся от шины концентраторы могут иметь максимальное снижение 350 мВ в своих кабельных разъемах, где они присоединяются к источнику мощности на своих выходных коннекторах порта, где они обеспечивают источник мощности.(Bus-powered hubs can have a maximum drop of 350 mV from their cable plug where they attach to a source of power to their output port connectors where they supply a source of power.)

- Все концентраторы и функции должны быть способны предоставить информацию о конфигурации при напряжением в 4.40 В на концах коннекторов своих кабелей upstream. Только мало мощные функции должны быть способными быть полностью работоспособны при этом минимальном напряжении.

- Функции, потребляющие более чем одну модульную нагрузку должны эксплуатировать с минимальным входным напряжением 4.75 В на концах коннекторов своих upstream кабелей.

Рисунок 7-28 показывает минимально допустимые напряжения в случая самой плохой топологии, состоящей из питающегося от шины концентратора, питающего питающуюся от шины функцию.

Рисунок 7-28.  Самый плохой Случая Топологии Снижения Напряжения

Эти требования устанавливают строгие ограничения на кабель и коннектор IR снижения (обратитесь к Разделу 6.4) и снижениям переключателя порта. Однако, они должны быть достижимы при существующих технологиях за приемлемую стоимость.

### Управление Мощностью в Течение Подвешенного/Возобновленного состояниях

Когда устройство находится в подвешенном режиме, оно должно потреблять менее чем 500 mA от шины. Этот ток включает мощность, потребляемую через шину, присоединенную к питанию и присоединенную к земле. Для питающихся от шины концентраторов, этот ток не включает тока, потребляемого включенными устройствами, соединенными с downstream портами.

Когда концентратор находится в подвешенном режиме, он все еще должен быть способен обеспечить максимальный ток на порт (один модуль тока на порт для питающихся от шины концентраторов и пяти модулей на порт для концентраторов с независимым питанием). Это необходимо для поддержания возможности удаленного пробуждения устройств, на которые будет подано питание, в то время как остаток от системы будет все еще приостановлен.

При пробуждении устройств, или самостоятельное (удаленное пробуждение) или видя возобновленную передачу сигналов, они должны ограничить ток наплыва на Vbus.  Выходное максимальное снижение на концентраторе Vbus 330 мВ или приблизительно 10% от номинального колебания сигнала от функции. Устройство должно иметь достаточную емкость шунтирования корпуса(on-board bypass capacitance) или управляемую последовательность включения такой, что ток, потребляемый из концентратора не превышает максимально возможный ток порта в любое время, в то время как устройство пробуждается.

### Динамическое Присоединение и Отсоединение

Действие подключения или отключения концентратора или функции не должно воздействовать на функциональные возможности другого устройства на других сегментах сети. Отключение функции остановит транзакцию между этой функцией и хостом. Однако, концентратор, к которому эта функция была присоединена, восстановится от этого условия и предупредит хост, что порт был разъединен.

#### Ограничение Тока Наплыва

Когда функция или концентратор подключены к сети, возникает некоторая емкость корпуса между Vbus и землей. Также, регулятор обеспечит обходной ток емкости  вывода и к функции, как только будет подана мощность.(Also, the regulator will supply current to its output bypass capacitance and to the function as soon as power is applied.) В результате, если никакие меры не приняты для предотвращения этого, может произойти колебание тока в устройстве, достаточное, чтобы переместить Vbus на концентраторе ниже минимума, действующего уровень. Токи наплыва могут также происходить, когда высоко мощная функция включена в режим высокой мощности. Эта проблема должна быть решена ограничением тока наплыва и,  обеспечением достаточной емкости в каждом концентраторе, чтобы предотвратить подачу мощности другим портам выходящей за допустимую. Дополнительная мотивация ограничения тока наплыва это минимизация образовывания дуги на контакте, таким образом продлевая жизнь контакта коннектора.

Выходное максимальное падение в концентраторе Vbus - 330 мВ или приблизительно 10 % от номинального колебания сигнала от функции. Чтобы  обработать это падение, должны выполняться следующие условия :

- Максимальная нагрузка, которая может быть помещена в downstream конец кабеля - 10 mF параллельно с 44 W. Емкость в 10 mФ имеет любой блокировочный конденсатор, непосредственно соединенный с Vbus линиями в функции плюс любые емкостные эффекты, видимые через регулятор в устройстве. 44 W резистор представляет одну нагрузку тока модуля, сгенерированную устройством в течение соединения.

- Если требуется больше емкости обхода в устройстве из-за больших колебаний токе в нагрузке, то устройство должно иметь некоторую форму ограничителя колебания тока в кабеле так, чтобы он соответствовал характеристикам вышеупомянутой нагрузки.

- Порт концентратора Vbus линии мощности должен быть шунтирован не менее чем 120 mФ танталиумный конденсатор (эквивалентные алюминиевые конденсаторные с таким значением находятся в тестировании).Хорошие стандартные методы шунтирования должны использоваться, чтобы минимизировать индуктивность между блокировочными конденсаторами и коннекторами. Блокировочные конденсаторы непосредственно должны иметь низкий коэффициент рассеяния, чтобы позволить отсоединение при высоких частотах.

Также требуется порт upstream концентратора, чтобы встретить вышеупомянутые требования. Кроме того, питающийся от шины концентратор должен обеспечить дополнительное ограничение на форму колебаний в схемы программного включения, когда он подает мощности к downstream портам.

Сигнальные штырьки защищены от чрезмерного ток в течение динамического присоединения,  углубление в коннекторе такое, что сначала вступают в контакт штырьки мощности. Это гарантирует, что шины мощности на downstream устройстве сработают прежде, чем штырьки сигнала вступают в контакт.(This guarantees that the power rails to the downstream device are referenced before the signal pins make contact.) Линии сигнала порта концентратора также заблокированы, и находятся в состоянии высокого импеданса в течение соединения, не позволяя течь никакому току в стандартных уровнях сигнала.

#### Динамически Отсоединение

Когда устройство отсоединяется из сети с мощностью, текущей в кабеле, индуктивность кабеля заставит произойти большой обратный скачек напряжение на открытом конце кабеля устройства.  Этот обратный скачек напряжения не разрушителен. Соответствующие меры шунтирования на портах концентратора подавят любой парный шум. Диапазон частот этого шума обратно пропорционально зависит от длины кабеля, максимум 60 МГц для одного метра кабеля. Это требует некоторой низкой емкости, очень низкие блокировочные конденсаторы индуктивности на каждом коннекторе порта концентратора. Обратный скачек напряжения и шум, который он создает, также уменьшают шунтируемую емкостью на конец кабеля устройства. Также, должна иметься некоторая минимальная емкость на конец кабеля устройства для обеспечения того, чтобы индуктивный обратный скачек на открытом конце кабеля не заставил напряжение на конце устройства изменить полярность. Рекомендуется минимум 1.0 mФ шунт на Vbus.

Снова, штырьки сигнала защищены от чрезмерных напряжений в течение динамического отсоединения, углубление в коннекторе такое, что сначала вступают в контакт штырьки мощности.

## Физический Уровень

Физическая спецификация уровня описана в следующих подразделах.

### Окружение

Приемлемая окружающая среда для USB от 0 °C до 70 °C.

USB должна поддерживать следующие регулируемые требования;

EMI:

FCC часть 15 класс B

EN55022:1994 (Основанная на CISPR-22:1993)

EN5082-1:1992 (Стандарт Общей Устойчивости)

VCCI (ßïîíñêàÿ âåðñèÿ CISPR-22)

Áåçîïàñíîñòü:

UL, CSA

### Âðåìåííûå/Ýëåêòðè÷åñêèå Õàðàêòåðèñòèêè Øèíû

Таблица 7-4.  Электрические Характеристики DC

| Parameter |  | Symbol |  | Conditions (Notes 1,2) | Min. | Max. | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supply Voltage: |  |  |  |  |  |  |  |
| Powered (Host or Hub) Port | VBUS |  |  |  | 4.75 | 5.25 | V |
| Bus-powered Hub Port | VBUS |  |  |  | 4.40 | 5.25 | V |
| Supply Current: |  |  |  |  |  |  |  |
| Powered Host/Hub Port (out) | ICCPRT |  |  |  | 500 |  | mA |
| Bus-powered Hub Port (out) | ICCUPT |  |  |  | 100 |  | mA |
| High Power Function (in) | ICCHPF |  |  |  |  | 500 | mA |
| Low Power Function (in) | ICCLPF |  |  |  |  | 100 | mA |
| Unconfig. Function/Hub (in) | ICCINIT |  |  |  |  | 100 | mA |
| Suspended Device | ICCS |  |  |  |  | 500 | mA |
| Leakage Current: |  |  |  |  |  |  |  |
| Hi-Z State Data Line Leakage | ILO |  | 0 V< VIN<3.3 V |  | -10 | +10 | mA |
| Input Levels: |  |  |  |  |  |  |  |
| Differential Input Sensitivity | VDI |  | ¦(D+)-(D-)¦, и Рисунок 7-4 |  | 0.2 |  | V |
| Differential Common Mode Range | VCM |  | Includes VDI range |  | 0.8 | 2.5 | V |
| Single Ended Receiver Threshold | VSE |  |  |  | 0.8 | 2.0 | V |
| Output Levels: |  |  |  |  |  |  |  |
| Static Output Low | VOL |  | RL of 1.5 kW to 3.6 V |  |  | 0.3 | V |
| Static Output High | VOH |  | RL of 15 kW to GND |  | 2.8 | 3.6 | V |
| Capacitance: |  |  |  |  |  |  |  |
| Transceiver Capacitance | CIN |  | Pin to GND |  |  | 20 | pF |
| Downstream Hub Port Bypass Capacitance | CHPB |  | Vbus to GND (tantalum) |  | 120 |  | mF |
| Root Port Bypass Capacitance | CRPB |  | Vbus to GND Note 9 |  | 1.0 | 10.0 | mF |
| Terminations: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bus Pull-up Resistor on Root Port | RPU |  | (1.5 kW ± 5%) |  | 1.425 | 1.575 | kW |
| Bus Pull-down Resistor on Downstream Port | RPD |  | (15 kW ± 5%) |  | 14.25 | 15.75 | kW |
| Cable Impedance and Timing: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cable Impedance (Full Speed) | ZO |  | (45 W ±15%) |  | 38.75 | 51.75 | W |
| Cable Delay (one way) | TCBL |  | Рисунок 7-21 |  |  | 30 | ns |

Таблица 7-5.  Электрические Характеристики Полно Скоростных Источников

| Parameter |  | Symbol |  | Conditions (Notes 1,2,3) | Min. | Max. | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Driver Characteristics: |  |  |  |  |  |  |  |
| Transition Time: Rise Time Fall Time | TR TF |  | Note 5, 6 and Рисунок 7-16 CL = 50 pF CL = 50 pF |  | 4 4 | 20 20 | ns ns |
| Rise / Fall Time Matching | TRFM |  | (TR/TF) |  | 90 | 110 | % |
| Output Signal Crossover Voltage | VCRS |  |  |  | 1.3 | 2.0 | V |
| Driver Output Resistance | ZDRV |  | Steady State Drive |  | 28 | 43 | W |
| Data Source Timings: |  |  |  |  |  |  |  |
| Full Speed Data Rate | TDRATE |  | Ave. Bit Rate (12 Mb/s ± 0.25%) |  | 11.97 | 12.03 | Mbs |
| Frame Interval | TFRAME |  | 1.0 ms ± 0.05% |  | 0.9995 | 1.0005 | ms |
| Source Differential Driver Jitter To Next Transition For Paired Transitions | TDJ1 TDJ2 |  | Note 7, 8 and Рисунок 7-29 |  | -3.5 -4.0 | 3.5 4.0 | ns ns |
| Source EOP Width | TEOPT |  | Note 8 and Ðèñóíîê 7-30 |  | 160 | 175 | ns |
| Differential to EOP transition Skew | TDEOP |  | Note 8 and Ðèñóíîê 7-30 |  | -2 | 5 | ns |
| Receiver Data Jitter Tolerance To Next Transition For Paired Transitions | TJR1 TJR2 |  | Note 8 and Рисунок 7-31 |  | -18.5 -9 | 18.5 9 | ns ns |
| EOP Width at receiver Must reject as EOP Must accept as EOP | TEOPR1 TEOPR2 |  | Note 8 and Ðèñóíîê 7-30 |  | 40 82 |  | ns ns |

Таблица 7-6. Электрические Характеристики Низко Скоростных Источников

| Parameter |  | Symbol |  | Conditions (Notes 1,2,4) | Min. | Max. | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Driver Characteristics: |  |  |  |  |  |  |  |
| Transition Time: Rise Time Fall Time | TR TF |  | Note 5, 6 and Рисунок 7-16 CL = 50 pF CL = 350 pF CL = 50 pF CL = 350 pF |  | 75 75 | 300 300 | ns ns ns ns |
| Rise/Fall Time Matching | TRFM |  | (TR/TF) |  | 80 | 120 | % |
| Output Signal Crossover Voltage | VCRS |  |  |  | 1.3 | 2.0 | V |
| Data Source Timings: |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Speed Data Rate | TDRATE |  | Ave. Bit Rate (1.5 Mb/s ± 1.5%) |  | 1.4775 | 1.5225 | Mbs |
| Source Differential Driver Jitter Host (Downstream): To Next Transition For Paired Transitions Function (Upstream): To Next Transition For Paired Transitions | TDDJ1 TDDJ2 TUDJ1 TUDJ2 |  | Note 7, 8 and Рисунок 7-29 |  | -75 -45 -95 -150 | 75 45 95 150 | ns ns ns ns |
| Source EOP Width | TEOPT |  | Note 8 and Ðèñóíîê 7-30 |  | 1.25 | 1.50 | ms |
| Differential to EOP transition Skew | TDEOP |  | Note 8 and Ðèñóíîê 7-30 |  | -40 | 100 | ns |
| Receiver Data Jitter Tolerance At Host (Upstream): To Next Transition For Paired Transitions At Function (Downstream): To Next Transition For Paired Transitions | TUJR1 TUJR2 TDJR1 TDJR2 |  | Note 8 and Рисунок 7-31 |  | -152 -200 -75 -45 | 152 200 75 45 | ns ns ns ns |
| EOP Width at receiver Must reject as EOP Must accept | TEOPR1 TEOPR2 |  | Note 8 and Ðèñóíîê 7-30 |  | 330 675 |  | ns ns |

Таблица 7-7. Электрические Характеристики Концентратора/Повторителя

| Parameter |  | Symbol |  | Conditions (Note 2) | Min. | Max. | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hub Characteristics (Full Speed): |  |  |  |  |  |  |  |
| Driver Characteristics (Refer to Таблица 7-5) |  |  | Root port and Downstream ports configured as Full Speed |  |  |  |  |
| Hub Differential Data Delay (with cable) (without cable) | THDD1 THDD2 |  | Note 3, 7, 8 and Рисунок 7-32 |  |  | 70 40 | ns ns |
| Hub Differential Driver Jitter (including cable) To Next Transition For Paired Transitions | THDJ1 THDJ2 |  | Note 3, 7, 8 and Рисунок 7-32 |  | -3 -1 | 3 1 | ns ns |
| Data bit width distortion after SOP | TSOP |  | Note 3, 8 and Рисунок 7-32 |  | -5 | 3 |  |
| Hub EOP Delay Relative to tHDD | TEOPD |  | Note 3, 8 and Рисунок 7-33 |  | 0 | 15 | ns |
| Hub EOP Output Width Skew | THESK |  | Note 3, 8 and Рисунок 7-33 |  | -15 | 15 | ns |
| Hub Timings (Low Speed): |  |  |  |  |  |  |  |
| Driver Characteristics (Refer to Таблица 7-6) |  |  | Downstream ports configured as Low Speed |  |  |  |  |
| Hub Differential Data Delay | TLHDD |  | Note 4, 7, 8 and Рисунок 7-32 |  |  | 300 | ns |
| Hub Differential Driver Jitter (including cable) Downstream: To Next Transition For Paired Transitions Upstream: To Next Transition For Paired Transitions | TLDHJ1 TLDHJ2 TLUHJ1 TLUHJ2 |  | Note 4, 7, 8 and Рисунок 7-32 |  | -45 -15 -45 -45 | 45 15 45 45 | ns ns ns ns |
| Data bit width distortion after SOP | TSOP |  | Note 4, 8 and Рисунок 7-32 |  | -60 | 45 |  |
| Hub EOP Delay Relative to tHDD | TLEOPD |  | Note 4, 8 and Рисунок 7-33 |  | 0 | 200 | ns |
| Hub EOP Output Width Skew | TLHESK |  | Note 4, 8 and Рисунок 7-33 |  | -300 | +300 | ns |

- All voltages measured from the local ground potential, unless otherwise specified.

- All timings use a capacitive load (CL) to ground of 50 pF, unless otherwise specified.

- Full Speed timings have a 1.5 kW pull-up to 2.8 V on the D+ data line.

- Low Speed timings have a 1.5 kW pull-up to 2.8 V on the D- data line.

- Measured from 10% to 90% of the data signal.

- The rising and falling edges should be smoothly transitioning (monotonic).

- Timing difference between the differential data signals.

- Measured at crossover point of differential data signals.

- The maximum load specification is the maximum effective capacitive load allowed that meets the target hub VBUS droop of 330 mV.

### Timing Waveforms

Рисунок 7-29.  Дифференциальная Флуктуация Данных

Ðèñóíîê 7-30.  Differential to EOP Transition Skew and EOP Width

Рисунок 7-31.  Допустимая Флуктуация Приемника

Обратитесь к Разделу 7.1.11 для определения TPERIOD

Рисунок 7-32.  Дифференциальная Задержка Концентратора, Дифференциальная Флуктуация, и Искажение SOP

Рисунок 7-33.  Задержка EOP в Концентраторе и Перекос EOP