Глава 8 
 Уровень Протокола

Эта глава представляет собой рассмотрение протокола USB, начиная с определения поля и пакета. Затем следует описание форматов транзакции пакета для различных типов транзакций. Далее рассматривается управление передачей на уровне связи и исправление ошибок на уровне транзакции. Глава заканчивается обсуждением синхронизации повторной передачи, babble, и восстановления потерянной активности шины.

## Порядок Следования Бит

Биты посылаются в шину: LSB - первый, за ним следующий за LSB, и т.д. до заканчивающего MSB.  В следующих диаграммах пакеты отображаются как отдельные биты и как поля (в порядке чтения слева направо) - так как они бы передавались по шине.( In the following diagrams, packets are displayed such that both individual bits and fields are represented (in a left to right reading order) as they would move across the bus.)

## Поле SYNC

Все пакеты начинаются с поля синхронизации (SYNC), которое является кодированной последовательностью, которая генерирует максимальную плотность границ передач. Поле SYNC появляется в шине как IDLE, за которым следует двоичная строка “KJKJKJKK”, в NRZI кодировке. Оно используется входной схемой для выравнивания входных данных с локальными часами и определено, как последовательность из восьми бит. SYNC используется только как механизм синхронизации и не показано на приведенных ниже диаграммах пакета (обратитесь к Разделу 7.1.7).  Последние два бита в поле SYNC  - это маркер, который используется, для идентификации первого бит PID. Все последующие биты в пакете должны отсчитываться от этой точки.

## Форматы Поля Пакета

В данном разделе описываются форматы поля для маркерных пакетов, пакетов данных, и пакетов квитирования. Определение битов пакета отображаются в незакодированном формате.(Packet bit definitions are displayed in unencoded data format.) Результаты кодирования NRZI и вставки бита удалены для простоты понимания. Все пакеты имеют четкие разграничители начала и конца пакета. Начало пакета (SOP) который является частью поля SYNC, и разграничитель конца пакета (EOP) описаны в Главе 7.

### Поле Идентификатора Пакета

Идентификатор пакета (PID) следует непосредственно за SYNC полем каждого пакета USB. PID состоит из четырех битного поля типа пакета, за которым следует четырех битное поле проверки, как показано на Рисунок 8-1.  PID определяет тип пакета и формат пакета и типа обнаружения ошибок, применяемые к пакету. Четырех битовое поле проверки в PID обеспечивает надежное декодирование PID таким образом, что остаток пакета интерпретируется правильно. Поле проверки PID генерируется, выполняя дополнение к полю типа пакета.

Рисунок 8-1.  Формат PID

Хост и все функции должны выполнить полное декодирование всех полученных полей PID.  Любой PID, полученный с ошибочным полем проверки или который декодируется к неопределенному значению,  считается поврежденным и игнорируется также, как и остаток пакета, игнорируется приемником пакета. Если функция получает другой допустимый PID для типа транзакции или направления, которое она не поддерживает, то функция не должна отвечать. Например, конечная точка рассчитанная  только на IN должна игнорировать маркер OUT. Типы PID, кодирование и описание приведены в  Таблица 8-1.

Таблица 8-1.   Типы PID

| Тип PID | Имя PID | PID[3:0] | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Маркер | OUT IN SOF SETUP | b0001 b1001 b0101 b1101 | Адрес + номер конечной точки на хосте - > транзакция функции Адрес + номер конечной точки на функции - > транзакция хоста Маркер начало кадра и номер кадра Адрес + номер конечной точки на хосте - > транзакция функции для установки в конечную точку управления |
| Данные | DATA0 DATA1 | b0011 b1011 | Четный пакет данных PID Нечетный пакет данных PID |
| Квитирование | ACK NAK STALL | b0010 b1010 b1110 | Приемник принимает пакет данных свободный от ошибок Rx устройство не может принимать данные, или Tx устройство не может посылать данные Конечная точка остановлена |
| Специальный | PRE | b1100 | Выданная хостом преамбула. Разблокировывает трафик вниз по иерархии шины к низко скоростным устройствам.(Host-issued preamble. Enables downstream bus traffic to low speed devices.) |

PIDS разделены на четыре кодовые группы : маркер, данные, квитирование, и специальные, определяемые двумя первыми передаваемыми битами PID (PID < 1:0 >).  Это объясняет распределение кодов PID.

### Поля адреса

Конечные точки функции адресуются с помощью двух полей: поле адреса функции и поле конечной точки. Функция должна полностью декодировать, как поле конечной точки так и поле адреса. Совпадение адресов или имен конечных точек не разрешается, и в случае несоответствия полей, маркер должен быть  проигнорирован. Обращение к неинициализированным конечным точкам, также вызовет игнорирование маркера.

#### Поле адреса

Поле адреса функции (ADDR) определяет адрес функции, которая является или источником или приемником пакета данных, в зависимости от значения маркера PID. Как показано на Рисунок 8-2, всего может быть определено 128 с помощью ADDR <6:0>. Поле ADDR определено для маркеров IN, SETUP, и OUT. По определению, каждое значение ADDR определяет единственную функцию. После сброса и включения питания,  адреса функции устанавливается по умолчанию в 0 и должны программироваться хостом в течение процесса перенумерации. Заданный по умолчанию адреса 0 зарезервирован для значения по умолчанию и не может быть назначен для нормальной работы.

Рисунок 8-2. Поле ADDR

#### Поле Конечной Точки

Дополнительное четырех битовое поле конечной точки (ENDP), показанное на Рисунок 8-3, обеспечивает более гибкую адресацию функций, в которых требуется более одного подканала. Номера конечных точек зависят от функции. Поле конечной точки определено только для PIDов маркеров IN, SETUP, OUT.  Все функции должны поддерживать одну управляющую нулевую конечную точку. Низко скоростные устройства поддерживают максимум два адреса конечной точки для каждой функции: нулевой и одной дополнительной конечной точки. Полно скоростные функции могут поддерживать максимум до 16 конечных точек.

Рисунок 8-3.  Поле Конечной точки

### Поле Номера Кадра

Поле номера кадра представляет собой 11-битное поле, которое инкрементируется хостом в каждом кадре(The frame number field is an 11-bit field that is incremented by the host on a per frame basis.) Поле номера кадра отсчитывается заново с нуля после достижения максимального значения x7FF, и посылается только для SOF маркеров в начале каждого кадра.

### Поле Данных

Поле данных может быть длиной от 0 до 1023 байт и должно содержать целое число байт.  На Рисунок 8-4 показан формат поля данных для нескольких байт. Биты данных внутри каждого байта располагаются так что LSB - первый.

Рисунок 8-4.  Формат Поля Данных

Размер пакета данных изменяется в соответствии с типом передачи как описано в Главе 5.

### Циклический Контроль по Избыточности

Циклические контроли по избыточности (CRC) используются для защиты всех полей кроме PID в маркерах и пакетах данных. В данном контексте, эти поля рассматривается как защищенные поля.  PID не входит в проверку CRC пакета, содержащего CRC. Все CRC сгенерированы для соответственно своих полей в передатчике прежде, чем  выполняется вставка бит. Точно так же CRC декодируются в приемнике после того, как были удалены вставленные биты. CRC Маркера и пакета данных обеспечивают 100 % - защиту от всех одиночных и двойных ошибок бит. Принято что неправильный CRC, указывает, что один или более  защищенных полей искажены и заставляет приемник игнорировать эти поля, и в большинстве случаев весь пакет.

Для создания CRC и осуществления проверки, сдвиговые регистры в генераторе и проверочном устройстве работают по одной и той же схеме.(For CRC generation and checking, the shift registers in the generator and checker are seeded with an all ones pattern.) Для каждого посланного или полученного бита данных, старший бит записи текущего остатка XORed(складывается по модулю 2) с информационным разрядом и затем остаток сдвигается влево на один бит и младший бит записи устанавливается в 0. Если результат этого XOR(сложения) 1, то остаток XORed(складывается) с генерируемым полиномом.(If the result of that XOR is 1, then the remainder is XORed with the generator polynomial.)

Когда последний бит контрольного поля послан, CRC в генераторе инвертируется и посылается на проверочное устройство MSb (старшими битами) вперед. Когда последний бит CRC получен проверочным устройством, и не произошло никаких ошибок, остаток будет равен остаточному полиному.

Требования к вставке бита должны удовлетворять CRC, из-за этого возникает необходимость вставить нуль в конец CRC, если предшествующие шесть битов были все единицы.

#### CRC маркеров

Для маркеров предусмотрено пяти-битное поле CRC и оно покрывает поля ADDR и ENDP маркеров IN, SETUP, и OUT или поле отметки времени маркера SOF. Полином генерируется по формуле:

G(X) = X5 + X2 + 1

Двоичная битовая маска, которая отображает этот полином: 00101. Если все биты маркера получены без ошибки, пяти-битный остаток в приемнике будет 01100.

#### CRC Данных

CRC данных - 16-битный полином применяемый к полю данных пакета данных. Полином генерируется по формуле:

G(X) = X16 + X15 +  X2 + 1

Двоичная битовая маска, которая отображает этот полином: 1000000000000101. Если все данные и биты CRC получены без ошибки, 16-битный остаток будет 1000000000001101.

## Форматы Пакета

Этот раздел описывает форматы маркерных пакетов, данных, и пакетов квитирования. Поля внутри пакета отображаются в порядке, в котором биты поступают во входную шину, показанном на рисунках.

### Маркерные пакеты

Рисунок 8-5 показывает форматы поля для маркерного пакета. Маркер состоит из PID, определяющего тип пакета  IN, OUT, или  SETUP, и полей ENDP и ADDR. Для транзакций OUT и SETUP, поле адреса и конечной точки однозначно определяет конечную точку, которая получит последующий пакет данных. Для входной(IN) транзакции, эти поля однозначно определяют конечную точку, которая должна передать пакет данных. Только хост может выдавать маркерные пакеты. PIDы входных(IN) пакетов определяют транзакцию данных от функции к хосту. PIDы входных(OUT) пакетов и пакетов установки(SETUP) определяют транзакцию данных от хоста к функции.

Рисунок 8-5.  Формат Маркера

Маркерные пакеты имеют пяти-битовый CRC, который покрывает поля адреса и конечной точки как показано выше. CRC не покрывает PID, который имеет собственное поле проверки. Маркер и пакеты SOF разграничены EOP после трех байтов поля данных пакета. Если пакет декодирует как допустимый маркер или SOF, но не завершается EOP после трех байтов, он должен рассматриваться как недопустимый и игнорироваться приемником.

### Пакеты Начала Кадра

Пакеты начала кадра(SOF) выдаются хостом с номинальной скоростью один каждую 1.00 мс ±0.05. Пакеты SOF состоят из PID определяющего тип пакета, за которым следует 11-битное поле номера кадра как иллюстрируется на Рисунок 8-6.

Рисунок 8-6.  Пакет SOF

Маркер SOF включает в себя только маркерную транзакцию, которая распространяет  маркер начала кадра и соответствующий номер кадра в точно определенные интервалах, соответствующие началу каждого кадра. Все полно скоростные функции, включая концентраторы, должны получить и декодировать пакет SOF. Маркер SOF не заставляет получающую функцию генерировать ответный пакет; поэтому нельзя гарантировать доставку SOF к любой функции. Пакет SOF доставляет две части временной информации.  Функция узнает о начале кадра, когда она обнаруживает PID SOF. Функции чувствительные к времени кадра, и которые не должны следить за номером кадра, нуждаются только в декодировании PID SOF; они могут игнорировать номер кадра и его CRC. Если функция должна проследить номер кадра, то она должна проанализировать как PID так и временную отметку.

### Пакеты Данных

Пакет данных состоит из PID, поля данных, и CRC как показано на Рисунок 8-7. Есть два типа пакетов данных, определяемых разными PIDами: DATA0 и DATA1. Определены два пакета данных PID для поддержки синхронизации переключателя данных (обратитесь к Разделу 8.6).

Рисунок 8-7.  Формат Пакета Данных

Данные всегда должны посылаться целым числом байт. Данные CRC вычисляются только для поля данных в пакете и не включают PID, который имеет собственное поле проверки.

### Пакеты Квитирования

Пакеты квитирования, как показано на Рисунок 8-8, состоят только из PID. Пакеты квитирования используются, для сообщения состояния транзакции данных, и могут возвращать значения, означающие успешный прием данных, управление потоком данных, и условие останова. Возвращать квитирование может только такой тип транзакций, который поддерживает управление потоком данных. Квитирования всегда возвращаются в фазе транзакции квитирования и могут быть возвращены, вместо данных, в фазе данных. Пакеты квитирования заканчиваются EOP после однобайтного поля пакета.( Handshake packets are delimited by an EOP after one byte of packet field.) Если пакет декодируется как допустимое квитирование, но не завершается после одного байта EOP, он должен рассматриваться как недопустимый и игнорироваться приемником.

Рисунок 8-8.  Пакет Квитирования

Имеются три типа пакетов квитирования:

- ACK указывает на то, что пакет данных был получен без ошибок вставки бит или CRC в поле данных и что данные PID были получены правильно. ACK может выдаваться или когда подходит последовательность бит и приемник может принимать данные или когда не подходит последовательность бит и передатчик и приемник должны повторно  синхронизироваться друг с другом (обратитесь к Разделу 8.6 для более детального ознакомления). Квитирование ACK применимо только в транзакциях, в которых данные были отправлены и где ожидается квитирование. ACK может быть возвращено хостом для входной(IN) транзакции и функцией для выходной(OUT) транзакции.

- NAK указывает на то, что функция не смогла принять данные от хоста (OUT) или что у функции нет данных, чтобы передать на хост (IN). NAK может возвращаться функциями только в фазе данных входной(IN) транзакции или в фазы квитирования выходной(OUT) транзакции.  Хост никогда не может выдавать NAK. NAK используется в целях управления потоком данных для указания того, что функция временно неспособна передавать или получать данные, но в конечном счете сможет сделать это без вмешательства хоста. NAK также используется конечными точками прерывания, чтобы указать, что нет отложенных прерываний.

- STALL возвращается функцией в ответ на маркер IN или после фазы данных OUT (см. Рисунок 8-9 и Рисунок 8-13). STALL указывает, что функция неспособна передавать или получить данные, и что требуется вмешательство хоста для удаления останова. Как только конечная точка функции остановлена, функция должна продолжить возвращать STALL, пока условие, вызывающее останов не будет удалено с помощью вмешательства хоста. Хосту не разрешается возвращать STALL не при каком условии.

### Ответы Квитирования

Передающие и получающие функции должны возвратить квитирование, в порядке следования, показанном в Таблица 8-2 ¸ Таблица 8-4.  Не любое квитирование разрешено. Это зависит от типа транзакции и от того выдается ли квитирование функцией или хостом.

#### Ответ Функции на Входные(IN) Транзакции

Таблица 8-2 показывает возможные ответы, которые функция может делать в ответ на маркер IN. Если функция неспособна послать данные, из-за останова или условия управления потоком данных, она выдает STALL или квитирование NAK, соответственно. Если функция способна выдать данные, она это делает. Если полученный маркер разрушен, функция ничего не возвращает.

Таблица 8-2.   Ответы Функции на IN Транзакции

| Полученный Маркер Разрушен | Конечная точка Функции Tx Остановлена | Функция Может Передавать Данные | Производимое Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| Да | Не проверяется | Не проверяется | Ответ не возвращается |
| Нет | Да | Не проверяется | Выдается квитирование STALL |
| Нет | Нет | Нет | Выдается квитирование NAK |
| Нет | Нет | Да | Выдается пакет данных |

#### Ответ Хоста на IN Транзакции

Таблица 8-3 показывает ответ хоста на IN транзакцию. Хост способен возвращать только один тип квитирования: ACK. Если хост получает разрушенный пакет данных, он отбрасывает эти данные и не возвращает ответа. Если хост не может принимать данные от функции, (например из-за проблем переполнение внутреннего буфера ), то эта ситуация рассматривается, как ошибка, и хост не возвращает ответа. Если хост способен принять данные, и пакет данных получен без ошибок, хост принимает данные и выдает квитирование ACK.

Таблица 8-3.  Ответы Хоста на IN Транзакции

| Пакет Данных Разрушен | Хост Может Принять Данные | Квитирование, Возвращаемое Хостом |
| --- | --- | --- |
| Да | Не важно | Отбрасывание данных, возврата ответа нет |
| Нет | Нет | Отбрасывание данных, возврата ответа нет |
| Нет | Да | Прием Данных, выдается ACK |

#### Ответ Функции на OUT Транзакцию

Ответы Квитирования для OUT транзакции показаны в Таблица 8-4. Функция, после получения пакета данных, может возвращать один из трех типов квитирования. Если пакет данных был разрушен, функция не возвращает квитирование. Если пакет данных был получен без ошибок, и принимающая конечная точка функции остановлена, то функция возвращает квитирование STALL. Если транзакция поддерживает синхронизацию последовательности бита, и обнаружено несоответствие (обратитесь к Разделу 8.6 для более детального ознакомления), то функция возвращает ACK и отбрасывают данные. Если функция может принять данные и данные получены без ошибок, то она возвращает квитирование ACK. Если функция не может принять пакет данных из-за причин связанных с управлением потока данных, то она возвращает NAK.

Таблица 8-4.  Ответы Функции на OUT Транзакции в Порядке Возрастания

| Пакет Данных Разрушен | Приемник Остановлен | Несоответствие Последователь-ности Бит | Функция Может Принимать Данные | Квитирование, возвращаемое Функцией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Да | Не важно | Не важно | Не важно | Нет |
| Нет | Да | Не важно | Не важно | STALL |
| Нет | Нет | Да | Не важно | ACK |
| Нет | Нет | Нет | Да | ACK |
| Нет | Нет | Нет | Нет | NAK |

#### Ответ Функции на Транзакцию SETUP

Установка определяет специальный тип транзакции данных от хоста к функции, которая разрешает хосту инициализировать биты синхронизации конечной точки с такими же битами на хосте. После получения транзакции Установки, функция должна принять данные. На транзакцию Установки не может быть ответ STALL или NAK, и принимающая функция должна принять данные передачи Установки. Если не управляющая конечная точка получает PID SETUP, то она должна проигнорировать транзакцию и не возвращать ответа.

## Форматы Транзакции

Формат транзакции Пакета изменяется в зависимости от типа конечной точки. Имеются четыре типа конечных точек: bulk, управляющие, прерывания, и изохронные.

### Bulk Транзакции

Тип транзакций Bulk характеризуется способностью гарантировать доставку данных без ошибок между хостом и функцией посредством обнаружения ошибок и повторений. Транзакции Bulk используют три фазы транзакции, состоящие из маркера, данных, и пакетов квитирования как показано на Рисунок 8-9.  При некоторых условиях управлении потоком данных и остановке, фаза данных может быть заменена на квитирование, в результате получаются две фазы транзакций, в которых данные не передаются.

Рисунок 8-9.  Формат Транзакции Bulk

Когда хост хочет получить данные bulk, он выдает маркер IN. Конечная точка функции отвечает, возвращая или пакет DATA или если это  невозможно квитирование NAK или STALL. NAK указывает, что функция временно неспособна возвращать данные, в то время как STALL указывает, что конечная точка постоянно останавливается и требует вмешательства программного обеспечения хоста. Если хост получает пакет достоверных данных, он отвечает квитированием ACK. Если хост обнаруживает ошибку при получении данных, он вообще не возвращает пакет квитирования функции.

Когда хост хочет передавать данные bulk, он сначала выдает маркерный пакет OUT за которым следует пакет данных. Затем функция возвращает одно из трех квитирований.  ACK указывает, что пакет данных был получен без ошибок и сообщает хосту о том что, он может посылать следующий пакет из последовательности. NAK указывает, что данные были получены без ошибок, но хост должен снова послать данные, потому что функция была в тот момент временно неспособна принимать данные (например, из-за заполнения буфера). Если конечная точка была остановлена, то возвращается STALL, чтобы указать, что хост не должен повторять передачу, потому что имеется условие ошибки в функции. Если пакет данных был получен с ошибками в CRC или во вставке бит, то квитирование не возвращается.

Рисунок 8-10 показывает использование  последовательности бит, и данные PID для bulk чтения и записи. Синхронизация пакетов данных достигается с помощью использования бит переключения последовательности данных и PIDов DATA0/DATA1. Конечные точки Bulk должны иметь свои биты последовательности переключения, инициализированные с помощью отдельной управляющей конечной точки.

Рисунок 8-10.  Bulk Чтения и Записи

Хост всегда инициализирует первую транзакцию передачи по шине как PID DATA0. Вторая транзакция использует PID DATA1, и последующие передачи данных чередуются для остатка от bulk передачи. Передатчик пакета данных переключается после получения ACK, и переключается после получения и принятия правильного пакета данных (обратитесь к Разделу 8.6).(The data packet transmitter toggles upon receipt of ACK, and the receiver toggles upon receipt and acceptance of a valid data packet)

### Передачи Управления

Передачи Управления состоят минимум из двух стадий транзакции: Установка и Состояние. Передача управления может иметь необязательную стадию данных между стадиями состояния и установкой. В течении стадии Установка, транзакция Установки используется, чтобы передать информацию управляющей конечной точке функции. Транзакции Установки имеют такой же формат как и OUT, но используют PID SETUP вместо PID OUT . Рисунок 8-11 показывает формат транзакции Установки. Установка всегда использует PID DATA0 для поля данных транзакции Установки. Функция получившая Установку должна принять данные Установки и ответить квитированием ACK или, если данные разрушены, отбросить данные, и не возвратить квитирование.

Рисунок 8-11. Установка Транзакции Управления

Стадия Данных, если она есть в передаче управления состоит из одной или более IN или OUT транзакций и придерживается тех же самых правил протокола как bulk передачи. Все транзакции в стадии Данных должны быть одного направления, то есть, все IN или все OUT. Количество данных, которые будут посланы в фазе данных и направление определяется в течении стадии Установка. Если размер данных превышает ранее оговоренный размер пакета данных, данные передаются в нескольких транзакциях (INs или OUTs) с максимальным размером пакета. Оставшиеся данные посылаются как остаток в последней транзакции.

Стадия Состояние передачи управления является последней операцией в последовательности. Стадия Состояние описывается изменением в направлении потока данных из предыдущей стадии и всегда использует PID DATA1. Если, например, стадия Данных состоит из OUT транзакций, то состояние - это одиночная  IN транзакция. Если последовательность управлений не содержит стадию данных, то она состоит из стадии Установка, за которой следует стадия Состояние, состоящая из IN транзакции. Рисунок 8-12 показывает порядок транзакций, значение бита последовательности данных, и типы данных PID для управляющих последовательностей чтения и записи. Биты последовательности показаны в круглых скобках.

Рисунок 8-12. Последовательности Управляющего Чтения и Записи

#### Сообщение Результатов Состояния(Reporting Status Results)

Стадия Состояние сообщает на хост результат предыдущих стадий передачи Установки и Данных. Возможно возвратить следующие три результата:

- Последовательность команд, завершена успешно.

- Последовательность команд не может завершиться из-за ошибки.

- Функция все еще занята завершением команд.

Сообщение о Состоянии всегда имеет направление от функции к хосту. В таблице приведены типы ответов, требуемых для каждого результата. Передача управляющей записи возвращает информацию о Состоянии фазы данных передачи.( Control write transfers return status information on the data phase of the transfer.) Передача управляющего чтения возвращает информацию о Состоянии передач в фазе квитирования после того, как хост выдал пакет данных нулевой длины в течение предыдущей фазы данных.

Таблица 8-5.  Ответы Фазы Состояние

| Ответ Состояние | Передача Управляющей Записи (посылается в течение фазы данных) | Передача Управляющего Чтения (посылается в течение фазы квитирования) |
| --- | --- | --- |
| Функция завершена | Пакет данных нулевой длины | квитирование ACK |
| В функции ошибка | квитирование STALL | квитирование STALL |
| Функция занята | квитирование NAK | квитирование NAK |

Для управляющего чтения, хост посылает пакет данных нулевой длины управляющей конечной точке.(For control reads, the host sends a zero length data packet to the control endpoint.) Ответное квитирование от конечной точки говорит о состоянии при завершении. NAK указывает, что функция все еще обрабатывает команду и что хост должен продолжить фазу состояние. ACK указывает, что функция завершила команду и готова принять новую команду, и STALL указывает, что произошла ошибка в функции, которая мешает завершить команду.

Для управляющей записи, функция отвечает или квитированием или пакетом данных нулевой длины, что отображает ее состояние. NAK указывает, что функция все еще обрабатывает команду и что хост должен продолжить фазу Состояние, возврат пакета нулевой длины указывает нормальное завершение команды, и STALL указывает, что произошла ошибка в функции, которая мешает завершить команду. Передачи управляющей записи, которые возвращают пакет данных нулевой длины в течение фазы данных всегда заставляют хост возвращать функции квитирование ACK.

Если, в течение стадии Данных или Состояние, командная конечная точка посылает или запрашивает большее количество данных, чем было указано в стадии Установка, то она (???ей) должна возвратить STALL.( If, during a Data or Status stage, a command endpoint is sent more data or is requested to return more data than was indicated in the Setup stage, it should return a STALL.) Если управляющая конечная точка возвращает STALL в течение стадии Данных, то стадия Установка будет отсутствовать в этой передачи управления .

#### Обработка Ошибок в Последней Транзакции Данных

Если квитирование ACK для IN транзакции разрушено, функция и хост временно будут расходиться во мнениях об успешном завершении транзакции. Если после этой транзакции следует другая IN транзакция, механизм повторного переключения обнаружит несоответствие и исправит ошибку. Если ACK был для последней IN транзакции передачи управления, механизм повторного переключения не может использоваться, и должна применяться альтернативная схема.

Хост, который успешно принял данные последней IN транзакции, производит передачу установки OUT, и функция заметив маркер переключения направления, интерпретирует это, как доказательство, успешного приема данных хостом. Другими словами, функция интерпретирует маркер переключения направления как неявное доказательство успешного получения хостом последнего квитирования ACK. Следовательно, когда функция видит OUT транзакцию установки, она переходит к фазе состояние.

Управляющие записи не имеют такой неоднозначности. Хост, посредством получения квитирования, точно знает, что последняя транзакция была успешна. Если квитирование ACK для OUT транзакции разрушено, то хост не переходит в фазу состояния и вместо этого повторно посылает последние данные. Детализированный анализ стратегии повторения представлен в Разделе 8.6.4.

### Транзакции Прерывания

Транзакции прерывания состоят исключительно из IN транзакций, как показано на 
Рисунок 8-13. После получения маркера IN, функция может возвратить данные, NAK или STALL. Если конечная точка не имеет никакой новой информации прерывания, для возврата, то есть нет отложенных прерывания, функция возвращает квитирование NAK в течение фазы данных. Остановленная конечная точка прерывания заставляет функцию возвращать квитирование STALL, если она постоянно остановлена и требует вмешательства программного обеспечения хоста. Если прерывание отложено, функция возвращает информацию прерывания, как пакет данных. Хост, в ответ на получение пакета данных выдает или квитирование ACK, если данные были получены без ошибок или не возвращает квитирование, если пакет данных был получен разрушенным.

Рисунок 8-13.  Формат Транзакции Прерывания

Когда конечная точка использует механизм передачи прерывания для получения фактических данных прерывания, то необходимо придерживаться протокола переключения данных.(When an endpoint is using the interrupt transfer mechanism for actual interrupt data, the data toggle protocol must be followed.) Он позволяет функции определить, какие данные были получены хостом и условие события могут быть очищены.(This allows the function to know that the data has been received by the host and the event condition may be cleared.) Такая “гарантируемая” доставка состояний позволяет функции только посылать информацию прерывания, пока она не была получена хостом скорее чем необходимость послать данные прерывания, каждый раз при опросе функции и пока программное обеспечение хоста выявляет условие прерывания.(This “guaranteed" delivery of events allows the function to only send the interrupt information until it has been received by the host rather than having to send the interrupt data every time the function is polled and until host software clears the interrupt condition.) При использовании в режиме переключения, конечная точка прерывания инициализируется к PID DATA0 и ведет себя также как bulk IN транзакция , показанная на Рисунок 8-10.

Конечная точка прерывания может также использоваться, чтобы сообщить информацию о скорости обратной связи для некоторых типов изохронных функций. При использовании в этом режиме, биты переключения данных должны быть изменены после каждой посылки хостом пакета данных без учета наличия пакета квитирования или его типа.

### Изохронные(ISO)Транзакции

Транзакции ISO имеют фазу маркера и данных, но нет фазы квитирования, как показано на Рисунок 8-14. Хост выдает или маркер IN или маркер OUT, за которым следует фаза данных, в которой конечная точка (для IN) или хост (для OUT) передает данные. Транзакции ISO не поддерживают фазу квитирования или возможность повторной передачи.

Рисунок 8-14.   Формат Изохронной Транзакции

Транзакции ISO не поддерживают последовательность переключения, и PID данных -  всегда DATA0. Приемник пакета не анализирует PID данных.

## Синхронизация Переключения Данных и Повторная Передача

USB обеспечивает механизм гарантированной синхронизации последовательности данных между передатчиком и приемником  данных при множестве транзакций. Этот механизм обеспечивает средства гарантирования того, что фаза квитирования транзакции интерпретируется правильно и передатчиком и приемником. Синхронизация достигается используя PID'ы DATA0 и DATA1 и отдельные биты последовательности переключения данных для передатчика и приемника данных. Биты последовательности приемника переключаются только, когда приемник способен принять данные и получает пакет данных без ошибок с правильным PID данных. Биты последовательности передатчика переключаются только, когда передатчик данных получает правильное квитирование ACK. Передатчик и приемник данных должны иметь синхронизированные биты последовательности, в начале транзакции.(The data transmitter and receiver must have their sequence bits synchronized at the start of a transaction.) Используемый механизм синхронизации зависит от типа транзакции. Синхронизация переключения данных не поддерживается для передач ISO.

### Инициализация Маркером SETUP

Передачи Управления используют маркер SETUP для инициализации битов последовательности хоста и функции. На Рисунок 8-15 показан хост, выдающий пакет SETUP к функции, за которым следует OUT транзакция. Числа в кругах отображают биты последовательности передатчика и приемника. Функция должна принять данные и подтвердить транзакцию с помощью ACK. Когда функция принимает транзакцию, она должна сбросить свой бит последовательности так, чтобы биты последовательности хоста и функции были равны 1 по окончанию транзакции SETUP.

Рисунок 8-15. Инициализация SETUP

### Успешные Транзакции Данных

На Рисунок 8-16 показан случай успешного завершения двух транзакций. Для передатчика данных, это означает, что он переключает свой бит последовательности после получения ACK. Приемник переключает свой бит последовательности только, если он получает пакет достоверных данных, и  PID пакета данных соответствуют биту последовательности приемника.

В течение каждой транзакции, приемник сравнивает бит последовательности передатчика (закодированный в PID пакета данных как DATA0 или DATA1) со своим битом последовательности. Если данные не могут быть приняты, приемник должен выдать NAK. Если данные могут быть приняты, и бит последовательности приемника соответствует бита последовательности PID, то данные принимаются. Биты последовательности могут изменяться, только если пакет данных был передан. Двухфазные транзакции, в которых нет пакета данных, оставляют биты последовательности передатчика и приемника неизмененными.

Рисунок 8-16.  Последовательные Транзакции

### Данные Разрушены или Не Приняты

Если данные не могут быть приняты, или полученный пакет данных разрушен, приемник выдает NAK или квитирование STALL, или приостанавливается, в зависимости от обстоятельств, при этом приемник не  переключает свой бит последовательности. На Рисунок 8-17 показан случай, когда в ответ на транзакцию посылается NAK и затем повторяется передача.  Любое не  ACK квитирование или приостановка вызывает подобную реакцию. Передатчик, не получив квитирование ACK, не будет переключать свой бит последовательности. В результате, неудачная транзакция пакета данных оставляет биты последовательности передатчика и приемника, синхронизированными и непереключенными. Транзакция будет затем повторена и, в случае успешного завершения вызовет переключение битов последовательности и передатчика и приемника.

Рисунок 8-17.  Отвергнутая Транзакция с Повторением

### Разрушенное Квитирование ACK

Передатчик последний и единственный, кто знает наверняка, была ли транзакция успешной, что обеспечивается получением квитирования ACK. Потерянное или разрушенное квитирование ACK может вызвать временную потерю синхронизации между передатчиком и приемником как показано на Рисунок 8-18. Здесь передатчик выдает пакет достоверных данных, который успешно принят приемником; в то время как квитирование ACK разрушено.

Рисунок 8-18. Разрушенное Квитирование ACK с Повторением

В конце транзакции <i>, имеется временно теряется согласованность между передатчиком и приемником, из-за несоответствия их бит последовательности. Приемник получил "хорошие" данные, но передатчик не знает, были ли данные успешно посланы. В следующей транзакции, передатчик снова пошлет предыдущие данные, используя предыдущий PID DATA0. Бит последовательности приемника и PID данных не совпадут, и приемник узнает, что он уже принял эти данные. Следовательно, он отбрасывает входящий пакет данных и не переключает бит последовательности. Приемник затем выдает ACK, чтобы передатчик считал повторенную транзакцию успешно принятой.  Получение ACK заставляет передатчик переключать бит последовательности. В начале транзакции <i+1>, биты последовательности переключены и снова синхронизированы.

Передатчик данных должен гарантировать, что все повторно переданные пакеты данных, имеют ту же длину что и первоначальная транзакция. Если передатчик данных неспособен на это, из-за таких проблем как условие переполнения буфера, он должен прерывать транзакцию,  генерируя нарушение вставки бит. Это вызывает обнаруживаемую ошибку в приемнике и гарантирует, что частичный пакет не будет интерпретироваться как хороший пакет. Передатчик не должен пытаться вызывать ошибку в приемнике, посылая заранее известный плохой CRC. Комбинация плохого пакета с “плохим” CRC может интерпретироваться приемником как хороший пакет.

### Низко Скоростные Транзакции

USB поддерживает две скорости передач сигналов: полно скоростная передача сигналов при 12.0 МБ и низко скоростная передача сигналов при 1.5 МБ. Концентраторы отключают трафик вниз по иерархии шины от всех портов, к которым присоединены низко скоростные устройства во время полно скоростной передачи сигналов вниз по иерархии. Это требуется, как из-за EMI, так и для предотвращения любой возможности восприятия низко скоростным устройством полно скоростного пакет, адресованного ему. На Рисунок 8-19 показана низко скоростная IN транзакция, в которой хост выдает маркер и квитирование и принимает пакет данных.

Рисунок 8-19.  Низко Скоростная Транзакция

Все нисходящие пакеты, которые передаются на низко скоростные устройства требуют преамбулы. Преамбула состоит из SYNC, за которым следует PID, посылаемые в полно скоростном режиме. Концентраторы должны воспринимать PRE PID; все другие устройства USB должны игнорировать его и обрабатывать его как неопределенный. По окончанию PID преамбулы, хост должен ждать по крайней мере четырех полно скоростных времени передачи бита, в течение которых концентраторы должны завершить процесс конфигурирования своих разделов повторителя, для приема низко скоростной передачи сигналов. В течение указанного интервала, концентраторы должны установить свои полно скоростные и низко скоростные порты в соответствующие остановленные состояния. Концентраторы должны быть готовы принять низко скоростную передачу сигналов от хоста до окончания интервала установки концентратора. Правила низко скоростного соединения представлены ниже:

- Низко скоростные устройства определяются во время подключения и порты концентратора, с которыми они соединены, определяются как низко скоростные.

- Все низко скоростные пакеты перемещаемые вниз по иерархии должны предваряться преамбулой (посылаемой в полно скоростном режиме) которая включает выходные буферы низко скоростных портов концентратора.

- Низко скоростные выходные буферы порта концентратора выключаются после получения EOP и не включаются снова, пока не будет обнаружена PID преамбула.

- В случае upstream соединения не имеет значение, является ли порт концентратора полно или низко скоростным.

Низко скоростная передача сигналов начинается с выдачи хостом SYNC на низкой скорости, за которым следует остаток пакета. Конец пакета определяется Концом Пакета (EOP- End of Packet), при этом все концентраторы разрывают соединения и отключают любые порты, к которым присоединены низко скоростные устройства. Концентраторы не переключают порты для передачи сигналов вверх по иерархии; низко скоростные порты остаются разрешенными для низко и полно скоростной передачи сигналов в направлении вверх по иерархии.

Низко и полно скоростные транзакции поддерживают высокую степень унифицированности протокола. Не смотря на это, низко скоростная передача сигналов имеет некоторые ограничения, которые включают:

- Полезная нагрузка данных ограниченна - максимум восемь байт.

- На низкой скорости поддерживаются только передачи прерывания и управления.

- Пакет SOF не получается низко скоростными устройствами.

## Обнаружение Ошибки и Восстановление

USB обеспечивает надежное, в смысле ошибок, соединение на физическом уровне передачи сигналов. Это включает способность обнаружить подавляющее большинство возможных ошибок и исправление ошибок на основании типа транзакции. Например транзакции управления, требуют высокой степени надежности данных; они поддерживают целостность данных "точка-точка", используя обнаружение ошибок и повторение передачи. Транзакции ISO, в связи с требованиями пропускной способности и требованиями времени ожидания, не разрешают повторениям и должны допускать возникновение неисправимых ошибок.

### Категории Ошибок в Пакете

USB использует три механизма обнаружения ошибок: нарушения вставки бита, контроль битов PID, и CRC. Нарушение вставки бит существует, если приемник пакета обнаруживает передачу последовательно семи или более бит без разделителя (J -> K или K -> J), обнаруживаемых на физических линиях D+ и D-, между началом и концом пакета. Ошибка PID существует, если четыре контрольные биты PID не соответствуют битам идентификатора пакета. Ошибка CRC существует, если остаток вычисленной контрольной суммы принятого пакета не равен нулю.

За исключением маркера SOF, любой разрушенный пакет игнорируется приемником и отбрасываются любые данные или другая информация полей которая пришла с пакетом.  В Таблица 8-6 перечислены механизмы обнаружения ошибок, типы пакетов, к которым они применяются, и соответствующий ответ приемника пакета.

Таблица 8-6.  Типы Ошибок в Пакете

| Поле | Ошибка | Действие |
| --- | --- | --- |
| PID | Проверка PID, Вставка бит | Игнорирование пакета |
| Адрес | Вставка бит, CRC Адреса | Игнорирование маркера |
| Номер Кадра | Вставка бит, CRC Номера Кадра | Игнорирование поля Номера Кадра |
| Данные | Вставка бит, CRC Данных | Отбрасывание данных |

### Время Оборота Шины

Хост и функция USB должны отслеживать, сколько времени прошло от момента, завершения посылки передатчиком пакета, до начала получения им пакета обратно. Это время упоминается как время оборота шины и замеряется таймером оборота шины путем передачи пакетов. Таймер запускается при изменении строба EOP с SE0 на IDLE и останавливается при обнаружении изменения с IDLE на K SOP. Устройство и хост должны иметь таймер оборота.  Время оборота шины устройства определяется как наибольшая задержка кругового пути плюс максимальная задержка ответа устройства (обратитесь к Разделу 7.1.14). Устройства USB не могут приостанавливаться ранее чем через 16 времен передачи бита после окончания предыдущего EOP, и они должны приостанавливаться через 18 времен передачи бита. Если хост хочет указывать возникновение ошибки с помощью приостановки, он должен ждать по крайней мере 18 времен передачи бита перед выдачей следующей маркера, для обеспечения, приостановки всех устройств лежащих ниже по иерархии.

Как показано на Рисунок 8-20, устройство использует свой таймер оборота шины между маркером и данными или данными и фазами квитирования. Хост использует свой таймер между фазами данных и квитированием или фазами данных и маркером.

Если хост получает разрушенный пакет данных, он должен подождать перед посылкой следующего маркера. Этот интервал ожидания гарантирует, что хост не будет пытаться выдавать маркер немедленно после ложного EOP.

Рисунок 8-20.   Использование Таймера  Оборота Шины

### Ложные EOP

Ложные EOPы должны быть обработаны способом, который гарантирует, что текущий пакет передается полностью прежде, чем хост или любое другое устройство попытается передавать новый пакет. Если такое событие произошло, то должна образовываться коллизия на шине и возможность разрушить до двух последовательных транзакций.(If such an event were to occur, it would constitute a bus collision and have the ability to corrupt up to two consecutive transactions.) Обнаружение ложного EOP полагается на тот факт, что пакет, в котором был вставлен ложный EOP, появится как усеченный пакет с неправильным CRC. ( Последние 16 бит пакета будут иметь очень низкую вероятность появления корректного CRC.)

Хост и устройства обрабатывают ложную EOP ситуации по-разному. Когда устройство видит разрушенный пакет данных, оно не выдает ответ и ждет, когда хост пошлет следующую маркер. Такая схема гарантирует, что устройство не будет пытаться возвращать квитирование, в то время как хост может все еще передавать пакет данных. Если произошел ложный EOP, пакет данных хоста в конечном счете закончится, и устройство будет способно обнаружить следующий маркер. Если устройство выдает пакет данных, который принимается разрушенным, с ложным EOP, хост игнорирует пакет и не выдаст квитирование. Устройство, ожидающее квитирование от хоста, будет приостановлено(time out).

Если хост получает разрушенный пакет данных, это означает, что возможно присутствуют ложные EOP и он ждет в течение 16 времен передачи бита, чтобы увидеть, есть ли какой-нибудь трафик вверх по иерархии. Если не обнаружено никаких переходов шины внутри 16 битового интервала, и шина остается в состоянии IDLE, хост может выдавать следующий маркер. Иначе, хост ждет пока устройство закончит посылку остатка пакета. Ожидание с интервалом 16 бит гарантирует два условия. Первое условие гарантия того, что устройство закончит посылку пакета. Это гарантируется временной приостановкой (без переходов шины) большей чем в худшем случае 6-битовый интервал вставки бита.(This is guaranteed by a time-out interval (with no bus transitions) greater than the worst case 6-bit time bit stuff interval.) Второе условие - то, что таймер оборота шины передающего устройства должен гарантированно досчитать до конца(expire). Обратите внимание, что интервал временной приостановки чувствителен к скорости транзакции. Для полно скоростных транзакций, хост должен ждать 16 полно скоростных времен передачи бита; для низко скоростных транзакций, он должен ждать 16 низко скоростных времен передачи бита.

Если хост получает пакет данных с допустимым CRC, он понимает, что пакет весь и не нужно задерживаться в выдаче следующего маркера.

### Babble и Восстановления при Потери Активности

USB должна быть способна обнаружить и восстановиться от условий, которые заставляют ее ждать конца пакета неопределенно долго или которые оставляют входную шину в каком-либо другом состоянии, а не в остановленном(idle) состоянии при окончании кадра. Потеря активности (LOA - Lost of Activity) характеризуется SOP, при отсутствии активности шины (шина остается в J или K состоянии) и отсутствием EOP в конце кадра. Babble характеризуется появлением SOP, при активности шины, пришедшим после конца кадра.(Babble is characterized by an SOP followed by the presence of bus activity past the end of a frame.) LOA и babble имеют возможность(potential) или заблокировать шину или принудительно начать следующий кадр. Но такая ситуация не приемлема, и появление этого должны быть предотвращено. Как USB компонент, отвечает за управление связью, так концентраторы ответственны за обнаружение babble/LOA и восстановление от этого. Все устройства USB, которые будут не в состоянии завершать свою передачу до окончания кадра, не допускаются к передачи конца прошлого кадр, и с помощью самого близкого концентратора отключается порт, к которому присоединено неисправное устройство.(All USB devices that fail to complete their transmission at the end of a frame are prevented from transmitting past a frame’s end by having the nearest hub disable the port to which the offending device is attached.) Детально механизм восстановления концентратора от babble/LOA описывается в Разделе 11.4.3.