# РАЗЪЕМЫ ПРОЦЕССОРОВ

Разъем для процессора —спецификация разъема описывает конструктив, электрические параметры, и назначение контактов, предопределяет порядок взаимодействия с шинами данных, особенности работы с основной и кэш-памятью и многие другие показатели.

Socket 7— разъем типа ZIP (Zero Input Force — нулевое усилие установки) с 296 контактами, расположенными в плоском прямоугольном конструктиве. Используется всеми процессорами класса Intel P54/55, AMD K5 и Кб, Cyrix 6x86 и 6х8бМХ, Centaur Technology IDT C6. Весь обмен данными (в том числе с кэшем) идет по единственной 64-разрядной шине. Это послужило одной из основных причин, по которым Intel отказалась от дальнейшего развития интерфейса Socket 7.

Socket 8 — разъем ZIP с 387 контактами для процессора Pentium Pro, расположенный в плоском прямоугольном конструктиве. Разъем обеспечивает разделение собственно системной шины и шины для обмена данными с кэш-памятью. Для него требуется процессор в специальном корпусе, включающем собственно кристалл процессора и один-два кристалла SRAM кэш-памяти второго уровня. При этом кэш может работать на частоте процессора.

Slot 1 — разъем с продольно расположенными 242 контактами. Он предназначен для установки процессоров (Pentium ИДИ, Celeron), выполненных в картридже SECC (Single Edge Contact Cartridge — картридж с односторонними контактами). Внутри картриджа размещены кристаллы процессора и кэш-памяти (Pentium ИДИ). В Pentium III Coppermine кэш второго уровня расположен в кристалле процессора. Шины данных и кэша разведены отдельно. Кэш второго уровня может работать на частотах, составляющих 100%, 50% или 33,3% частоты процессора. Кэш L2 в процессорах Celeron либо отсутствует, либо выполнен на одном кристалле с ядром процессора. На материнской плате можно устанавливать до двух разъемов Slot 1.

Slot 2 — разъем для установки картриджей с процессором Хеоп (большего размера, чем Pentium II/III). Позиционируется для сектора рабочих станций и серверов высокого класса. На материнской плате допускается монтаж до четырех разъемов Slot 2, а при использовании специальных устройств расширения — и более. Увеличенный размер картриджа объясняется увеличением объема кэша второго уровня, работающего на частоте процессора. Процессоры, устанавливаемые в Slot 2, поддерживают размер кэшируемой оперативной памяти до 64 Гбайт. Частота внешней шины — не менее 100 МГц,

Socket 370 — интерфейс для процессоров серии Celeron. Отличается от Slot 1 размещением контактов на плоской площадке (по типу Socket 7). Электрические и логические параметры полностью совпадают с разъемом Slot 1. Для подключения к новому интерфейсу годятся только процессоры в пластмассовом корпусе типа PPGA (Plastic Pin Grid Array). Однако возможна обратная совместимость — поставляются переходники для установки процессоров в корпусах PPGA в разъем Slot 1.

FC-PGA 370 — интерфейс для процессоров Celeron и Pentium III (ядро Coppermine) в корпусах Flip Chip PGA с пониженным напряжением питания. Физически совпадает с Socket 370, однако электрически с ним не совместим. В частности, изменено назначение контактов, использованы другие напряжения питания. Существуют адаптеры (переходники) FC-PGA/Slot l, но поддержка новых процессоров должна обеспечиваться BIOS и регулятором напряжения системной платы.

Socket 423 — плоский штырьковый разъем для нового 32-разрядного процессора седьмого поколения Pentium 4 фирмы Intel. Обеспечивает поддержку новой системной шины Quad Pump 400МГц.

Socket 462 – модернизация разъема для подключения Pentium 4

Slot A — разъем с продольно расположенными 242-мя контактами для процессора Athlon (в картридже) фирмы AMD. Обеспечивает поддержку системной шины EV-6.

Socket A — разъем с плоской контактной площадкой (462 контакта) для процессоров Athlon/Duron с ядром Thunderbird в пластиковом корпусе PGA и кэш-памятью второго уровня на одном кристалле с процессором.

Slot M — разъем для 64-разрядного процессора Itanium фирмы Intel.

# Установка процессора в гнездо Socket

Сначала рассмотрим установку процессора в гнездо Socket. Допустим, на материнской плате был установлен CPU Pentium 166 ММХ, а вы решили установить AMD K6-2. Оба эти CPU устанавливаются в гнездо Socket 7, и если ваша материнская плата поддерживает новый процессор, то подобная замена увеличит быстродействие системы.

1. Снимите вентилятор

2. Извлеките старый CPU

3. Установите новый CPU

4. Установите вентилятор

5. Проведите тестирование PU

Шаг 1

Отключите питание PC, снимите корпус и отсоедините вентилятор от источника питания. После этого освободите защелку, прижимающую вентилятор к CPU, и снимите вентилятор вместе с радиатором.

Шаг 2

Прежде чем извлекать процессор, выясните, в какой разъем он установлен. Затем поднять рычаг вверх под углом 90° и потом руками извлечь его из гнезда

Шаг З

Установить новый процессор в гнездо не сложнее, чем подключить кабель принтера в разъем параллельного порта. Вы не сможете установить CPU неправильно, поэтому не следует применять силу. Необходимо лишь верно сориентировать процессор относительно гнезда. Обычно один из углов корпуса CPU и гнезда срезан, это — ключ для установки. На некоторых процессорах и гнездах помечен контакт 1.

Шаг 4

Установите на CPU вентилятор и подключите его к источнику питания. Фиксирование вентилятора осуществляется с помощью металлического (реже пластмассового) зажима, напоминающего зажим заколки для волос. "Интеллектуальный" вентилятор подключается к специальному разъему на материнской плате, расположенному рядом с гнездом процессора.

Шаг 5

Включите PC. Новый процессор должен заявить о себе соответствующим сообщением на экране монитора. Перезапустите компьютер, войдите в CMOS Setup и измените опции, связанные со скоростью работы нового процессора.

После этого необходимо, чтобы CPU поработал в течение получаса в режиме активного взаимодействия с памятью (например, запустите одновременно Doom 3, Photoshop и видеоролик в формате MPEG). Если в течение этого времени произойдут сбои в работе системы, то они могут быть связаны с потерей контакта вследствие теплового расширения микросхемы. В этом случае попробуйте переустановить процессор. Если переустановка не поможет, то можно установить более мощный вентилятор или обратиться к продавцам.

# Установка материнской платы

| 1 . Установите старые и новые модули памяти |  |
| --- | --- |
| 2. Проведите внешний тест с блоком питания и видеокартой |  |
| 3. Плата функционирует? |  |
| Да | Нет |
|  | Обратите внимание на акустическое сообщение |
|  | Проверьте обеспечение питанием |
|  | Проверьте сопряжение монитора с видеокартой |
|  | Проверьте корректность установки элементов памяти |
| 4. Отсоедините питание и видеокарту |  |
| 5. Установите стойки |  |
| 6. Установите и закрепите в корпусе материнскую плату |  |
| 7. Подключите питание, видеокарту и монитор |  |
| 8. Внутренний тест прошел успешно? |  |
| Да | Нет |
|  | Ищите ошибки на шагах 4—7 (либо повторите внешний тест) |
| 9. Установите карты расширения |  |
| 10. Подключите кабели, ведущие от/к картам расширения |  |
| 1 1 . Подключите к корпусу необходимые кабели (Reset, Turbo и др.) |  |
| 1 2. Проведите установку основных элементов в CMOS SETUP |  |
| 13. Проведите тест функционирования обслуживающих элементов |  |
| 14. Тест прошел успешно? |  |
| Да | Нет |
|  | Ищите источник ошибок |
|  | Тестируйте отдельно карты расширения |
| 1 5. Закройте корпус |  |
| 16. Настройте материнскую плату с помощью CMOS SETUP BIOS, командных файлов и др. |  |