- Федеральное агентство по образованию

- Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

### Кафедра ТС

Лабораторная работа по ЦОС №2

“Исследование временных характеристик  цифровых  ФНЧ”

Выполнили:

Студент группы СПР – 309:

Юсупова И.Т.

Принял: преподаватель

Городецкий И.И.

## Уфа 2007

- Цель работы: освоение  методов  моделирования  цифровых  ФНЧ.

- Выполнение задания:

1. От  цифрового  фильтра,  передаточная  функция  H(z)  которого  была      получена  в  лабораторной  работе  №1,  перейти  к  разностному  уравнению:

ПФ: H(z)=b0+b1z−1a0+a1z−1=1+z−11,8273+0,1727⋅z−1

Разностное  уравнение:

y(nT)=1a0b0x(nT)+b1x(nT−T)−a1y(nT−T)   или      y(n)=1a0b0x(n)+b1xn−1−a1yn−1=11,8273xn+xn−1+0,1727yn−1

2. Составим  программу  для  моделирования  функционирования  цифрового  фильтра  согласно  полученному  разностному  уравнению.  Примем нулевые начальные условия  (при  n = 0:  x(n – 1) = 0, y(n – 1) = 0). С  помощью  программы  рассчитаем  и  построим  графики  ниже перечисленных  характеристик.

2.1 Импульсная  характеристика

b=[1 1]

a=[1.8273 0.1727]

h=impz(b,a,20)

figure(1),stem(0:length(h)-1,h),grid

Таблица значений точек графика

| n | Uвх | h | n | Uвх | ## h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0,5473 | 6 | 0 | -0,0000 |
| 1 | 0 | 0,4955 | 7 | 0 | 0,0000 |
| 2 | 0 | -0,0468 | 8 | 0 | -0,0000 |
| 3 | 0 | 0,0044 | 9 | 0 | 0,0000 |
| 4 | 0 | -0,0004 | 10 | 0 | -0,0000 |
| 5 | 0 | 0,0000 | 11 | 0 | 0,0000 |

2.2 Переходная  характеристика

b=[1 1]

a=[1.8273 0.1727]

x=ones(1,20);

y=filter(b,a,x)

figure(2),stem(0:length(g)-1,g),grid

Таблица значений точек графика

| n | Uвх | g |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0,5473 |
| 1 | 1 | 1,0428 |
| 2 | 1 | 0,9960 |
| 3 | 1 | 1,0004 |
| 4 | 1 | 1,0000 |
| 5 | 1 | 1,0000 |

Длительность  переходного  процесса =1.

2.3 Реакция  на  произвольное  входное  воздействие.

2.3.1  В  качестве  входного  воздействия  используем  сумму  гармонических  колебаний  с  нормированными  цифровыми  частотами  0.125  и  0.25,  т.е.  uвх(n) = sin(2π·0.125·n) + sin(2π·0.25·n).

b=[1 1]

a=[1.8273 0.1727]

n=0:32;

x1=sin(2*pi*0.125*n)+sin(2*pi*0.25*n)

y1=filter(b,a,x1)

figure(3),stem(0:length(x1)-1,x1),grid

figure(4),stem(0:length(y1)-1,y1),grid

График входного сигнала:                                                          График выходного сигнала:

Таблица значений точек графика

| n | Uвх | Uвых | n | Uвх | ## Uвых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 17 | 1,7071 | 1,0096 |
| 1 | 1,7071 | 0,9342 | 18 | 1 | 1,3861 |
| 2 | 1 | 1,3932 | 19 | -0,2929 | 0,2560 |
| 3 | -0,2929 | 0,2553 | 20 | 0 | -0,1845 |
| 4 | 0 | -0,1844 | 21 | 0,2929 | 0,1777 |
| 5 | 0,2929 | 0,1777 | 22 | -1 | -0,4038 |
| 6 | -1 | -0,4038 | 23 | -1,7071 | -1,4433 |
| 7 | -1,7071 | -1,4433 | 24 | 0 | -0,7978 |
| 8 | 0 | -0,7978 | 25 | 1,7071 | 1,0096 |
| 9 | 1,7071 | 1,0096 | 26 | 1 | 1,3861 |
| 10 | 1 | 1,3861 | 27 | -0,2929 | 0,2560 |
| 11 | -0,2929 | 0,2560 | 28 | 0 | -0,1845 |
| 12 | 0 | -0,1845 | 29 | 0,2929 | 0,1777 |
| 13 | 0,2929 | 0,1777 | 30 | -1 | -0,4038 |
| 14 | -1 | -0,4038 | 31 | -1,7071 | -1,4433 |
| 15 | -1,7071 | -1,4433 | 32 | 0 | -0,7978 |
| 16 | 0 | -0,7978 |  |  |  |

2.3.2. В  качестве  входного  воздействия  используем  прямоугольные  импульсы.  uвх(n) = 0  при  n = 0, 1, 2, 3;  uвх(n) = 1  при  n = 4, 5, 6, 7

b=[1 1]

a=[1.8273 0.1727]

n=0:32;

x=[0 0 0 0 1 1 1 1];

x=[x x x x ];

y=filter(b,a,x)

figure(5),stem(0:length(x)-1,x),grid

figure(6),stem(0:length(y)-1,y),grid

График входного сигнала:                                                          График выходного сигнала:

Таблица значений точек графиков:

| n | Uвх | Uвых | n | Uвх | ## Uвых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0,4527 |
| 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | -0,0428 |
| 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0,0040 |
| 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | -0,0004 |
| 4 | 1 | 0,5473 | 20 | 1 | 0,5473 |
| 5 | 1 | 1,0428 | 21 | 1 | 1,0428 |
| 6 | 1 | 0,9960 | 22 | 1 | 0,9960 |
| 7 | 1 | 1,0004 | 23 | 1 | 1,0004 |
| 8 | 0 | 0,4527 | 24 | 0 | 0,4527 |
| 9 | 0 | -0,0428 | 25 | 0 | -0,0428 |
| 10 | 0 | 0,0040 | 26 | 0 | 0,0040 |
| 11 | 0 | -0,0004 | 27 | 0 | -0,0004 |
| 12 | 1 | 0,5473 | 28 | 1 | 0,5473 |
| 13 | 1 | 1,0428 | 29 | 1 | 1,0428 |
| 14 | 1 | 0,9960 | 30 | 1 | 0,9960 |
| 15 | 1 | 1,0004 | 31 | 1 | 1,0004 |

- Вывод:

В ходе лабораторной работы рассчитали и построили импульсную и переходную характеристики, реакцию на произвольное входное воздействие (на сумму гармонических колебаний с нормированными цифровыми частотами и на прямоугольные импульсы).

.