Лабораторная работа по ЦОС №1

Исследование АЧХ цифровых ФНЧ

Цель работы: освоение методов нахождения АЧХ цифровых ФНЧ

# Задание

H(s)=1Ts+1	Для аналогового прототипа, представляющего собой ФНЧ 1го порядка с передаточной функцией

Aан.(ω)=Reчисл.2(H(jω))+Imчисл.2(H(jω))Reзнам.2(H(jω))+Imзнам.2(H(jω))где Т=1 (т.е. нормированная частота среза Ω=1/Т=1), cделав подстановку s=j рассчитать и построить АЧХ аналогового прототипа.

АЧХ:

s=γ1−z−11+z−1,

γ=ctg(πwг.п.)	С помощью билинейного преобразования

перейти от аналогового прототипа к цифровому фильтру.

| № варианта | wг.п. |
| --- | --- |
| 1 | 0,1 |
| 2 | 0,15 |
| 3 | 0,2 |
| 4 | 0,25 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 0,35 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 0,05 |

Сделав подстановку z-1=e-j2πw=cos(2πw)-jsin(2πw) найти и построить АЧХ цифрового фильтра.

Aц.(w)=Reчисл.2(H(2πw))+Imчисл.2(H(2πw))Reзнам.2(H(2πw))+Imзнам.2(H(2πw))

АЧХ:

Для расчета и построения АЧХ аналогового и цифрового фильтров необходимо составить программы.

# Отчет должен содержать

- Передаточную функцию аналогового прототипа H(s), ее модуль Aан.(ω) и график АЧХ (привести таблицу с данными для построения АЧХ).

- Передаточную функцию цифрового фильтра H(z), ее модуль Aц.(w) и график АЧХ (привести таблицу с данными для построения АЧХ).

- Программу (программы), применявшуюся (применявшиеся) для вычислений.