Лабораторная работа по ЦОС №1

Исследование частотных характеристик цифровых ФНЧ

Цель работы: освоение методов вычисления частотных характеристик цифровых ФНЧ

# Задание

H(s)=1Ts+1	Для аналогового прототипа, представляющего собой ФНЧ 1го порядка с передаточной функцией

где Т=1 (т.е. нормированная частота среза =1/Т=1), cделав подстановку s=j построить АЧХ и ФЧХ аналогового прототипа.

A(ω)=Re2(H(jω))+Im2(H(jω))

АЧХ:

F(ω)=arctgIm(H(jω))Re(H(jω))

ФЧХ:

s=γ1−z−11+z−1,

γ=ctg(πwг.п.)	С помощью билинейного преобразования

перейти от аналогового прототипа к цифровому фильтру.

| № варианта | wг.п. |
| --- | --- |
| 1 | 0,1 |
| 2 | 0,15 |
| 3 | 0,2 |
| 4 | 0,25 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 0,35 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 0,05 |

Сделав подстановку z=ejwT=cos(wT)+jsin(wT) найти и построить АЧХ и ФЧХ цифрового фильтра.

A(w)=Re2(H(ejwT))+Im2(H(ejwT))

АЧХ:

ФЧХ: