Лабораторная  работа  по  ЦОС  №2

Исследование  временных  характеристик  цифровых  ФНЧ.

Цель  работы: освоение  методов  моделирования  цифровых  ФНЧ.

# Задание

1. От  цифрового  фильтра,  передаточная  функция  H(z)  которого  была      получена  в  лабораторной  работе  №1,  перейти  к  разностному  уравнению:

ПФ:                       			   H(z)=b0+b1z−1a0+a1z−1

Разностное  уравнение: y(nT)=1a0b0x(nT)+b1x(nT−T)−a1y(nT−T)

или       y(n)=1a0b0x(n)+b1x(n−1)−a1y(n−1)

2. Составить  программу  для  моделирования  функционирования  цифрового  фильтра  согласно  полученному  разностному  уравнению.  Принять нулевые начальные условия  ( при  n = 0:  x(n – 1) = 0, y(n – 1) = 0). С  помощью  программы  рассчитать  и  построить  графики  ниже перечисленных  характеристик.

2.1 Импульсная  характеристика – выходной  сигнал  равен  1  при   n = 0  и  равен  0  при  n > 0.  число  тактов  при  расчете  и  построении                           графика  должно  быть  достаточным  для  отображения  пересечения  импульсной  характеристики  с  осью  абсцисс.

2.2 Переходная  характеристика – входной  сигнал  равен  1  при n  0.  число  тактов  при  расчете  и  построении  графика  должно  быть  достаточным  для  отображения  вхождения  переходной  характеристики  в  трубку  точности  5%.  Определить  длительность  переходного  процесса.

2.3 Реакция  на  произвольное  входное  воздействие.

2.3.1 В  качестве  входного  воздействия  использовать  сумму  гармонических  колебаний  с  нормированными  цифровыми  частотами  0.125  и  0.25,  т.е.  uвх(n) = sin(2π·0.125·n) + sin(2π·0.25·n).

2.3.2 В  качестве  входного  воздействия  использовать  прямоугольные  импульсы.  uвх(n) = 0  при  n = 0, 1, 2, 3;  uвх(n) = 1  при  n = 4, 5, 6, 7;  далее  входной  сигнал  периодически  повторяется  (период,  соответственно,  8 тактов).

Число тактов  при  расчете  и  построении  графиков  входного  и  выходного  сигналов  для  пунктов  2.3.1  и  2.3.2  выбрать  равным  четырем  периодам  входного  колебания.

Отчет  должен  содержать.

- Передаточную  функцию  цифрового  фильтра  H(z)  и  соответствующее ей  разностное  уравнение.

- Таблицы  и  графики  импульсной  характеристики  (п. 2.1),  переходной  характеристики  (п. 2.2),  входного  и  выходного  сигналов (п. 2.3).

- Программу  (программы),  применявшуюся  (применявшиеся)  для  вычислений.