Лабораторная работа 1

Определение последовательности коэффициентов нерекурсивного цифрового фильтра по заданной АЧХ. Явление Гиббса при усечении ряда коэффициентов и его свойства.

АЧХ задается на интервале в 512 отсчетов симметрично, причем значению частоты 0 соответствуют крайние (первый и последний) отсчеты. От краев к середине последовательности симметрично задаются отсчеты для частоты, возрастающей от 0 к 255 в середине.

# Выполнение работы

- Задать АЧХ ФНЧ с частотой среза 32

- Получить импульсную характеристику

- Ограничить импульсную характеристику главным максимумом

- Получить АЧХ фильтра с усеченной ИХ

- Повторить пп. 3,4, оставив (помимо главного) соотв. 2 и 4 вторичных максимума. Пронаблюдать изменение формы АЧХ

- Задать АЧХ ФНЧ с полосой пропускания 2, получить ИХ

- Задать АЧХ фильтра с полосой пропускания от 60 до 64, получить ИХ

- Сравнивая результаты пп. 6 и 7, объяснить полученную в п. 7 форму ИХ

- Задать АЧХ ФНЧ с частотой среза 64, получить ИХ

- Ограничить ИХ до 32, 64 и 128 коэффициентов

- Получить АЧХ усеченного ряда, измерить в каждом случае амплитуду и частоту пульсаций, оценить их зависимость от длины ряда (количества оставленных коэффициентов).

- Задать АЧХ ФНЧ с частотой среза 16, получить ИХ

- Ограничить ИХ до 64 коэффициентов

- Получить АЧХ усеченного ряда, сравнить с полученной в п. 11 (также для 64 коэффициентов), оценить зависимость амплитуды и частоты пульсаций от ширины полосы пропускания

Полученные АЧХ сохранить в виде файлов BMP, распечатать и включить в отчет

Для измерения параметров пульсаций соответствующие АЧХ записать в виде текстовых файлов

## Лабораторная работа 2

Сглаживание пульсаций, возникающих при ограничении импульсной характеристики.

Цель работы: сравнение результатов сглаживания пульсаций АЧХ ФНЧ путем сглаживания исходной АЧХ, применения формул Ланцоша и фон Ганна и использования модифицированного прямоугольного окна

Выполнение работы:

Измерить и сравнить результаты сглаживания пульсаций АЧХ ФНЧ, возникающих в результате ограничения импульсной характеристики, при использовании следующих способов сглаживания:

- Сглаживания исходной АЧХ

- Использования сглаживания Ланцоша:

коэффициенты ИХ умножаются на

σ(N,k)=sin(πk/N)(πk/N),

где N – число оставляемых коэффициентов, k – номер коэффициента.

- Использования окна фон Ганна:

коэффициенты ИХ умножаются на

ϖ(N,k)=1+cos(πk/N)2,

где N – число оставляемых коэффициентов, k – номер коэффициента.

- Использования модифицированного прямоугольного окна

Для каждого из способов оценить максимальную амплитуду пульсаций, длительность фронта АЧХ (по уровням 0.1 и 0.9) и скорость затухания пульсаций (на каком расстоянии от фронта амплитуда становится менее0.001 установившегося значения

Для опытов использовать ФНЧ с частотой среза 64, оставить (симметрично) по 64 членов ИХ

Для сглаживания исходной АЧХ (первый способ) использовать свертку ее с прямоугольником шириной 8