Федеральное агентство по образованию

Уфимский государственный авиационный технический университет

кафедра ТС

Расчётно-графическая работа

по курсу «Математические основы цифровой обработки сигнала»

«Проектирование БИХ ЦФНЧ по АФНЧ»

Вариант 9

Выполнил: студент

группы СПР – 308

Бакиров Ш.Х.

Проверил: преподаватель

Городецкий И.И.

Уфа 2006

Данные для проектирования БИХ ЦФНЧ по АФНЧ (фильтр Баттерворта):

Вариант 9

1) Верхняя граница затухания

в полосе пропускания,  Δа = 0,1 [дБ];

2) Нижняя граница затухания

в полосе задерживания, а0 =35 [дБ];

3) Граничная частота

полосы пропускания fг.п. = 1160 [Гц];

4) Граничная частота

полосы задерживания fг.з. = 2840 [Гц];

5) Частота дискретизации fд = 8000 [Гц];

Действия по определению передаточной функции цифрового фильтра носят детерминированный характер и могут быть представлены в виде соответствующего алгоритма.

1. Расчёт нормированных «цифровых» граничных частот.

ωг.п.=fг.п.fд=11608000 = 0,145;

ωг.з.=fг.з.fд=28408000 = 0,355;

2. Расчёт параметра преобразования γ.

γ=ctg(π∗ωг.п.)=ctg(0,455530934) = 2,0412;

3. Нахождение граничной «аналоговой» частоты Ωк полосы задерживания АФ-прототипа.

Ωk=γ∗tg(π∗ωг.з.)=2,0412∗tg(1,115265392) = 4,1666;

4. Определение передаточной функции T(s) аналогового нормированного фильтра-прототипа нижних частот.

Модуль коэффициента отражения (см. табл. стр.241 Л.М. Гольденберг «ЦОС») по заданной величине ∆а.

p = 15 %;

По номограмме (рис. П.1.1 стр. 241) определим вспомогательный параметр L по заданной величине a0 и определённой величине |p|, а также порядок передаточной функции n.

L = 0,05;               n = 4;

Общий вид передаточной функции будет иметь вид:

T(s)=1C∗i=1k=0.5n1s2−2ais+ai2+bi2=1C∗1(s2−2a1s+a12+b12)∗1(s2−2a2s+a22+b22)

Коэффициенты T(s) определяем из таблицы П.1.2 B04 стр. 243 Л.М. Гольденберг «ЦОС»

C = 0,15171652;

-a1 = 0,61317076610;	-2a1 = 1,226341532;	a12 = 0,375978388;

b1 = 1,4803251816;	b12 = 2,191362659;

-a2 = 1,4803251816;	-2a2 = 2,960650374;	a22 = 2,191362644;

b2 = 0,6131707669;	b22 = 0,375978389;

Передаточная функция аналогового нормированного ФНЧ:

T(s)=10,1517165∗1s2+1,226341532s+0,375978388+2,191362659∗

1s2+2,960650374s+2,191362644+0,375978389=

= 6,591240031∗1s2+1,226341532s+2,567341047∗1s2+2,960650374s+2,567341033;

5. Определение передаточной функции H(z) цифрового ФНЧ с помощью билинейного преобразования (табл. 4.1 стр. 114 Л.М. Гольденберг «ЦОС»).

Программа осуществляет билинейное преобразование передаточной функции АФНЧ в передаточную функцию ЦФНЧ (Л.М. Гольденберг, стр.111-112):

20 REM      билинейное преобразование

40 DEFINT I, K-L

50 INPUT "введите коэффициент С для АФ "; C

60 INPUT "введите количество звеньев К "; K

70 DIM M(2, K), P(2, K), B1(2, K), A1(2, K)

80 PRINT "введите коэффициенты М(L,I), P(L,I) "

- 90 FOR I = 1 TO K

- 100 FOR L = 0 TO 2

110 PRINT "M("; L; ","; I; ")="; : INPUT M(L, I)

- 120 PRINT "P("; L; ","; I; ")="; : INPUT P(L, I)

- 130 NEXT L, I

- 140 INPUT "введите параметр GA "; GA

150 G1 = GA ^ 2: C1 = C

160 FOR I = 1 TO K

170 S1 = M(0, I) * G1: S2 = M(1, I) * GA: S3 = M(2, I)

- 180 IF P(0, I) = 0 THEN B1(0, I) = S2 + S3: B1(1, I) = S3 - S2: B1(2, I) = 0

190 IF P(O, I) <> 0 THEN B1(0, I) = S1 + S2 + S3: B1(1, I) = -2 * S1 + 2 * S3

- 200 IF P(0, I) <> 0 THEN B1(2, I) = S1 - S2 + S3

210 S1 = P(0, I) * G1: S2 = P(1, I) * GA: S3 = P(2, I)

- 220 IF P(0, I) = 0 THEN A1(0, I) = S2 + S3: A1(1, I) = S3 - S2: A1(2, I) = 0

230 IF P(0, I) <> 0 THEN A1(0, I) = S1 + S2 + S3: A1(1, I) = -2 * S1 + 2 * S3

- 240 IF P(0, I) <> 0 THEN A1(2, I) = S1 - S2 + S3

250 B0 = B1(0, I): A0 = A1(0, I)

- 260 C1 = C1 * B0 / A0

- 270 FOR L = 0 TO 2

280 B1(L, I) = B1(L, I) / B0

290 A1(L, I) = A1(L, I) / A0

300 NEXT L

310 NEXT I

320 PRINT "    коэффициенты БИХ-фильтра "

330 PRINT "     C="; C1: PRINT

340 FOR I = 1 TO K

350 PRINT "         звено        "; I

360 PRINT

370 PRINT "степень Z        числитель        знаменатель"

380 PRINT

390 FOR L = 0 TO 2

400 L1 = -L

410 PRINT L1, B1(L, I), A1(L, I)

- 420 NEXT L

- 430 PRINT : PRINT

440 NEXT I

460 END

Результат:

Hz=Ci=1K1+b1iz−1+b2iz−21+a1iz−1+a2iz−2;

H(z)=5,584716∗10−2∗1+2z−1+z−21−0,3462484z−1+0,4580068z−2∗1+2z−1+z−21−0,2503156z−1+5,04652∗10−2z−2

6. Контрольный расчёт АЧХ полученного БИХ-фильтра.

Программа осуществляет расчет АЧХ БИХ-фильтра по передаточной функции (Л.М. Гольденберг, стр. 117-118):

10 REM     расчет АЧХ и затухания БИХ-фильтра

30 DEFINT I, K-M

40 INPUT "введите коэффициент С "; C

50 INPUT "введите количество звеньев К "; K

60 DIM B(2, K), A(2, K)

70 PRINT "введите коэффициенты B(L,I), A(L,I)"

- 80 FOR I = 1 TO K

- 90 FOR L = 0 TO 2

100 PRINT "B("; L; ","; I; ")="; : INPUT B(L, I)

- 110 PRINT "A("; L; ","; I; ")="; : INPUT A(L, I)

- 120 NEXT L, I

- 130 INPUT "введите количество расчетных точек М "; M

140 DW = .5 / (M - 1)

160 PRINT "частота          АЧХ          затухание   "

180 W = 0

190 FOR I1 = 1 TO M

200 W1 = 2 * 3.141592 * W

210 H = 1

220 FOR I = 1 TO K

230 S1 = 0: S2 = 0: S3 = 0: S4 = 0

240 FOR L = 0 TO 2

250 G1 = COS(L * W1): G2 = SIN(L * W1)

- 260 S1 = S1 + B(L, I) * G1: S2 = S2 + B(L, I) * G2

- 270 S3 = S3 + A(L, I) * G1: S4 = S4 + A(L, I) * G2

- 280 NEXT L

290 H = H * (S1 ^ 2 + S2 ^ 2) / (S3 ^ 2 + S4 ^ 2)

- 300 NEXT I

310 H = C * SQR(H)

- 320 IF H <> 0 THEN H1 = -20 * LOG(H) / LOG(10) ELSE H1 = 999

330 PRINT W; "   "; H; "    "; H1

350 W = W + DW

360 NEXT I1

380 PRINT "работа окончена"

390 END

Результат:

По таблице значений строим график АЧХ.

7. Строим импульсную и переходную характеристики.

Программа осуществляет расчет ИХ, ПХ и выходного сигнала (Л.М. Гольденберг, стр. 72-73):

10 REM    Расчет

20 REM   импульсной характеристики

30 REM   переходной характеристики

40 REM вых. сигнала при вх. сигнале sin(2*3.141592*N*W)

50 REM     К-каскадного БИХ-фильтра

70 DEFSTR Q

80 DEFINT I-L

90 INPUT "Введите коэффициент С"; C

100 INPUT "Введите количество звеньев"; K

110 DIM B(2, K), A(2, K), X(2, K)

120 PRINT "Введите коэффициенты B(L,I),A(L,I)"

130 PRINT "****вводите коэффициенты A(0,I)=0****"

140 FOR I = 1 TO K

150 FOR L = 0 TO 2

160 PRINT "B("; L; ","; I; ")="; : INPUT B(L, I)

- 170 PRINT "A("; L; ","; I; ")="; : INPUT A(L, I)

- 180 NEXT L, I

190 PRINT "   Введите "

- 200 PRINT "IR-при расчете импульсной характеристики"

210 PRINT "UR-при расчете переходной характеристики"

220 PRINT "SS-при расчете выходного сигнала "

230 INPUT Q

240 IF Q = "SS" THEN PRINT "Введите частоту синусоиды W"

- 250 IF Q = "SS" THEN INPUT W

260 INPUT "Введите количество расчётных точек M"; M

270 PRINT "   N   "; Q

280 FOR N = 0 TO M - 1

290 FOR I = 0 TO K

300 X(2, I) = X(1, I): X(1, I) = X(0, I)

- 310 NEXT I

- 320 IF Q = "IR" THEN GOSUB 490

330 IF Q = "UR" THEN GOSUB 510

340 IF Q = "SS" THEN GOSUB 520

350 X(0, 0) = XX

360 FOR I = 1 TO K

370 S = 0

380 FOR L = 0 TO 2

390 S = S + B(L, I) * X(L, I - 1) - A(L, I) * X(L, I)

- 400 NEXT L

- 410 X(0, I) = S

420 NEXT I

430 PRINT N; "   "; S

450 NEXT N

470 PRINT " Работа закончена "

480 END

490 IF N = 0 THEN XX = C ELSE XX = 0

500 RETURN

510 XX = C: RETURN

520 XX = C * SIN(2 * 3.141592 * N * W): RETURN

530 END

Результат:

1) Импульсная характеристика.

По таблице значений построим график ИХ:

2) Переходная характеристика.

По таблице значений строим график ПХ:

Из графика ПХ видно, что при трубке точности 5% время переходного процесса tпер. ≈ 6,45 [с]