УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

### Кафедра ТС

#### Курсовая работа

#### по курсу

#### математические основы цифровой обработки сигналов

БИХ ЦФВЧ по АФНЧ

Выполнил:

студент группы МКС-313

Тихоненко А.Ю.

Проверил:

преподаватель

Городецкий И.И.

### УФА – 2006

Дано:

Вариант №96

| Верхняя граница затухания в полосе пропускания | Δa = 1 Дб |
| --- | --- |
| Нижняя граница затухания в полосе задерживания | a0 = 15 Дб |
| Граничная частота полосы пропускания | fг.п. = 2370 Гц |
| Граничная частота полосы задерживания | fг.з. = 1630 Гц |
| Частота дискретизации | fд = 8000 Гц |
| Аналоговый фильтр нижней частоты | Золотарева- Кауэра |

1. Передаточная функция БИХ ЦРФ.

1.1.

ПФ АФНЧ :

А(ω) = |H(ω)| = Reчисл2(H(ω))+Jmчисл2(H(ω))Reзнам2(H(ω))+Jmзнам2(H(ω))

| АЧХ |  |
| --- | --- |
| w | A(w) |
| 0 | 0,17806 |
| 0,05 | 0,178 |
| 0,1 | 0,12112 |
| 0,15 | 0,028686 |
| 0,2 | 0,15656 |
| 0,25 | 0,51059 |
| 0,3 | 0,91149 |
| 0,35 | 0,9968 |
| 0,4 | 0,94607 |
| 0,45 | 0,90497 |
| 0,5 | 0,8913 |

2. По передаточной функции ЦРФ найдём разностное уравнение.

y(nT)=-0,288y(n-T)-0,394y(n-2T)+0,321x(nT)-0,343x(n-T)+0,321x(n-2T);

2.1. Импульсная характеристика.

x(0)=1; x(nT≠0)=0;

Входной сигнал: x(nT) = [1 0 0 0 0 0 0 …]

2.2. Переходная характеристика.

x(nT)=1;

Входной сигнал x(nT) = [1 1 1 1 1 1 1 1 …]

| n | Uвых(n) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Импульсная | Переходная |
| 0 | 0,3212 | 0,3212 |
| 1 | -0,4355 | -0,1143 |
| 2 | 0,3203 | 0,206 |
| 3 | 0,0791 | 0,2851 |
| 4 | -0,1489 | 0,1362 |
| 5 | 0,0118 | 0,148 |
| 6 | 0,0552 | 0,2032 |
| 7 | -0,0206 | 0,1826 |
| 8 | -0,0158 | 0,1668 |
| 9 | 0,0127 | 0,1795 |
| 10 | 0,0026 | 0,1821 |
| 11 | -0,0057 | 0,1763 |
| 12 | 0,0006 | 0,177 |
| 13 | 0,0021 | 0,179 |
| 14 | -0,0008 | 0,1782 |
| 15 | -0,0006 | 0,1776 |
| 16 | 0,0005 | 0,1781 |
| 17 | 0,0001 | 0,1782 |
| 18 | -0,0002 | 0,178 |
| 19 | 0 | 0,178 |
| 20 | 0,0001 | 0,1781 |
| 21 | 0 | 0,1781 |

Импульсная характеристика

Переходная характеристика

Время переходного процесса при трубке точности 5% равно 9.

Вывод: Я научился рассчитывать и строить основные характеристики цифровых режекторных фильтров и получать этот тип фильтров из аналогового прототипа фильтра Чебышева.

Список использованной литературы и программ.

- ГольденбергЛ. М. и др. Цифровая обработка сигналов. Учебное пособие для высших учебных заведений. М. Радио и связь,1990.

2) Приложение MS Office MS Excel

- Математический пакет MathCAD 11

- MATLAB 6.5