Федеральное агентство по образованию

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

### Кафедра ТС

#### Расчетно-графическая работа

#### по курсу

#### математические основы цифровой обработки сигналов

БИХ ЦФВЧ по АФНЧ

Выполнил:

студент группы МКС-314

Шарифуллин М.Р.

Проверил:

преподаватель

Городецкий И.И.

### УФА - 2007

Задание для проектирования БИХ ЦФВЧ по АФНЧ

1 Найти передаточную функцию цифрового БИХ–фильтра нижних частот (БИХ ЦФНЧ) по аналоговому прототипу (АФНЧ) соответствующего типа (в данном случае тип T) с использованием билинейного преобразования.

2 Построить амплитудно–частотную характеристику (АЧХ). На графике указать значения граничных частот полосы пропускания (ПП) и полосы задерживания (ПЗ). Рекомендуется составить программу для вычисления АЧХ.

3 Найти разностные уравнения, по которым, с помощью моделирования, строятся импульсная (входной сигнал = 1 при Т=0, сигнал = 0 при Т=1, 2, 3… и т.д.) и переходная (входной сигнал = 1 при  Т=1, 2, 3… и т.д.) характеристики. На графике переходной характеристики указать время переходного процесса при трубке точности 5%. Рекомендуется составить программу для построения импульсной и переходной характеристик.

- Данные для проектирования БИХ ЦФВЧ по АФНЧ (фильтр Чебышева)

- Вариант № 50

- верхняя граница затухания

в полосе пропускания,  Δа [дБ]:          0,1

- нижняя граница затухания

в полосе задерживания, а0[дБ]:            35

- граничная частота

полосы пропускания fг.п.[Гц]:               3440

- граничная частота

полосы задерживания fг.з.[Гц]:            560

- частота дискретизации fд [Гц]:            8000

Найдем передаточную функцию цифрового БИХ–фильтра нижних частот (БИХ ЦФНЧ) по аналоговому прототипу (АФНЧ) соответствующего типа (в данном случае тип В) с использованием билинейного преобразования.

- Расчет нормированных «цифровых» граничных частот.

fгп.табл.=fгз.расч.; fгз.табл.=fгп.табл.

wГ.З.=fГ.З.fД=34408000=0,43

wГ.П.=fГ.П.fД=5608000=0,07

2. Расчет параметра преобразования γ.

γ=сtg(π⋅wГ.П.)=сtgπ⋅0,07=4,473742829

3. Нахождение граничной «аналоговой» частоты ΩK полосы задерживания              АФ-прототипа.

ΩК=γ⋅tg(π⋅wГ.З.)=4,473742829⋅tgπ⋅0,43=20,0143749

4. Определение передаточной функции T(s).

Модуль коэффициента отражения (см. табл. с.241) по заданной величине ∆а=0,1 дБ:

p=15%

По номограмме определим вспомогательный параметр L по заданной величине a0=35 дБ и определённой величине |p|

L=0,05;

а также порядок передаточной функции n, исходя из значений ΩК=20,0143749 и  L: n=2

общий вид передаточной функции при нечетном значении n будет иметь вид:

T(s)=1C⋅i=1n2s2−2ais+ai2+bi2

численные значения коэффициентов:

C=0,30343304

а1=−1,1902380715

b1=1,3844373105

передаточная функция

Ts=10,30343304(s2+2,38s+3,333).

5. Определение передаточной функции ЦФНЧ H(z) (программа осуществляет билинейное преобразование передаточной функции АФНЧ в передаточную функцию ЦФНЧ (Л.М.Гольденберг, стр.111)).

Код программы:

20 REM      билинейное преобразование

40 DEFINT I, K-L

50 INPUT "введите коэффициент С для АФ "; C

60 INPUT "введите количество звеньев К "; K

70 DIM M(2,,K),,P(2,,K),,B1(2, K),,A1(2, K)

80 PRINT "введите коэффициенты М(L,I), P(L,I) "

- 90 FOR I = 1 TO K

- 100 FOR L = 0 TO 2

110 PRINT "M("; L; ","; I; ")="; : INPUT M(L, I)

- 120 PRINT "P("; L; ","; I; ")="; : INPUT P(L, I)

- 130 NEXT L, I

- 140 INPUT "введите параметр GA "; GA

150 G1 = GA ^ 2: C1 = C

160 FOR I = 1 TO K

170 S1 = M(0, I) * G1: S2 = M(1, I) * GA: S3 = M(2, I)

- 180 IF P(0, I) = 0 THEN B1(0, I) = S2 + S3: B1(1, I) = S3 - S2: B1(2, I) = 0

190 IF P(O, I) <> 0 THEN B1(0, I) = S1 + S2 + S3: B1(1, I) = -2 * S1 + 2 * S3

- 200 IF P(0, I) <> 0 THEN B1(2, I) = S1 - S2 + S3

210 S1 = P(0, I) * G1: S2 = P(1, I) * GA: S3 = P(2, I)

- 220 IF P(0, I) = 0 THEN A1(0, I) = S2 + S3: A1(1, I) = S3 - S2: A1(2, I) = 0

230 IF P(0, I) <> 0 THEN A1(0, I) = S1 + S2 + S3: A1(1, I) = -2 * S1 + 2 * S3

- 240 IF P(0, I) <> 0 THEN A1(2, I) = S1 - S2 + S3

250 B0 = B1(0, I): A0 = A1(0, I)

- 260 C1 = C1 * B0 / A0

- 270 FOR L = 0 TO 2

280 B1(L, I) = B1(L, I) / B0

290 A1(L, I) = A1(L, I) / A0

300 NEXT L

310 NEXT I

320 PRINT "    коэффициенты БИХ-фильтра "

330 PRINT "     C="; C1: PRINT

340 FOR I = 1 TO K

350 PRINT "         звено        "; I

360 PRINT

370 PRINT "степень Z        числитель        знаменатель"

380 PRINT

390 FOR L = 0 TO 2

400 L1 = -L

410 PRINT L1, B1(L, I), A1(L, I)

- 420 NEXT L

- 430 PRINT : PRINT

440 NEXT I

460 END

- Результат:

- КОЭФ. БИХ-ФИЛЬТРА

C=0.09694459

Hz=Ci=1K1+b1iz−1+b2iz−21+a1iz−1+a2iz−2;

Hz=0,096944591+2z−1+z−21−0,981405⋅z−1+0,3735817⋅z−2;

для перехода от ЦФНЧ к ЦФВЧ поменяем знаки перед  z  в нечетных степенях

Hz=0,096944591−2z−1+z−21+0,981405⋅z−1+0,3735817⋅z−2;

6. Построим АЧХ (программа осуществляет расчет АЧХ БИХ-фильтра по передаточной функции (Л.М. Гольденберг)).

Код программы:

10 REM     расчет АЧХ и затухания БИХ-фильтра

30 DEFINT I, K-M

40 INPUT "введите коэффициент С "; C

50 INPUT "введите количество звеньев К "; K

60 DIM B(2, K), A(2, K)

70 PRINT "введите коэффициенты B(L,I), A(L,I)"

- 80 FOR I = 1 TO K

- 90 FOR L = 0 TO 2

100 PRINT "B("; L; ","; I; ")="; : INPUT B(L, I)

- 110 PRINT "A("; L; ","; I; ")="; : INPUT A(L, I)

- 120 NEXT L, I

- 130 INPUT "введите количество расчетных точек М "; M

140 DW = .5 / (M - 1)

160 PRINT "частота          АЧХ          затухание   "

180 W = 0

190 FOR I1 = 1 TO M

200 W1 = 2 * 3.141592 * W

210 H = 1

220 FOR I = 1 TO K

230 S1 = 0: S2 = 0: S3 = 0: S4 = 0

240 FOR L = 0 TO 2

250 G1 = COS(L * W1): G2 = SIN(L * W1)

- 260 S1 = S1 + B(L, I) * G1: S2 = S2 + B(L, I) * G2

- 270 S3 = S3 + A(L, I) * G1: S4 = S4 + A(L, I) * G2

- 280 NEXT L

290 H = H * (S1 ^ 2 + S2 ^ 2) / (S3 ^ 2 + S4 ^ 2)

- 300 NEXT I

310 H = C * SQR(H)

- 320 IF H <> 0 THEN H1 = -20 * LOG(H) / LOG(10) ELSE H1 = 999

330 PRINT W; "   "; H; "    "; H1

350 W = W + DW

360 NEXT I1

380 PRINT "работа окончена"

390 END

Вводим значения C=0.09694459; K=1; B(0,1)=1; A(0,1)=1; B(1,1)=-2; A(1,1)=0,981405; B(2,1)=1; A(2,1)=0.3735817; M =20

- Результат:

по таблице значений построим график АЧХ

7. Построим импульсную и переходную характеристики с помощью программы.

Код программы:

10 REM    Расчет

20 REM   импульсной характеристики

30 REM   переходной характеристики

40 REM вых. сигнала при вх. сигнале sin(2*3.141592*N*W)

50 REM     К-каскадного БИХ-фильтра

70 DEFSTR Q

80 DEFINT I-L

90 INPUT "Введите коэффициент С"; C

100 INPUT "Введите количество звеньев"; K

110 DIM B(2, K), A(2, K), X(2, K)

120 PRINT "Введите коэффициенты B(L,I),A(L,I)"

130 PRINT "****вводите коэффициенты A(0,I)=0****"

140 FOR I = 1 TO K

150 FOR L = 0 TO 2

160 PRINT "B("; L; ","; I; ")="; : INPUT B(L, I)

- 170 PRINT "A("; L; ","; I; ")="; : INPUT A(L, I)

- 180 NEXT L, I

190 PRINT "   Введите "

- 200 PRINT "IR-при расчете импульсной характеристики"

210 PRINT "UR-при расчете переходной характеристики"

220 PRINT "SS-при расчете выходного сигнала "

230 INPUT Q

240 IF Q = "SS" THEN PRINT "Введите частоту синусоиды W"

- 250 IF Q = "SS" THEN INPUT W

260 INPUT "Введите количество расчётных точек M"; M

270 PRINT "   N   "; Q

280 FOR N = 0 TO M - 1

290 FOR I = 0 TO K

300 X(2, I) = X(1, I): X(1, I) = X(0, I)

- 310 NEXT I

- 320 IF Q = "IR" THEN GOSUB 490

330 IF Q = "UR" THEN GOSUB 510

340 IF Q = "SS" THEN GOSUB 520

350 X(0, 0) = XX

360 FOR I = 1 TO K

370 S = 0

380 FOR L = 0 TO 2

390 S = S + B(L, I) * X(L, I - 1) - A(L, I) * X(L, I)

- 400 NEXT L

- 410 X(0, I) = S

420 NEXT I

430 PRINT N; "   "; S

450 NEXT N

470 PRINT " Работа закончена "

480 END

490 IF N = 0 THEN XX = C ELSE XX = 0

500 RETURN

510 XX = C: RETURN

520 XX = C * SIN(2 * 3.141592 * N * W): RETURN

530 END

Вводим значения C=0.09694459; K=1; B(0,1)=1; A(0,1)=0; B(1,1)=-2; A(1,1)=0,981405; B(2,1)=1; A(2,1)=0.3735817; M =21

- Импульсная характеристика

- Результат:

по таблице значений построим график:

- Переходная характеристика

- Результат:

по таблице значений построим график:

Список использованной литературы

1 Гольденберг Л.М., Матюшкин Б.Д., Поляк М.Н. Цифровая обработка сигналов: Учебное пособие для вузов – 2 изд., перераб. И доп. – М.: Радио и связь, 1990.–256 с.: ил.;

2 Лекции по Математическим основам цифровой обработки сгналов.

3. Язык программирования QBasic.

4. Advanced Grapher.