Задание на расчетно-графическую работу по предмету «Математические основы цифровой обработки сигналов» для студентов заочной формы обучения

| Данные для проектирования БИХ ЦФНЧ по АФНЧ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Верхняя граница затухания в полосе пропускания, a [дБ] | Нижняя граница затухания в полосе задерживания, a0 [дБ] | Граничная частота полосы пропускания, fг.п [Гц] | Граничная частота полосы задерживания, fг.з [Гц] | Исполнитель |
| Фильтры Баттерворта |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,011 | 25 | 560 | 3440 |  |
| 2 | 0,011 | 25 | 920 | 3080 |  |
| 3 | 0,011 | 25 | 1160 | 2840 |  |
| 4 | 0,044 | 30 | 560 | 3440 |  |
| 5 | 0,044 | 30 | 920 | 3080 |  |
| 6 | 0,044 | 30 | 1160 | 2840 |  |
| 7 | 0,1 | 35 | 560 | 3440 |  |
| 8 | 0,1 | 35 | 920 | 3080 |  |
| 9 | 0,1 | 35 | 1160 | 2840 |  |
| 10 | 0,28 | 40 | 560 | 3440 |  |
| 11 | 0,28 | 40 | 920 | 3080 |  |
| 12 | 0,28 | 40 | 1160 | 2840 |  |
| 13 | 1,25 | 51 | 560 | 3440 |  |
| 14 | 1,25 | 51 | 920 | 3080 |  |
| 15 | 1,25 | 51 | 1160 | 2840 |  |
| Фильтры Чебышева |  |  |  |  |  |
| 16 | 0,011 | 25 | 560 | 3440 |  |
| 17 | 0,011 | 25 | 1080 | 2920 |  |
| 18 | 0,044 | 30 | 560 | 3440 |  |
| 19 | 0,044 | 30 | 1080 | 2920 |  |
| 20 | 0,1 | 35 | 560 | 3440 |  |
| 21 | 0,1 | 35 | 1080 | 2920 |  |
| 22 | 0,28 | 40 | 560 | 3440 |  |
| 23 | 0,28 | 40 | 1080 | 2920 |  |
| 24 | 1,25 | 51 | 560 | 3440 |  |
| 25 | 1,25 | 51 | 1080 | 2920 |  |
| 26 | 0,011 | 25 | 1330 | 2670 |  |
| 27 | 0,044 | 30 | 1330 | 2670 |  |
| 28 | 0,1 | 35 | 1330 | 2670 |  |
| 29 | 0,28 | 40 | 1330 | 2670 |  |
| 30 | 1,25 | 51 | 1330 | 2670 |  |

| Данные для проектирования БИХ ЦФВЧ по АФНЧ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Верхняя граница затухания в полосе пропускания, a [дБ] | Нижняя граница затухания в полосе задерживания, a0 [дБ] | Граничная частота полосы задерживания, fг.з [Гц] | Граничная частота полосы пропускания, fг.п [Гц] | Исполнитель |
| Фильтры Баттерворта |  |  |  |  |  |
| 31 | 0,011 | 25 | 560 | 3440 |  |
| 32 | 0,011 | 25 | 920 | 3080 |  |
| 33 | 0,011 | 25 | 1160 | 2840 |  |
| 34 | 0,044 | 30 | 560 | 3440 |  |
| 35 | 0,044 | 30 | 920 | 3080 |  |
| 36 | 0,044 | 30 | 1160 | 2840 |  |
| 37 | 0,1 | 35 | 560 | 3440 |  |
| 38 | 0,1 | 35 | 920 | 3080 |  |
| 39 | 0,1 | 35 | 1160 | 2840 |  |
| 40 | 0,28 | 40 | 560 | 3440 |  |
| 41 | 0,28 | 40 | 920 | 3080 |  |
| 42 | 0,28 | 40 | 1160 | 2840 |  |
| 43 | 1,25 | 51 | 560 | 3440 |  |
| 44 | 1,25 | 51 | 920 | 3080 |  |
| 45 | 1,25 | 51 | 1160 | 2840 |  |
| Фильтры Чебышева |  |  |  |  |  |
| 46 | 0,011 | 25 | 560 | 3440 |  |
| 47 | 0,011 | 25 | 1080 | 2920 |  |
| 48 | 0,044 | 30 | 560 | 3440 |  |
| 49 | 0,044 | 30 | 1080 | 2920 |  |
| 50 | 0,1 | 35 | 560 | 3440 |  |
| 51 | 0,1 | 35 | 1080 | 2920 |  |
| 52 | 0,28 | 40 | 560 | 3440 |  |
| 53 | 0,28 | 40 | 1080 | 2920 |  |
| 54 | 1,25 | 51 | 560 | 3440 |  |
| 55 | 1,25 | 51 | 1080 | 2920 |  |
| 56 | 0,011 | 25 | 1330 | 2670 |  |
| 57 | 0,044 | 30 | 1330 | 2670 |  |
| 58 | 0,1 | 35 | 1330 | 2670 |  |
| 59 | 0,28 | 40 | 1330 | 2670 |  |
| 60 | 1,25 | 51 | 1330 | 2670 |  |

| Данные для проектирования БИХ ЦПФ по АФНЧ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Верхняя граница затухания в полосе пропускания, a [дБ] | Нижняя граница затухания в полосе задерживания, a0 [дБ] | Граничная частота полосы пропускания, fг.п.1 [Гц] | Граничная частота полосы пропускания, fг.п.2 [Гц] | Граничная частота полосы задерживания, fг.з.1 [Гц] | Граничная частота полосы задерживания, fг.з.2 [Гц] | Исполнитель |
| Фильтры Баттерворта |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 0,011 | 25 | 1770 | 2230 | 340 | 3660 |  |
| 62 | 0,044 | 30 | 1770 | 2230 | 340 | 3660 |  |
| 63 | 0,1 | 35 | 1770 | 2230 | 340 | 3660 |  |
| 64 | 0,28 | 40 | 1770 | 2230 | 340 | 3660 |  |
| 65 | 1,25 | 51 | 1770 | 2230 | 340 | 3660 |  |
| Фильтры Чебышева |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 0,011 | 25 | 1770 | 2230 | 340 | 3660 |  |
| 67 | 0,044 | 30 | 1770 | 2230 | 340 | 3660 |  |
| 68 | 0,1 | 35 | 1770 | 2230 | 340 | 3660 |  |
| 69 | 0,28 | 40 | 1770 | 2230 | 340 | 3660 |  |
| 70 | 1,25 | 51 | 1770 | 2230 | 340 | 3660 |  |

| Данные для проектирования БИХ ЦРФ по АФНЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Верхняя граница затухания в полосе пропускания, a [дБ] | Нижняя граница затухания в полосе задерживания, a0 [дБ] | Граничная частота полосы пропускания, fг.п.1 [Гц] | Граничная частота полосы пропускания, fг.п.2 [Гц] | Граничная частота полосы задерживания, fг.з.1 [Гц] | Граничная частота полосы задерживания, fг.з.2 [Гц] | Исполнитель |  |
| Фильтры Баттерворта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 0,011 | 25 | 230 | 3770 | 1660 | 2340 |  |  |
| 72 | 0,044 | 30 | 230 | 3770 | 1660 | 2340 |  |  |
| 73 | 0,1 | 35 | 230 | 3770 | 1660 | 2340 |  |  |
| 74 | 0,28 | 40 | 230 | 3770 | 1660 | 2340 |  |  |
| 75 | 1,25 | 51 | 230 | 3770 | 1660 | 2340 |  |  |
| Фильтры Чебышева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 0,011 | 25 | 230 | 3770 | 1660 | 2340 |  |  |
| 77 | 0,044 | 30 | 230 | 3770 | 1660 | 2340 |  |  |
| 78 | 0,1 | 35 | 230 | 3770 | 1660 | 2340 |  |  |
| 79 | 0,28 | 40 | 230 | 3770 | 1660 | 2340 |  |  |
| 80 | 1,25 | 51 | 230 | 3770 | 1660 | 2340 |  |  |

| Данные для проектирования БИХ ЦФНЧ по АФНЧ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Верхняя граница затухания в полосе пропускания, a [дБ] | Нижняя граница затухания в полосе задерживания, a0 [дБ] | Граничная частота полосы пропускания, fг.п [Гц] | Граничная частота полосы задерживания, fг.з [Гц] | Исполнитель |
| Эллиптические фильтры (Золоторева-Кауэра) |  |  |  |  |  |
| 81 | 1 | 15 | 1630 | 2370 |  |
|  | ПФ АФНЧ: |  |  |  |  |
| 82 | 1,25 | 20 | 1510 | 2490 |  |
|  | ПФ: |  |  |  |  |
| 83 | 1,5 | 25 | 1387 | 2613 |  |
|  | ПФ АФНЧ: |  |  |  |  |
| 84 | 1,5 | 15 | 1689 | 2311 |  |
|  | ПФ АФНЧ: |  |  |  |  |
| 85 | 1 | 25 | 1327 | 2673 |  |
|  | ПФ АФНЧ: |  |  |  |  |

Найти передаточную функцию одного из трех видов цифровых БИХ-фильтров: ЦФНЧ, ЦФВЧ, ЦПФ, ЦРФ; по аналоговому прототипу (АФНЧ) соответствующего типа (Баттерворта (тип B) или Чебышева (тип T) ), с использованием обобщенного билинейного преобразования. Частота дискретизации для всех вариантов 8000 Гц. Пример выполнения данной задачи для ЦФНЧ (для ЦФВЧ последовательность действий при расчете практически аналогична) приведен в [1, c. 119], для ЦПФ (для ЦРФ последовательность действий при расчете практически аналогична) в [1, c. 121]. При расчете эллиптических фильтров этап выбора порядка фильтра можно пропустить и воспользоваться приведенными в таблице передаточными функциями аналоговых прототипов.

Для выполнения билинейного преобразования АФНЧ->ЦФНЧ можно воспользоваться программой 4.2 из [1, c. 111]. При проектировании ЦФВЧ для упрощения расчетов можно воспользоваться (в данном частном случае!, с учетом симметрии АЧХ) следующим приемом – приняв fг.п. при расчете=fг.з. из таблицы и fг.з. при расчете=fг.п. из таблицы и выполнив билинейное преобразование АФНЧ->ЦФНЧ (!, для этого можно использовать программу 4.2 из [1, c. 111]) поменять знаки перед z в нечетных степенях.

Билинейное преобразование АФНЧ->ЦПФ или АФНЧ->ЦРФ можно выполнить вручную или с помощью операции substitute в Mathcad.

Затем строится амплитудно-частотная характеристика [1, с. 36]. Рекомендуется составить программу для вычисления АЧХ или воспользоваться программой 4.3 [1, c. 117]. На графике необходимо указать значения граничных частот полосы пропускания и полосы задерживания. Затем находятся разностные уравнения, по которым, с помощью моделирования, строятся импульсная (входной сигнал=1 при T=0 и равен 0 при T=1,2,3… и т.д.) и переходная (входной сигнал=1 при T=0,1,2,3… и т.д) характеристики. На графике переходной характеристики необходимо указать время переходного процесса при трубке точности 5%. Для построения импульсной и переходной характеристик рекомендуется составить программу или воспользоваться программой из учебника [1, c. 72].

Все графики строится на миллиметровой бумаге или с помощью компьютера. Для всех графиков должны быть приведены таблицы, по которым они построены. В случае использования при расчетах программ их необходимо привести в отчете.

Литература

1. Гольденберг Л.М. и др. Цифровая обработка сигналов. Учебное пособие для высших учебных заведений. М. Радио и связь, 1990.