Федеральное агентство по образованию

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра Телекоммуникационные Системы

Расчётно-графическая работа по курсу

«Математические Основы

Цифровой Обработки Сигналов»

Проектирование БИХ ЦФНЧ по АФНЧ

(Вариант 1)

Выполнил:

студент группы МКС-315,

Абзалов А. В.

Проверил:

преподаватель

Городецкий И. И.

Уфа – 2007

# Задание.

Найти передаточную функцию БИХ ЦФНЧ по аналоговому прототипу (АФНЧ) Баттерворта (тип В) с использованием обобщённого билинейного преобразования. Частота дискретизации 8000 Гц. Затем построить амплитудно-частотную характеристику, на графике указать значения граничных частот полосы пропускания и полосы задерживания. Затем найти разностные уравнения, по которым, с помощью моделирования, построить импульсную и переходную характеристику. На графике переходной характеристики указать время переходного процесса при трубке точности 5%.

# Исходные данные.

Верхняя граница затухания в полосе пропускания: Δa=0,011 дБ.

Нижняя граница затухания в полосе задерживания: a0=25 дБ.

Граничная частота полосы пропускания: fг.п.=560 Гц.

Граничная частота полосы задерживания: fг.з.=3440 Гц.

Частота дискретизации: fд.=8000 Гц.

# Выполнение работы.

1. Расчёт нормированных «цифровых» граничных частот:

wГ.П.=fГ.П.fД=5608000=0,07, wГ.З.=fГ.З.fД=34408000=0,43.

2. Расчёт параметра преобразования γ.

γ=ctg(π⋅wГ.П)=ctg(π⋅0,07)=4,4737428292.

3. Нахождение граничной «аналоговой» частоты Ωk полосы задерживания АФ-прототипа.

Ωk=γ⋅tg(π⋅wГ.З)=12,402581⋅tg(π⋅0,43)=20,0143749019.

4. Определение передаточной функции T(s) аналогового нормированного фильтра-прототипа нижних частот типа B.

4.1. Модуль коэффициента отражения определяется из таблицы по заданной величине ∆а=0,011 дБ:

|p|=5%.

4.2. Определение вспомогательного параметра L по общей номограмме по заданной величине a0=25 дБ и определённой величине |p|=5%:

L=0,055.

4.3. Определение порядка n передаточной функции по номограмме для фильтра типа В по заданной величине Ωk≈20 и определённой величине параметра L=0,055:

n=2.

4.4. Общий вид передаточной функции T(s)

T(s)=1C⋅i=1n2(s2−2ais+ai2+bi2), где n – чётное.

4.5. Определение численных значений коэффициентов T(s) из таблиц с учётом величин n=2, |p|=5% и Ωk=20:

С=0,05006262, a1=–3,1602993306, b1=3,1602993305.

4.6. Передаточная функция аналогового нормированного ФНЧ с численными значениями коэффициентов:

T(s)=10,05006262⋅(s2−2⋅(−3,1602993306)s+(−3,1602993306)2+(±3,1602993305)2)=10,05006262⋅(s2+6,320598661s+19,97498372)=19,97498333s2+6,320598661s+19,97498372.

5. Определение передаточной функции H(z) цифрового ФНЧ с помощью билинейного преобразования.

Переход от аналогового прототипа к цифровому фильтру осуществляется  с  помощью  билинейного  преобразования  s=γ1−z−11+z−1,  где z–1=e–j2πω=cos(2πω)–sin(2πω). ω=ωг.п.=0,07. Чтобы выражения были менее громоздкими можно условно все числа передаточной функции задать в виде некоторых букв: a=19,97498333, b=6,320598661, c=19,97498372, =4,4737428292.

H(z)=aγ⋅1−z−11+z−12+bγ⋅1−z−11+z−1+c=aγ2(1−z−1)2+bγ(1−z−1)(1+z−1)+c(1+z−1)2(1+z−1)2=a+2az−1+az−2γ2−2γ2z−1+γ2z−2+bγ−bγz−2+c+2cz−1+cz−2=a+2az−1+az−2(γ2+bγ+c)−z−1(2γ2−2c)+z−2(γ2−bγ+c),

где в итоге

H(z)=19,97498333+39,94996666z−1+19,97498333z−268,2660915579−0,0787823638z−1+11,7126256859z−2.

6. Контрольный расчёт затухания (АЧХ) полученного БИХ-фильтра.

АЧХ цифрового фильтра можно построить в математическом пакете MatLab 6.0, сделав подстановку z–1=e–j2πω=cos(2πω)–sin(2πω).

A(ω)=|H(ω)|=Reчисл2(H(ω))+Jmчисл2(H(ω))Reзнам2(H(ω))+Jmзнам2(H(ω)), или A(ω)=|H(z)|.

Для этого необходимо воспользоваться функцией freqz для расчёта частотных характеристик:

b=[19.97498333 39.94996666 19.97498333]

a=[68.2660915579 -0.0787823638 11.7126256859]

[h,w]=freqz(b,a,30)

plot(w/2/pi,abs(h)), grid on

disp(['w'])

(w/2/pi)'

abs(h)'

Графическое изображение АЧХ цифрового ФНЧ, полученное с помощью математического пакета Matlab 6.0:

Таблица 1.Значения для АЧХ цифрового ФНЧ.

| ω | 0 | 0,1047 | 0,2094 | 0,3142 | 0,4189 | 0,5236 | 0,6283 | 0,7330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aц(ω) | 1 | 1 | 0,9999 | 0,9997 | 0,9990 | 0,9974 | 0,9945 | 0,9893 |
| ω | 0,8378 | 0,9425 | 1,0472 | 1,1519 | 1,2566 | 1,3614 | 1,4661 | 1,5708 |
| Aц(ω) | 0,9808 | 0,9678 | 0,9485 | 0,9211 | 0,8840 | 0,8357 | 0,7762 | 0,7064 |
| ω | 1,6755 | 1,7802 | 1,8850 | 1,9897 | 2,0944 | 2,1991 | 2,3038 | 2,4086 |
| Aц(ω) | 0,6290 | 0,5467 | 0,4661 | 0,3879 | 0,3157 | 0,2508 | 0,1941 | 0,1455 |
| ω | 2,5133 | 2,6180 | 2,7227 | 2,8274 | 2,9322 | 3,0369 |  |  |
| Aц(ω) | 0,1048 | 0,0715 | 0,0450 | 0,0250 | 0,0110 | 0,0027 |  |  |

7. Определение разностного уравнения из полученной передаточной характеристики цифрового фильтра:

y(nT)=0,001154048y(nT−T)−0,171573111y(nT−2T)+0,29260476x(nT)++0,58520952x(nT−T)+0,29260476x(nT−2T).

8. Построение импульсной и переходной характеристик.

Программа для построения импульсной характеристики цифрового фильтра с помощью приложения Matlab 6.0, полученная при нулевых начальных условиях, т. е. при n=0, x(n–1)=0 и y(n–1)=0:

b=[19.97498333 39.94996666 19.97498333];

a=[68.2660915579 -0.0787823638 11.7126256859];

h=impz(b,a,10); hold on; grid on;

plot(0:length(h)-1,h);

stem(0:length(h)-1,h);

axis([0,9,-0.2,0.6]);

hold off

Графическое изображение импульсной характеристики цифрового ФНЧ (реакция фильтра на импульсное воздействие), полученное с помощью математического пакета Matlab 6.0:

Для импульсной характеристики выходной сигнал должен быть равен 1 при n=0 и должен быть равен 0 при n>0.

Таблица 2. Значения для импульсной характеристики цифрового ФНЧ.

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | 0,2926 | 0,5855 | 0,2431 | –1,0002 | –0,0418 |
| n | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| h | 0,0171 | 0,0072 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0005 |

Программа для построения переходной характеристики цифрового фильтра с помощью приложения Matlab 6.0:

b=[19.97498333 39.94996666 19.97498333];

a=[68.2660915579 -0.0787823638 11.7126256859];

x=ones(1,10);

y=filter(b,a,x); hold on; grid on;

plot(0:length(y)-1,y);

stem(0:length(y)-1,y);

axis([0,9,0.2,1.2]);

hold off

Графическое изображение переходной характеристики цифрового ФНЧ, полученное с помощью математического пакета Matlab 6.0:

Для переходной характеристики входной сигнал должен быть равен 1 при n0.

Таблица 3. Значения для переходной характеристики цифрового ФНЧ.

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| y | 0,2926 | 0,8782 | 1,1212 | 1,0210 | 0,9792 |
| n | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| y | 0,9964 | 1,0036 | 1,0006 | 0,9994 | 0,9999 |

Длительность переходного процесса при трубке точности 5% равна 2,711 секунд.

# Вывод.

В данной работе удалось рассчитать и построить основные характеристики (амплитудно-частотную, импульсную и переходную) цифрового низкочастотного фильтра, а также получить его передаточную функция по аналоговому прототипу фильтра Баттерворта.

# Список использованной литературы.

1. Гольденберг Л.М., Матюшкин Б.Д., Поляк М.Н. «Цифровая обработка сигналов». Учебное пособие для высших учебных заведений. М.–«Радио и связь», 2-е издание, 1990 г.

2. Лекции по курсу «Математические основы цифровой обработки сигналов».