ОСЦИЛЛОГРАФ

- Скорость вращения дуги (эллипса) равна разности частот ∆ F.

- Период эволюции фигур равен 1/( Fх-Fу).

- Если подали сигнал на вход Х (развертка включена), а на У ничего не подали, будет горизонтальная прямая. Если развертка выключена, а на У подали любой сигнал, то будет вертикальная прямая.

- Канал Z (модулятор) служит только для управления яркостью луча.

- Размер луча регулируется напряжением на аноде ЭЛТ и определяет разрешающую способность осциллографа.

- При подключении:

А) резистора - параллельно – ничего не изменится;

- последовательно - амплитуда упадет.

Б) индуктивности – параллельно – завал АЧХ на низких частотах;

- последовательно – упадет амплитуда.

С) емкости – параллельно – завал АЧХ на высоких частотах (растяжение фронта и

среза импульса);

- последовательно для синусойды – упадет амплитуда;

- последовательно для импульса – скол плоской вершины.

7. Для стробоскопического осциллографа развертка осуществляется напряжением

медленной пилы (принцип растяжения временного масштаба). Длительность

быстрой пилы равна периоду сигнала.

- Для сигналов - малой скважности – непрерывная развертка;

- большой скважности – ждущая развертка;

- одиночных - однократная развертка.

9. Фигуры Лиссажу

Рис. 6

Лежащая восьмерка – Fx/Fy=1/2

Связь между отношением частот и отношением числа пересечений определяется выражением

| Fx/Fy=Ny/Nx | (9) |
| --- | --- |

где fy. и fx.частоты сигналов, подводимых к вертикально и горизонтально отклоняющим пластинам осциллографа; Ny и Nx - наибольшее число пересечений кривых вертикальными и горизонтальными прямыми.