Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

# Кафедра ТС

Лабораторная работа №3

по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация»

## Измерение параметров пассивных элементов электрических цепей

Выполнили студенты

группы МКС-415:

Иванов А.

Сабиров М.

Проверил:

преподаватель

Лапчик Д. Р.

### Уфа 2007

### Лабораторная работа №3.

### Измерение параметров пассивных элементов электрических цепей.

При выполнении  программы при помощи измерителя универсального Е7-11 измеряют главные и паразитные параметры двухэлементных схем замещения катушки индуктивности и конденсатора. Измерения выполняют при помощи измерителя Е7-11 по схеме, изображенной на рис. 1.

Рисунок 1.

При измерениях исследуемый элемент подключают к зажимам измерителя и устанавливают переключатель вида измерений в положение, соответствующее измеряемой величине L или С. Переключателем "Частота", устанавливают частоту генератора, питающего мост. Переключатель качества исследуемого элемента устанавливают при измерениях параметров катушек в положение «Q», а при измерениях конденсаторов – в положение "". При помощи переключателя "Пределы" выбирают порядок измеряемой величины.

Уравновешивание моста выполняют изменением положений переключателя и ручки плавной регулировки указателей "Множитель". По мере уравновешивания моста увеличивают чувствительность нуль – индикатора при помощи ручки "Чувствительность". Окончательное уравновешивание мост выполняют при помощи ручки плавной регулировки качества элемента (Q или tgδ).

1. Измерение параметров катушки индуктивности при помощи измерителя L, C, R.

Вначале измеряют индуктивность и добротность катушки.

Результаты измерений параметров катушки индуктивности занесены в таблицу 1. В качестве катушки индуктивности используют однозначную меру  индуктивности. Измерения выполняют на переменном токе частотой 100 и 1000 Гц.

Таблица 1.

| Частота f, Гц | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- |
| L, Гн |  |  |
| Q |  |  |
| Rпос, Ом |  |  |

Паразитное сопротивление катушки рассчитывают по формуле

,

где ω=2πf.

2. Измерение параметров конденсатора при помощи измерителя L, C ,R.

Результаты измерений параметров конденсатора занесены в таблицу 2. Измерение выполняют на двух частотах, указанных в таблице 2.

Таблица 2.

| Частота f, Гц | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- |
| С, мкФ |  |  |
| , Ом |  |  |

Расчёт сопротивления потерь выполняют по формуле

3. Вывод.