# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ

# УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

# Кафедра ТС

# лабораторная работа №4

Измерение частоты и временных интервалов

Выполнили: ст. гр. МКС-413:

Проверил: Лапчик Д.Р.

УФА - 2006 г.

Измерение частоты и временных интервалов.

Цель работы - ознакомление с методами измерения частоты и временных интервалов, устройством и принципом действия измерительных приборов, привитие навыков практической работы с измерительными приборами.

Выполнение работы:

1. Измерение ЧАСТОТЫ выполняем по схеме, изображенной на    рис. 1.

Рис.1

В качестве источника сигнала измеряемой частоты используется генератор, встроенный в прибор Ч3-57 (режим работы «Самоконтроль»), формирующий сигналы со следующими значениями частот: «10МГц» ,«1 МГц», «100 кГц», «10 кГц», «1 кГц».

Измерили указанные выше частоты встроенного генератора. Результаты измерений занесли в ф. 1.

- Форма 1

| Измеряемая частота fx, кГц | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показание прибора fизм, кГц |  |  |  |  |  |
| Абсолютная погрешность f, Гц |  |  |  |  |  |
| Относительная погрешность f, % |  |  |  |  |  |

По результатам измерения определили абсолютную допустимую погрешность  и относительную погрешность  измерения частоты, и занесли их в ф. 1 .

2.  Для измерения ПЕРИОДА собрали схему, изображенную на рис. 2. В качестве источника сигнала, период которого измеряется, используется генератор Г5-78. При этом вход «Б» прибора Ч3-57 подключается к выходам генератора. Амплитуду сигнала генератора устанавливаем равной 1 В. Период тактовых импульсов (меток времени) и множитель периода (число измеряемых периодов)  для каждого измерения устанавливаем в соответствии с рекомендациями, приведенными  в паспорте на прибор Ч3-57. Измерения проводим для  трех частот (периодов):  1 кГц (1 мс), 10 кГц (0,1 мс), 100 кГц (0,01 мс).  Результаты измерений занесли в ф. 2

Генератор Г5-78

- Рис.2

- Форма 2

| Частота , кГц | 1 | 10 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Измеряемый период Tх,мс | 1 | 10-1 | 10-2 |
| Показания прибора Tизм, мс |  |  |  |
| Абсолютная погрешность , мс |  |  |  |
| Относительная погрешность , % |  |  |  |

Относительную погрешность измерения периода рассчитываем по формуле , где  погрешность периода опорного генератора ,  - погрешность дискретизации , где  и  - периоды тактового и измеряемого сигналов,  - множитель периода. Результаты расчетов занесли в ф. 2.