Вопрос 1 Основные понятия и определения

Линии передачи (линии связи) – это воздушные провода, скрученные пары проводников, собранные в многожильный кабель, коаксиальные кабели, оптоволоконные линии, волноводы, воздушная и космическая среда, т.е. это среда передачи сигнала.

Канал передачи – это совокупность технических средств и среды обеспечивающих  передачу сигнала  ограниченной мощности в определенной области частот между двумя абонентами независимо от используемых физических линий передачи.

По одной и той же линии связи может быть организовано несколько каналов связи. Причём и сами каналы могут быть разных видов – аналоговые или цифровые, или и те и другие..

Пучки каналов связи образуют ТРАКТ.

Все местные (городские, сельские) и региональные системы связи были объединены в Единую Автоматизированную Сеть Связи (ЕАСС) (теперь ВСС – взаимосвязанная система связи), Места перехода от сигналов одного вида к сигналам другого вида называют СТЫКАМИ.

Низшая сеть – местная – городская, районная, сельская. Далее – внутризоновая сеть – в этой сети объединяются местные сети. В пределах этой сети все телефонные абоненты имеют одинаковое количество цифр в наборе номера. Структура внутризоновой сети обычно радиальная,

Магистральная сеть соединяет между собой все областные центры, объединяя внутризоновые сети в единую ЕАСС.

Магистральная, внутризоновая и местная сеть образует ПЕРВИЧНУЮ СЕТЬ.

На базе первичной сети была создана вторичная сеть, позволяет организовать на базе  первичной сети кроме телефонной связи и другие виды связи, например телеграфные сети, системы передачи данных, факсмильную связь, передачу телевизионных передач, звуковое вещание и т. п.

Связь – процесс передачи сообщения от источника к получателю

Сообщение – представление информации для ее передачи хранения обработки для непосредственного использования

Информация совокупность каких либо сведений передаваемых каким либо способом

Сигнал – это физический процесс отображаемый передаваемое сообщение

4 Уровни передачи

Поскольку в протяжённых линиях передачи используются множество разнообразной аппаратуры, включая усилители, преобразователи, регенераторы и т.п. и в линиях передачи и самой аппаратуре всегда присутствуют шумы, то должны быть соблюдены определённые требования не только на ширину полосы сигналов, но и на их уровень по мощности и амплитуде. Оценка количественных соотношений обычно производится в относительных единицах (чаще всего в децибелах). При измерениях используется специальный прибор ВОЛЮМЕТР (измеритель отношений).Абсолютные это (Ампер, Вольт, Ватт ) Урони нужны для оценки значений сигнала на входе и выходе

В связи оказалось удобным производить оценку относительно мощности 1 мВт, на сопротивлении нагрузки 600 Ом. При этом на сопротивлении нагрузки будут следующие уровни напряжения и тока (напряжение и ток обычно выражают в действующих значениях).

Pо = 10 – 3 Вт; Po=UдIд=Uд2R=Iд2R

Отсюда при R=600 Ом получим:

Uд=PоR≃0,775B; Iд=PоR=1,29 мА.

Pо = 1 мВт; Uо = 0,775В; Iо = 1,25 мА при Rн = 600 Ом

Если в какой либо исходной точке (например, в начале линии) установлены абсолютные уровни, (как бы уровни начала отсчёта), то их ещё называют НУЛЕВЫМИ АБСОЛЮТНЫМИ уровнями.

Если абсолютные уровни Pо, Uо, Iо рекомендованы в качестве отсчётных, то их ещё называют ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ УРОВНЯМИ.

Относительным называют уровень передачи, когда за исходные величины приняты мощность, напряжение и ток в какой-либо произвольной точке цепи, относительно которой и производится измерения.Измерительным называют уровень передачи в какой-либо точке цепи (равный абсолютному уровню), если на входе цепи установлены значения Pо, Uо, Iо.Если  Px, Ux, Ix равны исходным (например равны уровням в начале линии), то lg их отношения будет равен нулю. Такие уровни передачи называют НУЛЕВЫМИ, т.е. это передача без затухания. При измерениях мощности, напряжения или тока в линии передачи их сравнивают с каким-либо исходным значением. Поэтому различают АБСОЛЮТНЫЙ, ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ и ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ уровни передачи.

Абсолютным называют такой уровень передачи, когда измеренные значения соотносят с величинами Pо=1мВт, Uо=0,775В, Iо=1,29мА.

Pмощ=10⋅lgPxP0, дБмО [dBmO]; Pнапр=20⋅lgUxU0, дБмО; Pток=20⋅lgIxI0, дБмО.

5 Первичные сигналы

Под первичными сигналами будем понимать электрические сигналы вырабатываемые/принимаемые пользователем сети связи

Здесь D=10lgPсmaxPпомех - динамический диапазон сигнала

Пик – фактор

Плотность распределение – распределение сигнала  в орпеделеные моменты времени. Мат ожидание-сред значение  Дисперсия хар-ет мощность Кореляцион фу-ия – скорость изменения  Спектр плотность мощность рапсространения отдельных компонент сигнала

широкополосный   узкополосный

Для аналоговых сигналов нормируют полосу частот где сосредоточена энергия для цифровых тактовую частоту следования

Основной телефонный канал

В качестве основного канал тональной частоты (ТЧ) или речевой канал (РЧ) Другие виды передачи (телеграфия, вещание, факсмильная и т.п.) оценивается в сравнении с каналом ТЧ. Канал ТЧ занимает полосу частот 0,3 – 3,4 кГц. По такому каналу можно передавать не только телефонные (речевые) сигналы, но и другую информацию, занимающую идентичную полосу частот. Для передачи более широкополосных сигналов (вещания, телевидения и т.п.) объединяют по несколько каналов ТЧ.

Сигнал звука-  Это передача голоса и звуковые инструменты. С помощью громкоговорителей  и широкополосных микрофонов. От 15 Гц до 10кГц

Передача по высшему классу, по первому классу, по второму классу

Факсимильный сигнал – Получается путем электрооптичекого анализа отраженного

свет потока   и преобразование его в Эл сигнал. В приемнике  Эл сигнал  возбуждает  какое либо колебание  окрашивая элементарную площадку носителя записи  Получается твердотельная копия Частотный спектр  определяется характером изображения  скоростью развертки размерами анализирующего пятна

от 0 до 1 мГц

Скорость передачи в битах на секунду и в бодах

Сигнал дискретной информации – последовательность двух уровневых сигналов 0 и 1  Низко средне высокоскоротные такт частота 64кГц

Телевизионный сигнал – Передача методом развертки ( 625 строк 25 кадров ) Строчная и чересстрочная развертка  ТВ сигнал состоит из сигнала изображения и синхроимпульсов

Телеграфный для передачи сообщений

|  | fмин , кГц | fмакс , кГц | D, дБ | Ас/ш , дБ | Скорость передачи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бит/с | Бод |
| Телефонный Телеграфный Факсмильный Передача газет Звуковое вещание высший класс первый класс второй класс Телевизионный Передача данных | 0,3 0 0 0,05 0,03 0,05 0,1 0,05 0 | 3,4 1/tимп 1,465 240 15 10 6,3 6000 0,5·1/tимп | 40 24 - 40 - | 21 35 35 57 20 | 8·103 11,7·103 360·103 80·103 fтакт | - 50,100 и 200 50, 100, 200, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 24000, 48000, 96000 |

6,7 Параметры канала ТЧ. Остаточное затухание, АЧХ,ФЧХ, входное и выходное сопротивление, динамический диапазон,  помехи, АХ

В качестве основного канал тональной частоты (ТЧ) или речевой канал (РЧ)). Другие виды передачи (телеграфия, вещание, факсмильная и т.п.) оценивается в сравнении с каналом ТЧ. Канал ТЧ занимает полосу частот 0,3 – 3,4 кГц. По такому каналу можно передавать не только телефонные (речевые) сигналы, но и другую информацию, занимающую идентичную полосу частот. Для передачи более широкополосных сигналов (вещания, телевидения и т.п.) объединяют по несколько каналов. Входное ZВХ и выходное ZВЫХ сопротивления канала ТЧ равны 600 Ом. Отклонение входного и выходного сопротивлений от номинального ZН оценивается коэффициентом отражения или затуханием несогласованности (отражения) , где ZР - реальное значение cопротивления. Значение не должно превышать 10%.

Остаточное затухание канала. Это есть величина, равная разности суммы затуханий и суммы усилений в канале: . Остаточное затухание канала ТЧ составляет 7 дБ. Максимальное отклонение во времени на одном транзитном участке не должно превышать 2,2 дБ с вероятностью 0,95.

Остаточное затухание – величина затухания, вносимая линией связи от её начала к её концу.

αост=10lgPвыхPвх

Затухание в линии связи всегда растёт с ростом частоты сигнала. Рекомендуется использовать линии связи, у которых остаточное затухание укладывается в специальный шаблон. Фазочастотные искажения не являются столь существенным при передаче речи. Но так как каналы ТЧ используются также для передачи данных и факсимильной связи, большие фазочастотные искажения недопустимы. Поэтому нормируется отклонение группового времени передачи (ГВП) от его значении на частоте 1900 Гц на одном транзитном участке длиной 2500 км (Рис. 6.23).

Рис. 6.23. Допустимые отклонения ГВП канала ТЧ

Динамический диапазон сигнала:

D=10lgPmaxPmin, дБ (для ТЧ D=41÷55дБ, обычно D=40дБ

Коэффициент нелинейных искажений канала ТЧ на одном транзитном участке не должен превышать 1,5% (1% по третьей гармонике) при номинальном уровне передачи тока частотой 800 Гц. Амплитудная характеристика при этом нормируется следующим образом: остаточное затухание канала на одном транзитном участке должно оставаться постоянным с точностью 0,3 дБ при изменении уровня измерительного сигнала от минус 17,5 дБ до плюс 3,5 дБ в точке с нулевым измерительным уровнем на любой частоте пределах 0,3... 3,4 кГц. При повышении уровня измерительного сигнала до 8,7 и 20 дБ остаточное затухание должно уменьшиться не менее чем на 1,75 и 7,8 дБ соответственно.

Помехи в каналах ТЧ. На выходе канала ТЧ кроме информационного сигнала присутствуют помехи, которые определяются на приемном конце в точке с относительным уровнем минус 7 дБ. Средняя величина псофометрического (взвешенного) напряжения помех в канале в течение любого часа на одном переприемном участке длиной 2500 км не должна превышать 1,1 мВ псоф (10000 пВт псоф в точке относительного нулевого уровня).

1) Остаточным затуханием канала ТЧ называется его рабочее затухание, измеренное на частоте 800 Гц при номинальных нагрузках 600 Ом: ar=10lg(P0/PИ), дБ

P0 - мощность, которую генератор частоты 800 Гц отдает согласованной нагрузке;

PИ -мощность, выделяемая в нагрузке канала.

2) Частотной характеристикой остаточного затухания называется зависимость ОЗ от частоты ar =φ (f)

3) Фазовой характеристикой канала называется зависимость его рабочей фазы от частоты. Практически пользуются понятием группового времени прохождения  (замедления) tгр сигнала, которое определяется как производная фазы по частоте.

4) Амплитудной характеристикой называется зависимость остаточного затухания от уровня на входе канала при подаче сигнала частотой 800 Гц

5) В целях обеспечения более устойчивой работы аппаратуры и каналов тонального телеграфирования в канале ТЧ оценивается не только общий коэффициент нелинейных искажений, но и величина коэффициента третьей гармоники

6) Защищенностью от внятных помех называется разность между уровнями сигнала и внятной помехи на выходе канала.

Внятной называется помеха, частота которой в подверженном влиянию канале равна частоте сигнала во влияющем канале.

7) Шумы в КТЧ – основная причина, которая отрицательно сказывается на качестве передачи любых видов информации

8) Защищенностью между направлениями передачи и приема в КТЧ называется разность уровней сигнала и внятной помехи на выходе канала, обусловленной сигналом, передаваемым в обратном направлении этого же канала.

9) Защищенность сигнала в канале от помех за счет источников питания вследствие паразитной модуляции из-за пульсации в цепях питания аппаратуры.

10) Изменение частоты сигнала, передаваемого поканалу

8 Принцип построения многоканальных ТКС

Принципы построения

многоканальных систем передач.

Для одновременной передачи N сигналов от N источников (пользователей) по одной и той же линии передачи эти сигналы необходимо объединить в некоторый единый сигнал, т.е. произвести обратное действие, т.е. разделение (разуплотнение).

Речь человека с достаточным качеством и разборчивостью можно передавать в полосе частот 300 ÷ 3400 Гц , т.е. Δf=3,1кГц. Аналоговый сигнал с такой полосой связисты называют основным, тональным или речевым сигналом, а канал, по которому его передают – телефонным каналом (речевым каналом, каналом тональной частоты).

Процесс уплотнения нескольких каналов называют ещё группообразованием, а в последнее время мультиплексированием.

Имеется два основных способа уплотнения-разделения.

Частотный метод разделения (объединения) каналов и основанная на этом методе система передачи с частотным разделением каналов (СП с ЧРК).

Рис. 2. Принцип СП с ЧРК.

Спектр каждого канала ТЧ с помощью модулятора переносится в более высокочастотную область, и с помощью мультиплексора все каналы объединяются в общий групповой поток с различными несущими частотами. При мультиплексировании используется лишь одна боковая полоса модулированного сигнала с подавлением несущей.

Временной метод разделения каналов и на его основе система передачи с временным разделением каналов (СП с ВРК).

Сигналы каждого канала ТЧ поочерёдно дискретизируются, квантуются и мультиплексируются. Каждый канал занимает весь спектр канала, но передается поочерёдно.

9 Каналы связи.  Канал ТЧ

В качестве основного канал тональной частоты (ТЧ) или речевой канал (РЧ) Другие виды передачи (телеграфия, вещание, факсмильная и т.п.) оценивается в сравнении с каналом ТЧ. Канал ТЧ занимает полосу частот 0,3 – 3,4 кГц. По такому каналу можно передавать не только телефонные (речевые) сигналы, но и другую информацию, занимающую идентичную полосу частот. Для передачи более широкополосных сигналов (вещания, телевидения и т.п.) объединяют по несколько каналов ТЧ. Хар-ся  Измерительными уровнями  Остаточным затуханием Это есть величина, равная разности суммы затуханий и суммы усилений в канале: . Остаточное затухание канала ТЧ составляет 7 дБ. Входное ZВХ и выходное ZВЫХ сопротивления канала ТЧ равны 600 Ом. Отклонение входного и выходного сопротивлений от номинального ZН оценивается коэффициентом отражения  Эффективно передаваемая полоса частот канала ТЧ - полоса, на крайних частотах которой (0,3 и 3,4 кГц)

Широкополосные каналы. Современные системы передачи позволяют кроме стандартных каналов ТЧ организовать каналы с более высокой пропускной способностью. Увеличение пропускной способности достигается расширением ЭППЧ, причем широкополосные каналы образуются объединением нескольких каналов ТЧ.

В настоящее время аналоговые системы передачи предусматривают образование следующих широкополосных каналов:

предгруппового канала с полосой частот 12..24 кГц взамен трех каналов ТЧ;

первичного канала 60..108 кГц взамен 12 каналов ТЧ;

вторичного канала 312..552 кГц взамен 60 каналов ТЧ;

третичного канала 812..2044 кГц взамен 300 каналов ТЧ.

Только канал ТЧ пригоден для передачи без дополнительных частотных преобразований У других  не совпадают граничные спектры сигналов с каналом , либо не подходят по пропускной способности

11 Структурная схема СП с ЧРК

Функциональная схема простейшей системы многоканальной связи с разделением каналов по частоте представлена на Рис. 6.12.

Рис. 6.12. Функциональная схема системы многоканальной связи с частотным разделением каналов

Сначала в соответствии с передаваемыми сообщениями первичные (индивидуальные) сигналы, имеющие энергетические спектры G1(), G2(), ..., GN() модулируют поднесущие частоты K каждого канала. Эту операцию выполняют модуляторы М1, М2, ..., МN канальных передатчиков. Полученные на выходе частотных фильтров Ф1, Ф2, ..., ФN спектры gK() канальных сигналов занимают соответственно полосы частот 1, 2, ..., N, которые в общем случае могут отличаться по ширине от спектров сообщений 1, 2, ..., N. При широкополосных видах модуляции, например, ЧМ ширина спектра  K 2( +1) K, т.е. в общем случае   K. Для упрощения будем считать, что используется АМ-ОБП (как это принято в аналоговых СП с ЧРК), т.е. К = и  =N.

12 Дифференциальная система

Рис. 6.20. Схема трансформаторной ДС

Основное назначение РУ – обеспечить передачу сигнала в направлении клемм от 1-1 к 3-3 с малыми потерями и прием сигнала с клемм 4-4 к 1-1. В направлении от 3-3 к 4-4 (и наоборот) – должно обеспечиваться большое затухание для ослабления действия линий одностороннего действия друг на друга. Для развязки между двухпроводными и четырехпроводнымиВ качестве РУ в современных системах передачи широко используется дифференциальная система (ДС), выполненная на основе симметричного трансформатора со средней точкой (Рис. 6.20) (полуобмотки и идентичны). В состав ДС входит сопротивление Z3, называемое балансным. Оно приближенно отражает свойства входного сопротивления абонентской линии.

Если РУ хар-ся остаточным  не нулевым затуханием возможно просачивание сигнала из канала одностронего действия соседнего направления в этом случае образуется петля положит обратной связи т е происходит усиление просачиваемого сигнала в результате это может привести к самовозбуждению системы и передача информации станет невозможной борться можно с помощью балансных сопротивлений

13 Одиночная замкнутая система

В системах связи наиболее часто возникает необходимость одновременной передачи сигналов между абонентами в обоих направлениях, т.е. канал связи должен быть двустороннего действия. Такая связь называется дуплексной и может быть обеспечена по четырехпроводной линии. По одной паре проводников (или по одному коаксиальному кабелю) осуществляется передача в одном направлении, а по другой – в обратном. Каждая пара образует канал одностороннего действия. С увеличением расстояния растут потери в линии. Для компенсации потерь и коррекции фазочастотных искажений сигнала через определенные расстояния в линию включаются линейные усилители. Усиление в усилителях происходит только в одном направлении – с входа на выход. Поэтому сигналы на передачу и на прием необходимо усиливать отдельными усилителями.. Для выделения из двухпроводной линии сигналов противоположных направлений используется так называемое развязывающее устройство (РУ). С помощью РУ осуществляется подключение двухпроводного окончания к четырехпроводному (см. рис. 4.1).





РУ

РУ

Канал одностороннего

действия

Канал одностороннего

действия

Zб

Zб

4

4

4

3

3

2

2

4

3

3

3

3

3

3

2

2

1

1

1

1

АБ 1

АБ 2

Рис. 1. Структурная схема канала двустороннего действия

с двухпроводным окончанием

РУ обычно строится на основе мостовой схемы с использованием дифференциального трансформатора, а в простейших случаях на сопротивлениях. Такое устройство еще называют дифференциальной системой (ДС        Основное назначение РУ – обеспечить передачу сигнала в направлении клемм от 1-1 к 3-3 с малыми потерями и прием сигнала с клемм 4-4 к 1-1. В направлении от 3-3 к 4-4 (и наоборот) – должно обеспечиваться большое затухание для ослабления действия линий одностороннего действия друг на друга. Если РУ хар-ся остаточным  не нулевым затуханием возможно просачивание сигнала из канала одностронего действия соседнего направления в этом случае образуется петля положит обратнойсвязи т е происходит усиление просачиваемого сигнала в результате этоможетпривести к самовозбуждению системы и передача информации станет невозможнойборться можно с помощью балансных сопротивлений  Другой проблемой построения канала двустороннего действия

с двухпроводным окончанием Эл эхо

14 Явление электрического эха

Возникает эффект длинной линии и из-за неидеальности балансировки РУ

Эхо слушающего

Эхо говорящего

Для борьбы применяют эхо загродители – это аттенюаторы с затуханием 50 дБ  введение аатенюаттора увеличивает остаточное затухание канала в результате чего эхо сигнал не проходит

Эхокомпенсационный метод -  в эхокомпенсаторе  осуществляется  подавление Эл эха за счет того что в формирующем устройстве сигнал задерживается до момента прихода Эл эха  уровень сигнала делается равным уровню эха. В момент прихода Эл эха осуществляют вычитание  этого сигнала в результате уменьшается Эл эхо

15 Индивидуальный принцип построения ТКС с ЧРК

Канал ТЧ 3,40,3 кГц дополняется защитным промежутком 0,9 кГц. Итого любой канал ТЧ в системе с ЧРК может иметь полосу f=4 кГц.Все групповые сигналы в иерархии с ЧРК кратны 12 каналам ТЧ. Первичная группа и объединяет 12 каналов ТЧ. Общая ширина должна бытьF1= 12f=48 кГц- это абсолютная ширина спектра первичной группы. При передаче первичного сигнала с такой полосой его линиям связи оборудование сопряжения должно сформировать линейный спектр.

Формирование группового спектра  частот  происходит путем  независимого преобразования каждого При частотных преобразованиях сигналов всегда возникают дополнительные гармоники и комбинационные составляющие.

нижняя часть линейного спектра принята равной 60,6 кГц, что 48 кГц, но 248 кГц. Тогда линейный спектр ПГ в 12 каналах ТЧ

Fпг= 60,660,6114кГц13,1кГц60,6107,7кГц

Преобразование спектров индивидуальных каналов в линейный спектр осуществляется посредством 12 гетеродинов

При двуступенном индивидуальном преобразовании первое преобразование происходит на одной несущей Например, на частоте 200 кГц. А второе преобразование на своих гетеродинах.

Двуступенное индивидуальное преобразование

После первого преобразования у всех каналов одна и также полоса. Применяют однотипные электромеханические полосовые фильтры – это выгодно. После второго преобразования используют вообще один фильтр ФНЧ ( типа ФНЧ – 48 ), т.к. после второго преобразования боковые полосы далеко друг от друга (высокие несущие частоты

Ещё большее упрощение фильтрации и удешевление оборудования даёт способ одного индивидуального и одного группового преобразования в области низких частот. 12 каналов разбиваются на 4 предгруппы по 3 канала, и в каждой предгруппе осуществляется первое индивидуальное преобразование. Инивидуальное в оконечном пункте

fгет. 1-й ступени 12; 16; 20; 20 кГц

fгет. 2-й ступени  84; 96; 108; 120  кГц

Достаточны LC фильтры.

Чем больше ступеней преобразования, - тем больше шумов и больше элементов и узлов. Но зато можно использовать однотипные фильтры, что и удешевляет и упрощает наладку и эксплуатацию. Т. е. способ выбора – компромиссный.

Достоинства  1) простота выделения сигнала  не предъавляется высоких требований  к усилителям  могут работать с большими нелинейными искажениями, минимальные преобразования на оконечных пунктах

Недостатки много аппаратуры наличие большого числа фильтров, плохое использование пропускной способности тракта, увелечении  верх частоты уменьшении длины участка, ампл-частот искажения из-за использования полосовых фильтров, неодинаковые характеристики фильтров плохая упаковка частоты нельзя располагать слишком близко в линейном спектре

16 Групповой  принцип построения ТКС с ЧРК

При преобразовании происходит несколько преобразований на каждой объединяется несколько канальных сигналов формируется линейный спектр. Используется  для экономии каналообразующей аппаратуры Ещё большее упрощение фильтрации и удешевление оборудования даёт способ одного индивидуального и одного группового преобразования в области низких частот. 12 каналов разбиваются на 4 предгруппы по 3 канала, и в каждой предгруппе осуществляется первое индивидуальное преобразование

fгет. 1-й ступени 12; 16; 20; 20 кГц

fгет. 2-й ступени  84; 96; 108; 120  кГц Далее фильтрами выделяется нижняя боковая полоса содерж спектры трех каналов в каждой группе

Достаточны LC фильтры.

Виртуалная несущая переносит спектр первичного сигнала в заданный диапазон частот при одндкратном преобразовании

Чем больше ступеней преобразования, - тем больше шумов и больше элементов и узлов. Но зато можно использовать однотипные фильтры, что и удешевляет и упрощает наладку и эксплуатацию. Т. е. способ выбора – компромиссный

Достоинсва уменьшение промежуточных пунктов, уменьшение количества разностных фильтров и испльзование фильтро с одинаковыми характеристиками меньше АЧИ за счет меньшего количества канальных фильтров Большая дальность связи Высокая плотность упаковки Эффективное использование полосы частот Много каналов

Недостатки трудность выделения

17 Схемы организации связи: Четырехпроводная однополосная

Однополосная четырехпроводная (Рис. 6.29, а). Линейные тракты имеют совпадающие спектры. При использовании симметричных кабелей во избежание значительных взаимных влияний линейные тракты размещаются в различных кабелях. Такая схема называется двухкабельной. При использовании коаксиального кабеля взаимные влияния практически отсутствуют, поэтому коаксиальные пары могут размещаться в одном кабеле. Такая схема называется однокабельной.Канал связи должен быть двустороннего действия. Такая связь называется дуплексной и может быть обеспечена по четырехпроводной линии. По одной паре проводников (или по одному коаксиальному кабелю) осуществляется передача в одном направлении, а по другой – в обратном. Каждая пара образует канал одностороннего действия. С увеличением расстояния растут потери в линии. Для компенсации потерь и коррекции фазочастотных искажений сигнала через определенные расстояния в линию включаются линейные усилители. Усиление в усилителях происходит только в одном направлении – с входа на выход. Поэтому сигналы на передачу и на прием необходимо усиливать отдельными усилителями. Таким образом, четырехпроводная система связи образуется из двух каналов одностороннего действия,

частот при помощи пары направляющих фильтров ФВЧ и ФНЧ.

Рис. 6.30. Однополосный четырехпроводный (а) и двухпоплосный двухпроводный (б) линейные тракты

18 Схемы организации связи: двухпроводная двухполосная

Двухполосная двухпроводная (Рис. 6.29, б). Используется один и тот же линейный тракт. При этом связь в противоположных направлениях передачи организуется в разных полосах частот при помощи пары направляющих фильтров ФВЧ и ФНЧ.

С увеличением расстояния растут потери в линии. Для компенсации потерь и коррекции фазочастотных искажений сигнала через определенные расстояния в линию включаются линейные усилители. Усиление в усилителях происходит только в одном направлении – с входа на выход. Поэтому сигналы на передачу и на прием необходимо усиливать отдельными усилителями.

Рис. 6.30. Однополосный четырехпроводный (а) и двухпоплосный двухпроводный (б) линейные тракты

Основная трудность при организации перехода от четырех- к двухпроводному каналу с помощью РУ состоит в появлении петли обратной связи (ОС). Сигнал, попадая в двухпроводный канал, начинает циркулировать по петле ОС, что приводит к искажениям формы сигналов и в пределе - к самовозбуждению канала

19 Схемы организации связи; двухпроводная однополосная

Дуплексную связь можно осуществить и по одной паре проводников на сравнительно небольшие расстояния, на которых потери еще невелики. Именно такая двухпроводная абонентская линия подведена к обычным телефонным аппаратам. Для выделения из двухпроводной линии сигналов противоположных направлений используется так называемое развязывающее устройство (РУ). С помощью РУ осуществляется подключение двухпроводного окончания к четырехпроводному По одному проводу информация в одном направлении по другому в другом С увеличением расстояния растут потери в линии. Для компенсации потерь и коррекции фазочастотных искажений сигнала через определенные расстояния в линию включаются линейные усилители. Усиление в усилителях происходит только в одном направлении – с входа на выход. Поэтому сигналы на передачу и на прием необходимо усиливать отдельными усилителями.

Передача сигналов в обоих направлениях осуществляется по  2 проводной цепи в одной и той же полосе частот Более одного канала организовать не удается из-за трудности к настройке и балансировки диф ситсем

Если РУ хар-ся остаточным  не нулевым затуханием возможно просачивание сигнала из канала одностронего действия соседнего направления в этом случае образуется петля положит обратнойсвязи т е происходит усиление просачиваемого сигнала в результате этоможетпривести к самовозбуждению системы и передача информации станет невозможнойборться можно с помощью балансных сопротивлений  Другой проблемой построения канала двустороннего действияс двухпроводным окончанием Эл эхо

20 Групооброзование

ГРУППОБРАЗОВАНИЕ (уплотнение) каналов в системе с ЧРК носит иерархический характер. На основе каналов ТЧ  строятся следующие групповые каналы (тракты):

| Наименование группы каналов | Диапазон занимаемых частот, кГц | Число каналов ТЧ | Число объединяемых групп |
| --- | --- | --- | --- |
| Предварительная группа (ПрГ) Первичная группа (ПГ) Вторичная группа (ВГ) Третичная группа (ТГ) Четверичная группа (ЧГ) | 1224 60108 312552 8122044 851612388 | 3 12 60 300 900 | - (используется редко) 4 ПрГ 5 ПГ 5 ВТ 3 ТГ |

Существует полоса расфильтровки между вторичным и третичным ,

Третичным и четверичным

Совокупность устройств, обеспечивающих образование групп каналов ТЧ и широкополосных каналов, называется каналообразующим оборудованием.Каналообразующая аппаратура позволяет объединять несколько каналов ТЧ, или групп каналов для обеспечения требуемой ширины частот – широкополосный канал.

Более обзорно передачу и приём в системах передачи с ЧРК можно представить следующим образом:

АКП – аппаратура канального преобразования. Преобразует полосы 0.3- 3.4 кГц групп по 12 каналов ТЧ в основную первичную группу с полосой частот 60 – 108 кГц.

АПГК – аппаратура образования групп каналов. Здесь 5 ПТ преобразуется в полосу 312-552 кГц  вторичной группы (ВТ), далее 5 ВТ в полосу 812-2044 кГц третичной группы, и далее 3 ТГ в полосу 8516-12388 кГц четверичной группы (ЧГ) (и обратно).

АОСТ – аппаратура образования сетевых широкополосных трактов, их  коммуникацию при вводе и выводе, взаимную замену тракту (при необходимости), а также ввод контрольных частот на передаче или их подавление на приёме.

АС – аппаратура сопряжения, в которой формируется необходимый спектр линейного сигнала для конкретной линии передачи путём преобразования и объединения стандартных спектров групп каналов или трактов на передаче и обратные действия на приёме.

ОАЛТ – оконченная аппаратура оконченного тракта, обеспечивающая в полосе передачи, и устанавливающая необходимые уровни многоканального широкополосного сигнала. Здесь же обеспечивается ввод и подавление контрольных сигналов.

ГО – генераторное оборудование – высокостабильные генераторы,  стабилизированные от кварцевого генератора, необходимые для гетеродинов модуляторов и демодуляторов ( преобразователей частоты).

АТМ и ТК – аппаратура телемеханики и телеконтроля. Служит для управления несколькими необслуживаемыми усилительными пунктами и контроля их состояния.

АДП – аппаратура дистанционного питания необслуживаемых линейных пунктов.

Основными частями аналоговой системы передачи данных является преобразовательное оборудование оконченных станций и оборудование линейного тракта.

Оконечное оборудование содержит преобразователи частоты, позволяющие переносить спектр сигнала в необходимый частотный диапазон, а также аппаратуру индивидуального преобразования, объединяющую группы по 12 каналов ТЧ, и аппаратуру каналообразования различных ступеней (ПГ; ВГ; ТГ).

Чем меньше количество каналов и групп объединяются на каждой ступени, тем больше потребуется оборудования для формирования линейного сигнала, но чем больше объединяется каналов и групп,  тем сложнее становится преобразовательное оборудование (а  значит и дороже и менее надёжно). Оборудование ОАЛТ – формирующее окончательный спектр линейного сигнала зависит от  типа используемых линий передачи,  поэтому оно индивидуально для конкретных линий передачи.

Для частичного сокращения объёма преобразовательного оборудования часто спектр некоторого количества групп сразу переносится в диапазон передачи линейного тракта

22 Преобразование спектра

Первичные сигналы являются низкочастотными с малою мощностью а среда распространения широкополосной для передачи сигналов высокой частоты Поэтому первичные сигналы подвергаются модуляционному преобразованию

Преобразование позволяет решить задачи согласования с линией и задачу уплотнения Для осуществления преобразования нужно иметь два сигнала первичный и несущее колебание

Модуляция процесс  нелинейного преобразования первичного сигнала при помощи изменения  одного или нескольких параметров несущего колебания по закону изменения первичного сигналаСпектр первичного сигнала (верхняя и нижняя частоты) обычно не совпадает с полосой пропускания канала поэтому спектр сигнала нужно перенести в полосу пропускания канала.

Наиболее просто описывается математически (и реализуется практически) амплитудная модуляция. АМ менее помехозащищена но она более узкополосна повышается коэффицент использования каналов

Спектр АМ сигнала состоит из частоты несущего колебания и двух боковых

Основная мощность заключена в несущем колебании кот не несет полезной  информации а нижняя и верхняя боковые полосы несут информацию но имеют низкую мощность

Разновидностью АМ является балансная модуляция (АМ с подавленной несущей). Несущая частота не переносит информационный сигнал, но на нее приходится значительная доля мощности сигнала АМ. Поэтому в ряде случаев несущую подавляют. Сигнал балансной модуляции формируется перемножением несущей

В свою очередь, разновидностью АМ без несущей является однополосная модуляция (ОМ) или амплитудная модуляция с одной боковой полосой (АМ-ОБП). Такой вид модуляции может быть получен с помощью линейного модулятор В этом случае спектр АМ колебания совпадает со спектром сообщения перенесенным по частоте

25 Фильтровый способ формирования ОБП

может быть получен с помощью линейного модулятора (Рис. 6.4).

Рис. 6.4. Линейный модулятор

Несущая перемножается  с первичным сигналом. Сочетание модулятора и фильтра называется преобразователем частоты

Недостатками АМ и, в частности, линейного модулятора являются:

В общем случае, необходимость подавления несущей;

В АМ-сигнале информация дублируется из-за двух боковых полос;

Сложность выполнения полосового фильтра, невозможно обеспечить одинаковые характеристики фильтра во всем частотном диапазоне каналов

Трудно обеспечить заданную АЧХ фильтра

Достоинства

Хорошее качество подавления нерабочей боковой частоты

Простота схемы

26 Фазоразностный способ формирования  ОБП

В схеме фазоразностного модулятора происходит подавление одной из боковых полос, а мощность другой боковой полосы удваивается. Недостатком данной схемы является сложность выполнения фазовращателя (ФВ) для всей полосы частот модулирующего сигнала.

Рис. 6.5. Фазоразностный балансный модулятор

На  перемножитель одного плеча исходный сигнал и несущая частота подаются сдвинутыми по фазе на –П/2  относительно сигнала подаваемого на другой перемножитель. Сдвиг сигнала по фазе производится  в фазовращателе ФВ1 осуществляется для сигнала ФВ2 осуществляется для несущей.  Сигналы с выходов обоих перемножителей  складываются в сумматоре и на выходе схемы будет колебание одной боковой полосы

Если в сумматоре сумма то образуется ОБП с нижней боковой полосой, если будет разность то будет ОБП с верхней боковой частотой

Достоинства Хорошие массогабаритные показатели ( можно организовывать на микросхемах чисто схематическое подавление любой несущей )  Позволяет формировать ОБП в любом диапазоне частот с необходимым качеством

Недостатки  Необходимость в обеспечении идентичности модуляторов,  сложная и громозкая схема фазовращения, низкий коэф использования линейного тракта по частоте на практике используется в малоканальных схемах,

29 ГО СП с ЧРК: назначение и требования  к ГО

Генераторное оборудование включает в себя  - преобразование многих исходных каналов с ипсользованием многократного и группового преобразования частоты требует получения большого числа гармонических сигналов различных частот которые применяются в качестве индивидуальных и групповых несущих колебаний и производит генерацию всех несущих частот. Вес необходимые гармоники выбираются генераторами несущих частот Основное требование которое предъявляется к ГО это высокая стабильность частоты и уровней генерируемых сигналов

Генераторное оборудование  предназначено для формирования набора ( последовательности ) сетки стабильных ВЧ колебаний которые исползуются в процессе  формирования групповых линейных сигналов на передающей и приемной  сторонах а также для формирования  служебных сигналов ( синхронизации, групповых и линейных контрольных частот)

Сигналы конторльных частот это такие сигналы с помощью которых изменяют характеристики полезных сигналдов в составе группового.  Сигналы синхронизации предназначены для обеспечения  совместной работы генераторного оборудования приемной и передающей станции

Виртуальная несущая- такая частота несущего колебания  при котором перенос спектра первичного сигнала в заданный диапазон частот происходит при однократном преобразовании

Высокая стабильность частоты нужны потому – что процесс  формирования  индивидуальных групповых и линейных сигналов происходит как правило с использованием метода многократного преобразования частоты. C увелечением  числа преобразований  растет Fсдвига  расхождение связано с нестабильностью ГО

Отклонение виртуальной частоты от ее номинального значения возможно при испоьзовании  метода гармонической генерации т.е формирование всех несущих от одного Высокостабильного  задающего генератора при помощи умножителей и делителей частоты. Нестабильность  частоты в данном случае будет зависить от нетсабильности ЗГ

Допустимая нестабильность частоты для АСП определяется верхней частотой линейного спектра

35 Классификация помех

Помеха это сторонее возмущение действующее в системе передачи сообщения и препятствущая  их правильному приему. Помеха – это колебание совпадающее  со спектром полезного сигнала

По степени восприятия

Совпадающие помехи в ТЛФ тракте создают внятные переходные разговоры. Эти переходные разговоры порождаются за счёт линейных переходов на передающем и приёмном концах усилительных участков за счёт конечной балансировки развязывающих устройств, по цепям питания и за счёт электромагнитных наводок внутри кабеля от соседних проводников. Внятные переходные помехи психологически очень мешают. Несовпадающие (невнятные) – шум и треск.

По происхождению

Внутренние помехи возникают в самой аппаратуре – они  обусловлены случайными Эл.процесами в проводнике ( тепловой шум )и флуктуации числа носителей зарядов преодолевщих потенциальный барьер в полупроводникахВнешние – создаются источниками находящимися вне самой системы передачи ( космические и атмосферные, индустриальные, помехи односторонних систем  передачи

По характеру спектра

Узкополосные  -  занимают некоторую часть спектра, Широкополосные ( влияние зависит от мощности и энергии шума

По характеру воздействия на сигнал

Аддетивные – если оператор воздействия на сигнал выражается как сумма

Мультипликативные  - если оператор воздействия имеет вид произведения

Аддетивные помехи: Флуктуационные , Импульсные, Cосредоточеные

39. системы передачи по СК

Система КВ-12 предназначена для использования на симметричных непупинизированных парах кабеля, применятется также на кабельные переходах воздушных линий оборудованные аппаратурой В-12-3

Кабели типа МКС и МК

Система связи однокабельная двуполостная. Кол-ва каналов = 12

Система передачи К12+12

Предназначена для организации связи по кабелям с симметричными парами, предусмотрена возможность выделения трезх или шести каналов на ОУП, организация канала диспетчерской связи с возможностью его выделения в ОУП

Тип линии МКС МКПАБ, ЗКП, КСПП, система связи однокабельная двуполосная Кол-во каналов =12. ОК 12+12 комплектуется на две системы с устройствами служебной связи и дистанционного питания. ПК комплектуется на две системы передачи с устройствами ДП, служебной и диспетчерской связи. На стойке может быть установлен комплект выделения одной или 2х любых трехканальных групп

К-60П Предназначена для использования на симметричных непупинизированных парах кабельных линий передачи. Аппаратура К-60П для ОП, ОУП, НУП разработана полностью на транзисторах. Тип линии: кабели с симметричными парами и медными жилами МКС, МК, МКСА, ЗК.  Система связи двухкабельная однополосная. Каналов 60.

Максимальная дальность передачи 12500.

V-60E

Предназначена для организации 60 каналов на симметричных непупинизированных парах кабеля. Аппаратура близка по характеристикам к К-60П, но имеет более высокую точность коррекции затухания усилительных участков кабеля и меньшую величину шумов, вносимых оконечной станцией.

ULT-120

Предназначен для организации лин трактов на ВЧ кабелях с сим парами. Тип линии: кабели с сим. Парами со стирофлексной или бумажной изоляцией. Каналов ТЧ =12-552 или 12-252. НЧ 12-108 каналов телеобслуживания –0.3-3.4

40 Системы передачи по КК

К-120

Предназначена для организации 120 каналов ТЧ по однокоаксиальному кабелю, проложенному в грунте, либо подвешенному на опорах воздушных ЛС. Система используется на внутризоновой сети, а также на ответвлениях от основной линии.

Тип линии: ВКПАШ с пористополиэтиленовой изоляцией, Al внешним проводником, защитным покровом, предназначен для прокладки  в канализациях и в грунте. Система связи однокабельная двухполосная.

К-300

Предназначена для организации каналов ТЧ по кабелю с коаксиальными парами малого диаметра.

Тип линии: МКТА  или МКТС в алюминиевой или полиэтиленовой (МКТА) или свинцовой МКТС оболочках, содержащих 4 коаксильные пары диаметром 1.2/4.6? 5 сим пар D=0.7 для служебной связи и одну контрольную медную жилу, диаметром 0.7

Система передами: однокабельная, однополосная.

ВК-960-2(ВНР)

Система передачи ВК-960 предназначена для организации связи с использованием малогабаритного коаксиального кабеля 1,2/4,4(1,2/4,6) мм. Номинальная длина усилительного участка при t=10 C = 4 км.

Комплекс аппаратуры линейных трактов систем передач К-1920 и К-24Р

Комплекс аппаратуры предназначен для организации линейных трактов систем передачи К-1920П на коаксиальных парах нормального диаметра 2.6/9.4  в кабелях КМ-4 и КМ-8/6. и распределительной системы К-24Р на сим парах этих кабелей.

Система связи одноканальная однополосная.

VLT-1920 и VLT -24R

К-3600, К-1020Р и К24Р

Комплекс системы передачи по коакс кабелю с использованием системы передачи К-3600 и рпаспределительных систем К-1020Р и К-24Р предназначается для организации на магистральной сети ЕАСС мощных пучков каналов. В состав комплекта в зависимости от типа кабеля входят следующие СП. К-3600 и К -24Р  при КМ-4 и К-3600, К1020 и К24Р при КМ-8/6/

41. Системы передачи местной сети

Система передачи В-2-2

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для организации соединительных линий между сельским автоматическими и ручными телефонными станциями по воздушным стальны цепям. При этом сохраняется канал НЧ, который может работать: между дв] мя оконечными станциями В-2-2 без промежуточных станций; между оконе-ной и ближайшей к ней промежуточной станцией с выделением его на прс межуточной станции; между двумя промежуточными станциями, а также качестве линии служебной связи.

ТИП ЛИНИИ

Воздушные стальные цепи диаметром 3(4) мм.

СИСТЕМА СВЯЗИ

Двухполосная, двухпроводная.

Система передачи КНК-12 (ЧССР)

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначается для организации связи на короткие расстояния между сельскими автоматическими и ручными телефонными станциями на непупиня-зированных парах одночетверочных кабелей.

ТИП ЛИНИИ

Кабели с симметричными непупинизированными парами и медными жилами КСПП 1X4x1,2 (ВТСП 1X4X1,2), КСПП 1X4X0,9.

СИСТЕМА СВЯЗИ

Однокабельная, двухпроводная, двухполосная.

Система передачи К-60П-4

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для организации линейного тракта по одночетверочному симметричному кабелю с использованием в НУП аппаратуры К-60П-4 и в ОУП (ОП) аппаратуры К-60П или У-60Е.

ТИП ЛИНИИ

'Кабели ЗКП, ЗК.В, ЗКПАШп, МКСАШп  (КПАШп)  с симметричными парами 1X4X1,2.

СИСТЕМА СВЯЗИ

1 Двухкабельная, однополосная.

ВК-60-2

Назначение

Предназначена для организации линейного тракта по одночетверочному симметричному кабелю. В качестве оборудования оконечных станций используется аппаратура К-60П или V-60E.

Тип линии Кабели ЗКПАБп, ЗКПАШп, МКСА с симметричными парами.

42 аппаратура передачи программ ТВ и звукового вещания.

АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ПРОГРАММ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПО КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ СПУТ, СПрУТ, СКГТ, СПУЗСВ

И СПрУЗСВ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для организации трактов передачи телевидения (ТВ) в линейных трактах систем передачи К-3600 и К~1920П (вариант ТВ+120 "каналов ТЧ), позволяет организовать один тракт передачи телевизионных программ и два канала звукового вещания высшего класса. Каналы звукового вещания могут выделяться только в оконечных пунктах или пунктах транзита на видео-и звуковой частоте. В состав аппаратуры входят стойки передающих устройств телевидения СПУТ, приемных устройств телевидения СПрУТ, корректоров гармонических тракта СКГТ, передающих устройств звуковых сигналов ТВ и звукового вещания СПУЗСВ, приемных устройств звуковых сигналов ТВ и звукового вещания СПрУЗСВ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линейный спектр частот, кГц:

канала передачи сигналов изображения телевидения   .     .      1891—8491 канала передачи звуковых сигналов телевидения   ....  919—936

канала  звукового  вещания  1........        841—858

канала  звукового вещания  2........        997—1014

Спектр  частот  видеосигнала,  кГц......,             0,050—6000

АППАРАТУРА ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ И ГРУППОВОЙ МЕЖДУГОРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

14.1. Стойка входящих и исходящих соединительных линий ССЛ-ВИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для организации в приемных и передающих пунктах каналов звукового вещания, 10 входящих и 12 исходящих симплексных соединительных линий. Может быть использована также как промежуточное усилительное оборудование. Стойка обеспечивает коррекцию амплитудно-частотной характеристики затухания входящих соединительных линий и номинальную величину максимального уровня передачи +15 дБ на выходе исходящих соединительных линий.

ТИП ЛИНИИ

-Экранированные пары кабелей ТДС с диаметром жил 0,9; 1,2; 1,4 мм и пары кабелей ТЗЭ с диаметром жил 0,9; 1,2 мм.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективно передаваемая полоса частот, Гц .     .     .     .     .     .     30—15 000

Стойка соед линий ССЛ-И

Предназначена для оборудования в пунктах передачи каналов хвукового вещания 24 исходящих соед линий

Тип линии Экранированные пары кабелей типа ТДС.

Аппаратура центральной (областной) групповой междугородной телефонной связи ЦГМТС (ОГМТС-18)

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для групповой телефонной связи по каналам ТЧ для проведения совещаний между предприятиями и организациями, расположенными в различных республиканских, краевых и областных центрах — ЦГМТС или расположенными в различных районах области или разных областей — ОГМТС, а также для проведения циркулярных передач и лекций. Ниже приводится количество включаемых линий.

ГМТС –C. Предназначено для организации групповой междугородней телефонной связи ГМТС –С предназначено для установки в студиях областных и республиканских центров  с целью организации групповой ТФ связи.

43. Аппаратура выделения каналов.

Стойка выделения первичных групп СВПГ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для выделения одной или двух нижних 12-канальных групп, занимающих полосу частот 12,3—59,4 или 12,3—107,7 кГц, а также для транзита выделенных групп каналов. Аппаратура обеспечивает возможность выделения:   из   систем  передачи  К-60,   К-60П,  работающих   в   основном   спектре

частот, одной или двух 12-канальных групп соответственно с полосой частот 12,3—59,4 или 12,3—107,7 кГц; из систем передачи К-24-2 одной 12-канальной группы в полосе частот 12,3—59,4 кГц; из систем передачи РРЛ типа Р-600 (спектр нулевой вторичной группы) одной 12-канальной группы в спектре частот 60,6—107,7 кГц.

Аппаратура   обеспечивает     следующие     варианты   выделения,   введения   и транзита групп каналов:

1.   Выделение и ввод как одной, так и двух  12-канальных групп в линейном спектре частот с передачей выделенных групп в этом  же спектре частот в  аппаратуру выделения других  систем   (К-60, К-60П,  К-24-2)   или  по  соединительным  линиям   (протяженностью  не   более  40  км)   для  использования   на удаленной оконечной станции К-24-2.

2.   Выделение и ввод одной  или двух   12-канальных групп с преобразованием   в   спектр   канала   ТЧ   (при   наличии   в   пункте   выделения   оборудования индивидуальных преобразователей).

I 3. Организация высокочастотного транзита одной из выделенных первичных групп из одной системы в. другую в спектре частот 60—108 кГц (для передачи транзитом более одной группы необходимо оборудование транзита первичных групп).

В аппаратуре предусмотрена возможность организации транзита канала звукового вещания в одной из выделенных 12-канальных групп в полосе частот 24—36 кГц (при выделении одной 12-канальной группы) и в полосе частот 24—36 или 84—96 кГц  (при выделении двух   12-канальных групп).

Примечание. Оборудование ВЧ транзита канала звукового вещания в состав аппаратуры выделения не входит.

Стойки выделения 60-канальных групп СППр, СВВГ из систем передачи К-1920, К-300 и Р-600

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для выделения и ввода вторичных 60-канальных групг систем К-1920, К-300, аппаратуры РРЛ типа Р-600. Выделение и ввод 60 нальных  групп  осуществляются  в  ОУП.  Аппаратура  выделения  обеспечив

выделение одной или двух 60-канальных групп из систем передачи К-1 Р-600 или до трех 60-канальных групп из  системы передачи К-300, заним щих в линейном спектре полосы частот соответственно 312—552, 312—804 60—804 кГц;

ввод (взамен выделяемых групп) одной, двух или трех 60-каналы групп;

транзит невыделяемых групп каналов;

преобразование первой и третьей вторичных групп из линейного спекг частот 60—300 и 564—804 кГц в диапазон частот вторичной группы 31; 552 кГц и обратно

44 Транзит каналов и групп каналов

Стойки транзита первичных групп СТПГ-К-М и СТПГ-АК

НАЗНАЧЕНИЕ

Стойки транзита первичных групп с корректором модернизированные СТПГ-К-М и с амплитудной коррекцией СТПГ-АК. предназначены для осуществления транзита по первичным (12-канальным) группам различных систем передачи, выравнивания АЧХ групповых трактов, а также подавления линейных КЧ 64 и 104 кГц для тех систем передачи, где это не предусмотрено в оборудовании линейного тракта. Позволяют организовать тракт с 21 транзитом. Предусмотрена возможность ответвления канала звукового вещания при наличии специального оборудования звукового вещания, которое в состав стоек не входит.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальные относительные уровни мощности, дБ:

стпг-к-м       стпг-ак

на   входе.........          ...       —5              <—23

на выходе.............—39              —36

на выходе ответвления канала звукового вещания   .     .     —17             —17

На входах и выходах трактов имеются регулируемые удлинители с затуханием 1 дБ для установки номинальных уровней с учетом затухания станционных кабелей. Стойка СТПГ-АК может использоваться в трактах с уровнями на входе —5 дБ и на выходе —39 дБ. Необходимые при этом удлинители (18 и 3,0 дБ) имеются в блоках «Уд. вх» и «Уд. вых».

Стойки транзита вторичных групп СТВГ-2, СТВГ-3 и СТВГ-4 (стойка СТВГ-М снята с производства)

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначены для осуществления транзита по вторичным групповым трактам и согласования уровней передачи. Стойки СТВГ-2 и СТВГ-4 имеют корректоры для выравнивания АЧХ трактов и позволяют организовать тракты с большим количеством транзитов (до шести). Стойка СТВГ-3 корректоров не имеет и может использоваться на коротких трактах. КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТВГ-2. Поставляется в комплектации на один транзит (два направления^ передачи) с одним комплектом транзитного оборудования с гармоническими корректорами К.ГА. Полная емкость — четыре комплекта. Комплект транзитного-оборудования (доукомплектование СТВГ-2), поставляемый по отдельному заказу, содержит два блока корректора гармонического амплитудного КГА и два блока фильтров транзита ВГ ФТВГ.

СТВГ-3. Поставляется в комплектации на один транзит (два направления-передачи) с одной платой вводных гребенок и одним комплектом транзитных, фильтров. Полная емкость 12 транзитов. По отдельному заказу поставляются доукомплектование Г (комплект транзитных фильтров на один транзит — два блока ФТВГ) и доукомплектование 2 (одна плата вводных гребенок на четыре транзита).

СТВГ-4. Поставляется в комплектации на один транзит (два ^направления передачи) с одним комплектом оборудования с локальными корректорами КЛА. Полная емкость — четыре комплекта. Комплект транзитного оборудования (доукомплектование СТВГ-4), поставляемый по отдельному заказу, содержит два блока корректора локального амплитудного КЛА и два блока фильтров, транзита ВГ ФТВГ. Стойка транзита третичных групп СТТГ НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для осуществления транзита по третичным трактам различных систем передачи, выравнивания АЧХ трактов, согласования уровней передачи, подавления линейных контрольных и измерительных частот. Позволяет организовать тракт с шестью транзитами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стойки поставляются в комплектации на два тракта (два направления передачи). Полная емкость —пять трактов. Комплекты блоков на один тракт (одно направление) поставляются по отдельному заказу. Стойки выпускаются в четырех вариантах:

СТТГ — на два тракта с гармоническими амплитудными корректорами (КГА) и выпрямителями;

СТТГ-2 — на два тракта с локальными амплитудными корректорами КЛА в выпрямителями;

СТТГ-1 —на два тракта с КГА без выпрямителей;

СТТГ-3 — на два тракта с КЛА без выпрямителей.

Доукомплектование для СТТГ и СТТГ-1 содержит панель полосового транзитного фильтра ФПТ, панель гармонического амплитудного корректора КГА и панель заграждающих фильтров ФЗ. Доукомплектование для СТТГ-2 и СТТГ-3 содержит панель ФПТ, панель локального амплитудного корректора КЛА и панель ФЗ.