Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Уфимский государственный авиационный

технический университет»

Кафедра телекоммуникационных систем

Проектирование ЦИФРОВОЙ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ

##### пояснительная записка

к курсовому проекту по дисциплине

«Многоканальные системы передачи»

4072.001000.000 ПЗ

| Группа МКС – 412 | Фамилия И.О. | Подпись | Дата | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Студент | Булатов У.М. |  |  |  |
| Консультант | Жданов Р.Р. |  |  |  |
| Принял | Жданов Р.Р. |  |  |  |

Уфа 2007 г.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4072001000000 ПЗ

Разраб.

Булатов У.М..

Провер.

Жданов Р.Р.

Н. Контр.

Утверд.

Проектирование цифровой линии передачи

Лит.

Листов

49

УГАТУ, МКС – 412

# Задание на курсовое проектирование

В данном проекте необходимо разработать междугородную кабельную цифровую линию передачи на основе цифровой системы передачи между г.Уфа  с.Караидель

Исходные данные:

1. Оконечные пункты кабельной магистрали: Уфа – Караидель;

2. Виды передач:

передача газет – 1 канал;

проводное вещание – 1 канал;

передача данных – 1 канал;

видеотелефон – 1 канал.

3. Удельное сопротивление грунта: ρгр=0,8 кОм·м

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072001000000 ПЗ

Содержание

Задание на курсовое проектирование	2

Содержание	3

1. Выбор и обоснование проектных решений	5

1.1. Характеристика оконечных пунктов	5

1.2. Выбор трассы кабельной линии связи	7

1.3. Обоснование и расчет потребного количества каналов	8

1.4. Выбор системы передачи	13

1.5. Размещение регенерационных пунктов	16

1.6. Расчет затуханий участков регенерации на рабочей частоте	18

1.7. Расчет уровней передачи, приема и усиления регенерационных пунктов	18

2. Расчет помехозащищенности цифровой линии передачи	22

2.1. Расчет допустимой помехозащищенности	22

2.2. Расчет ожидаемой помехозащищенности в регенераторах ЦСП на коаксиальном кабеле	25

2.3. Расчет ожидаемой помехозащищенности цифровой линии   передачи	26

3. Сервисные системы цифровой линии передачи	27

3.1. Система служебной связи ЦСП ИКМ – 480х2	27

3.2. Системы телеконтроля и телемеханики ЦСП ИКМ – 480х2	30

4. Проектирование линейно – аппаратного цеха	32

4.1. Классификация линейно – аппаратных цехов	32

4.2. Состав оборудования ЛАЦ	33

4.3. Вводно – испытательное оборудование, аппаратура переключения и коммутации каналов и цифровых трактов	33

4.4. Комплектация аппаратуры ЦСП	34

5. Разработка и расчет цепей электропитания	37

5.1. Организация дистанционного питания НРП	38

5.2. Расчет напряжения ДП	38

6. Надежность цифровой линии передачи	41

6.1. Расчет параметров надежности	42

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072001000000 ПЗ

6.2. Содержание кабеля под избыточным давлением	44

6.3. Расчет защитного заземления НРП	45

Заключение	49

Список использованных источников	50

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072001000000 ПЗ

1. Выбор и обоснование проектных решений

1.1. Характеристика оконечных пунктов

### Уфа,   столица  РБ,   административно-политический,   экономический,   научный   и   культурный центр  республики.   Расположена   на  берегу р.Белой, при впадении в нее рек Уфа и Дема, в Башкирском Предуралье, в пределах Прибельской  увалисто-волнистой  равнины, в 100  км  к 3ападу от  передовых хребтов Башкирского (Южного) Урала, вытянута с Ю.-З. на С.-В.   на 50 км. Площадь 753,7км2. В Уфе 7 административных районов: Дёмский, Калининский, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Орджоникидзевский, Советский.

В геологическом отношении складчато-кристалический фундамент территории   перекрыт   мощной толщей осадочных  пород:  песчаников, глин, мергелей, известняков,  доломитов,  а также легкорастворимых гипсов и ангидритов пермского периода. Уфа находится в северо-лесостепной подзоне  умеренного пояса. Бельско-Уфимский водораздел расчленен долиной притоков Белой и Уфы: Дёма, Шугуровка, Шакша, Сутолока. Климат  континентальный, достаточно   влажный, лето теплое, зима умеренно холодная и продолжительная.

Промышленный комплекс Уфы имеет многоотраслевую производственную структуру и специализируется на машиностроительной и металлообработке, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической, лёгкой и лесной отраслях промышленности.

Удобное транспортно-экономическое, управленческо-функциональное  положение Уфы обусловило высокую территориальную концентрацию   населения, промышленности, объектов производства и социальной  инфраструктуры.

Машиностроительный комплекс специализируется  на производстве  трудоемких сложных и точных машин и оборудования. Уфимское моторо-строительное производственное объединение производит авиационные   двигатели, мотоблоки, снегоходы; Уфимский кабельный завод – кабели; Уфимский электроламповый завод – электролампы и т.д.

Работают три завода по переработке нефти: Уфимский нефтеперерабатывающий завод, Ново-Уфимский НПЗ ( АО «Уфанефтехим»).

### Караидельский район расположен на Cевере Башкортостана. Образован в 1932. Районный центр – село Караидель, находится в 217 км от Уфы.

Природно-климатические особенности. Природные ресурсы: нефть (Кушкульское месторождение), кирпичные глины (Артакульское, Нагретдиновское месторождение), песок (Нижнее-Суянское месторождение), строительный камень (Байкинское месторождение).

Леса занимают 60,5% территории района. Запасы древесины составляют 25,1 млн.куб. м (в том числе 7,8 млн.куб. м хвойных пород).

Климат - умеренно прохладный.

Почвы – подзолистые, светло-серые и серые лесные, оподзоленные черноземы. Сельскохозяйственные угодья занимают 88,4 тыс. га.

Хозяйственная специализация. Основу экономики составляет промышленность, представленная лесозаготовкой и лесопереработкой. Основные промышленные предприятия: АООТ «Магинский ЛПХ», ГУЧ «Караидельский лесхоз», МУУП «Муллакаевский лесокомбинат», ГУЧ «Юрюзанский лесокомбинат».

Сельское хозяйство района специализируется на мясо-молочном животноводстве, свиноводстве, зерновом хозяйстве, картофелеводстве. Основными сельскохозяйственными товаро-производителями являются: 16 предприятий новых форм хозяйствования, 1 сельскохозяйственный кооператив, 44 фермерских хозяйства. В 2001 г. объём сельскохозяйственного производства в сравнении с 2000 г. возрос на 30,6%, в том числе валовой сбор зерновых и зернобобовых культур – на 14%; поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 7,3%, в личных хозяйствах населения – на 12,1%.       Население – 28294 человек (по данным 2002 г.). Преобладают башкиры, татары, русские.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072001000000 ПЗ

Транспортные связи. По территории района проходит автодорога Бирск – Месягутово – Сулея, связывающая его с Уфой.

Потенциал развития. Природно – сырьевой потенциал района является предпосылкой для организации деревообработки, производства строительных материалов, пищевой и других отраслей промышленности. В районе имеются уникальные природные объекты – река Караидель с притоками Юрюзань, Кирзя, Байки, Уряш – для развития туризма.

1.2. Выбор трассы кабельной линии связи

Исходя из географического положения оконечных пунктов к рассмотрению могут быть приняты три варианта трассы :

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072001000000 ПЗ

Вариант №1: Уфа – Благовещенск – Бедеева-Поляна –  Байки – Караидель.

Вариант №2: Уфа – Благовещенск – Мишкино – Явгильдино – Байки – Караидель.

Вариант №3: Уфа – Иглино – Минзитарово – Красная Горка –

- Павловка –  Байки – Караидель.

Схема географического расположения трасс изображена на рисунке 1.

Таблица 1.1

Сравнительные характеристики вариантов прохождения трассы

| Характеристика трассы | Единица измерения | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общая протяженность трассы: - вдоль шоссейных дорог; - вдоль железных дорог; - вдоль грунтовых дорог; - бездорожье. | км | 175 175 30 0 0 | 192 192 30 0 0 | 198 198 25 0 0 |
| 2. Способы прокладки кабеля: - кабелеукладчиком; - вручную; в канализации. | км | 162 10 3 | 179 10 3 | 185 10 3 |

Продолжение таблицы 1.1

| 3. Количество переходов: - через несудоходные реки. - через судоходные и сплавные реки; - через железные дороги; - через шоссейные дороги. | шт. | 5 0 2 5 | 5 0 2 5 | 7 2 0 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Число обслуживаемых пунктов | шт. | 2 | 2 | 2 |

Из таблицы 1.1 видно, что оптимальным является первый вариант. Трасса имеет наименьшую протяженность. Это позволяет осуществить прокладку кабеля с наименьшими расходами, так как линейные сооружения являются наиболее дорогой и сложной частью сети связи. А так как эта  трасса имеет  наименьшую протяженность,   что уменьшает число строительных работ по прокладке кабеля, и облегчает дальнейшее обслуживание линии связи.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4072001000000 ПЗ

1.3. Обоснование и расчет потребного количества каналов

Количество населения в заданном пункте и его подчиненных окрестностях с учетом среднего прироста населения определяется по формуле:

H=H0⋅(1+P100)t, [тыс. чел.],

где Н0 – народонаселение в период последней переписи, тыс. чел. По данным на 2003 год, для Уфы  Н0=1049479 человек, для Караиделя Н0=28294 человек;

Р – средний годовой прирост населения в данной местности, P = 3%;

t – период, определяемый как разность между назначенным годом перспективного проектирования и годом проведения переписи населения.

Год перспективного проектирования принимается на 5 – 10 лет вперед по сравнению с текущим временем. В проекте примем 5 лет вперед.

t = 5 + (tm – t0), [лет],

где tm – год составления проекта, tm = 2007;

t0 – год, к которому относятся данные Но, t0 = 2003.

t = 5 + (2007 – 2003) = 9 лет.

Численность населения в заданных пунктах и  подчиненным им окрестностям с учетом среднего прироста населения:

HУфа=1049479⋅1+31009≈1369332 чел.,

HУфа=28294⋅1+31009≈36917 чел.,

где HУфа – численность населения Уфы;

HКараидель – численность населения Караидели;

Количество абонентов в зоне АМТС:

m = k . H , [тыс. чел.],

где k – коэффициент оснащенности населения телефонными аппаратами,         k = 0,3.

чел.;

чел.;

где mУ – количество абонентов в зоне АМТС Уфы;

mК – количество абонентов в зоне АМТС Караидели;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

4072001000000 ПЗ

Определяем количество телефонных каналов между заданными оконечными пунктами. Для расчета используют приближенную формулу:

nтф=α1kтягymКmУmК+mУ+β1, [каналов],

где  и  – постоянные коэффициенты, соответствующие фиксированной  доступности  и заданным потерям,  = 1,3,  = 5,6;

y – удельная нагрузка, т.е. средняя нагрузка, создаваемая одним абонентом,         y = 0,05 Эрл;

kтяг – коэффициент тяготения, kтяг = 12%.

nтф=1,3⋅0,12⋅0,05⋅410799⋅11075410799+11075+5,6=90 каналов.

По кабельной линии передачи организовывают каналы и других видов связи, а также учитывают транзитные и резервные каналы и то, что передача осуществляется с помощью ЦСП. Общее число каналов будет равно:

n = nтф + nпд +  nпв + nпг + nвтф + nрез+ nтр , [каналов],

где nпд – число каналов ТЧ для передачи данных, nпд = 90 каналов;

nпв – то же для передачи проводного вещания, nпв=3 каналов

nпг – то же, для передачи газет сигнала, nпг=90 каналов;

nвтф – то же, для сигналов видеотелефона, nвтф = 360 каналов;

nрез – число резервных каналов, nрез = 30 канала;

nтр – число транзитных каналов, nтр = 694 каналов;

n = 90 + 90 + 3 + 90 + 360 + 30 + 297 = 960 каналов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072001000000 ПЗ

Таблица 1.2

Характеристики видов передачи

| №№ п/п | Вид передачи | Ширина канала, кГц | Количество каналов ТЧ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фототелеграф | 4 | 1 |
| 2 | Телеграф | 1/6 | 1/24 |
| 3 | Радиовещание: канал 2 – го класса | 12 | 3 |
| 4 | Передача данных | 4÷240 | 1÷120 |
| 5 | Передача газет | 240 | 90 |
| 6 | Телевидение | 6400 | 1440 |
| 7 | Видеотелефон | 1200 | 360 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4072001000000 ПЗ

Рисунок 1. Географическое расположение трасс

1.4. Выбор системы передачи

На основании общего числа каналов для организации связи между заданными оконечными пунктами определим число пар кабеля:

Nпар=nабNсп=960960=11=1;

где Nпар – число пар в кабеле;

Nсп – число каналов ТЧ, организуемых выбранной многоканальной системой передачи.

Для организации дуплексной связи число пар для коаксиального кабеля должно быть удвоено:

.

В целях обеспечения наибольшей экономической эффективности цифровой линии передачи, выбрана аппаратура уплотнения ИКМ-4802.

Аппаратура третичной ЦСП ИКМ-4802 предназначена для получения пучков каналов  внутризоновых  и  магистральных  линий  связи  по

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

4072001000000 ПЗ

малогабаритным коаксиальным кабелям типа МКТ-4 и обеспечивает организацию до 960 каналов ТЧ в групповом потоке с тактовой частотой  51,84 МГц. Основные технические характеристики ЦСП ИКМ-4802 приведены в таблице 3. Параметры кабеля МКТ-4 при 20° С приведены в таблице 4.

Аппаратура использует стандартное каналообразующее оборудование и оборудование группообразования.

Оборудование линейного тракта ЦСП ИКМ-480х2 включает в себя следующую аппаратуру:

- СОЛТ-2 (стойка оборудования линейного тракта), выпускается на 2 дуплексных   цифровых  линейных тракта. На ОП и ОРП устанавливается один и тот же тип стоек линейного оборудования СОЛТ-2;

- СВГ-2  (стойка временного группообразования) предназначена для

организации цифрового потока со скоростью 68,736 Мбит/с путём  асинхронного,  синхронного  или  синхронно-синфазного объединения двух цифровых потоков со  скоростью передачи 34,368 Мбит/с. Стойка выпускается на один цифровой линейный тракт;

- СДП-0,2/1800 (стойка дистанционного питания) предназначена для организации ДП 33 НРП одной системы передачи в двух направлениях передачи;

- СЛОСС-2 (стойка линейного оборудования служебной связи);

- СКОСС-2  (стойка  коммутационного  оборудования  служебной связи);

- СТМ-2 (стойка телемеханики);

- СДПТМСС (стойка ДП телемеханики и служебной связи).

Последние 4 стойки рассчитаны на одну СП.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072001000000 ПЗ

Все  перечисленные  выше  стойки  имеют  габаритные  размеры 2600х120х240 мм.

В качестве аппаратуры НРП служат КБ НРПГ-2-2.

Таблица 3

Основные технические характеристики ЦСП ИКМ-4802

| Количество каналов ТЧ | 960 |
| --- | --- |
| Скорость передачи информации, Мбит/с | 68,736 |
| Тактовая частота линейного сигнала, МГц | 51,84 |
| Рабочая (расчетная) частота, МГц | 25,92 |
| Линейный код | Fomot (4ВЗТ) |
| Тип используемого кабеля | МКТ-4 КМ-8/61,2/4,6 |
| Максимальная длина переприемного участка, км - на внутризоновой сети - на магистральной сети | 2500 2500 |
| Максимальное расстояние между ОРП (ПОРП), км | 200 |

Продолжение таблицы 3

| Длина регенерационного участка, км - минимальная - номинальная - максимальная | 2,4 3,0 3,1 |
| --- | --- |
| Минимальная длина РУ, прилегающего к ОП, ОРП (ПОРП), км | 0,9 |
| Максимальное затухание РУ на рабочей частоте, дБ | 86 |
| Номиналы искусственных линий, км (дБ) | 0,7; 1,4 |
| Сопротивление с линейной стороны, Ом | 75 |
| Амплитуды импульсов на выходе регенератора, В | 5 |
| Длительность импульсов, нс | 14,55 |
| Коэффициент шума F корректирующего усилителя | 4,2 |
| Количество НРП в полусекции ДП | 33 |
| Дистанционное питание аппаратуры ЛТ - ток ДП, А - максимальное напряжение ДП, В | 0,2 1800 |
| Напряжение/ток ДП аппаратуры СС, В/А | 430/0,025 СС и ТММ |
| Напряжение/ток ДП аппаратуры ТМ, В/А | 430/0,015 ТМУ |
| Падение напряжения на одном НРП, В - линейное оборудование - оборудование СС - оборудование ТМ | 10 10СС ТММ 5ТМУ |
| Коэффициент ошибок линейного тракта | 110-8 |
| Коэффициент ошибок одного регенератора | 110-10 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

4072001000000 ПЗ

Таблица 4

Параметры кабеля МКТ-4 при 20° С

| Тип кабеля | Коэф. затухания, дБ/км на частоте, МГц |  |  |  |  | Zв, Ом | r20, Ом/км | 10-3, 1/°С | А, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 4,224 | 17,184 | 25,92 | 69,632 |  |  |  |  |
| МКТ-4 1,2/4,6 | 5,34 | - | 18,9 | 21,3 | - | 75 | 15,85 | 1,98 | - |

1.5. Размещение регенерационных пунктов

Регенерационные пункты в основном являются необслуживаемыми (НРП) и только часть из них обслуживаемые (ОРП).

Перед размещением НРП на трассе проектируемой линии передачи определяют населенные пункты, где будут расположены ОРП.

Рассчитаем коэффициент затухания кабеля на расчетной частоте ЦСП при максимальной температуре грунта:

αmax=α20⋅1−αα⋅200−tmax, [дБ/км],

где 20 – коэффициент затухания кабеля на расчетной частоте при температуре  20 0С, 20=21,3 дБ/км для МКТ – 4;

 – температурный коэффициент затухания кабеля на расчетной частоте, принимаем  = 1,98 . 10 – 3 1/град;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

4072001000000 ПЗ

tmax – максимальная температура грунта, tmax = 18 0С.

αmax=21,3⋅1−1,98⋅10−3(20−18)=21,22 дБ/км.

Расчет количества регенерационных участков внутри секции ДП производится по формуле:

где Lc – длина секции ДП (расстояние между ОП – ОРП или ОРП – ОП), км;

Е[х] – функция целой части;

lном –  номинальная  длина регенерационного участка, км.

Для ИКМ – 480*2,   lном=3 км.

Если Lc/lном – целое число, то nРУ=LClНОМ.

Необходимое число НРП определяется по формуле:

nнрп = nру – 1, [шт.].

Трасса разбита на 3 секции ДП. Параметры секций линейного тракта приведены в таблице 1.5.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

4072001000000 ПЗ

Таблица 1.5

Параметры секций линейного тракта

| Номер секции ОРП – ОРП | Название населенных пунктов | Длина секции, км | Количество регенерацион – ных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 №2 №3 | Уфа –Благовещенск Благовещенск – Бедеева поляна Бедеева поляна– Караидель | 42 56 76 | 14 19 26 | Участки прилегающие к ОРП, по 3 км. Участки прилегающие к ОРП, по 3 км. Введем искусственную линию эквивалентную 1 км Участки прилегающие к ОРП, по 3 км. Введем искусственную линию эквивалентную 1 км |

Количество регенерационных участков внутри секций ДП соответственно равны:

nру1 = 42 / 3 = 14 участков;

nру2 = 56 / 3 = 19 участков;

nру3 = 76 / 3 = 26 участков.

Тогда число НРП в секциях ДП соответственно равны:

nнрп1 = 14 – 1 = 13 шт.;

nнрп2 = 19 – 1 = 18 шт.;

nнрп3 = 26 – 1 = 25 шт.;

Во всех секциях длина регенерационных участков равна трем километрам.

Структурная схема линейного тракта представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структурная схема линейного тракта

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072001000000 ПЗ

1.6. Расчет затуханий участков регенерации на рабочей частоте

Затухания участков регенерации рассчитываются на максимальной температуре грунта. Формула для расчета имеет следующий вид:

aрег=αmax⋅lрег+2aтр+aил,  [дБ],

где атр – затухание линейного трансформатора, aтр = 1 дБ;

aил – затухание искусственной линии, дБ.

aил = max ∙ lил, [дБ];

Для участка регенерации без искусственных линий (aил = 0 дБ)

aрег=αmax⋅lрег+2aтр+aил=21,22⋅3+2⋅1=65,66 дБ.

Для участка регенерации между НРП – 18/1 – ОРП – 3 (aил = 21,22 дБ)

aрег=αmax⋅lрег+2aтр+aил=21,22⋅2+2⋅1+21,22=65,66 дБ.

Для участка регенерации между ОРП – 3 – НРП – 1/3 (aил = 21,22 дБ)

aрег=αmax⋅lрег+2aтр+aил=21,22⋅2+2⋅1+21,22=65,66 дБ.

Видно, что затухание участков регенерации не превышает допустимые значения для данной системы (86 дБ).

Рассчитанные значения затуханий участков регенерации заносятся в   таблицу 1.6.

1.7. Расчет уровней передачи, приема и усиления регенерационных пунктов

Абсолютный уровень пиковой мощности при воздействии единичного импульса цифрового сигнала:

рпер.1=10lgUпер2zв⋅103, [дБ],

где  Uпер – амплитуда линейного сигнала на выходе регенератора, Uпер = 5 В;

Zв – волновое сопротивление кабельной цепи, Zв = 75 Ом.

рпер.1=10lg5275⋅103=25,23 дБ.

Средний абсолютный уровень цифрового сигнала:

рпер=10lgUпер22zв⋅103, [дБ];

рпер=10lg522⋅75⋅103=22,22 дБ.

Соответствующие этим уровням передачи уровни приема на входе регенерационных пунктов:

рпр.1=рпер.1−aрег, [дБ];

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

0

4072001000000 ПЗ

рпр.1=25,23−65,66=−40,43 дБ.

рпр=рпер−aрег, [дБ];

рпр=22,22−65,66=−43,44  дБ.

Для проверки соответствия величин необходимых усилений усилительной способности регенератора на рабочей частоте определяется величина усиления корректирующего усилителя:

Sy=py.вых−рпр, [дБ],

где ру.вых – средний абсолютный уровень на выходе КУ, дБ.

ру.вых=10lgUm122Zpу⋅103, [дБ],

где Um1 – напряжение единичного импульса на входе решающего устройства,  которое в ЦСП принято равным минимальному значению напряжения высокого потенциала в микросхемах серии К155, Um1 = 2,4 В;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

4072001000000 ПЗ

Zру – входное сопротивление решающего устройства регенератора,

Zру = 1500 Ом.

ру.вых=10lg2,422⋅1500⋅103=2,83 дБ.

Sy=2,83−(−43,44)=46,27 дБ.

Максимальные возможности регенераторов по перекрытию затухания участков, т.е. максимальные затухания участков регенерации, возможны только при полном подавлении всех помех, кроме помех, вызванных переходным влиянием на дальний конец. Поэтому затухание кабельной линии на участке регенерации, которое должно быть равно Sy, выбирают примерно на (1015) дБ меньше максимальной возможности регенераторов по перекрытию затухания участков.

Тогда проверка соответствия величин необходимых усилений способности регенератора производиться по формуле:

, [дБ].

Symax=86−15=71 дБ.

Видно, что

46,27 дБ < 71 дБ.

Это свидетельствует о правильности произведенных расчетов.

Значения уровней приема и усилений КУ приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

0

4072001000000 ПЗ

Значения уровней приема и усилений КУ

| № п/п | Обозначение РП | lрег, км | рег, дБ | рпр, дБ | Sу, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 '' 14 15 16 '' 33 34 35 " 59 60 | ОП – Уфа НРП – 1/1 '' НРП – 13/1 ОРП – Благовещенск НРП – 1/2 '' НРП –18/2 ОРП – Бедеева поляна НРП – 1/3 '' НРП –25/33 ОП – Караидель | – 3 '' 3 – 3 '' 2 – 2 '' 3 – | – 65,66 '' 65,66 – 65,66 '' 65,66 – 65,66 '' 65,66 – | – – 43,44 '' – 43,44 – – 43,44 '' – 43,44 – – 43,44 '' – 43,44 – | – 46,27 '' 46,27 – 46,27 '' 46,27 – 46,27 '' 46,27 – |

# 2. Расчет помехозащищенности цифровой линии передачи

В настоящее время наибольшее распространение в качестве направляющей среды для передачи цифровых сигналов получили электрические кабели как симметричные, так и коаксиальные. На цифровой поток в цифровом линейном тракте (ЦЛТ) накладываются различного рода посторонние электрические сигналы, которые являются электрическими помехами. Характер таких помех оказывается различным для разного типа кабелей.

Собственные (или тепловые) помехи являются основными в ЦЛТ, организованных при помощи коаксиальных кабелей связи. Собственные помехи в коаксиальных ЦЛТ вызываются, в основном, хаотическим тепловым движением электронов в кабельных цепях и шумами усилительных элементов во входных цепях регенераторов. Величина собственных помех в коаксиальной паре зависит от скорости передачи цифровых сигналов и длины участка регенерации. В целом величина помех в ЦЛТ коаксиального кабеля оказывается намного меньше, чем в трактах симметричного кабеля. Это является основной причиной того, что коаксиальные кабели используются для высокоскоростной передачи цифровых потоков.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

0

4072001000000 ПЗ

2.1. Расчет допустимой помехозащищенности

Переходные и собственные помехи приводят к появлению в регенераторах цифровых ошибок в сигнале. Влияние цифровых ошибок на телефонную передачу отлично от влияния помех в каналах аналоговых систем передачи. Каждая ошибка после декодирования в такте приема оконечной станции приводит к быстрому изменению аналогового сигнала, вызывая неприятный для абонента щелчок в телефонном капсюле.

Основной оценкой качества передачи двоичной информации по ЦЛТ является вероятность ошибок (или коэффициент ошибок).

Вероятность ошибок определяется, как отношение числа ошибочно принятых символов Nош к общему числу передаваемых символов No:

Pош=NошN0.

Поскольку на цифровой поток, передаваемый по ЦЛТ, всегда воздействуют искажения и помехи, они приводят к цифровым ошибкам. Это означает, что какая – то часть бинарных символов будет принята не верно: на месте символа “1” может оказаться символ “0” и наоборот, т. е. вероятность ошибки всегда отлична от нуля: Pош  0.

Экспериментально установлено, что к заметному прослушиванию щелчков приводят ошибки в двух старших разрядах любой кодовой комбинации канального цифрового сигнала с ИКМ. Качество передачи телефонной информации по существующим нормам считается удовлетворительным, если в канале ЦСП прослушивается не более одного щелчка в минуту.

При частоте дискретизации 8 кГц  по каждому каналу в течение 1 минуты передаются 8000 . 60 = 480000 кодовых комбинаций. Опасными в отношении щелчков являются только два старших разряда кодовых комбинаций или 2 . 480000 = 960000 символов. При равной вероятности ошибочного приема любого символа вероятность ошибки в  канале ЦСП при максимальной протяженности ЦЛТ должна удовлетворять условию:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

4072001000000 ПЗ

Pош=1960000=10−6.

При длине переприемного участка по ТЧ 2500 км допустимая вероятность ошибки на 1 км тракта будет равна:

Pош≤10−62500=4⋅10−6 1/км.

С целью обеспечения более высокого качества передачи МККТТ рекомендует при разработке цифровых систем руководствоваться нормой вероятности ошибки на 1 км ЦЛТ 10 – 10 1/км.

В этом случае допустимая вероятность ошибки для линейного тракта длиной L определяется формулой:

Рош доп L = 10 – 10 . L,

где L – длина линейного тракта, L = 175 км.

Рош доп L =10 – 10 . 175= 1,7510 – 8.

Если считать параметры всех участков ЦЛТ одинаковыми, то вероятность ошибок на одном участке регенерации не должна превышать величины:

Pош i доп≤Pош доп Lnрег,

где nрег – число регенераторов в ЦЛТ, включая НРП, ОРП  и ОП, nрег = 60 рег.

Pош i доп≤1,75⋅10−860=2,92⋅10−10.

Между вероятностью ошибок и величиной защищенности (или, другими словами, отношением сигнал/помеха) существует однозначная зависимость, заключающаяся в том, что увеличение защищенности приводит к снижению вероятности ошибок. Эта зависимость определяется и числом уровней Nу передаваемого по ЦЛТ сигнала.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

4072001000000 ПЗ

Таблица 2.1

Зависимость между вероятностью ошибок и величиной защищенности

| Рош | Аз, дБ | Рош | Аз, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 – 3 | 17,2 | 10 – 9 | 23,3 |
| 10 – 4 | 18,8 | 10 – 10 | 23,9 |
| 10 – 5 | 19,8 | 10 – 11 | 24,7 |
| 10 – 6 | 20,7 | 10 – 12 | 25,3 |
| 10 – 7 | 21,7 | 10 – 13 | 25,8 |
| 10 – 8 | 22,4 | 10 – 14 | 26,1 |

По найденным вероятностям ошибок в линейном такте и на одном участке регенерации следует найти, используя данные таблицы 2.1, соответствующие им минимально – допустимые защищенности     сигнала    на    выходе     линейного тракта Аз. доп L и на одном участке регенерации Аз i доп.

Вероятностям ошибок в линейном такте и на одном участке регенерации соответствуют  минимально – допустимые защищенности сигнала на выходе линейного тракта Аз. доп L и на одном участке регенерации Аз i доп.

При Рош доп L = 1,7510 – 8,  Аз. доп L = 22,3 дБ.

При Рош i доп = 2,9210 – 10,    Аз i доп = 23,6 дБ.

2.2. Расчет ожидаемой помехозащищенности в регенераторах ЦСП на коаксиальном кабеле

Для систем, работающих по коаксиальному кабелю, преобладающими являются собственные помехи, поэтому они и учитываются при расчете защищенности сигнала на входе регенератора.

Защищенность зависит от скорости передачи и от дополнительных помех. С учетом допуска на помехи, вызванные причинами, отличными от тепловых помех, и неточностью работы регенератора, расчет помехозащищенности в регенераторах производится по формуле:

Аз=127+10lg(0,32⋅aрегВ2)−1,4⋅aрег−10lgВ2−σ−g,[дБ],

где В – скорость передачи символов, В = 68,736 Мбит/с;

 – допуск по защищенности на дополнительные помехи в линейном тракте, отличные от тепловых шумов,  = 7,8 дБ;

g – допуск по защищенности при изготовлении регенераторов, g = 3 дБ.

Рассчитаем Аз:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

4072001000000 ПЗ

Аз=127+10lg0,32⋅65,66⋅68,7362−1,4⋅65,66−10lg68,7362−7,8−3=

= 37,5 дБ.

Помехозащищенности Аз в каждом регенераторе равна 37,5 дБ, соответствующие им вероятности ошибок Рош i  менее 10 – 14.

2.3. Расчет ожидаемой помехозащищенности цифровой линии   передачи

Помехозащищенность цифровой линии передачи оценивается вероятностью возникновения ошибок при прохождении цифрового сигнала через все элементы цифрового линейного тракта.

Ошибки в различных регенераторах возникают практически независимо друг от друга, поэтому вероятность ошибок в ЦЛТ можно определить как сумму вероятностей ошибок по отдельным участкам:

Рош.ож.L = (nрп + 1)  Рош i,

где nрп – количество регенерационных пунктов, включая и ОРП, nрп = 258 пунктов;

Рош i – вероятность ошибок i – го регенератора.

Рассчитаем Рош.ож.L:

Рош.ож.L = (58 + 1)  10 – 14 = 5,910 – 13.

Тогда ожидаемая помехозащищенность на выходе линейного тракта будет:

Аз.ож.L = 25,5 дБ.

Сравним ожидаемую вероятность ошибок с допустимой:

Рош.ож.L  Рош.доп.L;

5,9  10 – 13 1,7510 – 8.

Сравним ожидаемую помехозащищенность с допустимой:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

4072001000000 ПЗ

Аз.ож.L  Аз.доп.L;

25,5  22,3.

Так как условие выполняются, то расчет размещения НРП произведен верно.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

4072001000000 ПЗ

3. Сервисные системы цифровой линии передачи

3.1. Система служебной связи ЦСП ИКМ – 480х2

Устройства служебной связи (СС) обеспечивают организацию трех каналов СС:

- канал постанционной и участковой СС (ПСС – УСС), организованный по двум симметричным парам кабеля в полосе частот (0,33,4) кГц и предназначенный для организации участковой СС между НРП и ОРП;

- канал постанционной служебной связи (ПСС – ВЧ), организованный по 4 – х проводной схеме на тех же парах, что и канал ПСС – УСС, в полосе частот (1216) кГц;

- канал магистральной служебной связи (МСС) организуется в каждом третичном цифровом потоке в оборудовании третичного временного группообразования (СТВГ) методом адаптивной дельта – модуляции при скорости цифрового потока 32 кбит/с.

- Структурная схема оборудования СС и телемеханики стойки оборудования линейного тракта (СОЛТ) приведена на рисунке 3.

Для разделения ПСС – УСС и ПСС – ВЧ используются фильтры постанционной СС (ФПСС). Устройство коммутации УКСС служит для подключения переговорно – вызывного устройства (ПВУ) к любому из каналов СС на любом направлении, обслуживаемом с данной СОЛТ, и вывод каналов СС на громкоговорящую связь. Предусмотрена возможность использования ПСС – УСС при аварийных работах на линейном тракте, когда подача ДП в кабель невозможна.

Низкочастотный канал СС распределен на три направления:

–  на микротелефонную трубку СОЛТ;

–  на СТВГ через разъемы “СТВГ”;

–  на внешнее устройство через разъемы “СС – 2”.

Высокочастотный канал после преобразования заводится на микротелефонную  трубку  СОЛТ.   СС  обеспечивает  громкоговорящую  связь

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

4072001000000 ПЗ

по каналам ПСС – УСС и ПСС – ВЧ с помощью громкоговорителя, установленного на стойке СОЛТ. В устройстве СС (УСС) предусмотрен индивидуальный вызов любой станции на магистрали. Вызов осуществляется с помощью соответствующей кодовой посылки, образующейся путем набора номера номеронабирателем, расположенным на блоке генератора тонального набора (ГТН). Прием вызова индицируется светодиодом вызываемого канала на блоке устройства коммутации канала УКК – 1, лампой “Вызов СС” на верхней раме СОЛТ и включением акустического сигнала вызова с помощью громкоговорителя. В канале ПСС – ВЧ используется амплитудная модуляция с несущей частотой 12 кГц. Необслуживаемые усилители СС размещаются через 18 км (в каждом шестом НРП).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

4072001000000 ПЗ

дп сс

1 сп

усс

псс – усс

2 сп

пву

уксс

фпсс

псс – вч

фпсс

дп тмм

3 сп

тмм

ТМУ

4 сп

БРС

БЛ

5 сп

дп тму

# Рисунок 3. Структурная схема оборудования СС и ТМ СОЛТ

# ИКМ –480х2

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

4072001000000 ПЗ

3.2. Системы телеконтроля и телемеханики ЦСП ИКМ – 480х2

Система телемеханики предназначена для непрерывного автоматического контроля трактов в НРП и ОРП и включает в себя:

- систему магистральной телемеханики (ТММ), обеспечивающей передачу сигналов о состоянии линейного тракта с ОРП на оконечные пункты ОП1 и ОП2;

- систему участковой телемеханики (ТМУ), обеспечивающей профилактический контроль любого линейного регенератора в пределах секции обслуживания без перерыва связи.

Система телеконтроля обеспечивает передачу сигналов извещения, управления между НРП и ОРП (ОП) и оценку состояния оборудования линейного тракта.

ТМУ обеспечивает передачу сигналов извещения с НРП на ОП или ОРП и сигналов управления обнаружителями ошибок линейного ретранслятора (РЛ) с ОП или ОРП на НРП, а также измерение вероятности ошибок РЛ в пределах своей полусекции ДП. Оборудование ТМУ состоит из устройств телемеханики участковой, устанавливаемых в НРП (БТМ – блок телемеханики), и устройств телемеханики участковой, устанавливаемых в ОП или ОРП. Сигналы ТМУ передаются по четырем жилам кабеля четвертой и пятой симметричным парам кабеля.

ТМУ обеспечивает прием шести сигналов извещения с автоматическим определением номера сигнализирующего НРП:

- давление в кабеле;

- открывание люка или появление воды;

- вызов по служебной связи;

- давление в баллоне;

- сигнал о превышении расхода газа в системе кабельного давления (СКД);

- обрыв кабеля ВЧ тракта.

ТМУ обеспечивает передачу пяти сигналов управления обнаружителями ошибок РЛ на каждый БТМ – четыре сигнала “Включить” (по количеству трактов) и один сигнал “Отключить”, которые передаются из блока распределителя сигналов (БРС) через блок линейный (БЛ). Устройство ТМУ при измерении вероятности ошибок в РЛ обеспечивает два режима работы – дежурный и вспомогательный. В дежурном режиме ТМУ производит измерение вероятности ошибок только на последнем РЛ поочередно всех линейных трактов. Во вспомогательном режиме ТМУ производит измерение вероятности ошибок поочередно на всех РЛ заданного оператором ЦЛТ.

Устройство ТМУ в случае обрыва жил телемеханики позволяет определить место обрыва с точностью до одного участка.

ТММ обеспечивает передачу сигналов о состоянии линейного тракта с ОРП на оба ОП. Оборудование состоит из устройств, размещаемых на оконечном пункте (ТММ ОП), устройств, устанавливаемых на обслуживаемых пунктах (ТММ ОРП), регенераторов магистральной телемеханики в НРП (РГТ).

В СОЛТ оборудование ТММ осуществляет:

- сбор и обработку информации, поступающей от местных датчиков и передачу ее на противоположный ОП;

- прием информации, поступающей из ОРП и противоположного ОП;

- переработку и воспроизведение получаемой информации (из ОП, ОРП и противоположного ОП).

Устройство ТММ ОП обеспечивает выдачу техническому персоналу ОП следующих сигналов:

- «Авария» – аварийный коэффициент ошибок входящего и исходящего ЛТ,

- «Предупреждение» – высокий коэффициент ошибок входящего и исходящего ЛТ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

4072001000000 ПЗ

Устройство ТММ ОП обеспечивает передачу на противоположный ОП сигналов «Авария» и «Предупреждение» по входящим трактам. Сигналы извещения передаются из ТММ ОП в линию связи постоянным током по третьей симметричной паре кабеля .

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

4072001000000 ПЗ

4. Проектирование линейно – аппаратного цеха

4.1. Классификация линейно – аппаратных цехов

Линейно – аппаратный цех (ЛАЦ) является основной технической службой междугородных телефонных станций и промежуточных пунктов.

Линейно – аппаратным цехом называется техническое помещение, в котором размещается оборудование, необходимое для организации и эксплуатационно – технического обслуживания междугородных цепей, каналов и трактов.

ЛАЦ классифицируется в зависимости от вида междугородных цепей, заводимых в оконечные и промежуточные пункты.

По видам линий связи:

–  ЛАЦ СП, работающих на воздушных линиях связи;

–  ЛАЦ СП, работающих на кабельных и радиорелейных линиях связи;

–  смешанные ЛАЦ для СП, работающих на воздушных, кабельных и       радиорелейных линиях связи.

По своему функциональному назначению различают ЛАЦ:

–  оконечных пунктов;

–  переприемных пунктов;

–  промежуточных усилительных и регенерационных пунктов;

–  сетевых узлов связи (СУС).

По количеству организуемых каналов ТЧ различают ЛАЦ:

–  малой емкости с числом оконечных каналов до 50;

–  средней емкости с числом оконечных каналов от 50 до 500;

–  большой емкости с числом оконечных каналов свыше 500.

В крупных ЛАЦ емкостью свыше 500 каналов создаются две самостоятельные службы: служба высокочастотных трактов (СТ – ЛАЦ) и служба каналов ТЧ (СК – ЛАЦ). Первая обеспечивает эксплуатацию линейных и групповых трактов, линейных трактов с ЧРК и ВРК, а вторая – эксплуатацию телефонных каналов и каналов вещания.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

4072001000000 ПЗ

4.2. Состав оборудования ЛАЦ

По своему назначению оборудование ЛАЦ делится на:

–  вводно – испытательное оборудование и аппаратуру переключения и коммутации каналов и трактов;

–  аппаратуру систем передачи;

–  аппаратуру звукового вещания и телевидения;

–  вспомогательную аппаратуру;

–  измерительную аппаратуру.

4.3. Вводно – испытательное оборудование, аппаратура переключения и коммутации каналов и цифровых трактов

Вводно – испытательное оборудование и аппаратура переключения каналов и цифровых трактов предназначены для включения, испытания и замены цепей связи, защиты аппаратуры и обслуживающего персонала от опасных напряжений и  токов,  испытания   и переключения каналов и цифровых трактов.

В ЦСП, не имеющих в своем составе стойку СВК и не содержащих стойки СДП (ИKM – 30 – 4,  ИKM – 30P,  ИКМ – 30С – 4,  ИКМ – 30Т,  ИKM – 120x2,  ИKM – 120T, ИКМ – 120 – 4, ИKM – 120 – 4M, ИКМ – 480, ИКМ – 480Р), линейные кабели вводятся непосредственно на стойки оборудования окончания линейного тракта.

Для переключения групповых трактов аналоговых и цифровых СП используются стойки переключении первичных трактов СПТ – П и вторичных трактов СПТ – В. Указанные стойки предназначены для работы в составе станций, имеющих аппаратуру образования групповых трактов, и применяются для оперативного переключения групповых трактов:

–  первичных групп (60...108) кГц;

–  вторичных групп (312...552) кГц;

–  третичных групп (812...2044) кГц;

–  первичных цифровых потоков (2048 кбит/с);

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

4072001000000 ПЗ

–  вторичных цифровых потоков (8448 кбит/с) и организации резервирования трактов.

Максимальное число переключаемых трактов одной стойки – 8. Затухание, вносимое в переключаемый тракт, составляет 0,3 ± 0,2 дБ. Питание стоек может осуществляться от источника с напряжением 24 или 60 В.  Потребляемая мощность – 30 Вт,  габаритные  размеры 2600 х 120 х 240 мм.

В   ЛАЦ  с   цифровыми    СП   для   коммутации,   проверки   и      измерений

четырехпроводных каналов ТЧ и ОЦК используется стойка промежуточных манипуляций  СПМ.  В  зависимости  от  комплектации  платами  СПМ обеспечивает     включение   от   48   до  180  4 – проводных  каналов ТЧ или ОЦК,

5 комплектов служебных линий, комплекта связи с АТС, комплекта исходящей соединительной линии.

Число стоек СПМ определяется по формуле:

nспм=En180+1, [шт],

где  n – число организуемых каналов ТЧ и ОЦК:

n=nтлф+nтр+nрез= 90+297+30=417 каналов.

Рассчитаем nспм:

nспм=417180+1=4 шт.

4.4. Комплектация аппаратуры ЦСП

Аппаратура систем передачи предназначена для создания каналов ТЧ, ОЦК, цифровых трактов, передачи сигналов управления и взаимодействия (СУВ) узлов коммутации и АТС и включает в себя аппаратуру аналого – цифрового и цифро – аналогового преобразования, временного группообразования и оборудования линейного тракта.

Состав необходимого оборудования (для одного оконечного пункта) сведен в таблицу 4.1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

34

4072001000000 ПЗ

Таблица 4.1

Состав оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Емкость оборудования | Количество стоек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | САЦК – 2 | На каждой стойке (на 124 ОЦК или 120 каналов ТЧ) размещается по 4 секции СК – 30, секция сервисного обслуживания и комплект цифровой служебной связи. | 2 ( 1 стойка содержит 4 СК –30, вторая стойка – 2 СК - 30) |
| 2 | СВВГ – У | Предназначено для получения (разделения) группового потока со скоростью 8448 кбит/с из четырех цифровых потоков со скоростью 2048 кбит/с. СВВГ – У обеспечивает организацию 1204 = 480 каналов ТЧ | 2 (1 стойка содержит 4 УВВГ – У, вторая содержит – 1 УВВГ - У ) |
| 3 | СТВГ – У | Комплект СТВГ – У предназначен для получения (разделения) группового потока со скоростью передачи 34368 кбит/с из четырех цифровых потоков со скоростью 8448 кбит/с. СТВГ – У обеспечивает организацию 4802 = 960 каналов ТЧ. | 1 ( содержит 2 КТВГ – У ) |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

35

4072001000000 ПЗ

Продолжение таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | СВГ - 2 | Стойка выпускается на один цифровой линейный тракт | 1 стойка на 1 дуплексный ЦЛТ |
| 5 | СОЛТ ИКМ-480х2 | Стойка содержит оборудование передачи и приема двух цифровых потоков линейных сигналов со скоростью 139,264 Мбит/с и два комплекта телеконтроля и служебной связи | 1 |
| 6 | СПМ | Стойка промежуточных манипуляций для коммутации, проверки и измерений 4 – проводных каналов ТЧ и ОЦК | 4 |
| 7 | СДП | Обеспечивает работу двух двухсторонних линейных трактов | 1 |
| 8 | АЦО – ВТФ |  | 1 |
| 9 | АЦО – ПГ |  | 1 |
| 10 | АЦО – ПД |  | 1 |
| 11 | СПТ – П | Стойка переключения групповых первичных трактов; максимальное число переключаемых трактов одной стойки – 8 | 4 |
| 12 | СПТ – В | Стойка переключения групповых вторичных трактов; максимальное число переключаемых трактов одной стойки – 8 | 2 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

36

4072001000000 ПЗ

5. Разработка и расчет цепей электропитания

Современная аппаратура МСП предъявляет высокие требования к системам и устройствам электропитания, составляющим до 25 % объема аппаратуры  передачи.  По  мере  микроминиатюризации  аппаратуры передачи намечается тенденция роста этой величины. С увеличением объема передаваемой информации, и повышением её роли в автоматизированных системах управления к электропитанию аппаратуры электросвязи предъявляются всё более жёсткие требования.

К числу основных требований, которым должны отвечать системы и устройства электропитания, следует отнести бесперебойность подачи напряжения к аппаратуре связи, стабильность основных параметров во времени,  электромагнитную совместимость с питаемой аппаратурой, высокие экономические показатели, устойчивость к внешним механическим и климатическим воздействиям и минимальный объём эксплуатационных работ.

Чтобы системы и устройства электропитания отвечали изложенным выше требованиям, они должны базироваться на следующих принципах:

–  максимальное  использование  энергосистем,  центральных  и местных электростанций в качестве  основных и наиболее  дешёвых источников электроэнергии, а также оборудование предприятий двумя независимыми вводами;

–  применение на оконечных и промежуточных обслуживаемых станциях резервных источников  электроэнергии.  Эти источники должны практически мгновенно замещать отключившийся основной источник и иметь  большой коэффициент  готовности.  Кроме  того, они  должны обеспечивать автономный режим работы предприятия в течение длительного времени. В настоящее время наибольшее распространение получили собственные   электростанции,   оборудованные   автоматизированными дизель – генераторными агрегатами, и

аккумуляторные батареи;

– применение установок гарантированного питания постоянного и переменного

тока,  в  состав  которых  входят  преобразовательные устройства;

– автоматизация электропитающих установок, предусматривающая выполнение   основных   функций   электропитающих   устройств   без вмешательства эксплуатационного персонала;

– применение современных полупроводниковых приборов, а также введение избыточности элементов, что существенно повышает надежность электропитания;

– построение систем и устройств электропитания с максимальной унификацией оборудования;

– обязательное использование дистанционного питания НРП, что является  важным  фактором  повышения  степени  автоматизации  и надежности сети связи.

5.1. Организация дистанционного питания НРП

Оборудование дистанционного питания (ДП) предназначено для получения и стабилизации постоянного тока, необходимого для дистанционного с ОП, ОРП питания НРП.

Дистанционное питание пунктов регенерации осуществляется по схеме "провод – провод" по центральным жилам коаксиальных пар кабеля КМ – 4 с последовательным включением нагрузок в цепь ДП.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

37

4072001000000 ПЗ

5.2. Расчет напряжения ДП

Расчет напряжения ДП для регенераторов НРП осуществляется по   формуле:

Uдп=2rtmax⋅Iдп⋅i=1nlрег.i+nнрп⋅Uнрп, [В]

где Iдп –  номинальная величина тока ДП, Iдп = 0,2 А;

rtmax – электрическое сопротивление жилы кабеля при максимальной         температуре грунта, Ом/км;

lрегi – длина i – го участка регенерации, км;

nнрп – число НРП, питаемых блоком ДП;

n – количество участков регенерации;

Uнрп – падение напряжения на одном НРП, Uнрп = 10 В.

rtmax=r201+αrtmax−20, [Ом/км],

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

38

4072001000000 ПЗ

где r20 –  сопротивление жилы при 20 °С, r20= 15,85 Ом/км;

tmax –  температура, при которой определяется сопротивление жилы кабеля, tmax = 18 °С;

r – температурный коэффициент сопротивления, r = 4∙10 – 3 1/°С.

Рассчитаем rtmax:

rt max =15,85∙(1 + 4∙10 – 3∙(18 – 20)) = 15,7232 Ом/км.

Напряжение ДП в первой полусекции первой секции ДП ( nнрп = 7, lрегi =

= 3 км, n = 7):

Uдп = 2∙15,7232∙0,2∙3∙7 + 7∙10 = 202,07 В.

Напряжение ДП во второй полусекции первой секции ДП ( nнрп = 6, lрегi =

= 3 км, n = 7):

Uдп = 2∙15,7232∙0,2∙3∙7 + 6∙10 = 192,07 В.

Напряжение ДП в первой полусекции второй секции ДП ( nнрп = 9, lрегi =

=3 км, n = 9):

Uдп = 2∙15,7232∙0,2∙3∙9 + 9∙10 = 259,81 В.

Напряжение ДП во второй полусекции второй секции ДП ( nнрп = 9, lрегi =

= 3 км, n = 10):

Uдп = 2∙15,7232∙0,2∙3∙10 + 9∙10 = 278,68 В.

Напряжение ДП в первой полусекции третьей секции ДП ( nнрп = 13, lрегi =

=3 км, n = 13):

Uдп = 2∙15,7232∙0,2∙3∙13 + 13∙10 = 375,28 В.

Напряжение ДП во второй полусекции третьей секции ДП ( nнрп = 12, lрегi =

= 3 км, n = 13):

Uдп = 2∙12∙0,2∙3∙13 + 12∙10 = 365,28 В.

Схема организации ДП показана на рисунке 4. На схеме организации ДП указаны направления передачи и приёма, длины участков, напряжения и сила тока.

Рисунок 4.  Схема организации ДП

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

39

4072001000000 ПЗ

# 6. Надежность цифровой линии передачи

Под надежностью элемента (системы) понимают его способность выполнять  заданные  функции  с  заданным  качеством  в  течение некоторого промежутка времени в определённых условиях. Изменение состояния  элемента  (системы),  которое  влечет  за  собой потерю указанного  свойства,  называется отказом.  Многоканальные  системы передачи относятся к восстанавливаемым системам, в которых отказы можно устранять.

Одно из центральных положений теории надёжности состоит в том, что отказы рассматривают в ней как случайные события. Интервал времени от момента включения  элемента   (системы) до его первого отказа   является   случайной   величиной,   называемой   временем безотказной  работы.  Интегральная  функция  распределения  этой случайной величины,  представляющая  собой вероятность  того,  что время безотказной работы будет менее t, обозначается q(t) и имеет смысл вероятности отказа на интервале  от  0  до t.  Вероятность противоположного события P(t), т.е. безотказной работы на этом интервале  равна 1– q(t).

Удобной  мерой  надежности  элементов  и  систем  является интенсивность отказов (t), представляющая собой условную плотность вероятности отказа в момент t, при условии, что до этого момента отказов не было. Между функциями (t) и P(t) существует взаимосвязь:

Pt=e−0tλtdτ.

В период нормальной эксплуатации (после приработки, но ещё до того, как наступит физический износ) интенсивность отказов примерно постоянна (t)  . В этом случае P(t) = e – t.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

40

4072001000000 ПЗ

41

Таким образом, постоянной интенсивности отказов, характерной для периода нормальной     эксплуатации,    соответствует    экспоненциальное     уменьшение вероятности безотказной работы с течением времени. Среднее время безотказной работы (наработки на отказ) находят как математическое ожидание случайной величины. Оценим надежность некоторой сложной системы, состоящей из множества   разнотипных   элементов.   Пусть   P1(t).P2(t),...,Pn(t) – вероятности безотказной  работы  каждого  элемента  на  интервале времени 0  t, n – количество элементов в системе. Если отказы отдельных элементов происходят независимо, а отказ хотя бы одного элемента  ведет  к  отказу  всей  системы  (такой  вид  соединения элементов называется последовательным), то вероятность безотказной работы системы в целом равна произведению вероятностей безотказной работы отдельных ее элементов:

Pсист=i=1nPi(t)=i=1ne−λit=e−λсистt,

где  сист – интенсивность отказов системы;

i – интенсивность отказов i – го элемента.

Интенсивность отказов системы:

сист =i=1nλi.

Среднее время безотказной работы системы:

К числу основных характеристик надежности восстанавливаемых элементов и систем относится коэффициент готовности:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

41

4072001000000 ПЗ

kг=tсрtср+tв,

где tв – среднее время восстановления элемента (системы). Коэффициент готовности соответствует вероятности того, что элемент (система) будет работоспособен в любой момент времени.

6.1. Расчет параметров надежности

Интенсивность отказов цифровой линии передачи определяют как сумму   интенсивностей отказов НРП, ОРП и кабеля:

сист. = нрп  nнрп + орп  nорп + каб  L,

где нрп – интенсивность отказов НРП, нрп = 3∙10 – 8 1/ч;

орп – интенсивность отказов ОРП, ОП, орп = 10 – 7 1/ч;

каб – интенсивность отказов одного километра кабеля, каб  = 5∙10 – 8 1/ч;

L – протяженность магистрали, L  = 175 км;

nнрп – количество НРП,  nнрп = 56;

nорп – количество ОРП, ОП,  nорп = 4.

Рассчитаем сист:

сист. = 3∙10 – 8∙56 + 10 – 7∙4 + 5∙10 – 8∙175 =108,3∙10 – 7 1/ч.

Рассчитаем tср.сист:

tср.сист=1108,3⋅10−7=92336,1 ч=10,569 года.

Рассчитаем по формуле Рсист.(t) для различных значений t:

Pt=e−λсист⋅t;

Pсист(24)=e−108,3⋅10−7⋅24=0,99974;

Pсист(168)=e−108,3⋅10−7⋅168=0,99818;

Pсист(720)=e−108,3⋅10−7⋅720=0,99223;

Pсист(8760)=e−108,3⋅10−7⋅8760=0,90949.

Результаты  расчетов  вероятности  безотказной  работы  в течение заданного промежутка  времени  сведены  в  график  Рсист(t)  рисунке 5.

Среднее время восстановления связи находят из выражения:

tв=λнрп⋅nнрпtв.нрп+λорпnорпtв.орп+λкабL⋅tв.каб /λсист, [ч],

где  tв.нрп  – время восстановления НРП, tв.нрп = 4 ч;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

42

4072001000000 ПЗ

tв.орп   – время восстановления ОРП, tв.орп  = 0,5 ч;

tв.каб. – время восстановления кабеля, tв.каб. = 5 ч.

Рассчитаем tв:

tв = (3∙10 – 8∙56∙4 + 10 – 7∙4∙0,5 + 5∙10 – 8∙175∙5) /108,3∙10 – 7  = 4,679 ч.

Рассчитаем kг:

kГ=92336,192336,1+4,679=0,999949.

Построим график вероятности безотказной работы системы в целом Pсист.(t).

Рисунок 5. График вероятности безотказной работы системы

6.2. Содержание кабеля под избыточным давлением

Для предохранения кабеля от проникновения влаги при нарушении оболочки кабельные линии связи (КЛС) в процессе эксплуатации должны содержаться  под  постоянным, избыточным воздушным давлением. Содержание кабеля под избыточным давлением позволяет систематически контролировать состояние оболочки, определять место её повреждения и является наиболее эффективным средством повышения надёжности и обеспечения бесперебойности работы КЛС.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

43

4072001000000 ПЗ

Линия,  подлежащая  установке  под  давление,  разбивается  на отдельные  герметичные участки. На концах герметичных участков кабеля устанавливаются газонепроницаемые муфты. Один или несколько участков, соединенных между собой воздуховодом, составляют секцию контроля герметичности кабеля.

В процессе эксплуатации кабель содержится под постоянным, избыточным давлением 50 кПа. Длина секции контроля герметичности должна быть не более 18 км.

Для содержания кабеля под избыточным давлением используются установки УСКД – 1М,  АУСКИД – 1,  которые  располагаются на  ОП,  ОРП (ПОРП) и НРП через каждые 18 км. На ОП и ОРП (ПОРП) воздух от УСКД – 1М  (АУСКИД – 1)  подается в кабель по воздуховоду (медной трубке), входящему в комплект поставки. Воздуховоды впаиваются в разветвительные муфты.

На  каждом  контейнере  установлено  устройство  коммутации воздуховодов  (УКВ). Оно позволяет проводить измерение давления воздуха в кабелях и подачу в кабели воздуха или индикаторного газа без открывания крышки контейнера.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

44

4072001000000 ПЗ

На НРП, совпадающих с границей секций контроля герметичности, воздух  подаётся от УСКД – 1М по воздуховодам непосредственно к выводам воздуховодов при отсутствии УКВ.

6.3. Расчет защитного заземления НРП

В аппаратуре ЦСП в качестве конструкции НРПГ используется контейнер, представляющий собой металлический цилиндр с герметически  закрывающейся  крышкой.  Установка  контейнера  производится непосредственно в грунт в соответствии с проектом. Перед установкой контейнера колодец необходимо оборудовать контуром заземления. При этом в местах установки НРПГ с удельным сопротивлением грунта до 100 Омм сопротивление защитного заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом. В грунтах с удельным сопротивлением от 100 до 500 Омм – не более 20 Ом и в грунтах с удельным сопротивлением свыше 500 Омм – не более 30 Ом.

Контур заземления выполняется обычно в виде устанавливаемых в углах колодца вертикальных электродов из стальных труб диаметром 48 мм и длиной 2,5 м,  соединяемых между собой приваренной к ним полосой из стали 40 х 4 мм.

Рассмотрим пример расчета защитного заземления по следующим исходным  данным:

–  удельное сопротивление грунта в районе прокладки кабеля изм = 4000 Омм;

–  длина вертикального стержневого электрода lв = 2,5 м;

–  диаметр электрода d = 48 мм;

–  расстояние  от поверхности земли до  середины  электрода t = 2,25 м;

–  ширина стальной ленты b = 40 мм;

–  заглубление tп = 1 м.

При проектировании заземляющего устройства необходимо знать возможное наибольшее значение удельного сопротивления грунта.

В   качестве  расчетной    величины   удельного    сопротивления   принимают

расч = kс  изм, [Омм],

где изм – измеренное удельное сопротивление грунта, изм = 4000 Омм;

kс – коэффициент сезонности, учитывающий возможное повышение удельного сопротивления за счет погодных условий, kс = 1,3.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

45

4072001000000 ПЗ

расч = 1,3  800 = 1040 Омм.

Сопротивление вертикального электрода растеканию тока находится по формуле:

Rв=ρрасч2π⋅lв⋅ln2⋅lвd+12ln4t+lв4t−lв, [Ом].

Рассчитаем Rв:

Rв=10402⋅π⋅2,5ln2⋅2,50,048+12ln4⋅2,25+2,54⋅2,25−2,5=326,657 Ом.

Находим количество вертикальных электродов:

n=RвR3ηв, [электродов],

где R3  – требуемое сопротивление заземляющего устройства,  R3 = 30 Ом при  изм > 500 Омм;

в – коэффициент использования заземляющего устройства, в = 0,7.

Рассчитаем n:

n=326,65730⋅0,7=15,555≈16 электродов.

Рассчитываем  значение  удельного  сопротивления  грунта  для горизонтального полосового электрода:

п = Кп  изм, [Омм],

где Кп – коэффициент сезонности для полоски, Кп = 2,5.

Рассчитаем п:

п = 2,5800 = 2000 Омм.

Сопротивление горизонтального полосового электрода растеканию тока:

где п = 0,7 – коэффициент использования заземляющей полоски, п = 0,7;

lп – длина полосы, lп = 4 м.

Рассчитаем Rn:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

46

4072001000000 ПЗ

Rп=20002⋅π⋅4⋅ln2⋅420,04⋅1=532,214 Ом.

Действительное значение сопротивления горизонтального полосового электрода растеканию тока:

.Rпд=Rпηп, [Ом].

Рассчитаем Rпд:

Rпд=532,2140,7=760,3057 Ом.

где п – коэффициент использования заземляющей полоски, п = 0,7.

Общее сопротивление заземляющего устройства растеканию тока с учетом горизонтального полосового электрода:

Ro=R3⋅RпдRпд−R3 Ом.

Рассчитаем R0:

Ro=30⋅760,3057760,3057−30=31,232 Ом.

Рассчитываем уточненное число электродов заземляющего устройства:

nэ=RвR0⋅ηв электродов.

nэ=326,65731,232⋅0,7=14,941≈15 электродов.

Таким образом, чтобы обеспечить гарантированное требуемое сопротивление R3 = 30 Ом,   необходимо   контур   заземления выполнить  в виде установленных в котловане 15 вертикальных электродов из стальных  труб  диаметром  48 мм  и  длиной  2,5  м,  соединенных приваренной к ним стальной полоской длиной 4 м  с сечением 404 мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

47

0

4072001000000 ПЗ

# Заключение

В данном курсовом проекте	 была спроектирована цифровая линия передач между оконечными пунктами Уфа– Караидель.

При 	проектировании 	были 	выполнены 	следующие 	задачи:

1) дана характеристика оконечных пунктов;

2) выбран оптимальный вариант трассы кабельной линии передачи;

3) произведено размещение регенерационных пунктов;

4) выбрана система передачи;

5) рассчитана помехозащищенность цифровой линии передачи;

6) спроектирован линейно – аппаратный цех;

7) произведена разработка и расчет цепей электропитания;

8) определена надежность цифровой линии передачи.

Дальнейшему развитию  аппаратуры с ИКМ способствуют их существенные преимущества перед аналоговыми системами передачи:

–  высокая помехоустойчивость,

–  практическая независимость качества передачи от длины линии связи,

–  стабильность параметров каналов ЦСП,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

48

0

4072001000000 ПЗ

–  эффективность использования пропускной способности каналов для передачи дискретных сигналов,

–  простота математической обработки передаваемых сигналов,

–  возможность построения цифровой сети связи,

–  высокие технико – экономические показатели,

–  исключительная технологичность производства на современной микроэлектронной базе.

# Список использованных источников

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

49

0

4072001000000 ПЗ

1. Тлявлин А. З. Проектирование междугородной кабельной линии связи. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Направляющие системы электросвязи». – Уфа: УГАТУ, 2004.

2. Корнилов И. И. Цифровая линия передачи. Учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию по курсу МСП. – Самара: ПГАТИ, 2000.

3. Гроднев И.И., Верник СМ., Кочановский Л.Н. Линии связи. Учебник для вузов. –  М.: Радио и связь, 1995.

4. Атлас автомобильных дорог СССР. – Москва: Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР; 1983. –  169 с.