Задание на курсовое проектирование

В данном проекте необходимо разработать междугородную кабельную цифровую линию передачи на основе цифровой системы передачи между г. Стерлитамак и г. Октябрьский.

Исходные данные для варианта № 13:

- Оконечные пункты кабельной магистрали:

г. Стерлитамак – г. Октябрьский;

- Виды передач:

проводное вещание 2-го класса – 2;

передача данных – 1;

передача газет – 1;

видеотелефон – 1;

3. Удельное сопротивление грунта: гр = 4 кОм м.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4072.001000.000 ПЗ

Разраб.

Левкевич А.И.

Провер.

Жданов Р.Р.

Н. Контр.

Утверд.

Проектирование цифровой линии передачи

Лит.

Листов

УГАТУ, МКС-415

Содержание

Задание на курсовое проектирование	2

1. Выбор и обоснование проектных решений	3

1.1. Выбор трассы кабельной линии передачи	3

1.2. Характеристика оконечных пунктов кабельной магистрали	7

1.3. Определение потребного количества каналов на магистрали	8

1.4. Выбор системы передачи и типа направляющей системы	11

1.5. Размещение регенерационных пунктов на кабельной магистрали	14

1.6. Расчет затуханий участков регенерации на рабочей частоте	17

1.7. Расчет уровней передачи, приема и усиления

регенерационных пунктов	18

1.8. Схема организации связи	20

2. Расчет помехозащищенности цифровой линии передачи	22

2.1. Расчет допустимой помехозащищенности ЦЛТ	22

2.2. Расчет ожидаемой помехозащищенности в регенераторах ЦСП на коаксиальном кабеле	25

3. Сервисные системы цифровой линии передачи	26

4. Проектирование линейно-аппаратного цеха	30

4.1. Вводно-испытательное оборудование, аппаратура переключения и коммутации каналов и цифровых трактов	30

4.2. Аппаратура систем передачи	32

5. Разработка и расчет цепей электропитания	34

5.1. Организация дистанционного питания НРП и расчет напряжения

ДП	35

Заключение	38

Список литературы	39

Приложение: Схема организации связи на ЦСП ИКМ-4802.

1. Выбор и обоснование проектных решений

## 1.1. Выбор трассы кабельной линии передачи

При выборе оптимального варианта трассы кабельной линии следует руководствоваться тем условием, что линейные сооружения являются наиболее дорогой и сложной частью сети связи, поэтому при проектировании особое внимание обращено на уменьшение удельного веса капитальных расходов на строительство линии и эксплуатационных расходов с учетом эффективной и надежной работы линии. Минимальные расходы достигаются при выборе трассы наименьшей протяженности и уменьшении объема строительных работ, в особенности ручных (немеханизированных), а также снижением затрат на защиту линий связи от опасных и мешающих влияний со стороны высоковольтных линий и коррозии. При выборе трассы линии необходимо учитывать вопросы удобства эксплуатации и пригодность площадок для размещения обслуживаемых и необслуживаемых усилительных (регенерационных) пунктов. Трасса должна проходить по землям несельскохозяйственного назначения в обход участков возможных обвалов и оползней, а также зон, зараженных грызунами. В населенных пунктах предусматривается прокладка кабеля в кабельной канализации.

На рис. 1 изображена карта трассы цифровой линии связи Стерлитамак – Октябрьский.

Рисунок 1. Карта трассы цифровой линии передачи Стерлитамак – Октябрьский

Исходя из географического положения оконечных пунктов, к рассмотрению могут быть приняты три варианта трассы:

Трасса №1: Стерлитамак – Айгулево – Стар.Калкаш – Стерлибашево – Киргиз-Мияки – Кенгер-Менеуз – Бижбуляк – Приютово – Ермекеево – Усман-Ташлы – Октябрьский;

Трасса №2: Стерлитамак – Верх. Услы – Кипчак-Аскарово – Раевский – Шафраново – Аксеново –Белебей – Семено-Макарово – Ермекеево – Рятамак - Октябрьскии;

Трасса №3: Стерлитамак – Толбазы – Давлеканово – Александровка – Никольское – Буздяк – Николаевка – Серафимовский - Октябрьский.

Любой другой вариант заведомо экономически не целесообразен.

Основные показатели трасс представлены ниже в таблице 1.

Таблица 1

Основные показатели трасс

| Характеристика трассы | Единица измерения | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Общая протяженность трассы: - вдоль шоссейных дорог; - вдоль железных дорог; - вдоль грунтовых дорог; - бездорожье. | км | 265 264 1 0 0 | 256 256 0 0 0 | 246 224 22 0 0 |
| 2. Способы прокладки кабеля: - кабелеукладчиком; - вручную; - в канализации. | км | 243 16 6 | 232 15 9 | 226 14 6 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Количество переходов: - через несудоходные реки. - через судоходные и сплавные реки; - через железные дороги; - через шоссейные дороги. | шт. | 6 1 0 2 4 | 6 1 0 2 4 | 7 2 0 2 6 |
| 4. Число обслуживаемых пунктов | шт. | 2 | 3 | 2 |

Сравнительный анализ:

Таким образом трасса №1 и трасса №2 имеют меньше переходов с судоходными и сплавными реками по сравнению с трассой №3. Трасса №3 имеет меньшую протяженность, чем трасса №1 и №2. Трасса №2 проходит через большой населенный пункт.

Исходя из простоты технической реализуемости и необходимости уменьшения затрат на строительство считаю целесообразным принять к разработке проект трассы под номером 2.

1.2. Характеристика оконечных и промежуточных пунктов кабельной магистрали

## Стерлитамак

Население: 265,0 тыс.жит. (по данным на 2005 г.). Город республиканского подчинения. Республика Башкортостан. Центр: Стерлитамакский р-н.

Краткая характеристика

Второй по величине город Башкортостана.

Расположен у западного подножия Южного Урала, в 130 км к югу от Уфы. Пристань на левом берегу р. Белая, при впадении в неё рек Ашкадар и Стерля. Железнодорожная станция.

Отклонение от московского времени, часы: 2.

Октябрьский

Население: 108,2тыс.жит. (по данным на 2005 г.). Город республиканского подчинения. Республика Башкортостан.

Краткая характеристика

Октябрьский – город на западе Республики Башкортостан, является пятым по величине городом в республике, находится, в 188 км от ее столицы – г. Уфы. Его площадь составляет 38,83 кв. км, население — 108,5 тыс. человек, из них трудоспособное население насчитывает 46,6 тыс. человек.

Географическиое положение: город расположен в Приуральской зоне, на правом берегу реки Ик являющейся одновременно границей с Республикой Татарстан.

Город расположен в Южном Предуралье, у западного подножия Ильменских гор, на правом берегу р. Ик, в 25 км от ж.д. станции Туймазы, в 200 км к западу от Уфы.

Территория (кв. км): 100.

1.3. Определение потребного количества каналов на магистрали

Число каналов, связывающих заданные оконечные пункты, зависит, в основном, от численности населения в этих пунктах и от степени заинтересованности отдельных групп населения во взаимосвязи.

Количество населения в заданном пункте и его подчиненных окрестностях с учетом среднего прироста населения определяется по формуле:

, [чел.],

где Н0 – народонаселение в период последней переписи, чел.;

P – средний годовой прирост населения в данной местности, % (в проекте принято 3 %);

t – период, определяемый как разность между назначенным годом перспективного проектирования и годом проведения переписи населения.

Год перспективного проектирования принят на 5 лет вперед. Тогда

, [лет],

где tm – год составления проекта;

t0 – год, к которому относятся данные H0.

Стерлитамак

H0 = 265,0 тыс.жит. (по данным на 2005 г.)

H1=265000⋅(1+3100)7≈325917 чел.;

t=5+(tm−t0)=5+(2007−2005)=7 лет.

Октябрьский

H2=108200⋅(1+3100)7≈133072 чел.;

t=5+(tm−t0)=5+(2007−2005)=7 лет.

где H1 – численность населения Стерлитамак;

H2 – численность населения Октябрьский.

Количество абонентов в зоне автоматических междугородних телефонных станций (АМТС) Республики Башкортостан определяем по формуле

m = 0,3Ht , [тыс. жит.],

где Нt – количество населения в заданном пункте и его окрестностях с учетом среднего прироста населения.

m1=0,3H1=0,3⋅325917≈97775 жит.;

m2=0,3H2=0,3⋅133072≈39922 жит.,

где 0,3 – средний коэффициент оснащенности населения телефонными аппаратами;

m1 – количество абонентов в зоне стерлитамакской АМТС;

m2 – количество абонентов в зоне октябрьской АМТС.

Определяем количество телефонных каналов между заданными оконечными пунктами. Для расчета используют приближенную формулу

nтф=α1kтягym1m2m1+m2+β1 , [канал.]

где 1 и 1 – постоянные коэффициенты, соответствующие фиксированной доступности и заданным потерям; обычно потерями задаются в 5%, тогда 1=1,3; 1=5,6;

y – удельная нагрузка, т.е. средняя нагрузка, создаваемая одним абонентом, y=0,05 Эрл;

kтяг=0,15.

nтф=1,3⋅0,15⋅0,05⋅97775⋅3992297775+39922+5,6=282 канала.

Кроме телефонной связи по кабельной магистрали организуются два канала проводного радиовещания (ПВ) второго класса, один канал передачи данных (ПД), один канал передачи газет  (ПГ), один телевизионный канал  (ТВ), а также проходят транзитные каналы. Общее число каналов между двумя междугородными станциями пунктов А и Б определяется суммой

nаб=nтф+nпв+nпд+nпг+nвтф+nтр+nрк, [канал.];

nаб=282+6+90+90+360+90+42=960 каналов,

где nтф – количество двухсторонних каналов для телефонной связи, nтф=282 канала;

nпв – то же для передачи проводного вещания, nпв=6 каналов;

nпд – то же для передачи данных, nпд=90 каналов;

nпг – то же для передачи газет, nпг=90 каналов;

nвтф – то же для передачи видеотелефона, nвтф=360 каналов;

nтр – количество транзитных каналов, nтр=90 каналов;

nрк – количество резервных каналов, nрк=42 канала.

Число каналов для организации связи различного назначения выражается через число телефонных каналов, т.е. число каналов тональной частоты (ТЧ), что отражено в таблице 2.

Таблица 2

Характеристики видов передачи

| Вид передачи | Кол-во двухсторонних каналов | Ширина канала [кГц] | Кол-во каналов ТЧ |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиовещание (2кл) (ПВ) | 2 | 12 | 3 |
| Передача данных (ПД) | 1 | 4-240 | 1-90 (принято 90) |
| Передача газет (ПГ) | 1 | 240 | 90 |
| Видеотелефон (ВТФ) | 1 | 1200 | 360 |
| Телефон (ТФ) | 282 | 3,4 | 1 |

## 1.4. Выбор системы передачи и типа направляющей системы

На основании общего числа каналов для организации связи между заданными оконечными пунктами определим число пар кабеля:

Nпар=nабNсп, [пар];

Nпар=960960=11=1пара,

где Nпар – число пар в кабеле;

Nсп – число каналов ТЧ, организуемых выбранной многоканальной системой передачи.

Число пар для коаксиального кабеля должно быть удвоено:

пары.

Выбрана аппаратура уплотнения ИКМ-480х2.

Аппаратура третичной ЦСП ИКМ-4802 предназначена для получения пучков каналов  внутризоновых  и  магистральных  линий  связи  по малогабаритным коаксиальным кабелям типа МКТ-4 и обеспечивает организацию до 960 каналов ТЧ в групповом потоке с тактовой частотой  51,84 МГц. Основные технические характеристики ЦСП ИКМ-4802 приведены в таблице 3. Параметры кабеля МКТ-4 при 20° С приведены в таблице 4.

Аппаратура использует стандартное каналообразующее оборудование и оборудование группообразования.

Оборудование линейного тракта ЦСП ИКМ-480х2 включает в себя следующую аппаратуру:

- СОЛТ-2 (стойка оборудования линейного тракта), выпускается на 2 дуплексных   цифровых  линейных тракта. На ОП и ОРП устанавливается один и тот же тип стоек линейного оборудования СОЛТ-2;

- СВГ-2  (стойка временного группообразования) предназначена для организации цифрового потока со скоростью 68,736 Мбит/с путём  асинхронного,  синхронного  или  синхронно-синфазного объединения двух цифровых потоков со  скоростью передачи 34,368 Мбит/с. Стойка выпускается на один цифровой  линейный тракт;

- СДП-0,2/1800 (стойка дистанционного питания) предназначена для организации ДП 33 НРП одной системы передачи в двух направлениях передачи;

- СЛОСС-2 (стойка линейного оборудования служебной связи);

- СКОСС-2  (стойка  коммутационного  оборудования  служебной связи);

- СТМ-2 (стойка телемеханики);

- СДПТМСС (стойка ДП телемеханики и служебной связи).

Последние 4 стойки рассчитаны на одну СП.

Все перечисленные выше стойки имеют габаритные размеры 2600х120х240 мм.

В качестве аппаратуры НРП служат КБ НРПГ-2-2.

Таблица 3

Основные технические характеристики ЦСП ИКМ-4802

| Количество каналов ТЧ | 960 |
| --- | --- |
| Скорость передачи информации, Мбит/с | 68,736 |
| Тактовая частота линейного сигнала, МГц | 51,84 |
| Рабочая (расчетная) частота, МГц | 25,92 |
| Линейный код | Fomot (4ВЗТ) |
| Тип используемого кабеля | МКТ-4 КМ-8/61,2/4,6 |
| Максимальная длина переприемного участка, км - на внутризоновой сети - на магистральной сети | 2500 2500 |
| Максимальное расстояние между ОРП (ПОРП), км | 200 |
| Длина регенерационного участка, км - минимальная - номинальная - максимальная | 2,4 3,0 3,1 |
| Минимальная длина РУ, прилегающего к ОП, ОРП (ПОРП), км | 0,9 |
| Максимальное затухание РУ на рабочей частоте, дБ | 86 |
| Номиналы искусственных линий, км (дБ) | 0,7; 1,4 |
| Сопротивление с линейной стороны, Ом | 75 |

Продолжение таблицы 3

| Амплитуды импульсов на выходе регенератора, В | 5 |
| --- | --- |
| Длительность импульсов, нс | 14,55 |
| Коэффициент шума F корректирующего усилителя | 4,2 |
| Количество НРП в полусекции ДП | 33 |
| Дистанционное питание аппаратуры ЛТ - ток ДП, А - максимальное напряжение ДП, В | 0,2 1800 |
| Напряжение/ток ДП аппаратуры СС, В/А | 430/0,025 СС и ТММ |
| Напряжение/ток ДП аппаратуры ТМ, В/А | 430/0,015 ТМУ |
| Падение напряжения на одном НРП, В - линейное оборудование - оборудование СС - оборудование ТМ | 10 10СС ТММ 5ТМУ |
| Коэффициент ошибок линейного тракта | 110-8 |
| Коэффициент ошибок одного регенератора | 110-10 |

Таблица 4

Параметры кабеля МКТ-4 при 20° С

| Тип кабеля | Коэф. затухания, дБ/км на частоте, МГц |  |  |  |  | Zв, Ом | r20, Ом/км | 10-3, 1/°С | А, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 4,224 | 17,184 | 25,92 | 69,632 |  |  |  |  |
| МКТ-4 1,2/4,6 | 5,34 | - | 18,9 | 21,3 | - | 75 | 15,85 | 1,98 | - |

## 1.5. Размещение регенерационных пунктов на кабельной магистрали

Цифровой линейный тракт содержит передающее и приемное оборудование линейного тракта (ОЛТ), регенерационные участки и пункты. Регенерационные пункты в основном являются необслуживаемыми (НРП) и только часть из них обслуживаемые (ОРП) или полуобслуживаемые (ПОРП). Необслуживаемые пункты питаются дистанционно от оконечных (ОП) или промежуточных обслуживаемых и поэтому их стремятся выполнить по возможности более экономичными по потреблению электроэнергии.

Размещение регенерационных пунктов производится, исходя из допустимого затухания на элементарном кабельном участке или кабельной секции.

Расстояние между ОП-ОРП или ОРП-ОРП не может превышать паспортной длины секции дистанционного питания. Кроме того, обслуживаемые регенерационные пункты (ОРП) размещают по возможности в крупных населенных пунктах, где можно выделить каналы, где они могут быть обеспечены электроэнергией, водой, теплом, условиями для персонала. В соответствии с этими условиями, в проекте предусматривается организация ОРП в г. Белебей.

Необслуживаемые регенерационные пункты (НРП) располагают в незатопляемых водой местах с возможностью организации к ним подъезда при минимально наносимом ущербе для лесных насаждений, плодородных земель.

В реальных условиях не удается сделать все регенерационные участки номинальной длины, поэтому на секции ОРП-ОРП длина регенерационных участков может изменяться в допустимых пределах.

За номинальную длину регенерационного участка принимаем значение lном = 3 км, стандартное для ЦСП ИКМ-4802.

Расчет количества регенерационных участков внутри секции ДП производим по формуле:

пру=ЕLclном+1,[шт],

где Lc – длина секции ДП (расстояние между ОП-ОРП или ОРП-ОРП), км;

Е[х] – функция целой части.

Если Lc/lном – целое число, то nру = Lc/lном.

Результаты расчета сведены в таблицу 5.

Таблица 5

Параметры секций линейного тракта

| Номер секции ОРП-ОРП | Название населенных пунктов | Длина секции, км | Количество регенерационных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРП1-ОРП2 | Стерлитамак – Белебей | 156 | 52 | Участоки, прилегающие к ОРП, по 3км |
| ОРП2-ОРП3 | Белебей - Октябрьский | 100 | 34 | Участоки, прилегающие к ОРП2, 3км Участок, прилегающий к ОРП3, 1км. Добавляем искусственную линию 2км |

Необходимое число НРП определяется по формуле:

nнрп = nрег – 1, [шт].

Предусмотрено возможное отклонение длин участков от номинала в обе стороны. В процессе проектирования трасса разбивается первоначально на участки номинальной длины, затем по условиям местности производится привязка НРП с учетом допусков. Допустимые отклонения длин участков от номинала приведены в технических данных соответствующей ЦСП (см. таблицу 3).

Укороченный регенерационный участок перед ОП-3 (г. Октябрьский) следует «удлинить» за счет включения искусственной линии длиной 2 км.

На структурной схеме линейного тракта (рис. 2) указаны: расстояние между оконечными пунктами (ОП), расстояния между ОРП, длины регенерационных участков (lру = 3 км), названия ОП и ОРП.

1км

Рисунок 2.Структурная схема линейного тракта

Для удобства эксплуатации и строительства междугородных магистралей установлена следующая система нумерации ОРП и НРП: счет регенерационных участков ведется от административного центра большего значения к меньшему; если равной значимости, то с севера на юг и с запада на восток.

Нумерация НРП внутри каждой секции ОРП-ОРП ведется дробью: в числителе номер НРП, в знаменателе – номер предыдущего ОРП.

## 1.6. Расчет затуханий участков регенерации на рабочей частоте

Затухания участков регенерации рассчитываются на максимальной температуре грунта. Формула для расчета имеет следующий вид:

aрег=αmax⋅lрег+2aтр+aил,  [дБ]  ,

где aтр – затухание линейного трансформатора (aтр= 1 дБ);

aил – затухание искусственной линии, дБ.

Коэффициент затухания кабеля при максимальной температуре грунта определяется по формуле:

αmax=α201−αα200−tmax,  [дБ/км] ,

где 20 – коэффициент затухания кабеля на расчетной частоте при температуре 200 С, 20 = 21,3 дБ/км;

 – температурный коэффициент затухания кабеля на расчетной частоте, 1/град, принимаем  = 1,9810-3 1/град;

tmax – максимальная температура грунта, принимаем tmax = 18 0 С.

αmax=21,3⋅1−1,98⋅10−3200−180=21,216  дБ/км.

Для регенерационного участка номинальной длины без ИЛ:

aрег=21,216⋅3+2=65,647 дБ.

Для участка регенерации между НРП-33/2 – ОП-3:

aил = max  lил, [дБ];

aил = 21,216 2 = 42,432 дБ.

aрег=21,216⋅1+2+42,432=65,647дБ.

Рассчитанные значения затуханий участков регенерации занесены в таблицу 6.

## 1.7. Расчет уровней передачи, приема и усиления регенерационных пунктов

Абсолютный уровень пиковой мощности при воздействии единичного импульса цифрового сигнала:

рпер.1=10lgUпер2zв⋅103,  [дБ];

где Uпер – амплитуда линейного сигнала на выходе регенератора, Uпер = 5 В;

Zв – волновое сопротивление кабельной цепи, Zв = 75 Ом.

Тогда

рпер.1=10lg5275⋅103=25,229дБ.

Средний абсолютный уровень цифрового сигнала:

рпер=10lgUпер22zв⋅103,  [дБ];

рпер=10lg522⋅75⋅103=22,218дБ.

Соответствующие этим уровням передачи уровни приема на входе регенерационных пунктов:

рпр.1=рпер.1−aрег,[дБ]

рпр.1=25,229−65,647=−40,418дБ

Для проверки соответствия величин необходимых усилений усилительной способности регенератора на рабочей частоте определим величину усиления корректирующего усилителя:

Sy=py.вых−рпр,[дБ],

где ру.вых – средний абсолютный уровень на выходе КУ,

ру.вых=10lgUm122Zpy⋅103,[дБ],

где Um1 – напряжение единичного импульса на входе решающего устройства, В, которое в ЦСП принято равным минимальному значению напряжения высокого потенциала в микросхемах серии К155 (Um1=2,4 В);

Zру – входное сопротивление решающего устройства регенератора, Ом (Zру = 1500 Ом).

ру.вых=10lg2,422⋅1500⋅103=2,833дБ.

Sy=2,833+43,429=46,262дБ.

Реализация максимальных затуханий при включении в кабель нескольких ЦСП практически возможна только при полном подавлении всех помех, кроме помех, вызванных переходным влиянием на дальний конец. Поэтому затухание кабельной линии на участке регенерации, которое должно быть равно Sy, выбирают примерно на (1015) дБ меньше максимальной возможности регенераторов по перекрытию затухания участков.

Тогда проверка соответствия величин необходимых усилительных способностей регенераторов будет производиться по формуле:

Sy≤Sy.max=amax−10÷15,[дБ];

46,262 дБ=Sy≤Sy.max=86−15=71дБ.

Значение уровней приема и усилений КУ и типов регенерационных пунктов (РП) занесены в таблицу 6.

Таблица 6

Результаты расчетов параметров передачи

| № п/п | Номер РП | Тип РП | lрег, км | aрег, дБ | рпр, дБ | Sу, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОП-1 | - | - | - | - | - |
| 2 | НРП-1/1 | НРПГ-2 | 3,0 | 65,647 | -43,429 | 46,262 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | НРП-51/1 | НРПГ-2 | 3,0 | 65,647 | -43,429 | 46,262 |
| 53 | ОРП-2 | - | 3,0 | 65,647 | -43,429 | 46,262 |
| 54 | НРП-1/2 | НРПГ-2 | 3,0 | 65,647 | -43,429 | 46,262 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | НРП-33/2 | НРПГ-2 | 3,0 | 65,647 | -43,429 | 46,262 |
| 87 | ОП-3 | - | 1,0 | 65,647 | -43,429 | 46,262 |

## 1.8 Схема организации связи

Схема организации связи разрабатывается на основе произведенного предварительного размещения ОП, ОРП, НРП, технических возможностей аппаратуры и технического задания с целью получить наиболее экономичный вариант организации необходимого числа каналов между соответствующими населенными пунктами.

Схема организации связи с использованием ЦСП ИКМ-480х2 приведена в приложении .

2. Расчет помехозащищенности цифровой линии передачи

В ЦЛТ, организованных при помощи коаксиальных кабелей связи, основными являются собственные (или тепловые) помехи. Характерная особенность коаксиальных цепей состоит в том, что с увеличением частоты резко возрастает величина переходного затухания между коаксиальными парами, поэтому при передаче по ним цифровых сигналов переходные помехи отсутствуют. Собственные помехи в коаксиальных ЦЛТ вызываются, в основном, хаотическим тепловым движением электронов в кабельных цепях и шумами усилительных элементов во входных цепях регенераторов. Величина собственных помех в коаксиальной паре зависит от скорости передачи цифровых сигналов и длины участка регенерации. В целом величина помех в ЦЛТ коаксиального кабеля оказывается намного меньше, чем в трактах симметричного кабеля. Это является основной причиной того, что коаксиальные кабели используются для высокоскоростной передачи цифровых потоков.

## 2.1. Расчет допустимой помехозащищенности ЦЛТ

Переходные и собственные помехи приводят к появлению в регенераторах цифровых ошибок в сигнале. Влияние цифровых ошибок на телефонную передачу отлично от влияния помех в каналах аналоговых систем передачи. Каждая ошибка после декодирования в такте приема оконечной станции приводит к быстрому изменению аналогового сигнала, вызывая неприятный для абонента щелчок в телефонном капсюле.

Основной оценкой качества передачи двоичной информации по ЦЛТ является вероятность ошибок (или коэффициент ошибок).

Вероятность ошибок определяется, как отношение числа ошибочно принятых символов Nош к общему числу передаваемых символов N0:

Pош=NошN0.

Экспериментально установлено, что к заметному прослушиванию щелчков приводят ошибки в двух старших разрядах любой кодовой комбинации канального цифрового сигнала с ИКМ. Качество передачи телефонной информации по существующим нормам считается удовлетворительным, если в канале ЦСП прослушивается не более одного щелчка в минуту.

Количество кодовых комбинаций, которые передаются по каждому каналу в течение 1 минуты (t = 60 c) при частоте дискретизации fт = 8000 Гц:

Nкк = fтt = 800060 = 480000 шт.

Опасными в отношении щелчков являются только два старших разряда кодовых комбинаций, т. е. общее количество опасных в отношении щелчков символов:

Nс = 2Nкк = 2480000 = 960000 шт.

При равной вероятности ошибочного приема любого символа вероятность ошибки в канале ЦСП при максимальной протяженности ЦЛТ должна удовлетворять условию:

Pош=1960000=10−6.

При длине переприемного участка по ТЧ 2500 км допустимая вероятность ошибки на 1 км тракта будет равна:

Pош≤10−62500=4⋅10−101км.

С целью обеспечения более высокого качества передачи ITU-T рекомендует при разработке цифровых систем руководствоваться нормой вероятности ошибки на 1 км ЦЛТ 10-10 1/км.

В этом случае допустимая вероятность ошибки для линейного тракта длиной L км определяется формулой:

Рош доп L = 10-10  L;

Рош доп L = 10-10 256 = 2,5610-8.

Если считать параметры всех участков ЦЛТ одинаковыми, то вероятность ошибок на одном участке регенерации не должна превышать величины:

Pошiдоп≤Pошnрег,

где nрег – число регенераторов в ЦЛТ, включая НРП, ОРП (ПОРП) и ОП.

Pош i доп≤2,56⋅10-887=2,943⋅10−10.

Вероятность ошибок при регенерации для m-уровневой передачи можно определить выражением:

Pошi≤Nу−1Nу1−Ф1Nу−1⋅UпрUп,

где Uпр – амплитуда импульса ТРР;

Uп – эффективное (среднеквадратичное) напряжение помехи;

Ф(Uпр/Uп) – табулированный интеграл вероятности, зависящий от отношения сигнал/помеха.

Результаты расчетов зависимости Pош i от отношения сигнал/помеха в логарифмических единицах – защищенности  Аз = 20lg(Uпр/Uп) для квазитроичных кодов приведены в таблице 7.

Таблица 7

Зависимость Рош от Аз для квазитроичных кодов

| Аз, дБ | 17,2 | 18,8 | 19,8 | 20,7 | 21,7 | 22,4 | 23,3 | 23,9 | 24,7 | 25,3 | 25,8 | 26,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рош | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | 10-14 |

Используя данные таблицы 7, по значениям вероятностей определяем соответствующие им минимально-допустимые защищенности сигнала:

- на выходе линейного тракта Аз. доп L = 22,3 дБ;

- на одном участке регенерации Азi доп = 23,8 дБ.

## 2.2. Расчет ожидаемой помехозащищенности цифровой линии передачи

Помехозащищенность цифровой линии передачи оценивается вероятностью возникновения ошибок при прохождении цифрового сигнала через все элементы цифрового линейного тракта.

Ошибки в различных регенераторах возникают практически независимо друг от друга, поэтому вероятность ошибок в ЦЛТ можно определить как сумму вероятностей ошибок по отдельным участкам:

Рош.ож.L=i=1nрп+1Pошi,

где nрп – количество регенерационных пунктов, включая и ОРП (ПОРП), в формуле берется (nрп+1) с учетом регенератора ОП приемной станции;

Рошi – вероятность ошибок i-го регенератора.

Поскольку вероятность ошибок у всех регенераторов меньше 10-14, можно утверждать, что:

Рош.ож.L<(nрп+1)⋅Рошi=(85+1)⋅10−14=8,6⋅10−13.

Для найденной ожидаемой вероятности ошибок в линейном тракте из таблицы 6 получаем, что ожидаемая помехозащищенность Аз.ож.L на выходе линейного тракта будет не хуже 26 дБ.

Сравним ожидаемые вероятность ошибок и помехозащищенность с допустимыми:

Рош.ож. L = 8,610-13  Рош.доп. L = 2,3210-8 ;

Аз.ож. L = 25,8 дБ  Аз.доп. L = 22,3 дБ.

Поскольку данные неравенства выполняются, можно утверждать, что размещение НРП произведено верно.

3. Сервисные системы цифровой линии передачи

Устройства СС обеспечивают организацию трех каналов СС:

- канал постанционной и участковой СС (ПСС-УСС), организованный по двум симметричным парам кабеля в полосе частот (0,33,4) кГц и предназначенный для организации участковой СС между НРП и ОРП;

- канал постанционной служебной связи (ПСС-ВЧ), организованный по 4-х проводной схеме на тех же парах, что и канал       ПСС-УСС, в полосе частот (1216) кГц;

- канал магистральной служебной связи (МСС) организуется в каждом третичном цифровом потоке в оборудовании третичного временного группообразования (СТВГ) методом адаптивной дельта-модуляции при скорости цифрового потока 32 кбит/с.

Структурная схема оборудования СС и телемеханики стойки оборудования линейного тракта (СОЛТ) приведена на рис. 3.

Рисунок 3. Структурная схема оборудования СС и ТМ СОЛТ ИКМ-4802

Для разделения ПСС-УСС и ПСС-ВЧ используются фильтры постанционной СС (ФПСС). Устройство коммутации УКСС служит для подключения переговорно-вызывного устройства (ПВУ) к любому из каналов СС на любом направлении, обслуживаемом с данной СОЛТ, и вывод каналов СС на громкоговорящую связь. Предусмотрена возможность использования ПСС-УСС при аварийных работах на линейном тракте, когда подача ДП в кабель невозможна.

Высокочастотный канал после преобразования заводится на микротелефонную трубку СОЛТ. СС обеспечивает громкоговорящую связь по

каналам ПСС-УСС и ПСС-ВЧ с помощью громкоговорителя, установленного на стойке СОЛТ. В устройстве СС (УСС) предусмотрен индивидуальный вызов любой станции на магистрали. Вызов осуществляется с помощью соответствующей кодовой посылки, образующейся путем набора номера номеронабирателем, расположенным на блоке генератора тонального набора (ГТН). Прием вызова индицируется светодиодом вызываемого канала на блоке устройства коммутации канала УКК-1, лампой “Вызов СС” на верхней раме СОЛТ и включением акустического сигнала вызова с помощью громкоговорителя. В канале ПСС-ВЧ используется амплитудная модуляция с несущей частотой 12 кГц. Необслуживаемые усилители СС размещаются через 20 км (в каждом шестом НРП).

Система телемеханики предназначена для непрерывного автоматического контроля трактов в НРП и ОРП и включает в себя:

- систему магистральной телемеханики (ТММ), обеспечивающей передачу сигналов о состоянии линейного тракта с ОРП на оконечные пункты ОП1 и ОП2;

- систему участковой телемеханики (ТМУ), обеспечивающей профилактический контроль любого линейного регенератора в пределах секции обслуживания без перерыва связи.

Система телеконтроля обеспечивает передачу сигналов извещения, управления между НРП и ОРП (ОП) и оценку состояния оборудования линейного тракта.

ТМУ обеспечивает передачу сигналов извещения с НРП на ОП или ОРП и сигналов управления обнаружителями ошибок РЛ с ОП или ОРП на НРП, а также измерение вероятности ошибок РЛ в пределах своей полусекции ДП.  Оборудование ТМУ состоит из устройств телемеханики

участковой, устанавливаемых в НРП (БТМ  – блок телемеханики), и устройств телемеханики участковой, устанавливаемых в ОП или ОРП. Сигналы ТМУ передаются по четырем жилам кабеля четвертой и пятой симметричным парам кабеля (рис. 3).

ТМУ обеспечивает прием шести сигналов извещения с автоматическим определением номера сигнализирующего НРП:

- давление в кабеле;

- открывание люка или появление воды;

- вызов по служебной связи;

- давление в баллоне;

- сигнал превышения расхода газа в системе кабельного давления;

- обрыв кабеля ВЧ тракта.

ТМУ обеспечивает передачу пяти сигналов управления обнаружителями ошибок РЛ на каждый БТМ – четыре сигнала “Включить” (по количеству трактов) и один сигнал “Отключить”, которые передаются из блока распределителя сигналов (БРС) через блок линейный (БЛ). Устройство ТМУ при измерении вероятности ошибок в РЛ обеспечивает два режима работы – дежурный и вспомогательный. В дежурном режиме ТМУ производит измерение вероятности ошибок только на последнем РЛ поочередно всех линейных трактов. Во вспомогательном режиме ТМУ производит измерение вероятности ошибок поочередно на всех РЛ заданного оператором ЦЛТ.

Устройство ТМУ в случае обрыва жил телемеханики позволяет определить место обрыва с точностью до одного участка.

ТММ обеспечивает передачу сигналов о состоянии линейного тракта с ОРП на оба ОП. Оборудование состоит из устройств, размещаемых на оконечном пункте (ТММ ОП), устройств, устанавливаемых на обслуживаемых пунктах (ТММ ОРП), регенераторов магистральной телемеханики в НРП (РГТ).

В СОЛТ оборудование ТММ осуществляет:

- сбор и обработку информации, поступающей от местных датчиков и передачу ее на противоположный ОП;

- прием информации, поступающей из ОРП и противоположного ОП;

- переработку и воспроизведение получаемой информации (из ОП, ОРП и противоположного ОП).

Устройство ТММ ОП обеспечивает выдачу техническому персоналу ОП следующих сигналов:

- “Авария” – аварийный коэффициент ошибок входящего и исходящего ЛТ,

- “Предупреждение” – высокий коэффициент ошибок входящего и исходящего ЛТ.

Устройство ТММ ОП обеспечивает передачу на противоположный ОП сигналов “Авария” и “Предупреждение” по входящим трактам. Сигналы извещения передаются из ТММ ОП в линию связи постоянным током по третьей симметричной паре кабеля (рис. 3).

Устройство ТММ ОП рассчитано на обслуживание до 12 ОРП, расположенных между ОП.

4. Проектирование линейно-аппаратного цеха

## 4.1. Вводно-испытательное оборудование, аппаратура переключения и коммутации каналов и цифровых трактов

Вводно-испытательное оборудование и аппаратура переключения каналов и цифровых трактов предназначены для включения, испытания и замены цепей связи, защиты аппаратуры и обслуживающего персонала от опасных напряжений и токов, испытания и переключения каналов и цифровых трактов.

В системах передачи ИКМ-4802 линейные кабели вводятся на стойки СДП.

Для переключения групповых трактов аналоговых и цифровых СП используются стойки переключении первичных трактов СПТ-П и вторичных трактов СПТ-В. Указанные стойки предназначены для работы в составе станций, имеющих аппаратуру образования групповых трактов, и применяются для оперативного переключения групповых трактов:

- первичных групп (60...108) кГц,

- вторичных групп (312...552) кГц,

- третичных групп (812...2044) кГц,

- первичных цифровых потоков (2048 кбит/с),

- вторичных цифровых потоков (8448 кбит/с) и организации резервирования трактов.

Максимальное число переключаемых трактов одной стойки – 8. Затухание, вносимое в переключаемый тракт, составляет 0,3 ± 0,2 дБ. Питание стоек может осуществляться от источника с напряжением 24 или 60 В.  Потребляемая мощность –  30 Вт,  габаритные  размеры 2600х120х240 мм.

В ЛАЦ с цифровыми СП для коммутации, проверки и измерений                          4-проводных каналов ТЧ и ОЦК используется стойка промежуточных манипуляций СПМ. В зависимости от комплектации платами СПМ обеспечивает включение от 48 до 180 4-проводных каналов ТЧ или ОЦК, 5 комплектов служебных линий, комплекта связи с АТС, комплекта исходящей соединительной линии.

Число стоек СПМ определяется по формуле:

nспм=En180+1,[шт.],

где  Е[х] – функция целой части, если (n/180) – целое число, то nспм = n/180;

n – общее число организуемых 4-проводных каналов ТЧ и ОЦК:

n = nтф + nтр + nрез = 282 + 90 + 42 = 414 шт.

Достаточное количество стоек в ЛАЦ проектируемой СП:

nспм=E414180+1=3шт.

### 4.2. Аппаратура системы передачи

Аппаратура систем передачи предназначена для создания каналов ТЧ, ОЦК, цифровых трактов, передачи сигналов управления и взаимодействия (СУВ) узлов коммутации и АТС и включает в себя аппаратуру аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования, временного группообразования и оборудования линейного тракта.

Состав необходимого оборудования (для одного оконечного пункта) сведен в таблицу 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование оборудования | Емкость и назначение оборудования | Количество стоек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | САЦК – 2 | На каждой стойке (на 124 ОЦК или 120 каналов ТЧ) размещается по 4 секции СК – 30, секция сервисного обслуживания и комплект цифровой служебной связи. | 3 стойки для 282 телефонных КТЧ |
| 2 | СВВГ – У | Предназначено для получения (разделения) группового потока со скоростью 8448 кбит/с из четырех цифровых потоков со скоростью 2048 кбит/с. СВВГ-У обеспечивает организацию 1204 = 480 каналов ТЧ | 2 стойки для 600 КТЧ |
| 3 | СТВГ – У | Комплект СТВГ-У предназначен для получения (разделения) группового потока со скоростью передачи 34368 кбит/с из четырех цифровых потоков со скоростью 8448 кбит/с. СТВГ-У обеспечивает организацию 4802 = 960 каналов ТЧ. | 1 стойка на 960 КТЧ |

Продолжение таблицы 9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | СОЛТ-2 ИКМ-4802 | Стойка оборудования линейного тракта; выпускается на 2 дуплексных цифровых линейных тракта | 1 стойка на 1 дуплексный ЦЛТ |
| 5 | СВГ-2 | Стойка выпускается на один цифровой линейный тракт | 1 стойка на 1 дуплексный ЦЛТ |
| 6 | СДП-0,2/1800 | Для организации ДП 33 НРП одной СП в двух направлениях передачи | 1 стойка на 1 дуплексный ЦЛТ |
| 7 | СПТ-П | Стойка переключения групповых первичных трактов; максимальное число переключаемых трактов одной стойки – 8 | 2 стойки на 14 групповых первичных трактов |
| 8 | СПТ-В | Стойка переключения групповых вторичных трактов; максимальное число переключаемых трактов одной стойки – 8 | 1 стойка на 5 групповых вторичных трактов |
| 9 | СПМ | Стойка промежуточных манипуляций для коммутации, проверки и измерений 4-проводных каналов ТЧ и ОЦК | 3 стойки на 414 КТЧ |
| 10 | АЦО ВТФ |  | 1 |
| 11 | АЦО ПГ |  | 1 |
| 12 | АЦО ПД |  | 1 |

5. Разработка и расчет цепей электропитания

Современная аппаратура МСП предъявляет высокие требования к системам и устройствам электропитания, составляющим до 25% объема аппаратуры  передачи.

К числу основных требований, которым должны отвечать системы и устройства электропитания, следует отнести бесперебойность подачи напряжения к аппаратуре связи, стабильность основных параметров во времени,  электромагнитную совместимость с питаемой аппаратурой, высокие экономические показатели, устойчивость к внешним механическим и климатическим воздействиям и минимальный объём эксплуатационных работ.

Чтобы системы и устройства электропитания отвечали изложенным выше требованиям, они должны базироваться на следующих принципах:

- максимальное использование энергосистем, центральных и местных электростанций в качестве основных и наиболее дешёвых источников электроэнергии, а также оборудование предприятий двумя независимыми вводами;

- применение на оконечных и промежуточных обслуживаемых станциях резервных источников электроэнергии;

- применение установок гарантированного питания постоянного и переменного тока, в состав которых входят преобразовательные устройства;

- автоматизация электропитающих установок, предусматривающая выполнение основных функций электропитающих устройств без вмешательства эксплуатационного персонала;

- применение современных полупроводниковых приборов, а также введение избыточности элементов, что существенно повышает надежность электропитания;

- построение систем и устройств электропитания с максимальной унификацией оборудования;

- обязательное использование дистанционного питания НРП, что является  важным фактором повышения степени автоматизации и надежности сети связи.

## 5.1. Организация дистанционного питания НРП и расчет напряжения ДП

Оборудование ДП предназначено для получения и стабилизации постоянного тока, необходимого для дистанционного с ОП, ОРП (ПОРП) питания НРП.

Между  ёмкостью  ЦСП,  числом  НРП и  минимальной мощностью, необходимой  для  электропитания  линейных  регенераторов,  имеется прямая связь. Увеличение числа каналов ЦСП без изменения марки кабеля,  как правило,  требует сокращения расстояния между двумя соседними НРП. С другой стороны, увеличение числа каналов приводит к росту мощности, необходимой для питания линейного регенератора. Следовательно, при тех же расстояниях между ОРП мощность, требуемая для дистанционного питания, возрастает.

Цепи ДП могут быть организованы между двумя соседними ОРП по полусекциям.  Питание подается с двух сторон и в середине секции устанавливаются два шлейфа по ДП, т.е.  секция разбивается на две независимые полусекции. При этом более полно используются возможности кабеля и эта схема имеет большую дальность действия.

Дистанционное питание регенераторов и сервисного оборудования линейного тракта в ЦСП ИКМ-4802 осуществляется раздельно. Питание регенераторов НРП организовано по центральным жилам коаксиальных пар прямого и обратного направлений по схеме  "провод-провод". Питание сервисного оборудования линейного тракта осуществляется по фантомным цепям на симметричных парах кабеля МКТ-4 от выделенных источников питания. В ОП блоки ДП двух СП  устанавливаются на стойке оборудования линейного тракта, а в ОРП -  на  стойке СДП, которая позволяет организовать до четырёх питающих цепей благодаря возможности размещения на стойке четырех комплектов ДП.

Схема организации ДП показана на рисунке 4. На схеме организации ДП указаны направления передачи и приёма, длины участков, напряжения и сила тока ДП.

Расчет напряжения ДП для регенераторов НРП осуществляется по формуле:

Uдп=2rtmax⋅Iдпi=1nlрег.i+nнрпUнрп,[В],

где Iдп –  номинальная величина тока ДП;

rtmax – электрическое сопротивление жилы кабеля при максимальной     температуре грунта, Ом/км;

lрегi – длина i-го участка регенерации, км;

nнрп – число НРП, питаемых блоком ДП, шт;

Uнрп – падение напряжения на одном НРП, В.

Для системы ИКМ-4802:

Iдп = 0,2 А;

Uнрп = 10 В.

Электрическое сопротивление жилы кабеля при максимальной температуре грунта рассчитывается по формуле:

, [Ом/км],

где r20 = 15,85 Ом/км –  сопротивление жилы при 20° С;

tmax = 18 °С – температура, при которой определяется сопротивление жилы кабеля;

r – температурный коэффициент сопротивления, 1/°С.

Среднее  значение  температурного коэффициента сопротивления постоянному току медных жил принимаем 410-3 1/°С.

Тогда:

rt max=15,85⋅(1+4⋅10−3⋅(18−20))=15,9768 Ом/км.

Напряжение ДП в первой полусекции первой секции ДП (nнрп = 25 шт,

lрегi = 75 км) равняется:

UДП=15,9768⋅0,2⋅75+25⋅10=439,652 В.

Напряжение ДП во второй полусекции первой секции ДП (nнрп = 26 шт,

lрегi = 81 км) равняется:

UДП=15,9768⋅0,2⋅81+26⋅10=518,824 В.

Напряжение ДП в первой полусекции второй секции ДП (nнрп = 16 шт,

lрегi = 48 км) равняется:

UДП=15,9768⋅0,2⋅48+16⋅10=313,377В.

Напряжение ДП во второй полусекции второй секции ДП (nнрп = 17 шт,

lрегi = 52 км) равняется:

UДП=15,9768⋅0,2⋅52+17⋅10=336,159В.

Схема организации ДП приведена на рис. 4.

Рисунок 4. Схема организации ДП

Таким образом, расчетные значения напряжения ДП не превышают максимально возможного для данного типа блоков ДП, следовательно, схема организации ДП спроектирована верно.

Заключение

В данной работе была спроектирована внутризоновая цифровая линия передачи, связывающая населенные пункты Стерлитамак и Октябрьский. Кроме того, предусмотрено обеспечение связью пгт Белебей, лежащего на трассе прохождения кабельной линии.

В данном проекте используется аппаратура третичной ЦСП ИКМ-4802, предназначеная для получения пучков каналов внутризоновых и магистральных линий связи по малогабаритным коаксиальным кабелям типа МКТ-4.

Полученные значения параметров передачи удовлетворяют нормам: aрег=65,647дБ, рпр=−43,429дБ. Допустимая вероятность ошибки для линейного тракта (Рош доп L = 2,5610-8) и вероятность ошибок на одном участке регенерации (Pош i доп≤2,943⋅10−10) соответствуют требованиям. Для найденной ожидаемой вероятности ошибок в линейном тракте ожидаемая помехозащищенность Аз.ож.L на выходе линейного тракта будет не хуже 26 дБ. Также в данном проекте было организовано дистанционное питание НРП и рассчитано напряжение ДП, значения которого не превышают максимально возможного для данного типа блоков ДП.

К настоящему моменту цифровые системы передачи, в результате постоянного развития и совершенствования Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации (ВСС РФ), стали основными СП на всех участках первичной сети: магистральном, внутризоновом, местном.

Список литературы

1. Автомобильный атлас. Республика Башкортостан. – Казань: РУЗ Ко, 2004.

2. Башкортостан. Краткая энциклопедия / Под ред. Р. З. Шакурова. - Уфа: Башкирская энциклопедия, 1996.

3. Гроднев И.И., Верник СМ., Кочановский Л.Н. Линии связи. Учебник для вузов.- М.: Радио и связь, 1995.

4. Корнилов И. И. Цифровая линия передачи. Учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию по курсу МСП. – Самара: ПГАТИ, 2000.

5. Тлявлин А. З. Проектирование междугородной кабельной линии связи. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Направляющие системы электросвязи». – Уфа: УГАТУ, 2004.