Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4072.027000.000 ПЗ

Разраб.

Любопытов В.С.

Провер.

Жданов Р. Р.

Н. Контр.

Утверд.

Проектирование цифровой линии передачи

Лит.

Листов

53

УГАТУ, МКС-413

Задание на курсовое проектирование

В данном проекте необходимо разработать междугородную кабельную цифровую линию передачи на основе цифровой системы передачи между г. Стерлитамак и с. Ермекеево.

Исходные данные для варианта № 33:

- Оконечные пункты кабельной магистрали:

Стерлитамак – Ермекеево;

- Виды передач:

## проводное вещание 2-го класса – 2;

## передача данных – 1;

## передача газет – 1;

## видеотелефон – 1;

3. Удельное сопротивление грунта: гр = 0,6 кОм м.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Содержание

Задание на курсовое проектирование	2

1. Выбор и обоснование проектных решений	5

1.1. Выбор трассы кабельной линии передачи	5

1.2. Характеристика оконечных и промежуточных пунктов кабельной магистрали	9

1.3. Определение потребного количества каналов на магистрали	12

1.4. Выбор системы передачи и типа направляющей системы	15

1.5. Размещение регенерационных пунктов на кабельной магистрали	18

1.6. Расчет затуханий участков регенерации на рабочей частоте	21

1.7. Расчет уровней передачи, приема и усиления регенерационных пунктов	22

2. Расчет помехозащищенности цифровой линии передачи	25

2.1. Расчет допустимой помехозащищенности ЦЛТ	25

2.2. Расчет ожидаемой помехозащищенности в регенераторах ЦСП на коаксиальном кабеле	28

2.3. Расчет ожидаемой помехозащищенности цифровой линии

передачи	29

3. Сервисные системы цифровой линии передачи	30

3.1. Система служебной связи ЦСП ИКМ-4802	30

3.2. Системы телеконтроля и телемеханики ЦСП ИКМ-4802	31

4. Проектирование линейно-аппаратного цеха	35

4.1. Классификация линейно-аппаратных цехов	35

4.2. Состав оборудования ЛАЦ	36

4.2.1. Вводно-испытательное оборудование, аппаратура переключения и коммутации каналов и цифровых трактов	36

4.2.2. Аппаратура систем передачи	37

4.2.3. Токораспределительная аппаратура	38

5. Разработка и расчет цепей электропитания	40

5.1. Организация дистанционного питания НРП и расчет напряжения

ДП	41

6. Надежность цифровой линии передачи	45

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

6.1. Расчет параметров надежности	47

6.2. Расчет защитного заземления НРП	49

Заключение	52

Список использованных источников	53

Приложение: Схема организации связи на ЦСП ИКМ-4802.

1. Выбор и обоснование проектных решений

1.1. Выбор трассы кабельной линии передачи

При выборе оптимального варианта трассы кабельной линии следует руководствоваться тем условием, что линейные сооружения являются наиболее дорогой и сложной частью сети связи, поэтому при проектировании особое внимание обращено на уменьшение удельного веса капитальных расходов на строительство линии и эксплуатационных расходов с учетом эффективной и надежной работы линии. Минимальные расходы достигаются при выборе трассы наименьшей протяженности и уменьшении объема строительных работ, в особенности ручных (немеханизированных), а также снижением затрат на защиту линий связи от опасных и мешающих влияний со стороны высоковольтных линий и коррозии. При выборе трассы линии необходимо учитывать вопросы удобства эксплуатации и пригодность площадок для размещения обслуживаемых и необслуживаемых усилительных (регенерационных) пунктов. Трасса должна проходить по землям несельскохозяйственного назначения в обход участков возможных обвалов и оползней, а также зон, зараженных грызунами. В населенных пунктах предусматривается прокладка кабеля в кабельной канализации.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Рисунок 1. Карта

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Исходя из географического положения оконечных пунктов, к рассмотрению могут быть приняты три варианта трассы:

1. Стерлитамак – Рязановка – Верх. Услы – Кипчак-Аскарово – Раевский – Шафраново – Аксеново – Слакбаш – Белебей – Алексеевка – Семено-Макарово – Ермекеево.

2. Стерлитамак – Николаевка – Стар. Калкаш – Стерлибашево –Турмаево – Верх. Гулюм – Уязыбашево – Миякибашево – Киргиз-Мияки – Нов. Кармалы – Чиряштамак – Кенгер-Менеуз – Бижбуляк – Калиновка – Канарейка – Приютово – Бекетово – Спартак – Ермекеево.

3. Стерлитамак – Николаевка – Стар. Калкаш – Стерлибашево –Турмаево – Уршакбашкарамалы – Уршак – Софиевка – Никифарово – Аксеново – Слакбаш – Белебей – Алексеевка – Семено-Макарово – Ермекеево.

Любой другой вариант трассы заведомо экономически нецелесообразен.

Таблица 1

Основные показатели трасс

| Характеристика трассы | Единица измерения | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Общая протяженность трассы: - вдоль шоссейных дорог; - вдоль железных дорог; - вдоль грунтовых дорог; - бездорожье. | км | 202 202 0 0 0 | 214 214 0 0 0 | 229 229 0 0 0 |
| 2. Способы прокладки кабеля: - кабелеукладчиком; - вручную; - в канализации. | км | 186,3 12,2 3,5 | 196,3 14,9 2,8 | 210,0 16,0 3,0 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Количество переходов: - через несудоходные реки. - через судоходные и сплавные реки; - через железные дороги; - через шоссейные дороги. | шт. | 18 1 1 3 | 17 1 1 4 | 21 1 1 3 |
| 4. Число обслуживаемых пунктов | шт. | 1 | 1 | 1 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Сравнительный анализ:

Трасса № 3 превосходит остальные трассы по протяженности и по количеству несудоходных рек, поэтому прокладка линии связи по ней  экономически наименее выгодна.

Трасса №2 имеет меньше переходов через несудоходные реки, чем трасса №1, однако имеет несколько большую протяженность (на 10 км) и большее количество переходов через шоссейные дороги.

Таким образом, исходя из требований упрощения технической реализуемости и уменьшения затрат на строительство, как наиболее целесообразный, следует принять к разработке проект трассы № 1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

1.2. Характеристика оконечных и промежуточных пунктов кабельной магистрали

Стерлитамак

## Центр Стерлитамакского р-на. Республика Башкортостан.

Население: 265,0 тыс.жит. (по данным на 2005 г.)

#### Краткая характеристика.

Второй по величине город Башкортостана. Расположен у западного подножия Южного Урала, в 130 км к югу от Уфы. Пристань на левом берегу р. Белая, при впадении в неё рек Ашкадар и Стерля. Железнодорожная станция.

Географическая широта: 53°38'. Географическая долгота: 55°57'. Средняя температура января –15°С, июля +19°С. Осадков около 500 мм в год.

#### Промышленность

#### Стерлитамак – крупный центр химической промышленности и машиностроения. Работают Стерлитамакские производственные объединения «Сода», «Каустик», «Авангард», Стерлитамакский завод синтетического каучука, АП «Нефтехимический завод», выпускающие соду кальцинированную, каустическую и пищевую, ПВХ-смолы и пластикаты, синтетические моющие и чистящие средства, изопреновый каучук, линолеумы, ремни приводные, олифы, краски, цемент, шифер и т. д.

#### Машиностроение и металлообработка представлены АО Стерлитамакский станкостроительный завод им. В.И. Ленина, «Инмаш», машиностроительным заводом, освоившим изготовление оборудования для сельского хозяйства, стиральные машины, а также заводами строительных машин, нефтяного оборудования, пчеловодческого инвентаря.

Действуют кожевенный завод, обувная, швейная и мебельная фабрики, комбинаты хлебопродуктов, мясной, пивобезалкогольных напитков,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Стерлитамакский спиртоводочный завод, заводы железо-бетонных изделий, кирпичных, цементно-стружечных плит и две ТЭЦ.

#### Культура, наука, образование

В Стерлитамаке работают Стерлитамакский государственный педагогический институт, филиалы Башкирского государственного, нефтяного, авиационного технических университетов, техникумы: химико-технологический, станкостроительный, технологический, культуры, физической культуры; училища: медицинское и торгово-кулинарное, 10 ПУ (в том числе 3 ВПУ), имеются 37 общеобразовательных школ, 3 музыкальные, 2 художественные и детские спортивные школы, 10 ДК, Дом музыки, 12 библиотек, Стерлитамакский историко-краеведческий музей, театральное объединение (русский и башкирский драматический театр, театр танца), городская филармония, 5 больниц, 3 детских санатория. Издаются газеты на русском и башкирском языках «Стерлитамакский рабочий» и «Ашкадар».

Ермекеево

## Центр Ермекеевского р-на. Республика Башкортостан.

Население: 4,4 тыс. жит. (по данным на 2004 г.)

#### Краткая характеристика:

Ермекеевский район расположен в западной части РБ, на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, граничит с республикой Татарстан и Оренбургской областью. Образован в 1935 году. Районный центр – с. Ермекеево,  находится в 235 км от Уфы. Население – 17,8 тыс. чел. Средняя плотность населения – 12,4 чел. на км2. Преобладают татары, чуваши, башкиры и др. Климат  р-на  континентальный  и  умеренно увлажненный. По территории р-на протекают pеки Ик, Ря, Тарказы, Кидаш. Преобладают выщелоченные и карбонатные черноземы, серые и темно-серые лесные почвы. Р-н входит в пределы Предуральской стеной подзоны и отличается сильной

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

остепненностью. Леса из липы, клена, дуба, березы, осины занимают 12,3% площади района. В недрах выявлены запасы нефти, известняка, песка. Основная отрасль экономики района – сельское хозяйство, специализирующееся на возделывании зерновых культур, свеклы сахарной, подсолнечника и на разведении молочно-мясного скота и овец. В районе 8 колхозов, 1 совхоз, 11 АКХ, подсобные СХП "Приютовский" и "Плодосовхоз". В районе размещены хлебокомбинат, кирпичный завод, лесхоз, объединение "Агропромхимия". Территорию района на юге пересекает железная дорога Самара — Уфа — Челябинск, автомобильные дороги связывают район с городами Октябрьский, Белебей, Туймазы, Уфа. В районе действуют 31 общеобразовательная школа, в том числе 8 средних; ПУ, детская музыкальная школа. 26 массовых библиотек, 38 клубных учреждений, центральная районная и 3 сельские участковые больницы. Издается газета на русском и татарском языках "К новым победам"   —   "Яна жинулерге".

Раевский

Поселок городского типа, центр Альшеевского района. Республика Башкортостан.

Население  - 18,1 тыс. человек (по данным на 1995 г.)

Краткая характеристика:

Раевский расположен в 115 км к юго-западу от г. Уфы, на реке Дёма (приток Белой). Железная дорога: станция Раевка на линии Уфа – Оренбург; расстояние до Уфы – 115 км. Автомобильные дороги: расстояние до Уфы – 117 км.

Население Альшеевского района – 48,6 тыс. чел. (1995), средняя плотность населения 20,0 чел. на 1 км2. Ландшафт степной. Лесом покрыто менее 15% территории. Климат теплый, засушливый. Сельскохозяйственные угодия занимают 82% общей площади района, распаханность их 72,5%. Земли подвергаются водной, водно-ветровой эрозии и пыльным бурям.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Обнаружены небольшие месторождения нефти; строительных материалов: известняка, суглинка, песка, песчано-гравийной смеси. В пойме реки Дема немало торфяных болот. В Аксеновском лесничестве и в пойме реки Демы организованы заказники по охране лекарственных трав.

Район промышленно-сельскохозяйственный. Нефтяные месторождения разрабатываются НГДУ "Аксаковнефть". В Раевском имеются сахарный, овощеконсервный, маслодельный и комбикормовый заводы, мясокомбинат, мельница, РТП; предприятия местного значения по выпуску строительных материалов, асфальтобетона.

В районе 5 колхозов, 6 совхозов, 18 АКХ и 37 фермерских хозяйств. Развито зерновое хозяйство, разводят крупный рогатый скот, свиней, овец, птиц (гуси). Традиционные отрасли: коневодство (производство кумыса), пчеловодство. В районе 62 общеобразовательных школы, в т.ч. 22 средние; Аксеновский сельско-хозяйственный техникум, Раевское и Шафрановское ПУ, 33 массовые библиотеки, 43 клубных учреждения, 6 больниц, работают климатокумысолечебные санатории им. А.П.Чехова и "Шафраново". Издается газета на русском, башкирском и татарском языках "Альшеевские вести".

1.3. Определение потребного количества каналов на магистрали

Число каналов, связывающих заданные оконечные пункты, зависит, в основном, от численности населения в этих пунктах и от степени заинтересованности отдельных групп населения во взаимосвязи.

Количество населения в заданном пункте и его подчиненных окрестностях с учетом среднего прироста населения определяется по формуле:

Ht=H01+P100t,  [чел.],

где Н0 – народонаселение в период последней переписи, чел.;

P – средний годовой прирост населения в данной местности, % (в проекте принято 1 %);

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

t – период, определяемый как разность между назначенным годом перспективного проектирования и годом проведения переписи населения.

Год перспективного проектирования принят на 5 лет вперед. Тогда

t = 5 + (tm – t0) , [лет],

где tm – год составления проекта;

t0 – год, к которому относятся данные H0.

Стерлитамак:

H0 =  265,0 тыс. жит. (по данным на 2005 г.)

t = 5 + (2006 – 2005) = 6 лет.

HtC=265,0⋅1+11006=281,3 тыс. жит.

Ермекеево:

H0 =  4,4 тыс. жит. (по данным на 2003 г.)

t = 5 + (2006 – 2003) = 8 лет.

HtC=4,4⋅(1+1100)8=4,76 тыс. жит.

Так как в междугородной связи превалирующую роль имеют телефонные каналы, то необходимо сначала определить количество телефонных каналов между заданными оконечными пунктами. Для расчета используем приближенную формулу:

nтф=α1kтягymаmбmа+mб+β1,

где 1 и 1 – постоянные коэффициенты, соответствующие фиксированной доступности и заданным потерям; обычно потери задаются равными 5%, тогда 1 = 1,3; 1 = 5,6;

y – удельная интенсивность нагрузки, т. е. средняя интенсивность нагрузки, создаваемая одним абонентом, y = 0,05 Эрл;

kтяг – коэффициент тяготения, kтяг = 0,050,15 (принимаем значение 0,1);

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

mС и mЕ – количество абонентов, обслуживаемых оконечными автоматическими междугородними телефонными станциями (АМТС) в Стерлитамаке и Ермекеево.

Количество абонентов в зоне АМТС с учетом среднего коэффициента оснащенности населения телефонными аппаратами, равного 0,3, можно определить по формуле:

m = 0,3Ht, [тыс. жит.],

где Нt – количество населения в заданном пункте и его окрестностях с учетом среднего прироста населения.

Тогда

mC = 0,3281,3 = 84,39 тыс. жит.

mЕ = 0,34,76 = 1,428 тыс. жит.

nтф=α1kтягymаmбmа+mб+β1=1,3⋅0,1⋅0,05⋅84,39⋅1,428⋅106(84,39+1,428)⋅103+5,6=15.

Число каналов для организации связи различного назначения выражается через число телефонных каналов, т.е. число каналов тональной частоты (ТЧ), что отражено в таблице 2.

Таблица 2

Характеристики видов передачи

| Вид передачи | Кол-во двухсторонних каналов | Ширина канала, [кГц] | Кол-во каналов ТЧ |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиовещание (2 класса) (ПВ) | 2 | 12 | 3 |
| Передача данных (ПД) | 1 | 4-240 | 1-90 (принято 90) |
| Передача газет (ПГ) | 1 | 240 | 90 |
| Видеотелефон (ВТФ) | 1 | 1200 | 360 |
| Телефон (ТФ) | 15 | 3,4 | 1 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Общее число каналов между Стерлитамаком и Ермекеево определяется суммой:

nаб = nтф + nпв + nпд + nпг + nвтф + nтр + nрез,

где nтф – число каналов ТЧ для телефонной связи, nтф = 15;

nпв – то же, для передачи сигналов вещания, nпв = 23 = 6;

nпд – то же, для передачи данных, nпд = 90;

nпг – то же, для передачи газет, nпг = 90;

nвтф – то же, для передачи видеотелефона nвтф = 360;

nтр – число транзитных каналов тональной частоты, nтр = 300;

nрез – число резервных  каналов тональной частоты, nрез = 99.

nаб = 15 + 6 + 90 + 90 + 360 + 300 + 99 = 960.

1.4. Выбор системы передачи и типа направляющей системы

На основании общего числа каналов для организации связи между заданными оконечными пунктами определим число пар кабеля:

Nпар=nабNсп=960960=11=1;

где Nпар – число пар в кабеле;

Nсп – число каналов ТЧ, организуемых выбранной многоканальной системой передачи.

Для организации дуплексной связи число пар для коаксиального кабеля должно быть удвоено:

.

В целях обеспечения наибольшей экономической эффективности цифровой линии передачи, выбрана аппаратура уплотнения ИКМ-4802.

Аппаратура третичной ЦСП ИКМ-4802 предназначена для получения пучков каналов  внутризоновых  и  магистральных  линий  связи  по

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

малогабаритным коаксиальным кабелям типа МКТ-4 и обеспечивает организацию до 960 каналов ТЧ в групповом потоке с тактовой частотой  51,84 МГц. Основные технические характеристики ЦСП ИКМ-4802 приведены в таблице 3. Параметры кабеля МКТ-4 при 20° С приведены в таблице 4.

Аппаратура использует стандартное каналообразующее оборудование и оборудование группообразования.

Оборудование линейного тракта ЦСП ИКМ-480х2 включает в себя следующую аппаратуру:

- СОЛТ-2 (стойка оборудования линейного тракта), выпускается на 2 дуплексных   цифровых  линейных тракта. На ОП и ОРП устанавливается один и тот же тип стоек линейного оборудования СОЛТ-2;

- СВГ-2  (стойка временного группообразования) предназначена для организации цифрового потока со скоростью 68,736 Мбит/с путём  асинхронного,  синхронного  или  синхронно-синфазного объединения двух цифровых потоков со  скоростью передачи 34,368 Мбит/с. Стойка выпускается на один цифровой линейный тракт;

- СДП-0,2/1800 (стойка дистанционного питания) предназначена для организации ДП 33 НРП одной системы передачи в двух направлениях передачи;

- СЛОСС-2 (стойка линейного оборудования служебной связи);

- СКОСС-2  (стойка  коммутационного  оборудования  служебной связи);

- СТМ-2 (стойка телемеханики);

- СДПТМСС (стойка ДП телемеханики и служебной связи).

Последние 4 стойки рассчитаны на одну СП.

Все  перечисленные  выше  стойки  имеют  габаритные  размеры 2600х120х240 мм.

В качестве аппаратуры НРП служат КБ НРПГ-2-2.

Таблица 3

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Основные технические характеристики ЦСП ИКМ-4802

| Количество каналов ТЧ | 960 |
| --- | --- |
| Скорость передачи информации, Мбит/с | 68,736 |
| Тактовая частота линейного сигнала, МГц | 51,84 |
| Рабочая (расчетная) частота, МГц | 25,92 |
| Линейный код | Fomot (4ВЗТ) |
| Тип используемого кабеля | МКТ-4 КМ-8/61,2/4,6 |
| Максимальная длина переприемного участка, км - на внутризоновой сети - на магистральной сети | 2500 2500 |
| Максимальное расстояние между ОРП (ПОРП), км | 200 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Продолжение таблицы 3

| Длина регенерационного участка, км - минимальная - номинальная - максимальная | 2,4 3,0 3,1 |
| --- | --- |
| Минимальная длина РУ, прилегающего к ОП, ОРП (ПОРП), км | 0,9 |
| Максимальное затухание РУ на рабочей частоте, дБ | 86 |
| Номиналы искусственных линий, км (дБ) | 0,7; 1,4 |
| Сопротивление с линейной стороны, Ом | 75 |
| Амплитуды импульсов на выходе регенератора, В | 5 |
| Длительность импульсов, нс | 14,55 |
| Коэффициент шума F корректирующего усилителя | 4,2 |
| Количество НРП в полусекции ДП | 33 |
| Дистанционное питание аппаратуры ЛТ - ток ДП, А - максимальное напряжение ДП, В | 0,2 1800 |
| Напряжение/ток ДП аппаратуры СС, В/А | 430/0,025 СС и ТММ |
| Напряжение/ток ДП аппаратуры ТМ, В/А | 430/0,015 ТМУ |
| Падение напряжения на одном НРП, В - линейное оборудование - оборудование СС - оборудование ТМ | 10 10СС ТММ 5ТМУ |
| Коэффициент ошибок линейного тракта | 110-8 |
| Коэффициент ошибок одного регенератора | 110-10 |

Таблица 4

Параметры кабеля МКТ-4 при 20° С

| Тип кабеля | Коэф. затухания, дБ/км на частоте, МГц |  |  |  |  | Zв, Ом | r20, Ом/км | 10-3, 1/°С | А, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 4,224 | 17,184 | 25,92 | 69,632 |  |  |  |  |
| МКТ-4 1,2/4,6 | 5,34 | - | 18,9 | 21,3 | - | 75 | 15,85 | 1,98 | - |

1.5. Размещение регенерационных пунктов на кабельной магистрали

Цифровой линейный тракт содержит передающее и приемное оборудование линейного тракта (ОЛТ), регенерационные участки и пункты. Регенерационные пункты в основном являются необслуживаемыми (НРП) и только часть из них обслуживаемые (ОРП) или полуобслуживаемые (ПОРП). Необслуживаемые пункты питаются дистанционно от оконечных (ОП) или промежуточных обслуживаемых и поэтому их стремятся выполнить по возможности более экономичными по потреблению электроэнергии.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Размещение регенерационных пунктов производится, исходя из допустимого затухания на элементарном кабельном участке или кабельной секции.

Расстояние между ОП-ОРП или ОРП-ОРП не может превышать паспортной длины секции дистанционного питания. Кроме того, обслуживаемые регенерационные пункты (ОРП) размещают по возможности в

крупных населенных пунктах, где можно выделить каналы, где они могут быть обеспечены электроэнергией, водой, теплом, условиями для персонала. В соответствии с этими условиями, в проекте предусматривается организация ОРП в п. Раевский.

Необслуживаемые регенерационные пункты (НРП) располагают в незатопляемых водой местах с возможностью организации к ним подъезда при минимально наносимом ущербе для лесных насаждений, плодородных земель.

В реальных условиях не удается сделать все регенерационные участки номинальной длины, поэтому на секции ОРП-ОРП длина регенерационных участков может изменяться в допустимых пределах.

За номинальную длину регенерационного участка принимаем значение lном = 3 км, стандартное для ЦСП ИКМ-4802.

Расчет количества регенерационных участков внутри секции ДП производим по формуле:

пру=ЕLclном+1,

где Lc – длина секции ДП (расстояние между ОП-ОРП или ОРП-ОРП), км;

Е[х] – функция целой части.

Если Lc/lном – целое число, то nру = Lc/lном.

Результаты расчета сведены в таблицу 5.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Таблица 5

Параметры секций линейного тракта

| Номер секции ОРП-ОРП | Название населенных пунктов | Длина секции ДП, км | Количество регенерационных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 № 2 | Стерлитамак – Раевский Раевский – Ермекеево | 91 111 | 31 37 | На ОРП добавляем искусственную линию в 1,5 км Участки, прилегающие к ОРП, по 3 км. |

Необходимое число НРП определяется по формуле:

nнрп = nрег – 1

Предусмотрено возможное отклонение длин участков от номинала в обе стороны. В процессе проектирования трасса разбивается первоначально на участки номинальной длины, затем по условиям местности производится привязка НРП с учетом допусков. Допустимые отклонения длин участков от номинала приведены в технических данных соответствующей ЦСП (см. таблицу 3).

Укороченный регенерационный участок перед ОРП-2 (пгт Раевский) следует «удлинить» за счет включения искусственной линии длиной 2 км.

На структурной схеме линейного тракта (рис. 2) указаны: расстояние между оконечными пунктами (ОП), расстояния между ОРП, длины регенерационных участков (lру = 3 км), названия ОП и ОРП.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Рисунок 2. Структурная схема линейного тракта

Для удобства эксплуатации и строительства междугородных магистралей установлена следующая система нумерации ОРП и НРП: счет регенерационных участков ведется от административного центра большего значения к меньшему; если равной значимости, то с севера на юг и с запада на восток.

Нумерация НРП внутри каждой секции ОРП-ОРП ведется дробью: в числителе номер НРП, в знаменателе – номер предыдущего ОРП.

1.6. Расчет затуханий участков регенерации на рабочей частоте

Затухания участков регенерации рассчитываются на максимальной температуре грунта. Формула для расчета имеет следующий вид:

aрег=αmax⋅lрег+2aтр+aил,  [дБ]  ,

где aтр – затухание линейного трансформатора (aтр= 1 дБ);

aил – затухание искусственной линии, дБ.

Коэффициент затухания кабеля при максимальной температуре грунта определяется по формуле:

αmax=α201−αα200−tmax,  [дБ/км] ,

где 20 – коэффициент затухания кабеля на расчетной частоте при температуре 200 С, 20 = 23,8 дБ/км;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

 - температурный коэффициент затухания кабеля на расчетной частоте, 1/град, принимаем  = 1,9810-3 1/град;

tmax – максимальная температура грунта, принимаем tmax = 18 0 С.

αmax=21,3⋅1−1,98⋅10−3200−180=21,216  äÁ/êм.

Для регенерационного участка номинальной длины без ИЛ:

aрег=21,216⋅3+2=65,647 дБ.

Для участка регенерации между НРП-30/1 – ОРП-2:

aил = max  lил, [дБ];

aил = 21,216 2 = 42,432 дБ.

aрег=21,216⋅1+2+42,432=65,647 äÁ.

Рассчитанные значения затуханий участков регенерации занесены в таблицу 6.

1.7. Расчет уровней передачи, приема и усиления регенерационных пунктов

Абсолютный уровень пиковой мощности при воздействии единичного импульса цифрового сигнала:

рпер.1=10lgUпер2zв⋅103,  [дБ];

рпер.1=10lg5275⋅103=25,229äÁ.

Средний абсолютный уровень цифрового сигнала:

рпер=10lgUпер22zв⋅103,  [дБ];

рпер=10lg522⋅75⋅103=22,218äÁ.

Соответствующие этим уровням передачи уровни приема на входе регенерационных пунктов:

рпр.1=рпер.1−aрег,[дБ]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

рпр.1=25,229−65,647=−40,418дБ

Для проверки соответствия величин необходимых усилений усилительной способности регенератора на рабочей частоте определим величину усиления корректирующего усилителя:

Sy=py.вых−рпр,[äÁ],

где ру.вых – средний абсолютный уровень на выходе КУ,

ру.вых=10lgUm122Zpy⋅103,[äÁ],

где Um1 – напряжение единичного импульса на входе решающего устройства, В, которое в ЦСП принято равным минимальному значению напряжения высокого потенциала в микросхемах серии К155 (Um1=2,4 В);

Zру – входное сопротивление решающего устройства регенератора, Ом (Zру = 1500 Ом).

ру.вых=10lg2,422⋅1500⋅103=2,833äÁ.

Sy=2,833+43,429=46,262äÁ.

Реализация максимальных затуханий при включении в кабель нескольких ЦСП практически возможна только при полном подавлении всех помех, кроме помех, вызванных переходным влиянием на дальний конец. Поэтому затухание кабельной линии на участке регенерации, которое должно быть равно Sy, выбирают примерно на (1015) дБ меньше максимальной возможности регенераторов по перекрытию затухания участков.

Тогда проверка соответствия величин необходимых усилительных способностей регенераторов будет производиться по формуле:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Sy≤Sy.max=amax−10÷15,[äÁ];

46,262 дБ=Sy≤Sy.max=86−15=71äÁ.

Значение уровней приема и усилений КУ и типов регенерационных пунктов (РП) занесены в таблицу 6.

Таблица 6

Результаты расчетов параметров передачи

| № п/п | Номер РП | Тип РП | lрег, км | aрег, дБ | рпр, дБ | Sу, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОП-1 | - | - | - | - | - |
| 2 | НРП-1/1 | НРПГ-2 | 3,0 | 65,647 | -43,429 | 46,262 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | НРП-30/1 | НРПГ-2 | 3,0 | 65,647 | -43,429 | 46,262 |
| 32 | ОРП-2 | - | 1,0 | 65,647 | -43,429 | 46,262 |
| 33 | НРП-1/2 | НРПГ-2 | 3,0 | 65,647 | -43,429 | 46,262 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | НРП-36/2 | НРПГ-2 | 3,0 | 65,647 | -43,429 | 46,262 |
| 69 | ОП-3 | - | 3,0 | 65,647 | -43,429 | 46,262 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

2. Расчет помехозащищенности цифровой линии передачи

В ЦЛТ, организованных при помощи коаксиальных кабелей связи, основными являются собственные (или тепловые) помехи. Характерная особенность коаксиальных цепей состоит в том, что с увеличением частоты резко возрастает величина переходного затухания между коаксиальными парами, поэтому при передаче по ним цифровых сигналов переходные помехи отсутствуют. Собственные помехи в коаксиальных ЦЛТ вызываются, в основном, хаотическим тепловым движением электронов в кабельных цепях и шумами усилительных элементов во входных цепях регенераторов. Величина собственных помех в коаксиальной паре зависит от скорости передачи цифровых сигналов и длины участка регенерации. В целом величина помех в ЦЛТ коаксиального кабеля оказывается намного меньше, чем в трактах симметричного кабеля. Это является основной причиной того, что коаксиальные кабели используются для высокоскоростной передачи цифровых потоков.

2.1. Расчет допустимой помехозащищенности ЦЛТ

Переходные и собственные помехи приводят к появлению в регенераторах цифровых ошибок в сигнале. Влияние цифровых ошибок на телефонную передачу отлично от влияния помех в каналах аналоговых систем передачи. Каждая ошибка после декодирования в такте приема оконечной станции приводит к быстрому изменению аналогового сигнала, вызывая неприятный для абонента щелчок в телефонном капсюле.

Основной оценкой качества передачи двоичной информации по ЦЛТ является вероятность ошибок (или коэффициент ошибок).

Вероятность ошибок определяется, как отношение числа ошибочно принятых символов Nош к общему числу передаваемых символов N0:

Pош=NошN0.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Экспериментально установлено, что к заметному прослушиванию щелчков приводят ошибки в двух старших разрядах любой кодовой комбинации канального цифрового сигнала с ИКМ. Качество передачи телефонной информации по существующим нормам считается удовлетворительным, если в канале ЦСП прослушивается не более одного щелчка в минуту.

Количество кодовых комбинаций, которые передаются по каждому каналу в течение 1 минуты (t = 60 c) при частоте дискретизации fт = 8000 Гц:

Nкк = fтt = 800060 = 480000 шт.

Опасными в отношении щелчков являются только два старших разряда кодовых комбинаций, т. е. общее количество опасных в отношении щелчков символов:

Nс = 2 Nкк = 2480000 = 960000 шт.

При равной вероятности ошибочного приема любого символа вероятность ошибки в канале ЦСП при максимальной протяженности ЦЛТ должна удовлетворять условию:

Pош=1960000=10−6.

При длине переприемного участка по ТЧ 2500 км допустимая вероятность ошибки на 1 км тракта будет равна:

Pош≤10−62500=4⋅10−101км.

С целью обеспечения более высокого качества передачи ITU-T рекомендует при разработке цифровых систем руководствоваться нормой вероятности ошибки на 1 км ЦЛТ 10-10 1/км.

В этом случае допустимая вероятность ошибки для линейного тракта длиной L км определяется формулой:

Рош доп L = 10-10  L;

Рош доп L = 10-10  202 = 2,0210-8.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Если считать параметры всех участков ЦЛТ одинаковыми, то вероятность ошибок на одном участке регенерации не должна превышать величины:

Pошiдоп≤Pошnрег,

где nрег – число регенераторов в ЦЛТ, включая НРП, ОРП (ПОРП) и ОП.

Pош i доп≤2,02⋅10-869=2,928⋅10−10.

Вероятность ошибок при регенерации для m-уровневой передачи можно определить выражением:

Pошi≤Nу−1Nу1−Ф1Nу−1⋅UпрUп,

где Uпр – амплитуда импульса ТРР,

Uп – эффективное (среднеквадратичное) напряжение помехи,

Ф(Uпр/Uп) – табулированный интеграл вероятности, зависящий от отношения сигнал/помеха.

Результаты расчетов зависимости Pош i  от отношения сигнал/помеха в логарифмических единицах – защищенности  Аз = 20lg(Uпр/Uп) для квазитроичных кодов приведены в таблице 7.

Таблица 7

Зависимость Рош от Аз для квазитроичных кодов

| Аз, дБ | 17,2 | 18,8 | 19,8 | 20,7 | 21,7 | 22,4 | 23,3 | 23,9 | 24,7 | 25,3 | 25,8 | 26,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рош | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | 10-14 |

Используя данные таблицы 7, по значениям вероятностей определяем соответствующие им минимально-допустимые защищенности сигнала:

- на выходе линейного тракта Аз. доп L = 22,3 дБ;

- на одном участке регенерации Азi доп = 23,7 дБ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

2.2. Расчет ожидаемой помехозащищенности в регенераторах ЦСП на коаксиальном кабеле

Для систем, работающих по коаксиальному кабелю, преобладающими являются собственные помехи, поэтому они и учитываются при расчете защищенности сигнала на входе регенератора.

Защищенность зависит от скорости передачи и от дополнительных помех. С учетом допуска на помехи, вызванные причинами, отличными от тепловых помех, и неточностью работы регенератора, расчет помехозащищенности в регенераторах производится по формуле:

Аз=127+10lg(0,32⋅aрегВ2)−1,4⋅aрег−10lgВ2−σ−g,[дБ],

где В – скорость передачи символов, B = 51,84 Мбит/с;

 = 7,8 дБ – допуск по защищенности на дополнительные помехи в линейном тракте, отличные от тепловых шумов;

g = 3 дБ – допуск по защищенности при изготовлении регенераторов.

Результаты расчетов Рошi сведены в таблицу 8.

Таблица 8

Результаты расчетов помехозащищенности в регенераторах

| № РП | lрег, км | Азli, дБ | Рошi |
| --- | --- | --- | --- |
| ОП-1 | - | - | - |
| НРП-1/1 | 3,0 | 30,45 | <10-14 |
|  |  |  |  |
| НРП-30/1 | 3,0 | 30,45 | <10-14 |
| ОРП-2 | 1,0 | 30,45 | <10-14 |
| НРП-1/2 | 3,0 | 30,45 | <10-14 |
|  |  |  |  |
| НРП-36/2 | 3,0 | 30,45 | <10-14 |
| ОП-3 | 3,0 | 30,45 | <10-14 |
| Итого: |  |  | nрп+1 Pошi <6,8⋅10−13 i=1 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

2.3. Расчет ожидаемой помехозащищенности цифровой линии передачи

Помехозащищенность цифровой линии передачи оценивается вероятностью возникновения ошибок при прохождении цифрового сигнала через все элементы цифрового линейного тракта.

Ошибки в различных регенераторах возникают практически независимо друг от друга, поэтому вероятность ошибок в ЦЛТ можно определить как сумму вероятностей ошибок по отдельным участкам:

Рош.ож.L=i=1nрп+1Pошi,

где nрп – количество регенерационных пунктов, включая и ОРП (ПОРП), в формуле берется (nрп+1) с учетом регенератора ОП приемной станции;

Рошi – вероятность ошибок i-го регенератора.

Поскольку вероятность ошибок у всех регенераторов меньше 10-14, можно утверждать, что:

Рош.ож.L<(nрп+1)⋅Рошi=(67+1)⋅10−14=6,8⋅10−13.

Для найденной ожидаемой вероятности ошибок в линейном тракте из таблицы 6 получаем, что ожидаемая помехозащищенность Аз.ож.L на выходе линейного тракта будет не хуже 26 дБ.

Сравним ожидаемые вероятность ошибок и помехозащищенность с допустимыми:

Рош.ож. L < 6,810-13  Рош.доп. L = 2,0210-8 ;

Аз.ож. L > 26 дБ  Аз.доп. L = 22,3 дБ.

Поскольку данные неравенства выполняются, можно утверждать, что размещение НРП произведено верно.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

3. Сервисные системы цифровой линии передачи

3.1. Система служебной связи ЦСП ИКМ-4802

Устройства СС обеспечивают организацию трех каналов СС:

- канал постанционной и участковой СС (ПСС-УСС), организованный по двум симметричным парам кабеля в полосе частот (0,33,4) кГц и предназначенный для организации участковой СС между НРП и ОРП;

- канал постанционной служебной связи (ПСС-ВЧ), организованный по 4-х проводной схеме на тех же парах, что и канал       ПСС-УСС, в полосе частот (1216) кГц;

- канал магистральной служебной связи (МСС) организуется в каждом третичном цифровом потоке в оборудовании третичного временного группообразования (СТВГ) методом адаптивной дельта-модуляции при скорости цифрового потока 32 кбит/с.

Структурная схема оборудования СС и телемеханики стойки оборудования линейного тракта (СОЛТ) приведена на рис. 3.

Для разделения ПСС-УСС и ПСС-ВЧ используются фильтры постанционной СС (ФПСС). Устройство коммутации УКСС служит для подключения переговорно-вызывного устройства (ПВУ) к любому из каналов СС на любом направлении, обслуживаемом с данной СОЛТ, и вывод каналов СС на громкоговорящую связь. Предусмотрена возможность использования ПСС-УСС при аварийных работах на линейном тракте, когда подача ДП в кабель невозможна.

Низкочастотный канал СС распределен на три направления:

- на микротелефонную трубку СОЛТ;

- на СТВГ через разъемы “СТВГ”;

- на внешнее устройство через разъемы “СС-2”.

Высокочастотный канал после преобразования заводится на микротелефонную трубку СОЛТ. СС обеспечивает громкоговорящую связь по

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

каналам ПСС-УСС и ПСС-ВЧ с помощью громкоговорителя, установленного на стойке СОЛТ. В устройстве СС (УСС) предусмотрен индивидуальный вызов любой станции на магистрали. Вызов осуществляется с помощью соответствующей кодовой посылки, образующейся путем набора номера номеронабирателем, расположенным на блоке генератора тонального набора (ГТН). Прием вызова индицируется светодиодом вызываемого канала на блоке устройства коммутации канала УКК-1, лампой “Вызов СС” на верхней раме СОЛТ и включением акустического сигнала вызова с помощью громкоговорителя. В канале ПСС-ВЧ используется амплитудная модуляция с несущей частотой 12 кГц. Необслуживаемые усилители СС размещаются через 18 км (в каждом шестом НРП).

3.2. Системы телеконтроля и телемеханики ЦСП ИКМ-4802

Система телемеханики предназначена для непрерывного автоматического контроля трактов в НРП и ОРП и включает в себя:

- систему магистральной телемеханики (ТММ), обеспечивающей передачу сигналов о состоянии линейного тракта с ОРП на оконечные пункты ОП1 и ОП2;

- систему участковой телемеханики (ТМУ), обеспечивающей профилактический контроль любого линейного регенератора в пределах секции обслуживания без перерыва связи.

Система телеконтроля обеспечивает передачу сигналов извещения, управления между НРП и ОРП (ОП) и оценку состояния оборудования линейного тракта.

1 сп

2 сп

пву

уксс

псс-усс

псс-вч

фпсс

фпсс

дп сс

усс

БРС

БЛ

ТМУ

тмм

дп тмм

3 сп

4 сп

5 сп

дп тму

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

# Рисунок 3. Структурная схема оборудования СС и ТМ СОЛТ ИКМ-4802

ТМУ обеспечивает передачу сигналов извещения с НРП на ОП или ОРП и сигналов управления обнаружителями ошибок РЛ с ОП или ОРП на НРП, а также измерение вероятности ошибок РЛ в пределах своей полусекции ДП.  Оборудование ТМУ состоит из устройств телемеханики

участковой, устанавливаемых в НРП (БТМ  – блок телемеханики), и устройств телемеханики участковой, устанавливаемых в ОП или ОРП. Сигналы ТМУ передаются по четырем жилам кабеля четвертой и пятой симметричным парам кабеля (рис. 3).

ТМУ обеспечивает прием шести сигналов извещения с автоматическим определением номера сигнализирующего НРП:

- давление в кабеле;

- открывание люка или появление воды;

- вызов по служебной связи;

- давление в баллоне;

- сигнал превышения расхода газа в системе кабельного давления;

- обрыв кабеля ВЧ тракта.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

ТМУ обеспечивает передачу пяти сигналов управления обнаружителями ошибок РЛ на каждый БТМ – четыре сигнала “Включить” (по количеству трактов) и один сигнал “Отключить”, которые передаются из блока распределителя сигналов (БРС) через блок линейный (БЛ). Устройство ТМУ при измерении вероятности ошибок в РЛ обеспечивает два режима работы – дежурный и вспомогательный. В дежурном режиме ТМУ производит измерение вероятности ошибок только на последнем РЛ поочередно всех линейных трактов. Во вспомогательном режиме ТМУ производит измерение вероятности ошибок поочередно на всех РЛ заданного оператором ЦЛТ.

Устройство ТМУ в случае обрыва жил телемеханики позволяет определить место обрыва с точностью до одного участка.

ТММ обеспечивает передачу сигналов о состоянии линейного тракта с ОРП на оба ОП. Оборудование состоит из устройств, размещаемых на оконечном пункте (ТММ ОП), устройств, устанавливаемых на обслуживаемых пунктах (ТММ ОРП), регенераторов магистральной телемеханики в НРП (РГТ).

В СОЛТ оборудование ТММ осуществляет:

- сбор и обработку информации, поступающей от местных датчиков и передачу ее на противоположный ОП;

- прием информации, поступающей из ОРП и противоположного ОП;

- переработку и воспроизведение получаемой информации (из ОП, ОРП и противоположного ОП).

Устройство ТММ ОП обеспечивает выдачу техническому персоналу ОП следующих сигналов:

- “Авария” – аварийный коэффициент ошибок входящего и исходящего ЛТ,

- “Предупреждение” – высокий коэффициент ошибок входящего и исходящего ЛТ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Устройство ТММ ОП обеспечивает передачу на противоположный ОП сигналов “Авария” и “Предупреждение” по входящим трактам. Сигналы извещения передаются из ТММ ОП в линию связи постоянным током по третьей симметричной паре кабеля (рис. 3).

Устройство ТММ ОП рассчитано на обслуживание до 12 ОРП, расположенных между ОП.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

4. Проектирование линейно-аппаратного цеха

4.1. Классификация линейно-аппаратных цехов

Линейно-аппаратный цех (ЛАЦ) является основной технической службой междугородных телефонных станций и промежуточных пунктов.

Линейно-аппаратным цехом называется техническое помещение, в котором размещается оборудование, необходимое для организации и эксплуатационно-технического обслуживания междугородных цепей, каналов и трактов.

ЛАЦ классифицируется в зависимости от вида междугородных цепей, заводимых в оконечные и промежуточные пункты.

По видам линий связи:

- ЛАЦ СП, работающих на воздушных линиях связи;

- ЛАЦ СП, работающих на кабельных и радиорелейных линиях связи;

- смешанные ЛАЦ для СП, работающих на воздушных, кабельных и радиорелейных линиях связи.

По своему функциональному назначению различают ЛАЦ:

- оконечных пунктов;

- переприемных пунктов;

- промежуточных усилительных и регенерационных пунктов;

- сетевых узлов связи (СУС).

По количеству организуемых каналов ТЧ различают ЛАЦ:

- малой емкости с числом оконечных каналов до 50;

- средней емкости с числом оконечных каналов от 50 до 500;

- большой емкости с числом оконечных каналов свыше 500.

В проектируемой СП рассматриваются ЛАЦ средней емкости.

4.2. Состав оборудования ЛАЦ

По своему назначению оборудование ЛАЦ делится на:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

- вводно-испытательное оборудование и аппаратуру переключения и коммутации каналов и трактов;

- аппаратуру систем передачи;

- аппаратуру звукового вещания и телевидения;

- вспомогательную аппаратуру;

- измерительную аппаратуру.

## 4.2.1. Вводно-испытательное оборудование, аппаратура переключения и коммутации каналов и цифровых трактов

Вводно-испытательное оборудование и аппаратура переключения каналов и цифровых трактов предназначены для включения, испытания и замены цепей связи, защиты аппаратуры и обслуживающего персонала от опасных напряжений и токов, испытания и переключения каналов и цифровых трактов.

В системах передачи ИКМ-4802 линейные кабели вводятся на стойки СДП.

Для переключения групповых трактов аналоговых и цифровых СП используются стойки переключении первичных трактов СПТ-П и вторичных трактов СПТ-В. Указанные стойки предназначены для работы в составе станций, имеющих аппаратуру образования групповых трактов, и применяются для оперативного переключения групповых трактов:

- первичных групп (60...108) кГц,

- вторичных групп (312...552) кГц,

- третичных групп (812...2044) кГц,

- первичных цифровых потоков (2048 кбит/с),

- вторичных цифровых потоков (8448 кбит/с) и организации резервирования трактов.

Максимальное число переключаемых трактов одной стойки – 8. Затухание, вносимое в переключаемый тракт, составляет 0,3 ± 0,2 дБ. Питание

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

стоек может осуществляться от источника с напряжением 24 или 60 В.  Потребляемая мощность –  30 Вт,  габаритные  размеры 2600х120х240 мм.

В ЛАЦ с цифровыми СП для коммутации, проверки и измерений                          4-проводных каналов ТЧ и ОЦК используется стойка промежуточных манипуляций  СПМ.  В  зависимости  от  комплектации  платами  СПМ обеспечивает включение от 48 до 180 4-проводных каналов ТЧ или ОЦК, 5 комплектов служебных линий, комплекта связи с АТС, комплекта исходящей соединительной линии.

Число стоек СПМ определяется по формуле:

nспм=En180+1,[шт.],

где  Е[х] – функция целой части, если (n/180) – целое число, то nспм = n/180;

n – общее число организуемых 4-проводных каналов ТЧ и ОЦК:

n = nтф + nтр + nрез = 15 + 300 + 99 = 414 шт.

Достаточное количество стоек в ЛАЦ проектируемой СП:

nспм=E414180+1=3шт.

4.2.2. Аппаратура системы передачи

Аппаратура систем передачи предназначена для создания каналов ТЧ, ОЦК, цифровых трактов, передачи сигналов управления и взаимодействия (СУВ) узлов коммутации и АТС и включает в себя аппаратуру аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования, временного группообразования и оборудования линейного тракта.

Состав необходимого оборудования (для одного оконечного пункта) сведен в таблицу 9.

Таблица 9

| № п/п | Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 4072.027000.000 ПЗ Наименование оборудования | Емкость и назначение оборудования | Количество стоек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | САЦК – 2 | На каждой стойке (на 124 ОЦК или 120 каналов ТЧ) размещается по 4 секции СК – 30, секция сервисного обслуживания и комплект цифровой служебной связи. | 1 стойка для 15 телефонных КТЧ |
| 2 | СВВГ – У | Предназначено для получения (разделения) группового потока со скоростью 8448 кбит/с из четырех цифровых потоков со скоростью 2048 кбит/с. СВВГ-У обеспечивает организацию 1204 = 480 каналов ТЧ | 2 стойки для 600 КТЧ |
| 3 | СТВГ – У | Комплект СТВГ-У предназначен для получения (разделения) группового потока со скоростью передачи 34368 кбит/с из четырех цифровых потоков со скоростью 8448 кбит/с. СТВГ-У обеспечивает организацию 4802 = 960 каналов ТЧ. | 1 стойка на 960 КТЧ |

Продолжение таблицы 9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | СОЛТ-2 ИКМ-4802 | Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 4072.027000.000 ПЗ Стойка оборудования линейного тракта; выпускается на 2 дуплексных цифровых линейных тракта | 1 стойка на 1 дуплексный ЦЛТ |
| 5 | СВГ-2 | Стойка выпускается на один цифровой линейный тракт | 1 стойка на 1 дуплексный ЦЛТ |
| 6 | СДП-0,2/1800 | Для организации ДП 33 НРП одной СП в двух направлениях передачи | 1 стойка на 1 дуплексный ЦЛТ |
| 7 | СПТ-П | Стойка переключения групповых первичных трактов; максимальное число переключаемых трактов одной стойки – 8 | 3 стойки на 18 групповых первичных трактов |
| 8 | СПТ-В | Стойка переключения групповых вторичных трактов; максимальное число переключаемых трактов одной стойки – 8 | 1 стойка на 5 групповых вторичных трактов |
| 9 | СПМ | Стойка промежуточных манипуляций для коммутации, проверки и измерений 4-проводных каналов ТЧ и ОЦК | 3 стойки на 414 КТЧ |
| 10 | АЦО ВТФ |  | 1 |
| 11 | АЦО ПГ |  | 1 |
| 12 | АЦО ПД |  | 1 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

5. Разработка и расчет цепей электропитания

Современная аппаратура МСП предъявляет высокие требования к системам и устройствам электропитания, составляющим до 25% объема аппаратуры  передачи.  По  мере  микроминиатюризации  аппаратуры передачи намечается тенденция роста этой величины. С увеличением объема передаваемой информации, и повышением её роли в автоматизированных системах управления к электропитанию аппаратуры электросвязи предъявляются всё более жёсткие требования.

К числу основных требований, которым должны отвечать системы и устройства электропитания, следует отнести бесперебойность подачи напряжения к аппаратуре связи, стабильность основных параметров во времени,  электромагнитную совместимость с питаемой аппаратурой, высокие экономические показатели, устойчивость к внешним механическим и климатическим воздействиям и минимальный объём эксплуатационных работ.

Чтобы системы и устройства электропитания отвечали изложенным выше требованиям, они должны базироваться на следующих принципах:

-  максимальное  использование  энергосистем,  центральных  и местных электростанций в качестве  основных и наиболее  дешёвых источников электроэнергии, а также оборудование предприятий двумя независимыми вводами;

- применение на оконечных и промежуточных обслуживаемых станциях резервных источников  электроэнергии.  Эти источники должны практически мгновенно замещать отключившийся основной источник и иметь  большой коэффициент  готовности.  Кроме  того, они  должны обеспечивать автономный режим работы предприятия в течение длительного времени. В настоящее время наибольшее распространение получили собственные   электростанции,   оборудованные   автоматизированными дизель-генераторными агрегатами, и аккумуляторные батареи;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

- применение установок гарантированного питания постоянного и переменного  тока,  в  состав  которых  входят  преобразовательные устройства;

- автоматизация электропитающих установок, предусматривающая выполнение   основных   функций   электропитающих   устройств   без вмешательства эксплуатационного персонала;

- применение современных полупроводниковых приборов, а также введение избыточности элементов, что существенно повышает надежность электропитания;

- построение систем и устройств электропитания с максимальной унификацией оборудования;

- обязательное использование дистанционного питания НРП, что является  важным  фактором  повышения  степени  автоматизации  и надежности сети связи.

5.1. Организация дистанционного питания НРП и расчет напряжения ДП

Оборудование ДП предназначено для получения и стабилизации постоянного тока, необходимого для дистанционного с ОП, ОРП (ПОРП) питания НРП.

Между  ёмкостью  ЦСП,  числом  НРП и  минимальной мощностью, необходимой  для  электропитания  линейных  регенераторов,  имеется прямая связь. Увеличение числа каналов ЦСП без изменения марки кабеля,  как правило,  требует сокращения расстояния между двумя соседними НРП. С другой стороны, увеличение числа каналов приводит к росту мощности, необходимой для питания линейного регенератора. Следовательно, при тех же расстояниях между ОРП мощность, требуемая для дистанционного питания, возрастает.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Цепи ДП могут быть организованы между двумя соседними ОРП по полусекциям.  Питание подается с двух сторон и в середине секции устанавливаются два шлейфа по ДП, т.е.  секция разбивается на две независимые полусекции. При этом более полно используются возможности кабеля и эта схема имеет большую дальность действия.

Дистанционное питание регенераторов и сервисного оборудования линейного тракта в ЦСП ИКМ-4802 осуществляется раздельно. Питание регенераторов НРП организовано по центральным жилам коаксиальных пар прямого и обратного направлений по схеме  "провод-провод". Питание сервисного оборудования линейного тракта осуществляется по фантомным цепям на симметричных парах кабеля МКТ-4 от выделенных источников питания. В ОП блоки ДП двух СП  устанавливаются на стойке оборудования линейного тракта, а в ОРП -  на  стойке СДП, которая позволяет организовать до четырёх питающих цепей благодаря возможности размещения на стойке четырех комплектов ДП.

Схема организации ДП показана на рисунке 4. На схеме организации ДП указаны направления передачи и приёма, длины участков, напряжения и сила тока ДП.

Расчет напряжения ДП для регенераторов НРП осуществляется по формуле:

Uдп=2rtmax⋅Iдпi=1nlрег.i+nнрпUнрп,[В],

где Iдп –  номинальная величина тока ДП;

rtmax – электрическое сопротивление жилы кабеля при максимальной     температуре грунта, Ом/км;

lрегi – длина i-го участка регенерации, км;

nнрп – число НРП, питаемых блоком ДП;

Uнрп – падение напряжения на одном НРП.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Для системы ИКМ-4802:

Iдп = 0,2 А;

Uнрп = 10 В.

Электрическое сопротивление жилы кабеля при максимальной температуре грунта рассчитывается по формуле:

, [Ом/км],

где r20 = 15,85 Ом/км –  сопротивление жилы при 20° С;

tmax = 18 °С – температура, при которой определяется сопротивление жилы кабеля;

r – температурный коэффициент сопротивления, 1/°С.

Среднее  значение  температурного  коэффициента  сопротивления постоянному току медных жил принимаем 410-3 1/°С.

Тогда:

rt max=15,85⋅(1+4⋅10−3⋅(18−20))=15,9768 Ом/км.

Напряжение ДП в первой полусекции первой секции ДП (nнрп = 15,

lрегi = 45 км) равняется:

UДП=15,9768⋅0,2⋅45+15⋅10=293,791 В.

Напряжение ДП во второй полусекции первой секции ДП (nнрп = 15,

lрегi = 46 км) равняется:

UДП=15,9768⋅0,2⋅46+15⋅10=296,987В.

Напряжение ДП в первой полусекции второй секции ДП (nнрп = 18,

lрегi = 54 км) равняется:

UДП=15,9768⋅0,2⋅54+18⋅10=352,549В.

Напряжение ДП во второй полусекции второй секции ДП (nнрп = 19,

lрегi = 57 км) равняется:

UДП=15,9768⋅0,2⋅57+19⋅10=372,135В.

Схема организации ДП приведена на рис. 4.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Рисунок 4. Схема организации ДП

Таким образом, расчетные значения напряжения ДП не превышают максимально возможного для данного типа блоков ДП, следовательно, схема организации ДП спроектирована верно.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

6. Надежность цифровой линии передачи

Под надежностью элемента (системы) понимают его способность выполнять  заданные  функции  с  заданным  качеством  в  течение некоторого промежутка времени в определённых условиях. Изменение состояния  элемента  (системы),  которое  влечет  за  собой потерю указанного  свойства,  называется отказом.  Многоканальные  системы передачи относятся к восстанавливаемым системам, в которых отказы можно устранять.

Одно из центральных положений теории надёжности состоит в том, что отказы рассматривают в ней как случайные события. Интервал времени от момента включения  элемента   (системы) до его первого отказа   является   случайной   величиной,   называемой   временем безотказной  работы.  Интегральная  функция  распределения  этой случайной величины,  представляющая  собой вероятность  того,  что время безотказной работы будет менее t, обозначается q(t) и имеет смысл вероятности отказа на интервале  от  0  t.  Вероятность противоположного события - безотказной работы на этом интервале – равна P(t) = 1- q(t).

Удобной  мерой  надежности  элементов  и  систем  является интенсивность отказов (t), представляющая собой условную плотность вероятности отказа в момент t, при условии, что до этого момента отказов не было. Между функциями (t) и P(t) существует взаимосвязь:

Pt=e−0tλtdτ.

В период нормальной эксплуатации (после приработки, но ещё до того, как наступит физический износ) интенсивность отказов примерно постоянна (t)  . В этом случае P(t) = e-t.

Таким образом, постоянной интенсивности отказов, характерной для периода нормальной эксплуатации, соответствует экспоненциальное уменьшение вероятности безотказной работы с течением времени. Среднее

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

время безотказной работы (наработки на отказ) находят как математическое ожидание случайной величины.

Оценим надежность некоторой сложной системы, состоящей из множества   разнотипных   элементов.

Пусть   P1(t),P2(t),...,Pn(t) – вероятности  безотказной  работы  каждого  элемента  на  интервале времени 0  t, n – количество элементов в системе. Если отказы отдельных элементов происходят независимо, а отказ хотя бы одного элемента ведет к отказу всей системы (такой вид соединения элементов называется последовательным), то вероятность безотказной работы системы в целом равна произведению вероятностей безотказной работы отдельных ее элементов:

Pсист=i=1nPi(t)=i=1ne−λit=e−Λсистt,

где  сист = i=1nλi - интенсивность отказов системы;

i – интенсивность отказов i-го элемента.

Среднее время безотказной работы системы:

tср,сист=1Λсист ,  [ч].

К числу основных характеристик надежности восстанавливаемых элементов и систем относится коэффициент готовности:

kг=tсрtср+tв,

где tв – среднее время восстановления элемента (системы).

Коэффициент готовности соответствует вероятности того, что элемент (система) будет работоспособен в любой момент времени.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

6.1. Расчет параметров надежности

Интенсивность отказов цифровой линии передачи определяют как сумму интенсивностей отказов НРП, ОРП и кабеля:

Λсист=λнрп⋅nнрп+λорп⋅nорп+λкаб⋅L,  [1/ч],

где нрп  = 3∙10-8 1/ч –  интенсивность отказов НРП;

орп = 10-7 1/ч –  интенсивность отказов ОРП, ОП;

каб = 5∙10-8 1/ч –  интенсивность отказов одного километра кабеля;

L  = 202 км – протяженность магистрали;

nнрп = 66 –  количество НРП;

nорп = 3 –  количество ОРП, ОП.

Λсист=3⋅10−8⋅66+10−7⋅3+5⋅10−8⋅202=1,238⋅10−5   1/ч.

Среднее время безотказной работы линейного тракта, выраженное в годах:

tсрсист=1Λсист=11,238⋅10−5=80775 ч=9,221 лет.

Вероятности безотказной работы в течение заданного промежутка времени:

Pсист=e−Λсистt=е−1,238⋅10-5⋅24=0,999703при t = 24 ч (сутки);

Pсист=e−Λсистt=е−1,238⋅10−5⋅168=0,997922при t = 168 ч (неделя);

Pсист=e−Λсистt=е−1,238⋅10−5⋅720=0,991126при t = 720 ч (месяц);

Pсист=e−Λсистt=е−1,238⋅10−5⋅8760=0,897225 при t = 8760 ч (год).

Среднее время восстановления связи находим из выражения:

tв=λнрп⋅nнрпtв.нрп+λорпnорпtв.орп+λкабL⋅tв.кабΛсист ,  [ч],

где  tв.нрп = 4 ч – время восстановления НРП;

tв.орп  = 0,5 ч – время восстановления ОРП;

tв.каб. = 5 ч – время восстановления кабеля.

tв=3⋅10−8⋅66⋅4+10−7⋅3⋅0,5+5⋅10−8⋅202⋅51,238⋅10−5=4,731 ч.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Расчет коэффициента готовности цифрового линейного тракта:

kг=8077580775+4,731=0,9999414.

На рисунке 5 приведен график зависимости Pсист(t).

Рисунок 5. График зависимости вероятности безотказной работы  от интервала времени

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

6.2. Расчет защитного заземления НРП

В аппаратуре ЦСП в качестве конструкции НРПГ используется контейнер, представляющий собой металлический цилиндр с герметически закрывающейся крышкой. Контейнер устанавливается непосредственно в грунт. Перед установкой контейнера колодец необходимо оборудовать контуром заземления. При этом в местах установки НРПГ с удельным сопротивлением грунта свыше 500 Омм сопротивление защитного заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

Контур заземления выполняется в виде устанавливаемых в углах колодца вертикальных электродов из стальных труб, соединяемых между собой приваренной к ним полосой из стали. Подключение контура заземления к контейнеру осуществляется кабелем АВРГ-116.

Исходные данные для расчета  защитного заземления:

1) удельное сопротивление грунта в районе прокладки кабеля               изм = 600 Омм;

2) длина вертикального стержневого электрода lв = 5 м;

3) диаметр электрода d = 48 мм;

4) расстояние от поверхности земли до середины электрода t = 3,5 м;

5) ширина стальной ленты b = 40 мм;

6) заглубление tп = 1 м.

Наибольшее возможное значение удельного сопротивления грунта:

ρрасч=kc⋅ρизм,[Ом⋅м],

где  kc = 1,15 – коэффициент сезонности для средней полосы, учитывающий возможное повышение удельного сопротивления за счет погодных условий.

ρрасч=1,15⋅600=690Ом⋅м.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Сопротивление вертикального электрода растеканию тока:

Rв=ρрасч2π lв⋅ln2⋅lвd+12ln4t+l4t−lв,[Ом];

Rв=6902⋅3,141⋅5ln2⋅50,048+12ln4⋅3,5+54⋅3,5−5=125,47 Ом.

Количество вертикальных электродов:

n=RвRзηв,

где Rз = 30 Ом при изм > 500 Омм – требуемое сопротивление заземляющего  устройства;

в = 0,7 – коэффициент использования заземляющего устройства.

n=125,4730⋅0,7≈6  электродов .

Удельное сопротивление грунта для горизонтального полосового электрода:

ρп=kc⋅ρизм,  [Ом⋅м],

где kc = 2,5 – коэффициент сезонности для полосы.

ρп=2,5⋅600=1500 Ом⋅м.

Сопротивление горизонтального полосового электрода растеканию тока:

Rп=ρп2π lп⋅ln2⋅lп2b⋅tп,  [Ом];

Rп=15002⋅3,141⋅6⋅ln2⋅620,04⋅1=298,238 Ом.

Длина полосы lп определяется в зависимости от найденного количества вертикальных электродов и выбранного расстояния между ними. Вследствие ограниченности пространства размерами котлована электроды устанавливаются в углах котлована с расстоянием между ними 1 м. Следовательно, длина полосы равна lп = 6 м.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Действительное значение сопротивления горизонтального полосового электрода растеканию тока:

Rпд=Rпηп,[Ом],

где п = 0,7 – коэффициент использования заземляющей полоски.

Rпд=298,238 0,7=426,05 Ом.

Общее сопротивление заземляющего устройства растеканию тока с учетом горизонтального полосового электрода:

Ro=Rз⋅RпдRпд−Rз,  [Ом];

Ro=30⋅426,05426,05−30=32,272  Ом.

Уточненное число электродов заземляющего устройства:

nэ=RвRо⋅ηв=125,4732,272⋅0,7≈6  электродов .

Таким образом, чтобы обеспечить гарантированное требуемое сопротивление Rз = 30 Ом, необходимо  контур заземления выполнить в виде установленных в котловане шести вертикальных электродов из стальных труб диаметром 48 мм и длиной 5 м, соединенных приваренной к ним стальной полоской длиной 6 м и сечением 404 мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Заключение

В данной работе была спроектирована внутризоновая цифровая линия передачи, связывающая населенные пункты Стерлитамак и Ермекеево. Кроме того, предусмотрено обеспечение связью пгт Раевский, лежащего на трассе прохождения кабельной линии.

К настоящему моменту цифровые системы передачи, в результате постоянного развития и совершенствования Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации (ВСС РФ), стали  основными СП на  всех  участках  первичной  сети:  магистральном, внутризоновом, местном.

Поскольку стоимость любой ЦСП примерно пропорциональна корню квадратному из числа образуемых ею каналов, целесообразно внедрение ЦСП высоких уровней иерархии, с высокими скоростями передачи информации. В связи с этим, можно выделить четыре основных направления эволюции ЦСП:

- использование  плезиохронных  ЦСП  большой пропускной способности;

- внедрение в эксплуатацию ЦСП нового поколения технологии SDH, (Synchronous Digital Hierarchy - синхронная цифровая иерархия, СЦИ);

- применение на первичных сетях оборудования полупостоянной коммутации - цифровых кроссовых узлов (ЦКУ).

- использование в качестве направляющей системы волоконно-оптических кабелей.

Указанные направления полностью соответствуют рекомендациям Сектора Стандартизации Электросвязи при Международном Союзе Электросвязи (МСЭ, ITU-T) и Европейского Института по Телекоммуникационным Стандартам (ETSI).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072.027000.000 ПЗ

Список использованных источников

1. Тлявлин А. З. Проектирование междугородной кабельной линии связи. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Направляющие системы электросвязи». – Уфа: УГАТУ, 2004.

2. Корнилов И. И. Цифровая линия передачи. Учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию по курсу МСП. – Самара: ПГАТИ, 2000.

3. Гроднев И.И., Верник СМ., Кочановский Л.Н. Линии связи. Учебник для вузов.- М.: Радио и связь, 1995.

4. Автомобильный атлас. Республика Башкортостан. – Казань: РУЗ Ко, 2004.

5. Башкортостан. Краткая энциклопедия / Под ред. Р. З. Шакурова. - Уфа: Башкирская энциклопедия, 1996.