ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦСП

1. Количество каналов ТЧ или ОЦК.

2. Скорость передачи информации, Мбит/с.

3. Тактовая частота линейного сигнала, МГц.

4. Рабочая (расчетная) частота, МГц.

5. Линейный код.

6. Тип используемого кабеля.

7. Максимальная длина переприемного участка, км

-  на внутризоновой сети

-  на магистральной сети

8. Максимальное расстояние между ОРП (ПОРП), км.

9. Длина регенерационного участка, км

-   минимальная

-   номинальная

-   максимальная

10. Минимальная длина РУ, прилегающего к ОП, ОРП (ПОРП), км.

11. Максимальное затухание РУ на рабочей частоте, дБ.

12. Номиналы искусственных линий, км (дБ).

13. Сопротивление с линейной стороны, Ом.

14. Амплитуды импульсов на выходе регенератора, В.

15. Длительность импульсов, нС.

16. Коэффициент шума F  корректирующего усилителя.

17. Количество НРП в полусекции ДП.

18. Дистанционное питание аппаратуры ЛТ

- ток ДП, А

- максимальное напряжение ДП, В.

19. Напряжение/ток ДП аппаратуры СС, В/А.

20. Напряжение/ток ДП аппаратуры ТМ, В/А.

21. Падение напряжения на одном НРП, В

- линейное оборудование

- оборудование СС

- оборудование ТМ

22. Коэффициент ошибок линейного тракта.

23. Коэффициент ошибок одного регенератора.

24. Количество выделяемых каналов.

25. Количество или тип пунктов выделения.

|  | ИКМ-ЗОР | ИКМ-120У | ИКМ-120-4 | ИКМ-120-4 | ИКМ-120х2 | ИКМ-120Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 (31 ) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2 | 2,048 | 8,448 | 8,448 | 8,448 | 17,184 | 8,448 |
| 3 | 2,048 | 8,448 | 8,448 | 8,448 | 22,912 | 8,448 |
| 4 | 1 ,024 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 11,456 | 4,224 |
| 5 | ЧПИ(АМI) | HDB-3 | HDB-3 | AMI,HDB-3 | ЗВ4В дуобинар. | HDB-3 |
| 6 | МКС-4х4х1,2 КМ-4,КМ-8/6 (симм.пары) | МКС-4х4 х 1,2 ЗКА-1х4х х1,2 | МКС-4х4х х 1,2 МКС-7х4х х1,2 | МКС-4х4 МКС-7х4 | 3KA1x4x1,2 ЗКП1х4х1,2 МКС 1х4 4х4 7х4 | ЗКА 1х4 ЗКП 1х4 МКС1х4 4х4 7х4 |
| 7 | 240 | 600 | 80 | 100 | 230 | 200 |
| 8 | 240 | 240 | 80 | 100 | 230 | 200 |
| 9 | 1.693.0КМ-4 2.133.0КМ-8/6 1.143.0МКС | 2.25.0МКС 2.25.0ЗКП | 0,5 3,0 3,5 | 2,0 5,0 5,5 | 3,6 4,8 5,2 | 2,2 5,0 5,2 |
| 10 | 0,6 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 2,2 |
| 11 | 50 | 70 | 36 | 60 | 50 | 70 |
| 12 | 20 ДБ | 3,5 | — | — | 3,5км | 3,5 |
| 13 | 140 (160) | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 |
| 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | 244 | 244 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 16 | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 3.8 | 4,0 | 3,8 |
| 17 | 40 | 24 | 12 | 12 | 23 | 20 |
| 18 | 0,08 650 | 0,065 580 | 0,01(0,05) ±120 | 0,065 ±120 | 0,1 ±450 | 0,065 700 |
| 19 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 8(РЛ-15,16, 19) 20(РЛ-19, - - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 22 | 1•10-5 | 2 • 1 0-8 | 1•10-8 | 1• 10-6 | 3•10-9 | 2•10-8 |
| 23 | 2•10-9 | 1•10-10 | 1•10-10 | 1•10-10 | 1•10-9 | 1•10-9 |
| 24 | 1-31 | 30(АВ8/2) | - | - | - | 1-31 |
| 25 | 10 | ОРП | - | - | - | 14 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦСП (продолжение)

|  | ИКМ-480 | ИКМ-480х2 | ИКМ-480С | ИКМ-480Р | ИКМ-1920 | ИКМ-1920х2 LA-140x2KX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 480 | 960 | 480 | 480 | 1920 | 3840 |
| 2 | 34,368 | 68,736 | 34,368 | 34,368 | 139,264 | 278,528 |
| 3 | 34,368 | 51,84 | 41,2416 | 34,368 | 139,264 | 284,096 |
| 4 | 17,184 | 25,92 | 17,2 | 17,184 | 69,632 | 140 |
| 5 | HDB-3 | Fomot (4ВЗТ) | 5В6В дубинар. | AMI (HDB-3) | HDB-3 | БК-45 (F1) |
| 6 | МКТ-4 | МКТ-4 КМ-8/6х Х1,2/4,6 | МКС-4х4х х1,2 | КМ-8/6х х1,2/4,6 | КМ-4х х1,2/9,5 | KM –4 KM -8/6 МКТ-4 |
| 7 | 600 2500 | 2500 2500 | 600 2500 | 200 - | 2500 2500 | 2500 2500 |
| 8 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 |
| 9 | 2,30 3.0 3,15 | 2,4 3,0 3,1 | 1,7 3,0 3,4 | 2,3 3,0 3,2 | 2,75 3,0 3,15 | 2.75 3,0 3,15 |
| 10 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | 73 | 86 | 70 | 73 | 72 | 98,5 |
| 12 | (1,5х2)км | 0,7;1,4 | 1,4х2 км (35 дБ) | (1х2)км | (1,0x2)км | (1,Ох2)км |
| 13 | 75 | 75 | 140 | 75 | 75 | 75 |
| 14 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | ±3;±1,5 |
| 15 | 14,55 | 14,55 | 13 | 14,55 | 5 | 5 |
| 16 | 3,98 | 4,2 | 4,17 | 3,98 | 4,24 | 4,24 |
| 17 | 33 | 33 | 33 | 33 | 40 | 40 |
| 18 | 0,2 1300 | 0,2 1800 | 0,2 850 | 0,2 ±650 | 0,4 ±850 | 0,4 ±850 |
| 19 | 430/0,02 | 430/0,025 СС и ТММ | - | - | ±180/0,02 СС и ТММ | - |
| 20 | 430/0,04ТМУ 360/0,02ТММ | 430/0,015 ТМУ | - | - | ±215/0,04 ТК |  |
| 21 | 10 9 5ТМУ 10ТММ | 10 10СС и ТММ 5ТМУ | 10 - - | 8 - - | 5 20 5ТМУ 20ТММ |  |
| 22 | 110-10n | 110-8 | 110-8 | 110-9 | 510-8 | 5,510-8 |
| 23 | 110-10 | 110-10 | 110-10 | 110-10 | 110-10 | 110-10 |
| 24 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - |