Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО

Уфимский государственный авиационный технический университет

Факультет авиационного приборостроения

Кафедра телекоммуникационных систем

Многоканальная система передачи

по воздушным линиям связи В-3-3

Отчёт к лабораторной работе №1 (вариант 3)

по дисциплине «Многоканальные телекоммуникационные системы»

4075.100000.000

Выполнили:

студенты группы МКС-415,

Абзалов А. В.,

Буканова А. Ш.,

Левкевич А. И.,

Сабиров М. Р.

Проверил:

преподаватель

Жданов Р. Р.

Уфа–2007

#### Лабораторная работа №1

##### Многоканальная система передачи по воздушным линиям связи В-3-3

## 1. Цель работы

Изучить структурные схемы и принцип работы отдельных узлов аппаратуры В-3-3 многоканальной связи оконечных и промежуточных пунктов. Изучить структурную схему оконечной и промежуточной станции. Ознакомиться с системой автоматического регулирования усиления (АРУ).

## 2. Выполнение работы

Существующие типы линий связи (ЛС) в зависимости от используемой среды распространения сигналов принято делить на проводные и линии в открытом пространстве (радиолинии). В простейшем случае проводная ЛС – физическая цепь, образуемая парой металлических проводников.

Кабельные ЛС (кабели связи) образованы проводами с изоляционными покрытиями, помещенными в защитные оболочки. Воздушные ЛС (ВЛС) не имеют изолирующего покрытия между проводниками, роль изолятора играет слой воздуха. Проводники выполняются, в основном, из биметаллической сталемедной (сталеалюминевой) проволоки. Проволока подвешивается на деревянных или железобетонных опорах с помощью фарфоровых изоляторов. Используемый частотный диапазон ВЛС не превышает 150 кГц. В  связи с этим количество каналов в подобных системах невелико и, как правило, не превышает 12 каналов ТЧ.

### 2.1. Системы передачи В-3-3, В-3-3с.

НАЗНАЧЕНИЕ

Система В-3-3 предназначена для использования на цепях из цветных металлов и стальных воздушных цепях, на внутризоновых (внутриобластных) сетях; В-3-Зс – для использования на стальных воздушных цепях, а также кабельных линиях местных сетей сельской связи.

ТИП ЛИНИИ

Цепи из цветных металлов и стальные воздушные цепи с проводами диаметром 3–4 мм, а также одночетверочные кабели КСПП.

СИСТЕМА СВЯЗИ

Двухполосная, двухпроводная, однокабельная – при использовании кабеля для В-3-3с.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество организуемых каналов ТЧ:

В-3-3с	3

В-3-3	3 и канал ДПС

Линейный спектр частот

Канал двухполосной связи (ДПС), кГц	0,3–2,94

направление А–Б, кГц	0,3–1,5

направление Б–А, кГц	1,74–2,94

Любой из каналов ТЧ может быть использован для организации 16-24 каналов ТТ или для работы фототелеграфа. Для организации каналов ТТ на стальных цепях используется первый канал при вариантах I и III (см. таблицу) или третий канал при вариантах II и IV линейного спектра. Предусматривается возможность использования части эффективно передаваемой полосы любого из каналов ТЧ для организации четырех телеграфных связей. Имеется также возможность передачи программ звукового вещания с помощью аппаратуры АВ-2/3 по объединенным (двум или трем) каналам ТЧ. По каналу ДПС аппаратуры В-3-3 в случае необходимости могут быть использованы шесть каналов ТТ.

Максимальная длина связи, км:

В-3-3 Цв по цепям ЦМ при d=4 мм, а=20 см	2500 км

В-3-3 Ст, В-3-3с по стальным цепям при d=4 мм, а=20 см:

при одном ОУП и четырех НУП	150 км

при двух НУП (без ОУП)	75	 км

при одном НУП между ОУП (ОП)	58	 км

В-3-3с по кабелю КСПП 1x4x1,2 при средней годовой температуре грунта +7,5°С:

при одном НУП между ОУП (ОП)	46,7 км

при двух НУП между ОУП (ОП)	57 км

Максимальная длина транзитного участка:

В-3-3 Цв	1250 км

Максимальное количество транзитных участков:

В-3-3 Цв	5 шт

В-3-3 Ст, В-3-3с по стальным цепям	2 шт

Максимальная длина усилительных участков:

В-3-3 Цв «зима–сухо»	250 км

В-3-3 Цв «изморозь 25 мм»	80 км

В-3-3 Ст, В-3-3с по стальным цепям «зима–сухо»	40 км

В-3-3 Ст, В-3-3с «изморозь 20 мм»	10 км

В-3-3с по кабелю КСПП 1x4x1,2	29,4 км

Примечание. В связи с отсутствием АРУ на НУП длины усилительных участков уменьшаются в направлении передачи верхней группы частот.

Максимальное усиление аппаратуры ОУП, дБ, на частоте, кГц:

31	55 дБ

16	31 дБ

2,94	41 дБ

Примечание. Предусмотрена возможность увеличения усиления оконечных и промежуточных станций при неблагоприятных условиях погоды (за счет выключения удлинителей 5 и 12 дБ) на 17 дБ.

Максимальное усиление НУП, дБ, на частоте, кГц:

31	35 дБ

15	26 дБ

Номинальные уровни передачи мощности, дБ, на выходе линейных усилителей:

В-3-3, В-3-3с (ОП, ОУП)	17

В-3-3Ст, В-3-3с (НУП) при условии погоды «зима–сухо»	4

ДПС	4

Минимальный уровень приема, дБ, оконечных и промежуточных станций на частотах, кГц:

31 (направление передачи Б–А)	–37

16 (направление передачи А–Б)	–23

Суммарный уровень остатков несущих частот на выходе станции ниже номинального относительного не менее чем на 21,7 дБ.

Уровень собственных шумов в полосе канала ТЧ, дБ, на выходе:

ОУП (ОП)	–52

НУП	–61

Номинальные относительные уровни передачи каналов, дБ, на частоте 800 Гц:

четырехпроводный вход передающей части канала	–13

четырехпроводный  выход приемной части канала	4

двухпроводный вход передающей части канала	0

двухпроводный выход приемной части  канала	–7

Запас устойчивости каналов, дБ, при разомкнутых выходах транзитных удлинителей с обоих концов канала при нормальном остаточном затухании 5.

Величина собственных шумов (мВ псоф) передающей и приемной оконечных станций В-3-3 и В-3-3с в точках, дБ:

+4	0,9–1,0

-7	0,25–0,3

Система АРУ:

В-3-3, В-3-3с	двухчастотная (плоская и наклонная)

Контрольные частоты, кГц, в направлении: вариант спектра плоская наклонная

А–Б	все	4	16

Б–А	I и II	19	31

Б–А	III и IV	18	30

Пределы регулировки АРУ, дБ:

плоская	26

наклонная	20

Пределы регулировки усиления приёмников контрольного канала (ПКК) 7,0 дБ.

Уровни мощности КЧ на выходе линейного усилителя В-3-3, В-3-3с, дБ:

передача (ОВ-ПВ)	3

приём (ОВ)	–28

НУП	–11

Зона нечувствительности АРУ по КЧ ±0,7 дБ.

Пределы регулировки усиления, дБ: канал ДСП НУП

плоской	37		41

ступенями по	2	0,9

наклонной	10	8,7

ступенями по	2

Затухание тракта обхода в НУП канала ТЧ на частоте 800 Гц (при включенной дифсистеме), менее 4 дБ.

Пределы регулировки затухания выравнивателя кривизны, более ±3,5 дБ.

Входное сопротивление В-3-3 и В-3-3с со стороны линии и станции 600 Ом.

Входное сопротивление аппаратуры с линейной стороны через

согласовывающий автотрансформатор в диапазоне частот 0,3–31 кГц, Ом:

стальной цепи	800

кабельной	100 или 150

Коэффициент отражения входного сопротивления, %, аппаратуры со стороны линии в диапазоне частот 0,3–31 кГц по отношению к сопротивлению, Ом:

600	15

800	20

Коэффициент отражения входного сопротивления, %, четырехпроводной части канала по отношению к сопротивлению 600 Ом:

в точке –13 дБ	15

в точке +4 дБ	12

Согласовывающий автотрансформатор:

рабочее затухание в полосе частот 0,3–36 кГц: 0,4 дБ.

коэффициент отражения, при нагрузках противоположных сторон соответственно на резисторы 100, 150, 600, 800 Ом в диапазоне частот 0,3–36 кГц: 6%.

Частота тонального вызова, Гц:

В-3-3	2100

В-3-3с	3825

ДПС	800

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОВ-3-3Цв. Оконечная станция для цепей из цветных металлов размещается на стойке высотой 2600 мм, на которой может быть установлено оборудование двух оконечных станций и канала ДПС. В состав станции входят: питающее устройство для преобразования переменного напряжения 127/220 В в постоянный ток 24 В; согласовывающий автотрансформатор АТр для согласования 600-омного входного сопротивления аппаратуры с кабельными или стальными цепями (100, 150 или 800 Ом соответственно); фильтр с выравнивателем ФВ ВУС-12 для компенсации амплитудно-частотных искажений в диапазоне частот до 31 кГц.

Примечание. В состав станции не входят оборудование ДПС и компандерные устройства (оговаривается при заказе).

ОВ-3-3Ст. Оконечная станция для стальных цепей с размещением, аналогичным размещению ОВ-3-ЗЦв.

ПВ-3-3. Универсальная усилительная станция для стальных цепей или цепей из цветных металлов, предельная емкость – две станции. В состав станции входят: питающее устройство, автотрансформатор, фильтр с выравнивателем ФВ ВУС-12, узкополосные фильтры УФ-18 и УФ-30 для работы в различных вариантах линейного спектра. Оборудование ДПС в состав станции не включается и оговаривается при заказе.

НУП В-3-3. Необслуживаемый усилительный пункт для одной системы В-3-3Ст и В-3-3с. Вместе с оборудованием НУП поставляются: оборудование для передачи ДП и преобразователь напряжения ДП, устанавливаемые на обслуживаемых станциях.

ОВ-3-3РЦв. Комплект блоков развития оконечной станции для цепей из цветных металлов. Комплектуется, как и ОВ-3-3 Цв, но без генераторного оборудования.

ОВ-3-3РСт. Комплект блоков развития оконечной станции для стальных цепей. Комплектуется, как и ОВ-3-3Ст, но без генераторного оборудования.

ПВ-3-3 Р. Комплект развития промежуточной станции. Комплектуется, как и ПВ-3-3.

ДПС. Оборудование двухполосной связи, устанавливается на обслуживаемых станциях В-3-3 (на оконечной станции – один комплект ДПС, на промежуточной – два). Предназначено для организации канала служебной связи или шести каналов ТТ. В состав ДПС входят: блок дифсистем, блок усилителя и преобразователя, генератор несущей частоты.

ДПС-ПП. Устройство параллельного подключения к тракту обхода ПВ-12 в пунктах, где отсутствуют усилители трехканальной системы передачи. Устанавливается на стойках ПВ-12. Предназначено для служебной связи.

ВО и ГНВ. Оборудование звукового вещания и генератор звукового вещания – оборудование для организации канала звукового вещания.

Кр В-3-3. Компандерное устройство (сжиматель-расширятель). Предназначено для повышения защищенности телефонных каналов от линейных шумов и переходных влияний. Устанавливается в случае необходимости на оконечных станциях В-3-3 и В-3-3с. Поставка оговаривается при заказе.

ДК-3,2. Блок фильтров для разделения токов трехканальной системы передачи и токов низких частот, а также для организации канала ДПС.

ОВ-3-3с. Оконечная станция для стальных и кабельных линий передачи.

ОВ-3-3Рс. Комплект блоков развития оконечной станции ОВ-3-3с, который может быть установлен на стойке ОВ-3-3с, образуя вторую оконечную станцию.

Блок дифсистем. Оконечная станция В-3-3с может работать с любым из трех нижеследующих типов блоков (тип оговаривается при заказе): Д – блок дифсистем, предназначенный для оконечной работы с телефонными станциями автоматического и ручного способов соединения; ДС2Т – блок дифсистем, предназначенный для работы в режиме оконечной станции с возможностью автоматического перехода в режим двухпроводного транзита; ДС ЧТ – блок дифсистем, предназначенный для работы в режиме оконечной станции с возможностью автоматического перехода в режим четырехпроводного транзита.

В Кр. Блок выравнивателя кривизны (оговаривается при заказе). Предназначен для компенсации криволинейных искажений в диапазоне частот 4-16 кГц на кабельных линиях передачи.

ЛСУ. Линейные согласовывающие устройства (оговариваются при заказе). Предназначены для согласования характеристических сопротивлений воздушной линии и вводного кабеля; содержат также устройства защиты.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Аппаратура В-3-3, В-3-3с (ОП, ОУП) может работав в помещениях с окружающей температурой воздуха от +10 до +40 °С и относительной влажностью воздуха 80% при температуре 25°С. Аппаратура» В-3-3Ст, В-3-3с (НУП) может работать при температуре от –10 до +40°С с относительной влажностью до 98%.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Пункты ОП и ОУП В-3-3 питаются от сети переменного тока 127/220 или от напряжения постоянного тока 21,2±3% или 24+10%. Пункты ОП и ОУП В-3-3с питаются от сети переменного тока 127/220+1,0% В или от напряжения постоянного тока 24+10% В или 60+10% В. Приёмник индукторного вызова работает от переменного тока частотой 15–50 Гц напряжением 20–80 В или от постоянного тока напряжением 15–75 В.

НУП В-3-3, В-3-3с питаются дистанционно по схеме «провод–провод» при напряжении постоянного тока 80±5 В от преобразователя 19/80 В, устанавливаемого на обслуживаемых станциях вместе со стабилизаторами напряжения 19±2% и платой передачи ДП. Блок передачи ДП позволяет регулировать напряжение от 80 до 46 В при токе 40 мА. Напряжение на входе НУП составляет 40 В.

МОЩНОСТЬ, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ СТАНЦИЯМИ В-3-3 (НА ОДНУ СИСТЕМУ)

Постоянный ток 24В, Вт; переменный ток 220/127В. ВА

ОВ-3-3 Цв	35	100

ОВ-3-3Ст с передачей ДП в НУП	50	150

ПВ-3-3 без передачей ДП в НУП	46	135

ПВ-3-3 с передачей ДП в НУП	55	160

МОЩНОСТЬ, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ СТАНЦИЯМИ В-3-3с

Постоянный ток 24В, Вт; переменный ток 220/127В. ВА

ОВ-3-3с на одну систему без передачи ДП в НУП	45	66

ОВ-3-3с на одну систему с передачей ДП в НУП	48	70

ОВ-3-3с на две системы без передачи ДП в НУП	89	130

ОВ-3-3с на две системы с передачей ДП в НУП	95	137

## 3. Вывод

В данной лабораторной работе удалось изучить структурные схемы и принцип работы отдельных узлов аппаратуры В-3-3 многоканальной связи оконечных и промежуточных пунктов, изучить структурную схему оконечной и промежуточной станции, а также ознакомиться с системой автоматического регулирования усиления (АРУ).