Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Уфимский государственный авиационный

### технический университет»

Кафедра телекоммуникационных систем

Кодер ИКМ-30

##### отчёт

по лабораторной работе №1

| Группа МКС-413 | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Студент | Кутлуяров Р.В. |  |  |
| Принял | Жданов Р.Р. |  |  |

Уфа 2007 г.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4075.025000.000

Разраб.

Кутлуяров Р.В.

Провер.

Жданов Р.Р.

Н. Контр.

Жданов Р.Р.

Утверд.

Султанов А.Х.

Кодер ИКМ-30

Лит.

Листов

4

УГАТУ, гр. МКС-413

Цель работы

Изучение основ кодирования и декодирования АИМ сигналов в цифровых системах передачи с ИКМ.

## Расчёт

Уровень отсчета: +321Δ0

В закодированном виде отсчёт представляет последовательность импульсов     PXYZABCD, где P – импульс полярности;

XYZ – импульсы номера сегмента;

ABCD – импульсы номера уровня квантования в пределах сегмента.

1. Определение полярности

Т.к. знак положительный, то разряд P=1;

2. Определение номера сегмента

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4075.025.000000

Согласно приведённому графическому алгоритму, сегмент XYZ =101;

3. Определение уровня квантования внутри сегмента

;

сравниваем ;

, А = 0 ;

, В = 1;

;

С = 0;

, D = 0.

Полученный код 11010100.

Uэ.с.=256+16·(8·0+4·1+2·0+1·0)=320 у.е.

Ошибка квантования  Uэ.с. - UАИМ = - 1 у.е.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072.025.000000

Структурная схема кодера

Вывод

В ходе данной работы были изучены основы кодирования АИМ сигналов в ЦСП ИКМ-30. Было выполнено кодирование значения UАИМ=+321Δ0, результат проверен программным эмулятором кодера. В соответствии с кодируемым значением была получена комбинация 11010100, ей соответствует эталонный сигнал Uэс = 320Δ0. В связи с тем, что кодируемое значение составляет UАИМ=321Δ0, ошибка квантования, внесённая кодером  равна -1·Δ0.