# 1. Цель работы

Углубить знания по плезиохронным цифровым иерархиям различных стандартов и изучить принципы синхронной цифровой иерархии

2. Теоретическая часть

Плезиохронная цифровая иерархия (ПЦИ)

Структура первичной сети предопределяет объединение и разделение потоков передаваемой информации, поэтому используемые на ней системы передачи строятся по иерархическому принципу. Применительно к цифровым системам этот принцип заключается в том, что число каналов ЦСП, соответствующее данной ступени иерархии, больше числа каналов ЦСП предыдущей ступени в целое число раз.

В рекомендациях МСЭ-Т представлено два типа иерархий ЦСП: плезиохронная цифровая иерархия (ПЦИ) и синхронная цифровая иерархия (СЦИ).

Появившаяся исторически первой плезиохронная цифровая иерархия имеет европейскую, североамериканскую и японскую разновидности (Табл. 1).

Таблица 1

| Уровень иерархии | Европа |  | Северная Америка |  | Япония |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость Мбит/с | Коэфф. мульти-плекс. | Скорость Мбит/с | Коэфф. мульти-плекс. |  | Скорость Мбит/с | Коэфф. мульти-плекс. |
| 0 | 0,064 | - | 0,064 | - |  | 0,064 | - |
| 1 | 2,048 | 30 | 1,544 | 24 |  | 1,544 | 24 |
| 2 | 8,448 | 4 | 6,312 | 4 |  | 6,312 | 4 |
| 3 | 34,368 | 4 | 44,736 | 7 |  | 32,064 | 5 |
| 4 | 139,264 | 4 |  |  |  | 97,728 | 3 |

Для цифровых потоков ПЦИ применяют соответствующие обозначения. Для североамериканской и японской ПЦИ применяется обозначение T (иногда DS), для европейской ПЦИ - Е. Цифровые потоки первого уровня обозначаются соответственно Т-1 и E-1, второго Т-2 и Е-2 и т.д.

К использованию на сетях связи РФ принята европейская ПЦИ.

Основные параметры ЦСП плезиохронной цифровой иерархии приведены в Табл. 2.

Таблица 2

| Параметр | ИКМ-15 | ИКМ-30 (ИКМ-30С) | ИКМ-120 | ИКМ-480 | ИКМ-1920 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число каналов ТЧ | 15 | 30 | 120 | 480 | 1920 |
| Скорость передачи входных потоков, кбит/с | - | - | 2048 (1 ± 3·10-5) | 8448 (1±2·10-5) | 34368 (1 ± 1,5·10-5) |
| Скорость передачи выходных потоков, кбит/с | 1024 (1±3·10-5) | 2048 (1±3·10-5) | 8448 (1±2·10-5) | 34368 (1±1,5·10-5) | 139264 (1±1·10-5) |
| Тип кода линейного сигнала | NRZ-S | CMI | CMI или HDB-3 | HDB-3 | HDB-3 |
| Среднее время восстановления циклового синхронизма, мс | 2 | 2+2(СЦС) | 0,75 | 0,5 | 0,15 |
| Коэффициент ошибок на линейный тракт максимальной длины | 10-7 | 10-7 | 10-7 | 10-7 | 10-7 |
| Тип кабеля | КСПП, ВТСП | Т, ТПП (КСПП) | МКС, ЗКП | МКТ-4 | КМБ-4 |
| Длина участка регенерации, км | До 7,4 | До 2,7 (3,8) | 5 ± 0,5 | 2,3...3,2 | 2,75...3,15 |
| Максимальная длина секции ДП, км | 50 | 43 (110) | 200 | 200 | 240 |
| Максимальная дальность связи, км | 100 | 85 (440) | 600 | 2500 | 2500 |
| Максимальное число НРП между обслуживаемыми станциями | 7 | 20 (28) | 40 | 80 | 80 |

### Cинхронная цифровая иерархия

Наиболее современной технологией, используемой в настоящее время для построения сетей связи, является синхронная цифровая иерархия (СЦИ) (Synchronous Digital Hierarchy - SDH). Она обладает существенными преимуществами по сравнению с системами предшествующих поколений, позволяет полностью реализовать возможности волоконно-оптических и радиорелейных линий, создавать гибкие, надежные, удобные для эксплуатации, контроля и управления сети, гарантируя высокое качество связи. Системы СЦИ обеспечивают скорости передачи от 155 Мбит/с и выше и могут транспортировать как сигналы существующих ЦСП, так и новых перспективных служб, в том числе широкополосных. Аппаратура СЦИ является программно управляемой и интегрирует в себе средства преобразования, передачи, оперативного переключения, контроля, управления.

3. Ответы на тесты

Принципы PDH

1) В 2 Мбит/с сигнале можно передавать 30 стандартных телефонных каналов. А сколько в 140 Мбит/с сигнале? 1920;

2) Какой способ мультиплексирования применяется в PDH? Битовый;

3) Нужно выделить из 140 Мбит/с сигнала 2 Мбит/с -сигнал. Сколько процессов демультиплексирования потребуется? Три.

Характеристики SDH

1) Назовите транспортный модуль самого низкого уровня в SDH? STM-1;

2) Какова скорость STM-1? 140 Мбит/с;

3) Сколько байтов в STM-1? 2430.

140 Мбит/с – STM-1

1) Назовите трактовый заголовок? РОН;

2) Каков размер контейнера С-4? 2340;

3) Каков размер трактового заголовка? 9байт.

3*34 Мбит/с – STM-1

1) Cколько PDH-потоков 34 Мбит/с помещается в С-4? 3;

2) Каков размер контейнера С-3? 9*84 байт;

3) Состав VC-3? С-3 + POH.

ATM – STM-1

1) Какова структура АТМ-цикла? Короткие пакеты постоянной длины;

2) Каков размер АТМ-цикла? 53 байт;

3) АТМ-циклы помещаются в контейнер? С-4.

Общие схемы STM-1

1) Cколько PDH-потоков 2 Мбит/с помещается в STM-1? 63;

2) Cколько PDH-потоков 34 Мбит/с помещается в STM-1? 3;

3) Cколько PDH-потоков 140 Мбит/с помещается в STM-1? 1.

Указатели

1) Байты использующиеся при цифровом выравнивании? Н3;

2) Указатель AU-4 состоит из? Байтов Н1, Н2, 3*Н3;

3) Указатели TU-12 состоит из? Байтов V1, V2, V3, V4.

Заголовки

1) Назовите Регенерационный Заголовок? RSOH;

2) Назовите Cекционный Заголовок? MSOH;

3) Назовите Трактовый Заголовок? POH.

4. Вывод

В ходе лабораторной работы были изучить принципы синхронной и плезиохронной цифровой иерархии, приведены ответы на тестовые вопросы.