Лабораторная работа №5

Синхронная (SDH) и плезиохронная (PDH) цифровая иерархии.

# 1. Цель работы

Углубить знания по плезиохронным цифровым иерархиям различных стандартов и изучить изучить принципы синхронной цифровой иерархии

2. Теоретическая часть

Плезиохронная цифровая иерархия (ПЦИ)

Структура первичной сети предопределяет объединение и разделение потоков передаваемой информации, поэтому используемые на ней системы передачи строятся по иерархическому принципу. Применительно к цифровым системам этот принцип заключается в том, что число каналов ЦСП, соответствующее данной ступени иерархии, больше числа каналов ЦСП предыдущей ступени в целое число раз.

Аналоговые системы передачи с ЧРК также строятся по иерархическому принципу, но в отличие от ЦСП для них ступенями иерархии являются не сами системы передачи, а типовые группы каналов.

Цифровая система передачи, соответствующая первой ступени иерархии, называется первичной; в этой ЦСП осуществляется прямое преобразование относительно небольшого числа первичных сигналов в первичный цифровой поток. Системы передачи второй ступени иерархии объединяют определенное число первичных потоков во вторичный цифровой поток и т.д.

В рекомендациях МСЭ-Т представлено два типа иерархий ЦСП: плезиохронная цифровая иерархия (ПЦИ) и синхронная цифровая иерархия (СЦИ). Первичным сигналом для всех типов ЦСП является цифровой поток со скоростью передачи 64 кбит/с, называемый основном цифровом каналом (ОЦК). Для объединения сигналов ОЦК в групповые высокоскоростные цифровые сигналы используется рассмотренный ранее принцип временного разделения каналов. Преобразование первичных аналоговых (в том числе речевых телефонных) сигналов в ОЦК будет рассмотрено ниже (см. подраздел 8.2 "Цифровая обработка аналоговых сигналов").

Появившаяся исторически первой плезиохронная цифровая иерархия имеет европейскую, североамериканскую и японскую разновидности (Табл. 1).

Таблица 1

| Уровень иерархии | Европа |  | Северная Америка |  | Япония |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость Мбит/с | Коэфф. мульти-плекс. | Скорость Мбит/с | Коэфф. мульти-плекс. |  | Скорость Мбит/с | Коэфф. мульти-плекс. |
| 0 | 0,064 | - | 0,064 | - |  | 0,064 | - |
| 1 | 2,048 | 30 | 1,544 | 24 |  | 1,544 | 24 |
| 2 | 8,448 | 4 | 6,312 | 4 |  | 6,312 | 4 |
| 3 | 34,368 | 4 | 44,736 | 7 |  | 32,064 | 5 |
| 4 | 139,264 | 4 |  |  |  | 97,728 | 3 |

Для цифровых потоков ПЦИ применяют соответствующие обозначения. Для североамериканской и японской ПЦИ применяется обозначение T (иногда DS), для европейской ПЦИ - Е. Цифровые потоки первого уровня обозначаются соответственно Т-1 и E-1, второго Т-2 и Е-2 и т.д.

К использованию на сетях связи РФ принята европейская ПЦИ.

Скорости цифровых потоков одной и той же ступени ПЦИ, но образуемых ЦСП, расположенными на различных станциях сети, могут несколько отличаться друг от друга в пределах допустимой нестабильности частот задающих генераторов. Именно поэтому рассматриваемая иерархия ЦСП называется плезиохронной. Наличие нестабильности задающих генераторов требует принятия специальных мер при объединении потоков в поток более высокой ступени иерархии, что заметно усложняет эксплуатацию первичной сети связи в целом и снижает ее качественные показатели.

На сети связи РФ эксплуатируются ЦСП ПЦИ отечественного и зарубежного производства. Отечественные системы носят название ЦСП с ИКМ (цифровые системы передачи с импульсно-кодовой модуляцией). Вместо уровня иерархии в обозначении системы указывается число информационных ОЦК данной системы. Так, ЦСП первого уровня иерархии обозначается ИКМ-30, второго - ИКМ-120 и т.д. В настоящее время разработан и представлен на сети полный спектр аппаратуры, реализующей европейскую ПЦИ.

Кроме основных ЦСП разработаны системы передачи, не входящие непосредственно в европейскую ПЦИ. К ним относятся:

- Субпервичная система ИКМ-15, преобразующая сигналы 15 телефонных каналов в цифровой поток со скоростью 1024 кбит/с. Цифровые потоки двух систем ИКМ-15 могут быть объединены устройством объединения "Зона-15" в первичный цифровой поток.

- Аналого-цифровое оборудование АЦО-ЧРКВ, которое преобразует сигналы типовой вторичной группы каналов (60-канальной) системы передачи с ЧРК в три первичных цифровых потока.

- Аналого-цифровое оборудование АЦО-ТВ, позволяющее преобразовывать канал телевизионного вещания и два канала звукового сопровождения (или один стерео) в три третичных цифровых потока.

Основные параметры ЦСП плезиохронной цифровой иерархии приведены в Табл. 2.

Таблица 2

| Параметр | ИКМ-15 | ИКМ-30 (ИКМ-30С) | ИКМ-120 | ИКМ-480 | ИКМ-1920 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число каналов ТЧ | 15 | 30 | 120 | 480 | 1920 |
| Скорость передачи входных потоков, кбит/с | - | - | 2048 (1 ± 3´ 10-5) | 8448 (1 ± 2´ 10-5) | 34368 (1 ± 1,5´ 10-5) |
| Скорость передачи выходных потоков, кбит/с | 1024 (1 ± 3´ 10-5) | 2048 (1 ± 3´ 10-5) | 8448 (1 ± 2´ 10-5) | 34368 (1 ± 1,5´ 10-5) | 139264 (1 ± 1´ 10-5) |
| Тип кода линейного сигнала | NRZ-S | CMI | CMI или HDB-3 | HDB-3 | HDB-3 |
| Среднее время восстановления циклового синхронизма, мс | 2 | 2+2(СЦС) | 0,75 | 0,5 | 0,15 |
| Коэффициент ошибок на линейный тракт максимальной длины | 10-7 | 10-7 | 10-7 | 10-7 | 10-7 |
| Тип кабеля | КСПП, ВТСП | Т, ТПП (КСПП) | МКС, ЗКП | МКТ-4 | КМБ-4 |
| Длина участка регенерации, км | До 7,4 | До 2,7 (3,8) | 5 ± 0,5 | 2,3...3,2 | 2,75...3,15 |
| Максимальная длина секции ДП, км | 50 | 43 (110) | 200 | 200 | 240 |
| Максимальная дальность связи, км | 100 | 85 (440) | 600 | 2500 | 2500 |
| Максимальное число НРП между обслуживаемыми станциями | 7 | 20 (28) | 40 | 80 | 80 |

### Cинхронная цифровая иерархия

Наиболее современной технологией, используемой в настоящее время для построения сетей связи, является синхронная цифровая иерархия (СЦИ) (Synchronous Digital Hierarchy - SDH). Она обладает существенными преимуществами по сравнению с системами предшествующих поколений, позволяет полностью реализовать возможности волоконно-оптических и радиорелейных линий, создавать гибкие, надежные, удобные для эксплуатации, контроля и управления сети, гарантируя высокое качество связи. Системы СЦИ обеспечивают скорости передачи от 155 Мбит/с и выше и могут транспортировать как сигналы существующих ЦСП, так и новых перспективных служб, в том числе широкополосных. Аппаратура СЦИ является программно управляемой и интегрирует в себе средства преобразования, передачи, оперативного переключения, контроля, управления.

СЦИ это новые мощные системы передачи, но и не только. Это и принципиальные изменения в сетевой архитектуре, организации управления. Внедрение СЦИ будет иметь далеко идущие последствия и для сетевых операторов, и для пользователей, и для производителей оборудования.

#### Предпосылки создания СЦИ

Хотя ЦСП плезиохронной иерархии были значительным шагом в развитии связи по сравнению с аналоговыми системами, тем не менее ЦСП ПЦИ присущ ряд недостатков.

Во-первых, наличие трех различных иерархий (европейской, североамериканской и японской) крайне затрудняет организацию международной связи.

Во-вторых, в ЦСП ПЦИ затруднен ввод/вывод цифровых потоков в промежуточных пунктах и возникает парадоксальная ситуация, когда для выделения низкоскоростного потока требуется непропорционально большое количество сложного оборудования. Данный недостаток становится особенно существенным при необходимости частого ввода/вывода цифровых потоков вдоль магистрали.

Кроме того, существенным недостатком ПЦИ является отсутствие средств сетевого автоматизированного контроля и управления, без которых невозможно создать сеть связи, удовлетворяющую современным требованиям к качеству обслуживания и надежности. Такие средства (в ограниченном объеме) имеются в ПЦИ лишь на уровне линий передачи, однако, они не стандартизированы, поэтому разработанные различными производителями оборудования ПЦИ системы контроля и управления линейных трактов несовместимы. Они не способны осуществлять контроль и управление групповыми трактами "из конца в конец" и тем более всей сетью.

При нарушениях синхронизации группового сигнала в ПЦИ сравнительно большое время требуется на многоступенное восстановление синхронизации компонентных потоков.

Преодолеть недостатки, оставаясь в рамках ПЦИ, было невозможно. Поэтому, когда в середине 80-х годов применение волоконно-оптических линий связи позволило существенно повысить скорости передачи, а внедрение цифровых коммутационных станций дало возможность создавать полностью цифровые синхронные сети, началась работа по переходу к СЦИ.

В качестве линий связи в СЦИ применяются ВОЛС. Неслучайно американский вариант СЦИ носит название SONET - от английских слов Synchronous Optical NETwork, что переводится как "синхронная оптическая сеть". В европейском варианте СЦИ возможно использование и радиорелейных линий, которые применяются довольно давно, поэтому достаточно хорошо известны специалистам.

#### Основные принципы СЦИ

##### Общая характеристика СЦИ

СЦИ позволяет организовать универсальную транспортную систему, охватывающую все участки сети и выполняющую функции как передачи информации, так и контроля и управления. Она рассчитана на транспортирование всех сигналов ПЦИ, а также всех действующих и перспективных служб, в том числе и широкополосной цифровой сети с интеграцией служб (В-ISDN), использующей асинхронный способ переноса (АТМ).

В СЦИ использованы последние достижения в электронике, системотехнике, вычислительной технике и т.п. Ее применение позволяет существенно сократить объем и стоимость аппаратуры, эксплуатационные расходы, сократить сроки монтажа и настройки оборудования. В то же время значительно повышаются надежность и живучесть сетей, их гибкость, качество связи.

Линейные сигналы СЦИ организованы в так называемые синхронные транспортные модули STM (Synchronous Transport Module) (Табл. 3). Первый из них - STM-1 - соответствует скорости 155 Мбит/с. Каждый последующий имеет скорость в 4 раза большую, чем предыдущий, и образуется побайтным синхронным мультиплексированием. Уже стандартизированы STM-4 (622 Мбит/с) и STM-16 (2,5 Гбит/с), ожидается принятие и STM-64 (10 Гбит/с).

Таблица 3

| Уровень | Модуль | Скорость передачи |
| --- | --- | --- |
| 1 | STM-1 | 155 Мбит/с |
| 4 | STM-4 | 622 Мбит/с |
| 16 | STM-16 | 2,5 Гбит/с |

Как уже отмечалось, основной средой передачи для СЦИ являются ВОЛС. Возможно также использование радиолиний. В тех случаях, когда пропускная способность радиолиний недостаточна для STM-1, может применяться субпервичный транспортный модуль STM-RR со скоростью передачи 52 Мбит/с (втрое меньше, чем у STM-1). Однако STM-RR не является уровнем СЦИ и не может использоваться на интерфейсах сетевых узлов.

В сети СЦИ используется принцип контейнерных перевозок. Подлежащие транспортированию сигналы предварительно размешаются в стандартных контейнерах С (Container). Все операции производятся с контейнерами независимо от их содержимого. Благодаря этому и достигается прозрачность сети СЦИ, т.е. возможность транспортировать различные сигналы ПЦИ, потоки ячеек АТМ или какие-либо другие сигналы.

Имеются контейнеры 4-х уровней. Все они, вместе с сигналами ПЦИ в них размещаемыми, указаны в Табл. 4 (скорость 8 Мбит/с европейской ПЦИ не дана, т.к. в настоящее время контейнер С-2 предназначен для новых сигналов с неиерархическими скоростями, например, ячеек АТМ).

Таблица 4

| Уровень | Контейнер | Сигнал ПЦИ, Мбит/с |
| --- | --- | --- |
| 1 | С-11 С-12 | 1,5 2 |
| 2 | С-2 | 6 |
| 3 | С-3 | 34 и 45 |
| 4 | С-4 | 140 |

Принципы размещения сигналов в контейнерах и схема преобразования последних для транспортирования в синхронных транспортных модулях описаны ниже.

Важной особенностью сети СЦИ является ее деление на три функциональных слоя, которые подразделяются на подслои (Табл. 5). Каждый слой обслуживает вышележащий слой и имеет определенные точки доступа. Слои имеют собственные средства контроля и управления, что упрощает операции по ликвидации последствий отказов и снижает их влияние на вышележащие слои. Независимость слоев позволяет внедрять, модернизировать или заменять их, не затрагивая другие слои.

Таблица 5

| Слои | Подслои |  |
| --- | --- | --- |
| Каналы |  |  |
| Тракты | Низшего порядка |  |
|  | Высшего порядка |  |
|  | Секции | мультиплексные |
| Среда передачи |  | регенерационные |
|  | Физическая среда |  |

Самый верхний слой образует сеть каналов, обслуживающих конечных пользователей. Группы каналов объединяются в групповые тракты различных порядков (средний слой). Групповые тракты организуются в линейные тракты, относящиеся к нижнему слою среды передачи. Он подразделяется на слой секций (мультиплексных и регенерационных) и слой физической среды.

3. Практическая часть

3.1 Изучить плезиохронные иерархии различных стандартов.

3.2 Изучить синхронную иерархию.

3.3. Проанализировать достоинства и недостатки каждого из вида вышеприведённых иерархий.

3.5. Проанализировать возможность управления аппаратурой сетей ПЦИ и СЦИ.

Требования к отчёту.

Отчёт выполняется в количестве одного экземпляра на бригаду из трёх человек. Пояснить способы получения потока STM-1. Отчет оформляется на листах  формата А4 в соответствии  с требованиями стандартов университета. В отчёте необходимо привести:

- Краткое описание и таблицу уровней PDH.

- Таблицу кросс-мультиплексирования и кратко описать принципы мультиплексирования в PDH.

- Структурную схему цифрового SDH потока.

- Привести ответы на тестовые вопросы каждого из разделов.

# 4. Контрольные вопросы

- Для чего цифровые потоки различные скоростей выстраивают в определённую иерархию?

- Что понимается под термином «цифровой поток плезиохронной иерархии»?

- Что понимается под термином «цифровой поток синхронной иерархии»?

- Опишите все цифровые потоки европейской PDH-иерархии.

- Опишите все цифровые потоки северо-американской PDH-иерархии.

- Опишите все цифровые потоки японской PDH-иерархии.

- Что такое PDH?

- Что такое SDH?

- Приведите сравнительный анализ PDH и SDH.

- Какова структура STM-1?

- Объясните принцип образования потока STM-1 из потоков 2 Мбит/с.

- Объясните принцип образования потока STM-1 из потоков 34 Мбит/с.

- Объясните принцип образования потока STM-1 из потоков 140 Мбит/с.

- Поясните варианты кросс-мультиплексирования  цифровых потоков между различными иерархиями ПЦИ.

# Список литературы

1. В.Н. Гордиенко, М.С. Тверецкий. Многоканальные телекоммуникационные системы: учебник для вузов. - М.: Горячая линия-Телеком, 2005.

2. Многоканальные системы передачи: Учебник / В.И. Кириллов. – М.: Новое знание, 2003. –751 с.: ил.

3. Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Коржик В.И., Назаров М.В. Теория электрической связи: Учебник для вузов. М. Радио и связь, 1998. – 432 с.