|  | - Модемы и мультиплексоры для ВОЛС |
| --- | --- |
|  | ## Оптический мультиплексор ПолиКом - 300 M. Стоимость >>. Оптический мультиплексор ПолиКом® - 300 M предназначен для одновременной передачи:  8-ми или 16-ти потоков E1;  трафика Ethernet 10/100Base-T (с поддержкой режима "Full-Duplex", 100 МБит/c);  асинхронных данных (1 порт RS-232/485, до 115 Кбит); по одному или двум волокнам оптического кабеля на основе одномодовых или многомодовых волокон. Суммарная скорость передачи по оптическому каналу составляет 152 Мбит/с. Данное решение является эффективным при создании распределенных сетей с малой емкостью отдельных сегментов.. Особенностями оптического мультиплексора ПолиКом ®-300M являются: - возможность модульного наращивания; - журнал событий в энергонезависимой памяти, хранящей дату, время и характер события; - поддержка VLAN (размер фрейма 1700 байт); - фильтрация Ethernet-трафика ; - возможность управление как с помощью ПК по протоколам PPP (RS-232) или SNMP, так и с помощью ЖК-дисплея и клавиш на лицевой панели; - возможность управления локальной и удаленной аппаратурой; - встроенная служебная связь с оператором удаленной аппаратуры (канал голосовой связи); - загрузка новой версии программного обеспечения с персонального компьютера; - отображение текущего состояния на встроенном жидкокристаллическом дисплее, оповещение об аварии звуковым сигналом и посредством стоечной сигнализации ("сухие контакты"); - малое энергопотребление (менее 6 Вт). Управление аппаратурой осуществляется: - по стыку F (RS-232/USB 2.0) по протоколу PPP с использованием любого стандартного ANSI - терминала; - по стыку Q (Ethernet 10/100Base-T) по протоколу SNMP v.1.0 с использованием любого SNMP менеджера; - с помощью управляющих кнопок и ЖК-дисплея на лицевой панели.. Оптический мультиплексор ПолиКом® - 300 M предоставляет широкие возможности управления с помощью ПК:. - мониторинг локальной и удаленной аппаратуры в режиме реального времени; - переконфигурация локальной и удаленной аппаратуры (в т.ч. установку шлейфов); - просмотр журнала произошедших событий на локальной и удаленной аппаратуре. Интерфейсы аппаратуры соответствуют стандартам МСЭ-Т G.747, G.823, G.651, G.652, G.654.. Возможные варианты исполнения оптического интерфейса:. - 1310 нм для одномодового оптоволокна; - 1550 нм для одномодового оптоволокна; - двунаправленный трансивер 1310 / 1550 нм (WDM) для организации работы в одноволоконном режиме. Типовые комплектации - Передача 16хЕ1 в двухволоконном режиме - Передача 16хЕ1 в одноволоконном режиме (WDM) - Передача 8хE1+Ethernet(100Мбит/с) в двухволоконном режиме - Передача 8хE1+Ethernet(100Мбит/с) в одноволоконном режиме (WDM) - Передача 16хE1+Ethernet(100Мбит/с) в двухволоконном режиме - Передача 16хE1+Ethernet(100Мбит/с) в одноволоконном режиме (WDM). Оптический мультиплексор ПолиКом® - 300 M - типовые схемы включения: Оптический мультиплексор ПолиКом®-300 M - технические характеристики: Интерфейс Е1 (G.703, G.704). Скорость передачи; 2 048 (±50 ppm) Кбит/c. Код в линии; HDB-3. Стыковая цепь; симметричная 120 Ом. Затухание; до 12 дБ. Тип соединителя; RJ-45 или USB. Интерфейс Ethernet (Fast Ethernet). Электрический стык; 10/100Base-TX. Пропускная способность; до 100 Мбит/с. Совместимость; IEEE 802.3 IEEE 802.1q. Скорость обработки пакетов; 150000 пакетов/с. Размер таблицы ЛВС; 10000 MAC-адресов. Емкость буферов со стороны; LAN/WAN 1024 пакета. Максимальный размер фрейма; 1700 байт. Тип соединителя; RJ-45. Оптический интерфейс. Скорость передачи; 152,064 (±2,5 ppm ) Мбит/с. Линейный код; NRZ. Тип излучателя; ЛАЗЕР. Рабочая длина волны; 1310 нм, 1550 нм. Уровень средней оптической мощности на передаче; не более минус 3 дБм. Перекрываемое затухание; до 27 дБ при КОШ. < 10-10. Тип оптического соединителя; SC. Управление и сигнализация. Стык F; RS-232, USB 2.0. Общестоечная сигнализация; "сухие контакты". Конструктивное исполнение. 19", 1U; 44x485x100 (ВxШxГ). Настольное; 44x485x100 (ВxШxГ). Электропитание. Постоянное напряжение; от -18 до -36 В, от -36 до -72 В. Переменное напряжение; 220 В (50 Гц). Потребляемая мощность; менее 6 Вт. Окружающая среда. Рабочая температура; от 5 до 40 °С. Относительная влажность; от 5 до 80 %. Атмосферное давление; не ниже 60 кПа. |