Виноградова И.Л.

Методические указания к выполнению расчётно-графической работы по дисциплине «Методы и средства измерений в ТКС».

(заочная форма обучения)

Уфа 2006

Стр.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ»

(заочная форма обучения)

Уфа 2006

УДК ______________

ББК ____________

_____

Виноградова И.Л.

Методические указания к выполнению расчётно-графической работы по дисциплине «Методы и средства измерений в ТКС». / И.Л. Виноградова; Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа: УГАТУ, 2006. – 78 с.

ISBN ________________

Пособие содержит теоретические сведения и практические рекомендации, необходимые для освоения методов измерений параметров работоспособности и принципов настройки цифровых систем передач наиболее распространённых стандартов: PDH, SDH, SONET, ATM. Рассмотрены вторичные системы телефонии и служебные подсистемы: сети синхронизации, ОКС № 7, резервирование.

Предназначено для студентов 5 курса факультета АП специальности 210404 - Многоканальные телекоммуникационные системы.

ББК _____________

Научный редактор д-р техн. наук, проф. А.Х. Султанов

Рецензенты: директор филиала «Энергосвязь» ОАО «Башкирэнерго» канд. техн. наук Усманов Р.Г.;

кафедра общей физики Башкирского государственного университета

ISBN ____________				 Уфимский государственный

авиационный технический университет, 2006

 И.Л. Виноградова, 2006

Стр.

Содержание

| Используемые сокращения.……..………….…………………………………. | …4 |
| --- | --- |
| 1. Пример задания………………………………….……………………….. | …5 |
| 2. Контрольные вопросы.………………………………………………….. | ..5 |
| 3. Требования к отчёту ………..…………………………………………… | ..6 |
| 4. Тематика расчётно-графических работ……………………..………….. | ...6 |

Используемые сокращения

| ВОСП | – | волоконно-оптические системы передачи |
| --- | --- | --- |
| СР | – | спектральное разделение |
| ТСС | – | тактовая сеть синхронизации |
| ОКС | – | общеканальная сигнализация |

1.	Пример задания

Пример условия задачи, задаваемой на контрольную работу: Провести анализ сети ОКС № 7 с включением анализатора вместо STP в случае полносвязной топологии. Считать, что ОКС № 7 применена для обеспечения взаимодействия устройств PDH с использованием медных и оптоволоконных линий передачи.

2.	Последовательность выполнения расчётно-графической работы

- Представить краткое описание указанных в задаче устройств, сетей, и прочего перечисленного оборудования (свойства, технические характеристики).

- Выбрать модель измерительного оборудования для решения поставленной задачи (из таблиц, приводимых в Лекциях, либо по результатам поиска в Интернет).

- Изобразить топологию сети(ей) (с учётом свойств данной сети) с размещением сетевых устройств и измерительного оборудования. Какие топологические структуры сетей Вы знаете ?  Каким сетям характерны какие топологии ?

- Привести пример(ы) моделей сетевых устройств, составляющих сеть – как физическую, так и виртуальную.

- Изобразить схему включения измерительного оборудования, выбрать режим включения. Какие схемы и режимы включения измерительного и тестового оборудования Вы знаете ?

- Привести пример(ы) ожидаемых результатов измерений – числовые данные, графические зависимости. Какие виды измерений можно в данном случае выполнить ? Какие в этом случае измеряются физические величины (с простановкой единиц измерений) и характеристики каналов и трактов ?

- Какие характеристики каналов и трактов нормируются для данной сети(ей)?

3.	Контрольные вопросы

- Что такое физическая и виртуальная топологии сети ? В чём состоит их отличие ?

- Что понимается под первичной и вторичной системами передачи ?

- Что такое синхронный и асинхронный принципы передачи информации ?  Перечислите их достоинства и недостатки.

- Что такое служебные подсистемы в телекоммуникациях и какие служебные подсистемы Вы знаете ?

- Что понимается под «системным подходом» к проведению измерений и какие способы реализации системного подхода Вы знаете ?

- С какой целью проводятся измерения в телекоммуникациях ?  Какие задачи ставятся перед измерениями ?

- Что понимается под настройкой и адаптацией сети (сетевого сегмента) ?  Какие причины приводят к необходимости проводить настройку и адаптацию ?

- Перечислите основные сетевые устройства сетей PDH, SDH, ATM, IDN, ISDN, ТСС, ОКС № 7. Что такое «сеть приборов» ?

- Перечислите основные технические особенности построения сетей PDH, SDH, ATM, IDN, ISDN, ТСС, ОКС № 7 (задачи, характерные топологии, выполнение маршрутизации, битовые скорости, базовые конструктивные параметры).

- Что понимается под аналоговыми и цифровыми измерениями ?  В чём состоит их принципиальное отличие ?  К какому виду измерений относятся измерения по определению формы (маски) импульса, типа кодирования, правильности организации цифрового сигнала (структуры сигнала), анализ последовательности сигналов (при взаимодействии сетевых устройств) ?  Что понимается под имитацией трафика ?

- Перечислите основные технические подходы, направленные на улучшение помехоустойчивости систем передач, реализуемые на оборудовании линейного тракта. Существует ли взаимосвязь между битовой скоростью в сети и физическими аспектами её построения ?  В чём состоит отличие помехоустойчивости и помехозащищённости ?

4.	Требования к отчёту

Отчёт по выполнению контрольной работы должен содержать: титульный лист, условие задачи, результаты решения задачи (по п. 1…7), список литературы, либо других использованных информационных источников. Ответы на контрольные вопросы допускается представить устно.

5.	Тематика расчётно-графической работ

- Выполнить комплекс измерений параметров структурированного потока Е1, используемого в системе передачи PDH. Выбрать оборудование для проведения измерений на физическом, канальном и сетевом уровнях.

- Выполнить анализ работоспособности системы передачи PDH (архитектура: типа точка-точка) на основе использования метода сумм контрольной последовательности CRC-4.

- Выполнить комплекс измерений параметров потоков Е2, Е3 и Е4, используемых в системе передачи PDH. Каким оборудованием следует проводить измерения ?

- Произвести отладку сети SDH в точке сопряжения оборудования разных производителей (выбрать примеры возможных производителей оборудования SDH). Составить краткую программу измерений для уровня мультиплексорного оборудования.

- Выполнить тестирование сети PDH по синхронизации. Как передаётся сигнал синхронизации в сети PDH и возможны ли случаи, когда его передача не обязательна ?

- Произвести отладку телекоммуникационной системы, содержащей два «острова» сетей SDH через сегмент PDH. Составить краткую программу измерений для уровня эксплуатационного мониторинга данной телекоммуникационной системы.

- Выполнить анализ каналов сети SDH на звездообразной и кольцевой топологических схемах. Какие параметры подлежат нормированию в этих двух случаях ?

- Выполнить эскизный проект сети синхронизации (сети ТСС) для системы SDH, построенной по смешанной топологической схеме: «дерево» + «кольцо». Какие параметры синхросигнала в данном случае подлежат нормированию и контролю ?

- Спроектировать для задачи п. 8 схемы резервирования синхросети и транспортной сети (сети SDH).

- Выполнить эскизный проект сети синхронизации для двух «островов» систем SDH, имеющих кольцевую (1) и полносвязную (2) топологические схемы. Выбрать режим работы синхросети и параметры, подлежащие нормированию и контролю. Расставить первичный и вторичный статусы синхросигнала.

- Выполнить тестирование сети ТСС для системы SDH, построенной по смешанной топологической схеме: «дерево» + «кольцо». Какие параметры синхросигнала в данном случае подлежат нормированию и контролю ?

- Составить программу тестирования сети ТСС для системы SDH, построенной по топологической схеме «кольцо» при наличии только аналоговых измерительных средств. Какие параметры сети ТСС подлежат тестированию и какими методами эти параметры следует измерять в данной задаче ?

- Составить программу тестирования сети ТСС для системы SDH, построенной по полносвязной топологической схеме при наличии только модульных анализаторов типа PDH/SDH (измерительных средств систем передач, но не специфических для синхросетей). Какие параметры сети ТСС подлежат тестированию и какими методами эти параметры следует измерять в данной задаче ? Какие параметры можно измерить косвенным образом ?

- Составить краткую программу измерений и выбрать режим измерений для сети ТСС линейной топологии, состоящей из 154 сетевых узлов (узлов транспортной сети), включая тестирование оборудование ТСС. Какое оборудование должна содержать такая сеть ТСС ?

- Составить краткую программу аудита сети ТСС, построенной для задачи п. 8.

- Составить краткую программу аудита сети ТСС, построенной для задачи п. 10.

- Выполнить тестирование внутриузловой сети синхронизации, построенной с применением технологии TSG. Будет ли отличаться программа тестирования данной сети, построенной с применением BITS ?

- Составить программу тестирования системы передачи АТМ кольцевой топологии с применением только встроенных средств диагностики. Какие параметры в данном случае можно диагностировать ?

- Составить краткую программу тестирования параметров телекоммуникационной системы, состоящей из «кольца» SDH с присоединением линейного сегмента АТМ. Перечислите основные характеристики (которые можно задать в рамках стандартов обеих систем и контролировать измерениями в процессе эксплуатации), которые обеспечат работоспособность такой телекоммуникационной системы.

- Выполнить мониторинг сети АТМ звездообразной топологии с применением модульных анализаторов АТМ (без привлечения средств встроенной диагностики). Параметры каких уровней АТМ могут контролироваться таким образом ?

- Произвести экспертный анализ протоколов для сети АТМ ячеистой топологии. Какие параметры и каким образом следует измерять ?

- Составить программы тестирования малоканальных систем ADSL и HDSL в рамках эксплуатационных измерений.

- Составить программу анализа малоканальной системы SDSL на основе имитации трафика в сети. Какие параметры и каким образом можно оценить таким способом?

- Составить программу анализа системы ISDN типа 30B+D. Какие параметры такой системы можно оценить только на основе имитации трафика (и никак иначе) ?

- Составить программу тестирования служебной подсистемы ОКС № 7, обеспечивающей взаимодействие цифровой мобильной системы передачи и телефонных сетей общего пользования. Какие параметры в этом случае подлежат тестированию ?

- Провести анализ сети ОКС № 7 с включением анализатора вместо STP в случае полносвязной топологии. Считать, что ОКС № 7 применена для обеспечения взаимодействия устройств PDH с использованием медных и оптоволоконных линий передачи.

- Составить краткую программу тестирования параметров телекоммуникационной системы, состоящей из сети PDH с абонентским окончанием типа транковой сети радиосвязи.

- Составить краткую программу тестирования параметров телекоммуникационной системы, состоящей из сети SDH типа «точка-точка» с абонентским окончанием типа цифровой мобильной сети радиосвязи (выбрать стандарт сотовой радиосвязи).

- Выполнить эскизный проект сети приборов (как служебной подсистемы, наложенной на транспортную сеть), включающей модульные анализаторы типа PDH/SDH, обеспечивающей работоспособность кольцевой системы SDH.

- Решить предыдущую задачу в предположении, что оператор указанной телекоммуникационной системы располагает лишь единственным модульным анализатором, имея при этом в наличии виртуальные среды анализа и тестирования. Считать, что в данной сети отсутствует система типа TMN.

- Выполнить анализ сети ОКС № 7, обеспечивающей работоспособность сети SDH кольцевой структуры с абонентскими окончаниями типа ЦСИС на основе применения виртуальных приборов и сред сбора и обработки данных. Какие параметры телекоммуникационной системы в данном случае можно контролировать ?

- Составить программу анализа кольцевой сети SDH для случая, когда оператор располагает лишь портативными тестерами типа PDH/SDH и аналитическим вычислительным полигоном моделирования. Какие параметры подлежат аналитическому моделированию в данном случае, а какие можно контролировать непосредственными измерениями ?

- Составить краткую программу аудита сети ТСС, обслуживающую систему SDH ячеистой топологии для случая, когда оператор располагает лишь портативными тестерами типа PDH/SDH и аналитическим вычислительным полигоном моделирования. Какие параметры подлежат аналитическому моделированию в данном случае, а какие можно контролировать непосредственными измерениями ?

- Выполнить настройку сети PDH ячеистой топологии уровня Е3 для случая, когда оператор располагает лишь портативными тестерами типа PDH/SDH и аналитическим вычислительным полигоном моделирования. Какие параметры подлежат аналитическому моделированию в данном случае, а какие можно контролировать непосредственными измерениями ?

- Выполнить эскизный проект сети ОКС № 7, обслуживающей смешанную сеть SDH/PDH (кольцо SDH + линейные сегменты PDH). Составить программу тестирования параметров, определяющих работоспособность данной телекоммуникационной системы.

- Выполнить эскизный проект сети ОКС № 7, обслуживающей телекоммуникационную систему, представляющую собой соединение сети SDH и абонентского окончания ISDN. Какие из протоколов ОКС № 7 в данном случае пригодятся ? Составить программу тестирования параметров, определяющих работоспособность данной телекоммуникационной системы. Доступны ли протоколы ОКС № 7 на всей протяженности сегмента SDH – ISDN ?

- Составить программу тестирования параметров, определяющих работоспособность телекоммуникационной системы, представляющую собой линейную сеть SDH, работающую по радиоэфиру (радиорелейная система передачи) и систему абонентского доступа цифровой сотовой связи (выбрать стандарт сотовой связи).

- Произвести тестирование телекоммуникационной системы, представляющей собой сеть АТМ, наложенную на первичную систему передачи SDH уровня STM-16 кольцевой топологии. Составить программу тестирования параметров, определяющих работоспособность данной телекоммуникационной системы.

- Для условия предыдущей задачи разработать программу тестирования системы синхронизации. В каких случаях применительно к сетям АТМ использование системы синхронизации не является обязательным ?

- Произвести тестирование телекоммуникационной системы PDH – ISDN SDH для случая, когда оператор располагает лишь портативными тестерами типа PDH/SDH и аналитическим вычислительным полигоном моделирования. Какие параметры подлежат аналитическому моделированию в данном случае, а какие можно контролировать непосредственными измерениями ?

Примечание: номер контрольной работы соответствует порядковому номеру студента в списке группы (может быть взят в деканате).

ВИНОГРАДОВА Ирина Леонидовна

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ»

(заочная форма обучения)

Учебное издание

Редактор Соколова О.А.

Подписано в печать _________. Формат 60х84 1/16.

Бумага офсетная. Печать плоская. Гарнитура Times New Roman

Усл. печ. л. 3,7. Усл. кр.-отт. 3,7. Уч.-изд. л. 3,6

Тираж 200 экз. Заказ №

ГОУВПО Уфимский государственный авиационный

технический университет

Редакционно-издательский комплекс УГАТУ

450000, Уфа-центр, ул. К.Маркса, 12

62