Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО

Уфимский государственный авиационный технический университет

Факультет авиационного приборостроения

Кафедра телекоммуникационных систем

Изучение стека TCP/IP с помощью анализатора протоколов

Отчёт к лабораторной работе №2

по дисциплине «Новые информационные технологии в ТКС»

4075.100000.000

Выполнили:

студенты группы МКС-515,

Абзалов А. В.,

Иванов А. С.,

Сабиров М. Р.

Проверил:

преподаватель

Султанов Р. Р.

Уфа–2008

#### Лабораторная работа №2

##### Изучение стека TCP/IP с помощью анализатора протоколов

## 1. Цель работы

Ознакомиться с сетевой утилитой Ethereal, изучить его настройки и принципы конфигурирования.

## 2. Выполнение работы

Программа Ethereal представляет собой анализатор сетевого трафика. Ethereal предлагает все выгоды средства командной строки, такого как Tcpdump, а также ряд дополнительных преимуществ. Он обладает удобным пользовательским графическим интерфейсом, поэтому не нужно изучать все опции командной строки. Кроме того, он предлагает значительно больше аналитических и статистических возможностей. К числу достоинств Ethereal относятся:

- Более ясный формат вывода. По сравнению с необработанными наборами перехваченных пакетов в Tcpdump, выдачу Ethereal значительно легче читать и понимать.

- Поддержка значительно большего числа форматов протоколов. Ethereal может интерпретировать более 300 различных сетевых протоколов, что охватывает почти все когда-либо изобретенные виды сетей.

- Поддержка большего числа физических форматов сетей. Сюда входят новые протоколы, такие как IP поверх ATM и FDDI.

- Возможность интерактивно просматривать и сортировать перехваченные сетевые данные.

- Возможность сохранения выдачи в виде обычного текста или в формате PostScript.

- Наличие режима фильтрации вывода с широкими возможностями, включая выделение цветом некоторых пакетов. Имеется графический интерфейс создания фильтра, облегчающий данный процесс.

- Возможность следить за потоком TCP и просматривать его содержимое в текстовом виде. Это может быть очень полезно, когда требуется читать межсерверные сообщения, чтобы отслеживать проблемы электронной почты или Web. Данная возможность позволяет оперативно следить за общением между взаимодействующими узлами.

- Возможность работать с рядом программ и библиотек перехвата. Ethereal, помимо libpcap, работает также со специализированным оборудованием. В число поддерживаемых программ входят Sniffer и Sniffer Pro от Network Associates; LANalyser от Novell; некоторые устройства от Cisco, Lucent и Toshiba; некоторые беспроводные устройства анализа, такие как NetStumbler и Kismet Wireless. Ethereal работает как встраиваемый модуль для многих из этих программ и устройств.

- Возможность сохранять сеансы в нескольких форматах. Это полезно, если вы хотите проводить дополнительный анализ с помощью других средств, таких как libcap (по умолчанию), Sun Snoop, Microsoft Network Monitor и Sniffer от Network Associates.

- Поддержка терминального режима командной строки, предназначенного для тех, кому не по душе графический интерфейс, хотя подавляющая часть полезных свойств Ethereal проистекает из его графического инструментария.

Ethereal настолько полезен в качестве сетевого средства, что он был оценен на web-сайте Insecure.org, посвященном безопасности, как занимающий вторую позицию по популярности среди доступных средств сетевой безопасности. Помимо собственно безопасности, Ethereal допускает множество применений; на самом деле его можно использовать и как универсальное средство анализа сети.

Настройка фильтра может осуществляться командами, аналогичными TCPDump в левом верхнем окне, как показано на рисунке. Для перехвата пакетов протокола HTTP в строке Filter нужно указать «http».

Рисунок. Настройка фильтра.

Описание протокола обмена WWW-серверов (HyperText Transfer Protocol)

HyperText Transfer Protocol (HTTP) – это протокол высокого уровня (а именно, уровня приложений), обеспечивающий необходимую скорость передачи данных, требующуюся для распределенных информационных систем гипермедиа. HTTP используется проектом World Wide Web с 1990 года.

Практические информационные системы требуют большего, чем примитивный поиск, модификация и аннотация данных. HTTP/1.0 предоставляет открытое множество методов, которые могут быть использованы для указания целей запроса. Они построены на дисциплине ссылок, где для указания ресурса, к которому должен быть применен данный метод, используется Универсальный Идентификатор Ресурсов (Universal Resource Identifier – URI), в виде местонахождения (URL) или имени (URN). Формат сообщений сходен с форматом Internet Mail или Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME-Многоцелевое Расширение Почты Internet).

HTTP/1.0 используется также для коммуникаций между различными пользовательскими просмотрщиками и шлюзами, дающими гипермедиа доступ к существующим Internet протоколам, таким как SMTP, NNTP, FTP, Gopher и WAIS. HTTP/1.0 разработан, чтобы позволять таким шлюзам через proxy серверы, без какой-либо потери передавать данные с помощью упомянутых протоколов более ранних версий.

HTTP основывается на парадигме запросов/ответов. Запрашивающая программа (обычно она называется клиент) устанавливает связь с обслуживающей программой-получателем (обычно называется сервер) и посылает запрос серверу в следующей форме: метод запроса, URI, версия протокола, за которой следует MIME-подобное сообщение, содержащее управляющую информацию запроса, информацию о клиенте и, может быть, тело сообщения. Сервер отвечает сообщением, содержащим строку статуса (включая версию протокола и код статуса - успех или ошибка), за которой следует MIME-подобное сообщение, включающее в себя информацию о сервере, метаинформацию о содержании ответа, и, вероятно, само тело ответа. Следует отметить, что одна программа может быть одновременно и клиентом и сервером. Использование этих терминов в данном тексте относится только к роли, выполняемой программой в течение данного конкретного сеанса связи, а не к общим функциям программы.

В Internet коммуникации обычно основываются на TCP/IP протоколах. Для WWW номер порта по умолчанию – TCP 80, но также могут быть использованы и другие номера портов – это не исключает возможности использовать HTTP в качестве протокола верхнего уровня.

Для большинства приложений сеанс связи открывается клиентом для каждого запроса и закрывается сервером после окончания ответа на запрос. Тем не менее, это не является особенностью протокола. И клиент, и сервер должны иметь возможность закрывать сеанс связи, например, в результате какого-нибудь действия пользователя. В любом случае, разрыв связи, инициированный любой стороной, прерывает текущий запрос, независимо от его статуса.

Http-пакеты, перехваченные с помощью Ethereal

1) запрос браузера

No.   Time       Source          Destination   Protocol Info

1077  27.753093  172.16.255.145  172.16.255.2  HTTP GET / HTTP/1.1

Frame 1077 (147 bytes on wire, 147 bytes captured)

Arrival Time: Oct 29, 2008 14:06:54.261789000

Time delta from previous packet: 27.753093000 seconds

Time since reference or first frame: 27.753093000 seconds

Frame Number: 1077

Packet Length: 147 bytes

Capture Length: 147 bytes

Protocols in frame: eth:ip:tcp:http

Coloring Rule Name: HTTP

Coloring Rule String: http || tcp.port == 80

Ethernet II, Src: 00:19:db:ac:57:d2 (00:19:db:ac:57:d2), Dst: Cisco_cb:46:d5 (00:14:f2:cb:46:d5)

Destination: Cisco_cb:46:d5 (00:14:f2:cb:46:d5)

Address: Cisco_cb:46:d5 (00:14:f2:cb:46:d5)

.... ...0 .... .... .... .... = Multicast: This is a UNICAST frame

.... ..0. .... .... .... .... = Locally Administrated Address: This is a FACTORY DEFAULT address

Source: 00:19:db:ac:57:d2 (00:19:db:ac:57:d2)

Address: 00:19:db:ac:57:d2 (00:19:db:ac:57:d2)

.... ...0 .... .... .... .... = Multicast: This is a UNICAST frame

.... ..0. .... .... .... .... = Locally Administrated Address: This is a FACTORY DEFAULT address

Type: IP (0x0800)

Internet Protocol, Src: 172.16.255.145 (172.16.255.145), Dst: 172.16.255.2 (172.16.255.2)

Version: 4

Header length: 20 bytes

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)

0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)

.... ..0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0

.... ...0 = ECN-CE: 0

Total Length: 133

Identification: 0x51de (20958)

Flags: 0x04 (Don't Fragment)

0... = Reserved bit: Not set

.1.. = Don't fragment: Set

..0. = More fragments: Not set

Fragment offset: 0

Time to live: 128

Protocol: TCP (0x06)

Header checksum: 0x51df [correct]

Good: True

Bad : False

Source: 172.16.255.145 (172.16.255.145)

Destination: 172.16.255.2 (172.16.255.2)

Transmission Control Protocol, Src Port: 1333 (1333), Dst Port: http (80), Seq: 303, Ack: 1, Len: 93

Source port: 1333 (1333)

Destination port: http (80)

Sequence number: 303    (relative sequence number)

Next sequence number: 396    (relative sequence number)

Acknowledgement number: 1    (relative ack number)

Header length: 20 bytes

Flags: 0x0018 (PSH, ACK)

0... .... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set

.0.. .... = ECN-Echo: Not set

..0. .... = Urgent: Not set

...1 .... = Acknowledgment: Set

.... 1... = Push: Set

.... .0.. = Reset: Not set

.... ..0. = Syn: Not set

.... ...0 = Fin: Not set

Window size: 65535

Checksum: 0x82a1 [correct]

TCP segment data (93 bytes)

Reassembled TCP Segments (395 bytes): #1075(302), #1077(93)

Hypertext Transfer Protocol

GET / HTTP/1.1\r\n

Request Method: GET

Request URI: /

Request Version: HTTP/1.1

Host: 172.16.255.2\r\n

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.17) Gecko/20080829 Firefox/2.0.0.17\r\n

Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5\r\n

Accept-Language: ru-ru,ru;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3\r\n

Accept-Charset: windows-1251,utf-8;q=0.7,*;q=0.7\r\n

Keep-Alive: 300\r\n

Connection: keep-alive\r\n

\r\n

Frame (147 bytes):

0000  00 14 f2 cb 46 d5 00 19 db ac 57 d2 08 00 45 00   ....F.....W...E.

0010  00 85 51 de 40 00 80 06 51 df ac 10 ff 91 ac 10   ..Q.@...Q.......

0020  ff 02 05 35 00 50 71 19 44 12 72 42 ac f8 50 18   ...5.Pq.D.rB..P.

0030  ff ff 82 a1 00 00 41 63 63 65 70 74 2d 43 68 61   ......Accept-Cha

0040  72 73 65 74 3a 20 77 69 6e 64 6f 77 73 2d 31 32   rset: windows-12

0050  35 31 2c 75 74 66 2d 38 3b 71 3d 30 2e 37 2c 2a   51,utf-8;q=0.7,*

0060  3b 71 3d 30 2e 37 0d 0a 4b 65 65 70 2d 41 6c 69   ;q=0.7..Keep-Ali

0070  76 65 3a 20 33 30 30 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74   ve: 300..Connect

0080  69 6f 6e 3a 20 6b 65 65 70 2d 61 6c 69 76 65 0d   ion: keep-alive.

0090  0a 0d 0a                                          ...

Reassembled TCP (395 bytes):

0000  47 45 54 20 2f 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a   GET / HTTP/1.1..

0010  48 6f 73 74 3a 20 31 37 32 2e 31 36 2e 32 35 35   Host: 172.16.255

0020  2e 32 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a 20   .2..User-Agent:

0030  4d 6f 7a 69 6c 6c 61 2f 35 2e 30 20 28 57 69 6e   Mozilla/5.0 (Win

0040  64 6f 77 73 3b 20 55 3b 20 57 69 6e 64 6f 77 73   dows; U; Windows

0050  20 4e 54 20 35 2e 31 3b 20 72 75 3b 20 72 76 3a    NT 5.1; ru; rv:

0060  31 2e 38 2e 31 2e 31 37 29 20 47 65 63 6b 6f 2f   1.8.1.17) Gecko/

0070  32 30 30 38 30 38 32 39 20 46 69 72 65 66 6f 78   20080829 Firefox

0080  2f 32 2e 30 2e 30 2e 31 37 0d 0a 41 63 63 65 70   /2.0.0.17..Accep

0090  74 3a 20 74 65 78 74 2f 78 6d 6c 2c 61 70 70 6c   t: text/xml,appl

00a0  69 63 61 74 69 6f 6e 2f 78 6d 6c 2c 61 70 70 6c   ication/xml,appl

00b0  69 63 61 74 69 6f 6e 2f 78 68 74 6d 6c 2b 78 6d   ication/xhtml+xm

00c0  6c 2c 74 65 78 74 2f 68 74 6d 6c 3b 71 3d 30 2e   l,text/html;q=0.

00d0  39 2c 74 65 78 74 2f 70 6c 61 69 6e 3b 71 3d 30   9,text/plain;q=0

00e0  2e 38 2c 69 6d 61 67 65 2f 70 6e 67 2c 2a 2f 2a   .8,image/png,*/*

00f0  3b 71 3d 30 2e 35 0d 0a 41 63 63 65 70 74 2d 4c   ;q=0.5..Accept-L

0100  61 6e 67 75 61 67 65 3a 20 72 75 2d 72 75 2c 72   anguage: ru-ru,r

0110  75 3b 71 3d 30 2e 38 2c 65 6e 2d 75 73 3b 71 3d   u;q=0.8,en-us;q=

0120  30 2e 35 2c 65 6e 3b 71 3d 30 2e 33 0d 0a 41 63   0.5,en;q=0.3..Ac

0130  63 65 70 74 2d 43 68 61 72 73 65 74 3a 20 77 69   cept-Charset: wi

0140  6e 64 6f 77 73 2d 31 32 35 31 2c 75 74 66 2d 38   ndows-1251,utf-8

0150  3b 71 3d 30 2e 37 2c 2a 3b 71 3d 30 2e 37 0d 0a   ;q=0.7,*;q=0.7..

0160  4b 65 65 70 2d 41 6c 69 76 65 3a 20 33 30 30 0d   Keep-Alive: 300.

0170  0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 6b 65 65   .Connection: kee

0180  70 2d 61 6c 69 76 65 0d 0a 0d 0a                  p-alive....

2) ответ сервера

No.   Time       Source        Destination     Protocol Info

1078  27.765457  172.16.255.2  172.16.255.145  HTTP/1.1 401 Unauthorized

Frame 1078 (254 bytes on wire, 254 bytes captured)

Arrival Time: Oct 29, 2008 14:06:54.274153000

Time delta from previous packet: 0.012364000 seconds

Time since reference or first frame: 27.765457000 seconds

Frame Number: 1078

Packet Length: 254 bytes

Capture Length: 254 bytes

Protocols in frame: eth:ip:tcp:http:data

Coloring Rule Name: HTTP

Coloring Rule String: http || tcp.port == 80

Ethernet II, Src: Cisco_cb:46:d5 (00:14:f2:cb:46:d5), Dst: 00:19:db:ac:57:d2 (00:19:db:ac:57:d2)

Destination: 00:19:db:ac:57:d2 (00:19:db:ac:57:d2)

Address: 00:19:db:ac:57:d2 (00:19:db:ac:57:d2)

.... ...0 .... .... .... .... = Multicast: This is a UNICAST frame

.... ..0. .... .... .... .... = Locally Administrated Address: This is a FACTORY DEFAULT address

Source: Cisco_cb:46:d5 (00:14:f2:cb:46:d5)

Address: Cisco_cb:46:d5 (00:14:f2:cb:46:d5)

.... ...0 .... .... .... .... = Multicast: This is a UNICAST frame

.... ..0. .... .... .... .... = Locally Administrated Address: This is a FACTORY DEFAULT address

Type: IP (0x0800)

Internet Protocol, Src: 172.16.255.2 (172.16.255.2), Dst: 172.16.255.145 (172.16.255.145)

Version: 4

Header length: 20 bytes

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)

0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)

.... ..0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0

.... ...0 = ECN-CE: 0

Total Length: 240

Identification: 0x0002 (2)

Flags: 0x00

0... = Reserved bit: Not set

.0.. = Don't fragment: Not set

..0. = More fragments: Not set

Fragment offset: 0

Time to live: 255

Protocol: TCP (0x06)

Header checksum: 0x6450 [correct]

Good: True

Bad : False

Source: 172.16.255.2 (172.16.255.2)

Destination: 172.16.255.145 (172.16.255.145)

Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 1333 (1333), Seq: 1, Ack: 396, Len: 200

Source port: http (80)

Destination port: 1333 (1333)

Sequence number: 1    (relative sequence number)

Next sequence number: 201    (relative sequence number)

Acknowledgement number: 396    (relative ack number)

Header length: 20 bytes

Flags: 0x0010 (ACK)

0... .... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set

.0.. .... = ECN-Echo: Not set

..0. .... = Urgent: Not set

...1 .... = Acknowledgment: Set

.... 0... = Push: Not set

.... .0.. = Reset: Not set

.... ..0. = Syn: Not set

.... ...0 = Fin: Not set

Window size: 3733

Checksum: 0x81c5 [correct]

Hypertext Transfer Protocol

HTTP/1.1 401 Unauthorized\r\n

Request Version: HTTP/1.1

Response Code: 401

Date: Wed, 29 Oct 2008 09:09:54 GMT\r\n

Server: cisco-IOS\r\n

Connection: close\r\n

Accept-Ranges: none\r\n

WWW-Authenticate: Basic realm="level_15_or_view_access"\r\n

\r\n

Data (18 bytes)

0000  00 19 db ac 57 d2 00 14 f2 cb 46 d5 08 00 45 00   ....W.....F...E.

0010  00 f0 00 02 00 00 ff 06 64 50 ac 10 ff 02 ac 10   ........dP......

0020  ff 91 00 50 05 35 72 42 ac f8 71 19 44 6f 50 10   ...P.5rB..q.DoP.

0030  0e 95 81 c5 00 00 48 54 54 50 2f 31 2e 31 20 34   ......HTTP/1.1 4

0040  30 31 20 55 6e 61 75 74 68 6f 72 69 7a 65 64 0d   01 Unauthorized.

0050  0a 44 61 74 65 3a 20 57 65 64 2c 20 32 39 20 4f   .Date: Wed, 29 O

0060  63 74 20 32 30 30 38 20 30 39 3a 30 39 3a 35 34   ct 2008 09:09:54

0070  20 47 4d 54 0d 0a 53 65 72 76 65 72 3a 20 63 69    GMT..Server: ci

0080  73 63 6f 2d 49 4f 53 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74   sco-IOS..Connect

0090  69 6f 6e 3a 20 63 6c 6f 73 65 0d 0a 41 63 63 65   ion: close..Acce

00a0  70 74 2d 52 61 6e 67 65 73 3a 20 6e 6f 6e 65 0d   pt-Ranges: none.

00b0  0a 57 57 57 2d 41 75 74 68 65 6e 74 69 63 61 74   .WWW-Authenticat

00c0  65 3a 20 42 61 73 69 63 20 72 65 61 6c 6d 3d 22   e: Basic realm="

00d0  6c 65 76 65 6c 5f 31 35 5f 6f 72 5f 76 69 65 77   level_15_or_view

00e0  5f 61 63 63 65 73 73 22 0d 0a 0d 0a 34 30 31 20   _access"....401

00f0  55 6e 61 75 74 68 6f 72 69 7a 65 64 0d 0a         Unauthorized..

## 3. Вывод

В результате выполнения лабораторной работы изучили принципы построения генераторного оборудования аналоговой и цифровой аппаратуры многоканальной связи, с помощью программы на ЭВМ получили осциллограммы сигналов в различных точках структурных схем ГО.