Таблица 3.30

| Характеристика | Единица измерения | Системы передачи с числом каналов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 48 | 80 | 128 | 360 | 720 | 2700 | 4200 |
| Передавае-мая частота | МГц | 0,164 | 0,61 | 1,1 | 3 | 5,9 | 36 | 30 |
| Число кабелей | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Размеры кабеля | мм | 4,1/15,75 | 8,1/25,15 | 8,38/25,4 | 8,1/25,15 | 8,4/38,1 | 8,4/38,1 | 12,1/43,2 |
| Тип кабеля | — | С бронёй | Без брони |  |  |  |  |  |
| Диаметр кабеля | мм | 35,6 | 33 | 32 | 33 | 44,5 | 44,5 | 52,6 |
| Масса кабеля | кг/км | 3075 | 1200 | 1320 | 1200 | — | — | — |
| Тип усилителя | — | Гибкий, ламповый | Жёсткий, ламповый |  | Жёсткий, транзисторный |  |  |  |
| Напряжение дистанцион-ного питания | В | 2500 | 6300 | 6000 | 6300 | — | 6000 | — |
| Длина усилительно-го участка | км | 68,5 | 48,7 | 37 | 18,5 | 18,5 | 6 | 6 |
| Дальность связи | км | 4070 | 13000 | 6475 | 6500 | 7400 | 6000 | 5826 |

ные конструкции подводных кабелей с соотношением проводов 8,4/25,4 и 8,4/З8,1 мм.

ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ

3.14 Классификация оптических кабелей связи

Особая важность и народнохозяйственное значение оптических кабелей обусловлены тем, что ресурсы меди и свинца в мировом балансе добычи крайне ограничены, а кабельная промышленность потребляет до 50% меди и 25% свинца общих ресурсов. Оптические кабели в отличие от широко применяемых электрических кабелей с медными проводниками не требуют дефицитных металлов и изготовляются, как правило, из стекла и полимеров. Достоинствами оптических кабелей по сравнению с электрическими являются (помимо экономии меди):

возможность передачи большого потока информации;

малое ослабление и независимость его от частоты в широком диапазоне частот;

высокая защищённость от внешних электромагнитных помех;

малые габаритные размеры и масса (масса оптических кабелей в 10 раз меныпе, чем электрических):

надежная техника безопасности (отсутствие искрения и короткого замыкания).

В настоящее время оптические кабели получили применение в различных отраслях народного хозяйства: связь, радиоэлектроника, медицина, космос, машиностроение и др. Они используются для устройства соединительных линии между АТС и в пригородах, где они заменяют весьма металлоемкие кабели с медными жилами. Ведутся также работы по строительству междугородных оптических кабельных линий связи. Известно эффективное использование оптических кабелей в вычислительных комплексах, подвижных объектах, а также в энергосистемах для телеуправления и связи. Можно без преувеличения сказать, что приход оптоэлетронных кабелей связи на смену электрическим имеет такое же значение для науки и техники, какое в свое время имела замена вакуумных ламп транзисторными приборами.

Важнейшим определяющим фактором в развитии волоконно-оптических линий связи явилось появление в 60-х годах оптического квантового генератора — лазера, создателями которого   являются   наши   учёные Н. Г. Басов и А. М. Прохоров. Лазерный луч. представляющий собой когерентный, т. е. согласованный и по направлению и фазе поток световых частиц-фотонов, распространяется на большие расстояния, имеет строго прямолинейное направление и движется узким пучком с малой степенью расходимости.

Существующие   волоконно-оптические кабели но своему назначению могут быть классифицированы на четыре группы: междугородные, городские, объектовые и подводные. В отдельную группу выделяются монтажные оптические кабели.

Междугородние кабели предназначаются для передачи многоканальной информации на большие расстояния. Они должны обладать малыми затуханиями и дисперсией и большой информационно-пропускной    способностью.

Оптические кабели городской связи применяются в качестве соединительных между городскими АТС и узлами связи. Они рассчитаны на короткие расстояния  (5—10 км) и большое число каналов. Эти линии, как правило, работают без промежуточных линейных регенераторов,

Объектовые кабели служат для передачи информации внутри объекта. Сюда относятся учрежденческая и видеотелефонная связь, внутренняя сеть кабельного телевидения, а также бортовые информационные системы подвижных объектов (самолет, корабль и др.).

Подводные кабели предназначены для осуществления связи через большие водные преграды, Применяемые для этой пели оптические кабели должны обладать высокой механической прочностью на разрыв н иметь надежные влагостойкие покрытия. Для подводной связи также важно иметь малое затухание и большие длины регенерационных участков.

Монтажные оптические кабели предназначены для внутри н межблочного монтажа аппаратуры.

| Волоконно-оптическая линия связи | Конструкция кабеля |  |  | Характеристика системы |  |  |  |  | Элементная база |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал | Тип ОВ | Число ОВ | Диаметр сердечника/оболочки, мкм | Система передачи | Длина волны, мкм | Затухание, дБ/км | Дальность связи | Излучатель | Приёмник |
| Междугородная | Кварц | Одномодовый | 4,8,10 | (4-8)/125 | ИКМ-480 ИКМ-1920 | 1,3-1,55 | 0,5-1 | Сотни км | ПЛ | ЛФД |
| Городская | Кварц | Градиентный | 4,8,10 | 50/125 | ИКМ-30 ИКМ-120 | 0,85 | 5-10 | Десятки км | ПЛ | ЛФД |
| Объектовая | Стекло | Ступенчатый | 2,4,6 | 50/125 200/400 | — | 0,85 | 10-40 | Единицы км | СД | ФД |
| Подводная | Кварц | Градиентный | 4-6 | 50/125 | ИКМ-480 ИКМ-1920 | 1,3-1,55 | 1 | Сотни км | ПЛ | ЛФД |
| Монтажная | Стекло | Ступенчатый | 1,2,4 | 50/125 200/400 | — | 0,85 | До 100 | Метры | СД | ФД |

Примечание: ОВ — оптическое волокно, ПЛ — полупроводниковый лазер, СД — светодиод, ЛФД — лавинный фотодиод, ФД — фотодиод.

В табл. 3.31 приведены основные данные различных волоконно-оптических систем передачи.

3.15 Типовые конструкции оптических кабелей

Конструкции кабелей в основном определяются назначением и областью их применения и в связи с этим имеется много конструктивных вариантов. В настоящее время в различных странах разрабатывается и изготавливается большое число типов кабелей. Однако все многообразие существующих типов кабелей можно подразделить на три группы (рис. 3.26):

- кабели повивной скрутки;

- кабели с фигурным сердечником;

- плоские кабели ленточного типа.

Кабели первой группы имеют традиционную повивную скрутку сердечника по аналогии с электрическими кабелями. Каждый последующий повив сердечника по сравнению с предыдущим имеет на шесть волокон больше. Известны такие кабели преимущественно с числом волокон 7, 12, 19.

Кабели второй группы имеют в центре фигурный пластмассовый сердечник с пазами, в которых размещаются оптические волокна (модуль). Пазы и соответственно волокна располагаются по геликоиде, и поэтому они не испытывают продольного воздействия на разрыв. Такие кабели могут содержать 4, 6, 8 и 10 волокон. Если необходим кабель большой емкости, то применяется несколько таких первичных модулей.

Кабель ленточного типа состоит из стопки плоских пластмассовых лент, в которых вмонтировано определенное число оптических волокон. Чаще всего в ленте располагается 12 волокон, а число лент составляет 6-8-12. При 12 лентах такой кабель может содержать 144 волокна.

Наибольшее распространение получили кабели второй группы с фигурным сердечником. Такие кабели изготавливаются в СССР и странах Западной Европы. В США применяют в основном кабели ленточного типа.

В оптических кабелях кроме оптических волокон, как правило, имеются следующие составные элементы:

силовые (упрочняющие) стержня, принимающие на себя продольную нагрузку на разрыв;

заполнители в виде сплошных пластмассовых нитей;

армирующие элементы, повышающие стойкость кабеля при механических воздействиях;

наружные защитные оболочки, предохраняющие от проникновения влаги, паров вредных веществ и внешних механических воздействий.

В Советском Союзе изготовляются различные типы н конструкции оптических кабелей. Для организации многоканальной связи применяются в основном четырех- и восьмиволоконные оптические кабели.

Конструкция отечественного оптического кабеля ОК-8 приведена на рис. 3.27. Кабель содержит восемь оптических волокон, расположенных вокруг силового стержня, из высокопрочной пластмассы, работающего на разрыв. Волокна двухслойные в защитном покрытии диаметрами 50-125-500 мкм. Снаружи пластмассовая оболочка. Диаметр  кабеля — 15 мм; масса — 140 кг/км; затухание 1 — 5 дБ/км; полоса пропускания — 500МГц.