3.13. ПОДВОДНЫЕ КАБЕЛИ

Специфические особенности прокладки и эксплуатации подводных кабельных магистралей предъявляют особые требования к конструкции и характеристикам подводных кабелей связи. Важнейшим требованием, предъявляемым к кабелям, которые прокладывают на больших глубинах, являются их легкость и в то же время большая прочность на разрыв, позволяющая выдерживать давление при прокладке кабеля на большой глубине или подъеме его во время ремонта.

Подводные кабели, прокладываемые на большой глубине, испытывают значительное давление воды, поэтому их изоляция должна быть сплошной без воздушных включений из высокопрочного диэлектрика, позволяющего обходиться без металлической оболочки. Кроме того, подводные кабельные магистрали должны быть пригодны для длительного срока службы и обеспечивать высокую стабильность электрических характеристик при длительной эксплуатации в воде. Такие кабели должны иметь малое затухание, сводящее к минимуму число промежуточных усилителей, установка которых связана с известными трудностями.

Подводные кабели разделяются на речные и морские (океанские). Морские кабели, в свою очередь, подразделяются на глубоководные и береговые, которые отличаются в основном конструкцией брони. Особо усиленную броню, состоящую из двух слоев круглой проволоки, имеют береговые кабели. Этот броневой покров должен противостоять воздействию береговых приливов — отливов и выдерживать возможные удары береговых камней, якорей, багров и т. п. Кабели со свинцовой оболочкой и воздушно-бумажной или  воздушно-полистирольной изоляцией пригодны лишь для прокладки на глубину до 50 м. Это обусловлено тем, что свинцовая оболочка

может выдержать без деформации давление порядка 0,5 МПа.

Кабели без свинцовой оболочки со сплошной изоляцией из полиэтилена и других аналогичных материалов могут прокладываться на всех практически доступных глубинах.

В настоящее время для прокладки в морях и океанах получил однозначное признание коаксиальный кабель с полиэтиленовой изоляцией.

Для речных переходов используются кабели с бумажной (ТЗК, МКК) и кордельно-полистирольной   (МКСК) изоляцией с круглопроволочной броней.

Основные тенденции развития океанских подводных кабельных линий заключаются в увеличении их протяженности и расширении диапазона передаваемых частот. Первый подводный коаксиальный кабель был проложен через Атлантический океан между Англией и Канадой в 1956 г. Протяженность магистрали равна 4000 км, глубина прокладки достигает 5 км. В последующие годы были построены новые подводные магистрали, связывающие США со странами Европы. В 1964 году вступила в строй тихоокеанская магистраль между Австралией и Америкой протяженностью 15000 км. Завершено строительство трансатлантических линий, связывающих Америку с Италией, Испанией и Францией. В 1976 г. построена подводная магистраль Япония—США на 2700 каналов. Завершено строительство всемирной кабельной магистрали через Атлантический и Тихий океаны протяженностью 50000 км.

В качестве основного типа кабеля используется коаксиальный кабель со сплошной полиэтиленовой изоляцией. Получили применение две конструкции кабелей:

бронированные для прокладки в берегах и местах, подверженных механическому воздействию;

безбронная для глубоководных участков трассы.

На рис. 3.24 показан подводный бронированный коаксиальный кабель типа 4,1/15,7 мм. Кабель состоит из внутреннего проводника, выполненного из медной проволоки диаметром 3,36 мм и обвитого медными лентами толщиной 0,37 мм. Диаметр внутреннего проводника 4,1 мм. Изоляция кабеля изготовлена из сплошного полиэтилена с наружным диаметром 15,7 мм. Внешний проводник выполнен из шести медных лент толщиной 0,406 мм и скрепляющей медной ленты толщиной 0,08 мм. На внешний проводник наложены последовательно полиэтиленовая лента, джутовая подушка, стальная броня и джутовое покрытие. Броня в зависимости от назначения кабеля н глубины прокладки состоит из 13—24 стальных проволок диаметром 2—7,6 мм. Наружный диаметр кабеля в зависимости от конструкции брони составляет 25,6— 48 мм, масса—соответственно 1700— 3075 кг/км. Наиболее усиленный двухслойный броневой покров имеет береговой кабель.

На рис. 3. 25 показан облегченный коаксиальный кабель без брони для глубоководной прокладки. Несущий трос, работающий на растяжение, расположен внутри центрального медного проводника кабеля. Трос состоит из нескольких повивов стальных высокопрочных  проволок. Диаметр внутреннего биметаллического провода 8,4 мм. Внешний провод выполнен из алюминиевых лент. Диаметр кабеля по полиэтиленовой изоляции (без внешнего провода) 25,4 мм, общий диаметр 32 мм. Кабель в 1,5 раза легче бронированного.

На подводных магистралях усилительная аппаратура (усилительные элементы, лампы, контуры и пр.) размещаются в жестких или гибких электрических усилителях, встроенных вдоль кабеля примерно через каждые 20—50 км. Гибкие усилители, встроенные в кабель, вызывают лишь незначительное его утолщение и не препятствуют непрерывной прокладке кабеля с судна.

Подводный усилитель жесткого типа выполняется в виде цилиндра из берилловой меди длиной 1—2 м и диаметром 0,3 м. Гарантийный срок службы усилителей 20 лет. В усилителях содержится резервный комплект ламп. Наряду с ламповыми усилителями применяются усилители на полупроводниковых элементах. Электропитание подводных усилителей осуществляется с обоих концов магистрали по внутреннему проводу кабеля при напряжении источников тока на концах кабеля 3000—5000 В. Прокладка подводных кабелей осуществляется со специальных кабельных судов, вмещающих до 3000 км кабеля.

Основные данные систем передачи подводных кабелей приведены в табл. 3.30. Наибольшее применение находят системы 360 каналов. Усили-тельная способность аппаратуры 52— 60 дБ. Известны также системы передачи на 128, 720 и 4200 каналов в спектрах до 1,1; 5,9 и 30 МГц. Осуществлена также телевизионная передача по подводным кабелям.

В связи с расширением спектра передаваемых частот наряду с кабелем типа 4,1/15,7 используют более мощ-