Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Факультет авиационного приборостроения

Кафедра ТС

Курсовой проект по дисциплине

«Направляющие системы электросвязи»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕЖДУГОРОДНОЙ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

СВЯЗИ

ВЫПОЛНИЛА:

студентка группы МКС-313

Кагарманова А.Б.

ПРОВЕРИЛ:

Гильфанов Т.Д.

Уфа 2006

## СОДЕРЖАНИЕ:

## 1. Содержание……………………………………………………………………..1

## 2. Исходные данные ………………………….…………………………………..2

## 3. Характеристика оконечных пунктов………………………………………….3

4. Выбор оптимального варианта трассы кабельной линии связи……………14

5. Определение числа каналов на магистрали………………………………….16

6. Выбор системы передачи и типа направляющей системы …………………19

7. Расчет конструкции кабеля……………………………………………………19

8. Расчет параметров передачи кабельной цепи…………………………….….22

9. Размещение регенерационных пунктов на кабельной магистрали…………25

10. Расчет параметров взаимного влияния коаксиальных кабелей……………26

11. Расчет влияния от высоковольтных линий……………………………….…30

12. Определение необходимости защиты кабельной магистрали

от удара молнии…………………………………………………………………...33

## 13. Графики………………………………………………………………………..36

## 14. Спецификация………………………………………………………………....48

## 15. Чертеж кабеля связи с различными типами брони………………………….49

## 16. Карта……………………………………………………………………………50

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

## ВАРИАНТ№12

## 1)

## Оконечные пункты:

## Уфа - Бижбуляк.

## Количество каналов:

## проводное вещание 2 кл.-2;

## передача данных-1;

## передача газет-1;

## видеотелефон-1.

2) данные к расчету защиты кабельной магистрали от ударов молнии:

| Т, час | Umax, кВ | гр, кОмм |
| --- | --- | --- |
| 45 | 3,3 | 0,6 |

## 3) Исходные данные к расчету опасного магнитного влияния:

| Влияющий фактор | Схема сближения |  |  |  |  |  |  | Влияющий ток, кА | Материал экран. троса | Сечение экран. троса, мм2 | Тип грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а1, м | а2, м | а3, м | а4, м | l1, км | l2, км | l3, км |  |  |  |  |
| КСЭЖД2 | 85 | 100 | 120 | 80 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 3,1 | Ст | 150 | Г |

## 3) Характеристика оконечных пунктов:

Уфа

Бижбуляк

4) Выбор оптимального варианта трассы кабельной линии связи:

Исходя из географического положения оконечных пунктов к рассмотрению могут быть приняты три варианта трассы :

1. Пермь – Ижевск –Елабуга – Казань –Ульяновск–Сызрань – Саратов

2. Пермь – Киров – Йошкар-Ола – Чебоксары – Нижний Новгород – Саранск – Пенза – Саратов,

3.Пермь – Екатеринбург – Челябинск – Уфа – Тольятти – Сызрань – Саратов.

Трасса №1: П. – К. – С.

Трасса№2: П. – Н.Н. – С.

Трасса№3: П. – У. – С.

Сравнительный анализ:

Трасса №1 имеет меньше переходов с судоходными и сплавными реками. Также по трассе №1 расположено больше крупных городов (Казань,Ульяновск,). Трасса №1 имеет меньшую протяженность (на 602 км и на 658 км), чем трасса №2 и №3 соответственно и, как следствие, меньшее число обслуживаемых ретрансляционных пунктов. Помимо меньшей протяжённости, трасса№1 имеет меньше переходов через железные дороги. Из выше сказанного можно сделать вывод: исходя из простоты технической реализуемости и необходимости уменьшения затрат на строительство считаю целесообразным принять к разработке проект трассы за номером 1.

Основные показатели трасс:

| Характеристика трассы | Единица измерения | Вариант№1 | Вариант№2 | Вариант№3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общая протяженность трассы: - вдоль шоссейных дорог; - вдоль железных дорог; - вдоль грунтовых дорог; - бездорожье. | км | 1344 1344 0 0 0 | 1946 1946 0 0 0 | 2002 2002 0 0 0 |
| 2. Способы прокладки кабеля: - кабелеукладчиком; - вручную; - в канализации. | км | 1242.36 80.64 21 | 1805.24 116.76 24 | 1849.88 120.12 32 |
| 3. Количество переходов: - через несудоходные реки. - через судоходные и сплавные реки; - через железные дороги; - через шоссейные дороги. | шт. | 5 2 6 6 | 7 3 8 8 | 6 3 7 9 |
| 4. Число обслуживаемых пунктов | шт. | 1 | 1 | 1 |

5) Определение числа каналов на магистрали:

Определим численность населения в заданных пунктах с учетом среднего прироста.

В Уфе:

Население Уфы (по данным на 2005 год):

H0У=1036,0; [тыс. жит.];

Численность населения на данный момент определяется по формуле:

HtУ=H0(1+P100)t=1036,0(1+1100)6=1099,735[тыс.жит]

где:

Н0 – народонаселение в период последней переписи, чел.;

P – средний годовой прирост населения в данной местности, % ( мною данный коэффициент был принят равным 1% как для Уфы, так и для Бижбуляка);

t - период, определяемый как разность между назначенным годом перспективного проектирования и годом проведения переписи населения.

Год перспективного проектирования принят на 5 лет вперед.

t=5+(tm−t0)=5+(2006−2005)=6;лет ,

где tm – год составления проекта;

t0 – год, к которому относятся данные H0.

В Бижбуляке:

Население Бижбуляка составляет (по данным на 2005 год):

H0Б=6,4 [тыс. жит.];

Численность населения на данный момент определяется по формуле:

HtБ=H0(1+P100)t=6,4(1+1100)6=6,793;[тыс.жит]

Определим необходимое число телефонных каналов.

Для чего используем формулу:

nтф=α1kтягymаmбmа+mб+β1,

где:

1 и 1 – постоянные коэффициенты, соответствующие фиксированной доступности и заданным потерям; зададимся потерями в 5%, тогда 1=1,3; 1=5.6;

y – удельная нагрузка, т.е. средняя нагрузка, создаваемая одним абонентом, y=0,05 Эрл;

kтяг=0.1

mУ и mБ – количество абонентов, обслуживаемых оконечными автоматическими междугородними телефонными станциями (АМТС) в Уфе и Бижбуляке.

Количество абонентов в зоне АМТС определим по формуле:

m=0.3Ht;

где 0,3 – средний коэффициент оснащенности населения телефонными аппаратами.

Тогда:

mУ=0.3НtУ=0.31099,735=329.9205;[тыс. жит.]

mБ=0.3НtБ=0.36,793=2,0381;[тыс. жит.]

nтф=α1kтягymаmбmа+mб+β1=1.3×0.1×0.05×322.863×289.155×106612.018×103+5.6=997.11≈997;

Рассчитаем число каналов тональной частоты:

| Вид передачи. | Кол-во двухсторонних каналов | Ширина канала [кГц] | Кол-во каналов ТЧ |
| --- | --- | --- | --- |
| Проводное вещание 2кл. (ПВ) | 2 | 12 | 3 |
| Передача данных (ПД) | 1 | 4-240 | 1-60 (принято 60) |
| Передача газет (ПГ) | 1 | 240 | 60 |
| Видеотелефон (ВТФ) | 1 | 1200 | 300 |

NАБ=NПВ+NПД+NТВ+NВТФ+NТФ+NТР=23+160+160+1300+19+

+35=480;

Где NТР  - это число транзитных каналов тональной частоты. Причем NТР=35.

6) Выбор системы передачи и типа направляющей системы:

На основании общего числа каналов для организации связи между заданными оконечными пунктами определим число пар кабеля:

Nпар=nабNсп=11=1;

где:

Nпар – число пар в кабеле;

Nсп – число каналов ТЧ, организуемых выбранной многоканальной системой передачи.

Число пар для коаксиального кабеля должно быть удвоено:

Nпар=2nабNсп=2;

Выбрана аппаратура уплотнения ИКМ-480С.

7) Расчет конструкции кабеля:

Рассчитаем внутренний диаметр внешнего медного проводника коаксиальной пары:

d2=22⋅10−3fмакс×εэкв×lруα=22⋅10−317,2×106×1.13×370=2.39;[мм]

где:

fмакс – наивысшая передаваемая частота выбранной аналоговой аппаратуры уплотнения, рабочая (расчетная) частота цифровых систем передачи, Гц (для ИКМ-480С fмакс=17,2106 [Гц] );

экв – эквивалентная относительная диэлектрическая проницаемость изоляции ( в качестве изоляции использована полиэтиленовые шайбы, для которых экв=1,13);

lру – длина регенерационного (усилительного) участка (для ИКМ-480С

lру=3 [км] );

 - максимальное затухание регенерационного участка на рабочей частоте (для ИКМ-480С =70 [дБ] );

Рассчитаем диаметра внутреннего проводника d1 из условия обеспечения нормируемого значения волнового сопротивления коаксиальной пары Zв = 75 Ом:

Zв=60εэкв⋅lnd2d1

Следовательно:

d1=d2eZвεэкв/60=d2e1.25εэкв=2.393.776=0.63;мм

Рассчитаем диаметр коаксиальной пары:

Dкп=d2+2(t+tэ+tи)=2.39+2⋅0.2+0.2+0.23=3.65;мм

где:

t –толщина внешнего проводника должна учитывать поверхностный эффект и эффект близости, поэтому должна быть больше глубины проникновения на самой низкой частоте рабочего диапазона (для коаксиальных пар обычно t = (0,150,30) мм. Используем t=0.20 мм);

tэ – общая толщина экрана, мм (для малогабаритных коаксиальных пар экран из двух стальных лент толщиной по 0,1 мм. каждая);

tи – толщина изоляционного слоя поверх экрана, мм (для малогабаритных коаксиальных пар изоляция из поливинилхлоридной ленты толщиной 0.23 мм);

Рассчитаем диаметр кабельного сердечника с поясной изоляцией:

Dкс=2,41Dкп+2tпи=2.41×3.65+2×4×0.12=8.4446;мм

где tпи – толщина поясной изоляции, мм.

Для кабелей со свинцовой оболочкой выполняется из 3-4 слоев лент кабельной бумаги, толщиной 0,12 мм каждый (при расчете кабеля использованы 4 слоя).

Используем свинцовую гладкую оболочку исходя из ее более хороших бронирующих свойств по сравнению с алюминиевой, ее дешевизны и простоты изготовления.

Определим диаметр кабеля для прокладки в канализации по формуле:

Dк=Dкс+2tоб+2tш=8.4446+2×1.2+2×0=10.8446;мм

где:

tоб – толщина оболочки голого кабеля;

tш – толщина пластмассового шланга(кабели со свинцовой оболочкой шланга не имеют).

Рассчитаем диаметр кабеля, бронированного поверх оболочки стальными лентами, и с защитными покровами по формуле:

Dк=Dкс+2tоб+2(tпод+tбр+tнар)=8.4446+2×1.1+2(1.5+0.6+2)=18.4446;мм

где

tоб – толщина оболочки для бронированного лентами кабеля, мм;

tпод – толщина подушки под броней, выполненной из джута или пластмассового шланга, мм (используем шланг);

tбр – толщина брони из двух стальных лент, мм;

tнар – толщина наружного покрытия поверх брони, выполненного из джута или пластмассового шланга мм   (используем полиэтиленовый шланг).

?????????????Рассчитаем диаметр кабеля, бронированного стальными круглыми проволоками по формуле:

Dк=Dкс+2tоб+2(tпод+dбр+tнар)=20.6276+2×2+2(2+4+2)=40.6276;мм

где:

tоб – толщина оболочки кабеля, бронированного круглыми проволоками, мм;

dбр – диаметр круглых проволок брони, мм.

(Чертеж кабеля с различными типами брони прилагается)

8) Расчет параметров передачи кабельной цепи:

За минимальную частоту примем 60 кГц, за максимальную – полутактовую частоту, равную 17,2 МГц.

Рассчитываемый коаксиальный кабель имеет медные проводники.

Рассчитаем активное сопротивление R (Ом/км) и построим график его зависимости от частоты. (См график 1):

R=4,18f(1r1+1r2)×10−2=4.1860×10310.315+11.195×10−2=41.072;Ом/км

Таблица значений:

| F [МГц] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R [Ом/км] | 530.24 | 749.88 | 918.41 | 1060.48 | 1185.66 |

| F [МГц] | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R [Ом/км] | 1298.82 | 1402.89 | 1499.75 | 1590.73 | 1676.77 |

График 1.

Рассчитаем индуктивность L (Гн/км) и построим график его зависимости от частоты. (См график 2):

L=66.6f(1r1+1r2)+2lnr2r1×10−4=66.660×103(10.315+11.195)+2ln1.1950.315×10−4=0.3757;мГн/км

Таблица значений:

| F [МГц] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L10-4 [Гн/км] | 2.751 | 2.726 | 2.715 | 2.708 | 2.704 |

| F [МГц] | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L10-4 [Гн/км] | 2.701 | 2.698 | 2.696 | 2.694 | 2.693 |

График 2.

Рассчитаем емкость (Ф/км):График №3

C=εэ×10−618ln(r2/r1)=1.13×10−618ln(1.195/0.315)=47.09×10−9;Ф/км.

График 3.

Рассчитаем проводимость изоляции G (См/км) и построим график ее зависимости от частоты. (См график 4):

Построить график и таблицу для большего числа значений f не представляется возможным в виду того, что значения tgЭ приведены лишь для четырех частот.

G=ωCtgδэ=14194.81×10-7;См/км

Таблица значений:

| F [МГц] | 1 | 5 | 10 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G10-4 [См/км] | 0.1478 | 0.7393 | 2.0701 | 14.1948 |

График 4.

Рассчитаем коэффициент распространения цепи Г и посроим графики зависимости от частоты коэффициента затухания и коэффициента фазы (См графики 5 и 6 соответственно):

Γ=Α+iΒ=(R+iωL)(G+iωC),

где  - коэффициент затухания, Нп/км;

 - коэффициент фазы, рад/км.

Расчет А и В по данной формуле предусматривает операции с комплексными числами и весьма трудоемок, поэтому в области высоких частот, когда wLR>3,5, расчет можно проводить по упрощенным формулам:

Α=8,69(R2CL+G2LC), дБ/км,

B=wLC, рад/км.

Произведем расчет для частоты 60 МГц (R=1298.820[Ом/км]; L=2.70110-4 [Гн/км]; G=14194.810-7 [Cм/км]; C=47.0910-9 [Ф/км]).

где  - коэффициент затухания, Нп/км;

 - коэффициент фазы, рад/км.

Таблица значений Г:

| F [МГц] | 1 | 5 | 10 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г=A+iB | 9.24+i233.42 | 21.20+i1137.35 | 30.21+i2260.38 | 74.97+i13438.46 |

График 5.

График 6.

Рассчитаем волновое сопротивление цепи ZВ и построим графики зависимости ZВи В от частоты (См. графики 7 и 8 соответственно):

Zв=(R+iωL)/(G+iωC)=Zв eiϕв=

=R2+ωL2×expiarctgωLRG2+ωC2×expiarctgωCG=R2+ωL2G2+ωC2×expiarctgωLR−arctgωCG2;

Произведем расчет для частоты 1 МГц (R=167.677 [Ом/км]; L=2.93410-4 [Гн/км]; G=0.147810-4 [Cм/км]; C=47.0910-9 [Ф/км]).

Таблица значений ZВ:

| F [МГц] | 1 | 5 | 10 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZВ [Ом] | 79.09 | 76.95 | 76.45 | 75.74 |

Таблица значений В:

| F [МГц] | 1 | 5 | 10 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 54,78 | 56,11 | 56,45 | 56,96 |

График 7.

График 8.

Рассчитаем скорость распространения электромагнитной волны v (км/с)

и построим график зависимости v от частоты (См. график 9):

v=ωB=2×π×106233.421=26904,14;кмс

Таблица значений v км/с:

| F [МГц] | 1 | 5 | 10 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v [км/с] | 26904.14 | 27609853 | 27783.01 | 28038.93 |

График 9.

9) Размещение регенерационных пунктов на кабельной магистрали:

Параметры секций линейного тракта

| Номер секции ОРП-ОРП | Название населенных пунктов | Длина секции, км | Количество регенерацион-ных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 №2 | Пермь – Казань Казань – Саратов | 714 630 | 238 210 | Участки, прилегающие к ОРП, по 3 км. Участки, прилегающие к ОРП, по 3 км. |

На структурной схеме линейного тракта расстояния между всеми НРП соствавляет 3 км

10) Расчет параметров взаимного влияния коаксиальных кабелей:

Рассчитаем сопротивление связи Z12 медного внешнего провода коаксиальной пары:

Z12=12πr2r3⋅jkσ⋅1shjkt=12πr2r3⋅N ,

где:

k=wms - коэффициент вихревых токов, 1/мм;

r2 и r3 - внутренний и внешний радиусы внешнего провода, мм (соответственно 3.44 и 3.64 мм);

t - толщина внешнего провода, мм (0,2 мм);

 - проводимость материала;

N=jkσ⋅1shjkt;Ом×мм/км

Значение N для t=0.2 мм:

| Частота | Значения N при |
| --- | --- |
| кГц | 0,2 мм |
| Медь |  |
| 10 60 100 200 300 500 | 87 86 85 81 73 59 |

Произведем расчет для частоты 10 кГц:

Z12=12πr2r3×N = 872π3.44×3.64=3.92;Ом/км

Таблица значений Z12:

| F [кГц] | 10 | 60 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z12 [Ом/км] | 3,92 | 3,87 | 3,825 | 3,645 | 3,285 | 2,655 |

Предыдущая формула пригодна для расчета замкнутых сплошных оболочек. В реальных условиях коаксиальная пара имеет чаще всего внешний провод в виде медной трубки и стального экрана из спирально наложенной ленты, поэтому сопротивление связи следует определять по формуле:

Z12э=Z12LzLz+Lвн’;Ом/км

где:

Lz - продольная индуктивность, обусловленная спиральными лентами и равная

Lz=μэ4πrзtэh2⋅10−4=1004×π×3.64×0.3102×10−4=1.372×10−3;Гн/км

Lвн - внутренняя индуктивность стальных лент, равная

Lвн=2μэlnr3+tэr3×10−4=1.584×10−3;Гн/км

где:

h - шаг наложения экранных лент, h=10 мм;

r3 - внешний радиус внешнего провода, мм;

tэ - толщина экрана, мм (экран из двух стальных лент толщиной по 0,15 мм. каждая, т.е tэ=0.3 мм.).

э - магнитная проницаемость экрана (для стали 100200, используем значение 100).

Пересчитаем сопротивление связи (для частоты 10 кГц):

Z12э=Z12LzLz+Lвн’=1.817;Ом/км

Таблица значений Zэ12:

| F [кГц] | 10 | 60 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zэ12 [Ом/км] | 1,817 | 1,796 | 1,775 | 1,692 | 1,524 | 1,232 |

Рассчитаем Zз - полное сопротивление промежуточной третьей цепи коаксиальной пары, состоящее из собственных сопротивлений внешних проводов Zвн обеих коаксиальных пар и индуктивного сопротивления jLз цепи, обусловленного индуктивностью между проводами:

Z=2Z+jwL.

Индуктивность промежуточной цепи Lз зависит от изоляции, расположенной поверх внешних проводов коаксиальных пар.

Если коаксиальные пары экранированы стальными лентами, то

Lзэ=4μэlnrc+tэrc×10−4=3.168×10−3;Гн/км

rc - внешний радиус внешнего провода, мм.

В данном случае jwLý2Zвн, и следовательно:

Z»jwLý.

Рассчитаем переходное затухание для наиболее распространенного случая экранированных коаксиальных пар, когда сердечник кабеля содержит другие коаксиальные пары и симметричные четверки:

A=20lgn2⋅4ZGwLýZ12ý2(1−e−2Gl);[дБ]

Al=20lgn2⋅2ZwLýZ12ý2⋅l+αl;[дБ]

A=20lgn2⋅2ZwLýZ12ý2l;[дБ]

где:

n2 - поправочный коэффициент;

n - число коаксиальных пар, находящихся под общей оболочкой кабеля.

Рассчитаем переходное затухание на ближнем конце кабельной линии (А0) и построим график зависимости его от частоты (См. график 10):

Произведем расчет A0 на частоте f=10 кГц:

Α0=20lgn2⋅4ZВΓωLзэZ12э2(1−e−2Γl)=79.69;дБ/км

Таблица значений А0:

| F [кГц] | 10 | 61.6 | 113.157 | 164.736 | 216.315 | 267.894 | 319.47 | 371.05 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А0 [дБ/км] | 79.69 | 108.3 | 119.1 | 127.13 | 134.3 | 140.79 | 145.35 | 147.54 | 154.62 |

Рассчитаем переходное затухание на дальнем конце (А1) и построим график его зависимости  от частоты (См. график 11):

Рассчитаем А1 на частоте 10 кГц:

Αl=20lgn2⋅2ZВωLзэZ12э2⋅l+αl=157.27;дБ/км

Таблица значений А1:

| F [кГц] | 10 | 61.6 | 113.157 | 164.736 | 216.315 | 267.894 | 319.47 | 371.05 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1[дБ/км] | 157.27 | 175.3 | 181.85 | 186.29 | 189.86 | 192.94 | 195.72 | 198.29 | 204.15 |

Рассчитаем защищенность на дальнем конце (АЗ) и построим график ее зависимости от частоты (См. график 12):

Αз=Αl−αl=20lgn2⋅2ZВωLзэZ12э2l;дБ

Таблица значений АЗ:

| F [кГц] | 10 | 61.6 | 113.157 | 164.736 | 216.315 | 267.894 | 319.47 | 371.05 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А3 [дБ/км] | 156.27 | 172.93 | 178.62 | 182.37 | 185.32 | 187.87 | 190.17 | 192.31 | 197.17 |

11) Расчет влияния от высоковольтных линий:

Исходные данные:

| Влияющий фактор | Схема сближения |  |  |  |  |  |  | Влияющий ток, кА | Материал экран. троса | Сечение экран. троса, мм2 | Тип грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а1, м | а2, м | а3, м | а4, м | l1, км | l2, км | l3, км |  |  |  |  |
| КСЭЖД2 | 55 | 80 | 100 | 90 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 3,2 | Ст | 180 | Г |

Схема сближения:

Рассчитаем эквивалентную ширину косого участка сближения:

aэкв=aiai+1;aэкв1=a1a2=55×80=66.33;мaэкв2=a2a3=80×100=89.44;мaэкв3=a3a4=100×90=94.87;м

Рассчитаем коэффициент взаимной индукции (Гн/км)

m12i=ln1+6×105aэквi2σзf×10−4;m121=ln1+6×10566.3320.1×5010−4=3.342×10−4;Гн/кмm122=2.773×10−4;Гн/кмm123=2.66×10−4;Гн/км

где:

aэквi- эквивалентная ширина i-го участка сближения, м;

f – частота влияющего тока (50 Гц);

σз – проводимость земли (глина σз=0.1 [См/м]).

Рассчитаем результирующий коэффициент экранирования между ВЛ и линией связи на i-м участке сближения:

S = Sоб Sтр Sр Sм=110.80.55=0.44;

где:

где Sоб ,Sтр , Sр , Sм – коэффициенты защитного действия соответственно оболочки кабеля связи; заземленных тросов, подвешенных на опорах ЛЭП; рельсов железнодорожных путей, проложенных рядом с кабелем связи; металлических сооружений (соседних кабелей связи, трубопроводов, газопроводов и т. д.).

Принимаем:

Sтр=0,8 (сечение троса- 180 мм., материал-Ст);

Sр =0,55 (проводимость земли=0,1 при двухпутной ж.д.)

Произведем расчет продольной ЭДС (Sоб=Sм=1):

E=ωI1i=1nm12iliSi=ωI1SтрSрm121l1+m122l2+⋯+m12ili=

=2×3.141×50×3.2×103×0.8×0.55×3.342×0.7+2.773×1+2.66×1.3×10−4=379.03;В

Рассчитаем продольную ЭДС на 1 км кабеля:

Eкм=El=126.343;В/км

где l-участок сближения (l=l1+l2+l3=0,7+1+1,3=3[км]).

Определим идеальный КЗД (Sоб) коаксиальных кабелей связи при частоте

50 Гц:

| Принимаем Sоб=0,36. Екм, В/км | Марка кабеля |
| --- | --- |
|  | КМБ-4 |
| 150 | 0,36 |

Окончательно рассчитываем величину продольной ЭДС на участке сближения:

Eпрод=ESоб=379.03×0.36=136.45;В

Допустимые значения продольной ЭДС при кратковременном влиянии:

| Схема дистанционного питания (ДП) | Допустимые ЭДС, В, при влиянии |
| --- | --- |
|  | КСЭЖД |
| Без ДП | 0,6Uисп=2.16*103В; |
| «Провод-земля» постоянным током | 0,6Uисп−Uдп/2=2160-850/1.4=1558.9B; |
| «Провод-провод» переменным током | 0,6Uисп−Uдп/22=1859.5B; |

Где:

Uдп напряжение дистанционного питания для аппаратуры

ИКМ-1920x2 – 850 [В].

Uисп –Испытательное напряжение изоляции жил кабеля по отношению к экрану или металлической оболочке и вводного устройства аппаратуры-3.6[кВ].

Полученное Eпрод не превышает значение допустимого ЭДС ни для одной из схем дистанционного питания.

Т.е. никаких дополнительных мероприятий по защите кабеля от опасных влияний не требуется.

12) Определение необходимости защиты кабельной магистрали

от удара молнии:

Исходные данные:

| Т, час | Umax, кВ | гр, кОмм |
| --- | --- | --- |
| 43 | 2,5 | 1 |

Рассчитаем сопротивление брони:

Rбр=49πDбрa2b=49×π×28.2331.052×0.5=9.02;Ом/км

где:

Dбр - средний диаметр кабеля по броне (28.23 мм).

а - ширина одной бронеленты (а=1.1Dбр=31.05 мм);

b - толщина одной бронеленты, (b=0,5 мм);

Рассчитаем сопротивление оболочки:

Rоб=1000ρπtоб(dоб+tоб)=1000×0.221π×1.620.63+1.6=1.98;Ом/км

где:

 - удельное сопротивление материала металлической оболочки кабеля (для алюминия =0.221 Ом мм2/м).

dоб - внутренний диаметр оболочки кабеля (20.63 мм).

tоб - толщина оболочки кабеля (1.6 мм).

Рассчитаем сопротивление внешних защитных металлических покровов постоянному току:

R0=Rбр×RобRбр+Rоб=9.02×1.989.02+1.98=1.62;Ом/км

Рассчитаем плотность повреждений:

Определим плотность повреждений по графику (Этот график построен на основании наблюдений при средней продолжительности гроз Т=36 час. в год, электрической прочности изоляции жил по отношению к оболочке кабеля Umax=3000 В (f=50 Гц) и длины кабеля 100 км).

По графику значение n составляет:

n=0.22;

Пересчитаем вероятное число повреждений кабеля (при Т=43час. и

Umax=2,5 кВ).

nx=n3000Umax×T36=0.315;

Рассчитаем коэффициент тока в оболочке кабеля (для одного биметаллического троса):

η1=ln2rк.тdтln2rк.тdт+ln2rк.тdк=ln2×5005ln2×5005+ln2×50032.23=0.61;

где:

rкт - расстояние между кабелем и тросом (500 мм).

dт - диаметр троса (5мм).

dк - внешний диаметр оболочки кабеля (32.23 мм)

Пересчитаем n, взяв не R0, а R01:

R0'=R01=1.62x0.61=0.983;[Ом/км]

n=0.11;

Пересчитаем вероятное число повреждений кабеля (при Т=43 час,

Umax=2.5 кВ и R0'=0.983).

nx'=n3000Umax×T36=0.16;

Допустимое расчетное число повреждений кабелей от ударов

молний на 100 км трассы в год, nдоп:

| Тип кабеля | В горных районах, районах со скальным грунтом и вечной мерзлоты при гр  500 Омм | В остальных районах |
| --- | --- | --- |
| Многопарные коаксиальные | 0,1 | 0,2 |

Полученное значение плотности повреждений nx'не превышает допустимой величины плотности повреждений. (nx'<nдоп0.16<0.2) Таким образом для защиты кабеля связи достаточно одного биметаллического троса.

Схема защита кабеля связи с помощью одного троса:

Кабель

h

Трос

h/2

rкт

Грунт

13) Графики:

Так как графики должны быть построены как минимум по десяти точкам, а выше приведенные расчеты позволяют построить графики зачастую лишь по шести точкам, привожу графики с таблицами, по которым были построены данные графики.

| F,Гц | R,Ом/км |
| --- | --- |
| 10000000 | 188.79 |
| 20000000 | 259.923 |
| 30000000 | 318.34 |
| 40000000 | 367.587 |
| 50000000 | 410.975 |
| 60000000 | 450.201 |
| 70000000 | 486.272 |
| 80000000 | 519.847 |
| 90000000 | 551.381 |
| 100000000 | 581.207 |

| F, Гц | L, Гн/км |
| --- | --- |
| 10000000 | 0,0002683 |
| 20000000 | 0,0002674 |
| 30000000 | 0,000267 |
| 40000000 | 0,0002668 |
| 50000000 | 0,0002667 |
| 60000000 | 0,0002666 |
| 70000000 | 0,0002665 |
| 80000000 | 0,0002664 |
| 90000000 | 0,00026635 |
| 100000000 | 0,0002663 |

| F, Гц | G, См/км |
| --- | --- |
| 1000000 | 0,00001494 |
| 5000000 | 0,00007434 |
| 10000000 | 0,00020811 |
| 60000000 | 0,00142641 |

| F,МГц | C,нФ/км |
| --- | --- |
| 10 | 47.31 |
| 20 | 47.31 |
| 30 | 47.31 |
| 40 | 47.31 |
| 50 | 47.31 |
| 60 | 47.31 |
| 70 | 47.31 |
| 80 | 47.31 |
| 90 | 47.31 |
| 100 | 47.31 |

| F, Гц | A, дБ/км |
| --- | --- |
| 1000000 | 3.315 |
| 5000000 | 7.496 |
| 10000000 | 10.659 |
| 60000000 | 26.492 |

| F, Гц | B, рад/км |
| --- | --- |
| 1000000 | 22.6513 |
| 5000000 | 112.186 |
| 10000000 | 223.86 |
| 60000000 | 1338.83 |

| F,Гц | Zволн,Ом |
| --- | --- |
| 1000000 | 76.3054 |
| 5000000 | 75.5752 |
| 10000000 | 75.4 |
| 60000000 | 75.1578 |

| F, Гц | Fi, град |
| --- | --- |
| 1000000 | -3.0235 |
| 5000000 | -1.3757 |
| 10000000 | -0.9741 |
| 60000000 | -0.3957 |

| F, Гц | V, км/с |
| --- | --- |
| 1000000 | 277387.2 |
| 5000000 | 280035.5 |
| 10000000 | 280670.72 |
| 60000000 | 281583.23 |

| F, кГц | Ао, дБ/км |
| --- | --- |
| 10 | 79.69 |
| 61.6 | 108.33 |
| 113.157 | 119.11 |
| 164.736 | 127.129 |
| 216.315 | 134.3 |
| 267.894 | 140.79 |
| 319.473 | 145.35 |
| 371.052 | 147.54 |
| 422.631 | 149.066 |
| 500 | 154.62 |

| F, кГц | А1, дБ/км |
| --- | --- |
| 10 | 157.266 |
| 61.6 | 175.27 |
| 113.157 | 181.8484 |
| 164.736 | 186.299 |
| 216.315 | 189.8565 |
| 267.894 | 192.94 |
| 319.473 | 195.718 |
| 371.052 | 198.299 |
| 422.631 | 200.728 |
| 500 | 204.153 |

| F, кГц | Аз, дБ/км |
| --- | --- |
| 10 | 156.4 |
| 61.6 | 172.9263 |
| 113.157 | 178.6151 |
| 164.736 | 182.3645 |
| 216.315 | 185.3237 |
| 267.894 | 187.8721 |
| 319.473 | 190.1738 |
| 371.052 | 192.3104 |
| 422.631 | 194.3256 |
| 500 | 197.173 |