5. Определение числа каналов на магистрали

Число каналов, связывающих заданные оконечные пункты, зависит, в основном, от численности населения в этих пунктах и от степени заинтересованности отдельных групп населения во взаимосвязи.

Численность населения в любом областном (республиканском, краевом) центре и в области (республике, крае) в целом может быть определена на основании статистических данных. Количество населения в заданном пункте и его подчиненных окрестностях с учетом среднего прироста населения определяется по формуле

Ht=H0(1+P100)t , чел.,                                         (1)

где Нt – народонаселение в период последней переписи, чел.;

P – средний годовой прирост населения в данной местности, % (в проекте принять 1-3 %);

t -  период, определяемый как разность между назначенным годом перспективного проектирования и годом проведения переписи населения.

Год перспективного проектирования принимается на 5-10 лет вперед по сравнению с текущим временем. В проекте принять 5 лет вперед. Тогда

t=5+(tm−t0),

где tm – год составления проекта;

t0 – год, к которому относятся данные H0.

Степень заинтересованности отдельных групп населения во взаимосвязи зависит от политических, экономических, культурных и социально-бытовых отношений между группами населения, районами и областями. Взаимосвязь между заданными оконечными и промежуточными пунктами определяется на основании статистических данных, полученных предприятиями связи за предшествующие проектированию годы. Практически эта взаимосвязь выражается через коэффициент тяготения kтяг, который, как показывают исследования, колеблется в очень широких пределах (от 0,1 до 15%). В курсовом проекте следует принять kтяг=(515)%.

Так как в междугородной связи превалирующую роль имеют телефонные каналы, то необходимо сначала определить количество телефонных каналов между заданными оконечными пунктами. Для расчета используют приближенную формулу

nтф=α1kтягymаmбmа+mб+β1,                                             (2)

где 1 и 1 – постоянные коэффициенты, соответствующие фиксированной доступности и заданным потерям; обычно потерями задаются в 5%, тогда 1=1,3; 1=5,6;

y – удельная нагрузка, т.е. средняя нагрузка, создаваемая одним абонентом, y=0,05 Эрл;

kтяг=0,050,15;

mа и mб – количество абонентов, обслуживаемых оконечными автоматическими междугородними телефонными станциями (АМТС) в пунктах А и Б.

Количество абонентов в зоне АМТС можно определить по формуле

m=0.3Ht,                                                          (3)

где Нt определяется из соотношения (1); 0,3 – средний коэффициент оснащенности населения телефонными аппаратами

Кроме телефонной связи по кабельной магистрали организуют каналы и других видов связи, а также должны проходить транзитные каналы. Общее число каналов между двумя междугородными станциями заданных пунктов А и Б определяется суммой

nаб=nтф+nтг+nпв+nпд+nпг+nтв+nтр,                                               (4)

где nтф – количество двухсторонних каналов для телефонной связи;

nтг – то же для телеграфной связи;

nпв – то же для передачи проводного вещания;

nпд – то же для передачи данных;

nпг – то же для передачи газет;

nтв – то же для передачи телевидения;

nтр – количество транзитных каналов.

Число каналов для организации связи различного назначения выражается через число телефонных каналов, т.е. число каналов тональной частоты (ТЧ), что отражено в табл.3.

Таблица 3

| №№ п/п | Вид передачи | Ширина канала, кГц | Количество каналов ТЧ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фототелеграф | 4 | 1 |
| 2 | Телеграф | 1/6 | 1/24 |
| 3 | Радиовещание: - канал 2-го класса; - канал 3-го класса | 12 8 | 3 2 |
| 4 | Передача данных | 4-240 | 1-60 |
| 5 | Передача газет | 240 | 60 |
| 6 | Телевидение | 6400 | 1600 |
| 7 | Видеотелефон | 1200 | 300 |