Федеральное агентство по образованию

Уфимский государственный авиационный технический университет

### Кафедра ТС

лабораторная работа №1

Зоновые кабели связи

Выполнили:

студент группы СПР-308

Дмитриев Р.А.

Проверил преподаватель:

Исламова

Уфа 2006

Цель работы:

Изучение конструкций характеристик и сфер применения зоновых кабелей связи, ознакомление с образцами кабельной продукции различных типов.

Теория:

Для зоновой связи, то есть связи регионального центра с районными, используются следующие типы кабелей:

- одночетвёрочные различных модификаций с полиэтиленовой и
кордельно-полистирольной изоляцией с системой передачи К-60 по
двухкабельной системе;

- однокоаксиальные типа ВКПАП-1 (с парой 2,1/9,7) с системой пе
редачи К-120 по однокабельной системе.

Одночетвёрочный кабель предназначен для зоновой связи, а также для междугородной связи с предельной дальностью 1000 км при применении аппаратуры К-60 в диапазоне 12+252 кГц или аппаратуры К-24 в диапазоне 12+108 кГц. Прокладываются обычно два кабеля, позволяющие получить 120 (при К-60) или 48 (при К-24) телефонных каналов. Длины усилительных участков при этом соответственно равны 11 и 20 км..

Известно несколько модификаций одночетвёрочных кабелей • ЗКП-1х4 - с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, ЗКПАШп-1х4 - с полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке и шланге.

- ЗКПАШп-1х4 - с полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке
и шланге,

- МКСАШп-1х4 - с кордельно-полиетирольной изоляцией в алюминие
вой оболочке и шланге,

- МКССШп-1х4 - с кордельно-полиетирольной изоляцией в стальной
оболочке и шланге.

Наиболее распространёнными кабелями являются ЗКП-1х4 и ЗКПАШп-1х4.

На рис. показана конструкция одночетвёрочного кабеля с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой марки ЗКП-1х4.

Рис. Одночетверочный кабель зоновой связи ЗКП-1х4.

1 -токе/проводящая а/сила; 2-полиэтиленовая изоляция;

3-полиэтиленовое заполнение; 4-алюминиевый экран,

5-полиэтиленовая оболочка

Кабель ЗКП-1х4 имеет медные жилы диаметром 1,2 мм, изолированные сплошным полиэтиленом толщиной 1,1+0,1 мм. Четыре изолированные жилы скручиваются с шагом 130-^150 мм вокруг центрального корделя. На скрученную четвёрку накладывают полиэтиленовое заполнение, а поверх - экран из алюминиевых или медных лент. Внешняя оболочка выполнена из полиэтилена или алюминия Строительная длина 1000 м. Выпускается также бронированный вариант кабеля ЗКПБ-1х4. Он имеет поверх пластмассовой оболочки броню из двух стальных лент толщиной 0,2-^0,3 мм. Конструктивные данные кабеля ЗКП-1х4 приведены в табл.:

| Марка кабеля | Оболочка |  |  | Кабель ¦ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | материал | толщина, мм | масса, кг/км | диаметр, мм | масса, кг/км | масса меди, кг/км |
| ЗКПБ-1х4 | Полиэтилен | 2,2 | 94 | 24,1 | 790 | 41 |
| ЗКПАШп-1х4 | Алюминий | 1,0 | 130 | 18,9 | 400 | 41 |
| ЗКП-1х4 | Полиэтилен | 2,2 | 94 | 17 | 260 | 41 |

Для кабелей типа ЗКП-1х4 нормируются следующие параметры:

- сопротивление постоянному току - 31,7 Ом/км;

- сопротивление изоляции - не менее 10000 МОмхкм,

- ёмкость - 35 нФ/км;

- переходное затухание на ближнем конце - не менее 65,1 дБ/сд;

- защищённость на дальнем конце - не менее 73,8 дБ/сд;

- испытательное напряжение - не менее 2000 В.

Кабель МКСАШп-1х4 имеет медные жилы диаметром 1,2 мм. Изоляция - кордельно-полистирольная. Первая пара четвёрки состоит из жил красного и жёлтого цветов, вторая пара - из жил синего и зелёного цветов. В центре четвёрки находится полистирольный кордель толщиной 1,1 мм. Кабель имеет алюминиевую оболочку толщиной 1,0 мм, поверх которой наложена полиэтиленовая антикоррозийная оболочка толщиной 1,5 мм.

Электрические характеристики кабеля МКСАШп-1х4:

- сопротивление постоянному току - 31,7 Ом/км;

- сопротивление изоляции - не менее 10000 МОмхкм;
« ёмкость - 25 нФ/км;

- переходное затухание на ближнем конце - не менее 61,7 дБ/сд;

- защищённость на дальнем конце - не менее 73,8 дБ/сд;

- электрическая прочность изоляции -1500 В.

Коэффициент затухания составляет: 0,782 дБ/км при частоте 10 кГц; 1,82 дБ/км - при 100 кГц; 2,91 дБ/км - при 250кГц.

Однокоаксиальный кабель ВКПА-1 (2,1/9,7) предназначен для организации зоновой связи на 120 телефонных каналов с расстоянием до 600 км. Кабель используется в диапазоне 0,06-f 1,3 МГц с аппаратурой К-120 по двухполосной схеме: 60-^552 кГц в прямом и 728-г1320 кГц в обратном направлениях. Расстояние между усилителями - 10 км. Возможно выделение 12-канальных групп в любом НУП с общим числом 60 каналов. По этому кабелю также работает система передачи К-420 по двухполосной схеме в диапазоне 312-г4584 кГц с расстоянием между усилителями в 5 км.

Конструктивно кабель выполняется в двух вариантах : подземный ВКПАШп-1 и подвесной самонесущий с встроенным тросом ВКПАШпт-1. Длина пролёта подвесного кабеля 50-^65 м.

Внутренний проводник кабеля ВКПАШп-1 выполнен из медной проволоки диаметром 2,1 мм, изоляция - из пористого полиэтилена с внешним диаметром 9,7 мм, внешний проводник - алюминиевая прессованная трубка толщиной 0,8 мм. Эта же трубка играет роль экрана. Защитная оболочка выполнена из светостойкого полиэтилена толщиной 2,2 мм.

В конструкцию подвесного кабеля ВКПАШпт-1 в общую полиэтиленовую оболочку вмонтирован стальной трос из 49 оцинкованных стальных проволок диаметром 0,34 мм. В поперечном сечении подвесной кабель имеет форму восьмерки. Разрывное усилие троса - 6800 Н. Механическая прочность на разрыв подземного кабеля - 2900 Н. Имеется также бронированный вариант конструкции кабеля с кругло-проволочной броней (ВКПАКпШп-1).

Однокоаксиальный кабель ВКПАП-1:

а-подввесной; б-подземный; 1-внутренний проводник; 2-изоляция; 3-внешний проводник;

Конструктивные данные однокоаксиальных кабелей типа ВКПА приведены в табл.:

| Марка кабеля | Внешний проводник |  | Кабель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | материал | масса, кг/км | диаметр, мм | масса, кг/км | масса меди, кг/км |
| ВКПАШп-1 | Алюминий | 100 | 17,2 | 280 | 32. |
| ВКПАШпт-1 | Алюминий | 100 | 17,2 | 365 | 32 |
| ВКПАШп-ут-1 | Алюминий | 100 | 18,2 | 420 | 32 |
| ВКПАКпШп-1 | Алюминий | 100 | 28,3 | 1490 | 32 |

Электрические характеристики кабеля ВКПА-1:

- сопротивление внутреннего провода - 5,2 Ом/км;
« внешнего - 2,6 Ом/км;

- емкость - 56 нФ/км;

- электрическая прочность - 3000 В;

- волновое сопротивление - 75 Ом;

- коэффициент неоднородности - 8-10"3.

Вывод:  Изучили конструкций характеристик и сфер применения зоновых кабелей связи, ознакомились с образцами кабельной продукции различных типов.