Федеральное агентство по образованию

Уфимский государственный авиационный технический университет

кафедра ТС

Лабораторная работа №5

Исследование первичных и вторичных параметров симметричных кабелей

Вариант 1

Выполнил: студент

группы СПР-308

Бакиров Ш.Х.

Принял: преподаватель

Исламова Н.Х.

Уфа 2006

Определить первичные (активное сопротивление, индуктивность, ёмкость, проводимость) и вторичные (коэффициент затухания, коэффициент искажения фазы, волновое сопротивление, скорость распространения энергии) параметры симметричного кабеля, исходные данные которого приведены в таблице 1.

dкор – диаметр бумажного корделя,

Δ – толщина бумажной ленты наложенной на кордель.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

1) Диаметр жилы: d = 1,2 мм;

2) Частота, на которой ведётся расчёт: f = 10 кГц;

3) Тип изоляции: кордельно-бумажная;

dкор = 0,6 мм; Δ = 0,12 мм;

4) Тип скрутки: парная;

5) Материал жилы: медь.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ:

1. Активное сопротивление.

R=Rпт+Rпэ+Rбл=2R0χ1+F(kr)+pG(kr)∗(d/a)21−H(kr)∗(d/a)2, [Ом/км];

Rпт – сопротивление постоянному току, [Ом/км];

Rпэ – сопротивление засчёт поверхностного эффекта, [Ом/км];

Rбл – сопротивление засчёт эффекта близости, [Ом/км];

R0 – сопротивление одной жилы двухпроводной линии на 1 км; [Ом/км]

R0=ρ103πd2/4 = 15,48 [Ом/км]

d – диаметр неизолированной жилы;

ρ – удельное электрическое сопротивлении материала жилы, [Ом*мм2/км];

ρмеди = 0,0175 [Ом*мм2/км];

χ – коэффициент укрутки проводников; χ = [1,02 ÷ 1,07];

F(kr), G(kr), H(kr), Q(kr) – вспомогательные функции, которые используются для решения уравнения распространения электромагнитной волны по цилиндрическому проводнику и определяются из таблицы 1 по вычисленному значению kr.

p – коэффициент, учитывающий тип скрутки, для парной p = 1;

d1 – диаметр изолированной жилы;

d1=d+2dкор+Δ = 1,2 + 2*0,6 + 0,12 = 2,52 [мм];

a – расстояние между центрами жил;

a=d+2Δ = 1,44 [мм];

dп = 0,71*d1 = 1,7892 [мм];

kr=0,0105∗f=1,26

F(kr) = 0,0258;

G(kr) = 0,0691;

H(kr) = 0,092;

Q(kr) = 0,937;

R=2∗15,48∗1,05∗1+0,0258+1∗0,0691∗(2,521,44)21−0,092∗(2,521,44)2= 42,927 [Ом/км].

2. Индуктивность.

L=Lвш+Lвт=χ∗4lna−rr+4μ∗Q(kr)∗10−4, [Гн/км];

Lвш – внешняя индуктивность, [Гн/км];

Lвт – внутренняя индуктивность, [Гн/км];

μ = относительная магнитная проницаемость среды; μ = 1.

Q(kr) – вспомогательная функция определяемая из таблицы 1 по вычисленному значению kr.

Q(kr) = 0,937;

r – радиус жилы; r = d/2 = 0,6 [мм];

L=1,05∗4ln1,44−0,60,6+4∗1∗0,937∗10−4 = 3,397 * 10-4 [Гн/км.]

3. Ёмкость.

C=χεЭ∗10−6/36ln(aψr), [нФ/км];

εэ – эффективная диэлектрическая проницаемость изоляции, εэ = [1,3 ÷ 1,4]

ψ – поправочный коэффициент, характеризующий близость металлических проводников, зависит от типа скрутки;

ψ=(dп+d1−d)2−a2(dп+d1−d)2+a2=7,59311,74 = 0,647

С=1,05∗1,35∗10−6/36ln(1,44∗0,6470,6) = 89,48 [нФ/км];

4. Проводимость изоляции.

G=ω∗C∗tgδЭ, [См/км];

ω – циклическая частота;

ω = 2πf = 62800 [рад/с];

tg δэ – эффективное значение тангенса диэлектрических потерь изоляции.

tg δэ = 0,55 * 10-4

G=62800∗89,48∗10−9∗0,55∗10−4= 0,3091 * 10-6 [См/км];

5. Коэффициент затухания.

α=R2∗CL+G2∗LC, [Нп/км] = 0,686∗R2∗CL+G2∗LC  [дБ/км];

α= 21,463 [Нп/км] =  14,72397 [дБ/км];

6. Коэффициент фазы.

β=ω∗LC = 0,3462 [рад/км];

7. Волновое сопротивление.

ZВ=R+iωLG+iωC=ZВ∗eiϕВ, [Ом/км];

ZВ=42,927+i21,3330,3091∗10−6+i0,005719=47,937∗ei26,420,005719∗ei90=8392,4788∗e−i63,58 =

= 91,61*ei31,79 [Ом/км];

8. Скорость распространения энергии.

ν=1LC, [км/с];

ν=13,397∗10−4∗89,48∗10−9 = 1,814 * 105 [км/с];

9. Коэффициент распространения.

γ=α+iβ=(R+iωL)∗(G+iωC)

γ=42,937∗ei26,42∗0,3091∗ei1,06=13,272∗e27,48 = 0,495 * ei116,42

10. График зависимости модуля волнового сопротивления от частоты.

11. График зависимости коэффициента фазы от частоты.