Министерство образования Российской Федерации

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ТС

Лабораторная работа № 3

Исследование первичных и вторичных параметров коаксиальных кабелей

ВЫПОЛНИЛ:

студент группы РРиТ-304

Балтачев В.Э.

ПРОВЕРИЛА:

Исламова Н.Х.

Уфа 2007

Исследование первичных и вторичных параметров коаксиальных кабелей

Цель работы

Определить первичные (сопротивление, индуктивность, емкость, проводимость) и вторичные (коэффициент затухания, коэффициент фазы, волновое сопротивление, скорость распространения энергии) параметры коаксиального кабеля.

Исходные данные

Тип кабеля: 2.1/9.7

Материал проводников: медь – аллюминий

Тип изоляции: пористо - полиэтиленовая

Частота: 10 МГц

Ход работы

- Определение первичных и вторичных параметров для f = 5 МГц

Активное сопротивление R (Ом/км).

В случае, если внутренний проводник медный, а внешний алюминиевый (медь-алюминий):

.  R=161.09 Ом/км

f (Гц) – частота, при которой производится расчёт;

ra (мм) – радиус внутреннего проводника;

rb (мм) – радиус внешнего проводника.

Индуктивность L (Гн/км).

.               L=  309 мкГн/км

Емкость С (Ф/км):

,                                                    C=54,45 пФ/км

где  – эквивалентная относительная диэлектрическая проницаемость изоляции (выбирается из таблицы 1).

Проводимость изоляции G (См/км):

,                                               G= 1,02 мСм/км

где  – круговая частота ();

– эквивалентная величина тангенса угла диэлектрических

Таблица 1

| Тип кабеля | Тип изоляции |  | при частоте, МГц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 5 | 10 | 60 |
| 2,1/9,7 | Пористо-полиэтиленовая | 1,5 | 2 | 3 | 3 |  |

Коэффициент затухания  в диапазоне высоких частот, измеренный в дБ/км определяется выражением:

.      А=9,64 дБ/км

Коэффициент фазы  (рад/км) определяется формулой

.                                             B=257,45 рад/км

Волновое сопротивление Zв (Ом) определяется как и для цепи с распределенными параметрами, но для высоких частот, когда >3,5:

.                                                  Zв=75,2773

Скорость распространения электромагнитной энергии v (км/с):

.                                        V=243928,3

- Определение первичных и вторичных параметров для полосы частот f = 5 ÷ 60 МГц

| f,МГц | R, Ом/км | L, мкГн/км | C, нФ/км | G, мкСм/км | А, дБ/км | В, рад/км | Zв,Ом | V,км/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50,94354 | 314 | 54,45 | 68,4 | 2,940323 | 25,97573 | 75,95113 | 241764,2 |
| 5 | 113,9132 | 31 | 54,45 | 513 | 6,739597 | 128,9479 | 75,40685 | 243509,2 |
| 10 | 161,0976 | 309 | 54,45 | 1026 | 9,645219 | 257,4527 | 75,2773 | 243928,3 |
| 60 | 394,607 | 307 | 54,45 | 0 | 22,85921 | 1540,911 | 75,09184 | 244530,7 |

По данным таблицы построим графики зависимости параметров от частоты

Активное сопротивление R(f)

Индуктивность L(f)

Емкость C(f)

Проводимость изоляции G(f)

Коэффициент затухания A(f)

Коэффициент фазы B(f)

Скорость распространения электромагнитной волны V(f)

Волновое сопротивление цепи Zв(f)

Вывод

В данной работе, мы определили первичные и вторичные параметры коаксиальных кабелей для одной частоты и характер их изменения в определенной полосе частот.