Федеральное агентство по образованию

Государственное учреждение высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра ТС

Отчет по лабораторной работе №3

по дисциплине «Линии связи»

Тема: «Расчет и исследование первичных и вторичных параметров коаксиальных кабелей»

Выполнил студент гр.РРиТ-304:                                                                               Киргетова Т.М.

Проверил: Исламова Н.Х.

Уфа 2007

Цель работы: расчет и исследование первичных и вторичных параметров коаксиальных кабелей.

Задание:

Тип кабеля: 1,2/4,6

Материал проводников: Cu-Al

Тип изоляции: балонно-полиэтиленовая

Частота, Мгц: 5.

Расчетная часть:

В области ВЧ (свыше 60 кГц), для которых используются коаксиальные кабели, первичные и вторичные параметры могут быть определены по следующим формулам:

Первичные параметры:

Активное сопротивление: R (Ом/км).

R=(4.18fra+5.4frb)⋅10−2

| Частота, МГц | 5 | 10 |
| --- | --- | --- |
| R, Ом/км | 207,3 | 292,4 |

Индуктивность  L (Гн/км):

L=1f(66.6ra+86rb)+2lnrbra⋅10−4

| Частота, МГц | 5 | 10 |
| --- | --- | --- |
| L, мГн/км | 0,274 | 0,272 |

Емкость С (Ф/км):

С=εЭ⋅10−618lnrbraεЭ=1,22

| Частота, МГц | 5 | 10 |
| --- | --- | --- |
| С, нФ/км | 50,44 | 50,44 |

Проводимость изоляции G (См/км):

G=ωCtgδЭ
tgδЭ=1,2·104 на f=1МГц

tgδЭ=1,3·104  на f=5МГц

tgδЭ=1,5·104  на f=10МГц

| Частота, МГц | 5 | 10 |
| --- | --- | --- |
| G, мСм/км | 0,203 | 0,432 |

Вторичные параметры:

Коэффициент затухания А (дБ/км):

A=8.7(R2CL+G2LC)

| Частота, МГц | 5 | 10 |
| --- | --- | --- |
| А, дБ/км | 12,3 | 17,5 |

Коэффициент фазы В (рад/км):

B=ωLC

| Частота, МГц | 5 | 10 |
| --- | --- | --- |
| В, рад/км | 117 | 232,344 |

Волновое сопротивление ZВ (Ом):

ZВ=R+jωLG+jωC

| Частота, МГц | 5 | 10 |
| --- | --- | --- |
| ¦ZВ¦, Ом | 73,89 | 73,60 |
| Фаза ZВ, гр. | -0,011 | -0,008 |

Скорость распространения энергии v (км/с):

v=1LC

| Частота, МГц | 5 | 10 |
| --- | --- | --- |
| v, км/c | 268313 | 269255 |

Вывод: В ходе выполнения данной лабораторной работы были исследованы и рассчитаны первичные и вторичные параметры коаксиальных кабелей для частоты 5 МГц и характер их изменения в полосе частот от 5 до 60 МГц, а также построены соответствующие графики.