ГОУ ВПО

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ТС

Лабораторная работа по дисциплине

«Направляющие системы электрической связи»

«ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ»

Выполнил:

ст. гр. МКС–315

Шмелёв В.Ю.

Проверила:

Исламова Н.Х.

Уфа 2007

Активное сопротивление R (Ом/км).

Для коаксиального кабеля из медных проводников (медь-медь):

.        R= 87,84058 Ом/км.

f (Гц) – частота, при которой производится расчёт;

ra (мм) – радиус внутреннего проводника;

rb (мм) – радиус внешнего проводника.

Индуктивность L (Гн/км).

Для коаксиального кабеля из медных проводников (медь-медь):

.                  L=  0,000283      Гн/км

Емкость С (Ф/км):

,                                                    C= 5,04398*10-08    Ф/км

где  – эквивалентная относительная диэлектрическая проницаемость изоляции (выбирается из таблицы 1).

Проводимость изоляции G (См/км):

,                                               G=3,80115*10-05  См/км

где  – круговая частота ();

– эквивалентная величина тангенса угла диэлектрических

| Тип кабеля | Тип изоляции |  | при частоте, МГц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 5 | 10 | 60 |
| 1,2/4,6 | Баллонно-полиэтиленовая | 1,22 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |  |
| 2,1/9,7 | Пористо-полиэтиленовая | 1,5 | 2 | 3 | 3 |  |
| 5/18 | Кордельно-стирофлексная | 1,19 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |

Коэффициент затухания  в диапазоне высоких частот, измеренный в дБ/км определяется выражением:

.      А= 5,115969 дБ/км

Коэффициент фазы  (рад/км) определяется формулой

.                                 B = 23,71604 рад/км

Волновое сопротивление Zв (Ом) определяется как и для цепи с распределенными параметрами, но для высоких частот, когда >3,5:

.                                     Zв= 74,87016  Ом

Скорость распространения электромагнитной энергии v (км/с):

.                                    V=  264799,7  км/с

Расчеты для других частот сведем в таблицу

| f,МГц | R, Ом/км | L, мкГн/км | C, нФ/км | G, мкСм/км | А, дБ/км | В, рад/км | Zв,Ом | V,км/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 87,84058 | 283 | 50,45 | 38,4 | 5,115969 | 23,71604 | 74,87016 | 264799,7 |
| 5 | 196,4175 | 275 | 50,45 | 205 | 11,63752 | 116,9466 | 73,83873 | 268498,6 |
| 10 | 277,7763 | 273 | 50,45 | 475 | 16,57133 | 233,1123 | 73,5922 | 269398 |
| 60 | 680,4102 | 271 | 50,45 | 0 | 40,41291 | 1391,953 | 73,23858 | 270698,8 |

По данным таблицы построим графики зависимости параметров от частоты