ГОУ ВПО

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ТС

Лабораторная работа по дисциплине

«Направляющие системы электрической связи»

«ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ»

Выполнил:

ст. гр. МКС–315

Давлетов Д.В.

Проверила:

Исламова Н.Х.

Уфа 2007

Исходные данные:

диаметр внутреннего проводника = 2,1 мм

диаметр внешнего проводника =9,7 мм

внутренний проводник медный, а внешний алюминиевый (медь-алюминий)

Тип изоляции - пористо-полиэтиленовая

f=10 МГц

Расчет с помощью программы Microsoft Excel

Активное сопротивление R (Ом/км).

В случае, если внутренний проводник медный, а внешний алюминиевый (медь-алюминий):

.  R=161.09 Ом/км

f (Гц) – частота, при которой производится расчёт;

ra (мм) – радиус внутреннего проводника;

rb (мм) – радиус внешнего проводника.

Индуктивность L (Гн/км).

.               L=  309 мкГн/км

Емкость С (Ф/км):

,                                                    C=54,45 пФ/км

где  – эквивалентная относительная диэлектрическая проницаемость изоляции (выбирается из таблицы 1).

Проводимость изоляции G (См/км):

,                                               G= 1,02 мСм/км

где  – круговая частота ();

– эквивалентная величина тангенса угла диэлектрических

| Тип кабеля | Тип изоляции |  | при частоте, МГц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 5 | 10 | 60 |
| 2,1/9,7 | Пористо-полиэтиленовая | 1,5 | 2 | 3 | 3 |  |

Коэффициент затухания  в диапазоне высоких частот, измеренный в дБ/км определяется выражением:

.      А=9,64 дБ/км

Коэффициент фазы  (рад/км) определяется формулой

.                                             B=257,45 рад/км

Волновое сопротивление Zв (Ом) определяется как и для цепи с распределенными параметрами, но для высоких частот, когда >3,5:

.                                                  Zв=75,2773

Скорость распространения электромагнитной энергии v (км/с):

.                                        V=243928,3

Расчеты для других частот сведем в таблицу

| f,МГц | R, Ом/км | L, мкГн/км | C, нФ/км | G, мкСм/км | А, дБ/км | В, рад/км | Zв,Ом | V,км/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50,94354 | 314 | 54,45 | 68,4 | 2,940323 | 25,97573 | 75,95113 | 241764,2 |
| 5 | 113,9132 | 31 | 54,45 | 513 | 6,739597 | 128,9479 | 75,40685 | 243509,2 |
| 10 | 161,0976 | 309 | 54,45 | 1026 | 9,645219 | 257,4527 | 75,2773 | 243928,3 |
| 60 | 394,607 | 307 | 54,45 | 0 | 22,85921 | 1540,911 | 75,09184 | 244530,7 |

По данным таблицы построим графики зависимости параметров от частоты