Лабораторная работа №2

изучение конструкций междугородных коаксиальных кабелей связи

1 Цель работы

Изучение конструкций междугородных коаксиальных кабелей связи, ознакомление с образцами кабельной продукции различных типов.

2 подготовка к работе

2.1 Повторить следующие разделы курса “Линии связи”:

- Классификация и маркировка кабелей связи.

- Проводники и изоляция, используемые в кабелях связи.

- Защитные оболочки и бронепокровы.

2.2 Подготовить бланк протокола отчета.

3 краткие теоретические сведения

В настоящее время изготавливаются междугородные коаксиальные кабели связи следующих типов (таблица 1):

Таблица 1

| Марка кабеля | Материал оболочки | Число коаксиальных пар |  |  | Тип защитных покровов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,6/9,5 | 1,2/4,6 | 2,1/9,7 |  |  |
| КМ-4 | Свинец | 4 |  |  |  | Г, Б, БГ, Бл, БШп, К |
| КМА-4 | Алюминий | 4 |  |  |  | Шп, Бп, БпШп |
| КМЭ-4 | Алюминий и свинец | 4 |  |  |  | Г, Б, БГ, Бл, К |
| КМ-8/6 | Свинец | 8 | 6 |  |  | Г, Б, БГ, Бл, К |
| МКТС-4 | Свинец |  | 4 |  |  | Г, Б, Бп, БГ, Бл, К |
| МКТА-4 | Алюминий |  | 4 |  |  | Шп, Бп, БпШп |
| ВКПАП-1 | Алюминий |  |  | 1 |  | Шп, КШп, БпШп |

Наибольшее применение имеют кабели среднего (2,6/9,5) и малогабаритного (1,2/4,6) типов. В ряде случаев используются комбинированные конструкции кабелей, состоящие из 4, 6, 8 пар коаксиальных пар среднего типа и 4, 6 малогабаритных пар. Средние коаксиальные пары предназначе-ны для организации многоканальной связи и телевидения на большие расстояния между оконечными пунктами и крупными узлами связи, а по мало-габаритным парам организуются распределительные каналы между промежуточными пунктами и городскими, расположенными по трассе магистрали. В России применяются коаксиальные кабели среднего типа КМ-4, малогабаритные МКТ-4 и комбинированные КМ-8/6 (в числителе указано число коаксиальных пар среднего типа, в знаменателе — число малогабаритных пар). Оболочки изготовляются из свинца и алюминия.

Подводные коаксиальные кабели предназначены для устройства связи через моря и океаны. Кабели, как правило, имеют одноаксиальную конструкцию большого размера — 5/18; 8,4/25,4 и другие — и рассчитаны на передачу по 48, 60, 120, 300 и 2700 и больше каналов связи.

Рассмотрим более подробно коаксиальные кабели среднего типа (2,6/9,5 мм), малогабаритные кабели (1,2/4,6 мм), а также комбинированные коаксиальные кабели (2,6/9,5 и 1,2/4,6 мм).

Магистральный  коаксиальный кабель КМ-4 типа 2,6/9,5 содержит четыре коаксиальные пары и пять звёздных четвёрок (рисунок 1). Каждая коаксиальная пара состоит из внутреннего медного проводника  диаметром 2,6 мм и внешнего проводника в виде медной трубки диаметром 9,5 мм с одним продольным швом. Коаксиальная пара имеет изоляцию из полиэтиленовых шайб толщиной 2,2 мм с расстоянием между ними 25 мм. Поверх внешнего проводника расположен дополнительный экран в виде двух мягких стальных лент толщиной 0,150,2 мм, который покрывается одним-двумя слоями кабельной бумаги. Кабель имеет свинцовую оболочку и обычные броневые покровы  и маркируется КМБ, КМГ, КМК. Кабель типа 2,6/9,5 используется в основном по однокабельной системе. Конструктивные данные кабелей приведены в таблице 2.

Таблица 2

|  | Оболочка |  |  | Кабель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Матери-ал | Толщина, мм | Масса, кг/км | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Масса меди, кг/км |
| КМГ-4 | Свинец | 1,8 | 2010 | 31,8 | 2970 | 592 |
| КМБ-4 | Свинец | 1,5 | 1680 | 40,2 | 3880 | 592 |
| КМК-4 | Свинец | 2,1 | 2400 | 48,6 | 7330 | 592 |
| КМГ-8/6 | Свинец | 2,3 | 3950 | 48,0 | 6260 | 1293 |
| КМБ-8/6 | Свинец | 2,0 | 3410 | 56,4 | 7530 | 1293 |
| КМК-8/6 | Свинец | 2,5 | 4320 | 64,4 | 12110 | 1293 |

В четырёхкоаксиальном кабеле две диаметрально расположенные коаксиальные пары предусмотрены для многоканальной телефонной связи, а вторые две пары — для телевидения. По телефонным парам можно организовать 1920 каналов в спектре 3128500 кГц или 3600 каналов  в спектре до 18000 кГц или 10800 в спектре 60000 кГц. Для телевидения, как чёрно-белого, так и цветного  занимается спектр частот до 6 МГц. Возможно также использование коаксиальной пары для 300 телефонных разговоров в спектре 3121500 кГц и телевизионных программ в спектре 19008500 кГц. По данному кабелю работает цифровая система передачи ИКМ-1920.

Расстояние между усилительными пунктами равно 6 км при передаче в диапазоне до 8,5 МГц и 3 км при передаче до 18 МГц. Усилительные пункты получают электропитание дистанционно от обслуживаемых пунктов, расположенных на кабельной магистрали через 120240 км. Аппаратура даёт усиление до 43,4 дБ. Максимальная дальность связи 12500 км. Основные электрические характеристики коаксиальной пары 2,6/9,5:

- номинальное волновое сопротивление - Zв = 75 Ом;

- внутренняя неоднородность (коэффициент отражения) - р=210-3;

- переходное затухание - А0=122 дБ при частоте 300 Гц;

- коэффициент затухания  на частоте 1 МГц - 2,48 дБ/км;

- испытательное напряжение - U=3,7 кВ постоянного тока.

Частотные характеристики вторичных параметров приведены в таблице 3. Первичные параметры коаксиального кабеля КМ-4 приведены в таблице 4.

В таблице 3:  - коэффициент затухания;  - коэффициент фазы; |Zв| - модуль волнового сопротивления; â - аргумент волнового сопротивления; v - скорость распространения электромагнитной волны.

Таблица 3

| f, МГц | , дБ/км | ¦Zв¦, Ом | -в, град | , рад/км | v10-3, км/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,326 | 80,5 | 6,2 | 0,25 | 250 |
| 0,03 | 0,457 | 78,6 | 3,5 | 0,71 | 266 |
| 0,05 | 0,553 | 77,8 | 2,2 | 1,15 | 272 |
| 0,1 | 0,8 | 76,8 | 1,2 | 2,31 | 274 |
| 0,3 | 1,353 | 75,7 | 1,0 | 6,85 | 276 |
| 0,5 | 1,755 | 75,4 | 0,4 | 11,36 | 277 |
| 1,0 | 2,477 | 75,0 | 0,3 | 22,6 | 278 |
| 1,5 | 3,031 | 74,8 |  | 33,82 | 278 |
| 2 | 3,499 | 74,7 |  | 45,9 | 279 |
| 3 | 4,276 | 74,6 |  | 67,46 | 279 |
| 5 | 5,538 | 74,5 |  | 112,24 | 280 |
| 8,6 | 7,278 | 74,4 |  | 192,24 | 280 |
| 10 | 7,856 | 74,3 |  | 224,13 | 280 |
| 15 | 9,652 | 74,25 |  | 336 | 280 |
| 17 | 10,287 | 74,25 |  | 381 | 280 |
| 20 | 11,169 | 74,2 |  | 448 | 280 |
| 25 | 12,521 | 74,2 |  | 560 | 280 |

Коаксиальные кабели в алюминиевых оболочках КМА-4 и КМЭ-4 отличаются от кабелей КМ-4 только типом оболочки. В кабелях КМА-4 применяется алюминиевая оболочка толщиной 1,5 мм, а в кабелях КМЭ-4 -  комбинированная двойная оболочка, состоящая из алюминиевой толщиной 1 мм и свинцовой толщиной 1,3 мм, наложенной непосредственно поверх алюминиевой оболочки. Эти кабели имеют повышенные экранирующие свойства и предназначены для прокладки в районах высокой грозодеятельности и на участках сближения с ЛЭП и электрифицированной железной дорогой. Коэффициент защитного действия этих кабелей составляет 0,10,14 мм.

Таблица 4

| f, МГц | R, Îì/êì | L, мГн/км | С, нФ/км | G, мкСм/км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 0,29 | 48 | 10-4 |
| 0,3 | 24 | 0,246 | 48 | 6 |
| 1 | 43 | 0,27 | 48 | 20,1 |
| 3 | 73,8 | 0,267 | 48 | 60,3 |
| 5 | 95,1 | 0,266 | 48 | 100,5 |
| 10 | 134,1 | 0,265 | 48 | 201 |
| 15 | 164,5 | 0,265 | 48 | 301,4 |
| 20 | 190 | 0264 | 48 | 401,8 |
| 25 | 212,5 | 0,264 | 48 | 507,3 |
| 50 | 300,5 | 0,264 | 48 | 1004,7 |

Малогабаритные коаксиальные кабели 1,2/4,6 предназначены для строительства кабельных магистралей ограниченной протяжённости рокадных линий между магистралями, устройства глубоких вводов радиорелейных линий и обеспечения областных связей. Достоинством этих кабелей является простота конструкции,  дешевизна и технологичность их изготовления.

Наибольшее применение получил четырёхкоаксиальный малогабаритный кабель. Он может изготавливаться в свинцовой (МКТС-4) и алюминиевой (МКТА-4) оболочках. Сердечник кабеля в всех случаях идентичный.

Конструктивные данные кабелей МКТС-4 приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Марка | Оболочка |  |  |  |  |  | Кабель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кабеля | Материал |  | Толщина, мм | Масса, кг/км |  | Диа-метр, мм |  |  | Масса, кг/км |  | Масса меди, кг/км |  |
| МКТСБ-4 |  | Свинец | 1,25 |  | 910 |  |  | 29 |  | 2180 |  | 167 |
| МКТСК-4 |  | Свинец | 2,0 |  | 1310 |  |  | 37,5 |  | 4880 |  | 167 |
| МКТАШп-4 |  | Алюминий | 1,2 |  | 215 |  |  | 25,0 |  | 790 |  | 167 |
| МКТАБп-4 |  | Алюминий | 1,2 |  | 215 |  |  | 24,5 |  | 1700 |  | 167 |

На рисунке 2 показан малогабаритный кабель типа МКТС-4. Внутренний проводник этого кабеля — медный диаметром 1,2 мм. Изоляция — воздушно-полиэтиленовая баллонного типа. Внешний проводник медный с продольным швом толщиной 0,1 мм. Экран — из двух стальных лент толщиной по 0,1 мм. Четыре коаксиальные пары скручивают вместе с пятью сигнальными парами диаметром 0,5 мм и прокрывают поясной изоляцией. Снаружи располагается свинцовая оболочка и соответствующий броневой покров. Строительная длина 500 м. Разрывная прочность кабеля - не меньше 1260 Н. Волновое сопротивление кабеля - 75 Ом. Коэффициент отражения (35)*10-3. Коэффициент затухания на частоте 1 МГц равен 5,33 дБ/км. Переходное затухание на ближнем и дальнем концах строительной длины на частоте 60 кГц - не менее 104 дБ. Электрическая прочность изоляции переменному току 2000 В. Частотная зависимость электрических характеристик кабеля 1,2/4,6 приведена в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

| f, МГц | , дБ/км | ¦Zв¦, Ом | , рад/км | v*10-3, км/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,06 | 1,589 | 80 | 1,5 | 250 |
| 0,1 | 1,898 | 79 | 2,47 | 254 |
| 0,2 | 2,501 | 77,4 | 4,86 | 259 |
| 0,3 | 2,974 | 76,7 | 7,17 | 264 |
| 0,5 | 3,755 | 75,9 | 11,85 | 266 |
| 1,0 | 5,432 | 75 | 23,4 | 269 |
| 1,3 | 6,105 | 74,6 | 30,4 | 270 |
| 2,0 | 7,545 | 74 | 46,8 | 270 |
| 3,0 | 9,229 | 73,7 | 69,5 | 271 |
| 4,0 | 10,652 | 73,6 | 92,6 | 272 |
| 5,0 | 11,908 | 73,4 | 114 | 274 |
| 6,0 | 13,047 | 73,2 | 138 | 274 |
| 7,0 | 14,097 | 73,1 | 161 | 274 |
| 8,0 | 15,074 | 76 | 183,50 | 274 |
| 9,0 | 15,996 | 72,8 | 206 | 275 |
| 10,0 | 16,87 | 72,7 | 229 | 275 |

Таблица 7

| f, кГц | R, Îì/êì | L, мГн/км | С, нФ/км | G, мкСм/км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 21,2 | 0,3 | 49,6 | 10-4 |
| 60 | 22 | 0,286 | 49,6 | 1 |
| 500 | 62 | 0,284 | 49,6 | 8 |
| 1000 | 87,7 | 0,282 | 49,6 | 15,5 |
| 1300 | 100 | 0,281 | 49,6 | 20,3 |
| 10000 | 274 | 0,275 | 49,6 | 156 |

Кабель МКТ-4 применяется для 300-канальной системы высокочастотной связи (К-300) в диапазоне 601300 кГц. Система питания - дистанционная. Необслуживаемые пункты устанавливаются через 6 км, обслуживаемые - через 120 км. Система связи - четырёхпроводная, однополосная. По этому кабелю работают цифровые системы ИКМ-480 со скоростью передачи 8,5 Мбит/с.

Известны конструкции малогабаритных коаксиальных кабелей, имеющих одну, четыре, шесть, восемь, двенадцать пар.

Комбинированные коаксиальные кабели содержат средние пары 2,6/9,5 мм, малогабаритные коаксиальные пары - 1,2/4,6 мм и симметричные группы. Комбинированные кабели позволяют:

- организовывать мощные пучки телевизионных каналов и телевизионную передачу на большие расстояния по коаксиальным парам 2,6/9,5 мм с помощью систем передачи К-1920 и К-3600;

- обеспечить распределительные каналы для связи между городами и промежуточными пунктами, расположенными по магистрали, по коаксиальным парам 1,2/4,6 мм с помощью системы К-300 и системы  ИКМ-480;

- обеспечить выделение необходимого числа каналов в любом пункте трассы с помощью систем передачи К-300 и К-24;

- организовать служебную связь и телесигнализацию по симметричным парам и четвёркам.

Кабель КМ-8/6 содержит: восемь коаксиальных пар 2,6/9,5 мм; шесть коаксиальных пар 1,2/4,6; одну четвёрку; восемь симметричных пар и шесть отдельных жил. Сечение кабеля КМ-8/6 показано на рисунке 3. Все симметричные пары, четвёрки и отдельные проводники имеют медные жилы диаметром 0,9 мм с трубчато-полиэтиленовой изоляцией. Конструктивные данные кабелей КМ-8/6 приведены в таблице 2.

В таблице 8 приведены данные о числе каналов, которые можно организовать по комбинированным коаксиальным кабелям.

Строительные длины комбинированных коаксиальных кабелей 490 м.

Таблица 8

| Кабель | Число каналов, организованных с помощью системы передачи по кабелю |  |  |  | Общее число |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,6/9,5 мм |  |  | 1,2/4,6 мм | каналов |
|  | К-1920 | К-3600 | К-10800 | К-300 |  |
|  | 7680 | — | — | 900 | 8580 |
| КМ-8/6 | — | 14400 | — | 900 | 15300 |
|  | — | — | 43200 | 900 | 44100 |

Электрические характеристики коаксиальных пар комбинированных кабелей аналогичны характеристикам кабеля КМБ-4 для пар 2,6/9,5 и кабеля КМТ-4 для пар 1,2/4,6.

В таблице 9 приведены значения коэффициента затухания коаксиальных кабелей среднего (2,6/9,5 мм) и малогабаритного (1,2/4,6 мм) типов  в широком диапазоне частот. На рисунке 4 показан кабель, имеющий 12 коаксиальных пар и много симметричных групп.

Таблица 9

| f, МГц | , дБ/км |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2,6/9,5 мм | 1,2/4,6 мм |
| 1 | 2,48 | 4,38 |
| 10 | 7,86 | 16,9 |
| 20 | 11,2 | 23,8 |
| 40 | 15,9 | 34,7 |
| 60 | 19,4 | 41,3 |
| 80 | 22,5 | 47,4 |
| 100 | 25,2 | 53,2 |
| 150 | 31,0 | 65,1 |
| 200 | 36,0 | 75,7 |
| 250 | 40,2 |  |
| 300 | 43,3 |  |
| 350 | 47,9 |  |
| 400 | 51,2 |  |
| 450 | 54,7 |  |
| 500 | 58,4 |  |

4 Оборудование

4.1 Образцы коаксиальных кабелей связи.

4.2 Демонстрационные материалы.

5 рабочее задание

5.1 Изучить конструкции междугородных коаксиальных кабелей связи, описанных в данном методическом описании.

5.2 Изучить конструкции кабелей по демонстрационным материалам.

5.3 Для предложенных образцов кабельной продукции:

- ознакомиться с конструкцией кабеля;

- сделать эскизы поперечных сечений кабелей;

- определить тип коаксиальной пары;

- определить тип конструктивного исполнения внешнего и внутреннего проводников;

- определить тип изоляции;

- определить вид защитной оболочки и защитного бронепокрова.

5.4 Для одной из коаксиальных пар образцов кабелей вычислить первичные и вторичные параметры.

5.5 Подготовить ответы на контрольные вопросы.

6 содержание отчета

6.1 Название и цель работы.

6.2 Эскизы поперечных сечений образцов кабельной продукции.

6.3 Подробные характеристики образцов кабелей.

6.4 Результаты расчетов параметров коаксиальной пары.

6.5 Выводы по работе.

7 Контрольные вопросы

Список литературы

1. Гроднев И.И., Верник С.М., Кочановский Л.Н. Линии связи. Учебник для вузов.- М.: Радио и связь, 1995.

2. Гроднев И.И., Верник С.М., Кочановский Л.Н. Линии связи. Учебник для вузов.- М.: Радио и связь, 1988.

3. Гроднев И.И., Шварцман В.О. Теория направляющих систем связи.- М.:Связь, 1978.