Лабораторная работа №4

Изучение конструкций городских телефонных

кабелей

1 цель работы

Изучение конструкций городских телефонных кабелей, ознакомление с образцами кабельной продукции различных типов.

2 подготовка к работе

2.1 Повторить следующие разделы курса “Линии связи”:

- Классификация и маркировка кабелей связи.

- Проводники и изоляция, используемые в кабелях связи.

- Типы скруток в группы и построение сердечника кабеля.

- Защитные оболочки и бронепокровы.

2.2 Подготовить бланк протокола отчета.

3 краткие теоретические сведения

Для устройства сетей ГТС используются кабели двух назначений: абонентские, дающие связь от станций (АТС) к абонентам, и соединительные, связывающие АТС между собой и с междугородной станцией МТС. Для абонентских линий применяются многопарные телефонные кабели до 2400х2, для соединительных линий— кабели междугородного типа: симметричные МКС-7х4 или коаксиальные МКТ-4 с многоканальными системами передачи.

Абонентские телефонные кабели, изготовляемые отечественной  промышленностью, подразделяются на два типа:

- с бумажной (трубчатой или пористой) изоляцией и в металлической защитной оболочке (свинцовой, алюминиевой или стальной);

- с пластмассовой  изоляцией  из сплошного полиэтилена и в пластмас-совой защитной оболочке.

Общие виды городских телефонных кабелей повивной и пучковой скруток показаны на рисунке 1.

Кабели с бумажной изоляцией имеют токопроводящие жилы диаметрами 0,4; 0,5 и 0,7 мм. Изоляция - из пористой бумажной массы или из бу-мажной ленты, наложенной по спирали с перекрытием в 20 ¸ 30%.

Кабель имеет парную скрутку групп с шагом 70¸100 мм и повивную скрутку сердечника. Защитная оболочка выполнена из свинца или алюминия. Номинальная радиальная толщина свинцовой оболочки лежит в пределах 1,15¸3,0 мм.

Кабели выпускаются как без брони (ТГ), так и с различными броневыми покровами: стальными лентами (ТБ), круглыми проволоками (ТК) и другими вариантами брони. Кабели типа ТГ выпускают с числом пар от 5 до 1500, а бронированные кабели—до 600 пар.

Электрические характеристики городских кабелей с бумажной изоляцией приведены в таблице 1.

Таблица 1

| d, мм | R, Ом/км | С, нФ/км | Rиз, МОм×км | U, B | A, дБ/км (0,8 кГц) | ¦ZВ¦, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 0,5 0,7 | 139 90 45 | 50 50 45 | 5000 5000 5000 | 750 750 750 | 1,66 1,20 0,88 | 1054 972 672 |

В таблице 1: A - коэффициент затухания; |Zв| - модуль волнового сопротивления; Rиз - сопротивление изоляции; U - электрическая прочность изоляции.

Кабели с пластмассовой изоляцией из полиэтилена изготавливаются в полиэтиленовой (ТПП) и поливинилхлоридной (ТПВ) оболочках. Соответствующие варианты с ленточной броней маркируются ТПП и ТПВБ. Выпускаются также кабели в стальной оболочке (ТПС).

Жилы кабелей - медные, диаметрами 0,32; 0,4; 0,5 и 0,7 мм. В перспективе имеется в виду сократить ассортимент жил до трех типов 0,32; 0,5 и 0,64 мм. Изоляция - из полиэтилена толщиной 0,2¸0,4 мм. Скрутка - парная и четверочная (звездная). Кабели парной скрутки выпускаются емкостью до 1200х2, а звездной скрутки - до 600х4. Кабели с малыми диаметрами жил (0,32 и 0,4 мм) изготовляются емкостью до 2400х2. Строительная длина кабеля малой емкости (до 150х2) составляет 300¸500 м, а большой емкости (до 2400х2) - 150¸250 м.

Кабели малой емкости (до 100х2) изготовляются с гидрофобным заполнением, предохраняющим жилы от проникновения влаги. Такие кабели не требуют постановки под газовое давление. Они маркируются ТПЗ.

Допускаются повивная и пучковая общие скрутки кабеля в сердечник. При пучковой скрутке кабель комплектуется из одинаковых унифицированных пучков емкостью 50х2 и 100х2 (или 25х4 и 50х4). Эти пучки в свою очередь состоят из элементарных пучков емкостью 10х2 (5х4). Наибольшее применение получил унифицированный пучок 100х2 (по емкости бокса) и элементарный пучок 10х2 (по емкости распределительной коробки).

Система скрутки 100х2 кабеля (3+7)х10х2 или (3+7)x5x4. Сердечники свыше 100x2 скручиваются из 50 или 100 парных (соответственно 25 или 50 четверочных) унифицированных пучков. Так комплектуется из трех стопарных 3х(100х2) или шести пятидесятипарных пучков - (1+5)х(50х2) кабель  емкостью 300х2 (рисунок 2).

Поверх скрученного сердечника накладывается поясная изоляция из пластмассовых лент. Затем идет алюминиевый экран из лент толщиной 0,1¸0,2 мм, наложенных с перекрытием продольно или спирально. На кабелях диаметром свыше 15 мм продольная лента имеет гофрированную конструкцию. По экрану располагают оболочку из полиэтилена толщиной 2¸4 мм.

Электрические характеристики кабелей с полиэтиленовой изоляцией приведены в таблице 2.

Таблица 2

| d, мм | R, Ом/км | С, нФ/км | Rиз, мОм×км | U, В | A, дБ/км (0,8 кГц) | ¦ZВ¦, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 0,4 0,5 0,7 | 216 139 90 45 | 45 45 45 45 | 5000 5000 5000 5000 | 1500 1500 1500 1500 | 1,92 1,54 1,23 0,87 | 1358 1164 892 676 |

Для устройства соединительных линий АТС-АТС и АТС-МТС используются:

- симметричный кабель МКСГ-7х4 и МКСАШп-7х4 с системой передачи КАМА. Такая система позволяет получить 14х30 = 420 соединительных линий;

- симметричный кабель любого типа с системой передачи ИКМ-30 по каждой цепи кабеля;

- малогабаритный коаксиальный кабель MKT-4 с системой передачи К-300.

В перспективе намечается использовать для соединительных линий ГТС оптические кабели с импульсно-кодовой системой передачи.

4 Оборудование

4.1 Образцы городских телефонных кабелей связи.

4.2 Демонстрационные материалы.

5 рабочее задание

5.1 Изучить конструкции городских телефонных кабелей связи, описанных в данном методическом описании.

5.2 Изучить конструкции кабелей по демонстрационным материалам.

5.3 Для предложенных образцов кабельной продукции:

- ознакомиться с конструкцией кабеля;

- сделать эскизы поперечных сечений кабелей;

- определить тип конструктивного исполнения проводников;

- определить тип скрутки жил в группу для симметричных кабелей;

- определить тип изоляции;

- определить вид защитной оболочки и защитного бронепокрова.

5.4 Для одного из образцов кабелей вычислить первичные и вторичные параметры.

5.5 Подготовить ответы на контрольные вопросы.

6 содержание отчета

6.1 Название и цель работы.

6.2 Эскизы поперечных сечений образцов кабельной продукции.

6.3 Подробные характеристики образцов кабелей.

6.4 Результаты расчетов параметров кабеля.

6.5 Выводы по работе.

7 Контрольные вопросы

Список литературы

1. Гроднев И.И., Верник С.М., Кочановский Л.Н. Линии связи. Учебник для вузов.- М.: Радио и связь, 1995.

2. Гроднев И.И., Верник С.М., Кочановский Л.Н. Линии связи. Учебник для вузов.- М.: Радио и связь, 1988.

3. Гроднев И.И., Шварцман В.О. Теория направляющих систем связи.- М.:Связь, 1978.