IP-Телефония - это технология, которая использует IP-протокол для передачи голоса и данных. 
IP-протокол – протокол описывающий правила адресации и передачи данных в сети Internet, применяющийся как в глобальной сети Internet но и во внутренних сетях предприятий (так называемый IntraNet).

На схеме редставлена обобщённая схема сети IP-телефонии. Основу сети составляют голосовые шлюзы, подключаемые к телефонным сетям, офисным АТС, или напрямую к телефонным аппаратам сотрудников компании. 
Между собой шлюзы объединяются цифровыми каналами связи. 

Учёт использования сетевых ресурсов, настройка, конфигурирование и управление ведётся с помощью специального сервера. 

Система передачи пакетных голосовых сообщений работает следующим образом. Абонент ТфОП набирает со своего телефонного аппарата номер доступа в сеть IP-телефонии и в тоновом режиме вводит необходимый внутренний номер, или дожидается ответа секретаря. Абонент внутренней сети набирает со своего телефона код выхода в городскую телефонную сеть (который совпадает с общепринятыми кодами телефонной сети).

Голосовой шлюз сети IP-телефонии, находящийся в вызываемом регионе, инициирует звонок используя местную телефонную сеть, внутреннюю АТС или напрямую к вызываемому абоненту. Речевой сигнал от абонентов поступает на шлюзы, оцифровывается по используя современные алгоритмы, которые обеспечивают сжатие голоса без потери качества, с одновременным подавлением пауз, свойственных любому разговору. Полученный цифровой поток разбивается на пакеты протокола IP, при необходимости шифруется и передаётся по сети к заданным шлюзам. Маршрутизация пакетов осуществляется согласно алгоритмам работы сетей IP по наикратчайшему пути и с наименьшими задержками. 

Таким образом, междугородный или международный телефонный вызов осуществляется через местные телефонные сети абонентов и глобальную сеть Internet. Благодаря значительному уплотнению речевой информации без ухудшения качества при передаче (от 6 до 10 разговоров на стандартный телефонный канал 64 кбит/с) удельная стоимость разговора оказывается гораздо ниже, чем при традиционной междугородной или международной связи. 
Кроме сокращения расходов на услуги междугородной и международной связи, использование этой технологии позволяет объединить в одну систему несколько офисных АТС филиалов предприятия, или позволить избежать больших расходов на установку городских линий связи. Также данная технология позволяет защитить от подслушивания каналы связи между офисами организации.

#### Основные типы IP-телефонии.

Компьютер и компьютер - самый ранний и простой способ IP-телефонии. Для его реализации необходимы два компьютера со звуковыми картами, системами ввода-вывода звуковой информации (колонки, микрофон). 
Компьютер и телефон. При этом абонентам необходимо иметь, с одной стороны, ПК со звуковой картой, системы ввода-вывода звука, с другой обычный телефон, находящийся в любой точке планеты. При таком наборе технических средств абонентам проще пользоваться услугой, чем в первом случае. 
Телефон и телефон. При этом абоненту не нужно никакого специального оборудования только обычный телефон. Качество связи сопоставимо с качеством при обычном телефонном разговоре, т.к. компанией используются выделенные каналы связи.

#### Основные преимущества IP – телефонии.

- Главное достоинство Услуги - в ее дешевизне. Новые технологии позволяют значительно более эффективно использовать самую дорогую часть коммуникаций - каналы связи. Их пропускная способность во много раз превышает традиционные (каналы одновременно используются сразу многими абонентами).

- Возможность организации высоконадежных, защищенных каналов связи с наилучшим соотношением цена/качество и цена/функциональность.

- Простота пользования Услугой. Воспользоваться связью в данном режиме настолько просто, что это может сделать даже человек, не знакомый с Internet и ПК.

IP–телефония, являясь результатом интеграции телефонной и IP сетей - позволяет полно и на современном уровне удовлетворить потребность клиентов в недорогой связи с наличием дополнительных услуг. Технически представляя собой универсальную транспортную среду, позволяющую интегрировать различные традиционные подсистемы связи: телефонную, передачи данных, видеоконференц-связь.