Лекция 5

ДИСКРЕТНЫЕ КАНАЛЫ С ПАМЯТЬЮ

Канал, в котором каждый символ на выходе статистически зависит, как от соответствующего символа на входе, так и от предыдущих входных и выходных символов, называется каналом с памятью. Большинство реальных каналов является каналами с памятью.

Причины памяти реальных дискретных каналов.

tфронта≈12ΔFеслиНКСПамять дискретного канала возникает по ряду причин. Например, из-за ограничения полосы частот дискретного сигнала в НКС возникают переходные процессы. Длительность переходного процесса зависит от ширины полосы пропускания НКС и степени неравномерности его амплитудно-частотной характеристики АЧХ и нелинейности фазо-частотной характеристики ФЧХ.

представляет собой фильтр нижних частот и передача ведется немодулированными сигналами.

Если длительность переходного процесса превышает время единичного элемента сигнала   , на выходе канала происходит наложение переходных процессов, вызванных разными фронтами сигнала на входе. Это явление называется межсимвольной интерференцией или межсимвольной помехой. В этом случае каждый символ на выходе дискретного канала зависит от нескольких последовательных символов на входе.

Другая причина возникновения памяти – занижение уровня сигнала в канале. Если длительность занижения уровня значительно превышает длительность  , то на этом отрезке уменьшается мощность сигнала, и возрастает вероятность ошибки. Следовательно, ошибки будут группироваться под влиянием занижения уровня, то есть не будут статистически независимыми.

В общем случае для канала с памятью вводят понятие состояние канала. Под состоянием канала понимают последовательность предшествующих входных или выходных символов до некоторого момента времени или вероятность ошибки в символе. Тогда каждый символ последовательности на выходе ДК будет зависеть от соответствующего символа на входе и от состояния канала в данный момент.

Модель канала с памятью

Пусть состояния канала различаются по вероятности ошибки в символе. Такой канал задается совокупностью переходных вероятностей вида

P(bi,ciai,ci−1)bi∈B,ai∈A,ci∈Cгде С – конечное множество состояний канала. Это условная вероятность приема символа bi и перехода дискретного канала в состояние ci в i-й момент времени, если передавался символ ai , а в предыдущий момент времени (i-1) канал находился в состоянии сi-1 .

P(bi,ciai,ci−1)=P(biai,ci−1)∗P(cici−1)Если предположить, что состояние канала в i-й момент времени сi статистически не зависит от входных и выходных символов, то при заданном символе входного алфавита в i-й момент времени ai и известном состоянии канала в предыдущий (i-1)-й момент сi-1 можно записать

Здесь P(ci/ci-1) – переходные вероятности состояний канала.

В каждом состоянии ci ошибки возникают независимо друг от друга с постоянной вероятностью.

Последовательность состояний ДК с памятью является простой цепью Маркова. Простая цепь Маркова – это случайная последовательность состояний (или символов и т.д.), в которой вероятность перехода в состояние ci полностью определяется состоянием ci-1 . Для описания простой цепи Маркова надо задать переходные вероятности вида P(ci/ci-1) . Переходные вероятности записываются в виде квадратной матрицы. Порядок матрицы переходных вероятностей равен числу состояний дискретного канала.

Модель двоичного симметричного  канала с памятью, имеющего К состояний, задается матрицей переходных вероятностей

P(cici−1)=Pci−1,ci=p11p12⋯p1kp21p22⋯p2k......................................ε=(ε1,ε2,.....,εk)и вероятностями ошибки в каждом состоянии канала

строкепоматрицыЭлементы матрицы переходных вероятностей удовлетворяют условию

Пример.

Канал может находиться в трех состояниях. Последовательность состояний является простой цепью Маркова. Какое число переходных вероятностей необходимо знать для задания модели канала? 	- 9.

Pe=i=1KPiεiгдеСредняя вероятность ошибочного приема двоичного символа в канале с К состояниями определяется по формуле

Рi – финальные, то есть безусловные вероятности состояний канала в произвольный момент времени i. Финальные вероятности определяются из системы уравнений:

P1+P2+.....+Pk=1P1=P1∗p11+P2∗p21+....+Pk∗pk1P2=P1p12+P2p22+....+Pkpk2....................................................................Тогда средняя вероятность ошибки в двоичном символе для такого канала равна  Pe=P1  1+P2  2+…+Pk  k.

Средняя вероятность безошибочного приема двоичного символа равна

Q=1-Pe.

Пример.

Pci−1,ci=p11p12Двоичный канал с двумя состояниями задан матрицей переходных вероятностей

и вероятностями ошибок в каждом состоянии  =10-3 и  =10-1. Найти среднюю вероятность ошибки Pe.

Решение

Найдем финальные вероятности состояний канала Р1 и Р2. Для этого запишем систему уравнений:

P1+P2=1Модель канала можно представить графически в виде направленного (ориентированного) графа. Состояния канала изображаются в виде вершин графа (кружков). Направленные дуги обозначают переходы из одного состояния в другое. Каждой дуге приписывается число – вероятность перехода из одного состояния в другое.

0,99

0,9

0,01

0,1

1

2

Пример.

Pci−1,ci=0,9990,001Двоичный канал с двумя состояниями задан матрицей переходных вероятностей и вероятностями ошибок в двоичном символе в каждом состоянии  =10-5 и  =10-1. Состояние 1, когда вероятность ошибки =10-5, можно назвать "хорошим", а состояние 2 с  =10-1 – "плохим". На сколько порядков вероятность ошибки в i-м символе, при условии, что (i-1)-й символ принят в плохом состоянии P(ei=1/ci-1=2), будет больше, чем вероятность ошибки при условии, что (i-1)-й символ принят в хорошем состоянии канала P(ei=1/ci-1=1)?

P(ei=1/ci-1=2)=p22*  2+p21*  1=0,99*0,1+0,01*0,00001=0,099=0,1

P(ei=1/ci-1=1)=p11*  1+p12*  2=0,999*0,00001+0,001*0,1=0,11*10-3

Искомые вероятности отличаются на три порядка.