Тема: СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА БАЗЕ ПРОТОКОЛОВ Х.25

Вопросы:

1.Общая характеристика сетей Х.25. Архитектура протоколов.

2.Сетевой уровень. Характеристика протоколов обмена пакетами.

3.Уровень звена данных. Характеристика протоколов обмена кадрами.

4.Физический уровень. Характеристика протоколов образования физических стыков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Григорьев В.А. Передача сигналов в зарубежных информационно-технических системах.– СПб: ВАС, 1995.– с.182-191.

2. Аничкин С.А., Белов С.А., Бернштейн А.В. и др., под редакцией Мизина И.А. Протоколы информационно-вычислительных сетей: Справочник. Радио и Связь, 1990г

3. Шварц М. Сети связи. Протоколы, моделирование и анализ.(2 тома) Наука. 1992г.

4. Бертсекас Д., Галлагер Р. Сети перадачи данных. Мир, 1989г.

Введение

В сетях передачи данных, реализованных в соответствии с концепцией эталонной модели взаимосвязи открытых систем, рекомендациями МККТТ и соответствующими стандартами МОС и РФ, основной рекомендацией, используемой при построении сетей, является рекомендация Х.25 –"Интерфейс между оконечным оборудованием данных (ООД) и аппаратурой окончания канала данных (АКД) для оконечных установок, работающих в пакетном режиме и подключенным к сетям данных общего пользования по выделенному каналу". Последняя версия этой рекомендации содержится в "Голубой книге" МККТТ 1988 г.

1. Общая характеристика сетей Х.25. Архитектура протоколов.

Изобразить топологическую структуру сети Х.25 (рис.1) с выделением цепочки следующих элементов:

– ООД - DTE (Date Terminal Equipment) - оконечное оборудование данных.

– АКД - DCE (Date Circuit-termination Equipment) - аппаратура (окончания) канала данных.

– ЦКП (АКЦ) - центры коммутации пакетов (автоматические коммутационные центры)

– ООД

– АКД

Рис.1.

Рис.2.

Отмечен вариант реализации ООД-АКД в виде пары ПЭВМ-модем. Показаны на рисунке также варианты реализации ООД-АКД в виде сервера (хоста) ЭВМ (MainFrame) и в виде СРП (сборщика-разборщика пакетов) = PAD (packet assembler-dissasembler), а ЦКП - в виде пограничного устройства, включающего шлюзы, маршрутизаторы и мосты.

Изображен профиль протоколов Х.25 в виде "среза" одного из маршрутов между двумя ООД (рис.2). Выделить в составе ООД три нижних уровня Х.25 с надстройкой до семи уровней, в составе АКД показать один уровень (а пунктиром - все три), в составе ЦКП - три уровня.

Подписаны основные протоколы по уровням:

– на сетевом уровне: Х.25/3;

– на уровне звена данных: Х.25/2 (HDLC, LAPB);

– на физическом уровне: Х.21 и Х.21бис.

– межсетевое взаимодействие: Х.75.

Кроме того можно отметить и другие основные стандарты, используемые в сетях Х.25:

– X.32- определяет интерфейс ООД/АКД при доступе ООД через телефонную сеть общего пользования или сеть с коммутацией каналов;

– X.3 и X.28- определяют процедуры обмена данными для пользователей, не имеющих средств сборки/разборки пакетов;

– X.214 и Х.224- определяют услуги и протоколы транспортного уровня.

Порядок обмена между пользователями различных сетей Х.25 определяется стандартом Х.75, который определяет межсетевые взаимодействия сетей Х.25, обеспечивая обмен пользователю одной сети Х.25 с пользователями других сетей X.25 через множество сетей Х.25.

Архитектура нижних трех уровней в стандарте Х.75 полностью соответствует стандарту Х.25.

Интерфейс между двумя сетями Х.25 похож на интерфейс стандарта Х.25. При соединении используются сигнальные терминальные коммутаторы пакетов (СТКп). Соединение сетей Х.25 посредством интерфейса X.75 (Рис.3) осуществляется через последовательность нескольких виртуальных соединений, каждое со своими процедурами управления потоком, защитой от ошибок и т.д.

АКД

АКД

ООД

ООД

СТКп

СТКп

###### X.25

X.25

##### X.75

Рис.3

Сеть А

Сеть В

Формат пакетов при межсетевом взаимодействии используется такой же, как и в сетях Х.25, но в пакеты добавляется поле служебных программ, обеспечивающих межсетевое взаимодействие.

В стандарте Х.75 предусмотрена возможность образования трактов из нескольких звеньев между АКЦ различных сетей с целью повышения надежности соединения сетей. Процедуры обмена по трактам занимают верхний уровень по отношению процедурам уровня звена данных Х.25. Сетевой уровень воспринимает тракт как единое звено передачи данных.

Программно-технические средства, реализуемые в соответствии с перечисленными рекомендациями обеспечивают пользователям доступ к сети ПД путем сопряжения ООД и АКД. Процедуры, форматы и услуги нижних уровней для ООД, реализованного в соответствии с рекомендацией Х.25, определены в ГОСТ Р34.950-92 (ИСО 8208-87) "Взаимосвязь открытых систем. Передача данных. Протоколы пакетного уровня Х.25 для оконечного оборудования данных". Этот стандарт определяет сетевой, звеньевой и физический уровни сопряжения ООД и АКД.

2. Сетевой уровень.

Характеристика протоколов обмена пакетами.

Сетевой уровень сопряжения в соответствии с рекомендацией Х.25 предоставляет пользователю возможность информационного взаимодействия с другими пользователями сети посредством временных или постоянных виртуальных соединений, а также путем обмена дейтаграммами (см.рис.4). (Режим обмена дейтаграммами не получил большого распространения, а в последних версиях стандарта он отсутствует).

Рис.4.

В рекомендации Х.25 предусмотрена организация логических каналов в виде сквозных соединений через три нижних уровня ЭМ ВОС, по которым передаются пакеты данных. Каждому виртуальному соединению присваиваются номера группы и логического канала. Число групп равно 15 (кодируется четырьмя битами первого байта), в каждой из них содержится 255 логических каналов (восемь бит второго байта). Каждому пользователю при его постановке на учет администрацией сети выделяется множество логических каналов.

Виртуальные соединения могут быть постоянными или временными, устанавливаемыми только на период обмена данными. Наиболее распространены временные соединения, так как они обеспечивают лучшее использование пропускной способности сети.

Порядок установления соединения является следующим.

От ООД, запрашивающего соединение, к подключенному к нему АКД сети ПД посылается пакет "ЗАПРОС СОЕДИНЕНИЯ" с адресом получателя. По сети ПД от АКД отправителя к АКД получателю передается вызов, после получения которого, от АКД получателя к ООД передается пакет "ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ".

От ООД получателя при согласии установить соединение передается пакет "ВЫЗОВ ПРИНЯТ". При отказе установить соединение передается пакет "ЗАПРОС РАЗЪЕДИНЕНИЯ”. От АКД получателя после получения пакета "ВЫЗОВ ПРИНЯТ" по сети ПД к АКД, инициировавшему соединение, передается подтверждение вызова, после которого АКД передает к ООД пакет "СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО".

После установления соединения реализуются фазы передачи данных и разъединения. Для выхода из тупиковых ситуаций предусмотрены процедуры сброса виртуального соединения и его повторного установления и повторного пуска (рестарта), при которой разъединяются и устанавливаются заново все постоянные и временные соединения от ООД.

Рекомендация Х.25 предусматривает использование нескольких типов форматов управляющих пакетов (идентификатор типа - в старших семи битах  3-го байта):

- установления и разъединения соединения;

- повторного пуска (рестарта);

- управления потоком;

- дейтаграмм и др.

Первые три октета в форматах большинства типов пакетов одинаковы. Идентификатор общего формата (первые 4 бита первого байта) определяет выбранную систему нумерации пакетов: передаваемых P(S) и принимаемых (ожидаемых) P(R) - по модулю 8 или 128. Данная нумерация отражается в пакетах с данными в третьем байте (P(S) - биты 3-4, P(R) - биты 6-8) или в третьем (P(S) - биты 2-8) и четвертом (P(R) - биты 2-8). Кроме того бит 5 в третьем байте (при нумерации по модулю 8) и бит 1 в четвертом байте (при нумерации по модулю 128) индицирует признак М непоследнего (М=1) или последнего (М=0)  пакета текущего сообщения.

Управляющие пакеты установления и разъединения соединения кроме трех октетов (байт) также содержат адреса вызывающего и вызываемого ООД, условия обслуживания, требующиеся для данного соединения (например, расширенная (по модулю 128) нумерация, порядок оплаты соединения и др.), и до 16 октетов данных пользователя. Вызываемый ООД может принять или отказаться от условий обслуживания и от соединения.

При отсутствии пакетов данных в обратном направлении передаются специальные пакеты управления потоком. Порядковый номер пакета и номер ожидаемого пакета передаются тремя или семью битами в зависимости от используемой системы нумерации.

При управлении потоками данных в виртуальном канале используется механизм окна. Шириной окна W называется число пакетов, которое может быть передано без подтверждений. Нижней границей окна является значение номера ожидаемого пакета. Пакеты, номера которых находятся за границей окна, не принимаются ООД, а их получение рассматривается как процедурная ошибка и приводит к сбросу логического канала. Процедура сброса используется в фазе передачи данных и, в отличии от процедуры рестарта, осуществляется только в одном логическом канале.

Использование порядковых номеров пакетов позволяет контролировать целостность потока пакетов данных при их передаче по логическому каналу. Эти номера передаются для каждого направления передачи. При отсутствии данных в одном из направлений передачи номер ожидаемого пакета P(r) передается в составе служебного пакета ‘ГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ’. Если ООД временно не может принимать пакеты, то передается служебный пакет ‘НЕГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ”.

3. Уровень звена данных.

Характеристика протоколов обмена кадрами.

В рекомендации Х.25 указывается на необходимость использования на уровне звена данных процедуры управления звеном LAPB (Link Access Procedure Balance), являющейся вариантом процедуры HDLC (High-Level Data Link Control)), при котором обеспечивается обмен по двухточечному соединению. Процедура является сбалансированной, то есть как ООД, так и АКД могут инициировать начало обмена данными.

В соответствии с процедурой LAPB обмен данными осуществляется кадрами, формат которых показан на Рис.5. Минимальный размер кадра 32 бита.

Для фиксирования начала и конца кадра используются однобайтные флаги с кодом 01111110. Для исключения случайного возникновения кода флага внутри пакета используется процедура "бит-стафинга", которая предполагает вставку при передаче в последовательность информационных разрядов дополнительный бит "0" после любых подряд следующих пяти бит и изъятие.данных нулевых бит при приеме.

Кодовая проверочная последовательность (FCS - Frame Checking Sequence)) формируется при использовании циклического кода с порождающим многочленом

g(x) = x 16 + x 12 + x 5 + 1.

Каждый кадр может быть представлен как команда или ответ. Команды от АКД к ООД и ответы от них имеют адреса 11000000, а команды от ООД к АКД и ответы на них имеют адреса 10000000. Кадры с другими адресами не рассматриваются и стираются как в ООД так и в АКД.

| флаг | адрес | управление | данные (пакет) | кодовая проверочная последовательность | флаг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01111110 | 8 бит | 8 бит | 2K (16 - 1024) бит | 16 бит | 01111110 |

Рис. 5

В процедуре LAPB используются информационные и служебные кадры, которые отличаются структурой поля управления, показанной на Рис.6

| биты управления | 1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 7 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-кадр | 0 |  | P(S) | P/F | P(R) |
| S-кадр | 1 | 0 | Код команды/ ответа | P/F | P(R) |
| U-кадр | 1 | 1 | Код команды/ ответа | P/F | Код команды/ ответа |

Рис. 6

В информационном кадре первый бит поля управления равен 0, биты 2, 3 и 4  используются для передачи порядкового номера P(s), биты 6, 7 и 8  - номера P(R) ожидаемого  кадра приема, являющегося также групповой квитанцией по ранее принятым кадрам. Номера P(s) и P(R) используются для реализации механизма окна и обеспечения целостности потока данных. Бит Р/F - Poll/Final (пятый) используется для организации повторения кадров, причем

P(S) - P(R) = W <7

Изменением номера P(R) можно регулировать ширину окна W. Служебные кадры могут быть нумерованными (S-формат) и ненумерованными (U-формат). S-кадры используются для организации процедуры решающей обратной связи и реализуют служебные сигналы:

- RR - готов к приему;

- RNR -не готов к приему;

- REI - переспрос.

В процедурах установления соединения, разъединения и сброса используются U-кадры, которыми обмениваются ООД и АКД.

После установления соединения в ООД и АКД устанавливаются состояние V(R) = 0 и V(S) =0. После передачи кадра величина V(S) увеличивается на единицу, а величина V(R) увеличивается после приема кадра. При передаче величина P(S) берется равной величинам V(R), V(R) +1, V(R) + W - 1. Значение P(R) является групповой квитанцией на W принятых ранее кадров. Используя сигналы переспроса REI и значения P(R) организуется повторение забракованных устройством обнаружения ошибок кадров.

При возникновении тупиковых ситуаций реализуются процедуры сброса и начальной установки звена данных.

4.Физический уровень.

Характеристика протоколов образования физических стыков.

В рекомендациях Х.25 для реализации физического уровня предлагается использовать рекомендации Х.21 и Х.21 бис. Стыки между ООД и АКД, описываемые этими стандартами, содержат:

- механические характеристики;

- электрические характеристики;

- функциональные характеристики, задающие тип, число и назначение соединительных цепей стыка ООД/АКД;

- процедурные характеристики, определяющие последовательность изменения состояния цепей интерфейса ООД/АКД, т.е. логику взаимодействия на физическом уровне.

Рекомендации Х.21 "Интерфейс между ООД и АКД для синхронной работы в сетях ПД общего пользования" используется при сопряжении с синхронными цифровыми каналами. При сопряжении с аналоговыми каналами используется рекомендация Х.21bis - "Использование ООД, рассчитанных на сопряжение с синхронными модемами, удовлетворяющими рекомендации серии V, на сетях обмена данными общего пользования". Этим рекомендациям соответствует стык типа С2, цепи и параметры которого определены в стандарте ГОСТ 18145.В соответствии с этим стандартом используются цепи серии 100 (общего назначения) и цепи серии 200 (автоматического установления соединений). Близким к данному типу стыка является широко распространенный в компьютерах интерфейс RS-232.

К цепям общего назначения относятся:

- заземление - 101,102;

- передачи данных от ООД к АКД - 103;

- приема данных от АКД к ООД - 104;

- синхронизации - 113,114,115 и др.

Физическое соединение может обеспечивать дуплексный или полудуплексный обмен  и иметь один или несколько пунктов соединения. Такие соединения соответственно называют двухточечными или многоточечными.

Параметры соединений между каналами связи и устройствами преобразования сигналов определяются стандартами на стыки типа С1, к которым относятся:

- C1-ТЧ - стык с каналами ТЧ;

- С1-И - стык с импульсными каналами, при котором используется биимпульсный код;

- С1-ТГ - стык с телеграфными каналами и др.