Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального                                    образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра телекоммуникационных систем

Лабораторная работа по курсу

«Основы передачи дискретных сообщений»

Устройства 1 и 2 уровня Ethernet

Выполнили: ст.гр. МКС-415  Давлетов Д.        Иванов А.

Проверил: Киселев А.Е.

Уфа 2008

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение cтруктуры, состава оборудовании и основных протоколов функционирования низших уровней локальной сети Ethernet. Приобретение навыков работы с коммутатором Catalyst 2950 на локальной сети  кафедры телекоммуникационных систем УГАТУ

Коммутатор Catalyst 2950

Коммутаторы серии Catalyst - каскадируемые Ethernet коммутаторы, к которым можно подсоединять рабочие станции и другие сетевые устройства, такие, как серверы, маршрутизаторы и другие коммутаторы. Коммутаторы могут быть использованы как магистральные коммутаторы, агрегирующие 10 BASE-T, 100 BASE-TX и Gigabit Ethernet трафик от других сетевых устройств.

Передняя панель

Рис. 13

1. Системный светодиод

Показывает, получает ли система питание и функционирует ли правильно. (Зеленый цвет означает нормальное функционирование. Красный означает, что блок получает питание, но не функционирует правильно.)

2. «RPS»-светодиод

Показывает RPS (Redundant Power System) статус. Постоянный зеленый означает, что RPS подсоединен и исправен. Мигающий зеленый означает, что RPS поддерживает другой коммутатор в каскаде. Постоянный красный  означает, что RPS подсоединен, но не функционирует правильно (он может быть в режиме standby). Нажатие кнопки Standby/Active на RPS переводит его в активный режим, и светодиод начинает гореть зеленым. Если зеленый цвет не загорается, то RPS энергоснабжение может быть выключено, или RPS вентилятор может быть неисправным.

3.  «STAT»-светодиод

Показывает состояние порта. Этот режим используется по умолчанию.

4. «UTIL»-светодиод

Отображает текущую полосу пропускания, используемую коммутатором.

5. Кнопка режима

Позволяет пользователю выбрать или поменять режим порта. Нажмите кнопку Mode для выбора желаемого режима.

6. «DUPLX»-светодиод

Показывает режим функционирования порта: полудуплекс или полный дуплекс.

7. «SPEED»-светодиод

Указывает действующую скорость порта: 10 или 100 Мбит/с для 10/100 портов и 10, 100 или 1000 Мбит/с для 10/100/1000 портов.

8. Светодиоды портов состояния

Светятся, когда порты состояния используются.

9. Ethernet порты

Для отображения информации о том, что данный коммутатор имеет 24 закрепленных автоопознаваемых 10/100 порта.

Задняя панель

Рис. 14

1. Коннектор питания переменным напряжением.

Внутренняя энергетическая установка – автоматически переключаемый блок, который поддерживает входные напряжения между 100 и 240 В. Используйте питаемый соединительный шнур для подключения коннектора к выходу сети переменного напряжения.

2. RPS коннектор

RPS предназначен для резервной питающей системы, которая может поддерживать 6 внешних сетевых устройств и каждый раз обеспечивать питание одному обесточенному устройству. Она автоматически срабатывает, когда внутренняя энергоустановка подключенного устройства дает сбой, и

обеспечивает питание этому устройству, предотвращая потерю сетевого трафика. Когда внутренняя энергоустановка перемещается, RPS автоматически прекращает питание устройства.

3. Вентилятор

Охлаждает внутренние компоненты

4. RJ-45 консольный порт

Пользователь может подключить коммутатор к ПК через консольный порт с питаемым длинным кабелем и DB-9 адаптером. Для подключения коммутатора к терминалу необходимо обеспечить возможность подсоединения RJ-45 к DB-25 охватывающему DTE адаптеру.

Рис. 1.   Структурная схема локальной сети  кафедры телекоммуникационных систем УГАТУ

Практическая часть.

Проверим параметры конфигурации TCP/IP.

В командной строке вводим:

Ipconfig  /all

Результат :

Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:

DNS-суффикс этого подключения . . :

Описание  . . . . . . . . . . . . : Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/

1000Base-T Adapter

Физический адрес. . . . . . . . . : 00-19-21-8С-E7-5A

Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет

IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 172.16.255.7

Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Протестируйте конфигурацию TCP/IP и протокол IP, т.е. произведем обмен пакетами с самим собой.

В командной строке – Ping 172.16.255.7

Обмен пакетами с 172.16.255.7 по 32 байт:

Ответ от 172.16.255.7: число байт=32 время<1мс TTL=128

Ответ от 172.16.255.7: число байт=32 время<1мс TTL=128

Ответ от 172.16.255.7: число байт=32 время<1мс TTL=128

Ответ от 172.16.255.7: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 172.16.255.7:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек

Выполним Ping на IP-адрес другого компьютера в аудитории для проверки возможности связи с узлом в локальной сети.

В командной строке – Ping 172.16.255.20

Обмен пакетами с 172.16.255.20 по 32 байт:

Ответ от 172.16.255.20: число байт=32 время<1мс TTL=128

Ответ от 172.16.255.20: число байт=32 время<1мс TTL=128

Ответ от 172.16.255.20: число байт=32 время=2мс TTL=128

Ответ от 172.16.255.20: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 172.16.255.20:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 0мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 0 мсек

Выполним Ping сайта ugatu.ac.ru.

В командной строке – Ping ugatu.ac.ru.

Обмен пакетами с ugatu.ac.ru [194.190.227.7] по 32 байт:

Статистика Ping для 194.190.227.7:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 28мсек, Максимальное = 36 мсек, Среднее = 30 мсек

Вывод: в ходе лабораторной работы приобретены навыки работы с коммутатором Catalyst 2950 на локальной сети  кафедры телекоммуникационных систем УГАТУ